ЛЕКЦИЯ 14 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ (МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)

Мониторинг – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменения состояния окружающей среды под влиянием антропогенных факторов. Этот термин появился перед проведением Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде (июнь, 1972) в дополнение к понятию «контроль за состоянием окружающей среды». Большой вклад в разработку теории мониторинга внесли И.П. Герасимов, Ю.А. Израэль, В.Д. Федоров и другие российские ученые.

Основной принцип мониторинга – непрерывное слежение. Главные цели мониторинга:

1) наблюдение за состоянием окружающей природной среды и уровнем ее загрязнения;

2) оценка последствий антропогенного воздействия на биоту, экосистемы и здоровье человека;

3) оценка эффективности природоохранных мероприятий.

Мониторинг – не только слежение и оценка факторов, но и экспериментальное моделирование, прогноз и рекомендации по управлению состоянием окружающей природной среды.

По территориальному охвату различают 3 ступени (блока) современного мониторинга:

1) Локальный (биоэкологический, санитарно-гигиенический) мониторинг;

2) Региональный (геосистемный, природно-хозяйственный) мониторинг;

3) Глобальный (биосферный, фоновый) мониторинг.

Система наземного мониторинга окружающей среды по И.П. Герасимову

Ступени мониторингаОбъекты мониторингаХарактеризуемые показателиЛокальный (биоэкологический, санитарно-гигиенический) мониторингПриземный слой воздухаПДК токсических веществПоверхностные и грунтовые воды, промышленные и бытовые стоки и различные выбросыФизические и биологические раздражители (шумы, аллергены и другие)Радиоактивные излученияПредельная степень радиоизлученияРегиональный (геосистемный, природно-хозяйственный) мониторингИсчезающие виды животных и растений

Популяционное состояние видовПриродные экосистемы

Структура и нарушенияАгроэкосистемы

Урожайность с/х культурЛесные экосистемыПродуктивность насажденийГлобальный (биосферный, фоновый) мониторингАтмосфераРадиационный баланс, тепловой перегрев, состав и запылениеГидросфераЗагрязнение рек и водоемов, водные бассейны, круговорот воды на континентахРастительный и почвенный покровы, животное населениеГлобальные характеристики состояния почв, растительного покрова и животных. Глобальный круговорот СО2, О2, и других веществ

Виды мониторинга:

1) Локальный (биоэкологический, санитарно-гигиенический) мониторинг

В программу входит наблюдение за изменением в различных сферах содержания загрязняющих веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными или иными неприятными свойствами. Постоянным наблюдениям подвергаются следующие загрязняющие вещества, наиболее опасные для природных экосистем и человека:

в поверхностных водах – радионуклиды, тяжелые металлы, пестициды, бензпирен, рН, минерализация, азот, нефтепродукты, фенолы, фосфор;

в атмосферном воздухе – оксиды углерода, азота, диоксид серы, озон, пыль, аэрозоли, тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, бензпирен, азот, фосфор, углеводороды;

в биоте – тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, бензпирен, азот, фософор.

Тщательно исследуют такие вредные воздействия как радиацию, шум, вибрацию, электромагнитные поля и др.

2) Региональный (геосистемный, природно-хозяйственный) мониторинг:

Наблюдение ведется за состоянием крупных природно-территориальных комплексов (бассейнов рек, лесных экосистем, агроэкосистем и др.), где имеется отличия параметров от базового фона в виду антропогенных воздействий. Изучаются трофические связи (биологические круговороты) и их нарушения, оценивается возможность использования ресурсов природных экосистем, конкретных видов деятельности; анализируется характер и количественные показатели антропогенных воздействий на окружающую природную среду этих регионов. Например, ведут контроль за состоянием популяций исчезающих видов животных в пределах какого-либо региона и т.д.

3) Глобальный (биосферный, фоновый) мониторинг:

Основная задача – обеспечить наблюдение, прогноз и контроль возможных изменений в биосфере в целом. Его называют еще фоновым или биосферным. Объектами глобального мониторинга является атмосфера, гидросфера, растительный и животный мир и биосфера в целом как среда жизни человечества. Разработка и контроль глобального мониторинга окружающей среды осуществляется в рамках ЮНЕП (орган ООН) и всемирной метеорологической организацией (ВМО). Основными целями этой программы является:

организация расширенной системы предупреждения об угрозе здоровью человека;

оценка влияния глобального загрязнения атмосферы на климат;

оценка колическтва и распределения загрязенния в биологических системах, особенно в пищевых цепочках;

оценка критических проблем, возникших в результате с/х деятельности и землепользования

оценка реакций наземных экосистем на воздействия окружающей среды;

оценка загрязнения океана и влияние загрязнений на морские экосистемы;

создание системы предупреждения о стихийных бедствиях в международном масштабе.

4) Космический мониторинг:

При выполнении работ по программе глобального мониторинга особое внимание уделяют наблюдением за состоянием природной среды из космоса. Космический мониторинг позволяет получить уникальную информацию о функционировании экосистем, как на региональном, так и на глобальном уровне. По сравнению с другими видами мониторинга космический мониторинг имеет ряд преимуществ. Так, например, с его помощью возможно оперативно получить информацию о природной среде с больших территорий Земли, что особенно важно при возникновении ураганов, наводнений и других стихийных бедствий. Чрезвычайно важным является создание системы космического мониторинга лесных пожаров для малозаселенных пространств.

5) Биологический мониторинг:

Основной задачей биологического мониторинга является определение состояния биотической составляющей биосферы и ее реакции на антропогенное воздействие. Биологический мониторинг включает мониторинг живых организмов – популяций (по числу, биомассе, плотности и другим признакам), подверженных различным воздействиям. В этой подсистеме мониторинга целесообразно выделить следующие наблюдения:

а) за состоянием здоровья человека, воздействием на него среды (медико-биологический мониторинг);

б) за наиболее чувствительными к данному виду воздействия (или комплексу воздействий) популяциями (например, растительности к воздействию двуокиси серы) или за «критическими» популяциями по отношению к данному воздействию (например, зоопланктона в Байкале к сбросам целлюлозных предприятий).

Особое место в биологическом мониторинге занимает генетический мониторинг (наблюдение за возможными наследственными изменениями у различных популяций).

Очень значимым с точки зрения практических действий при организации мониторинга в любых масштабах, с любыми целями является мониторинг загрязняющих веществ и других факторов воздействия в различных средах.

Мониторинг в различных средах (различных сред) включает:

мониторинг приземного слоя атмосферы и верхней атмосферы;

мониторинг гидросферы;

мониторинг литосферы (в первую очередь почвы).

Не менее важной с практической точки зрения представляется классификация систем мониторинга по факторам и источникам воздействия.

1) Мониторинг факторов воздействия – мониторинг различных загрязнителей (ингредиентный мониторинг) и других факторов воздействия (электромагнитное излучение, тепло, шумы). Здесь, в первую очередь, мониторингу должны быть подвергнуты наиболее вредные факторы: токсичные вещества, наиболее стойкие и подвижные, имеющие токсичные дочерние продукты, образующиеся при распаде и превращениях, и опасные при воздействии в сочетании с другими веществами.

2) Мониторинг источников воздействия – среди источников воздействия, и в первую очередь загрязнений, следует выделить:

а) точечные стационарные источники (заводские трубы);

б) точечные подвижные источники (транспорт);

в) пространственные источники (города, поля с внесенными химическими веществами).

Национальным мониторингом называют систему мониторинга в рамках одного государства. Такая система отличается от глобального мониторинга не только масштабом, но и тем, что основными задачами национального мониторинга являются получение информации и оценка состояния окружающей среды в национальных интересах. В условиях Беларуси создана НСМОС.