Лабораторная работа №3

Цель работы: Отбор и подготовка растительных проб к анализу

Задание:	1. Изучить методику отбора проб

2. Отобрать пробы растений

3. Определить первоначальную и гигроскопическую влажность

Взятие средней пробы различных кормов

Основные понятия и требования к отбору проб кормов

При анализе кормов большое значение имеет правильный отбор средней пробы. По химическому составу и основным свойствам образец средней пробы должен быть по возможности точной копией всей партии корма.

Согласно требованиям соответствующих стандартов на корма, принята определенная терминология.

Выемка, или точечная проба, - небольшое количество корма, отобранное от партии за один прием для составления среднего образца.

Исходный образец (объединенная проба) – совокупность точечных проб от одной партии корма, взятых из разных мест хранилища, скирды, вагона и т.д.

Среднюю пробу, или образец, отбирают из объединенной пробы после тщательного ее перемешивания. Из средней пробы корма для определения отдельных его показателей качества берут точные навески.

Отобранные образцы кормов немедленно упаковывают в соответствующую тару:

– грубые и концентрированные корма – в мешочки из плотного материала;

– барду, жом, мелассу, силос и др. – в банки или склянки не более, чем 2/3 объема (жомом и силосом полностью). Пробки парафинируют;

– корнеплоды, клубнеплоды и сочные плоды упаковываются в ящики отдельно от остальных образцов кормов.

К каждому образцу прикрепляют этикетку с наименованием корма и обозначением даты взятия пробы. Заполняют паспорт, который отсылают в лабораторию одновременно с образцом. В нем указывают сведения о хозяйстве, а также ботанические данные о составе кормов, технологии их приготовления и основные показателей органолептической оценки. По завершении анализа в лаборатории в паспорта качества кормов вносят результаты исследований качества кормов и данные о содержании в нем питательных веществ.

Подготовка пробы к анализу и определение первоначальной влажности

Проба корма, поступившая в лабораторию, прежде чем будет подвергнута анализу, должна быть соответствующим образом подготовлена.

В пробе определяется первоначальная влажность. Определение влажности проводится весовым способом. Для этого навеску 150 – 200 г высушивают в сушильном шкафу при температуре 60 – 65˚С до постоянного веса и оставляют на воздухе на 4–6 часов. Эта операция необходима для того, чтобы количество воды в исследуемом корме было по возможности постоянным и находилось в равновесии с влажностью воздуха в лаборатории, что позволяет избежать погрешностей при выполнении анализа.

Для определения первоначальной влажности разность между массой чашки с кормом в первоначальном состоянии и массой чашки с кормом в воздушно-сухом состоянии умножают на 100 и делят на первоначальную массу корма.

Проба, приведенная в воздушно-сухое состояние, измельчается на специальных лабораторных мельницах, т.к. в измельченном виде навеска исследуемого корма в процессе анализа более тесно будет соприкасаться с различными реагентами. Измельченный образец корма хранят в банке с плотно закрывающейся пробкой.

Данные исследований заносят в таблицу 1.

| Определение первоначальной влажности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 1-е | 2-е |
| - Номер чашки - Масса чашки с кормом, г - Масса одной чашки, г - Навеска корма, г - Масса чашки с кормом после высушивания при 60 – 65˚С, г - 1-е взвешивание - 2-е взвешивание - 3-е взвешивание - Масса чашки с кормом в воздушно-сухом состоянии, г - Масса испарившейся воды, г - Первоначальная влажность, % |  |  |

Определение гигроскопической влаги

Корм, высушенный при температуре 60 – 65˚С и приведенный в воздушно-сухое состояние, содержит в себе некоторое количество влаги, которая называется гигроскопической. Содержание гигроскопической влаги в корме зависит от влажности воздуха в лаборатории. Определяется гигроскопическая влага высушиванием навески корма в сушильном шкафу при температуре 100 – 105˚С до постоянного веса. При этом получается абсолютно сухое вещество.

Определение гигроскопической влаги необходимо для вычисления общей влажности корма и для пересчета данных анализа в воздушно-сухом веществе на абсолютно-сухое при сравнении питательности кормов.

Количество гигроскопической влаги определяется как обычным способом (высушивание навески корма при температуре 100-105˚С в течение 3 часов), так и ускоренным методом (экспресс-метод).

Экспресс-метод

Приборы и посуда: электронные весы с точностью взвешивания до 0,0001 г, сушильный шкаф, пронумерованные бумажные патрончики, ложка для взятия корма, воронка, эксикатор.

Ход определения

- Высушенные бюксы взвесить на электронных весах, вынимая по одному из эксикатора. Массу и номер бюксы записать.

- В бюксу насыпать измельченный корм в количестве до 1г.

- Взвесить бюксу с кормом на электронных весах и массу записать

- Бюксы с кормом поставить сушиться в сушильный шкаф, температура в котором поддерживается на уровне 130˚С.

- Бюксы выдерживают в шкафу 60 минут, после чего их помещают в эксикатор для охлаждения на 10 минут;

- После охлаждения бюксы с кормом взвесить, массу записать;

- Вычислить массу гигроскопической влаги;

- Вычислить процентное содержание гигроскопической влаги в воздушно сухом веществе корма по следующей формуле:

x=a×100н, где

х – гигроскопическая влага, %;

а – масса гигроскопической влаги, г;

н – навеска корма, г.

- Сравнить полученную величину процента влаги с величиной параллельного определения. Разница между параллельными определениями не должна превышать 0,15%;

- Вычислить среднее из двух полученных цифр, что и считать за окончательное процентное содержание гигроскопической влаги в анализируемом веществе;

- Общее количество влаги в корме вычисляется по формуле:

O=П+Г×100−П100,

где	О – общее количество влаги в корме, %;

П – первоначальная влага корма, %;

Г – гигроскопическая влага корма, %.

12. Количество сухого вещества (в %) определяется путем вычитания из 100% процента общей влаги. Запись и вычисления по определению влаги проводить в таблице 2.

| Определение влаги корма |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Параллельная проба |  |
|  | первая | вторая |
| - Номер бюксы - Масса бюксы с кормом, г - Масса пустой бюксы, г - Навеска корма, г - Масса бюксы с кормом после высушивания при температуре130˚С, г - Масса гигроскопической влаги, г - Процент гигроскопической влаги - Средний процент гигроскопической влаги - Общее количество воды в корме, % - Сухое вещество, % |  |  |