Лабораторная работа №4

Цель работы: Определение содержания фосфора в золе растений фотоколориметрическим методом

Задание:	 1. Ознакомиться с методикой анализа золы растений на содержание фосфора фотоколориметрическим методом

2. Подготовить реактивы, посуду и оборудование к анализу.

9. Определить содержание фосфора в растворах сравнения,  построить градуировочный график.

10.Определить содержание фосфора в золе растений.

11. Оценить полученные результаты, сравнить со справочными данными.

Определение фосфора колориметрическим методом

Сущность метода заключается в минерализации пробы способом сухого или мокрого озоления с образованием солей ортофосфорной кислоты и последующем фотометрическом определении фосфора в виде окрашенного в желтый цвет соединения – гетерополикислоты, образующегося в кислой среде в присутствии ванадат- и молибдатионов. Интенсивность окраски пропорциональна количеству фосфора в растворе. По измеренной на фотоэлектроколориметре оптической плотности полученных растворов (с использованием красного светофильтра) с помощью калибровочной прямой рассчитывают содержание фосфора в исследуемом корме.

Ход определения

Среднюю пробу сена, соломы, сенной резки, силоса, сенажа, зеленых кормов измельчают на отрезки длиной 1-3см, корнеплоды и клубнеплоды разрезают на пластинки (ломтики) толщиной до 0,8 см или измельчают на мезгообразователе.

Измельченную пробу тщательно перемешивают и методом квартования выделяют часть средней пробы, масса которой после высушивания должна быть не менее 150 г. Высушивание проб проводят в сушильном шкафу при температуре 60-65°С до воздушно-сухого состояния. Воздушно-сухую пробу размалывают на лабораторной мельнице и просеивают через сито. Остаток на сите измельчают ножницами или в ступке, добавляют к просеянной части и тщательно перемешивают.

Из средней пробы методом квартования выделяют не менее 150 г материала, размалывают без предварительного подсушивания и просеивают через сито. Остаток на сите измельчают ножницами или в ступке, добавляют к просеянной части и тщательно перемешивают.

Приготовление растворов

Приготовление раствора азотной кислоты (раствор №1):

один объем концентрированной азотной кислоты разводят двумя объемами дистиллированной воды, перемешивают.

Приготовление аммония ванадиевокислого мета (раствор №2):

2,5 г ванадиевокислого аммония растворяют в нагретой до кипения дистиллированной воде, охлаждают, добавляют 20 см3 концентрированной азотной кислоты и доводят объем раствора дистиллированной водой до 1000 см3, перемешивают.

Приготовление раствора молибденовокислого аммония (раствор №3):

50 г молибденовокислого аммония растворяют в горячей (свыше 75°С) воде, охлаждают и доводят объем раствора дистиллированной водой до 1000 см3, перемешивают.

Приготовление окрашивающей смеси (раствор №4):

равные объемы растворов № 1, 2. 3 последовательно смешивают и в случае появления мути отфильтровывают. Смесь хранят в темном месте при температуре 15-28°С не более 6 мес.

Приготовление стандартного раствора фосфата:

4,393 г однозамещенного фосфорнокислого калия, высушенного при температуре 100-105°С в течение 1 ч, растворяют в стакане или колбочке вместимостью 50-100 см3, затем содержимое тщательно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, объем раствора доводят дистиллированной ванной водой до метки, перемешивают и хранят в склянке с притертой пробкой в течение одного года. В 1 см3 основного раствора содержится 1 мг фосфора.

Приготовление растворов сравнения:

в мерные колбы вместимостью 500 см3 из бюретки вместимостью 50 см3 приливают стандартный раствор фосфата в объемах, указанных в таблице 1. В каждую колбу добавляют 5 см3 разбавленного (1:1) раствора соляной кислоты, доводят дистиллированной водой до метки, перемешивают. Растворы сравнения хранят не более 3 мес. при температуре 15—28°С в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.

| Номер колбы | Объем стандартного раствора фосфора, см | Масса фосфора в 100 см3 растворов сравнения, мг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0.6 |
| 3 | 5 | 1.0 |
| 4 | 10 | 2.0 |
| 5 | 20 | 4,0 |
| 6 | 30 | 6.0 |
| 7 | 40 | 8.0 |
| 8 | 50 | 10.0 |

Проведение испытания

В предварительно прокаленный, охлажденный в эксикаторе и взвешенный с погрешностью не более 0.001 г тигель берут навеску испытуемой пробы, массой 0,5-2,0 г, в зависимости от ожидаемого содержания фосфора. Тигель помешают в холодную муфельную печь и повышают температуру до 200-250°С до появления дыма. Допускается предварительное сжигание пробы на электрической плитке, песочной бане или газовой горелке, при этом следует избегать воспламенения пробы, помещая тигли на асбестовую сетку. После прекращения выделения дыма температуру в печи увеличивают до (525±25)°С и ведут прокаливание 4-5 ч, затем тигли с золой охлаждают. Отсутствие несгоревших частиц угля и равномерный светло-серый (иногда розовый, зеленоватый или голубоватый) цвет золы указывает на полное озоление навески. В противном случае золу осторожно смачивают несколькими каплями дистиллированной воды, приливают 1-2 см3 перекиси водорода (1:9) и содержимое тигля выпаривают (в сушильном шкафу, на электроплитке млн другим способом) и затем тигли с золой снова помешают в печь, прокаливают при температуре (525±25)°С еще в течение одного часа.

Затем тигли охлаждают, золу смачивают несколькими каплями дистиллированной воды, добавляют 1 см3 соляной кислоты (1:1) и 5-10 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают стеклянной палочкой и переносят, не фильтруя, через воронку в мерную колбу вместимостью 100 см3. Тигель и воронку тщательно обмывают водой, доводят раствор водой до метки, перемешивают и дают осадку отстояться. Аликвоту для анализа берут, не взмучивая осадка. Подготовка контрольного раствора (холостое определение) включает все стадии анализа, кроме взятия навески.

Из растворов озолята анализируемых проб пипеткой берут по 10 см3 раствора и переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3, добавляют 5 см3 раствора азотной кислоты (раствор № I) и 15 см3 окрашивающего раствора №4. доводят дистиллированной водой до метки. После каждого добавления растворов и воды растворы тщательно перемешивают.

Через 30 мин окрашенные растворы сравнения фотометрируют против нулевого раствора шкалы (раствор № 1), не содержащего фосфор, а испытуемые зольные растворы анализируемых образцов — относительно контрольного (холостого) раствора. Фотометрированне проводят в кюветах с толщиной просвечиваемого слоя 5-20 мм. используя синий светофильтр с максимумом светопропускания в области 440-465 нм. Если оптическая плотность испытуемого раствора превышает оптическую плотность раствора сравнения, анализируемый раствор разбавляют нулевым раствором шкалы до оптимальной для фотометрирования концентрации (оптическая плотность 0,2-0,8) и повторяют описанные выше операции в том же порядке. Полученный результат увеличивают во столько раз. во сколько раз был разбавлен раствор анализируемой пробы.

Построение градуировочного графика

По результатам фотометрирования растворов сравнения строят градуировочный трафик, откладывая на оси абсиисс — содержание фосфора в 100 см3 растворов сравнения в миллиграммах, на оси ординат — соответствующее значение оптической плотности.

Для построения каждой точки градуировочного трафика вычисляют среднее арифметическое значение оптической плотности двух отсчетов на приборе.

Обработка результатов

Массовую долю фосфора (X), %. вычисляют по формуле

:m (1)

где 		m1, — масса фосфора в навеске, найденная по графику, мг

m — масса навески, мг

100 — коэффициент пересчета в проценты.

Массовую долю фосфора в пересчете на абсолютно сухое вещество (X1), %. вычисляют по формуле

:100-W (2)

где 		X — массовая доля фосфора в испытуемой пробе, %

W — массовая доля влаги в испытуемой пробе. %,

100 — коэффициент пересчета в проценты

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений. Результаты вычисляют до третьего десятичного знака и округляют до второго десятичного знака.

Порядок работы

- После растворения золы из колбы пипеткой взять 1 мл солянокислого раствора и перенести в мерный цилиндр;

- Объем в мерном цилиндре довести до 10 мл дистиллированной водой;

- Прилить в цилиндр 2мл реактива №1 (раствор молибденовокислого аммония). Раствор взболтать;

- Прилить 2мл реактива №2 (20% раствор сульфата натрия). Содержимое взболтать и оставить на 5 минут;

- Добавить 1мл свежеприготовленного реактива №3 (1% раствор гидрохинона);

- Довести объем раствора дистиллированной водой до метки 25 мл и поставить на 5 минут в водяную баню при 40 – 50˚С;

- Цилиндры с раствором вынуть из водяной бани, охладить и через 15 минут колориметрировать;

- Испытуемый раствор налить в кювету и на колориметре определить оптическую плотность (Д);

- Зная оптическую плотность (Д), по графику определить логарифм концентрации (С);

- По таблице логарифмов найти антилогарифм (А). Это будет процентное содержание фосфора в исследуемом корме при условии взятия навески 1г;

- При другой навеске содержание фосфора определяется по формуле:

%Р=АН,

где А – антилогарифм;

Н – навеска вещества на золу, г.

Результаты анализа занести в таблицу.

| Определение фосфора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Определение |  |
|  | первое | второе |
| - Номер тигля - Навеска корма, взятая для определения золы, г - Оптическая плотность (Д); - Логарифм концентрации (С); - Антилогарифм (А); - Содержание Р в воздушно-сухом корме, %; - Среднее содержание Р в воздушно-сухом корме, %. |  |  |

Пересчет данных анализа на корм натуральной влаги

Химический анализ проб кормов в лаборатории проводится при гигроскопической влаге. Для пересчета этих показателей на корм натуральной или естественной влажности можно использовать формулу:

х=а×(100−В)100,

где х – содержание определяемого вещества в корме при натуральной влажности, %;

а – содержание этого вещества при гигроскопической влаге, %;

В – содержание сухого вещества при натуральной влаге, %.

Запись пересчета провести по форме 10:

| Пересчет результатов анализа на натуральную влажность |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Содержание |  |
|  | При гигроскопической влаге | При натуральной влаге |
| - Вода, %; - Сухое вещество, % - Фосфор, % |  |  |

Нормативные требования оценки качества и питательности кормов  (на сухое вещество)

|  | Зеленые корма (сеяные злаковые травы) * | Сено злаковое |
| --- | --- | --- |
| В сухом веществе (ГОСТ**) |  |  |
| Сух. в-во% не менее | 20 | 72,2-80(нат.) |
| Фосфор, г | 0,7-1,2 | 2,3-4,1 |

Сделать выводы.