Лекция «Взвешенные вещества в водоемах, роль в водных экосистемах»

Вопрос 1. Растворенные и взвешенные в воде вещества

В природной воде содержится большое количество растворенных газов, минеральных и органических веществ. Поступление веществ в гидросферу происходит при диффузии и выпадении осадков из атмосферы, при выделении из донных отложений газов, в результате жизнедеятельности гидробионтов, взмучивании грунта и др. рисунок

Присутствующие в воде растворенные и взвешенные вещества определяют условия существования в гидросфере. От количества и состава растворенных газов зависят условия дыхания организмов, от питательных солей – существование автотрофных растений, от суммарного количества растворенных в воде веществ – величина осмотического давления, от состава и количества взвешенного в воде вещества – условия питания организмов, живущих за счет сестона, и др.

Химический состав воды. В природе вода практически всегда содержит большее или меньшее количество растворенных в ней минеральных солей. Степень и минеральный состав воды определяются характером почвы или грунтов, прилегающих к водоносным слоям или поверхностным водоисточникам. Количество минеральных солей, содержащихся в воде, выражается в мг/л.

Органические вещества. Из них самые важные – вещества животного происхождения, поскольку именно они могут содержать различные патогенные микробы. Косвенным гигиеническим показателем наличия или отсутствия этих веществ в воде служит окисляемость воды.

Окисляемость воды. Это количество кислорода (мг), расходуемого на полное окисление органических веществ, содержащихся в 1 л воды (обозначается — мг/л). Чем меньше в воде органических веществ, тем меньше величина расхода кислорода на полное окисление содержащихся в 1 л воды органических веществ. Например, окисляемость чистых подземных вод, как правило, не бывает более 2-4 мг/л, речных –  в пределах 7 мг/л.

Одним из показателей возможного присутствия в воде органических веществ служит количество растворенного в ней кислорода (мг). В чистых водоемах растворено 3-6 мг/л кислорода, а в загрязненных – намного меньше, вплоть до полного отсутствия.

О возможном загрязнении воды органическими веществами животного происхождения свидетельствует наличие аммиака, солей азотистой и азотной кислот. Аммиак – это продукт начальных стадий гниения органических веществ животного происхождения, а соли азотной и азотистой кислот – конечные продукты минерализации органических веществ. Их наличие указывает на давнее загрязнение воды.

Присутствие в воде солей соляной и серной кислот – показатель возможного загрязнения воды экскрементами животных и человека (фекального загрязнения). Обычно в 1 л чистой природной воды содержится не более 20-30 мг хлоридов.

Жесткость воды. Она определяется содержанием в ней солей кальция и магния. Различают воду мягкую, умеренно жесткую и жесткую. Выделяют общую жесткость воды – жесткость сырой воды, устранимую жесткость, уменьшающуюся при кипячении или отстаивании, и неустранимую, не снижающуюся даже после кипячения воды.

В жесткой воде плохо развариваются овощи и мясо, потому что находящиеся в них белки образуют с кальцием и магнием нерастворимые соединения, не устаивающиеся в кишечнике человека.

Такая вода не подходит и для гигиенических процедур: наличие в ней избыточного количества солей препятствует пенообразованию, нерастворимые соединения оседают на волосах и затрудняют процесс мытья. Жесткость питьевой воды не должна превышать 7 мг/л. Эту характеристику можно измерять и в градусах (1 мг/экв жесткости воды равен 2,8°). Жесткой считается вода, имеющая больше 20°, мягкой — менее 10°.

Соли железа. Вода, содержащая железо, безвредна, но в избыточных количествах оно придает ей горьковатый металлический вкус и желтую или желто-бурую окраску, снижая прозрачность. В питьевой воде допускается до 0,5 мг/л железа (в открытых водоемах) и 1,0 мг/л (в подземных источниках).

Фтор. Содержащийся в питьевой воде, он оказывает значительное влияние на состояние зубов. При его повышенной концентрации возникает флюороз (появление темных пятен на эмали зубов), ведущий к полному их разрушению, а при недостаточном содержании учащается заболеваемость кариесом. В воде должно находиться не более 1,5 мг/л фтора, оптимальное количество – 0,7-1,0 мг/л. Если фтора не хватает, воду искусственно фторируют, т. е. добавляют фтористый натрий.

В естественных (наземных) водоемах идут естественные процессы самоочищения, если человек этому не препятствует:

- Обеззараживание ультрафиолетовыми лучами;

- Осаждение и отстаивание взвешенных частиц;

- Окисление органических веществ за счет O2;

- Минерализация органических остатков за счет бактерий.

Наибольшее значение в гидросфере из растворенных в воде газов имеют кислород, углекислый газ, сероводород и метан.

Кислород. Образуется в самом водоеме в процессе фотосинтеза и поступает из атмосферы (инвазия), когда вода не насыщена им. В водоемах расходуется на дыхание и другие окислительные процессы, а при высоких концентрациях убывает в результате эвазии (выхода) в атмосферу (рисунок).

Рисунок 2 – Схема круговорота растворенного кислорода в водных экосистемах

Количество кислорода, могущее раствориться в воде, называется нормальным.

Коэффициент растворимости, или абсорбции, кислорода при 0 °С равен 0,04898, таким образом, при нормальном содержании кислорода в атмосфере (210 мл О2 в 1 л воздуха), в 1 л воды окажется растворенным 210 мл·0,04898 = 10,29 мл О2. С увеличением температуры и солености коэффициент абсорбции уменьшается, и величина нормального количества кислорода снижается. Допускается выражать содержание кислорода не в абсолютных количественных показателях (объемных или весовых), а по степени насыщения им воды в процентах от нормального количества в данных условиях.

Кислородный режим водоемов и их отдельных зон зависит от многих факторов, например, так как инвазия кислорода из атмосферы происходит только через поверхность воды, а зона фотосинтеза располагается в верхнем слое, то насыщение кислородом поверхностных слоев больше, чем нижележащих. Распределение кислорода в толще водоемов происходит в результате перемешивания воды (стратификация).

В тропических и умеренных широтах Мирового океана на глубине 150-1000 м обычно находится зона минимального содержания кислорода (оксиклин), где его количество часто падает до 10-15 % нормального (рисунок).

С дальнейшим продвижением вглубь концентрация кислорода снова повышается. Существование зоны резкого дефицита кислорода объясняется застойностью воды в результате затухания глубинных течений, наличия термоклина и повышенной концентрацией организмов, использующих кислород на дыхание.

Зимой и летом, когда поверхностные и глубинные слои воды резко отличаются друг от друга по содержанию кислорода, имеет место кислородная дихотомия, возникающая в водоеме в период стагнации. В это время наблюдается резкий дефицит кислорода в придонном слое, и нередко здесь создаются условия, близкие к анаэробным, хотя у поверхности вода насыщена кислородом. Во время осенней и весенней циркуляции воды концентрация кислорода во всей толще воды выравнивается и наступает так называемая гомооксuгенuя.

В реках и ручьях в силу постоянной перемешиваемости их воды резких неравномерностей в распределении кислорода не наблюдается.

По отношению к кислороду организмы делятся на:

– эвриоксибионтных (эвриоксидных), существующих в широких пределах колебания концентрации кислорода;

– стенооксuбuонтных (стенооксидных), способных жить в узких колебаниях этого фактора.

Степень загрязнения вод взвешенными и растворенными органическими веществами может быть определена по содержанию кислорода, потребленного на биохимическое окисление этих веществ в процессе жизнедеятельности аэробных бактерий. Эта величина называется БПК – биохимическое потребление кислорода – и выражается концентрацией кислорода в мг/дм3. Утрата кислорода в 5-и суточной пробе (БПК5) в водах разной степени загрязнения имеет значения:

- очень чистые воды - 1 мг/дм3;

- чистые - 2 - «- ;

- довольно чистые - 3 - «- ;

- сомнительные - 5 - « -;

- очень грязные - 10 - « -;

Показатель БПК20 устанавливают при экспозиции кислородных склянок в течение 20 суток, он дает представление о количестве растворенных и взвешенных веществ в воде.

Углекислый газ. Поступает в воду в результате абсорбции из атмосферы, выделения организмами в процессе дыхания, выделения из различных соединений. Расходуется углекислый газ в результате потребления фотоситнезирующими организмами, при связывании в соли угольной кислоты, в результате эвазии в атмосферу (рисунок).

Коэффициент абсорбции СО2 при температуре 0 °С равен 1,713. Значит, при условии нормального содержания газа в атмосфере (0,3 мл/л)и температуре 0 °С в 1 л воды растворяется 0,514 млСО2. С повышением температуры и солености воды нормальное содержание СО2 в воде снижается.

В высоких концентрациях СО2 ядовит для животных, и по этой причине многие родники лишены жизни. Концентрация СО2 в пресной воде, превышающая 50 мг/дм3, вызывает нарушения в функциях организмов или даже их гибель. Для растений, потребляющих СО2, его высокие концентрации безвредны.

Рисунок 4 – Схема круговорота СО2 в водоемах

Сероводород. Образуется в водоемах почти исключительно биогенным путем – в результате жизнедеятельности гнилостных бактерий, разлагающих белковые соединения, и за счет восстановления десульфурирующими бактериями сульфатов воды.

Сероводород вреден гидробионтам как косвенно (снижение концентрации кислорода), так и непосредственно (смертелен в очень малых концентрациях).

Количество образующегося в морях сероводорода иногда бывает столь большим, что им обогащаются придонные слои воды толщиной в десятки и сотни метров. Так, в Черном море от сероводорода свободен только тонкий поверхностный слой 150-250 м, вся же остальная толща воды содержит данный газ и вследствие этого почти безжизненна. Развитию десульфурирующих бактерий благоприятствует пониженное содержание кислорода, наличие впадин с ослабленной вертикальной циркуляцией воды, присутствие значительных количеств сульфатов.

Количество десульфурирующих бактерий в пресных водах небольшое, поэтому образование в них сероводорода обычно связано с загрязнением воды сульфатсодержащими сточными водами (рисунок).

Значительные количества сероводорода (до 700 и более мг/дм3) часто накапливаются на дне водоемов во время летней и зимней стагнаций. Освобождение воды от сероводорода происходит за счет абиогенного окисления и в результате деятельности серных бактерий, окисляющих H2S до S и H2SО4.

Метан, или болотный газ. Образуется главным образом при разложении клетчатки отмерших организмов в грунтах и придонном слое воды многих озер и прудов, реже – в морях. В больших количествах – до 80-90 % метан содержится в пузырьках газа, поднимающихся со дна во многих стоячих водоемах. Также, как и сероводород, метан ядовит для многих организмов. Редукция СН4 происходит в результате деятельности метаноокисляющих бактерий.

Растворенные минеральные соли. Служат для построения тела гидробионтов, оказывают на них физиологическое влияние, изменяют осмотическое давление и плотность среды.

В основном представлены хлоридами, сульфатами и карбонатами. В морской воде хлоридов содержится 88,8 %, сульфатов – 10,8, карбонатов – 0,4 %; в пресной воде солевой состав резко отличается: карбонатов – 79,9 %, сульфатов – 13,2 и хлоридов – 6,9 %.

Суммарная концентрация солей в воде называется соленостью (S). Выражается в nромилле и обозначается символом 0/00. Соленость в 1 0/00 означает, что в 1 л воды содержится 1 г солей.

По степени солености все природные воды разделяются на:

1) nресные (S до 0,5 0/00)

2) миксогалинные,или солоноватые (S=0,5-30 0/00), в том числе:

a) олигогалинные (S=0,5-5 0/00)

b) мезогалинные (S=5-18 0/00)

c) полигалинные (S=18-30 0/00)

3) эугалинные,или морские (S=30-40 0/00)

4) гиnергалинные, или пересоленные (S более 40 0/00).

К пресным водоемам относятся реки и большинство озер. К эугалинным – Мировой океан, к миксогалинным и гипергалинным – некоторые озера и отдельные участки Мирового океана.

Соленость вод Мирового океана около 35 0/00 и редко изменяется на 1-2 0/00. В глубинах соленость обычно несколько ниже, чем на поверхности. В окраинных морях соленость может снижаться до нескольких промилле, а в сильно опресненных участках падает почти до нуля.

По отношению к солености организмы бывают:

– эвригалинные, которые могут выносить значительные колебания солености;

– стеногалинные, не выдерживающие значительных изменений концентрации солей. Среди стеногалинных организмов выделяют nресноводных, солоноватоводных (в том числе олигогалинных, мезогалинных и полигалинных) и морских.

Органические вещества, растворенные в воде, представлены, в основном, водным гумусом, который состоит из трудно разлагаемых гуминовых кислот. В малых количествах встречаются различные сахара, аминокислоты, витамины и другие органические вещества, выделяемые в воду в процессе жизнедеятельности гидробионтов. Суммарная концентрация растворенного органического вещества в водах Мирового океана обычно колеблется в пределах от 0,5 до 6 мг С/дм3. Считается, что из общего количества органического вещества в морской воде на долю растворенного приходится 90-98% и только 2-10% представлено в форме живых организмов и детрита, т.е. в морской и океанской воде растворено в десятки и сотни раз больше органического вещества, чем его содержится в живых организмах. Примерно такая же картина наблюдается и в пресных водах.

Мерой содержания в воде растворенного органического вещества служит ее окисляемость – количество кислорода, идущее на окисление органики перманганатом (nерманганатная окисляемость) или бихроматом (бихроматная окисляемость).

Ввиду своей химической стойкости основная масса растворенной в воде органики большинством гидробионтов не используется, в отличие от легкоусвояемых органических веществ – сахаров, аминокислот, витаминов.

Вопрос 2. Бактериологические показатели воды

Водные патогенные бактерии.

Фекальное  загрязнение  питьевой  воды  может обусловить поступление в воду различных  кишечных патогенных  организмов (бактериальных, вирусных и др.), причем их присутствие связано с микробными болезнями и  носителями,  имеющимися в данный момент среди населения изучаемого района. Кишечные патогенные бактерии широко распространены во всем мире. Среди известных, встречающихся в загрязненной воде, штаммы  Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Camhylobacter fetus.  Эти организмы могут вызывать заболевания, варьирующие по степени тяжести от легкой формы гастроэнтеритов до тяжелых, а иногда летальных форм дизентерии, холеры и брюшного тифа.

Другие организмы, естественно присутствующие в окружающей среде и не считающиеся патогенными агентами, могут вызывать иногда оппортунистические заболевания (т. е. инфекции условно патогенными организмами). Такие микроорганизмы при их присутствии в питьевой воде могут служить причиной инфекционных болезней, главным образом у лиц с нарушением местных или общих  естественных иммунозащитных механизмов, что наиболее вероятно в случае очень пожилых людей, детей и больных. Госпитализированных, например по поводу ожогов или необходимости в иммуносупрессивной терапии. Питьевая вода, используемая такими больными для питья и умывания, если она содержит избыточное количества микроорганизмов таких,  как  Pseudomonas,  Flavobacterium, Acinetobacter, Klebsiella, Serratia  может обусловить возникновение самых различных инфекций, в том числе инфекционных поражений кожи и слизистых оболочек глаза, уха и носоглотки.

Значимость водного пути  распространения кишечных бактериальных инфекций значительно варьируется в зависимости от заболевания и местных условий.

Обоснование использования индикаторных микроорганизмов

Несмотря на то, что в настоящее время можно установить факт присутствия в воде многих патогенных агентов, методы их выделения и количественного определения нередко довольно сложны и длительны.  Поэтому с практической точки зрения нецелесообразно проводить мониторинг каждого возможного патогенного микроба, являющегося следствием загрязнения. Более логичным подходом является выявление микроорганизмов, обычно присутствующих в фекалиях человека и других теплокровных животных, в качестве индикаторов фекального загрязнения, а также показателей эффективности процессов очистки и обеззараживания воды. Выявление таких микроорганизмов указывает на присутствие фекалий, а, следовательно, на возможное присутствие кишечных патогенных агентов. Таким образом, поиск таких микроорганизмов- индикаторов фекального загрязнения- позволяет получить средства контроля качества воды.

Микроорганизмы – индикаторы фекального загрязнения

Использование типичных кишечных микроорганизмов в качестве индикаторов фекального загрязнения является общепризнанным.  В идеале обнаружение таких индикаторных бактерий должно означать присутствие всех сопутствующих такому загрязнению патогенных агентов. Индикаторные микроорганизмы всегда присутствуют в экскрементах, но отсутствуют в других источниках. Они легко выделяются, идентифицируются и количественно определяются и не размножаются в воде. Они дольше выживают в водной среде, чем патогенные и более устойчивы к действию обеззараживающих агентов. Практически какой-либо один микроорганизм не может отвечать всем этим критериям.

Микроорганизмы, используемые в качестве бактериальных индикаторов фекального загрязнения, включает группу колиформных организмов в целом, E. Coli и колиформные организмы, которые были описаны как «фекальные колиформы», фекальные стрептококки и сульфитредуцирующие клостридии.

Общие колиформные  микроорганизмы.

Относятся к классу граммотрицательных бактерий, имеющих форму палочек, в основном живущих и размножающихся в нижнем отделе пищеварительного тракта человека и большинства теплокровных животных (например, домашнего скота и водоплавающих птиц) и способных ферментировать лактозу при 35-37 С с образованием кислоты, газа и альдегида. В воду попадают, как правило, с фекальными стоками и способны выживать в ней в течение нескольких недель, хотя и лишены (в подавляющем большинстве) способности к размножению. Колиформные организмы давно уже считаются удобными индикаторами качества питьевой воды, главным образом потому, что, эти микроорганизмы легко поддаются обнаружению и количественному определению в водной среде. Они характеризуются способностью ферментировать лактозу при культивировании при 35· или 37· С и включают виды E. Coli, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella. Они не должны присутствовать в подаваемой потребителю воде, а их присутствие свидетельствует о недостаточной очистке или вторичном загрязнении после очистки. В этом случаи тест на общие колиформы является показателем эффективности очистки  воды.

Фекальные (термотолерантные) колиформы

Они представляют собой колиформные организмы, способные ферментировать лактозу при 44.0· или 44.5·С и включают род  Eschrichia и в меньшей степени отдельные  штаммы  Enterobacter, Klebsiella. Из этих микроорганизмов только E. Coli специфично фекального происхождения, причем она всегда присутствует в больших количествах в экскрементах человека, животных и птиц и редко обнаруживается в воде и почве не подвергшихся фекальному загрязнению.

Другие индикаторы фекального загрязнения

Для подтверждения фекального загрязнения при отсутствии фекальных колиформ  и E. coli в воде  могут быть использованы другие индикаторные организмы. Эти вторичные индикаторные организмы включают фекальные стрептококки и сульфитредуцирующие клостридии, особенно C. Perfringens.

Фекальные стрептококи

Присутствие фекальных стрептококков в воде обычно указывает на фекальное загрязнение. Это относится к тем стрептококкам, которые обычно присутствуют в экскрементах человека и животных, в том числе  S. Faecalis, S.  Fatcium, S. Durans, S. Avium, а также штаммы с промежуточными свойствами. Эти микроорганизмы редко размножаются в загрязненной воде, и они могут быть несколько более устойчивыми обеззараживанию, чем колиформные организмы.

Сульфитредуцирующие клостридии

Это анаэробы спорообразующие организмы, наиболее характерным из которых является  C. Perfringes (C. Welcyii), обычно присутствуют в фекалиях, хотя в значительно меньших количествах, чем E. Coli.  Споры сульфитредуцирующих выживают в водной среде дольше, чем организмы колиформной группы, они устойчивы к обеззараживанию.

Простейшие.

Из всех кишечных простейших, патогенных для человека, три. Эти простейшие могут быть переданы через воду: Entamoeba Hyistolytica, Giardia spp. и Balantidium coli. Эти организмы являются этиологическими агентами соответственно амебиаза (амебная дизентерия), лямблиоза и балантидиаза и все они связаны с вспышками заболеваний, связанных с питьевой водой.  Различные, обычно свободноживущие, амебы могут играть роль водных агентов, нередко вызывающих заболевания со смертельным  исходом. Однако, инфекции водного происхождения, вызванные этими организмами, почти всегда больше связаны с рекреационным контактом с водой, чем с передачей через питьевую воду.

E. histolytica   широко распространена во всем мире и существует в стадии  трофозоидов и цист. Инфекция возникает при заглатывании цист. Человек  выступает в роли резервуара инфекции. Больные дизентерией выделяют только трофозоиды, которые чувствительны к подсушиванию, колебаниям температуры и соленности и они погибают под действием желудочного сока. Поэтому,  более важным источником инфекции являются хронические больные и носители инфекции, которые выделяют цисты.

Giardia spp. так же широко распространена в мире и находится в стадии трофозоидов и цист. Найдена у многих видов млекопитающих и птиц. Инфекция возникает при заглатывании цист и чаще возникает у детей.

Balantidium coli представляют широко распространенные микроорганизмы. Могут быть опасны для человека.

Несмотря на то, что большинство инфекций E. Histolytica протекают бессимптомно или вызывают лишь незначительные симптомы, смертельные исходы не исключены. Клинические проявления – это гастроэнтериты с симптомами легкой диареи до скоротечной дизентерии. Балантидиаз может проявляться в виде острой дизентерии с кровавым поносом, либо протекает бессимптомно в виде носительства.

Водопроводная вода должна удовлетворять определенным гигиеническим требованиям (табл.).

| Таблица. Требования к качеству питьевой воды |  |
| --- | --- |
| Показатель | Нормативы |
| Запах и привкус при температуре 20°, баллы Цветность по шкале, градусы Мутность по стандартной шкале, мг/л Общая жесткость, мг-экв/л Содержание свинца, мг/л Содержание мышьяка, мг/л Содержание фтора, мг/л Содержание меди, мг/л Содержание железа, мг/л Содержание цинка, мг/л Общее число бактерий при посеве 1 мл воды Количество кишечных палочек в 1 л воды | Не более 2 » » 20° » » 1,5 » выше 7 » более 0,1 » » 0,05 » » 1,5 » » 3 » » 0,3 » » 5 » » 100 » » 3 |

При бактериологическом анализе воды определяют следующие показатели:

1.     Микробное число – число колоний бактерий, выросших при посеве 1 мл исследуемой воды. Чем оно больше, тем больше вероятность загрязнения воды. Вода считается доброкачественной, если микробное число не более 100 (рисунок).

2.     Коли-титр – наименьший объем воды в миллилитрах, в котором содержится одна кишечная палочка. Чем сильнее вода загрязнена фекалиями, тем меньше объем воды, в котором обнаруживается кишечная палочка. По ГОСТ коли-титр в водопроводной воде должен быть не менее 333. Считают, что в колодезной воде коли-титр должен быть не менее 100.

3.     Коли-индекс – число кишечных палочек в 1 л воды. Для водопроводной воды он должен быть не более 3. Такой коли-индекс установлен в соответствии с технической  эффективностью процесса очистки и обеззараживания воды на современных водопроводных станциях.

Экспериментально установлено, что при коли-индексе, равном 3, наблюдается полная стерильность воды в отношении патогенных микробов.