- 13 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ В ВОДОСНАБЖЕНИИ

13.1 «Цветение» и зарастание водоемов, их последствия

13.2 Организмы – обрастатели и меры борьбы с ними

13.3 Гидробионты, опасные в медицинском и ветеринарном отношениях

13.4 Экологические основы водоснабжения

13.1 «Цветение» и зарастание водоемов и его последствия

Эксплуатация водоемов и водоводов часто осложняется теми или иными биологическими помехами [2]. «Цветение» водоемов ухудшает их санитарное состояние, снижает качество воды, осложняет организацию водоснабжения. Массовое развитие водорослей и цианей представляет собой один из основных факторов, влияющих на питьевые качества воды. Поступление больших масс водорослей, цианей на водозаборы и очистные сооружения вынуждает чаще промывать их (иногда каждые 30–45 мин.). Водоросли и цианеи забивают поры песчанистого фильтра, их слизь склеивает отдельные зерна, вызывая образование не проницаемой для воды пленки. Цементация песчинок усиливается осаждением из воды карбоната кальция и гидроокиси магния, вызываемым повышением рН в результате энергичной фотосинтетической деятельности водорослей.

Во время массового размножения фототрофного планктона вода приобретает различные запахи, привкусы, порой исключающие ее пригодность для питья. Например, Anabaena lemmermanni придает воде затхлый запах, Microcystis aeruginosa – сильный ароматический, Ceratium hirundinella – запах рыбьего жира. Метаболиты водорослей, цианей могут иметь токсическое значение для человека и животных. Мерой предупреждения массового развития фототрофного планктона может служить охрана водоемов от попадания биогенных элементов. Это особенно важно, когда водоемы окружены плодородными пахотными землями и поверхностный сток богат этими элементами. Если вблизи водоемов находится лес, то необходима их охрана от попадания в них подмываемых деревьев и листового опада. Принос биогенных элементов водотоками можно снизить, если создавать в них заросли высших растений. Макрофиты используют биогенные элементы, уменьшая их концентрацию в воде, что влияет на развитие фототрофного планктона. Культивирование макрофитов в самом водоеме – источнике водоснабжения не только подавляет развитие в нем водорослей, но и одновременно усиливает процессы самоочищения за счет аэрации воды, ее детоксикации и др. Другая форма биологической борьбы с цветением водоемов – разведение в них рыб-фитофагов. Рыбное хозяйство, умело поставленное на водоеме питьевого водоснабжения, может обеспечить улучшение качества воды, сопровождающееся выходом ценного пищевого сырья.

Те же отрицательные последствия, что и «цветение», имеет зарастание водоемов. Кроме того, оно часто ухудшает условия навигации, а в каналах снижает их пропускную способность, что вызывает необходимость применения природоохранных мер.

13.2 Организмы – обрастатели и меры борьбы с ними

Серьезные помехи, особенно в навигации, создают организмы-обрастатели. При небольшом обрастании, например, балянусами (представители ракообразных) скорость судна может снизиться на 10 % и более из-за шероховатой поверхности, созданной ими. При сильном обрастании скорость судов может снизиться на 50%. Обрастание днища кораблей, судов не только замедляет их ход, но и сопровождается биокоррозией обшивки.

Обрастание способно снизить эффективность работы гидроакустических приборов, помешать гидросамолету оторваться от воды. Поселяясь в различных водоводах и трубах, гидробионты закупоривают их и выводят из строя. Наиболее массовыми обрастателями являются усоногие рачки из рода Balanus, представители моллюсков – Mytilus edulis, Dreissena polymorpha, полихет – Nereis и Hydroides.

Степень и характер обрастаний зависят от расположения субстрата, скорости течения воды, ее температуры и других факторов. С повышением скорости течения у поверхности обрастания видовой состав обитающих здесь организмов резко понижается. Токи воды вымывают из обрастаний в первую очередь тех животных, которые не прикреплены, а свободно передвигаются среди других организмов. При дальнейшем повышении скорости тока начинают отрываться организмы, недостаточно прочно прикрепленные, а также те, которые периодически переходят к прикрепленному образу жизни (некоторые моллюски). При скорости, превышающей 0,5 м/сек, не могут прикрепляться к субстрату даже такие обрастатели как личинки усоногих раков. Значителен ущерб, причиняемый обрастателями, поселяющимися в различных водоводах. Они сужают просветы труб, разрушают их стенки, нарушают процессы теплообмена в холодильных установках, ухудшают качество питьевой воды в водопроводных магистралях. Защита от обрастания осуществляется различными средствами.

13.3 Гидробионты, опасные в медицинском и паразитологическом отношениях

Большой вред человеку приносят гидробионты, опасные в медицинском и паразитологическом отношениях. Борьбу с вредными, опасными для здоровья человека гидробионтами проводят физическими, химическими, биологическими средствами, основанными на биологических, экологических знаниях. Необходимость широкого экологического подхода определяется тем обстоятельством, что уничтожение отдельных нежелательных для человека организмов нарушает структуру биоценозов, поэтому необходимо учитывать реакцию экосистемы на то или иное воздействие. Для борьбы с организмами, опасными в медицинском и ветеринарном отношениях, в первую очередь с обитающими в водоемах личинками насекомых-кровососов, в основном применяют химические, физические, реже биологические методы. Весьма эффективное средство борьбы с кровососущими паразитами, в частности, с переносчиками возбудителя малярии – это заселение водоемов растительноядными рыбами, уничтожающими макрофиты, в зарослях которых происходит массовый выплод комаров.

В общем, изыскание мер борьбы с биологическими помехами является одной из важных прикладных задач санитарно-технической гидробиологии.

13.4 Экологические основы водоснабжения

Как отмечено выше, качество воды определяется внутриводоемными процессами, особенно биоценотическими. Поэтому задача обеспечения населения доброкачественной водой является в значительной степени экологической. Используя в первую очередь экологический подход, необходимо обеспечить оптимальный режим водоподготовки в пределах самого источника водоснабжения. Значит, по сути, при водоснабжении имеет место управление биоценотическими и другими внутриводоемными процессами, определяющими формирование биологических свойств воды. Так как в условиях большого водоема полный контроль за формированием требуемого качества воды технически не осуществим, технология водоснабжения предусматривает дополнительный комплекс операций. Вода, забираемая из источников, подвергается обработке, которая обеспечивает соответствие конечной продукции требованиям установленного стандарта. ГОСТ, например, на питьевую воду предусматривает учет многих органолептических, химических, физических, паразитологических, бактериологических и других показателей.

В качестве источников централизованного водоснабжения довольно часто используют реки,  водохранилища, озера. Общий принцип проводимой в них водоподготовки сводится к предохранению водоемов от загрязнения и евтрофирования, к созданию в них режима максимального благоприятствования процессам биологического самоочищения. Водоподготовка в источниках водоснабжения включает улучшение кислородного режима, снижение мутности и цветности воды, контроль за концентрацией в ней ионов и соединений.