- 5 КЛАССИФИКАЦИЯ ВОД И ВОДОЕМОВ

5.1 Классификация вод

5.2 Классификация водоемов

5.1 Классификация вод

По химическому составу веществ выделяют следующие классы вод.

I – по преобладающему аниону:

1) хлоридные, являются самыми распространенными;

2) гидрокарбонатные;

3) сульфатные;

II – по преобладающему катиону:

1) натриевые;

2) кальциевые;

3) магниевые;

4) калиевые;

III – есть воды, выходящие за пределы приведенной классификации, это воды месторождений элементов, как, например, меди, железа.

По количеству содержащихся в воде элементов и соединений выделяют 4 их группы:

1) элементы и соединения, составляющие основную массу растворимых в воде веществ, к ним относятся калий, натрий, кальций, магний, хлор, сера, кислород, водород, углекислый газ;

2) элементы, встречающиеся в малых количествах в водах специфичес-кого состава – никель, медь, цинк, марганец, йод, бром; минеральные воды, содержащие сероводород, азот, углекислоту;

3) редкие элементы, как индий, галлий, цирконий, бор;

4) радиоактивные элементы – уран, радий  и др.

По степени минерализации выделяют группы вод:

1) пресные – количество солей составляет до 1 г/дм3;

2) слабо солоноватые   –        – « –                       1 – 3  – « – ;

3) сильно солоноватые –        – « –                      до 10  – « – ;

4) соленые                      –        – « –                  10 – 50  – « – ;

5) рассолы                      –        – « –                более 50  – « – .

5.2 Классификация водоемов

Классификация водоемов предложена в 20-х годах ХХ века                       А. Тинеманном и Е. Науманом. В основу данной классификации положено представление о количестве содержащихся в водоеме минеральных солей – биогенных элементов, которые потребляются зелеными растениями и за счет которых образуется первичная продукция. Водоемы подразделяются на  эвтрофные, мезо- и олиготрофные, дистрофные. Эвтрофные – это высококормные водоемы, для них является характерным богатство питательными веществами и соответственно фитопланктоном, детритом, они имеют малую прозрачность, рН равен или более 7, зимой в мелких водоемах наблюдается исчезновение кислорода у дна. Для олиготрофного типа характерны относительная бедность воды растворенными веществами, что определяет бедность фитопланктоном, детритом внутреннего происхождения, большая прозрачность воды, ее бесцветность, рН равен, больше или меньше 7. Мезотрофный тип водоемов занимает среднее положение между двумя отмеченными. Дистрофный тип характеризуется бедностью питательными для растений веществами, богатством растворенными в воде гуминовыми веществами, привнесенным извне детритом, цветом воды от желтого до коричневого, малой прозрачностью, рН меньше 7. Следует отметить, что в природе встречается много переходных случаев. Примером разных типов водоемов служит уникальная единая система – Нарочанские озера, состоящая из трех водоемов разного трофического типа – высокоэвтрофного оз. Баторино, эвтрофного оз. Мястро и мезотрофного оз. Нарочь.

Имеются также классификации водоемов, в зависимости от степени их загрязнения, основанные на разных подходах (будут рассмотрены ниже).