6 Качество воды, основные показатели Качества водной среды

6.1 Физико-химические показатели качества водной среды

6.2 Бактериологические показатели

6.1 Физико-химические показатели качества водной среды

Качество среды – это соответствие природных условий потребностям живых организмов. Показатель качества среды включает как чисто природные факторы (температура, освещенность и др.), так и антропогенные (загрязнение, изменения, др.). Под экологически чистой средой понимают такое её состояние, при котором содержание вредных веществ не превышает предельно допустимых концентраций. Основными критериями качества среды являются состояние и функционирование живых организмов, присущих той или иной экосистеме. Отмеченное касается и водной среды.

В гидробиологии, санитарной гидробиологии имеется направление, связанное с изучением чистоты природных источников воды, оценкой качества воды. Она может проводиться с помощью физико-химического, бактериологического и биологического методов. Важную информацию о качестве воды, состоянии среды водных объектов можно получить при комплексном подходе, включающем разные методы.

В схеме физико-химического анализа под физическими свойствами понимают ряд признаков, определяющих внешний вид воды, который воспринимается органами чувств – зрения, обоняния, вкусовыми рецепторами. Это – температура, прозрачность, мутность, цветность, запах, вкус воды. Мутность воды вызывают взвешенные в ней вещества минерального или органического происхождения. Неблагоприятным является наличие во взвешенном виде органических веществ, так как при этом возможно бактериальное загрязнение. Цветность воды вызывают коллоидные соединения железа – они придают зеленоватый, желтоватый цвет воде; гуминовые вещества придают желто-бурый, красно-бурый, зеленовато-бурый цвет. Изменение цветности происходит при значительном развитии определенных бактерий, водорослей, поступлении стоков предприятий. Запах воды вызывают разлагающиеся органические вещества, он усиливается при «цветении», возникает при поступлении стоков, содержащих сероводород, аммиак, нефтепродукты, фенолсодержащие и другие вещества. Определенный вкус воде придают ионы магния, бария (горький), железа (терпкий), водородные ионы (кислый), продукты распада органических веществ, дезинфицирующие вещества (как хлор).

Из химических показателей качества воды следует отметить рН среды, содержание кислорода, свободной углекислоты, взвешенного вещества, биогенных элементов (фосфатов, аммонийного, нитритного, нитратного азота), хлоридов, сульфатов, а также БПК5, жесткость, щелочность и др.

Концентрация ионов водорода [Н+] при 22°С в чистой воде равна                           10 -7 г-ион./дм3. На практике удобнее пользоваться не абсолютным выражением данного показателя, а отрицательным логарифмом концентрации ионов водорода или водородным показателем рН (р – от англ. potenz, что означает  показатель). В питьевых и хозяйственно-бытовых водах рН обычно равен 6,0−8,5. Значительные отклонения в величинах водородного показателя свидетельствуют о загрязнении воды.

Кислород является активным компонентом воды, его содержание служит показателем физико-химических процессов, чистоты воды. Не загрязненные воды обычно насыщены кислородом. Чем более загрязнена вода, тем большее количество кислорода расходуется на окисление продуктов распада органических веществ и тем меньше становится кислорода в воде. Определение содержания кислорода проводится различными методами: йодометрическим, полярографическим, электрометрическим (с применением автоматически действующего прибора). Нормальное количество кислорода с повышением температуры снижается, так как понижается коэффициент растворимости. Количество кислорода, которое может раствориться в воде, носит название нормального. Иногда содержание кислорода выражают не в абсолютных количественных показателях, а указывают степень насыщения им воды. Для суждения о степени насыщения воды кислородом пользуются процентным соотношением установленного содержания кислорода при данной температуре и того количества кислорода, которое может раствориться в воде при той же температуре и нормальном давлении (О'2):

O2%=O2⋅100O2'

Степень загрязнения вод взвешенными и растворенными органическими веществами может быть определена по содержанию кислорода, потребленного на биохимическое окисление этих веществ в процессе жизнедеятельности аэробных бактерий. Эта величина называется БПК – биохимическое потребление кислорода и она выражается концентрацией кислорода в мг/дм3. В литературе приводятся данные, согласно которым утрата кислорода в 5-и суточной пробе (БПК5) в водах разной степени загрязнения имеет значения:

очень чистые воды     –    1 мг/дм3;

чистые                          –    2   – « –

довольно чистые         –    3   – « –

сомнительные             –    5   – « –

очень грязные             –  10   – « –

Показатель БПК20 устанавливают при экспозиции кислородных склянок в течение 20 суток, он дает представление о количестве растворенных и взвешенных веществ в воде.

Биогенные элементы. Из многочисленных компонентов ионного состава, представленных в воде, особо важное значение имеют соединения фосфора, азота, некоторых других. Их называют биогенными элементами, так как без них не могут протекать жизненные процессы. Они являются составными частями тканей каждого организма, входят в состав белков, нуклеиновых кислот, АТФ. Цикл круговорота биогенных элементов, начатый в процессе фотосинтеза, когда растения потребляют минеральные формы фосфора, азота, продолжается при поедании растений животными и заканчивается разложением остатков растений и животных, в результате чего биогенные элементы переходят из органических в неорганические соединения. Этот процесс перехода биогенных элементов из сложных органических соединений в минеральные формы называется регенерацией. Так, регенерация азота происходит при биохимическом распаде, сопровождающемся образованием аммонийного, нитритного и нитратного азота. При загрязнении в результате поступления и дальнейшего разложения органического вещества, а также при минеральном загрязнении водоемов, увеличивается концентрация биогенных элементов, что может вызывать сильное развитие тех гидробионтов, которые находятся на начальном этапе круговорота – растений (макрофитов, фитопланктона). Развитие может оказаться столь сильным, что возникнет «цветение», сопровождающееся вторичным загрязнением.

Свободная углекислота (двуокись углерода, диоксид углерода – СО2) – поступление ее в водоемы осуществляется за счет дыхания организмов, оно также происходит при разложении органических остатков. При избытке углекислоты наблюдается растворение углекислого кальция, что нежелательно при контакте воды с береговыми сооружениями; при недостатке углекислоты углекислый кальций выпадает в осадок, что также является нежелательным. Концентрация СО2 в пресной воде, превышающая 50 мг/дм3, вызывает нарушения в функциях организмов или даже их гибель.

Щелочность – показатель концентрации анионов слабых кислот – угольной (бикарбонатный и карбонатный ионы) и некоторых других – фосфорной, борной. Величина щелочности зависит от концентрации свободной углекислоты, рН среды: увеличивается с повышением количества углекислоты и уменьшением рН. Щелочность зависит от загрязнения воды.

Жесткость. Общая жесткость воды показывает концентрацию в ней катионов двухвалентных щелочноземельных металлов, прежде всего кальция и магния. Количество кальция и магния, эквивалентное количеству карбонатов и гидрокарбонатов, называется карбонатной жесткостью. Некарбонатная жесткость определяется как разность между общей и карбонатной жесткостью и показывает количество катионов щелочноземельных металлов, соответствующее анионам минеральных кислот: хлорид-, сульфат-, нитрат- ионам и др. Жесткость природных вод может изменяться при обработке на водопроводных станциях или при сбросе в них сточных вод.

Хлориды (концентрация хлористого натрия, хлористого кальция, хлористого магния) поступают в водоемы в результате жизнедеятельности человека, животных, со сточными водами и показывают на загрязнение, ухудшают вкус воды.

Сульфаты. Естественное содержание сульфатов в поверхностных и грунтовых водах обусловлено выветриванием пород и биохимическими процессами в водоносных слоях. Их содержание определяет в известной мере некарбонатную жесткость воды. Содержание сульфатов в водоемах может быть повышено вследствие сброса в них сточных вод с неорганическими и органическими соединениями серы.

В Беларуси наблюдения за состоянием поверхностных вод осуществляются на стационарной сети по значительному количеству показателей и ингредиентов (так, в 2004–05 гг. их было свыше 50). В 2007 г. сеть наблюдений насчитывала 231 пункт (створ), 234 вертикали, расположенные на 118 водных объектах в бассейнах рек Западной Двины, Немана, Западного Буга, Днепра, Припяти. Режимными наблюдениями охвачено 75 водотоков, 43 водоема (наиболее важные в рыбохозяйственном и рекреационном отношении озера и водохранилища), а также 35 трансграничных участков рек. Периодичность гидрохимических наблюдений на реках составляет 7 или 12 раз в год в зависимости от размера и водности рек, их хозяйственного назначения, характера и уровня антропогенной нагрузки на водоток и др. Водоемы обследуются 4 раза в год в зимний период, в период окончания весеннего половодья, в период летней межени и в период, предшествующий ледоставу.

Критерием оценки загрязнения вод конкретным веществом является его предельно-допустимая концентрация (ПДК) в воде рыбохозяйственных водных объектов (более подробно данные по ПДК будут приведены ниже).

Интегральная оценка качества вод и определение изменения их состояния выполняется путем расчета индекса загрязненности воды (ИЗВ) по формуле:

- ИЗВ=СПДК6, где

С – концентрация загрязнителей, мг/дм3, 6 – строго лимитируемое количество показателей, используемых для расчета.

Расчет ИЗВ осуществляется на основе учета среднегодовых концентраций шести ингредиентов, при этом два показателя – растворенный кислород и БПК5 являются обязательными, из остальных четырех выбраны азот аммонийный, азот нитритный, нефтепродукты, фосфор фосфатов (вместо цинка в 2006 г. и ранее). Согласно ИЗВ, качество воды дифференцируется на 7 категорий: чистая (ИЗВ меньше или равен 0,3), относительно чистая (ИЗВ больше 0,3, но меньше или равен 1,0), умеренно загрязненная (ИЗВ больше 1,0, но меньше или равен 2,5), загрязненная (ИЗВ больше 2,5, но меньше или равен 4), грязная (ИЗВ больше 4,0, но меньше или равен 6,0), очень грязная (ИЗВ больше 6,0, но меньше или равен 10,0) и чрезвычайно грязная (ИЗВ больше 10,0).

При оценке качества воды рек и озер в бассейнах крупных рек анализируются также концентрации азота нитратного и фосфатов, Присутствие азота нитратного в воде выше фоновых значений (0,5 мгN/дм3) способствует развитию процессов евтрофирования, хотя критерием загрязнения воды является его ПДК, равная 9 мгN/дм3. C позиции защиты рек и водоемов от евтрофирования содержание фосфатов не должно превышать 0,030 мгР/ дм3. С 2007 г. действует ПДК содержания в воде фосфора фосфатов 0,066 мгР/дм3 и общего фосфора 0,20 мгР/дм3 (данные приведены по Экологическому бюллетеню «Состояние природной среды Беларуси», 2008).

Степень загрязненности  поверхностных вод оценивается по нормам качества воды водоемов и водотоков для условий хозяйственно-питьевого, коммунального и рыбохозяйственного водопользования. При полифункциональном использовании водного объекта (или его участка) расчет ИЗВ проводится, исходя из приоритета наиболее жестких норм (положения по нормированию приводятся ниже).

6.2 Бактериологические показатели

В связи с загрязнением водоемов бытовыми сточными водами перечень инфекционных заболеваний, распространяющихся через воду, является довольно значительным. Вода может быть источником возбудителей таких заболеваний, как холера, тифы, бактериальная дизентерия, лептоспироз, туляремия и др. Нормативное требование предусматривает что «вода водоема, независимо от характера водопользования, не должна содержать возбудителей заболеваний».

Поступающие в воду органические вещества служат пищей микроорганизмам, и поэтому обогащение воды этими веществами непременно ведет к вспышке их развития. Увеличение количества бактерий-сапрофитов при загрязнении водоемов наблюдается раньше, чем становится заметным изменение химических показателей воды. По этой причине учет сапрофитов представляет собой очень важный показатель санитарного состояния водоема. Чем больше загрязнен водоем, тем больше в нем бактерий-сапрофитов. Сапрофитные бактерии обычно учитываются методом посева анализируемого материала на специальной среде – мясопептонный агар (МПА). Она является универсальной питательной средой. МПА принят в качестве стандартной среды для учета сапрофитных бактерий. Количество колоний, вырастающих на МПА в чашках Петри после 48 часов инкубации при 20ºС из 1 мл жидкости (или 1 мг твердых субстратов), называется микробным числом.

Сапрофитная микрофлора составляет часть микробиального сообщества. Более точное представление об общей численности микроорганизмов дает метод прямого микроскопического исследования. В очень чистых водоемах отношение бактерий, регистрируемых прямым счетом, к числу бактерий, вырастающих на МПА, достигает 1000:1. По мере загрязнения это соотношение уменьшается, и в сточной воде часто составляет 1:1. Поэтому сопоставление результатов учета количества бактерий методом прямого счета и методом посева может дать представление о степени загрязнения водоема органическими веществами.

Основным критерием при оценке санитарного состояния водоемов является установление фекального загрязнения. Наиболее общепризнанным бактериологическим показателем фекального загрязнения воды служит кишечная палочка – Escherichia coli. Бактерии группы кишечной палочки (разновидности) разнообразны по своим физиологическим свойствам. Сюда относятся: E. coli commune – собственно кишечная палочка и близкие формы: E. coli citrovorum, E. coli aerogenes, E. paracoli. Все разновидности кишечной палочки попадают в воду при фекальном загрязнении, при этом E. coli commune свидетельствует о свежем загрязнении, а E. coli aerogenes – о старом. В санитарной практике показателем фекального загрязнения считается как E. сoli commune, так и вся группа кишечной палочки.

Кишечная палочка относится к нормальным обитателям кишечника человека, домашних животных, диких животных, распространенных в местах, населенных людьми. Присутствие в воде кишечной палочки показывает на наличие фекального загрязнения и на потенциальную возможность содержания в воде возбудителей кишечных инфекций. Отсутствие кишечной палочки гарантирует отсутствие в воде опасных патогенных бактерий.

Известны другие кишечные бактерии, которые закономерно встречаются в зоне обитания человека. При бактериологическом анализе предпочтение отдано кишечной палочке по следующей причине: есть кишечные бактерии, которые погибают быстро и их переживают болезнетворные микроорганизмы. Отсутствие таких представителей кишечной группы микроорганизмов не гарантирует санитарно-эпидемиологического благополучия. Имеется другая группа микроорганизмов, которые сохраняются долго, и этот срок гораздо больше времени выживания патогенных бактерий. Поэтому, хотя наличие отмеченных микроорганизмов показывает на фекальное загрязнение, но оно не позволяет судить о свежем загрязнении. Длительность выживания кишечной палочки совпадает со сроками жизни патогенных бактерий, что и позволяет отдавать ей предпочтение при бактериологическом анализе.

Интенсивность фекального загрязнения важно оценить количественно. Для этих целей издавна используются такие показатели, как количество кишечных палочек, обнаруженных в 1 л воды (коли-индекс). Наименьшее количество материала, в котором обнаружена 1 кишечная палочка, выраженное в миллилитрах, называется коли-титром. Для питьевой воды коли-титр должен быть не менее 333, а коли-индекс – не более 3.

Вода, подаваемая потребителям, а также вода источников, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и других целей, по бактериологическим показателям должна соответствовать требованиям ГОСТ (государственного стандарта).