Тема 2. Радиоэкологическая ситуация

в Республике Беларусь после катастрофы

на Чернобыльской АЭС

- Классификация радиационных аварий.

- Оценка радиационной обстановки.

- Катастрофа на Чернобыльской АЭС.

- Особенности формирования радиационной обстановки.

- Распределение территории Республики Беларусь по зонам радиоактивного загрязнения.

- Внешнее и внутреннее облучение населения.

1 Классификация радиационных аварий

С 1990 года для классификации событий на АЭС применяется Международная шкала ядерных и радиологических событий (ИНЕС) (таблица 7).

В рамках шкалы события классифицируются по семи уровням: на уровнях 1–3 они называются «инцидентами», а на уровнях 4–7 – «авариями». Шкала построена таким образом, что степень серьезности события возрастает с каждым уровнем шкалы примерно в 10 раз. События, не существенные с точки зрения безопасности, называются «отклонениями» и классифицируются как случаи ниже шкалы (уровень 0).

Авария на АЭС Фукусима-1 – крупная радиационная авария (по заявлению японских официальных лиц – 7-го уровня по шкале INES), произошедшая 11 марта 2011 года в результате сильнейшего землетрясения в Японии и последовавшего за ним цунами. Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные электростанции, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии.

Японская Комиссия по ядерной безопасности (NSC) повысило уровень опасности на АЭС «Фукусима-1» до максимального 7 уровня по шкале INES, после оценки выбросов радионуклидов йода-131 и цезия-137 в объёмах 1,3·1017 Бк и 6,1·1015 Бк, соответственно (оценка NISA).                  В этот же день МАГАТЭ подтвердило информацию.

Оценка была повышена исходя из количества выбросов йода-131, которое сопоставимо с 10 % от выбросов Чернобыльской аварии.

Таблица 7 – Международная шкала ядерных и радиологических событий (ИНЕС)

| Уровень ИНЕС | Население и окружающая среда |
| --- | --- |
| Крупная авария. Уровень 7 | Крупный выброс радиоактивного материала с обширными последствиями для здоровья и окружающей среды. Выброс значительной части активной зоны в количестве, эквивалентном более чем 1016 Бк йода-131. Чернобыль, 1986 год. АЭС Фукусима-1, Япония, 2011 год. |
| Серьезная авария. Уровень 6 | Значительный выброс радиоактивного материала. Выброс продуктов деления, эквивалентный 1014–1016 Бк йода-131. Челябинск, Кыштым, Россия, 1957 год. |
| Авария с широкими последствиями. Уровень 5 | Ограниченный выброс радиоактивного материала, который, вероятно, потребует осуществления некоторых запланированных контрмер. Выброс продуктов деления, радиологически эквивалентный 1014–1015 Бк йода-131. Виндскейл-Пайл, Соединенное Королевство, 1957 год. АЭС «Три-Майл-Айленд», США, 1979 год |

2 Оценка радиационной обстановки

Радиационная обстановка складывается на территории административного района, населенного пункта или объекта в результате радиоактивного заражения местности и всех расположенных на ней объектов и требует принятия определенных мер защиты, исключающих или способствующих уменьшению радиационных потерь среди населения.

Оценка радиационной обстановки проводится как методом прогнозирования, так и по данным разведки (показаниям дозиметрических приборов).

Выявление радиационной обстановки по данным радиационной разведки включает сбор и обработку информации о мощностях доз облучения (уровнях радиации) и плотности радиоактивного загрязнения почвы на местности, а также нанесения зон заражения на карту.

Показатели, по которым оценивается радиационная обстановка, используется (мЗв/ч) и (кБк/м2).

Естественный дочернобыльский радиационный фон в Беларуси составлял:

- мощность эквивалентной дозы облучения 0,05–12 мЗв/ч;

- плотность радиоактивного загрязнения почвы 137Cs составляло от 1,5 до 3,7 кБк/м2.

3 Катастрофа на Чернобыльской АЭС

Катастрофа на Чернобыльской АЭС – разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР (ныне – Украина). Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Основными факторами, приведшим к аварии, считаются следующие:

- несоответствие реактора нормам безопасности и наличие опасных конструктивных особенностей;

- низкое качество регламента эксплуатации в части обеспечения безопасности;

- неэффективность режима регулирования и надзора за безопасностью, общая недостаточность культуры безопасности;

- ошибки персонала и нарушение существующих инструкций и программ испытаний.

Перед аварией в реакторе четвёртого блока находилось 180–190 т ядерного топлива (диоксида урана). По оценкам, которые в настоящее время считаются наиболее достоверными, в окружающую среду было выброшено от 5 до 30 % от этого количества.

Суммарная активность веществ, выброшенных в окружающую среду, составила, по различным оценкам, до 14·1018 Бк (примерно 38·107 Ки),                  в том числе:

- 1,8 ЭБк иода-131;

- 0,085 ЭБк цезия-137;

- 0,01 ЭБк стронция-90;

- 0,003 ЭБк изотопов плутония;

- благородные газы – около половины от суммарной активности.

Загрязнению подверглось более 200 тыс. км², примерно 70 % – на территории Беларуси, России и Украины. Радиоактивные вещества распространялись в виде аэрозолей, которые постепенно осаждались на поверхность земли. Благородные газы рассеялись в атмосфере и не вносили вклада в загрязнение прилегающих к станции регионов. Загрязнение было очень неравномерным, оно зависело от направления ветра в первые дни после аварии. Наиболее сильно пострадали области, в которых в это время прошёл дождь. Большая часть стронция и плутония выпала в пределах 100 км от станции, так как они содержались в основном в более крупных частицах. Иод и цезий распространились на более широкую территорию.

4 Особенности формирования радиационной обстановки

Особенности метеорологических условий в период 26 апреля –                10 мая 1986 года, а также количество, состав и динамика аварийного выброса радиоактивных веществ обусловили сложный характер загрязнения территории республики.

Количество выброшенных радионуклидов определило уровень радиоактивного заражения территории, а их распределение – метеоусловия,  состав и динамика аварийного выброса.

Пройдя через территорию Советского Союза 26–27 апреля они достигли Польши, Финляндии и Швеции (27–29 апреля) – Центральной Европы. Сильные дожди 30 апреля и 1 мая обусловили радиоактивные влажные выпадения во Франции, южной части ФРГ, Швейцарии, Австрии, Венгрии и Чехословакии. Затем загрязненные воздушные массы достигли Голландии, Великобритании, пересекли территорию Югославии, Италии и Греции. Повышение радиационного фона отмечалось также в КНР, Японии, Индии, Канаде и США.

В соответствии с Законом РБ «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» территория радиоактивного загрязнения – это часть земель Республики Беларусь, на которых в результате катастрофы на ЧАЭС возникло долговременное загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами с плотностью загрязнения  радионуклидами 137Cs либо 90Sr  или плутония-238, 239, 240, 241 соответственно 1,0; 0,15;           0,01  Ки/км2 и более, а также иные территории, на которых среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения населения  может превысить (над естественным и техногенным фоном) 1,0 м3в (0,1 бэр) в год, и земли, на которых невозможно получение чистой продукции.

В Беларуси радиоактивному загрязнению 137Cs с содержанием в почве более 37 кБк/м2 подверглась территория, площадь которой составляет 46,45 тысяч квадратных километров. На ней было расположено более                 3 600 населенных пунктов, в том числе 27 городов, где проживало                    2,2 млн. человек, то есть свыше 1/5 всего населения Беларуси.

Согласно общепринятым данным суммарный социально-экономический ущерб Республики Беларусь от катастрофы на Чернобыльской АЭС оценивается в 235 млрд. долларов США. На преодоление последствий этой катастрофы с 1991 года республикой было направлено около 20 млрд. долларов США.

Наиболее загрязненными в результате катастрофы на ЧАЭС оказались Гомельская (1528), Могилевская (866) и Брестская области (167 населенных пунктов).

Вся площадь загрязнения в России составила 47 170 км2, на Украине – 37 450 и в Беларуси – 46 450 км2.

Общая площадь зон с уровнем загрязнения 137Cs 15 Ки/км2 и более составляет более 10 тыс. км2 (около 6 400 км2 в Беларуси; 2 400 км2                в России; 1 500 км2 в Украине). Всего на территории этой зоны (за пределами зоны отселения) расположено около 640 населенных пунктов                  с населением более 230 тыс. чел.

Анализ радиоактивного загрязнения территории Европы 137Cs показывает, что не менее 34 % чернобыльских выпадений этого радионуклида на европейском континенте находится на территории Беларуси, а по ряду других оценок эта доля составляет около 70 %. Загрязнение территории Беларуси 137Cs с плотностью свыше 37 кБк/м2 составило 23 % от всей площади республики (для Украины – 5 %, России – 0,6 %). Учитывая масштабность и тяжесть последствий катастрофы на ЧАЭС, Верховный Совет Беларуси в июле 1990 года объявил территорию республики зоной экологического бедствия.

Наибольшие уровни выпадения йода-131 имели место в ближней зоне ЧАЭС, в Брагинском, Хойникском, Наровлянском районах Гомельской  области, где его содержание в почвах составило 37 000 кБк/м2 и более.                В Чечерском, Кормянском, Буда-Кошелевском, Добрушском районах уровни загрязнения достигали 18 500 кБк/м2.

Загрязнение территории йодом-131 обусловило большие дозы облучения щитовидной железы («йодный удар»), что привело в последующем к значительному увеличению её патологии, особенно у детей.

Анализ радиоактивного загрязнения цезием-137 территории Беларуси позволяет выделить несколько основных пятен. Прежде всего, это ближняя зона Чернобыльской АЭС, куда входит и 30-километровая зона вокруг самой станции.

Часть загрязнения именуется как северо-западный след. К нему относятся южная и юго-западная часть Гомельской области, центральные части Брестской, Гродненской и Минской областей.

Третье пятно находится на севере Гомельской и центральной части Могилевской областей.

Максимальный уровень загрязнения почвы 137Cs в ближней зоне ЧАЭС обнаружен в населенном пункте Крюки Брагинского района –             59 200 кБк/м2 (1600 Ки/км2), а в дальней зоне (локальное пятно на расстоянии 250 км от ЧАЭС) – в населенном пункте Чудяны Чериковского района Могилевской области – 59 000 кБк/м2 (1595 Ки/км2).

Четвертое  пятно зарегистрировано на территории Воложинского района Минской области, где загрязнение почвы 137Cs в отдельных точках превышает 185 кБк/м2 (5 Ки/км2).

Загрязнение территории Республики Беларусь 137Cs в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (на 01.01.2012 г.) показано в таблице 8.

Таблица 8 – Загрязнение территории Республики Беларусь 137Cs (на 01.01.2012 г.)

| Территория | Загрязнено |  | В том числе с уровнем загрязнения, тыс. км2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. км2 | в процентах к общей площади территории | 1–5 Ки/км2 | 5–15 Ки/км2 | 15–40 Ки/км2 | 40 и более Ки/км2 |
| Республика Беларусь | 30,10 | 14,5 | 20,86 | 6,6 | 2,22 | 0,42 |
| в т. ч. области: |  |  |  |  |  |  |
| Брестская | 2,37 | 7,23 | 2,3 | 0,07 |  |  |
| Витебская | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  |  |  |
| Гомельская | 18,33 | 45,37 | 11,7 | 4,72 | 1,54 | 0,37 |
| Гродненская | 0,61 | 2,41 | 0,6 | <0,01 |  |  |
| Минская | 0,90 | 2,25 | 0,9 | <0,01 |  |  |
| Могилевская | 7,88 | 27,08 | 5,35 | 1,8 | 0,68 | 0,05 |

Загрязнение территории республики 90Sr носит более локальный,               по сравнению с 137Cs, характер.

Уровни загрязнения почвы этим радионуклидом выше 5,5 кБк/м2 (0,15 Ки/км2) обнаружены на площади 21,1 тыс. км2, что составило 10 % от территории республики. Максимальные уровни стронция-90 обнаружены в пределах 30-километровой зоны ЧАЭС и достигали величины           1 800 кБк/м2 (48,6 Ки/км2) в Хойникском районе Гомельской области.

Загрязнение почвы изотопами 238, 239, 240Pu с плотностью более                0,37 кБк/м2 охватывает около 4,0 тыс. кв. км, или почти 2 % площади республики. Эти территории преимущественно находятся в Гомельской области (Брагинский, Наровлянский, Хойникский, Речицкий, Добрушский и Лоевский районы) и Чериковском районе Могилевской области. Загрязнение изотопами плутония с высокой плотностью характерно для 30-километровой зоны ЧАЭС. Наиболее высокие уровни наблюдаются              в Хойникском районе – более 111 кБк/м2.

5 Распределение территории Республики Беларусь

по зонам радиоактивного загрязнения

При классификации территорий и зон радиоактивного загрязнения приняты следующие критерии:

- возможность проживания населения (величина среднегодовой эффективной дозы облучения населения);

- уровень радиоактивного загрязнения территории (плотность загрязнения почв радионуклидами);

- возможность получения продукции, содержание радионуклидов               в которой не превышает республиканских допустимых уровней (сельскохозяйственной, лесохозяйственной, торфа, вод и других видов продукции и сырья).

Территории в зависимости от плотности загрязнения почв радионуклидами и степени воздействия (величины эффективной дозы) радиации на население подразделяются на следующие зоны (таблица 9):

– зона эвакуации (отчуждения) – территория вокруг Чернобыльской АЭС, с которой в 1986 году в соответствии с существовавшими нормами радиационной безопасности было эвакуировано население (30-кило-метровая зона и территория, с которой проведено дополнительное отселение в связи с плотностью загрязнения почв 90Sr выше 3 Ки/км2 и 
238, 239, 240Pu – выше 0,1 Ки/км2);

– зона первоочередного отселения – территория с плотностью загрязнения почв 137Cs от 40 Ки/км2, либо 90Sr, или 238, 239, 240Pu соответственно 3,0; 0,1 Ки/км2 и более;

– зона последующего отселения – территория с плотностью загрязнения почв 137Cs от 15 до 40 Ки/км2, либо 90Sr от 2 до 3 Ки/км2,                        или 238, 239, 240Pu от 0,05 до 0,1 Ки/км2, на которых средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить (над естественным              и техногенным фоном) 5 мЗв, и другие территории с меньшей плотностью загрязнения вышеуказанными радионуклидами, где средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить 5 мЗв;

– зона с правом на отселение – территория с плотностью загрязнения почв 137Cs от 5 до 15 Ки/км2либо 90Sr от 0,5 до 2 Ки/км2 или 238, 239, 240Pu           от 0,02 до 0,05 Ки/км2, на которых средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить (над естественным и техногенным фоном) 1 мЗв, и другие территории с меньшей плотностью загрязнения вышеуказанными радионуклидами, где средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить 1 мЗв;

– зона проживания с периодическим радиационным контролем – территория с плотностью загрязнения почв 137Cs от 1 до 5 Ки/км2 либо 90Sr от 0,15 до 0,5 Ки/км2 или 238, 239, 240Pu от 0,01 до 0,02 Ки/км2, где средняя годовая эффективная доза облучения населения не должна превышать 1 мЗв.

Таблица 9 – Зонирование территорий Республики Беларусь, подвергшихся            радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС

| Наименование зоны | Эквивалентная доза, мЗв/год | Плотность загрязнения, кБк/м2 (Ки/км2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 137Cs | 90Sr | 238, 239, 240Pu |
| Зона проживания с периодическим радиационным контролем | менее 1 | 37–185 (1–5) | 5,55–18,5 (0,15–0,5) | 0,37–0,74 (0,01–0,02) |
| Зона с правом на отселение | 1–5 | 185–555 (5–15) | 18,5–74 (0,5–2,0) | 0,74–1,85 (0,02–0,05) |
| Зона последующего отселения | свыше 5 | 555–1480 (15–40) | 74–111 (2,0–3,0) | 1,85–3,7 (0,05–0,1) |
| Зона первоочередного отселения | – | свыше 1480 (свыше 40) | свыше 111 (свыше 3,0) | свыше 3,7 (свыше 0,1) |
| Зона эвакуации (отчуждения ) | – | 30-километровая территория вокруг ЧАЭС, с которой в 1986 году было эвакуировано население |  |  |

По состоянию на 01.02.2010 г. по отношению к площади территории республики площади загрязнения137Cs по зонам составили: зона проживания с периодическим радиационным контролем – 10,0 %, зона с правом на отселение – 3,2 %, зона последующего отселения – 1,1 %, зона первоочередного отселения – 0,2 %.

6 Внешнее и внутреннее облучение населения

Внутреннее и внешнее облучение в конкретных условиях радиоактивного загрязнения территорий могут различаться в сотни раз, при этом выше или ниже может быть и внутреннее, и внешнее облучение. В среднем примерно 2/3 эффективной эквивалентной дозы облучения, которую человек получает от естественных источников радиации, поступает от радиоактивных веществ, попавших в организм с пищей, водой и воздухом.

Главную опасность представляют радионуклиды, которые попадают различными путями в организм человека. Самым распространенным путем является пищевая цепочка. Радионуклиды из почвы переходят в кормовые растения, овощи и фрукты. В конечном счете, радиоактивная пища попадает на наш стол с молоком, мясом и пр.

Природа так распорядилась, что если в организме живого существа не хватает какого-нибудь элемента, то происходит компенсация его               за счет другого химического аналога: радиоактивные или нерадиоактивные изотопы элементов химически совершенно одинаковы (например, изотопы йода), стронций-90 схож по химическим свойствам с кальцием, 
цезий-137 – с калием, плутоний-239 – с железом и т. д.

Пути поступления радионуклидов. Радиоактивные вещества могут поступать в организм тремя путями: с пищей и водой в желудочно-кишечный тракт, через легкие и кожу. Наиболее важным и потенциально опасным является ингаляционное поступление радионуклидов.

Попадание твердых частиц в дыхательные органы зависит от степени дискретности частиц. Частицы размером меньше 0,1 мкм при входе вместе с воздухом попадают в легкие, а при выходе удаляются. В легких остается только небольшая часть. Крупные частицы размером больше               5 мкм почти все задерживаются носовой полостью.

Дальнейшая судьба отложившихся в дыхательных путях радионуклидов также связана с размерами радиоактивных частиц, их физико-химическими свойствами и транспортабельностью в организме. Хорошо растворимые вещества в основном быстро (в несколько десятков минут) резорбируются в кровеносное русло, а затем, в процессе обмена веществ, откладываются в определенных органах и системах организма или выводятся. Нерастворимые или слаборастворимые вещества, осевшие в верхних дыхательных путях, удаляются из них вместе со слизистой, после чего с большой вероятностью поступают в желудочно-кишечный тракт, где резорбируются кишечной стенкой.

Второй по значимости путь – поступление радионуклидов с пищей            и водой. Питательные вещества наряду с фоновыми концентрациями естественных радиоактивных веществ могут быть загрязнены искусственными радионуклидами, которые из внешней среды по биологическим пищевым цепочкам попадают в сельскохозяйственные растения, организмы животных и, в конце концов, в продукты питания. Дальнейшая судьба радиоактивных веществ зависит от их растворимости в жидкой среде желудочно-кишечного тракта.

Орган тела человека является критическим, если он: а) получает наибольшую дозу или усваивает наибольшее количество радионуклидов; б) играет наиболее важную роль (или необходим) для нормального функционирования всего организма; в) обладает наибольшей радиочувствительностью, то есть повреждается самой низкой дозой облучения по сравнению с другими органами.

«Судьба» поступивших в организм радионуклидов зависит от их свойств и химической природы. Одни из них в виде растворов удаляются с мочой, другие могут быть задержаны в организме на различные сроки (рисунок 2).

Рисунок 2 – Накопление радионуклидов в организме человека

(Из книги Боpчук, Н. И. «Медицина экстpемальных ситуаций», Минск, «Вышэйшая школа», 1998 г.)

Известны отдельные случаи высокой избирательности распределения. Так, изотопы 131I накапливаются исключительно в щитовидной железе.

Степень опасности зависит также от скорости выведения вещества из организма. Если радионуклиды, попавшие внутрь организма однотипны с элементами, которые потребляются человеком, то они не задерживаются на длительное время в организме, а выделяются вместе с ними (натрий, хлор, калий и другие).

На скорость выведения радиоактивного вещества большое влияние оказывает период полураспада данного радиоактивного вещества Т1/2. Если обозначить Тб период биологического полувыведения радиоактивного изотопа из организма, то эффективный период полураспада Тэф, учитывающий радиоактивный распад и биологическое выведение, выразится формулой

Тэф = Т1/2 ∙Тб / (Т1/2 + Тб).

В условиях постоянного поступления цезий накапливается в органах и тканях до определенного предела. Вначале процесс протекает интенсивно, затем постепенно затухает – и наступает равновесное состояние, когда, несмотря на присутствие нуклида в окружающей среде, его содержание в организме остается постоянным. Время достижения такой стабилизации зависит от вида животных и их возраста. Равновесное состояние у коров наступает примерно к концу месяца, у овец и коз – через 10 дней. У человека равновесное состояние устанавливается через 430 суток.

Время, в течение которого выводится половина поступившего в организм радионуклида цезия, зависит от возраста человека: у детей до                 1 года – за 9 суток, до 9 лет – за 38 суток, у взрослого 30-летнего человека – за 70 суток, 70-летнего – за 90 суток.

Годовая суммарная эффективная доза:

Годовая эффективная доза внешнего облучения:

где kext=1,2∙10–3  – пересчетный коэффициент от плотности загрязнения территории к дозе;

 – плотность радиоактивного загрязнения, кБк/м2.

Годовая эффективная доза внутреннего облучения:

где kint=1,3∙10–5  – пересчетный коэффициент от годовой потребленной активности 137Cs в продуктах питания к дозе;

mj – годовое потребление j-го продукта среднестатистическим жителем (кг/год);

qj – удельное содержание 137Cs в j-ом продукте питания (Бк/кг);

εj – коэффициент снижения активности при кулинарной обработке (отн. ед.).

Вопросы для самоконтроля

- Как классифицируются радиационные аварии?

- Когда произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС?

- Какое государство наиболее пострадало от катастрофы на ЧАЭС?

- Как распределена территория Республики Беларусь по зонам радиоактивного загрязнения?

- Что такое внешнее и внутреннее облучение населения?

- Какими путями поступают радионуклиды в организм человека?

- В каких органах человека накапливается радионуклиды?