Тема 4. Основные меры защиты населения

от радиационного воздействия при авариях

на атомных электростанциях

- Законодательство Республики Беларусь в области радиационной безопасности.

- Основные принципы радиационной безопасности.

- Меры защиты населения от техногенного облучения в результате аварий на атомных электростанциях.

- Ограничение потребления, потенциально загрязненных радионуклидами пищевых продуктов.

- Система радиационного мониторинга и контроля продуктов  питания.

1 Законодательство Республики Беларусь

в области радиационной безопасности

Закон Республики Беларусь от 23 ноября 1993 г. № 2583-XII «О санитарно-эпидемическом благополучии населения».

Закон Республики Беларусь от 12 ноября 1991 г. № 1227-XII «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению          в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Закон Республики Беларусь от 5 января 1998 г. № 122-З «О радиационной безопасности населения».

Закон Республики Беларусь 6 января 2009 г. № 9-з «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий».

Эти законы определяют основы правового регулирования в области обеспечения радиационной безопасности населения, направлены на создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья людей от вредного воздействия ионизирующего излучения.

2 Основные принципы радиационной безопасности

Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и требования радиационной защиты, установленные законами Республики Беларусь, действующими нормами радиационной безопасности и санитарными правилами.

Принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного облучением.

Принцип оптимизации предусматривает поддержание на возможно низком и достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных действующими нормами), так и коллективных доз облучения, с учетом социальных и экономических факторов.

Принцип нормирования, требующий непревышения установленных действующими нормами Республики Беларусь индивидуальных пределов доз и других нормативов Республики Беларусь, должен соблюдаться всеми организациями и лицами, от которых зависит уровень облучения людей.

Принцип ограничения дозы на человека является основой в современных концепциях нормирования радиационного облучения, он позволяет предотвратить вредные нестохастические и свести к минимуму стохастические и генетические последствия облучения. Поэтому одной из важнейших задач радиационной безопасности является установление границ опасности.

В настоящее время концепция линейного, беспорогового действия радиации является официальной доктриной, на базе которой ведется нормирование доз облучения и принимают рекомендации по радиационной защите.

Предел индивидуального пожизненного риска в условиях нормальной эксплуатации для техногенного облучения в течение года персонала принимается округленно 1,0∙10-3, а для населения – 5,0∙10-5.

3 Меры защиты населения от техногенного облучения

в результате аварий на атомных электростанциях

Основополагающими документами в системе государственного регулирования, в котором регламентируются основные дозовые пределы, допустимые уровни воздействия ионизирующего излучения и другие требования по ограничению облучения человека являются:

- Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 213 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к радиационной безопасности» (Требования);

- Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» (НРПА РБ, 25.05.2013, 8/26850) (Критерии).

Требования и Критерии применяются для обеспечения безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или природного происхождения и являются Нормами обязательными для всех юридических лиц.

Нормы распространяются на следующие виды воздействия ионизирующего излучения на человека в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников излучения; в результате радиационной аварии; от природных источников излучения; при медицинском облучении.

Устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

- персонал;

- все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

Предельно допустимая доза. Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) – 1 000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) – 70 мЗв.

Основные пределы доз облучения показаны в таблице 11.

Таблица 11 – Основные пределы доз облучения

| Нормируемые величины | Пределы доз, мЗв |  |
| --- | --- | --- |
|  | Персонал | Население |
| Эффективная доза | 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год | 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год |
| Эквивалентная доза за год: в хрусталике глаза, на коже, кистях и стопах | 150 500 500 | 15 50 50 |

Ограничение облучения от природных источников. Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается. При проектировании новых жилых и общественных зданий должно быть предусмотрено, чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона и тория в воздухе помещений не превышала 100 Бк/м3, а мощность эффективной дозы гамма-излучения не превышала мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч.

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в строительных материалах (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и пр.), добываемых на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.), не должна превышать:

– для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс):

Аэфф = АRa, + 1,3 АTh, + 0,09 АК <= 370 Бк/кг,

где АRa и АTh – удельные активности 226Ra и 232Th;

АК – удельная активность 40К, Бк/кг;

– для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (II класс):

Аэфф <= 740 Бк/кг;

– для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (III класс):

Аэфф <= 1,5 кБк/кг.

При 1,5 кБк/кг < Аэфф < 4,0 кБк/кг (IV класс) вопрос об использовании материалов решается в каждом случае отдельно по согласованию с федеральным органом госсанэпиднадзора. Если Аэфф > 4,0 кБк/кг, то материалы не должны использоваться в строительстве.

Ограничение медицинского облучения. Принципы контроля и ограничения радиационных воздействий в медицине основаны на получении необходимой и полезной диагностической информации или терапевтического эффекта при минимально возможных уровнях облучения. При этом не устанавливаются ПД, но используются принципы обоснования назначения радиологических медицинских процедур и оптимизации мер защиты пациентов.

При проведении профилактических медицинских рентгенологических исследований и научных исследований практически здоровых лиц годовая эффективная доза облучения этих лиц не должна превышать 1 мЗв.

Ограничение облучения в условиях радиационной аварии.

Радиационная авария – потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Доза предотвращаемая – прогнозируемая доза вследствие радиационной аварии, которая может быть предотвращена защитными мероприятиями.

В случае возникновения аварии должны быть приняты практические меры для восстановления контроля над источником излучения и сведения к минимуму доз облучения, количества облученных лиц, радиоактивного загрязнения окружающей среды, экономических и социальных потерь, вызванных радиоактивным загрязнением.

При радиационной аварии или обнаружении радиоактивного загрязнения ограничение облучения осуществляется защитными мероприятиями, применимыми, как правило, к окружающей среде и (или) к человеку. Эти мероприятия могут приводить к нарушению нормальной жизнедеятельности населения, хозяйственного и социального функционирования территории.

При принятии решений о характере вмешательства (защитных мероприятий) следует руководствоваться следующими принципами:

- предлагаемое вмешательство должно принести обществу и прежде всего облучаемым лицам больше пользы, чем вреда, то есть уменьшение ущерба в результате снижения дозы должно быть достаточным, чтобы оправдать вред и стоимость вмешательства, включая его социальную стоимость (принцип обоснования вмешательства);

- форма, масштаб и длительность вмешательства должны быть оптимизированы таким образом, чтобы чистая польза от снижения дозы, то есть польза от снижения радиационного ущерба за вычетом ущерба, связанного с вмешательством, была бы максимальной принцип оптимизации вмешательства).

Принятие решений о мерах защиты населения в случае крупной радиационной аварии с радиоактивным загрязнением территории проводится на основании сравнения прогнозируемой дозы, предотвращаемой защитным мероприятием, и уровней загрязнения с уровнями А и Б, приведенными в таблицах 13–14.

Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, не превосходит уровень А, нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с нарушением нормальной жизнедеятельности населения, а также хозяйственного и социального функционирования территории.

Таблица 13 – Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде радиационной аварии

| Меры защиты | Предотвращаемая доза за первые 10 суток, мГр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на все тело |  | щитовидная железа, легкие, кожа |  |
|  | уровень А | уровень Б | уровень А | уровень Б |
| Укрытие | 5 | 50 | 50 | 500 |
| Йодная профилактика: взрослые дети |  |  | 250 100 | 2 500 1 000 |
| Эвакуация | 50 | 500 | 500 | 5 000 |

Таблица 14 – Критерии для принятия решений об отселении и ограничении                  потребления загрязненных пищевых продуктов

| Меры защиты | Предотвращаемая эффективная доза, мЗв |  |
| --- | --- | --- |
|  | уровень А | уровень Б |
| Ограничение потребления загрязненных пищевых продуктов и питьевой воды | 5 за первый год | 50 за первый год |
|  | 1/год в последующие годы | 10/год в последующие годы |
| Отселение | 50 за первый год | 500 за первый год |
|  | 1000 за все время отселения |  |

Если предотвращаемое защитным мероприятием облучение превосходит уровень А, но не достигает уровня Б, решение о выполнении мер защиты принимается по принципам обоснования и оптимизации с учетом конкретной обстановки и местных условий.

Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, достигает и превосходит уровень Б, необходимо выполнение соответствующих мер защиты, даже если они связаны с нарушением нормальной жизнедеятельности населения, хозяйственного и социального функционирования территории.

На поздних стадиях радиационной аварии, повлекшей за собой загрязнение обширных территорий долгоживущими радионуклидами, решения           о защитных мероприятиях принимаются с учетом сложившейся радиационной обстановки и конкретных социально-экономических условий.

4 Ограничение потребления,

потенциально загрязненных радионуклидами

пищевых продуктов

Республиканские допустимые уровни содержания 137Cs и 90Sr в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) показаны в таблице 15.

Таблица 15 – Республиканские допустимые уровни содержания 137Cs и 90Sr                 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)

| Для 137Cs |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование продукта | Бк/кг, Бк/л |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вода питьевая | 10 |
| 2. | Молоко и цельномолочная продукция | 100 |
| 4. | Творог и творожные изделия | 50 |
| 6. | Масло коровье | 100 |
| 7. | Говядина, баранина и продукты из них | 500 |

Окончание таблицы 15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8. | Свинина, птица и продукты из них | 180 |
| 9. | Картофель | 80 |
| 10. | Хлеб и хлебобулочные изделия | 40 |
| 11. | Мука, крупы, сахар | 60 |
| 13. | Жиры животные и маргарин | 100 |
| 14. | Овощи и корнеплоды | 100 |
| 15. | Фрукты | 40 |
| 18. | Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 185 |
| 19. | Грибы свежие | 370 |
| 20. | Грибы сушеные | 2 500 |
| 21. | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 37 |
| 22. | Прочие продукты питания | 370 |
| Для 90Sr |  |  |
| 1. | Вода питьевая | 0,37 |
| 2. | Молоко и цельномолочная продукция | 3,7 |
| 3. | Хлеб и хлебобулочные изделия | 3,7 |
| 4. | Картофель | 3,7 |
| 5. | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 1,85 |

Формируемая доза внутреннего облучения населения Беларуси от радионуклидов цезия при введении в действие РДУ-99 составит 0,98 мЗв/год. Основной вклад в формирование дозы внесут молоко и молочные продукты, картофель, говядина.

Мониторинг окружающей среды – система длительных регулярных наблюдений за окружающей средой, оценки состояния, анализа и прогноза изменений окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Мониторинг окружающей среды проводится в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (сокращенно НСМОС), образованной в 1993 году.

В настоящее время НСМОС включает 11 организационно-самостоятельных видов мониторинга, окружающей среды.

Основными задачами мониторинга окружающей среды являются:

  - наблюдение за компонентами окружающей среды;

  - анализ и оценка состояния окружающей среды;

  - прогнозирование состояния окружающей среды;

  - информационное обеспечение органов государственного управления.

Сеть постоянного мониторинга окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды включает                        181 реперную площадку, 19 ландшафтно-геохимических полигонов.                      На метеорологической сети проводится радиационный мониторинг приземного слоя атмосферы, в том числе измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на 56 постах, измерения радиоактивных выпадений из атмосферы на 30 постах и радиоактивных аэрозолей – на 6 постах. На гидрологических постах 5 больших и средних рек республики, протекающих на загрязненных радионуклидами территориях, осуществляется мониторинг поверхностных вод.

Действующая система радиационного мониторинга окружающей среды с введением созданных автоматизированных систем контроля обеспечивает высокий уровень национальной системы реагирования                  в случае техногенных чрезвычайных ситуаций.

В 11 пунктах (Брагин, Гомель, Лельчицы, Мозырь, Наровля, Хойники, Чечерск, Костюковичи, Могилев, Славгород, Пинск) контролируются радиоактивные выпадения из атмосферы (установлены горизонтальные планшеты). В Могилеве, Гомеле, Мозыре, Пинске ежедневно контролируется содержание радиоактивных аэрозолей в воздухе с использованием фильтровентиляционных установок.

В Республике Беларусь функционируют автоматизированные системы радиационного контроля (АСРК) в зонах наблюдения Игналинской АЭС, Смоленской АЭС, Чернобыльской АЭС и Ровенской АЭС.

Система радиационного контроля. В Республике Беларусь создана  и эффективно действует система радиационного контроля пищевых продуктов, продовольственного и сельскохозяйственного сырья, пищевой и другой продукции леса, производимых на загрязненной радионуклидами территории. Ее основу составляют ведомственные системы контроля.

Система радиационного контроля – комплекс мероприятий, направленных на ограничение облучения работников, населения и потребителей продукции от радиоактивных веществ и других источников ионизирующего излучения.

Зоны радиационного контроля. На территории республики вводятся три зоны радиационного контроля:

- территория радиоактивного загрязнения – территория, где возникало долговременное загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами с плотностью загрязнения почвы радионуклидами 137Cs более 1 Ки/км2, 90Sr более 0,15 Ки/км2 – зона А;

- территория вероятного радиационного воздействия выбросов АЭС сопредельных государств (Игналинская АЭС) – зона Б;

- «чистая» территория – территория, где плотность загрязнения почвы по 137Cs менее 1 Ки/км2, 90Sr менее 0,15 Ки/км2, и на этой территории за последние 3 года не установлено ни одного случая содержания    радионуклидов в продуктах питания, сельскохозяйственной продукции выше действующих нормативных уровней – зона В.

Вопросы для самоконтроля

- Какие основные законы в области радиационной безопасности населения приняты в Республике Беларусь?

- Назовите основные принципы обеспечения радиационной безопасности.

- Чему равна предельно допустимая доза облучения персонала                и населения?

- Чему равен допустимый уровень содержания 137Cs в воде?

- Чему равен допустимый уровень содержания 137Cs в молоке?

- Что такое система радиационного контроля?