Практическое занятие 3. Прогнозирование

последствий взрывов

В последние 15–20 лет тема трагических событии и катастроф, вызванных взрывами, стала особенно актуальной. Ежегодно на территории страны возникают десятки чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются аварийные взрывы. Они приводят к человеческим жертвам, пожарам, разрушениям и повреждениям зданий и сооружений.

Взрыв – это процесс быстрого, практически мгновенного высвобождения большого (громадного) количества энергии в ограниченном объёме с переходом её из потенциальной формы в кинетическую.

Для взрывчатых веществ (ВВ) взрыв является самораспространяющимся химическим превращением (распадом, разложением), подобно горению, с выделением громадного количества тепла и образованием газообразных продуктов. При обычном горении используется кислород атмосферы. При взрывах же используется связанный кислород, который содержится в большинстве ВВ. При этом кислород вступает во внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции распада или взаимодействия между составными частями ВВ, продуктами их разложения или газификации в результате чего выделяется тепло и газообразные продукты.

Химическое превращение ВВ может происходить в виде:

а) термического разложения; б) горения; в) детонации.

Термическое разложение является медленным процессом распада ВВ (например, «горение» мокрой травы, перегнивание навоза). Оно сопровождается выделением тепла.

Горение ВВ – экзотермическая реакция, протекающая в поверхностном слое вещества – в зоне пламени. Реакция поддерживается за счёт теплопроводности и (или) диффузионного теплообмена газообразных продуктов реакции с общей массой ВВ. Различают два вида горения – стационарное (послойное горение) и возмущенное (объемное горение; характерно резкое нарастание давления).

Детонация – особый вид экзотермической реакции. Скорость горения достигает 8,5 км/с. Подобная скорость горения способствует резкому нарастанию давления на фронте детонационной волны. Реакция протекает так быстро, что вся энергия, заключенная в ВВ, высвобождается до того, как наступает расширение продуктов распада. По сути, вся освободившаяся энергия сосредоточена в объеме исходного ВВ. Давление может достигать до 1010 Па. Происходит взрыв.

Очаги поражения на предприятиях со взрывопожароопасной технологией образуются вследствие истечения газообразных или сжиженных углеводородных продуктов, при перемешивании которых с воздухом образуются взрывопожароопасные смеси. Наиболее опасны смеси с воздухом таких углеводородных газов, как метан, пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен. Взрыв и возгорание этих газов наступает при определенном содержании газа в воздухе. Например, взрыв пропана возможен при содержании в 1 м3 воздуха 21 л газа, а возгорание – при 95 л.

При взрыве газовоздушной смеси (ГВС) образуется очаг взрыва с ударной волной, вызывающей разрушение зданий, сооружений и  оборудования.

В очаге взрыва ГВС выделяют три круговые зоны (рисунок 3.1):

I – зона детонационной волны (бризантного действия);

II – зона действия продуктов взрыва;

III – зона действия воздушной ударной волны.

Рисунок 1 – Зоны очага взрыва ГВС

В зоне действия воздушной ударной волны (зона III) формируется фронт ударной волны, распространяющийся на поверхности земли.

Прогнозирование и оценка обстановки при авариях на объектах со взрывом ГВС сводится к определению возможных избыточных давлений (ΔРi) на границах зоны очага, характера воздействия их на элементы объекта, возможной пожарной обстановки и потерь среди населения. По результатам оценки определяются мероприятия, обеспечивающие безопасность персонала объекта и населения от воздействия случайного взрыва ГВС.

Комплексная задача

На складе объекта в полузаглубленных емкостях хранится взрывоопасная газовоздушная смесь «пропан» в количестве Q = ... тонн. Емкости расположены от здания цехов на расстоянии  Д = ... м. Плотность застройки объекта 20 %, расстояния между цехами 20–30 м. На удалении У = ... метров находится жилой массив. Плотность населения жилого массива и работающих на объекте Р =... тыс. чел/км2. Используя таблицу 3.1, оценить возможную обстановку на объекте, которая может сложиться в результате случайного взрыва пропана, для чего определить:

- радиусы зон поражения при взрыве ГВС, м;

- площади зон поражения, м2;

- величины избыточных давлений на границах каждой зоны, кПа;

- степени разрушений зданий и сооружений объекта и жилого массива (таблица 3.2);

- возможную пожарную обстановку (таблица 3.4);

- возможные потери производственного персонала и населения жилого массива (таблица 3.3);

7) мероприятия, обеспечивающие безопасность персонала и населения от воздействия взрыва ГВС.

Примечание. Расчеты провести в соответствии с методическими указаниями к решению задания.

Таблица 3.1 – Таблица вариантов

| № варианта | К-во ГВС (Q), т | Расстояние (Д) до цехов, м | Расстояние (У) до жилого массива, м | Плотность населения, тыс. чел/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 100 | 1 000 | 4,0 |
| 2 | 20 | 110 | 1 100 | 3,5 |
| 3 | 30 | 120 | 1 200 | 3,0 |
| 4 | 40 | 130 | 1 300 | 2,5 |
| 5 | 50 | 140 | 1 400 | 2,0 |
| 6 | 60 | 150 | 1 500 | 1,5 |
| 7 | 70 | 160 | 1 600 | 1,0 |
| 8 | 80 | 170 | 1 700 | 0,8 |
| 9 | 90 | 180 | 1 800 | 0,6 |
| 10 | 100 | 190 | 1 900 | 0,4 |
| 11 | 10 | 200 | 2 000 | 0,6 |
| 12 | 20 | 100 | 1 000 | 0,8 |
| 13 | 30 | 120 | 1 100 | 1,0 |
| 14 | 40 | 140 | 1 200 | 1,5 |
| 15 | 50 | 150 | 1 300 | 2,0 |

Методические указания к решению задач

- Радиус зоны I (r1) определяется по формуле:

r1 = 1,75, м,                                             (3.1)

где  Q – количество сжиженного углеводородного газа, т.

Радиус зоны II (r2) определяем по формуле

r2 = 1,7 · r1, м.                                               (3.2)

Радиус зоны III (r3) определяется из таблицы 3.5 или по графику            в зависимости от значения Q.

- Площади зон поражения определяются по формулам:

S1 = π · r12, м;

S2 = π · (r22 – r12), м;

S2 = π · (r32 – r22), м.

3. Величина избыточных давлений (ΔРф) в каждой зоне:

а) в зоне I – ΔP1 = 1 700 кПа принимается постоянной;

б) в зоне II – ΔP1 = 1 300 · + 50, кПа,

где r2 – радиус зоны II или расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки в зоне II, м;

в) избыточное давление в зоне III (ΔР3, кПа) рассчитывается по формулам, для чего предварительно определяется относительная величина ψ (3.3):

(3.3)

где r3 – радиус зоны III или расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки.

при ψ ≤ 2   кПа;

при ψ > 2 кПа.

4. Степень разрушения зданий и сооружений объекта и жилого массива определяются по таблице 3.2, при этом предварительно вычисляются величины избыточных давлений в районе цеха и жилого массива по формулам интерполяции:

Таблица 3.2 – Величины избыточных давлений ΔРф кПа,                 вызывающие различные степени разрушения зданий и оборудования

| Наименование элементов объекта | Степень разрушения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | слабое | среднее | сильное |
| Здание с металлическим или железобетонным каркасом | 20–30 | 30–40 | 40–60 |
| Многоэтажные ж/б здания с большой площадью остекления | 8–20 | 20–40 | 40–90 |
| Тепловые электростанции | 15–25 | 25–35 | 35–45 |
| Многоэтажные кирпичные жилые дома | 8–15 | 15–25 | 25–35 |
| Остекление зданий | 1–1,5 | 1,5–2 | 2,0–3,0 |
| Крановое оборудование | 20–30 | 30–40 | 40–60 |
| Станочное оборудование | 10–20 | 20–60 | 60–70 |
| Контрольно-измерительная аппаратура | 5–10 | 10–20 | 20–30 |

- Возможные потери населения определяются по таблице 3.3.

- Возможные потери персонала объекта определяются по данным таблицы 3.3.

Таблица 3.3 – Среднее число пораженных при взрыве ГВС

| Масса ГВС, т | Плотность населения, тыс. чел/км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| 10 | 6 | 8 | 11 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 56 |
| 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 38 | 51 | 64 | 72 | 102 |
| 50 | 16 | 25 | 32 | 41 | 61 | 81 | 102 | 122 | 162 |
| 100 | 26 | 23 | 52 | 64 | 97 | 129 | 161 | 193 | 258 |

- Возможная пожарная обстановка оценивается по таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Ориентировочные значения вероятности                       распространения пожара от здания к зданию.

| Расстояние между зданиями, м | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность распространения пожара | 100 | 87 | 55 | 47 | 27 | 23 | 9 | 3 | 2 | 0 |

Таблица 3.5 – Здания радиуса r3 зоны III при взрыве ГВС                         в зависимости от количества ГВС (Q), т

| Q, т | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r3, м | 430 | 570 | 650 | 700 | 750 | 800 | 840 | 870 | 910 | 950 |