Практическое занятие 4. Прогнозирование

и оценка химической обстановки при авариях

на химически опасных объектах и транспорте

1 Основные характеристики сильнодействующих  ядовитых веществ (СДЯВ) и особенности аварий         на химически опасных объектах

Сильнодействующее ядовитое вещество – это химическое вещество, применяемое в народном хозяйстве, которое при разрыве или выбросе может приводить к загрязнению воздуха на уровне поражающей концентрации.

К химическим веществам, материалам как источникам ядовитых веществ относятся:

а) летучие сильнодействующие ядовитые вещества;

б) сильнодействующие  ядовитые вещества (хлор, аммиак, синильная кислота, фосген, гидразин, сероуглерод), если их масса на предприятии удовлетворяет соотношению:

(4.1)

где М – масса продукта в тоннах;

А – процент содержания СДЯВ в продукте;

Cn– поражающая концентрация, кг/м3 (поражение в течение 1–3 часов); К – коэффициент, равный 1, при  Cn  < 100 мг/ м3, 2 при                     Cn  = 101–500 мг/м3, 3 при  Cn  > 500 мг/ м3,

Х – коэффициент условий хранения под землей, равный 1,5 – для газообразных веществ;

3,0 – для жидких и твердых веществ.

в) летучие токсические вещества (ацетилен, растворители, бензин, фреон), если их масса в крупных наземных емкостях (цистернах) составляет для газообразных веществ 10 т, для жидких и твердых – 30 т и, соответственно, для газообразных веществ – 15 т, в подземных складах – соответственно, 25 т и 150 т;

г) материалы, выделяющие при горении (пожаре) ядовитые газы (герметики, клеи, краски, пластмасса) если их масса более 1 000 т;

д) химические вещества, самовоспламеняющиеся или взрывающиеся при контакте с водой (карбид, калий), если их масса более 1 т.

Кроме того, на предприятиях имеются газобаллонные, заправочные станции с газовоздушными и топливными смесями (кислород, ацетилен, пропан, углекислый газ), являющиеся потенциально опасными источниками ядовитых веществ при их утечке при взрывах.

Поведение сильнодействующих  ядовитых веществ и газов на местности, в воздухе и их воздействие на организм человека определяются физико-химическими и токсическими свойствами, краткие данные которых приведены в таблице 4.1.

Глубина распространения сильнодействующих  ядовитых веществ растет при увеличении концентрации и скорости ветра. В городах и населенных пунктах (вследствие нагревания домов) наблюдается распространение облака по магистральным улицам от периферии к центру.

Это способствует проникновению сильнодействующих  ядовитых веществ во дворы, тупики и создает опасность поражения людей. Некоторые СДЯВ имеют особенности: взрывоопасны (оксид азота, гидразин, аммиак), пожароопасны (хлор, фосген). При горении серы выделяется сернистый ангидрид, полиуретана – синильная кислота, герметика – фосфег, окись углерода.

Таким образом, аварии на химически опасных объектах могут носить комплексный характер и сопровождаются пожарами, взрывами и химическим заражением местности и воздуха.

Таблица 4.1 – Основные свойства СДЯВ, наиболее                              распространенных в народном хозяйстве

| Класс | Тип СДЯВ | Плотность г/см3 | Температура кипения, °С | Поражающая концентрация, мг/м3 | ПДК, мг/м3 в раб. помещ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удушающие | Хлор Фосген Хлорникрин | 1,56 1,43 1,66 | –34,6 8,2 112 | 0,01 0,02 0,2 | 1 0,5 0,7 |
| Обще ядовитые | Синильная к-та Окись углерода | 0,7 0,97 | 25,6 –190 | 0,02 0,2 | 0,3 20 |
| Удушающие ядовитые | Сернистый ангидрид Оксиды азота Сероводород | 1,46 1,5 1,5 | –10 21 –60 | 0,4 0,05 0,4 | 10 2 10 |
| Удушающие нейротропные | Аммиак | 0,68 | –33,4 | 1 | 20 |
| Нейротропные | Сероуглерод | 1,26 | 46 | 1,5 | 1 |

Масштабы заражения ядовитыми веществами в зависимости от физико-химических свойств и агрегатного состояния рассчитываются по первичному и вторичному облаку. Сжатые газы дают только первичное облако; ядовитые вещества с температурой кипения больше температур окружающей среды дают только вторичное облако; сжиженные газы образуют первичное и вторичное облако.

Первичное облако – облако СДЯВ, образующееся в результате мгновенного (1–3 мин.) перехода в атмосферу части СДЯВ из емкости при ее разрушении.

Вторичное облако – облако СДЯВ, образующееся в результате испарения вещества с подстилающей поверхности.

Исходные данные для прогнозирования масштабов                загрязнения СДЯВ и принятие допущений

- Общее количество СДЯВ на объекте и данные о размещении их запасов в технологических емкостях и трубопроводах.

- Количество СДЯВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на подстилающей поверхности (свободно, в поддон, в обваловку).

- Высота поддона или обваловки складских емкостей.

- Метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м (на высоте флюгера), степень вертикальной устойчивости воздуха (таблица 4.2).

Таблица 4.2 – Глубина зоны заражения (Г), км.

| Скорость ветра, м/с | Эквивалентное количество СДЯВ, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| <1 | 0,38 | 0,85 | 1,25 | 3,16 | 4,75 | 9,18 | 12,53 | 19,20 | 29,56 | 38,13 | 52,67 | 81,91 |
| 2 | 0,26 | 0,59 | 0,84 | 1,92 | 2,84 | 5,35 | 7,20 | 10,83 | 16,44 | 21,02 | 28,73 | 44,09 |
| 3 | 0,22 | 0,48 | 0,68 | 1,53 | 2,17 | 3,99 | 5,34 | 7,96 | 11,94 | 15,18 | 20,59 | 31,30 |
| 4 | 0,19 | 0,42 | 0,59 | 1,33 | 1,88 | 3,28 | 4,36 | 6,46 | 9,62 | 12,18 | 16,43 | 24,80 |
| 5 | 0,17 | 0,38 | 0,53 | 1,19 | 1,68 | 2,91 | 3,75 | 5,53 | 8,19 | 10,33 | 13,88 | 20,80 |
| 6 | 0,15 | 0,34 | 0,48 | 1,09 | 1,53 | 2,66 | 3,43 | 4,88 | 7,20 | 9,06 | 12,14 | 18,13 |
| 7 | 0,14 | 0,32 | 0,45 | 1,00 | 1,42 | 2,46 | 3,17 | 4,49 | 6,48 | 8,14 | 10,87 | 16,17 |
| 8 | 0,13 | 0,30 | 0,42 | 0,94 | 1,33 | 2,30 | 2,97 | 4,20 | 5,92 | 7,42 | 9,90 | 14,68 |
| 9 | 0,12 | 0,28 | 0,40 | 0,88 | 1,25 | 2,17 | 2,80 | 3,69 | 5,60 | 6,86 | 9,12 | 13,50 |
| 10 | 0,12 | 0,26 | 0,38 | 0,84 | 1,19 | 2,06 | 2,66 | 3,76 | 5,31 | 6,50 | 8,01 | 12,54 |
| 12 | 0,11 | 0,24 | 0,34 | 0,76 | 1,08 | 1,88 | 2,42 | 3,43 | 4,85 | 5,94 | 7,67 | 11,06 |
| 14 | 0,10 | 0,23 | 0,32 | 0,71 | 1,00 | 1,74 | 2,24 | 3,17 | 4,49 | 5,50 | 7,10 | 10,04 |
| >15 | 0,10 | 0,22 | 0,31 | 0,69 | 0,97 | 1,68 | 2,17 | 3,07 | 4,34 | 5,31 | 6,86 | 9,70 |

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать: выброс СДЯВ (Q) – количество СДЯВ в максимальной по объему единичной емкости, метеорологических условиях –инверсии, скорости ветра 1 м/с.

Инверсия - такое распределение температур приземного воздуха с высотой, при которой нижние слои воздуха холоднее верхних.

Изотермия - приземный слой воздуха, в котором температура почти не меняется с высотой.

Конвекция - нижний слой воздуха нагрет сильнее верхнего, вследствие чего происходит подъем и перемешивание воздуха в приземном слое.

Для прогнозирования масштабов заражения непосредственно после аварии должны браться конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) СДЯВ и реальные метеоусловия.

Характеристика метеорологических условий представлена в таблице 4.3.

Внешние границы зоны заражения СДЯВ рассчитываются по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на человека.

Таблица 4.3 - Характеристика метеорологических условий

| Скорость ветра, м/с | Ночь |  | Утро |  | День |  | Вечер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ясно, перемен. облачн. | сплош. облачн. | ясно, перемен. облачн. | сплош. облачн. | ясно, перемен. облачн. | сплош. облачн. | ясно, перемен. облачн. | сплош. облачн. |
| < 2 | инверс | изотер | изотер инверс | изотер | конвекц изотер | изотер | инверс | изотер |
| 2–4 | инверс | изотер | изотер инверс | изотер | изотер | изотер | изотер инверс | изотер |
| > 4 | изотер | изотер | изотер | изотер | изотер | изотер | изотер | изотер |

Токсодоза (пороговая, поражающая или смертельная) - произведение концентрации ОХВ в данном месте зоны химического заражения на время пребывания человека в этом месте без средств защиты органов дыхания, в течение которого проявляются различные степени токсического воздействия ОХВ на человека: возможны лишь первые слабые признаки отравления (пороговая токсодоза), происходит существенное отравление организма с соответствующими симптомами (поражающая токсодоза) и, наконец, наступает кома (смертельная токсодоза).

Принятые допущения

- Емкость, содержащая СДЯВ, при авариях разрушается полностью.

- Толщина h слоя жидкости для СДЯВ, разливавшихся свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива; для СДЯВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяется следующим образом:

а) при разливах из емкостей, имеющих самостоятельный поддон (обваловку):

h = H – 0,12,                                            (4.2)

где Н – высота поддона (обваловки), м.

б) при разливах из емкостей, расположенных группой, имеющих общий поддон (обваловку):

(4.3)

где Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т;

F – реальная площадь разлива в поддон (обваловку);

d - плотность  СДЯВ, т/м3.

Предельное пребывание людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степень вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорость ветра) составляет 4 часа. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться.

Определение эквивалентного количества вещества

в первичном облаке

Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке Q1 определяется по формуле:

QЭ1= К1 · К3 · К5 · К7 ·  Q0,                                  (4.4)

где К1 – коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ, для сжатых газов К1 = 1;

К3 – коэффициент, равный отношению токсодозы другого СДЯВ (таблица 4.4);

К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы, для инверсии принимается равным 1, для изотермии 0,23, для конвекции 0,08;

К7 – коэффициент учитывающий влияние температуры воздуха, для сжатых газов К7 = 1;

Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

Для значения К7 в числителе приведены коэффициенты для первичного, а в знаменателе – для вторичного облака.

При авариях в хранилищах сжатого газа Q0 рассчитывается по формуле:

Q0 = d · Vx                                                  (4.5)

где d – плотность СДЯВ, т/м3,

Vx – объем хранилища, м3.

При аварии на газопроводе Q0 рассчитывается по формуле:

(4.6)

где  n – содержание СДЯВ в природном газе, %;

d – плотность СДЯВ, т/м3,

Vr – объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, м3.

При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, не вошедших в таблицу 4.4, значение коэффициента К7 принимается равным 1,            а коэффициент К1 рассчитывается по соотношению (4.7):

,                                                  (4.7)

где Ср – удельная теплоемкость жидкого СДЯВ емкости, ;

ΔТ– разность температур жидкого СДЯВ до и после разрушения емкости, С;

ΔНисп– удельная теплота испарения жидкого СДЯВ при температуре испарения, кДж/кг.

Определение эквивалентного количества вещества

во вторичном облаке

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитывается по формуле (4.8):

QЭ2= (1 –К1) · К2 · К3 · К4 ·  К5 · К6 · К7 · ,                  (4.8)

где К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (таблица 4.4);

К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (таблица 4.5).

К6 – коэффициент, зависящий о времени, прошедшего после начала аварии (таблица 4.6).

Таблица 4.5 – Коэффициент, учитывающий скорость ветра

| Скорость ветра, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К4 | 1 | 1,33 | 1,67 | 2,0 | 2,34 | 2,67 | 3,0 | 3,34 | 3,67 | 4,0 | 5,67 |

Таблица 4.6 – Коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии

| Время (N), прошедшее после начала аварии, ч | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К6 | 1 | 1,74 | 2,41 | 3,03 |

Значение коэффициента К6 определяется после расчета продолжительности Т (ч) испарения вещества, для которого используется формула (4.9):

(4.9)

где h – толщина слоя СДЯВ, м;

d – плотность СДЯВ, т/м3;

К2 · К4 · К7 – коэффициенты.

При определении для вещества, не вошедшего в таблицу 4.4, значение коэффициента К7 принимается равным 1, а коэффициент К2 рассчитывается по формуле (4.10):

К2 = 8,10 · 106 · р · ,                                 (4.10)

где р – давление насыщенного пара вещества при заданной температуре воздуха, мм рт. ст.;

m – молекулярная масса вещества.

Определение площади зоны заражения СДЯВ

Площадь зоны возможного заражения для первичного (вторичного) облака СДЯВ определяется по формуле:

Sв = 8,72 · 10–3 · Г–3 · φ,                                (4.11)

где Sв – площадь зоны возможного заражения СДЯВ, км2;

Г – глубина зоны заражения, км;

φ – угловые размеры зоны возможного заражения, градусы (таблица 4.7)

Таблица 4.7 – Угловые размеры зоны возможного заражения, градусы

| Скорость ветра, м/с | <0,5 | 0,6–1 | 1,1–2 | >2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φ | 360 | 180 | 90 | 45 |

В таблице 4.2 приведены максимальные значения глубины зоны заражения первичным (Г1) и вторичным (Г2) облаком СДЯВ, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества (формулы 4.4, 4.8) и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км),            обусловленная воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется по формуле:

Г = Г' + 0,5Г'',                                          (4.12)

где Г'– наибольший;

Г'' – наименьший из размеров Г1 и Г2.

Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:

Гп = N  v ,                                            (4.13)

где N – время от начала аварии, ч;

v – скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (таблица 4.8).

Таблица 4.8 – Скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной                    устойчивости воздуха, км/ч

| Степень вертикальной устойчивости | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| инверсия | 5 | 10 | 16 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| изотермия | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 82 | 88 |
| конвекция | 7 | 14 | 21 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Определение времени подхода зараженного воздуха

к объекту

Время подхода облака СДЯВ к заданному объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле:

(4.14)

где x – расстояние от источника заражения до зараженного объекта, км;

v – скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха, км/ч.

Расчетная задача

На химическом объекте произошла авария с выбросом (разливом) СДЯВ. Исходные данные для прогнозирования масштабов заражения приведены в таблице 4.9. На удалении 2 км от границы объекта расположен жилой массив. Рабочие и служащие объекта обеспечены на 100 %, население жилой зоны обеспечено на 20 % средствами индивидуальной защиты.

Определить:

- степень вертикальной устойчивости атмосферы на момент аварии  (таблица 4.3);

- эквивалентное количество ядовитого вещества в первичном и вторичном облаке (т);

- глубину зоны заражения первичным и вторичным облаком (км);

- полную глубину зоны заражения (км);

- площадь возможного заражения (км2);

- время подхода зараженного воздуха к объекту (ч);

- продолжительность поражающего действия СДЯВ (ч);

- возможные потери рабочих и служащих объекта  и населения от воздействия СДЯВ (%) (таблица 4.10);

- оформить вывод.

Таблица 4.10 – Возможные потери людей в очаге поражения, %

| Условия защиты | Обеспеченность людей средствами индивидуальной защиты, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| Открытая местность | >90 | 75 | 50 | 50 | 35 | 18 | 5–10 |
| Укрытия, здания | 50 | 40 | 30 | 27 | 18 | 9 | 4 |