Практическое занятие 3

Оценка риска проживания

на радиоактивно-загрязненной территории

3.1 Основные понятия и термины

Воздействие ионизирующего излучения на здоровье человека может быть обусловлено дозой внешнего (Dext) и внутреннего (Dint) излучения:

D = Dint + Dext.				       (3.1)

Внешнее облучение обусловлено радионуклидами, находящимися в окружающей среде, в первую очередь, в воздухе и на поверхности почвы. Cоответственно, доза внешнего облучения слагается из двух составляющих:

(3.2)

где Ds – доза внешнего -излучения от поверхности почвы, Зв;

Dv – доза внешнего -излучения от радионуклидов в атмосфере, Зв.

При расчете дозы внешнего облучения следует учесть, что от 0,1            до 0,4 времени в течение суток человек проводит на улице, а жилые постройки имеют определенное свойство к экранированию излучения. Соответственно, величина дозы внутреннего облучения должна быть скорректирована:

(3.3)

Доза внешнего -излучения от радионуклидов, находящихся                         в атмосфере:

(3.4)

где Вv – дозовый коэффициент, Звм3час-1Бк-1 (таблица 3.1);

Av – объемная активность радионуклида в воздухе, Бкм-3;

t – время, час.

Доза внутреннего облучения определяется от алиментарного и ингаляционного поступления - и -излучающих радионуклидов, а роль                -излучения в формирование дозы внутреннего облучения относительно мала.

Доза внутреннего облучения (Dint) обусловлена ингаляционным (Ding) и алиментарным (Dal) поступлением радионуклидов:

Dint = Ding + Dal.				        (3.5)

При этом ингаляционная доза будет равна:

Ding(t) = Av * Вv  V * t ,			   (3.6)

где Вv – дозовый от ингаляции радионуклида (таблица 3.1), ЗвБк-1;

Av – объемная активность радионуклида в воздухе, Бкм-3;

V – потребление воздуха в час, м3ч-1;

t – время, час.

Таблица 3.1 – Дозовые коэффициенты

|  | Т1/2 | Дозовые коэффициенты, |  |  | Дозовый коэффициент при поступлении, Зв/Бк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вα, | Вv | Вs Зв·м2час-1·Бк-1 | с воздухом, Вv | с пищей и водой, Вal |
|  |  | Зв·м3час-1·Бк-1 |  |  |  |  |
| 90Sr | 28,2 г. | 2,18E-11 | 1,79E-10 | - | 5,0E-08 * | 8,0E-08* |
| 137Cs | 30,1 г. | 1,36E-11 | 4,68E-10 | 4,18E-13 | 4,6E-09 | 1,3E-08 |
| Примечание. – * – дозовый коэффициент для красного костного мозга |  |  |  |  |  |  |

Доза внутреннего облучения от алиментарного поступления рассчитывается по формуле:

(3.7)

где mi – масса i-го продукта, потребляемого в сутки (таблица 3.2), кг;

UAi  – удельная активность i-го продукта питания, Бккг-1;

Вal – дозовый коэффициент алиментарного поступления, ЗвБк-1.

Рассчитывается суммарная доза внешнего и внутреннего облучения:

.	     		                (3.8)

Исходя из величины полученной дозы рассчитывается индивидуальный радиационный риск r (чел-1):

(3.9)

где re – индивидуальный радиационный риск, принимаемый для населения равным 7,3  10-2 чел-1  Зв-1.

Данный коэффициент характеризует сокращение длительности периода полноценной жизни в среднем на 15 лет на один стохастический (вероятностный) случай смертельного заболевания.

Применяется следующая шкала индивидуальных радиационных рисков воздействия:

- при re < 10-6 индивидуальный канцерогенный риск воздействия рассматриваемого излучения считается пренебрежимо малым;

- в диапазоне 10-6 < re < 5,0  10-5  индивидуальный канцерогенный риск воздействия считается приемлемым;

- при re > 5,0  10-5 риск воздействия недопустим.

Таблица 3.2 – Примерное суточное потребление основных продуктов                     питания для сельских жителей

| Продукты | Суточное потребление, кг |
| --- | --- |
| хлеб | 0,4 |
| картофель | 0,474 |
| овощи | 0,2 |
| фрукты | 0,06 |
| мясо | 0,11 |
| молоко | 0,5 |
| грибы свежие | 0,02 |
| ягоды лесные | 0,009 |
| Примечание. – Индивидуальный пищевой рацион может претерпевать значительное варьирование по сравнению с типичным, как по перечню продуктов, так и по их массе. Приведенный рацион был использован при расчете гигиенических нормативов РДУ-99 |  |

Коллективная доза К (челЗв) равна произведению индивидуальной дозы D (Зв) на численность облученной когорты N (чел):

К = D N.					  (3.10)

Коллективный радиационный риск R равен произведению коллективной дозы К (челЗв) на коэффициент индивидуального радиационного риска re (чел-1  Зв-1):

R = K  re.					 (3.11)

Коллективный риск отражает количество случаев проявления стохастических эффектов от действия излучения, каждый из которых определяет сокращение длительности периода полноценной жизни на  = 15 лет. Перемножая величину коллективной дозы К на величину  получаем потерю коллективной продолжительности жизни :

 = R  .				           (3.12)

Данный показатель позволяет рассчитать относительную потерю коллективной продолжительности жизни :

(3.13)

Индивидуальное сокращение жизни человека от воздействия ионизирующего излучения при этом составит и:

и = 70   					   (3.14)

3.2 Задание по лабораторной работе

Рассчитать дозу внешнего облучения при проживании на территории с плотностью загрязнения 137Cs 37 000 Бкм-2, внешнего облучения                     от 137Cs при объемной активности в воздухе 10-4 Бкм-3, ингаляционную дозу от 137Cs, годовое поступление 137Cs с продуктами питания, индивидуальный и коллективный риски, относительную и индивидуальную потерю жизни при облучении (таблица 3.3).

Таблица 3.3 – Варианты для выполнения лабораторной работы

| Продукты | Суточное потребление mi, кг | Удельная активность 137Cs UAi, Бккг-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| хлеб | 0,4 | 2 | 1 | 1 | 370 | 370 | 74 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| картофель | 0,474 | 5 | 3 | 3 | 740 | 370 | 74 | 80 | 40 | 20 | 10 | 10 | 6 |
| овощи | 0,2 | 10 | 5 | 5 | 740 | 185 | 100 | 100 | 150 | 100 | 40 | 15 | 10 |
| фрукты | 0,06 | 10 | 5 | 5 | 740 | 185 | 100 | 40 | 40 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| мясо | 0,11 | 20 | 10 | 10 | 590 | 600 | 370 | 180 | 150 | 100 | 70 | 50 | 50 |
| молоко | 0,5 | 40 | 15 | 5 | 370 | 111 | 111 | 100 | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| грибы свежие | 0,02 | 200 | 100 | 60 | 1850 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 300 | 250 |
| ягоды лесные | 0,009 | 60 | 30 | 30 | 185 | 185 | 185 | 185 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| Примечание – Каждый вариант задания соответствует содержанию 137Сs в продуктах питания для различных условий или временного промежутка: вариант 1 – в Белорусском и Украинском Полесье в конце 70-х гг.; вариант 2 – на территории Беларуси в конце 70-х гг.; вариант 3 – средневзвешенное по территории бывшего СССР в конце 70-х гг.; 4 – норматив ВДУ-88; 5 – норматив РДУ-92; 6 – норматив РДУ-96; 7 – норматив РДУ-99; 8–10 – удельная активность в продуктах питания в различные периоды после аварии на ЧАЭС; 11-12 – типичные удельные активности 137Cs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |