Практическое занятие 4

Прогнозирование загрязнения

атмосферного воздуха

4.1 Основные понятия и термины

Атмосферный перенос определяет наиболее быстрое перемещение низких концентраций загрязняющих веществ в локальном, региональном и даже глобальном масштабах по сравнению с водным, почвенным и биогенным. Поэтому при разработке экологических оценок воздействия на окружающую среду всех производств, связанных с загрязнением атмосферы (прежде всего, ядерного топливного цикла и энергетики, химических, переработки нефти и газа), всегда рассматриваются ситуации, связанные с выбросом загрязняющих веществ.

Моделирование загрязнения атмосферы и распространения выброса позволяет оценить содержание загрязнителя в атмосфере и возможное воздействие на животных и людей, уровень загрязнения почвы, хозяйственно-ценных растений при переходе в них загрязняющего вещества по внекорневому и корневому пути поступления, а также миграцию загрязнителя по пищевым цепочкам различных биогеоценозов.

Наиболее часто для таких целей применяют гауссовы модели переноса загрязняющих веществ в атмосфере.

Они разработаны на основании статистических закономерностей распределения загрязняющих веществ (рисунок 4.1).

Гауссовы модели используются для оценки загрязнения атмосферного воздуха в течение небольших промежутков времени                (не более 1 суток), в пределах которых свойства атмосферы можно считать постоянными.

Гауссова модель распространения загрязнителя в атмосфере предполагает его осаждение по направлению движения ветра под действием сил тяжести, а в поперечном и вертикальном направлении – согласно закону нормального распределения по кривой Гаусса. Облако выброса с погрешностью не более 10 % имитируется в форме шлейфа с равномерно распределенной объемной концентрацией загрязняющего вещества Aν', гм-3 (в случае радионуклидов – объемной активностью) для той или иной категории устойчивости атмосферы.

Рисунок 4.1 – Система координат (а) и параметров стандартных отклонений

шлейфа выброса (б)

Под категорией устойчивости атмосферы понимают характерные для территории, над которой происходит распространение выброса погодных условий (распределение температур воздуха по высоте и направления движения ветра), определяющих интенсивность турбулентности в атмосфере и, как следствие, условия рассеяния выбрасываемых веществ.

Наиболее широкое распространение получила схема классификации категории устойчивости Пасквилла, согласно которой используется шесть категорий, распределенных по возрастанию степени устойчивости атмосферы от А (наиболее неустойчивого) до F (максимально устойчивого). Наиболее вероятное состояние атмосферы – D – нейтральное или близкое к таковому. С помощью Гауссовых моделей рассчитываются два важнейших показателя.

Объемная интегральная концентрация загрязнителя Aν (г·с·м-3                   в случае радионуклидов – объемная активность, Бк·с·м-3) для точки                  с координатами (x, y, z):

Aν = QG,       				   (4.1)

где Q – интегральный выброс, (г или Бк);

G – фактор метеорологического разбавления, см-3.

Средняя объемная активность загрязнителя (гм-3 или Бкм-3)                  за время существования облака выброса t:

Aν'= Aν / t,				        (4.2)

где t – время выброса, с.

При оценках максимально возможного уровня осаждения загрязнителя на оси следа выпадений (y = 0) в слое воздуха (z = 0), фактор метеорологического разбавления G(x, y, z)  будет равен:

,	    (4.3)

где х, у, z – Эйлеровы координаты точки (рисунок 1), м;

и – скорость ветра, мс-1;

h – высота выброса над землей, м;

z(х), у(х) – стандартное отклонение распределения примеси, м;

fd(х), fdep(х) – поправки на химическое или физическое разрушение загрязнителя и осаждение его из атмосферы.

Поперечная дисперсия у(x):

(4.4)

где z0 – аэродинамическая шероховатость поверхности, см;

с3 – численный коэффициент.

Вертикальная дисперсия z(x):

(4.5)

Функции g(x) и f(z0, x) рассчитывают по формулам:

(4.6)

(4.7)

где c1, d1, c2, d2, a1, b1, a2, b2 – численные коэффициенты, зависящие              от категории устойчивости атмосферы и шероховатости поверхности, приведены в Приложении А (таблицы А1–А3).

Поправка на химическое или физическое разрушение загрязнителя рассчитывается по следующей формуле:

(4.8)

где  – постоянная химического или физического распада, с-1.

Если вещество не распадается или время его распада значительно больше времени эксперимента, то  принимается равной 0. Отметим, что x / u – это время движения облака к точке с удалением x от места выброса.

Поправка на гравитационное осаждение рассчитывается следующим образом:

(4.9)

где vg – скорость гравитационного осаждения, мс-1.

Плотность осаждения загрязнителя на поверхность почвы (гм-2) может быть описана следующей зависимостью:

(4.10)

4.2 Задание на выполнение лабораторной работы

Рассчитать объемную концентрацию, объемную интегральную концентрацию загрязнителя в приземном слое воздуха, плотность загрязнения почвы (z = 0 м) на оси следа (y = 0 м) при  выбросе вследствие максимальной проектной аварии. Исходные данные взять из таблицы 4.1. Описать выполнение работы для x = 100 м.

Результаты расчетов представить в таблице 4.2. В выводах отразить характер изменения концентрации загрязнителя и плотности загрязнения в зависимости от расстояния до источника выброса.

Таблица 4.1 – Варианты заданий на выполнение лабораторной работы

| Исходные данные | Варианты задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Загрязнитель | 90Sr | 90Sr | 90Sr | 137Cs | 137Cs | 137Cs | Сd | Hg | Cd | Hg |
| Q | 3e+12 | 1e+13 | 1e+12 | 2e+14 | 4e+12 | 1e+14 | 5e+2 | 5e+2 | 5e+2 | 5e+2 |
| t, с | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| и, мс-1 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| h, м | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 |
| категория атмосферы | А | А | A | D | D | D | F | F | F | F |
| z0, см | 40 | 100 | 400 | 40 | 100 | 400 | 40 | 100 | 400 | 400 |
| , с-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vg, мс-1 | 0,01 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,001 | 0,001 |

Окончание таблицы 4.1

| Исходные данные | Варианты задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Загрязнитель | As | As | Pb | Pb | Zn | Zn | Бенз(а)пирен |  | Диоксин |  |
| Q | 5e+3 | 4e+3 | 1,5e+4 | 3e+4 | 5e+3 | 1e+4 | 4e-3 | 5e-3 | 2e-6 | 4e-6 |
| t, с | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| и, мс-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| h, м | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 |
| категория атмосферы | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| z0, см | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 400 | 40 | 40 |
| , с-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vg, мс-1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 |
| Примечание. – Величина выброса Q для радиоактивных изотопов приведена в Бк, для тяжелых металлов и химических загрязнителей – в граммах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2 – Результаты расчетов по моделированию загрязнения                     атмосферы

| х, м | у(x) | g(x) | f(z0,x) | z(x) | fос(х) | Aν | Aν' | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |