Вопрос 4

Охрана торфяных болот

Охраняемый фонд торфяных болот - это совокупность торфяных болот с прилегающей территорией или их участков, которые сохраняются в естественном состоянии с соответствующим комплексом природоохранных мероприятий. В настоящее время существует несколько направлений по выделению охраняемых болот.

Геологическое направление. Согласно методическим рекомендациям по составлению территориальных балансов запасов торфа, торфяные месторождения разделяются на группы: эксплуатируемые, резервные, перспективные для разведки, прочие, строящиеся и разведываемые. В число прочих входят охраняемые торфяные месторождения, расположенные целиком или частично на охраняемых территориях (национальные парки, заповедники и т.п.). Такой подход, безусловно, далек от совершенства и относится, скорее, в целом к заповедуемым территориям.

Биологическое направление разрабатывается учеными-экологами в рамках сохранения болот как водно-болотных угодий (Рамсарская международная конвенция об охране водно-болотных угодий), имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Эта работа ведется при финансовой поддержке международных организаций Wetland International, TASIS, секретариата Рамсарской конвенции, Правительства Нидерландов, международного проекта «Телма». На таком уровне составляются списки охраняемых болот.

Существенный недостаток вышеприведенных направлений – отсутствие системного подхода к торфяным болотам как части всего природного комплекса, так как охрана болот только в пределах создаваемых заповедников – это не решение проблемы действительной их охраны.

Научное направление. При выделении охраняемых болот с позиций рационального природопользования необходимо иметь в виду, что торфяные болота это не только природный ресурс, но и ландшафтная оболочка, выполняющая ряд функций. В связи с этим между различными формами рационального природопользования на торфяных болотах предполагается соблюдение пропорциональности, объективно обусловленной размерами болот, степенью изученности, качественной характеристикой торфов, а также потребностью в торфяной продукции, земельных угодьях и биосферной необходимостью сохранения части болот в естественном состоянии.

Торфяные болота (целинные и под промышленной добычей торфа), сельскохозяйственные и лесные угодья на торфяных болотах, выработанные торфяники составляют эколого-хозяйственный фонд торфяных болот.

Эколого-хозяйственный фонд (ЭХФ) торфяных болот - это совокупность торфяных болот и их участков как особой природно-территориальной единицы, выполняющей определенные экологические, хозяйственные или эколого-хозяйственные функции и используемой на данный период (существующий ЭХФ) или планируемой к использованию (прогнозный ЭХФ). Формирование ЭХФ осуществляется в пределах водосборных бассейнов.

Определение существующего ЭХФ производится по данным разведки, проектам земельного и лесного фондов и другим материалам. После выявления существующего проводится формирование прогнозного ЭХФ. Для этого неиспользуемый торфяной фонд с учетом критериев выделения ЭХФ вновь распределяется по направлениям наиболее рационального их использования.

В отношении районов со слабо изученными и неизученными запасами торфа распределение торфяного фонда по прогнозным ЭХФ по мере получения новых данных может изменяться не только за счет перераспределения неиспользуемого фонда, но и за счет пересмотра всех ранее выделенных фондов. Остановимся на рассмотрении охраняемого фонда торфяных болот.

Распределение торфяных болот по ЭХФ проводится с выделения, в первую очередь охраняемого фонда. Рекомендуется иметь площадь охраняемого фонда не менее 15 % от общей площади торфяных болот.

Существующий охраняемый фонд – это торфяные болота или их участки в границах известных особо охраняемых территорий (заповедников, заказников, зеленых зон городов, научных стационаров и т.д.). Прогнозный охраняемый фонд включает дополнительно к существующему торфяные болота или их участки, рекомендуемые к сохранению на основе разработанных критериев после проведения научных исследований.

Предлагается руководствоваться следующими критериями для выделения торфяных болот, их участков и заболоченных территорий в охраняемый фонд:

1) Для сохранения объектов водоохранного значения выделяются болота:

а) расположенные на водоразделе и являющиеся источниками питания мелких рек и крупных озер;

б) верхового типа или их части с водоохранной зоной для внутриболотной гидрографической сети (речки, ручьи, протоки, топи, озера);

в) напорного питания по берегам озер, служащие для подземного питания озер;

г) при наличии родников, используемых в курортологии, или как источники питьевой воды;

д) площадью от 1 до 10 га на сельскохозяйственных угодьях или от 1 до 30 га в лесах, если они являются регуляторами водного режима и источниками водного питания фауны;

е) если подстилающий фунт торфяного месторождения и грунт прилегающих территорий сложен из песков, имеет резко выраженное напорное питание и при осушении невозможно обеспечить необходимый уровень фунтовых вод.

2) Для защиты пойм рек от почвенной эрозии сохраняются представительные болота пойменного залегания и болота, защищающие сельхозугодья от эрозии.

3) Для сохранения дикорастущих ягод и лекарственных трав (выявляются исследованиями).

4) Для сохранения редких и исчезающих экземпляров фауны и флоры (определяются на основании исследований).

5) Для научных целей сохраняются уникальные в генетическом, геохимическом, археологическом планах торфяные болота, на которых ведутся научные исследования (по заключению ученых).

6) В рекреационных и санитарно-гигиенических целях охраняются торфяные болота, расположенные в 5-10 км от города с численностью населения от 20 до 100 тыс.; у городов с численностью свыше 100 тыс. человек в зоне 10-25 км. При наличии в городе предприятий химической промышленности защитная зона увеличивается еще на 25 %.

7) Для охотничьих и рыболовных целей в охраняемый фонд распределяются торфяные болота, их участки и заболоченные территории, играющие важную роль в воспроизводстве ценных представителей охотничьей фауны (по предложению комитета по охране природы, администрации, общества охотников и рыболовов).

8) В охраняемый фонд включаются торфяные болота и заболоченные территории, используемые перелетными птицами для отдыха и питания во время перелетов (по заключению ученых).

9) В охраняемый фонд включаются болота, используемые в бальнеологии и для археологических раскопок.

10) В охраняемый фонд включаются торфяные болота, находящиеся на территории особо охраняемых природных территорий.

11) В охраняемый фонд включаются болота и заболоченные территории, соответствующие критериям международной значимости, представляющие собой уникальные для данной территории водно-болотные угодья (по заключению ученых).

12) В зонах широкого развития осушительных работ в охраняемый фонд включаются не менее 40-50 % площади оставшихся болот и все олиготрофные болота, расположенные на водоразделе.

13) В случае, когда охраняемое торфяное болото отбирается из числа нескольких равноценных или близких по факторам экологической ценности, следует по каждому из сравниваемых торфяных болот укрупненно определить удельные капиталовложения, себестоимость и удельные приведенные затраты при условии потребления торфа. Варианты должны сравниваться по последнему показателю, и в качестве охраняемого должно быть выбрано то болото, которое экологически равноценно с другими, но экономически наименее ценное, или которому соответствует максимальное значение удельных приведенных затрат на 1 т торфа.

Рассмотренные выше критерии выделения торфяных болот в охраняемый фонд можно считать оптимальными для территорий, для которых не характерно преобладание крупных по площади болот. При рассмотрении критериев охраняемого фонда можно заметить, что часть их (например, пункты 4, 5, 7, 8), не связанная с природно-климатическими особенностями регионов, регламентируется соответствующими нормативными документами, имеет определенный режим охраны и может применяться на любой территории. Вместе с тем вполне вероятно, что при более детальном рассмотрении и эти критерии могут быть изменены или дополнены в соответствии с особенностями формирования горизонтальных ландшафтных связей и границ между антропогенными и природными ландшафтами. Такие особенности могут влиять, например, на размеры и форму санитарно-гигиенических зон городов, водоохранных полос водоемов, рек и др. Эти критерии можно назвать критериями общего значения.

Другая группа критериев (пункты 1, 3) в условиях высокой заболоченности территории и преобладания крупных торфяно-болотных систем требует основательных научных исследований. Так, если охраняемый фонд выделять но наличию на болоте озер, как это рекомендуется в вышеприведенной классификации, то все крупные болотные системы окажутся полностью охраняемыми. Следовательно, для условий территорий, характеризующихся преобладанием крупных болотных систем с высокой степенью озерности и уникальной болотной гидрографической сетью, необходимо разработать другие критерии выделения ЭХФ.

Создание таких критериев позволило бы грамотно разделить их по направлениям использования. Без этих критериев приступить к оптимизации рационального природопользования на торфяных болотах России не представляется возможным. Кроме того, отсутствует однозначное мнение по вопросам о роли мерзлотных процессов и их прогнозном изменении, оптимальном проценте лесистости, последствиях осушения для качества речных вод и др.

Вопросы для самоконтроля:

- Основные функции болот.

- Круговорот углерода в торфяно-болотных экосистемах.

- Климатическая функция болот.

- Гидрологическая роль болот.

- Геохимическая функция болот.

- Ресурсно-сырьевая функция болот.

- Охрана торфяных болот.

- Освоение и использование болот.

- Антропогенные изменения растительности болот.