МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Кафедра лесохозяйственных дисциплин

МЕХАНИЗАЦИЯ

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

Методические указания

по выполнению лабораторных работ

для студентов специальности

1-75 01 01 – «Лесное хозяйство»

Лабораторная работа № 18

Подготовлено ст. преподавателем Колодий Т.А.

Гомель 2015

- Лабораторная работа 18

Исследование тяговых сопротивлений

лесохозяйственных машин и потребной мощности

орудий с активным рабочим органом

Цель: Научиться выполнять расчеты тяговых сопротивлений лесохозяйственных машин и потребной мощности, необходимой на приведение в действие кусторезов-осветлителей или лесных мульчеров.

Материалы и оборудование: практическое руководство, учебная литература, описание и технические характеристики лесохозяйственных машин и механизмов.

Задание

Тяговым или рабочим сопротивлением называется сопротивление лесохозяйственных машин, которое возникает при их перемещении под воздействием тягового усилия трактора.

Тяговые сопротивления машин необходимо рассчитать по формулам практического пособия [1, с. 17–21; 2, с. 15].

Для машин с активным рабочим органом рассчитывается потребная мощность. Мощность двигателя является одним из важнейших эксплуатационных показателей трактора. Она расходуется на движение трактора, преодоление трения в трансмиссии, буксование трактора, преодоление препятствий, привод механизмов валом отбора мощности и т. д. Потребная мощность рабочих машин должна быть меньше той, которую развивает двигатель.

Потребную мощность кустореза с активным рабочим органом необходимо рассчитать по формулам практического пособия [1, с. 22–25; 2, с. 15].

Студентам выдается индивидуальное задание на условия проведения лесохозяйственных работ (таблица 18.1). Номер задания соответствует номеру студента в академическом журнале.

Таблица 18.1 – Исходные данные к лабораторным работам

| №п/п | Лесокультурная площадь | Объем работ, га | Почвенные условия | Количество пней, шт./га | Средний диаметр пней, см | Естественное возобновление | Посадочный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вырубка свежая | 210 | дренированные, сухие, без задернения | 320 | 24 | редкое, высотой 2 м | сеянцы сосны |
| 2 | Вырубка 3-х летняя с большим количеством порубочных остатков | 170 | дренированные, свежие, задернелые | 410 | 26 | густое, высотой 3,5 м | саженцы сосны |
| 3 | Вырубка 4-х летняя | 120 | дренированные, свежие, задернелые | 550 | 28 | редкое, высотой 1,8 м | саженцы сосны |
| 4 | Вырубка свежая | 140 | дренированные, сухие, без задернения | 630 | 22 | редкое, высотой 1,5 м | саженцы ели |
| 5 | Вырубка свежая | 100 | временно переувлажненные, влажные, без задернения | 480 | 32 | редкое, высотой 1,9 м | саженцы дуба |
| 6 | Вырубка 3-х летняя с большим количеством порубочных остатков | 150 | дренированные, свежие, задернелые | 510 | 24 | густое, высотой 3,5 м | саженцы сосны |
| 7 | Вырубка 2-х летняя | 250 | дренированные, свежие, задернелые | 650 | 34 | густое, высотой 2,9 м | сеянцы ели |
| 8 | Вырубка свежая с большим количеством порубочных остатков | 130 | дренированные, сухие, без задернения | 520 | 28 | кустарник, высотой 3 м | сеянцы сосны |
| 9 | Вырубка свежая | 90 | избыточно переувлажненные, сырые, без задернения | 710 | 26 | кустарник, высотой 1,5 м | сеянцы ольхи черной |
| 10 | Вырубка 3-х летняя | 130 | дренированные, сухие, с задернением | 670 | 30 | редкое, высотой 2,5 м | крупномерные саженцы дуба |
| 11 | Вырубка свежая | 180 | дренированные, свежие, без задернения | 540 | 24 | редкое, высотой 1 м | сеянцы сосны |
| 12 | Вырубка свежая с большим количеством порубочных остатков | 140 | дренированные, свежие, без задернения | 750 | 28 | редкое, высотой 1,5 м | саженцы сосны |

Продолжение таблицы 18.1

| №п/п | Лесокультурная площадь | Объем работ, га | Почвенные условия | Количество пней, шт./га | Средний диаметр пней, см | Естественное возобновление | Посадочный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Вырубка свежая | 160 | временно переувлажненные, влажные, без задернения | 680 | 32 | редкое, высотой 1 м | саженцы ели |
| 14 | Вырубка свежая с большим количеством порубочных остатков | 180 | дренированные, сухие, без задернения | 500 | 38 | редкое, высотой 1,5 м | саженцы дуба |
| 15 | Вырубка 3-х летняя | 200 | дренированные, свежие, задернелые | 750 | 26 | густое, высотой 3 м | саженцы сосны |
| 16 | Вырубка свежая | 130 | временно переувлажняемые, без задернения | 680 | 34 | густое, высотой 2,5 м | сеянцы ели |
| 17 | Вырубка 3-х летняя | 140 | дренированные, сухие, задернелые | 860 | 22 | кустарник, высотой 3 м | сеянцы сосны |
| 18 | Вырубка свежая | 160 | избыточно переувлажненные, сырые, без задернения | 440 | 36 | редкое, высотой 1 м | сеянцы ольхи черной |
| 19 | Вырубка 2-х летняя | 120 | дренированные, сухие, задернелые | 540 | 26 | редкое, высотой 1,5 м | сеянцы сосны |
| 20 | Вырубка свежая | 110 | дренированные, свежие, без задернения | 480 | 28 | редкое, высотой 2 м | сеянцы ели |
| 21 | Вырубка свежая с большим количеством порубочных остатков | 190 | дренированные, свежие, без задернения | 730 | 30 | редкое, высотой 1,8 м | саженцы сосны |
| 22 | Вырубка свежая | 140 | временно переувлажненные, влажные, без задернения | 630 | 32 | редкое, высотой 1,5 м | саженцы ели |
| 23 | Вырубка свежая | 170 | временно переувлажненные, влажные, без задернения | 720 | 26 | редкое, высотой 1,9 м | саженцы дуба |

Окончание таблицы 18.1

| №п/п | Лесокультурная площадь | Объем работ, га | Почвенные условия | Количество пней, шт./га | Средний диаметр пней, см | Естественное возобновление | Посадочный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Вырубка 3-х летняя | 100 | дренированные, свежие, задернелые | 800 | 28 | редкое, высотой 2 м | сеянцы сосны |
| 25 | Вырубка свежая с большим количеством порубочных остатков | 130 | дренированные, свежие, без задернения | 750 | 24 | редкое, высотой 1,8 м | саженцы сосны |
| 26 | Вырубка свежая | 180 | временно переувлажненные, влажные, без задернения | 830 | 30 | редкое, высотой 1,5 м | саженцы ели |
| 27 | Вырубка свежая | 90 | временно переувлажненные, влажные, без задернения | 760 | 38 | редкое, высотой 1,9 м | саженцы дуба |
| 28 | Вырубка 3-х летняя с большим количеством порубочных остатков | 170 | дренированные, сухие, задернелые | 610 | 24 | густое, высотой 3,5 м | саженцы сосны |
| 29 | Вырубка 2-х летняя | 210 | дренированные, сухие, задернелые | 780 | 32 | густое, высотой 2,9 м | сеянцы ели |
| 30 | Вырубка 4-х летняя | 150 | дренированные, свежие, задернелые | 620 | 28 | кустарник, высотой 3 м | сеянцы сосны |

Пример расчёта тягового сопротивления лесохозяйственного агрегата показан в учебно-методическом комплексе [2, с. 318–325].

Ход работы

1 Рассчитать тяговые сопротивления лесохозяйственных машин согласно выданному заданию.

2 Рассчитать потребную мощность кустореза с активным рабочим органом согласно выданному заданию.

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое тяговое или рабочее сопротивление машин?

2 Для чего необходимо рассчитывать тяговое сопротивление?

3 В каком случае необходимо рассчитывать потребную мощность у лесохозяйственных машин?

4 На что расходуется потребная мощность кустореза с активным рабочим органом?

5 Почему потребная мощность рабочей машины должна быть меньше мощности базового трактора?

- Литература

1 Колодий, Т.А. Механизация  лесохозяйственных  работ : подготовка к курсовому проектированию : практическое руководство для студ. спец. 1-750101 «Лесное хозяйство» / Т.А. Колодий, П.В. Колодий; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 39 с.

2 Колодий, Т.А. Механизация  лесохозяйственных  работ : вспомогательные материалы для курсового проектирования : практическое руководство для студ. спец. 1-750101 «Лесное хозяйство» / Т.А. Колодий, П.В. Колодий; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 31 с.

3 Колодий, П. В. Механизация  лесохозяйственных  работ с основами теоретической механики : учеб.-метод. комплекс для студ. специальности 1-750101 «Лесное хозяйство» : в 2 ч. / П. В. Колодий, Т. А. Колодий; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – Ч. 1. – 237 с.

4 Колодий, П. В. Механизация  лесохозяйственных  работ с основами теоретической механики : учеб.-метод. комплекс для студ. специальности 1-750101 «Лесное хозяйство» : в 2 ч. / П. В. Колодий, Т. А. Колодий; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – Ч. 2. – 339 с.