МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Кафедра лесохозяйственных дисциплин

МЕХАНИЗАЦИЯ

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

Методические указания

по выполнению лабораторных работ

для студентов специальности

1-75 01 01 – «Лесное хозяйство»

Лабораторная работа № 19

Подготовлено ст. преподавателем Колодий Т.А.

Гомель 2015

- Лабораторная работа 19

Исследование скоростных режимов и

комплектования МТА

Цель: Изучить способы выбора допустимых скоростей при выполнении различных лесохозяйственных работ, выбора базового трактора, определение коэффициента загрузки трактора.

Материалы и оборудование: практическое руководство, учебная литература, описание и технические характеристики лесохозяйственных машин, механизмов и базовых тракторов.

Задание

После того как произведены расчёты по тяговому сопротивлению и потребной мощности агрегатов (тяговой и рабочей машины), необходимо установить скоростные режимы работы агрегатов. При этом учитываются агротехнические требования, условия работы и эксплуатационные показатели машин. Целесообразна такая скорость движения, при которой обеспечивается хорошее качество работы и оптимальная загрузка трактора. Следует помнить, что агрегат может работать только в том случае, если трактор преодолевает сопротивление, возникающее при работе машины.

Из таблицы рекомендуемых скоростных режимов [2, с. 17, таблица 6] необходимо выбрать скорость движения агрегата на соответствующей операции. При выборе рабочей скорости для проведения лесохозяйственных работ особое внимание необходимо уделять условиям проведения работ. Например, при работе на нераскорчёванных вырубках пределы скоростей значительно снижены. По выбранной скорости необходимо уточнить номер передачи при рабочем режиме из технических характеристик базовых тракторов [2, с. 18–22, таблицы 7–12]. В этих же таблицах определяем паспортное тяговое усилие трактора на крюке на соответствующей передаче и сравниваем этот показатель с расчетным. Тяговое сопротивление, полученное расчетным путем, не должно превышать паспортного значения, иначе трактор не сможет производить работу с лесохозяйственным агрегатом.

После расчёта сопротивлений агрегатов и подбора передач, включённых в диапазон допустимых скоростей, необходимо определить загрузку трактора – коэффициент использования тягового усилия или мощности трактора η. Он определяется по формулам практического руководства [1, с. 26–27].

За рабочую принимается та передача, на которой коэффициент использования η имеет значения, более близкие к оптимальным, 0,85–0,95. На операциях с малой энергоёмкостью этот коэффициент может быть ниже.

Пример выбора скоростного режима работы агрегата и расчета коэффициент использования тягового усилия (мощности) трактора показан в учебно-методическом комплексе [4, с. 318–325].

Ход работы

1 Определить допустимые скорости движения машин и орудий.

2 Подобрать базовый трактор к агрегату.

3 Определить рабочую передачу и рабочую скорость.

4 Определить тяговое сопротивление на крюке трактора на выбранной передаче.

5 Определить коэффициент загрузки трактора.

6 Выполненные операции и расчёты свести в таблицу 19.1.

Таблица 19.1 – Расчёт коэффициента загрузки трактора

| Механизм | Марка | Тяговое сопротивление (мощность) Rрасч (Nпотр), кН (кВт) | Допустимая скорость (передача) vдоп, км/час | Базовый трактор | Рабочая передача трактора | Рабочая скорость vраб, км/час | Тяговое усилие на крюке (мощность) R (N), кН (кВт) | Коэффициент загрузки трактора η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корчеватель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кусторез |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плуг |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое коэффициент загрузки трактора?

2 Как рассчитывается коэффициент загрузки трактора?

3 Каково оптимальное значение коэффициента загрузки трактора?

4 Почему оптимальное значение коэффициента загрузки трактора должно быть ниже единицы?

- Литература

1 Колодий, Т.А. Механизация  лесохозяйственных  работ : подготовка к курсовому проектированию : практическое руководство для студ. спец. 1-750101 «Лесное хозяйство» / Т.А. Колодий, П.В. Колодий; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 39 с.

2 Колодий, Т.А. Механизация  лесохозяйственных  работ : вспомогательные материалы для курсового проектирования : практическое руководство для студ. спец. 1-750101 «Лесное хозяйство» / Т.А. Колодий, П.В. Колодий; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 31 с.

3 Колодий, П. В. Механизация  лесохозяйственных  работ с основами теоретической механики : учеб.-метод. комплекс для студ. специальности 1-750101 «Лесное хозяйство» : в 2 ч. / П. В. Колодий, Т. А. Колодий; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – Ч. 1. – 237 с.

4 Колодий, П. В. Механизация  лесохозяйственных  работ с основами теоретической механики : учеб.-метод. комплекс для студ. специальности 1-750101 «Лесное хозяйство» : в 2 ч. / П. В. Колодий, Т. А. Колодий; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – Ч. 2. – 339 с.