Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Н.В.МИТИН

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕЛИОРАЦИИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Гомель

УО «ГГУ им. Ф.Скорины»

2009

УДК 630*001.2

Рецензенты

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

3 - 802

Митин,Н.В.

Л 171		Гидротехнические мелиорации [текст]: Практическое руководство по выполнению курсового проекта по курсу «Гидротехнические мелиорации» для студентов специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» / Н. В. Митин; М-во образ. РБ, Гомельский государственный   университет им. Ф. Скорины. -Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009.- 107 с.

ISBN

В практическом руководстве рассмотрены основные положения по подбору, обоснованию, технической регламентации проектирования  осушительной сети на заболоченных территориях, а также расчет экономической эффективности проектируемых мероприятий

пособие адресовано студентам   специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство».

УДК    336. 71 (075.8)

ББК     65.262. 10Я73

ISBN	©  Митин Н.в., 2009

© УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2009

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Н.В.МИТИН

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕЛИОРАЦИИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

по выполнению курсового проекта

для студентов специальности

1 – 750101 «Лесное хозяйство»

Гомель

УО «ГГУ им. Ф.Скорины»

2009

УДК 630*001.2

ББК43.4 я 73

Л 171

Рецензенты

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

3 - 802

Митин,Н.В.

Л 171		Гидротехнические мелиорации [текст]: Практическое руководство по выполнению курсового проекта по курсу «Гидротехнические мелиорации» для студентов специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» / Н. В. Митин; М-во образ. РБ, Гомельский государственный   университет им. Ф. Скорины. -Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009.- 107 с.

ISBN

В практическом руководстве изложены основные положения по подбору, обоснованию, технической регламентации проектирования  осушительной сети на заболоченных территориях, а также расчет экономической эффективности проектируемых мероприятий

пособие предназначено студентам   специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство».

УДК    336. 71 (075.8)

ББК     65.262. 10Я73

ISBN	©  Митин Н.в., 2009

© УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2009

| СОДЕРЖАНИЕ Введение 5 1 Общие указания по курсовому проектированию 1.1 Цели и задачи курсового проектирования 1.2 Задание и исходные данные на разработку курсового проекта 1.3 Содержание, порядок выполнения и состав проекта 2 Методические указания по обоснованию запроектированных гидромелиоративных мероприятий 2.1 Экологические условия района местонахождения объекта осушения 2.2 Элементы открытой осушительной сети 2.3 Основные требования при проектировании каналов. 2.4 Нумерация каналов на осушительной сети. 3 Проектирование осушительной сети 3.1 Определение среднего уклона поверхности осушаемого участка 3.2 Проектирование глубины каналов 3.3 Определение расстояния между осушителями 3.4 Длина каналов и степень канализации 3.5 Поперечный профиль каналов 3.6 Откосы каналов и их укрепление 3.7 Продольный профиль каналов 3.8 Уклоны каналов 3.9 Гидравлический расчет осушительных каналов 3.10 Гидрологический расчет каналов 3.11 Объемы земляных работ на каналах 4 Организация и проведение гидролесомелиративных работ 4.1 Трассоподготовительные работы 4.2 Сооружения на открытой осушительной сети 4.3 Сооружения на каналах 6 Техника безопасности 7 Ориентировочное определение эффективности лесоосушения. 8 Составление сметы 8.1 Составление объектных смет 9 Эксплуатация гидромелиоративной сети 10 Лесное хозяйство на осушенных землях |  |
| --- | --- |

Введение

Около 35% территории Беларуси покрыто лесами, однако более 15% их заболочено и характеризуются низкой продуктивностью. Повышение продуктивности таких насаждений возможно только после проведения гидротехнических мелиораций. Гидротехнические мелиорации являются не только мощным средством увеличения прироста древесины и ее качества, но и создают более благоприятные условия для лесовосстановления, лесоэксплуатации, улучшения путей транспорта, санитарно-гигиенических условий. При осушении годовой прирост часто увеличивается с 1 м3 до 3-4 м3, иногда до 6 м3/га. Для достижения такого эффекта необходимы достаточно обоснованный выбор объектов осушения, а также не допустимы ошибки при проектировании и строительстве мелиоративной сети. Кроме того, должно быть налажена правильная эксплуатация мелиоративной сети и ведение лесного хозяйства.

В противном случае осушение может вызвать нежелательные и может быть отрицательные результаты. В связи с этим студентам биологического факультета специальности «Лесное хозяйство» необходимо не только хорошо освоить теоретические основы гидролесомелиорации, но и приобрести практические навыки в решении вопросов, связанных с проектированием и эксплуатацией мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на них.

Отсюда очевидно, какое большое значение имеет дисциплина «Гидротехнические мелиорации лесных земель» для специалистов лесного хозяйства.

1 Общие указания по курсовому проектированию

1.1 Цели и задачи курсового проектирования

Курсовое проектирование является частью учебного процесса, что дает возможность студентам приобрести навык проектирования гидротехнических осушительных систем, их элементов, закрепить и углубить знания, полученные при изучении курса «Гидротехнические мелиорации лесных земель», пользоваться справочной литературой, инструкциями, типовыми проектами, учебниками, таблицами и т.д. Кроме того, выполнение курсового проекта расширяет технический кругозор студента.

1.2 Задание и исходные данные на разработку курсового проекта

Для разработки курсового проекта открытой осушительной сети каждому студенту выдается индивидуальное задание, в каком приводятся исходные данные: 1) план лесной площади в горизонталях с указанием масштаба и сечения поверхности, квартальной сети, и регулированного водоприемника; 2) местонахождение объектов (область, район, лесничество); 3) гидротехнические данные фактических наблюдений летнее-осенних (весенних) паводков 25%-ной  (или 10%-ной) обеспеченности; 4) водосборная площадь магистрального канала или водоприемника; 5) цель осушения – повышение продуктивности леса ( в особых случаях – создание лесопарка, зеленой зоны, лесных культур, пашни и т.д.); 6) таксационная характеристика древостоя, состав основных пород, возраст, бонитет, средняя высота и диаметр, полнота, количество деревьев на 1 га; 7) тип болота и водного питания; 8) группа типов леса, тип леса и тип лесорастительных условий; 9) характер поверхностной (механический состав почвы или вид торфа, мощность, степень разложения и зольность торфа, плотность) и подстилающей породы; 10) способ осушения; 11) срок выдачи задания  и сдачи проекта; 12) научный руководитель проекта.

1.3 Содержание, порядок выполнения и состав проекта

В курсовом проекте необходимо спроектировать открытую осушительную сеть. При разработке проекта потребуется составить краткую пояснительную записку и разработать чертежи.

В пояснительную записку входят: 1) физико-географическая характеристика района расположения объекта осушения (климат, рельеф, гидрология, почва, лесохозяйственные и экономические условия); 2) характеристика осушаемой территории (рельеф, повышения, понижения, уклоны и т.д.); 3) обоснование выбранных элементов регулирующей сети и определение оптимального расстояния между осушителями; 4) определение рабочих и проектных глубин каналов и коэффициентов откосов; 5) построение продольного и поперечного профилей каналов: магистрального (МК), транспортирующего собирателя(ТС), осушителя(Ос). Разбивку пикетов начинают от устья через 100 м; 6) гидрологический и гидравлический расчет магистрального канала; 7) расчет объемов земляных работ для каналов с построением продольного профиля и для всей запроектированной сети: определение степени канализации, какая представляет собой отношение общей длины всех каналов к площади осушения; 8) устройство противопожарных водоемов, сооружений, труб-регуляторов, труб- переездов, пешеходных мостиков, дорожной сети и т.д. с обозначением их на плане; 9) подбор и обоснование мелиоративно-строительных машин и механизмов для строительства осушительной сети: описание трассоподготовительных работ и порядок выполнения лесоосушительных и строительных работ; 10) расчет по укрупненным показателям стоимости строительства осушительной сети с учетом проектно-изыскательских работ; 11) мероприятии я по содержанию и ремонту (реконструкции) осушительной сети; 12) определение эффективности лесоосушения и срок окупаемости затрат; 13) противопожарные мероприятия и техника безопасности; 14) охрана окружающей среды. Чертежи разрабатываются по мере выполнения проекта и даются в приложении. Графическая часть дополнительно слагается  из: а) плана осушаемого участка (М 1 : 10000) с нанесением осушительной сети, пикетажом, противопожарными водоемами, строениями и дорогами; б) продольных профилей, в) чертежей одного из сооружений  по согласованию с руководителем проекта.

Содержание пояснительной записки включает: титульный лист, задание, содержание, введение и текст разделов.

2 Методические указания по обоснованию запроектированных  гидромелиоративных мероприятий

2.1 Экологические условия района местонахождения объекта осушения

Обоснованию запроектированных лесоосушительных мероприятий и расчетно-пояснительной записки предшествуют введение и общая характеристика района местонахождения объекта. Во введении проектировщику необходимо кратко показать основные задачи, какие стоят перед лесным хозяйством в области гидролесомелиорации, роль ее в интенсификации лесного хозяйства, а также цели и задачи курсового проектирования.

При составлении раздела о физико-географических условиях необходимо на основании задания и литературных данных показать местонахождение объекта (республика, область, район, климатические, гидрологические, земельно-грунтовые и экологические условия). Кроме этого, дается характеристика объекта, водосборная площадь, расчетный модуль стока, сведения о водоприемнике, лесоводственная и почвенная характеристика объекта мелиорации, источники водного питания, а также мероприятия по ликвидации переувлажнения объекта и созданию условий для выращивания высококачественных и высокопродуктивных лесов.

2.2 Элементы открытой осушительной сети

Развитая открытая осушительная сеть состоит из следующих элементов: а) регулирующей сети (осушитель – О или Ос, тальвеговые каналы – Т, борозды), которые принимают поверхностные и грунтовые воды и отводят их в транспортирующие собиратели, откуда вода поступает в магистральный канал и дальше в водоприемник; б) проводящей сети (транспортирующие собиратели – ТС, магистральные каналы – МК), которые транспортируют воду по собирателям и магистральным каналам в водоприемник; в) оградительной сети (нагорные каналы – Н, ловчие – Л, защитные или пограничные (ЗК), которые служат для ограничения разрастания болота в стороны суходольных лесов; г) водоприемников (реки, большие ручьи, озера и т.д.), которые принимают и отводят всю воду, которая отводится осушительной сетью; д) гидротехнических сооружений на регулирующей, проводящей сети (мосты, трубчатые переезды, шлюзы-регуляторы, закрепление откосов, перепады, быстротоки и т.д.); е) дорожной сети с транспортными сооружениями, которые обеспечивают беспрепятственный выезд и въезд транспорта на осушенные земли; противопожарных и природоохранных мероприятий, служащих для предотвращения возникновения пожаров и охраны окружающей среды; з) осушенных земель.

2.3 Основные требования при проектировании каналов.

Регулирующая сеть служит для регулирования водного режима территории. В зависимости от типа водного питания регулирующая сеть может быть представлена осушителями при грунтовом или грунтово-напорном питании или собирателями при атмосферном типе питания. Она может быть открытой или закрытой (дренаж).

При проектировании открытых осушителей на лесных землях в плане необходимо руководствоваться следующими основными положениями:

1) необходимо трассы осушителей проводить под острым углом к горизонталям или гидроизогипсам, что позволяет более полно перехватывать водные потоки, при этом, чем больше уклон поверхности, тем под более острым углом проектируются осушители, соблюдая необходимый продольный уклон для канала и избегая резкого уменьшения его к устью;

2) на участках со слабоводопроницаемыми грунтами при уклонах поверхности 0,0005 и менее допускается располагать осушители вдоль склона с ограждением верховьев заболоченных площадей нагорными каналами или предусматривать искусственное увеличение уклонов их дна (при  длине осушителей не более 500 м) путем увеличения глубины к устью, а также дополнением регулирующей сети водоотводными бороздами, кротовым или щелевым дренажом;

3) при осушении пойм, затапливаемых паводками, осушители следует располагать параллельно потоку паводковых вод, а собиратели – под углом к водоприемнику;

4) трассы осушителей обычно проводятся параллельно одна другой и просекам; мелиоративные каналы по возможности прокладывают вдоль просек и дорог с нагорной стороны, что защищает последние от притока воды и позволяет использовать вынутый при рытье грунт под полотно дороги, а также уменьшить количество мостов, труб, переездов;

5) осушители проводятся прямолинейными (при значительных уклонах, а также с учетом просек и дорог допускаются их изломы до 900 и по местам с возможным увеличением глубины торфа к их устью);

6) между верховьем осушителей и смежным проводящим каналом проектируется разрыв не менее половины расстояния между осушителями, в связи с тем, что осушители не должны препятствовать заезду на межканальные полосы;

7) на оторфованных площадях стремятся прокладывать каналы в местах с равномерной глубиной торфа, чтобы избежать неравномерной просадки торфа на дне канала;

8) осушители вводятся в собиратели как с одной стороны, так и (предпочтительнее)с двух сторон, сопрягаясь при этом в плане под углом 60-900;

9) чтобы избежать пересечения квартальных просек, необходимо стремиться проектировать осушители в границах лесного квартала, длина их, как правило, от 500 до 1500м, в зависимости от рельефа, расстояния между собирателями;

10) на открытых или малолесных территориях (гари, пустыри, вырубки и редины), где не требуются трассоподготовительные работы, целесообразно при лесокультурных работах между осушителями проводить по уклону на расстоянии от 3-4 до 10-15 м  проточные борозды глубиной 30-60см;

11) тальвеговые каналы проводятся по самым низким местам – низинам, лощинам.

Ограждающая сеть в мелиоративных системах чаще всего представлена  нагорными и ловчими каналами.

Нагорные каналы проводят по границам осушаемых участков (нулевой залежи торфа) перпендикулярно к потоку стекающей с поверхности воды с вводом в ближайший водопроводный канал или водоприемник; при однородном рельефе водосбора, когда на осушаемую площадь вода поступает сплошным потоком, нагорный канал проектируют сплошным; при поступлении воды из водосбора на осушаемую площадь отдельными потоками нагорные каналы устраивают прерывистыми, V-образного  расположения в плане  чтобы каждый из них перехватывал отдельный поток, и вводится в ближайший водопроводный канал; нагорные каналы проектируются в местах с устойчивым грунтом и имеют плавный, без резких переломов продольный уклон (не менее 0,0005). Нагорные каналы проектируются в тех случаях, если расход воды, который прибывает с внешнего водосбора, больше расчетного расхода регулирующей сети.

Ловчие каналы проектируются вдоль линии выклинивания грунтового потока, при заболачивании территории напорными водами они проходят вдоль линии наивысших пьезометрических напоров, на болотах – по воронкам минерального дна. Ловчие каналы применяются в тех случаях, если коэффициент фильтрации верхнего метрового слоя почвы будет равным или более   0,5 м/сут. Трассы ловчих каналов должны проходить в устойчивых грунтах и иметь плавный продольный уклон. Различают совершенные ловчие каналы, когда канал прорезает всю толщу водоносного слоя, и несовершенные (висячие), когда дно канала не достигает водоупора.

В отдельных случаях осушение участка может достигаться строительством только ловчих или нагорных каналов или их системой (нагорно-ловчие каналы). Последние практикуются при малых водосборах, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности и представляют собой совмещение нагорных и ловчих каналов.  Они одновременно перехватывают поверхностные и грунтовые воды. При переувлажнении территории напорными водами нагорно-ловчие каналы проектируются по линии максимальных напоров. Они бывают сплошные и прерывистые. Оградительные каналы могут служить как противопожарные.

Проводящая сеть служит для своевременного  и по кратчайшему пути отвода избыточных вод с осушаемых участков без затопления их в вегетационный период и пропуска расчетных расходов воды на 0,4 м ниже бровки берега. Однако при определенных гидрологических условиях она может выполнять функции и регулирующей сети. Приводим основные требования, которыми необходимо руководствоваться при ее проектировании:

Проводящая сеть должна отводить воду самотеком и не мешать расположению осушительной сети.

Трасса проводящих каналов должна приближаться к прямой линии и иметь минимальную длину, особенно в холостой части, обеспечивая выведение воды с территории участка по кратчайшему пути.

Каналы необходимо проектировать на землях одного лесхоза с незначительным числом поворотов, пересечений с существующими и проектируемыми дорогами, просеками и другими объектами; внутренний угол поворота должен быть не менее 1200, при более крутых поворотах проектируется закругление радиусом не менее 10-кратной ширины канала по верху в размываемых и 5-кратной – в минеральных тяжело размываемых грунтах [2, 3].

Проводящие каналы проектируются по наиболее пониженным местам рельефа (лощинам, тальвегам) перпендикулярно к горизонталям поверхности. Проводящую сеть на болотах необходимо размещать на участках с максимальной глубиной торфа, которая должна возрастать к устью канала, где наблюдается наибольшая осадка торфа.

При трассировании проводящей сети следует стремиться к сокращению количества проводящих каналов, что достигается двусторонним впадением собирателей в магистральный канал и каналов старших порядков.

Пересечение проводящих каналов с дорогами, трубопроводами необходимо проектировать по возможности под прямым или близким к нему углом, трассы проводящих каналов целесообразно проводить в обход водоемов, используя последние в противопожарных целях или для обратного регулирования водного режима территорий путем шлюзования или орошения.

Сопряжение магистрального канала с водоприемником в плане проектируют под углом  45-600 к оси потока на выпуклом участке водоприемника; берега в местах впадения МК должны быть устойчивыми, без прослоек плывуна и торфа. Не допускается ввод магистрали на узких местах водоприемника и непосредственно выше мостов и других сооружений, создающих подпор; водоприемник не должен подпирать горизонты воды в магистральном канале.

Ввод транспортирующих собирателей в магистральный канал в плане проводят под углом 60-800, при вводе под углом 900 необходимо проектировать закругление радиусом 10В, где В – ширина канала поверху.

2.4 Нумерация каналов на осушительной сети.

При нанесении на план осушительной сети необходимо пользоваться сокращенными обозначениями каналов. Нумерация каналов начинается с устья принимающего канала (водоприемника). При этом все каналы младшего порядка, впадающие в принимающий канал (канал старшего порядка) справа по течению нумеруются четными, а слева – нечетными цифрами. Например, осушитель имеет индекс О-2-1. Это значит, что осушитель впадает с левой стороны первым по счету от устья в транспортирующий собиратель (ТС-2).

Рисунок 1 - План осушаемого участка с осушительной сетью

3 Проектирование осушительной сети

3.1 Определение среднего уклона поверхности осушаемого участка

С этой целью на плане требуется  определить на глаз не менее трех участков с разными уклонами, это значит с разными расстояниями между горизонталями, и на каждом участке провести перпендикулярно горизонталям линии. По каждой линии определяют уклон:

i=hl,

где h – превышение (разность отметок у концов линии);

l– длина линии, перпендикулярной горизонталям.

После этого рассчитывается средний уклон как среднеарифметическая величина всех уклонов. Определенный таким образом средний уклон поверхности  осушаемого участка учитывается в дальнейшем при определении расстояния между осушителями.

3.2 Проектирование глубины каналов

Глубина каналов зависит от многих факторов, среди которых важнейшими являются назначение каналов, норма осушения, почвенно-грунтовые и гидрологические условия и др.

Различают глубины установленные (рабочие) и проектные. Проектные глубины на болотах обычно больше установленных на величину усадки торфа. Глубина осушительных каналов (с учетом осадки торфа То) приводится в таблице 1.

Таблица 1- Минимальная глубина осушителей

| Толщина торфа, м | Минимальная установленная глубина осушителей, м |
| --- | --- |
| 0,10-0,50 | 0,8-0,9 |
| 0,50-1,30 | 1,0 |
| Более 1,3 | 1,2 |

При проектировании глубины осушителей учитывается осадка торфа. Вычисление проектной (Нпр) глубины производится по формуле с учетом коэффициента осадки (Кос) рабочей или установленной глубины (Нраб):

Нпр. = Нр.* Кос

Коэффициент осадки (Кос) зависит от плотности торфа и типа болот (таблица 2).

Таблица 2 - Коэффициент осадки торфа

| Тип болота | Плотность торфа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плотный | менее плотный | довольно рыхлый | рыхлый |
| Низинный | 1,2 | 1,25 | 1,35 | 1,50 |
| Верховой | 1,3 | 1,40 | 1,50 | 1,65 |
| Переходный | 1,25 | 1,32 | 1,42 | 1,58 |

Пример 1. Глубина низинного торфа больше глубины канала и равна 1,4 м, рабочая (установленная) глубина (Нр) составляет 1,0 м, торф плотный, Кос = 1,2.

Нпр. = Нр.* Кос = 1,0м * 1,2 = 1,2м

Пример 2.Глубина верхового плотного торфа равна 0,6 м и меньше глубины канала, которая равна 1.0 м. Поскольку торф верховой плотный, то Кос = 1,3.

Сначала высчитываем рабочую глубину только в торфе, или толщину торфа после осадки:

Нр=НтКос=0,61,3=0,46м

Высчитываем толщину осадки торфа: 0,6м - 0,46м = 0,14м

Глубина канала в минеральном грунте: 1,0м – 0,46м = 0,54м

Общая проектная глубина: 0,6м + 0,54м = 1,14м.

Глубина проводящих каналов на мелиоративных каналах определяется условиями соединения с дном регулирующих каналов других порядков. Обычно глубина транспортирующих собирателей принимается на 0,1-0,2 м больше, чем глубина впадающих осушителей, а глубина магистрального канала на 0,2-0,3 м больше, чем глубина транспортирующих собирателей.

Нагорные каналы проектируются глубиной 0,9-1,3 м (большие глубины обосновываются). Глубина ловчих каналов зависит от состояния водоупора, но не должна превышать 2,0м. При большей глубине ловчие каналы прокладываются там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Дно ловчего канала должно врезаться в водонепроницаемый грунт на 0,3-0,5 м.

При определении глубины Ос, ТС и ограждающих каналов необходимо также учитывать:

При залегании под торфяным или песчаным грунтом глины или суглинка дно каналов нужно врезать на 0,15-0,20 м, при залегании под торфяным или глинистым грунтом песка или супеси рекомендуется углубление на 0,1 м, при этом нужно учитывать заглеивание каналов и не допускать отклонения от глубин, указанных в табл. 1, более чем на 0,2 м.

На болотах с глубиной торфа до 2 м рекомендуется врезать дно МК в минеральный грунт на глубину, указанную в п. 1.

3.3 Определение расстояния между осушителями

Стоимость и эффективность мелиорации лесных земель в значительной степени зависит от расстояния между каналами. Выбор расстояния между осушителями зависит от многих факторов: цели осушения, причин заболачивания, характера климата, почвогрунтов, насаждений, уклона поверхности, типа водного питания, толщины торфа, характера подстилающего грунта и т.д. В лесомелиоративной науке определение расстояния между осушителями проводят гидрологическим, технико-экономическим и лесоводственным методами.

При определении расстояния между каналами целесообразно руководствоваться практическими данными, полученными на основе закладки пробных площадей и выявления действия мелиоративной сети на рост леса и окружающую среду. Руководством по осушению лесных земель [3] (ч. 2 «Проектирование») расстояние между осушителями определяется по базовому варианту (таблица 3) с учетом почвенно-грунтовых лесорастительных и гидрологических условий; введением  соответствующих поправочных коэффициентов.

Таблица 3 - Расстояния между осушителями базового варианта (Кос=1,0) при установленной глубине 1,0м.

| Группа типов леса и лесорастительных условий |  | Глубина торфа, м | Подстилающий грунт | Расстояние между осушителями, которые соответствуют |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимальной рентабельности | максимальной продуктивности |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Низинный (автотрофный) тип заболачивания |  |  |  |  |  |
| Черноольшаники, болотно-травяные, осоковые (С4-5 – Д4) | 0,3-0,6 0,6-1,0 более 1,0 |  | Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые Торф | 175 210 230 190 220 240 240 |  |
| Сосняки, ельники, кедровники, смешанные насаждения, болотно-травяные (С4-С5) | 0,3-0,6 0,6-1,0 более 1,0 |  | Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые Торф | 130 145 160 140 145 150 150 | 65 75 80 65 75 80 75 |
| Безлесные низинные болота | 0,3-0,6 0,6-1,0 более 1,0 |  | Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые Торф | 95 105 115 100 105 110 110 | 55 60 65 50 55 55 55 |
| Переходный (мезотрофный) тип заболачивания |  |  |  |  |  |
| Сосняки, ельники, смешанные насаждения, осоковые и травяно-осоковые | 0,3-0,6 0,6-1,0 более 1,0 |  | Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые Торф | 100 110 120 120 125 130 120 | 50 55 60 60 65 65 60 |
| Ельники, кедровники и смешанные насаждения, долго-мошниковые (В4) | 0,3-0,6 |  | Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые | 100 115 125 | 50 55 60 |
| Безлесные переходные болота (В4-5) | 0,3-0,6 0,6-1,0 более 1,0 |  | Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые Торф | 75 85 95 90 95 95 90 | 35 40 45 40 45 45 45 |
| Верховой (олиготрофный) тип заболачивания |  |  |  |  |  |
| Сосняки сфагновые (А5) | 0,3-0,6 0,6-1,0 более 1,0 |  | Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые Торф | 80 100 110 105 110 115 110 | 45 50 55 50 55 55 55 |
| Сосняки долгомошниковые | 0,3-0,6 |  | Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые | 130 145 160 | 70 80 85 |
| Сосна по верховому болоту (А5-А6) | 0,6-1,0 |  | Суглинки Супеси и пески мелкозернистые Пески средне- и крупнозернистые | 80 85 85 | 45 45 40 |
| Безлесные верховые болота | более 1,0 |  | Торф | 60 | 30 |

Примечание. 1) При установлении расстояния между осушителями поправочные зональные коэффициенты в зависимости от района берутся по таблице 4.

2) Расстояния между осушителями определены для установленных глубин осушителей, равных 1,0 м. При других установленных глубинах вводится поправка по таблице 5.

3) При глубоком залегании водоупорного горизонта (более 3 м в неосушенном состоянии), а также при дополнении регулирующей сети бороздами, расстояния между осушителями могут быть увеличены на 20%.

4) При грунтово-напорном водном питании расстояния между осушителями уменьшают на 20%.

5) В таблице 6 приведены поправочные коэффициенты для учета уклона местности

Таблица 4 - Поправочные зональные коэффициенты (Кзон) на расстояние между осушителями в зависимости от района

| Область | Кзон | Область | Кзон |
| --- | --- | --- | --- |
| Гродненская Минская Витебская | 1,15 1,11 1,02 | Брестская Гомельская Могилевская | 1,22 1,12 1,07 |

3.4 Длина каналов и степень канализации

Длина каналов зависит от их назначения, условий рельефа, расстояния между осушителями, хозяйственно-эксплуатационных условий. Осушители целесообразно проектировать в пределах квартала (5оо-1000 м), чтобы они не пересекали просеки. В сложных рельефных условиях и на выровненных без уклонов территориях длина их допускается в границах 200-500 м, а на площадях с достаточным уклоном – до 1500 м.

Длина проводящей сети зависит от размеров и рельефа осушаемой территории, а также длины регулирующей сети и местонахождения водоприемника. Собиратели проектируются длиной 1-2 км, а магистральные каналы – в зависимости от отдаления водоприемника от осушаемого участка. Длина борозд, которые дополняют осушительную сеть, проектируется в зависимости от уклона и расстояния между осушителями в границах 100-200м.

После расчета расстояния между осушителями и вычерчивания каналов на плане их нумеруют в соответствии с изложенной номенклатурой. Далее подсчитывают длину всей осушительной сети и отдельных категорий каналов (Ос, ТС, МК, ЛК, НК), а также площадь осушаемого участка. На основании этих подсчетов вычисляется степень канализации, которая представляет собой отношение длины каналов к осушаемой площади. Степень канализации подсчитывают отдельно для проводящей и регулирующей сети и для всей осушительной сети. Результаты целесообразно оформить таблицей.

Таблица 5 - Поправочные коэффициенты на расстояния между осушителями  с учетом почвогрунтов и установленной глубины

| Глубина каналов после осадки, м | Минеральный грунт и торф, глубиной 0,3-0,6 м, подстилаемый |  |  | Торф глубиной 0,6-1,0 м при врезании дна каналов в |  |  | Торф |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глиной, суглинком | легким суглинком | песком | глину, суглинок | легкий суглинок, супесь | песок | низинный | переходный | верховой |
| 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 | 0,65 0,75 0,84 0,92 1,00 1,05 1,09 1,13 1,16 1,19 | 0,70 0,79 0,87 0,94 1,00 1,07 1,14 1,21 1,26 1,32 | 0,76 0,84 0,90 0,96 1,00 1,09 1,17 1,25 1,32 1,39 | 0,50 0,65 0,77 0,89 1,00 1,07 1,11 1,14 1,17 1,18 | 0,52 0,66 0,78 0,90 1,00 1,10 1,21 1,29 1,36 1,41 | 0,50 0,66 0,78 0,91 1,00 1,12 1,22 1,30 1,37 1,45 | 0,55 0,67 0,78 0,91 1,00 1,07 1,14 1,20 1,29 1,25 | 0,54 0,66 0,77 0,90 1,00 1,07 1,12 1,17 1,19 1,21 | 0,53 0,65 0,76 0,88 1,00 1,07 1,11 1,15 1,16 1,17 |

Таблица 6 - Поправочные коэффициенты для учета уклона местности

| Уклоны | 0,0005-0,002 | 0,002-0,005 | 0,005-0,01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты | 1,0 | 1,01-1,05 | 1,05-1,15 |

Таблица 7 Вычисление оптимального расстояния между осушителями

| Груп-па ти-пов леса | Уста- нов- ленная глуби-на Ос, м | Уклон поверх-ности | Базовое расстояние между Ос, м |  | Поправочные коэффициенты на |  |  |  |  | Приня- тое рас-сто-яние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при мах рентабель- ности | при мах продук-тив- ности | зону, Кзон | глу- бину Ос | тип вод-ного пита-ния | уклон поверх- ности | об-щий |  |

3.5 Поперечный профиль каналов

Открытый лесомелиоративный канал обычно имеет трапецеидальную форму (рис.2) и характеризуется следующими исходными величинами: проектной глубиной Нпр., шириной канала по дну b, коэффициентом откоса m.

Рисунок 2 - Мелиоративный канал трапецеидальной формы

Глубину канала определяют в соответствии с п. 3.1. Коэффициент откоса берется по таблице 8. Ширина канала по дну b зависит от категории канала, землеройного механизма и объема пропускаемой через канал воды. У каналов регулирующей сети ширина по дну берется конструктивно 0,40 м; для каналов гидравлически нерассчитанных, ограждающей и проводящей сетей – 0,40-0,60 м; для гидравлически рассчитываемых каналов (площадь водосбора 500 га и более) – по расчету. В каждом конкретном случае ширина канала по дну увязывается с габаритами землеройного механизма.

Ширина канала по верху (В) находят по формуле:

В = b + 2 m Н,

где В – ширина канала по верху, м

b – ширина канала по дну, м

m – коэффициент откоса

Н – глубина канала, м

Вынутый при строительстве каналов грунт или разбрасывают слоем до 15-20 см (в лесах лесопарковой зоны, на лесокультурных площадях и в питомниках), или отсыпают постоянные кавальеры – дамбы, или разравнивают под дорожные насыпи. Земляную насыпь под дорогу обычно строят по типовым проектам. Расстояние между бровкой канала и подошвой кавальера (насыпи) называется бермой. Ширина бермы – 1,5 м, но не менее глубины канала. Для попуска поверхностных вод в отвалах вынутого из канала грунта устраивают открытые или закрытые водосточные воронки. Водосточные воронки обычно устаивают в натуральных понижениях, или выровненных территориях через 30-50 м. Они прорезают целинный грунт на 20-40см  и крепятся дерном. Ширина сточных воронок по дну 30-40 см, заложение откосов – по грунту. Когда вынутый грунт разбрасывается по поверхности , то воронки не устраивают. Отвалы грунта для дорог, как правило, размещаются на низовой стороне каналов. В другом случае каналы могут иметь и двухсторонние отвалы. В каналах с двухсторонними отвалами на уклонах стоковые воронки устраивают только с верховой (нагорной) его стороны, а на ровной местности  - с двух сторон. В кавальерах, используемых под полотно дороги, воронки устраивают закрытого типа (бетонные, керамические, фашинные и т.д.).

3.6 Откосы каналов и их укрепление

Открытый мелиоративный канал в зависимости от характера грунтов и величины пропускаемого расхода воды чаще всего проектируется трапецеидальной поперечной формы (рис. 2). Крупные каналы с площадью водосбора более 150 км2 в неустойчивых грунтах имеют трапецеидально-параболическую или параболическую форму сечения.

При проектировании каналов трапецеидальной формы сечения учитывают устойчивость грунтов и наличие механизмов, с помощью которых строят каналы. Обычно каналы в поперечном сечении имеют форму равносторонней трапеции. Боковые стенки  или откосы трапеций делают наклонными. Отношение горизонтальной проекции откоса канала к его вертикальной проекции (LH) называется крутизной или заложением откосов и выражается коэффициентом откоса m.

Коэффициент устойчивости откосов, который рекомендуется руководством по осушению лесных земель, зависит от вида грунта, категории каналов и их глубины (таблица 8).

Таблица 8 Коэффициенты устойчивых откосов каналов

| Грунт | Коэффициенты откосов для |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осуши-телей | проводящих и ограждающих каналов глубиной, м |  | Водопри-емников |
|  |  | 0,8-1,5 | более 1,5м |  |
| Глина (0,005 мм, более 33%) Суглинки: легкие средние тяжелые Супеси Плывун Песок среднезернистый Песок крупнозернистый Торф осоковый: слабо разложенный хорошо разложенный Торф сфагновый: слабо разложенный хорошо разложенный Торф древесный: слабо разложенный хорошо разложенный | 0,75-1,00 1,25-1,50 1,00-1,25 1,00 1,50 2,00 1,50 1,25-1,50 0,50 0,75 0,50 0,75 1,00 1,00-1,25 | 1,00-1,25 1,50 1,25 1,00-1,25 1,50 2,00-2,50 1,50-1,75 1,50 0,50-0,75 0,75-1,00 0,50-0,75 0,75-1,00 1,00 1,25-1,50 | 1,25 1,50-1,75 1,25-1,75 1,25-1,50 1,50-1,75 2,25-3,00 1,75-2,00 1,50-2,00 0,75-1,00 1,00-1,25 0,75-1,00 1,00-1,25 1,00-1,25 1,50-1,75 | 1,25-1,50 1,75-2,00 1,50-1,75 1,50-1,75 1,75-2,00 2,75-3,00 2,00-2,25 2,00-2,25 1,00-1,25 1,25-1,50 1,00-1,25 1,25-1,50 1,25-1,50 1,50-1,75 |

Примечание: 1. В таблице 8 приведены коэффициенты устойчивых откосов без учета механизации работ.

2. При комплексной механизации земляных работ коэффициент откоса выбирается в зависимости от применяемых механизмов: а) при экскаваторных работах допускается увеличение откосов на 0,25-0,50; б) при устройстве борозд и неглубоких осушителях (глубиной до 0,50-0,70м) плужными каналокопателями в песчаных грунтах допускается уменьшение коэффициента откоса до 0,75-0,70; в) при устройстве каналов фрезерным каналокопателем в торфяных грунтах допускается со степенью разложения до 40-45% допускается уменьшение коэффициента откоса до 0,25.

3. Доля нагорных каналов коэффициент заложения верхового откоса принимается равным 2,0-3,0, а в местах концентрации стока до 5,0 с устройством впускных каналов (стоковых воронок: при треугольной форме поперечного сечения заложение верхового откоса 5,0-10,0, а нижнего – 1,5-2,0.

4. Для каналов лесопарковой зоны коэффициент заложения откоса принимается по наибольшему значению.

5. При прорезании каналом разнородных грунтов, из которых нижний является неустойчивым, рекомендуется проектировать сложный откос, у которого нижняя часть (в слабом грунте) пологая, а верхняя – крутая. Для мелких каналов регулирующей сети при толщине торфа более 50% глубины канала допускается проектирование откосов по торфяному грунту, а при мощности торфа до 50% - по минеральному грунту (за исключением песчаных грунтов, где откосы проектируются по песчаному грунту при заглублении в него канала более 25-30 см).

В малоустойчивых грунтах в зависимости от технико-экономических условий можно проектировать или более покатые откосы (предпочтительно), или проектировать укрепление дна и откосов. Укрепление откосов целесообразно проектировать в местах впадения ТС в МК и МК в водоприемник. Укрепление откосов предусматривается также в малоустойчивых грунтах, если в целях экономии земляных работ проектируется более крутой откос, чем принято для данного грунта, или если на участке наблюдается размывающие скорости. Учитывая слабую механизацию и дороговизну, работы по устройству укрепления откосов следует избегать. Для укрепления откосов применяют различный материал: жерди, доски, дерн, камень, железобетонные плиты и т.д. Высота укрепления принимается равной глубине наполнения при расчетном расходе плюс запас 0,2-0,3 м.

3.7 Продольный профиль каналов

Продольные профили (рис. 3)  в производственных (рабочих) проектах создаются для всех каналов осушительной сети. В курсовом проекте продольный профиль производится для магистрального канала, одного типичного транспортирующего собирателя и одного осушителя, который впадает в этот собиратель. Основой для построения продольных профилей служит план участка в горизонталях. Проектирование профилей начинается с осушителя, затем проектируется профиль собирателя, на котором отмечается место впадения осушителей и положение их дна и, наконец, заканчивается проектированием профиля магистрального канала.

Построение продольных профилей целесообразно вести одновременно с гидрологическим и гидравлическим расчетами магистрального канала. Для построения продольного профиля необходимо знать проектную глубину (п.3.1), допустимые для них оптимальные уклоны (п.3.6), отметки поверхности и глубину торфа по линии оси канала (из задания), план трассы канала с указанием ситуации и закругления, данные по характеристике грунта и т.д. К построению продольных профилей приступают после того, как запроектируют осушительную сеть в плане.

Рисунок 3 - Продольный профиль осушителя

На трех каналах (МК, ТС, Ос) начиная от их устья (с пикета 0), разбивают пикеты через 100м (1 см на плане) намечают дополнительные точки на характерных элементах рельефа. Далее по отметкам горизонталей плана (по перпендикулярным линиям к горизонталям) интерполяцией вычисляют для каждого пикета отметки поверхности (с точностью до 0,01 м). Желательно попикетное вычисление отметок занести в таблицу. По данным таблицы вычерчивают на миллиметровой бумаге продольные профили (МК, ТС, Ос). Масштаб профиля горизонтальный 1:10000 (1см – 100м), вертикальный 1:100 (1см – 1м). Для небольших каналов горизонтальный масштаб увеличивают до 1:5000 (в 1см - 50м), а вертикальный до 1:50 (В 1 см 0,5 м). Чертеж профилей состоит из двух частей. В верхней части вычерчивают профиль канала с падением его  справа налево, а в нижней (под профилем) – сетку из ряда граф шириной 0,5-2,0 см. В левой половине сетки приводят названия граф. Построение продольного профиля начинают с заполнения граф сетки. Вначале в графы заносят существующие данные: номера пикетов, расстояния между ними, отметки поверхности земли, глубину торфа и подстилающий грунт. Затем строят верхнюю часть чертежа. Для этого против каждого пикета и промежуточных точек в выбранном вертикальном масштабе откладывают (накалывают) отметки поверхности, стремясь, чтобы ордината нулевого пикета (в устье канала) имела длину 4-6 см. После накалывания отметок все точки соединяют прямыми линиями и получают профиль поверхности. Затем через точки попикетно проводят ординаты с учетом с учетом осадки поверхности торфяной залежи объекта.

На профиле поверхности транспортирующего собирателя и магистрального канала показывают места впадения младших каналов при помощи флажков с вертикальной линией, длина которой под профилем соответствует глубине впадающих каналов, а поворот флажка (влево или вправо) – с какой стороны по течению они впадают. В местах сопряжения каналов на профиле показывают половину сечения старшего канала. Условными знаками на профиль наносят существующие и проектируемые мосты, трубы, крепление русла, глубину торфа и т.д.

Построив продольный профиль поверхности по оси канала и приняв во внимание проектную глубину канала и допустимые оптимальные уклоны, приступают к проектированию линии дна канала. Вначале с учетом проектной глубины и следуя по возможности уклонам поверхности земли, приблизительно наносят линию дна канала. При этом линия дна проектируемого канала должна соответствовать условиям сопряжения младшего канала со старшим. Кроме того, следует стремиться избегать уменьшения уклонов вниз по течению. Запроектированная линия дна канала может быть сглажена за счет уменьшения глубины, и по ней определяют уклоны дна каналов. Для рассчитываемого магистрального канала уклоны должны соответствовать гидравлическому расчету и допустимой скорости течения.

После окончательного проведения проектной линии дна каналов приступают к заполнению сетки с проектными графами: 1) уклоны и расстояния; 2) отметки дна; 3) глубина выемки; 4) заложение откосов; 5) ширина каналов по дну и по верху; 6) площадь поперечного сечения; 7) объем земляных работ. Заканчивается сетка нанесением плана трассы и километража. План канала вычерчивают в виде прямой линии, по обеим сторонам которой наносят ситуацию, места поворотов трассы направо и налево показывают окружностью на соответствующей стороне линии с указанием внутреннего угла поворота.

Заполнение сетки с проектными данными начинают с графы «Отметки дна». Для этого от отметок поверхности в переломных точках (устье и исток канала) вычитают запроектированную глубину канала и получают отметку дна в этих точках. Отметки вычисляют с точностью до 0,01 м. Прежде чем вычислить отметки на остальных пикетах, заполняют графу «Уклоны и расстояния». Для этого разность отметок дна в переломных точках или между устьем и истоком канала делят на расстояние между ними. Вычисления проводят до двух значащих цифр. Уклоны должны быть в пределах допустимых. Далее вычисляют отметки дна на остальных пикетах. Для этого величину уклона дна умножают на расстояние между пикетами (100 м) или плюсовыми (минусовыми) точками и полученное превышение приплюсовывают или вычитают от величины отметки на предыдущем или последующем пикете. Допускается расхождение за счет округления уклона до 0,01.

Графа «Глубина выемки» определяется путем вычитания величин отметок дна на каждом пикете от отметок поверхности.

При вычерчивании продольного профиля каналов проектируемые величины заполняются и вычерчиваются красной тушью, вода – синей, а все остальные – черной.

3.8 Уклоны каналов

При осушении лесных земель каналы должны иметь такой продольный профиль, чтобы не было размыва дна и  откосов канала и отложения в нем наносов. Уклоны дна регулирующих каналов должны быть близкими к уклону поверхности, но не менее 0,0003. Максимально допустимый уклон следует устанавливать исходя из условий, чтобы скорость течения воды при пропуске расхода весеннего паводка, летне-осенних паводков разной обеспеченности не вызывала размыва русла. Допускается повышение максимальных уклонов до 0,01 (при незначительных площадях водосборов) и до 0,02 – при незначительных площадях водосбора на морене.

Для проводящих каналов уклоны дна следует выбирать таким образом, чтобы они были плавными по всей длине с целью обеспечить равномерную скорость течения воды по длине канала или небольшое увеличение по направлению к устью.

В проводящих каналах уклон поверхности воды при  прохождении максимального расчетного расхода принимают равным или близким к уклону местности, он не должен превышать максимально допустимую скорость (imax), вычисленную по формуле:

imax ≤ Vg2C2R,

где Vg – допустимая неразмывающая скорость, м/сек; (таблица 9)

R – гидравлический радиус сечения канала при его полном                                   наполнении;

С – коэффициент Шези.

В гидравлически нерассчитываемых проводящих каналах минимальный уклон дна принимается не менее 0,0003. Когда копаются проводящие каналы механизмами фрезерного типа, минимальный допустимый уклон поверхности земли должен быть не менее 0,001.

3.9 Гидравлический расчет осушительных каналов

Главной задачей гидрологического расчета является определение расчетного и проверочного модулей или расходов воды. Выбор расчетного модуля стока зависит от гидрологических условий и характера использования осушаемой территории. По расчетным расходам определяются размеры поперечных сечений каналов и сооружений. По поверочным расходам воды определяют устойчивость русел против размыва и заиливания, затопления территории и т.д.

Руководством по осушению лесных земель при проектировании лесоосушительных систем гидрологические расчеты проводятся по данным фактических наблюдений или наблюдений на реках-аналогах, в крайнем случае, по эмпирическим формулам. Расчет проводится в соответствии с СН 435-72 «Указания по определению расчетных гидрологических характеристик» на следующие периоды стока: а) весеннего паводка; б) летне-осенних паводков; промежуточного периода.

Каналы в лесах хозяйственного значения и при осушении лугов с сохранением естественного травостоя рассчитываются на пропуск летне-осенних паводков 25% обеспеченности.

Каналы в зеленых зонах городов, а также дренажные системы на окультуренных сенокосах проектируются с учетом летне-осенних паводков 10% обеспеченности.

Таблица 9 - Максимально допустимые скорости течения воды в незакрепленных руслах

| Грунт и степень разложения торфа | Допустимая скорость (м/сек) при гидравлическом радиусе, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| Глей | 0,15-0,20 | 0,15-0,25 | 0,20-0,30 | 0,20-0,30 | 0,20-0,30 | 0,20-0,30 | 0,20-0,30 | 0,20-0,35 | 0,20-0,35 |
| Песок: -мелкозернистый; -среднезернистый; -крупнозернистый | 0,20-0,30 | 0,25-0,35 | 0,30-0,40 | 0,35-0,45 | 0,35-0,45 | 0,40-0,50 | 0,40-0,50 | 0,40-0,50 | 0,40-0,50 |
|  | 0,30-0,40 | 0,35-0,45 | 0,40-0,50 | 0,40-0,55 | 0,45-0,60 | 0,45-0,65 | 0,50-0,65 | 0,50-0,65 | 0,50-0,70 |
|  | 0,40-0,45 | 0,45-0,55 | 0,50-0,65 | 0,55-0,70 | 0,60-0,75 | 0,65-0,75 | 0,65-0,80 | 0,65-0,85 | 0,70-0,80 |
| Суглинок: -легкий -средний -тяжелый | 0,45-0,55 | 0,55-0,70 | 0,60-0,80 | 0,65-0,85 | 0,70-0,90 | 0,75-0,90 | 0,75-0,95 | 0,80-1,00 | 0,80-1,05 |
|  | 0,45-0,65 | 0,55-0,75 | 0,65-0,85 | 0,75-0,95 | 0,75-1,00 | 0,80-1,05 | 0,80-1,05 | 0,80-1,10 | 0,85-1,15 |
|  | 0,55-0,75 | 0,65-0,90 | 0,75-1,05 | 0,80-1,15 | 0,85-1,20 | 0,90-1,25 | 0,90-1,30 | 0,95-1,35 | 1,00-1,40 |
| Торф: - древесный - сфагновый, степень разложения до 35%; - сфагновый, более 55%; - осоково-гипновый, разложение до 35% - осоково-гипновый, разложение >55% | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 |
|  | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
|  | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
|  | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,70 |

Каналы открытых и закрытых систем в лесопарках строятся на пропуск весенних паводков 25% обеспеченности. На такие же воды рассчитываются сооружения на каналах лесоосушительной сети, кроме мостов и тру под дорогами.

Проверка всех нерассчитываемых каналов на устойчивость русел на размыв проводится на весенних паводках 25% обеспеченности; каналы лесоосушительной сети на сельскохозяйственных землях рассчитывают по  нормам сельскохозяйственных земель.

При расчетах нагорно-ловчих и ловчих каналов к основному расходу добавляют расход грунтовых вод, которые поступают в канал в границах 15% (при безнапорном) и 20% (при напорном питании) основного расчетного расхода.

Условия не подтопления устьев каналов, а также высота укрепления русел в неустойчивых грунтах и минимальные скорости для проверки каналов на заиливание определяют меженным расходам 25% обеспеченности (для сельскохозяйственных угодий и лесопарков) и 50% обеспеченности. Расчетные меженные модули стока при отсутствии фактических данных принимают в размере от 0,01 до 0,05 л/сек с 1 га.

Определив вид расчетного и поверочного модуля стока и процент его обеспеченности в соответствии с указаниями по определению расчетных гидрологических характеристик, вычисляют расчетные (Мр или qр) и проверочные модули стока. В учебных целях эти модули стока могут быть даны в исходном задании. На основе расчетного модуля стока (qр) и водосборной площади (исходное задание) находят расчетный расход (Qр).

Qр = qr * F л/сек или м3/сек

3.10 Гидрологический расчет каналов

После определения расчетного расхода с учетом уклонов и допустимой скорости течения проводят гидравлический расчет, при помощи которого определяют размеры поперечного сечения каналов и его пропускную способность, или расход воды в канале (Qп). Расход воды через канал не должен превышать приход или сток (Qр) более чем на 5% или быть менее 2%. Гидравлический расчет каналов проводят при площади водосбора в 500 га и более.

При выполнении курсового проекта гидравлический расчет для магистрального канала ведут для его устья и находят: а) расстояние (или глубину понижения) расчетного горизонта воды от бровки канала (h1); б) ширину канала по дну (b) при известной глубине канала, уклоне дна, коэффициенте откоса (m) и коэффициенте шероховатости (n).

Расчетный горизонт воды (h1) при осушении лесов хозяйственного значения, рассчитываемого на пропуск летне-осенних паводков, принимается на 0,4-0,5 м ниже бровки канала, в парковой зоне при расчете на пропуск расходов весеннего половодья расчетная глубина заполнения принимается также на 0,4-0,5 м ниже бровки канала. Гидравлический расчет магистрального канала, в соответствии с расчетным расходом воды, начинают с вычисления путем подбора ширины его по дну (b). При этом выбирают такое значение (b), при котором пропускная способность канала (Qп) равна или приблизительно равна расчетному расходу воды (Qр).

Рассмотрим следующий пример гидравлического расчета магистрального канала.

Дано: глубина канала – установленная 1,4 м; уклон дна канала i = 0,0029, коэффициент откоса m = 1, коэффициент шероховатости n = 0,03. Расчетный модуль стока летне-паводковых вод 0,40 л/сек га, площадь водосбора  F = 3400 га. В этом случае гидравлический расчет показывает, что расчетный расход воды с водосборной площади  равен:

Qр = qр*F = 0.40*3400 = 1,360 л/сек, или 1,360 м3/сек.

Учитывая, что разбежка величин Qр  и Qп допускается в границах 5-2%, то в нашем случае необходимо подобрать такое сечение, чтобы его пропускная способность была в границах 1,323-1,428 м3/сек.

Для дальнейшего расчета составляем таблицу 10, в которую входят основные показатели гидравлического расчета.

Таблица 10 - Нахождение ширины магистрального канала по дну

| hр | b | ω | χ | R | C | C√R | К0 | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 1,0 | 0,4 0,5 | 1,4 1,5 | 3,22 3,32 | 0,43 0,45 | 26,3 26,7 | 17,17 17,89 | 27,2 27,2 | 23,8 26,8 |

В таблице 10: hр – рабочая глубина магистрального канала;  b – ширина канала  по дну; ω – площадь живого сечения;  χ – смоченный периметр; R- гидравлический радиус; C – скоростной коэффициент; C√R – модуль скорости;  К и К0 – расходные характеристики.

Рабочая глубина МК определяется по формуле:

hр = Н - h1, где

Н – установленная глубина канала, м;

h1 – расчетное расстояние от зеркала воды до бровки канала (0,4-0,5м).

В нашем случае:

hр = 1,40м - 0,4м = 1,0м

Ширину канала по дну (b) сначала берем минимальную – 0,4 м. Площадь живого сечения  (ω) определяется по формуле:

ω = (b + m hр) hр;

при m = 1,  ω = (0,4 + 1,0 * 1,0) 1,0 =1,4 м2

Смоченный периметр (χ) определяется по формуле:

χ=b+2hр1+m2= 0,4+21,0+1,02 = 3,22м

Гидравлический радиус: R =ωχ =1,403,22 = 0,43.

Скоростной коэффициент С и модуль скорости C√R определяются по таблице 2 приложения 3 и берутся в зависимости от величины гидравлического радиуса и коэффициента шероховатости. В нашем случае гидравлический радиус – 0,43, а коэффициент шероховатости n, который берется из таблицы 1 приложения 2 будет равен 0,03 (расход в пределах от 25 до1 м3/сек). Используя таблицу 2, устанавливаем, что С = 26,3 и C√R = 17,17.

Расходная характеристика К0 представляет собой отношение расчетного расхода Qр к квадратному корню уклона дна.

К0= Qрi = 1,360,002 = 27,2

Поскольку Qп ≈ Qр, а К0 ≈ К, то в формуле К0 = Qрi можно записать

K = Qрi.

Мы также знаем, что расход воды в канале или реке равен

Qп = ωV.  Теперь K = ωVi

Используя формулу Шези

V = CRiК = ωСRii = ωCR

Таким образом, К= ωСR = 1,4*17,17 =23,8.

Из формулы К = Qпi        Qп = i = 23,80,0029 = 1,19 м3/сек,

что не входит в расчетные границы (1,323-1,428).

Размеры поперечного сечения канала не могут пропустить расчетный расход воды. Таким образом, ширину канала по дну требуется увеличить. Дальнейший расчет будем вести с шириной канала по дну 0,5 м.

При ширине канала по дну 0,5 м К = 26,8,

Qп = 26,80,0029 = 1,34 м3/сек,

что находится в необходимых границах (1,323-1,428). Таким образом, гидрологический расчет закончен.

Проектная ширина канала берется с учетом не только расчетной ширины, но и габаритов землеройных машин.

3.11 Объемы земляных работ на каналах

Объем земляных работ (W) на рытье каналов подсчитывают по формуле:

W = ωn−1+ωn2l ,

Где ωnи ωn−1 площади поперечных сечений каналов на двух соседних пикетах; l - расстояние между пикетами.

Площадь поперечных сечений на каждом пикете рассчитывается по формуле

ω=B+b2H,

Где В – ширина канала по верху; b – ширина канала по дну; Н – проектная глубина канала (берется с продольного профиля канала).

Вычислив объем выемки грунта между парой смежных пикетов, определяют общий объем выемки по каналу. Результаты вычислений сводят в таблицу 11.

Объем выемки на 1 погонный метр = 2577: 950. Такие ведомости составляются для каналов, имеющих продольные профили (магистрального, собирателя и осушителя). По этим каналам подсчитывается объем выемки на 1 погонный метр. Подсчет объема выемки грунта для каналов, продольный профиль которых не проектировался, равен объему выемки на 1 погонный метр, умноженному на длину канала.

Таблица 11 - Ведомость объемов земляных работ на канале

| № ПК и промежу-точных точек | Проектные размеры каналов |  |  |  |  |  | Рассто-яние между пике- тами, м | Объем выем-ки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заложе-ние откосов | глуби-на канала, Н, м | ширина канала, м |  | площадь попереч-ного сечения, м2 | средняя площадь попереч. сечения, м2 |  |  |
|  |  |  | по дну | по верху |  |  |  |  |
| 0 1 - 9+50 | 1,5 - - - | 1,20 1,22 - 1,24 | 0,4 - - - | 4,00 4,06 - 4,12 | 2,64 2,72 - 2,8 | 2,68 - 2,36 | 100 - 50 | 268 - 118 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2577 |

Результаты подсчета объемов выемки грунта отдельно по всем каналам заносят в сводную ведомость (таблица 12).

Таблица 12 - Сводная ведомость объемов земляных работ на осушительной сети

| Каналы | Длина канала, м | Ширина канала, м |  | Площадь попереч-ного сечения, м2 | Объем выемки, м3 | Коэфф. откоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по дну | по верху |  |  |  |
| Проводящая сеть: магистральный канал; транспортирующий собиратель 1-2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проводящей сети |  |  |  |  |  |  |
| Осушительная сеть: Ос 1-2-1 Ос 1-2-3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| Всего по регулирующей сети |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мелиоративной сети |  |  |  |  |  |  |

Рассчитав общий объем грунта на всю мелиорированную площадь, определяют объем выемки грунта на 1 га осушаемой территории. Такие же подсчеты делают по проводящей и регулирующей сети.

Кроме этого, на основании измерения как общей протяженности осушительной сети, так и отдельно проводящей  и регулирующей сетей, определяют степень канализации, которая представляет собой отношение длины каналов к общей площади.

4 Организация и проведение гидролесомелиративных работ

Строительство мелиоративных систем проводится только по проектам с учетом местных условий, комплексной механизации и наличия рабочей силы. Сначала прокладывают подъездные пути к объекту. В состав лесоосушительных работ входят трассоподготовительные работы (разбивка трасс, валка и трелевка деревьев с трасс, корчевание пней, кустов и устранение других препятствий с трассы, каналов и дорог), устройство проводящих, регулирующих и ограждающих каналов, а также строительство дорог и сооружений (устройство придорожных каналов с одновременной отсыпкой дорожного полотна, строительство дорог вдоль каналов, устройство сточных воронок, противопожарных водоемов, отстойников, строительство мостов, переходов, труб-переездов, труб-регуляторов, шлюзов, укрепление откосов, строительство природоохранных сооружений и т.д.).

Работы по строительству мелиоративной сети выполняются хозяйственным способом  (лесхозами) или лесными машинно-мелиоративными станциями (ЛММС), или подрядными организациями иных ведомств (ММС, ПМК и др.).

В зависимости от местных почвенных условий (лесоболотных) в курсовом проекте необходимо обосновать подбор машин и механизмов с учетом их проходимости (таблица 13) и выборку затрат труда, механизмов и материалов к одной из объектных смет.

При подборе машин нужно учитывать также размеры поперечных сечений каналов, объемы земляных работ.

На сильно обводненных болотах с зыбкими, неплотными и малосвязными почвами строительство сети следует выполнять в два приема – предварительный (сброс основных лишних вод) и окончательное осушение.

Таблица 13 - Условия проходимости машин

| Кате-гория | Объект мелиорации | Допустимое удельное давление, кПа | Условия проходи-мости | Используемые трактора и машины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Леса со слабооторфо-ванными почвами (долгомошники) и иными условиями начальной стадии заболачивания, давно осушенные болота, в сухое время | 50 | легкие | Трактора: ЛХТ-55, МТЗ-80, ТДТ-60, Т-100, все виды тракторов болотной модификации, почвообрабатывающих орудий и экскаваторов |
| II | Леса травяно-сфагновые, кустарничниково-сфагновые, толщина торфа до 30 см, УГВ в сухой период опускается до 50 см | 30-35 | средние | Трактора: Т-130Б, Т-100МБГС, ДТ-75, ДТ-75Б; экскаваторы ТЭ-3М, Э-304В, Э-2513, все приспособления болотной модификации |
| III | Сильно заболоченные леса и болота верхового и переходного типа, толщина торфа более 40 см, УГВ на поверхности (до 30 см) | 15-30 | тяжелые | Трактора: Т-130Б, Т-100МБГС, ДТ-75Б; экскаваторы Э-304В, ТЭ-3М, Э-2513; каналокопатели: ПКЛН-500А, ЛКН-600, КФН-1200А, МК-1,8Г, (МТП-32А); корчеватели: ДТ-25, Д-695А, ДП-8; кусторезы МТП-43Х, КБ-4А |

Регулирующую сеть глубиной до 0,5-0,7 м строят навесными каналокопателями (ЛКН-600, ПКЛН-500А, ПЛО-400), а глубиной 0,8-1,0 м (при толщине торфа до 0,5 м) – прицепными каналокопателями (ЛКА-2, ЛКА-2М). Каналокопатели фрезерные (КФН-1200А, МТП-32А и др.) применяют для прокладки каналов глубиной  до 1,2-1,6 м на площадях со слабооторфованными минеральными почвами и в условиях безпнистых подсушенных торфяников; фрезерные канальные машины МК-1,2 и МК-1,8П применяют на болотах с глубоким торфом и различной пнистостью, а в остальных условиях применяют экскаваторы с соответствующим оборудованием (обратная лопата, прямая лопата, драглайн, и др.). Последовательность выполнения работ при строительстве осушительной сети  приводится в таблице 14.

Таблица 14 - Технологическая последовательность выполнения работ по строительству осушительной сети

| Очередь исполь-зования | Название элементов, систем | Отдельные операции и последовательность их выполнения | Используемые механизмы |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая | Водоприемник | Регулирование не предусматривается | Кусторезы Д-174Г или Д-513А (на С-100), КБ-4 (на С-100 БТГ); корчеватели: Д-496А, Д210Б (на С-100) |
| Вторая | Магистральный канал | 1 Подготовка трассы 2 Разработка сечения 3 Разравнивание кавальеров 4 Планировка откосов 5 Укрепление откосов 6. Сооружение мостов, труб | Экскаваторы: Э-352, Э-352А, ТЭ-2М и другие. Бульдозеры :Д-259А, Д-494 и др. Автомобили, краны, планировщики, копры. |
| Третья | Собиратели | 1 Подготовка трассы 2 Разработка сечения 3 Разравнивание кавальеров 4 Сооружение мостов и труб 5 Планировка откосов | Кусторезы, корчеватели, экскаваторы, каналокопатели, бульдозеры, копры автомобили, краны, |
| Четвертая | Осушители | 1 Подготовка трассы 2 Разработка сечения 3 Сооружение противопо-жарных водоемов 4 Разравнивание кавальеров 5 Сооружение мостов и труб 6 Планировка откосов | Машины и механизмы такие же, как и при строительстве собирателей |
| Пятая | Дорожная сеть | 1 Подготовка трассы 2 Возведение полотна дороги 3 Профилирование дороги | Бульдозеры, скреперы, экскаваторы, самосвалы, грейдеры |

При выполнении земляных работ в первую очередь регулируются или рассчитываются русла водоприемников, потом строятся проводящие и оградительные каналы. Осушители прокладываются обычно после выполнения всех работ по устройству проводящей или ограждающей сети. При строительстве регулирующей сети необходимо применять каналокопатели, а при строительстве старших каналов – экскаваторы (ТЭ-3М, Э-304Б, Э-302Б, Э-352 и др.) со сменным оборудованием: профильными (К-1, Б-29) и прямоугольными (Б-24) ковшами, драглайнами и грейдерами. Профильный ковш К-1 дает ширину канала по дну 0,3 м с откосами 1 : 1, профильный ковш Б-29 дает ширину по дну 0,4 м и любую крутизну откосов. Эти ковши не требуют оправки откосов и применяются при продольной разработке на небольших каналах. Прямоугольный ковш Б-24 дает ширину по дну 0,8 м  и требует оправки (планировка) откосов и поперечной разработки грунта.

Строительство каналов экскаваторами проводится от устья к верховью. При строительстве осушительной сети обычно грунты кладут на низовую сторону канала, оставляя при этом разрывы в пониженных местах для стока поверхностных вод. Отвалы разравнивают бульдозерами. На сенокосах, землях сельскохозяйственного использования , в парках и лесопарках отвалы разравнивают слоем толщиной 20 см. Перед сдачей МК и крупных собирателей необходимо предусматривать подчистку их откосов в объеме 5% от общего объема выемки грунта этих каналов.

4.1 Трассоподготовительные работы

Строительство осушительной сети начинается с трассоподготовительных  работ, которые включают  разрубку трассы, трелевку древесины, корчевку пней на трассах. Трассоподготовительным работам предшествует разбивка и закрепление трассы на местности с относом пикетов на край трассы.

Ширина разрубки трассы (Втр) в лесах лесохозяйственного значения зависит от типа применяемой техники, схемы разработки грунта (продольная, поперечная), ширины канала по верху, ширины дорожного полотна.

При продольной разработке выемок малогабаритными экскаваторами (ТЭ-3М, Э-304Б и др.) и разравнивании отвалов бульдозерами на тракторе ДТ-75В ширина разрубки трасс определяется по формуле:

Втр = В1 + В2 +Вк + В, где

Втр – ширина трассы, м;

В1 – ширина бермы с верховой стороны канала (от бровки до стены леса), принимается равной 1-2 м;

В2 –ширина бермы между каналом и дорогой, принимается равной 1-4 м;

Вк – ширина канала по верху, м;

В – ширина полосы полотна дороги до отвала, м (минимальная ширина полосы принимается по условиям производства работ бульдозером 5 м)

При другой ширине канала и проезжей части дороги или кавальера разрубка трассы соответственно изменяется.

Ширина разрубки трасс будущих каналов в зависимости от типа машин и их маневренности при работе экскаватором – не менее 9 м, при работе канавокопателем -  6 м и более.

Для осушителей ширина трассы – 10-14 м, для собирателей – 14-18 м, для магистрального канала 18-22 м. Ширина трассы для прохода экскаватора – 5 м, со срезкой пней вровень с поверхностью земли. Площадь корчевки под каналы определяют путем умножения длины каналов на среднюю ширину канала и берм. При подготовке трасс для каналокопателей раскорчевку ведут на полосе шириной 3-4м.

На трассоподготовительные работы необходимо составить ведомость (таблица 15).

Таблица 15 - Ведомость трассоподготовительных работ

| Канал | Прорубка трасс |  |  | Корчевка полосы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ширина, м | длина, м | площадь, га | ширина, м | длина, м | площадь, га |

Для корчевки пней диаметром до 50см и уборки их с трасс в средних условиях проходимости рекомендуется применять следующие машины – корчевальные машины Д-695А, ДП-25 (Д-513А) на тракторе Т-100МБГС, Т-130Г,(Т100МГП), для корчевки пней диаметром до 25 см в тех же условиях – машинуДП-8А с трактором ДТ-75Б.

В легких условиях проходимости применяют корчеватели на тракторах неболотной модификации, марка зависит от крупности пней. Крупные пни (диаметр до 45 см) корчуют корчевателями  ДП-25,  Д-695А, средние – машиной ДП-8А, мелкие (диаметр до 15 см) – машиной К-1 (борона корчевальная).

В тяжелых условиях проходимости пни диаметром более 24 см спиливают заподлицо, менее 24 см – корчуют экскаваторами , на полосе отвала спиливают заподлицо.

Корчевка пней диаметром более 12 см экскаватором нормируется отдельно от земляных работ.

В редколесье валку деревьев (диаметром до 20см) на трассах I и II категорий проходимости  можно проводить вместе с корнями бульдозерами, корчевателями-собирателями ДП-25, МП-2А, ЛП-8 и др.

При устройстве каналов по просекам необходимо разрубать их с низовой стороны, а каналы прокладывать вдоль стены леса по старой просеке (с верховой стороны), чтобы не проводить работы по корчевке пней.

4.2 Сооружения на открытой осушительной сети

При лесоосушении в целях эффективного использования земель необходимо предусматривать гидротехнические и дорожные сооружения, которые делятся на сооружения для переезда (мосты и трубы-переезды, мосты-переходы, скотопрогоны и т.д.); регулирующие сооружения (шлюзы и трубы-регуляторы); водопроводящие и сопрягающие сооружения  (крепление дна, и откосов, перепады, быстротоки, илоулавливатели и др.). Кроме того, на мелиоративной сети могут быть сооружения специального назначения (противопожарные водоемы, пруды, водохранилища, беседки, места для курения и др.). При разработке отдельных вопросов необходимо использовать не только учебники по гидротехническим мелиорациям лесных земель, но и соответствующие нормативные и справочные материалы (5-23). Все предусматриваемые сооружения отмечают на плане и продольных профилях соответствующими условными знаками (ПРИЛОЖЕНИЕ 5-23).

4.3 Сооружения на каналах

В местах обитания дичи устраиваются водопойные расширения русел каналов. Перепады и быстротоки проектируют только в тех случаях, когда имеют место резкие изменения уклонов местности и по расчету ожидаются размывающие скорости течения воды. На торфах устраивают деревянные перепады, на минеральных грунтах – железобетонные. Высота перепада 0,5-1,0 м. Быстротоки – закрепленные участки каналов длиной около 10м. Они имеют уклон 0,10-0,15 и крепятся камнем, фашинами, плитами.

Мосты и трубопереезды устраивают в местах пересечения дорожного полотна с осушительными каналами, а пешеходные мостики – на пересечениях просек с каналами. Мосты проектируют на всех крупных каналах с максимальным расчетным расходом более 2,5 м3, а трубы-переезды – с расходом до 2,5 м3. Трубчатые переезды устраивают под земляным полотном внутрихозяйственных дорог на собирателях и осушителях. Длина их колеблется от 6 до 16,1 м , диаметр = от 0,4 до 2,0 м. Пешеходные мостики строятся на пересечениях просек и троп с каналами, а также в устьях каналов, на  участках каналов с глубоким и торфами и на проводящих каналах не далее чем через 1 км .

Отстойники проектируются в устьевых частях каналов, которые впадают в водоприемники, имеющие рыбохозяйственное значение.

В местах возможного перегона животных и прохода гусеничной техники на песчаных грунтах предусматриваются скотопрогонные ложбины  и броды-переезды, а в глинистых, торфяных грунтах дно и откосы  укрепляются камнем, деревянным настилом, плитами.

4.4 Дорожная сеть

Внутрихозяйственная дорожная сеть улучшает условия эксплуатации и ухода за осушительной сетью, а также освоение мелиорированных территорий. На осушенных землях могут проектироваться два вида дорог: самостоятельные, когда направление полотна дороги не связано с прокладкой каналов, и совмещенные, когда дорога проходит вдоль каналов  с его низовой стороны. В этом случае грунт от разработки каналов отсыпают в кавальеры, которые используют после строительства сети под земляное полотно лесохозяйственной дороги [3]. В лесах лесопарковой зоны кроме дорог, проектируют пешеходные дорожки, устраиваемые разравниванием кавальеров и прикатыванием грунта. Во всех случаях внутрихозяйственная дорожная сеть должна иметь выход до существующих автомобильных дорог. При проектировании дорог количество пересечений с водотоками и каналами должно быть минимальным. При равнинном рельефе дороги прокладывают по квартальным просекам. Обычно при ширине дороги 4,5 м на дорогах устраивают разъезды шириной 8 м и длиной 30 м.

4.5 Противопожарные мероприятия

Для борьбы с пожарами и предупреждения их на мелиорированных площадях необходимо предусматривать следующие мероприятия: проведение в качестве противопожарных трасс уширенных просек вдоль каналов, при помощи которых участки леса изолируются один от другого; сооружение на крупных каналах шлюзов, труб-регуляторов, регулирующих в засушливый период водный режим;устройство специальных водоподводных (противопожарных) каналов и водоемов (рисунок 4).

Осушительные каналы предупреждают распространение огня, используются в качестве противопожарных разрывов, создают условия для тушения возникших пожаров.

Подпорные шлюзы создаются на крупных каналах с малым уклоном и постоянным стоком воды. Одновременно шлюзы регулируют водный режим осушенной территории в засушливый период. Шлюзы целесообразно совмещать с мостовым переходом или трубчатым переездом. Ширина отверстия шлюза определяется гидравлическим расчетом на пропуск максимальных весенних паводков. Шлюз-регулятор создается по типовым конструкциям (по типовым проектам).

Рисунок 4 - Противопожарный водоем

Специальные противопожарные каналы проектируются в виде:

каналов, увеличивающих межканальное расстояние;

пограничных (оградительных) каналов, которые прорезают торф до грунтовых вод, и проложенных по границе торфяной залежи, совмещенных  с осушителями;

каналов, разделяющих торфяное болото на отдельные изолированные участки шириной 500-600 м. Эти каналы врезают в минеральный грунт и устраивают на 0,5-0,6 м  глубже осушителей при ширине по дну 0,6 м. Для задержания воды в каналах через каждые 100м углубленного канала устраивают перемычки высотой 0,5-0,6 м и шириной 3-5 м.

Противопожарные водоемы проектируют в местах наибольшей пожарной опасности на расстоянии 1 км один от другого вблизи дорог и просек в местных понижениях. Наполнение водоемов осуществляется за счет вод осушительных каналов, грунтовых вод из артезианских скважин. При наполнении из осушительных каналов водоемы устраивают как в русле канала (при строительстве отстойников им придают функции противопожарных водоемов), так и в стороне от него. При наполнении из артезианских скважин водоемы проектируют в местах с наибольшим притоком грунтовых вод. В случае наполнения из артезианских скважин водоемы проектируют в местах неглубокого залегания водоносного слоя мощностью не менее 1,5 м.

При размещении водоема в стороне от осушительного канала – от него прорывают соединительную траншею к водоему глубиной 0,4-0,5 м и шириной по дну 0,4-0,5 м.

Водоемы проектируют глубиной 2,0-3,7 м, ширина по дну 4-5 м, длина по дну 4,7-10,3 м и более. Заложение откосов проектируется соответственно грунту, а в случае использования водоема для водопоя животных – более покатым (1:4 – 1:5). Полезная емкость водоема не менее 280-300 м3, расчетный уровень воды ниже поверхности не менее 0,5 м. К водоему устраивают хорошие подъезды, а в местах водозаборов площадки (12х12 м) для разворота техники. На строительство противопожарных водоемов рассчитывается себестоимость.

При проектировании противопожарных мероприятий необходимо:

- определить источник водообеспечения;

- подобрать типовые проекты сооружений и устройств, обеспечивающих водозабор и подачу воды в места тушения пожаров;

- определить потребное количество противопожарной техники (пожарные автомобили, мотопомпы, ведра, лопаты, топоры, грабли и т.д.)

5. Охрана окружающей природной среды при гидролесомелиорации

Мероприятия по охране окружающей среды при гидролесомелиорации является составной частью проектной и предпроектной документации.

Организационные мероприятия включают все согласования с заинтересованными организациями и ведомствами (райисполкомами, лесхозами, санэпидемстанциями, обществами по охране окружающей среды и др.). При этом выявляются на объектах поиска участки болотных ягодников, места сбора лекарственных и технических трав и кустарников, места обитания ценных видов охотничьей фауны, гнездования. Токовищ и участков с ценными видами рыб и т.д. В районной санэпидемстанции получают разрешение на сброс воды из осушаемого объекта в отмеченные участки водоприемника. При проектировании необходимо предупредить возможность исчезновения ягодников, ценных дикорастущих лекарственных , технических, а также редких растений, занесенных в Красную книгу, исключают перерождение натуральных сенокосов. Места с наличием животных, занесенных в Красную книгу, гидролеосомелиорации не подлежат.

При разработке в проектах раздела охраны окружающей среды необходимо показывать влияние мелиорации на прилегающие территории и на продуктивность леса на болотах и суходолах, улучшение продуктивности сенокосов и лугов, возможную трансформацию ягодников, условий обитания лесной фауны (хозяйственно ценных видов, изменения гидрологических, транспортных и противопожарных условий.

Проектируя осушительную и дорожную сеть. Предусматривают переходы для животных с учетом путей их перемещения. Разрубку мелиоративных трасс, корчевание пней, строительство каналов и сооружений не проводят в местах обитания ценных видов зверей и птиц в период гнездования и выкармливания потомства. Химический уход за лесом и внесение удобрений в местах обитания этих животных не разрешается.

6 Техника безопасности

Техника безопасности разрабатывается для всех стадий и этапов строительных работ. При выполнении гидролесомелиоративных работ обязательно выполнение установленных правил техники безопасности. Производитель работ составляет рабочие инструкции по технике безопасности на выполнение5 работ с учетом особенностей объектов гидролеосомелиорации, проектных решений , применяемых машин и погодных условий. На производителя возлагается систематический надзор за исправным состоянием машин, оборудования, ограждений, а также за безопасной организацией работ на объекте; обеспечение работников необходимой спецодеждой, обувью, средствами защиты, аптечкой первой помощи; ведение журнала инструктажей, контроль за наличием прав на ведение работ у людей опасных профессий.

К работе на машинах и механизмах допускаются рабочие, прошедшие инструктаж и знакомые с их устройством, регулировками, правилами осмотра и техники безопасности. Работать разрешается на механизмах технически исправных, отрегулированных, полностью укомплектованных приборами, ограждениями, инструментами и приспособлениями.

Техническое обслуживание, осмотры, регулировку, очистку машин и оборудования необходимо проводить во время остановок и перерывов в работе при выключенном двигателе. Ремонт экскаваторов, корчевателей, бульдозеров и других машин допускается только при опущенных на землю рабочих органах.

7 Ориентировочное определение эффективности лесоосушения.

При правильно подобранных лесоосушаемых объектах, квалифицированном проектировании и хорошо построенной гидролесомелиоративной сети в результате регулирования водного режима улучшаются почвенно-грунтовые условия, увеличиваются качественные и количественные показатели выращивания леса, сокращается время выращивания древесины, улучшаются качество древесины, условия заготовки, трелевки и вывозки леса, а также санитарно-гигиенические условия окружающей территории.

Хозяйственный эффект от осушительной мелиорации в основном зависит от лесорастительных условий и обосновывается повышением бонитета, увеличением прироста леса и его таксовой себестоимостью за расчетный период. Для хвойных пород этот период составляет 20 лет, для мягколиственных – 10.

В учебных целях расчет эффективности лесоосушения можно сделать приблизительно на основе учета стоимости дополнительного прироста леса под влиянием гидролесомелиорации. Для определения этого прироста необходимо по бонитету насаждения до осушения (в соответствии с выданным заданием) найти в лесотаксационном справочнике соответствующую древесной породу таблицу хода роста и определить текущий прирост за первое и второе десятилетия. Затем по таблице 16 найти ожидаемый после осушения бонитет и, пользуясь соответствующими таблицами хода роста (учитывая бонитет после осушения), за этот же период найти годовой прирост. Разность между приростами дает приблизительную величину дополнительного прироста (таблица 17).

Учитывая, что лесотаксационные таблицы составлены для отдельных лесов, Сабо Е.Д. [7] рекомендует для осушенных насаждений пользоваться таблицами текущего класса бонитета. Кроме этого, «Союзгипролес» разработал специальные нормативы для определения лесоводственной эффективности осушения [8, 9].

Для определения стоимости дополнительного прироста древесины необходимо показатель дополнительного прироста умножить на таксовую стоимость леса в районе осушения.

Срок окупаемости затрат на лесоосушение (без учета стоимости  текущего и капитального ремонтов) определяется путем деления затрат на мелиорацию на стоимость дополнительного прироста древесины, полученной при помощи гидролесомелиорации.

Вложенные в лесоосушение денежные средства окупаются не только за стоимость доходов от дополнительного прироста, но и за счет улучшения условий заготовки, трелевки и вывозки древесины, но и за счет доходов от осушения сенокосов и условий вывозки сена.

8 Составление сметы.

При помощи сметы определяют стоимость мелиоративных работ. Различают сметы на отдельные виды работ (объектные сметы), которые могут разрабатываться по заданию руководителя на некоторые виды работ (строительство противопожарного водоема, устройство сточных воронок, сооружение железобетонной трубы-переезда, трассоподготовительные работы и т.д.). Кроме  объектных смет составляется сводный сметно-финансовый расчет (СФР) каждым студентом, в соответствии с существующими инструкциями в зависимости от района работы, применяемых механизмов и группы грунтов (таблица 18) с использованием сборников единых районных расценок, а также зональных прейскурантов сметных цен на объекты мелиоративного строительства.

Таблица 16 - Шкала отзывчивости заболоченных лесов на осушение (группы эффективности осушения)

| Тип забо- лачи- вания | Группы типов леса | Тип леса | Бонитет |  | Текущий дополн. прирост после осу-шения, м3/га | Группа эффек- тив- ности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до осу- шения | после осуше- ния |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Низин-ный | Чернооль-шаники | Широко-травный | Ia-II | Ia-II | Иногда отрица-тельный | Менее IV | Группы эффективности показаны для дальнейшего использования площадей под ольховые насаждения. При отсутствии специализации хозяйства на ольху желательно создавать более ценные и продуктивные породы |
|  |  | Осоково-тростни-ковый | II,5 | II- Ia | 0,5-1,5 | IV | При замене ольховых насаждений группа эффективности определяется для нового состава насаждений |
|  |  | Сфагново-травяной | IV-V | V-III | 2,0-3,0 | II |  |
|  | Сосняки, ельники и кедровники болотно-травяные | Осоково-тростнико-вый, болотно-разно-травный | IV | I | 4,0-8,0 | I | При зольности торфа более 8% желательно использовать еловые и елово-сосновые насаждения. Ожидаемый класс бонитета I-II. При зольности 5-7% главной породой должна быть сосна с возможной примесью березы. Ожидаемый бонитет I-II. |
|  | Березняки болотно-травяные | Тоже | IV | II | 2,0-4,0 | II-I | Наиболее желательна реконструкция насаждений с образованием смешанных сосново-березовых (С+Б) |
|  | Сосняки долгомош-никово-сфагновые | Сфагново-долгомош-никовый | V | II | 3,0-4,0 | I | Независимо от зольности торфа ожидаемый класс бонитета III, реже II. После осушения необходимы рубки ухода для создания хвойных насаждений. |
| Пере-ходный | Ельники и кедровники травяно-сфагновые | Сфановый, осоково-сфагновый | V | II | 2,0-4,0 | I | При зольности более 8% рекомендации такие же, как и для ельников и сосняков низинного типа. При зольности 3-5% главной породой должна быть сосна, ожидаемый бонитет II-III. |
|  | Сосняки осоково-сфагновые | Осоково-, тростнико-во-сфагн. | V | II | 2,0-4,0 | I |  |
|  | Березняки тростнико-во-, осоко-во-сфагн. | Осоково-, тростнико-во-сфагно-вый | V | II | 2,0-3,0 | II | Целесообразна реконструкция насаждений с заменой березы на сосну. |
| Верхо-вой | Сосняки, ельники долгомош-никовые | Чернично-долгомош-никовый, сфагново-долгомош-никовый | II III IV | I,5 II II-III | 0,5-1,0 0,5-1,5 1,0-2,0 | IV IV III | Основная цель мелиорации таких площадей – предупреждение развития заболачивания и содействие естественному возобновлению на вырубках. После осушения необходимы рубки ухода для создания хвойных насаждений |
|  | Сосняки сфагновые | Кустар-ничнико-во-сфагно-вый, пушицево-сфагновый | V Va | III IV | 1,5-3,0 | III-II | При зольности торфа 3-4% ожидаемый класс бонитета сосновых древостоев III (третья группа эффективности, реже древостой II бонитета (вторая группа эффективности). С повышением зольности класс бонитета увеличивается. При зольности <2,5% и наличии очеса 0,5 м осушение без специального обоснования нецелесообразно |
|  | Сосна по верховому болоту | Очес<0,5м > 0,5 м | Ниже Vб | V-Va Va | 0,5-1,5 < 0,5 | IV, < IV | Эффективность слабая, осушение в зеленой зоне. Эффективность повышается после бороздования, внесения удобрений с последующим созданием лесных культур. |

Таблица 17 - Ведомость подсчета дополнительного прироста

| Площадь, га | Состав | Полнота | Период | Возраст, лет | Бонитет |  | Годовой прирост | Общий дополнительный прирост, м3/га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до осу-ше-ния | после осу- ше-ния | без осуше-ния | после осуше-ния | допол-нитель-ный | на 1 га | на участ-ке |
|  |  |  | 1 деся-тилетие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 деся-тилетие |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18 - Классификация грунтов по трудности их разработки

| Наименование и характеристика грунта | Плот-ность, кг/м3 | Землеройные машины |  |  | Руч-ные рабо-ты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экскава-торы одноков-шовые | буль-дозе-ры | грей- деры |  |
| Глина жирная, мягкая | 1800 | II | II | II | II |
| Грунт растительного слоя: - без корней кустарника и деревьев; - c корнями, а также с примесью щебня и строймусора | 1200 1400 | I II | I I | I I | I II |
| Моренные грунты: - глина моренная; - пески, супеси и суглинки моренные с гравием и галькой | 1500 1750 | III II | II II | - - | III II |
| Песок: -естественной влажности с примесью гальки, щебня или гравия до 10%; - тоже с примесью более 10% | 1600 1700 | I I | II II | II III | I II |
| Супесок: - с примесью гравия, гальки, щебня, строймусора до 10%; - то же с примесью более 10%; - без примесей | 1600 1800 1500 | I I I | II II II | II II II | I II I |
| Суглинок: - легкий и лессовидный с примесью до 10% и без примесей; - тяжелый, а также всякий с примесью гравия и гальки | 1600 1750 | I II | I II | I II | I II |
| Торф: - без корней; - с корнями толщиной до 30 см; - то же более 30 см | 800 900-1000 900-1000 | I I II | I I I | I I - | I II II |

При составлении сметы обязательно требуется указывать использованные действующие нормативы. В стоимость работ необходимо включать накладные расходы (в среднем 16%) и плановые отчисления (8%). Кроме того, предусматриваются дополнительные затраты, связанные с местными условиями (подвоз материалов, работы зимой, строительство временных сооружений (1,7%), передвижной характер работы, содержание авторского и технического надзора (0,6%), а также непредвиденные расходы (3,5%). При необходимости приводят и другие сведения.

При составлении сводного сметно-финансового расчета в учебных целях рекомендуется использовать укрупненные показатели (таблица 19). Стоимость разработки мокрого грунта увеличивается до 25% в сравнении со стоимостью разработки натуральной влажности.

Определив стоимость всех видов работ, подсчитывают общую стоимость всех затрат на мелиорированном участке и стоимость 1 га лесомелиоративных работ.

8.1 Составление объектных смет

Таблица 19 – Смета на строительство противопожарного водоема ПВ-1,3 Нв 3 (полезной емкостью 160 м3, площадь разрубки 0,1 га, корчевки 0,4 га, объем выемки 569 м3, планировка откосов 420 м2)

| Обосно-вание принятой сметы (ЕРЕР) | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | еди- ницы | общая |
| 1-716 | Валка деревьев мягких пород диа-метром до 16 см средней густоты | 100 деревьев | 0,85 | 2,84 | 2,47 |
| 1-733 | Разделка древесины, полученной от валки этих деревьев | 100 деревьев | 0,85 | 7,92 | 6,73 |
| 3-329 | Корчевка пней диаметром до 18 см в торфяном грунте | 10 пней | 3,48 | 1,32 | 4,59 |
| 3-16 | Разработка грунта II группы под водоем экскаватором (обратная лопата с ковшом 0,5 м3) | 10 м3 | 56,9 | 1,44 | 81,944 |
| 3-389 | Разравнивание кавальеров бульдозером с перемещением до 10 м в грунтах II группы | 10 м3 | 56,9 | 0,31 | 17,64 |
| 3-16 | Послеосадочный ремонт в грунтах II группы | 10 м3 | 5,69 | 1,44 | 8,19 |
| 3-151 | Планировка откосов водоема вручную в грунтах II группы | 10 м3 | 42 | 0,53 | 22,26 |
| Итого Накладные расходы 16 % Плановые накопления 8% Всего по смете |  |  |  |  | 143,82 23,01 11,51 178,34 |

Таблица 20 - Смета на укрепление откосов канала плетневой стенкой

| Наименование работ | Коли-чество единиц | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единицы | общая |
| Укрепление откосов канала плетневой стенкой высотой 0,5м с забивкой кольев из твердых пород |  |  |  |
| Стоимость ветвей |  |  |  |
| Обратная засыпка грунта I категории, м3 |  |  |  |
| Укрепление откосов посевом трав вручную, 100м2 Стоимость семян, кг |  |  |  |
| Итого по смете в руб. Накладные расходы Плановые накопления Всего по смете | 16% 8% |  |  |

Таблица 21–Смета на строительство трубы-регулятора ТР-2,0  D-1,5 м

длиной 9м на магистральном канале

| Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц | Стоимость,руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единицы | общая |
| Устройство входного и выходного оголовков | сооружение | 1 | 1650 | 1650 |
| Устройство трубы | звено | 6 | 176 | 1056 |
| Устройство фундамента II типа | звено | 6 | 13 | 78 |
| Устройство насыпи над трубой | сооружение | 1 | 190 | 190 |
| Открытый водослив | сооружение | 1 | 298 | 298 |
| Устройство рисбермы | сооружение | 1 | 530 | 530 |
| Итого Накладные расходы 16 % Плановые накопления 8% Всего по смете |  |  |  | 3902 |

Таблица 22 - Смета на строительство проездных кавальеров вдоль каналов

| Наименование работ | Коли-чество единиц | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единицы | общая |
| Утрамбовывание тела насыпи кулачковыми катками шириной 5м в три хода, |  |  |  |
| Планировка полотна насыпи прицепными грейдерами в грунтах I и II группы, 100м2 |  |  |  |
| Итого по смете в руб. Накладные расходы Плановые накопления Всего по смете | 16% 8% |  |  |

Таблица 23 – Сводный сметно-финансовый расчет

| Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единицы | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Часть I |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы | га |  |  |  |
| Трассоподготовительные работы: а) разбивка трасс; б) разрубка (разработка) трасс; в) корчевание пней | км га 100 шт. |  |  |  |
| Часть II |  |  |  |  |
| Объекты основного производственного назначения: а) устройство магистральных каналов; б) устройство собирателей; в) устройство осушителей; г) планировка откосов; д) укрепление откосов; е) разравнивание кавальеров (50% от объема экскаваторных работ); ж) устройство сточных воронок; з) строительство противопожарных водоемов | 10м3 10м3 10м3 10м3 10м3 шт. шт. |  |  |  |
| Итого по II части |  |  |  |  |
| Часть III |  |  |  |  |
| Объекты транспортного хозяйства и связи: а) строительство внутрихозяйственных дорог; б) строительство труб-переездов; в) строительство пешеходных мостиков; д) строительство шлюзов-мостов (регуляторов) | км шт. шт. |  |  |  |
| Итого по III части Всего по I, II и III частям |  |  |  |  |
| Часть IV |  |  |  |  |
| Прочие затраты и работы в % от суммы затрат по I, II и III частям: а) дополнительные затраты, связанные с подвозкой материалов, работы зимой, строительство временных строений (1,7%); б) содержание автопарка и технического надзора (0,6%); в) непредусмотренные затраты (3,5%) |  |  |  |  |
| Итого по сводному сметно-финансовому расчету Стоимость 1 га осушенной площади |  |  |  |  |

Примечание. Для более точного определения срока окупаемости затрат на строительство мелиоративной сети расценки на все виды работ, а также стоимость древесины приводится по состоянию на 1990 г. Стоимость обезличенного кубометра деловой древесины по третьему разряду такс для сосны 5,39 руб., ели – 3,74 руб., мягколиственных пород – 2,92 руб. Для приведения данных по смете на текущий момент полученные расчеты должны умножаться на соответствующий коэффициент текущего года выполнения проекта.

Таблица 24 Стоимость укрупненных показателей

| Наименование работ | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- |
| 1 Проектно-изыскательские работы, га | 10-12 |
| 2 Подготовительные работы: - подготовка трасс для перехода экскаваторов, га; - разбивка трасс под каналы, км; - вырубка хвороста вручную, диаметром до 3 см, в зависимости от густоты, га; - валка, разделка и трелевка леса в зависимости от диаметра древесины, 100 шт.; - корчевание пней диаметром 16- 31см и более с засыпкой ям, 100 шт.; | 150-180 3,53 126-257 11-70 40-80 |
| 3 Устройство осушительной сети: - разработка грунта экскаватором, 10 м3; - разработка грунта каналокопателем, 10 м3; - планировка откосов, 10 м3; - расчистка каналов от наносов, 1 м3 | 3,13-3,70 0,62-0,81 0,33-0,53 1,08-1,46 |
| 4 Разравнивание откосов с перемещением земли до 10 м бульдозером в зависимости от группы грунта (50% от экскаваторных работ), 10 м3; | 0,31-0,43 |
| 5 Срезка недоборов (5% от объема экскаваторных работ, вручную в грунтах I, II и III групп, 10 м3 | 4,01-4,91 |
| 6 Устройство сооружений, шт.: - закрытых воронок; - открытых воронок; - противопожарных водоемов; - шлюза-регулятора (ШРВ-2,55); - труб-регуляторов в зависимости от диаметра и длины; -труб-переездов в зависимости от диаметра и ширины проезда; -железобетонного моста L=6м - укрепление откосов вручную, 100 м2 - строительство дорог различного назначения, км | 13,00 1,15 150-200 10770 3000-4770 250-3800 176-205 380-9960 |

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНОЙ СЕТИ

Гидромелиоративная сеть будет хорошо выполнять свои функции только в том случае, если будет организован надежный уход. Иначе под влиянием естественных и антропогенных причин через несколько лет в результате деформации она разрушается и полностью выходит из строя. Но осушительные системы рассчитаны для работы на десятки лет. Повреждения, которые наиболее часто встречаются, и меры по их устранению приводятся в таблице 25.

Таблица 25 - Основные виды часто встречающихся разрушений каналов и меры по их устранению

| Виды разру-шений | Характер и причины разрушений | Меры по устранению разрушений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разруше-ние откосов | Выпирание нижних слоев грунта в результате давления кавальеров | Отброска или разбрасывание кавальеров, подчистка дна каналов и планировка откосов |
|  | Вытекание разжиженных грунтов из-под откоса, ведущее к постепенному оползанию в водоприемник или канал верхних слоев осушаемой поверхности | Укрепление оснований откосов, срезка нарушенных верхних слоев. Подчистка дна каналов. |
|  | Размыв откосов водой, стекающей в каналы с поверхности | Крепление откосов дернованием или засевом трав; перехват воды посредством кюветов со сбросом ее в канал с помощью укрепленных воронок |
| Заиление каналов | Отложение наносов на отдельных участках | Прочистка канала от ила, мусора, устранение подпора |
|  | Наличие каналов с уменьша-ющимися к устью уклонами | Устройство илоулавливателей в местах перелома уклонов |
|  | Подпор каналов высших порядков каналами низших порядков | Углубление каналов низших порядков или периодическая очистка каналов от наносов |
|  | Близкое расположение кавальеров, оплывающие откосы которых сваливаются в каналы | Отброска кавальеров и создание бермы шириной не менее глубины канала |
| Зараста-ние дна и откосов | Зарастание дна и откосов канала, приводящее к уменьшению ско-рости движения воды, увеличе-нию глубины наполнения канна-лов и интенсивному заилению их | Окашивание откосов и прокашивание дна. Устройство в устойчивых грунтах возможно более крутых откосов |
| Размыв дна и откосов | При устройстве канала был придан слишком большой уклон | Уменьшение уклона канала устройством подпорных сооружений. Крепление дна и откосов канала |
|  | Недостаточная пропускная способность канала | Увеличение поперечных сечений каналов до необходимых размеров |
|  | Отсутствие креплений устьевой части при сопряжении в вертикальной плоскости каналов | Устройство креплений сопрягающего бьефа |
|  | Малый радиус поворота канала в плане | Укрепление вогнутого берега и увеличение радиуса поворота |
| Искус-ственные разру-шения откосов канала | Пастьба скота на осушаемых площадях. Перегон скота через каналы, купание и водопой | Устройство вдоль каналов изгородей, скотоперегонных мостов или труб. Устройство водопойно-купальных бассейнов. Ликвидация разрушений |
|  | Переезды через каналы тракторов, подвод и переход людей | Устройство достаточного количества переездов, мостов, труби переходов через каналы и воронки |
|  | Сплав леса | Устройство отбойных бонов в местах поворота русла |
| Разру-шение сору-жений | Размыв или подмыв сооружений при проходе паводков | Подготовка сооружений к пуску паводковых вод. Ремонт всех повреждений немедленно после спада паводковых горизонтов |
|  | Повреждение сооружений льдом | Сколка льда с сооружений перед началом подъема горизонта воды. Дробление льдин |

Для нормальной работы мелиоративной сети необходима ее правильная эксплуатации, которая начинается сразу после строительства осушительной сети.

Осушительная сеть после строительства должна быть по акту принята Государственной комиссией для эксплуатации. На принятый в эксплуатацию объект составляется кадастр, который включает паспорт осушительной системы и основные характеристики сети  и сооружений. В мелиоративный кадастр ежегодно на 1 января вносят все изменения, которые проводят на сети, а также планируемые мероприятия по использованию осушенных площадей.

Охрана и надзор за состоянием лесомелиоративных систем ведутся работниками лесного хозяйства, которые следят за работой мелиоративной сети и соблюдением правил ее эксплуатации, в том числе и противопожарных.

Для поддержания лесоосушительной сети в исправном состоянии необходимо проводить не только уход (удаление из сети случайно попавших предметов, ликвидация завалов, оползней, мусора, искусственных запруд, водной растительности), но и ее ремонт. Ремонт подразделяется на текущий, капитальный и аварийный (таблица 26).

Константинов В.К. [12] для оценки эффекта мелиорации, состояния каналов и определения видов ремонта (таблица 27) рекомендует проводить обследование объектов, на основе которого определяют состояние сети.

Оценка состояния, виды ухода и ремонта каналов в зависимости от их состояния приводится в таблице 28.

Таблица 26 – Организация технической эксплуатации

| Сроки и время проведения | Исполнитель | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Надзор и охрана |  |  |
| После паводка на протяжении вегетационного периода | Лесная охрана | Наблюдение за работой сети, выявление причин разрушений или нарушений нормальной работы; наблюдение за состоянием насаждений, выявление причин, ухудшающих рост насаждений и эффек-тивность мелиорации; контроль за соблюдением противопожарных мероприятий и правил эксплу-атации сооружений; профилактическая и разъяснительная работа среди населения |
| 2 Уход |  |  |
| Ежегодно 6 месяцев на протяжении вегетационного периода | Рабочие-ремонтеры с нагрузкой в год 25 км каналов, 2 км дорог, 25 сооружений | Удаление из водоприемников и каналов случайных предметов, стволов, пней, корней, которые мешают свободному течению воды. Подготовка сооружений к пропуску паводковых вод; очистка отверстий от льда, снега, мусора; удаление предметов и зависших кустов и отвалов с проезжей части дорог. |
| 3 Текущий ремонт |  |  |
| Ежегодно 6 месяцев на протяжении вегетационного периода | Рабочие-ремон-теры | Очистка водоприемника и каналов от заиления, наносов, растительности, удаление древесной и кустарниковой растительности на кавальерах, откосах, бермах |
| 4 Капитальный ремонт |  |  |
| Через 15-20 лет в зависимости от состояния системы и динамики теку-щего прироста насаждений | Хозяйственным способом или подрядным (ЛММС) | Обновление водоприемников, каналов, дорог, сооружений до проектных размеров или прокладка новых каналов взамен старых или дополнение к ним; полная или частичная замена изношенных деталей, узлов, укреплений, блоков в сооружениях; дополнительно подбирается мелиорация участков, где осушение было недостаточным |
| 5 Аварийный ремонт |  |  |
|  | Хозяйственным способом или подрядным (ЛММС) | Обновление размытых, заваленных участков, каналов, дорог, насыпей, русел, разрушенный сооружений, частично или полностью выведенных из строя паводками или пожарами |
| 6 Учет земель лесного фонда |  |  |
| Ежегодно на 1 января | Лесная охрана | Оценка хозяйственного состояния насаждений и иных земель лесного фонда, их рациональное использование; ведение записей в мелиоративном кадастре |

Текущий ремонт увеличивает прирост насаждений, увеличивает сроки работы осушительной сети, сокращает объем капитальных (до30%) работ и реконструкции. Наибольший расчетный амортизационный срок работы мелиоративной системы около 50 лет. При отсутствии текущих ремонтов за это время проводят не менее двух капитальных ремонтов. Обычно капитально ремонтируют сеть через 15-30 лет.

Таблица 27- Продержки для оценки лесоводственной эффективности от осушения

| Эффективность, балл | Лесоводственный эффект | Мероприятия по увеличению эффекта |
| --- | --- | --- |
| I | Хороший. Класс бонитета одинаковый или ниже на класс в средней полосе между каналами | Не требуется |
| II | Умеренный. Бонитет насаждений на средней полосе между каналами ниже на 2-3 класса | Сгущение осушительной сети. В бедных типах леса сгущение сети с внесением удобрений |
| III | Слабый. Бонитет увеличивается на 2-3 класса в узкой полосе вдоль канала | Сгущение осушительной сети с обязательным внесением удобрений |

Таблица 28 – Состояние каналов и виды ухода и ремонта их

| Состояние, балл | Оценка состояния канала | Мероприятия по улучшению состояния канала |
| --- | --- | --- |
| I | Хорошее. Уменьшение глубины до1/3 от проектной | Надзор и уход |
| II | Посредственное. Уменьшение глубины до1/3 до 2/3 от проектной | Текущий ремонт |
| III | Плохое. Уменьшение глубины более 2/3 от проектной | Капитальный ремонт и реконструкция |

Уход. Большая часть текущего ремонта осуществляется вручную. Ремонт проводят сезонные рабочие-ремонтеры. На 1 ремонтера в Беларуси принимают следующие нормы выработки в сезон (6 месяцев): по проводящей сети – 7 км; по регулирующей сети – 10 км. Расчет содержания обслуживающего персонала по мелиоративной сети приводится в таблице 29.

Таблица 29 – Потребное количество рабочих ремонтеров

| Каналы | Норма на 1 чел. (6 месяцев) | Протяженность сети | Потребное количество ремонтеров |
| --- | --- | --- | --- |

Стоимость содержания рабочих на протяжении шести месяцев определяют по таблице 30.

Стоимость текущего ремонта гидромелиоративной сети зависит от объемов работ, вида и способа его выполнения. Средняя стоимость текущего ремонта (расширение трасс, каналов, вырубка леса, вырубка кустарника на системах и сооружениях, а также мелколесья, трассирование дороги переездов, ремонт пешеходных мостиков и т.д.) одного километра гидролесомелиоративной сети составляет 100-150 руб.

Таблица 30 – Ежегодные затраты на рабочих ремонтеров

| Источники расхода | Расчет | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 Зарплата из расчета в месяц 2 Начисления на зарплату 3 Затраты на дополнительные работы (5% от п. 1) |  |  |
| Всего |  |  |

Общие затраты на эксплуатацию обычно складываются из затрат на текущий и капитальный ремонт. Затраты на капитальный ремонт определяют по действующим нормам амортизационных отчислений [21] и рассчитывают по таблице 31.

Таблица 31 – Амортизационные отчисления

| Наименование работ | Стоимость строительства по смете | Ежегодные отчисления на капремонт, % | Сумма ежегодных отчислений на капремонт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Водоприемник 2 Каналы 3 Гидротехнические сооружения Всего |  |  |  |

10 Лесное хозяйство на осушенных землях

Своевременный ремонт и уход за мелиоративной сетью – обязательное правило ее эксплуатации. Однако гидролесомелиорация может быть высокоэффективным средством увеличения плодородия почв и продуктивности заболоченных и болотных лесов. Этого можно достигнуть только при рациональном сочетании гидромелиоративных и ремонтных мероприятий с дальнейшим лесохозяйственным освоением мелиорируемых земель.

Лесохозяйственное освоение осушенных лесных земель можно осуществлять  в зависимости от местных условий разными методами: улучшением лесоводственного состояния древостоев путем реконструкции малоценных насаждений, проведением рубок ухода, лесокультурным освоением осушенных земель, применением удобрений [17-20]. Более подробно с лесохозяйственным освоением осушенных лесов можно ознакомиться с помощью специальной литературы [1, 16-18].

Приложения

Приложение 1

Таблица 1 - Коэффициенты шероховатости

| Характеристики поверхности | Коэффициент |
| --- | --- |
| 1 Каналы, рассчитываемые на пропуск расхода более 25 м3/сек: - в глинистых и песчаных грунтах и торфах - в гравийно-галечных грунтах 2 Каналы, рассчитываемые на пропуск расхода от 25 до 1 м3/сек: - в глинистых и песчаных грунтах и торфах - в гравийно-галечных грунтах 3 Каналы, рассчитываемые на пропуск расхода менее 1 м3/сек | 0,025 0,0275 0,03 0,0325 0,035 |

Литература

1 Бабиков Б.В. Гидротехнические мелиорации: Учебник для вузов. 4-е изд., стер. / Б.В.Бабиков. – СПб.: «Лань», 2005. – 304 с.

2 Гiдратэхнiчныя мелiярациi: метадычныя указаннi па аднайменнай дысцыплiне для студ. спец. Т.16.01 / складальнiк Я.М.Наркевiч, Мн.: БГТУ, 1999. – 70 с.

3  Технические указания по осушению по осушению лесных площадей: - М.: Лесная промышленность, 1971. – 215 с.

4 Блинцов И.К. Гидролесомелиорация / И.К.Блинцов, В.А.Ипатьев. – Мн.: Вышэйшая школа, 1980. – 256 с.

5 Руководство по осушению лесных земель: Часть 1. Изыскания - М.: Союзгипролесхоз, 1985. – 64 с.

6 Руководство по осушению лесных земель: Часть 2. Проектирование - М.: Союзгипролесхоз, 1986. – 100 с.

7 Эталон технико-рабочего проекта осушения лесных площадей. – М.: Союзгипролесхоз, 1981.

8 Сабо Е.Д. Справочник гидролесомелиоратора / Е.Д.Сабо, Ю.Н.Иванов, Д.А.Шатило. – М.: Лесная промышленность, 1981.

9 Нормативы для определения лесоводственно-эффективного освоения осушения: – М.: Союзгипролесхоз, 1977.

10 Пособие по изысканиям и проектированию лесохозяйственного освоения осушенных площадей. – М.: Союзгипролесхоз, 1974.

11 Ремонт лесоосушительных систем и механизмы для его определения: Метод. рек. / Сост.: В.К.Константинов, В.Г.Рубцов, Е.С.Ланкин; – Л.: ЛенНИИЛХ, 1976. – 40с.

12 Константинов В.К. Эксплуатация лесоосушительных систем /В.К.Константинов – М.: Лесная промышленность, 1979. – 152 с.

13 Рекомендации по таксации осушенных сосняков / Сост.: А.А.Книзе: Л., - ЛенНИИЛХ. – 1972. – 34 с.

14 Основные положения по гидролесомелиорации / Сост.: В.И.Березин, Г.Б.Великанов, С.Э.Вомперский, Ю.А.Добрынин, А.А.Книзе, Е.Д.Сабо, В.Н.Федорчук; Под общей редакцией В.К.Константинова. – СПб.: СПбНИИЛХ, 1995. – 59 с.

15 Технология и механизация работ по уходу и ремонту каналов гидролесомелиоративных систем: Метод. рек. / Сост.: Ю.А.Добрынин, В.К.Константинов; ЛенНИИЛХ. – Л., 1989.- 48с.

16 Ипатьев В.А Ведение лесного хозяйства на осушенных землях / В.А.Ипатьев, Л.П.Смоляк, И.К.Блинцов. – М.; Лесная промышленность, 1984. – 144 с.

17 Рубцов В.Г. Ведение хозяйства в мелиорированных лесах / В.Г.Рубцов, А.А.Книзе. – М.: Лесная промышленность, 1981. – 120с.

18 Елпатьевский М.М. Лесохозяйственное освоение болот / М.М.Елпатьевский, В.Н.Кирюшкин, В.К.Константинов. – М.: Лесная промышленность, 1978. – 136 с.

19 Шуревич А.А. Лесовыращивание на осушенных болотах / А.А.Шуревич. – Минск: Ураджай, - 1977. – 96 с.

20 Победов В.С. Применение минеральных удобрений в лесном хозяйстве / В.С. Победов. – М.: Лесная промышленность, - 1972.

21 Норма амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства и положения о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве. – М.: Экономика. – 1974. – 24 с.

Приложение2

Значение скоростных характеристик и коэффициентов С, подсчитанных по формуле акад. Н.Н. Павловского

| R, м | n=0,011 |  | n=0,012 |  | n=0,015 |  | n=00,020 |  | n=0,0225 |  | 0,025 |  | 0,0275 |  | 0,030 |  | 0,035 |  | 0,040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c | C√R | c | C√R | c | C√R | c | C√R | c | C√R | c | C√R | c | C√R | c | C√R | c | C√R | c | C√R |
| 0,10 | 67,2 | 21,25 | 60,3 | 19,07 | 41.5 | 14,25 | 30,6 | 9,68 | 26,0 | 8,22 | 22,4 | 7,08 | 13,5 | 6,16 | 17,3 | 5,47 | 13,8 | 4,36 | 11,4 | 3,6 |
| 0,14 | 70,3 | 26,31 | 63,3 | 23,69 | 47,7 | 17,84 | 33,0 | 12,35 | 28,2 | 10,55 | 24,5 | 9,17 | 21,4 | 7,43 | 19,1 | 7,15 | 15,4 | 5,76 | 12,8 | 4,79 |
| 0,18 | 72,6 | 30,8 | 65,6 | 27,83 | 49,8 | 21,12 | 34,8 | 14,77 | 30,0 | 12,73 | 26,2 | 11,12 | 22,9 | 2,71 | 20,6 | 8,74 | 18,8 | 7,13 | 14,0 | 4,94 |
| 0,20 | 73,7 | 32,96 | 66,6 | 29,78 | 50,7 | 22,66 | 35,7 | 15,96 | 30,8 | 13,77 | 26,9 | 12,08 | 23,6 | 10,55 | 21,3 | 9,53 | 17,4 | 7,78 | 14,5 | 6,49 |
| 0,22 | 74,6 | 34,99 | 67,5 | 31,66 | 51,5 | 24,15 | 36,4 | 17,07 | 31,5 | 14,77 | 27,6 | 12,94 | 24,1 | 11,30 | 21,9 | 10,27 | 17,9 | 8,40 | 15,0 | 7,04 |
| 0,24 | 75,5 | 36,99 | 68,3 | 34,46 | 52,3 | 25,63 | 37,1 | 18,17 | 32,2 | 15,77 | 28,3 | 13,66 | 24,7 | 12,1 | 22,5 | 11,02 | 18,5 | 9,06 | 15,4 | 7,55 |
| 0,26 | 76,3 | 38,91 | 69,1 | 35,23 | 53,0 | 27,03 | 37,8 | 19,27 | 32,8 | 16,72 | 28,8 | 14,69 | 25,3 | 12,9 | 23,0 | 11,73 | 18,9 | 9,64 | 15,8 | 8,06 |
| 0,28 | 77,0 | 40,75 | 69,8 | 36,94 | 53,7 | 28,41 | 38,4 | 20,32 | 33,4 | 17,67 | 29,4 | 15,66 | 25,8 | 13,65 | 23,5 | 12,44 | 19,4 | 10,27 | 13,2 | 8,57 |
| 0,30 | 77,7 | 42,56 | 70,5 | 38,61 | 54,3 | 29,76 | 39,0 | 21,36 | 33,9 | 18,57 | 29,9 | 16,38 | 26,3 | 14,41 | 24,0 | 13,15 | 19,9 | 10,9 | 16,6 | 9,10 |
| 0,35 | 79,3 | 46,79 | 71,1 | 41,95 | 55,8 | 32,86 | 40,1 | 23,66 | 34,9 | 20,59 | 30,8 | 18,16 | 27,4 | 16,15 | 24,7 | 14,56 | 20,9 | 12,33 | 17,5 | 10,32 |
| 0,40 | 80,7 | 51,04 | 73,4 | 46,43 | 57,1 | 36,09 | 41,5 | 26,25 | 36,3 | 22,96 | 32,2 | 20,37 | 28,4 | 17,95 | 26,0 | 16,45 | 21,8 | 13,79 | 18,3 | 11,57 |
| 0,45 | 81,9 | 54,87 | 74,5 | 49,52 | 58,2 | 38,99 | 42,3 | 28,34 | 37,0 | 24,79 | 32,8 | 21,98 | 29,3 | 19,63 | 26,7 | 17,89 | 22,3 | 14,94 | 19,0 | 12,73 |
| 0,50 | 83,1 | 68,63 | 75,7 | 53,53 | 59,3 | 41,93 | 43,5 | 30,76 | 38,2 | 27,01 | 34,0 | 24,04 | 30,1 | 21,28 | 27,8 | 19,66 | 23,4 | 16,55 | 19,8 | 14,00 |
| 0,55 | 84,1 | 62,23 | 76,7 | 56,76 | 60,2 | 45,55 | 44,1 | 32,63 | 38,8 | 26,71 | 34,4 | 25,46 | 30,9 | 22,87 | 28,2 | 20,87 | 23,7 | 17,66 | 20,4 | 15,09 |
| 0,60 | 85,1 | 65,84 | 77,7 | 60,19 | 61,1 | 47,35 | 45,2 | 35,01 | 39,8 | 30,83 | 35,5 | 27,50 | 31,7 | 24,57 | 29,2 | 22,62 | 24,7 | 19,13 | 21,0 | 16,28 |
| 0,65 | 86,0 | 69,66 | 48,4 | 63,50 | 61,9 | 50,14 | 45,7 | 37,02 | 40,3 | 32,64 | 35,9 | 29,08 | 32,7 | 26,24 | 29,5 | 23,90 | 25,0 | 20,25 | 21,6 | 17,50 |
| 0,70 | 86,8 | 72,63 | 79,4 | 66,43 | 62,7 | 52,48 | 46,6 | 38,99 | 41,2 | 34,47 | 36,9 | 30,87 | 33,0 | 27,62 | 30,4 | 25,44 | 25,8 | 21,59 | 22,2 | 18,58 |
| 0,80 | 88,3 | 78,98 | 80,8 | 72,27 | 64,2 | 57,39 | 47,9 | 42,84 | 42,4 | 37,92 | 38,0 | 33,99 | 34,3 | 30,66 | 31,5 | 28,17 | 26,8 | 23,97 | 23,2 | 20,74 |
| 0,90 | 89,4 | 84,81 | 81,8 | 77,60 | 65,5 | 62,16 | 48,8 | 46,30 | 43,2 | 40,98 | 38,9 | 36,90 | 35,3 | 33,50 | 32,3 | 30,64 | 27,6 | 26,18 | 24,1 | 22,87 |
| 1,00 | 90,9 | 90,90 | 83,3 | 83,30 | 66,7 | 66,70 | 50,0 | 50,00 | 44,4 | 44,40 | 40,0 | 40,00 | 36,4 | 36,40 | 33,3 | 33,30 | 28,6 | 28,60 | 25,0 | 25,00 |
| 1,10 | 92,0 | 96,49 | 84,4 | 88,52 | 67,5 | 70,81 | 50,9 | 53,38 | 45,3 | 47,51 | 40,9 | 42,90 | 37,1 | 38,92 | 34,1 | 35,76 | 29,3 | 30,73 | 25,6 | 26,85 |
| 1,20 | 93,1 | 101,98 | 85,4 | 93,55 | 68,4 | 74,90 | 51,8 | 56,74 | 46,1 | 50,50 | 41,6 | 45,57 | 37,7 | 41,28 | 34,8 | 38,12 | 30,0 | 32,86 | 26,2 | 28,69 |
| 1,30 | 94,0 | 107,18 | 86,3 | 98,40 | 69,1 | 78,77 | 52,5 | 59,86 | 46,9 | 53,47 | 42,3 | 48,23 | 38,3 | 43,66 | 35,5 | 40,48 | 30,6 | 34,89 | 26,7 | 30,44 |
| 1,40 | 94,8 | 112,17 | 87,1 | 103,06 | 69,9 | 82,69 | 53,2 | 62,95 | 47,5 | 56,20 | 43,0 | 50,88 | 38,9 | 46,02 | 36,1 | 42,71 | 31,1 | 36,80 | 27,2 | 32,18 |
| 1,50 | 95,7 | 117,20 | 88,0 | 107,77 | 70,5 | 86,36 | 53,9 | 66,01 | 48,2 | 59,03 | 43,6 | 53,40 | 39,4 | 48,27 | 36,7 | 44,95 | 31,7 | 38,82 | 27,7 | 33,93 |
| 1,60 | 96,5 | 122,06 | 88,7 | 112,20 | 71,2 | 90,07 | 54,5 | 68,94 | 48,7 | 61,60 | 44,1 | 55,78 | 40,0 | 50,60 | 37,2 | 47,05 | 32,2 | 40,73 | 28,1 | 35,55 |
| 1,70 | 97,3 | 126,86 | 89,5 | 116,69 | 71,8 | 93,63 | 55,1 | 71,84 | 49,3 | 64,28 | 44,7 | 58,28 | 40,4 | 52,68 | 37,7 | 49,15 | 32,7 | 42,63 | 28,6 | 37,29 |
| 1,80 | 98,0 | 131,48 | 90,1 | 120,88 | 72,4 | 97,16 | 55,6 | 74,59 | 49,8 | 66,81 | 45,1 | 60,51 | 40,9 | 54,89 | 38,1 | 51,12 | 33,0 | 44,27 | 29,0 | 38,92 |
| 1,90 | 98,6 | 135,91 | 90,8 | 125,16 | 72,9 | 100,46 | 56,1 | 77,33 | 50,3 | 69,33 | 45,6 | 62,86 | 41,3 | 56,91 | 35,8 | 53,07 | 33,4 | 46,04 | 29,4 | 40,51 |
| 2,00 | 99,3 | 140,43 | 91,4 | 129,29 | 73,5 | 103,93 | 56,6 | 80,04 | 50,8 | 71,84 | 46,0 | 65,05 | 41,8 | 59,11 | 38,9 | 55,01 | 33,8 | 47,80 | 29,7 | 42,00 |
| 2,50 | 102,1 | 161,43 | 94,0 | 148,62 | 75,8 | 119,86 | 58,7 | 92,81 | 52,7 | 83,32 | 47,9 | 75,74 | 43,7 | 69,09 | 40,6 | 64,19 | 35,4 | 55,97 | 31,4 | 49,64 |
| 3,0 | 104,5 | 180,82 | 96,2 | 166,62 | 77,7 | 134,58 | 60,3 | 104,44 | 54,2 | 93,87 | 49,3 | 85,39 | 45,3 | 78,46 | 41,9 | 72,57 | 36,6 | 63,39 | 32,8 | 56,81 |
| 3,5 | 106,4 | 199,05 | 98,0 | 183,34 | 79,5 | 148,75 | 61,5 | 115,05 | 53,3 | 103,46 | 50,3 | 94,10 | 46,3 | 86,63 | 42,8 | 80,07 | 37,4 | 69,97 | 33,4 | 62,30 |
| 4,0 | 108,1 | 216,20 | 99,7 | 200,65 | 80,9 | 161,80 | 62,5 | 125,00 | 56,2 | 112,40 | 51,2 | 102,40 | 47,2 | 94,40 | 43,6 | 87,20 | 38,1 | 76,20 | 33,9 | 67,80 |
| 4,50 | 109,5 | 232,28 | 100,8 | 213,83 | 82,3 | 174,56 | 63,4 | 134,49 | 56,9 | 120,70 | 51,7 | 109,67 | 47,8 | 101,38 | 44,1 | 93,55 | 38,5 | 81,67 | 34,5 | 72,96 |
| 5,00 | 111,0 | 248,21 | 102,0 | 228,08 | 83,5 | 186,71 | 64,1 | 143,33 | 57,6 | 128,80 | 52,4 | 117,17 | 48,3 | 108,00 | 44,6 | 99,73 | 38,9 | 86,98 | 34,7 | 77,59 |