- Дисциплина: Лесоэксплуатация (биологический факультет, кафедра лесохозяйственных дисциплин)

Сотавили: Колодий Петр Владимирович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; Колодий Татьяна Анатольевна – ассистент

Параметры теста:

категория “Общие понятия о лесозаготовительном производстве” – 7 вопросов

категория “Типы технологических процессов лесосечных работ” – 4 вопроса

категория “Общие понятия о системах машин” – 9 вопросов

категория “Лесоводственные требования к технологическим процессам рубок главного пользования” – 13 вопроса

категория “Валка деревьев цепными моторными пилами” – 27 вопросов

категория “Валка деревьев машинами” – 8 вопросов

категория “Очистка деревьев от сучьев” – 13 вопросов

категория “Раскряжевка хлыстов на сортименты” – 11 вопросов

категория “Трелевка древесины” – 14 вопросов

категория “Сортировка и штабелевка древесины” – 10 вопросов

категория “Погрузка древесины на лесовозный транспорт” – 14 вопросов

категория “Способы разработки лесосек” – 11 вопросов

категория “Транспорт древесины” – 31 вопросов

категория “Нижнескладские работы” – 40 вопросов

время тестирования: 20 минут

тип оценки: высшая

количество попыток: 2

перемешивать варианты ответов: да

Раздел Общие понятия о лесозаготовительном производстве

::1::Что называется рубкой леса?:

~Срезание деревьев

~Процесс удаления отдельных деревьев или всего древостоя

~Срезание деревьев с понижением пней

~Очистка леса от захламленности

::2::Рубки главного пользования проводятся в:

~средневозрастных насаждениях

~национальных парках

~лесах, поврежденных болезнями и вредителями

~спелых и перестойных лесах

::3::Сплошные санитарные рубки относятся к:

~прочим рубкам

~рубкам главного пользования

~рубкам ухода

~рубкам обновления и переформирования

::4::В лесах заповедников допускаются только:

~несплошные рубки главного пользования

~прочие рубки

~рубки ухода

~очистка леса от захламленности

::5::Основной специализированной производственно-административной единицей, ведущей заготовку и поставку круглых лесоматериалов потребителям в Беларуси, являются …:

~леспромхозы

~лесхозы

~лесхоззаги

~лесокомбинаты

::6::Лесовозная ветка имеет срок службы:

~До 1 года

~6-8 лет

~2-4 года

~1-3 года

::7::Лесовозный ус предназначен для:

~обслуживания части лесосырьевой базы

~освоения отдельных лесосек

~трелевки древесины

~размещения погрузочных пунктов

Раздел Типы технологических процессов лесосечных работ

::1::Технологический процесс лесозаготовок включает:

~подготовительные и вспомогательные работы

~основные лесосечные работы

~основные лесосечные работы и очистку лесосек

~лесосечные работы, транспорт леса, лесоскладские работы

::2::В качестве признака, определяющего тип технологического процесса, принят:

~вид древесины, погружаемой на лесовозный транспорт

~вид древесины, трелюемой на погрузочный пункт

~вид древесины, трелюемой на верхний склад

~вид древесины, заготавливаемой на лесосеке

::3::Для заготовки сортиментов непосредственно на лесосеке необходимо выполнить следующие операции:

~валка деревьев, трелевка деревьев, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов

~валка деревьев, обрезка сучьев, трелевка хлыстов, раскряжевка хлыстов

~валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов, трелевка сортиментов

~валка деревьев, раскряжевка хлыстов, трелевка сортиментов

::4::Заготовка щепы на лесосеке из целых деревьев рекомендуется:

~запрещена

~при Vхл до 0,13 м3

~при Vхл до 0,31 м3

~при Vхл до 0,16 м3

Раздел Общие понятия о системах машин

::1::Применяемые на лесосечных работах машины по назначению объединены в:

~6 групп

~11 групп

~8 групп

~3 группы

::2::К машинам для первичной обработки древесины на лесосеке относятся:

~валочные машины

~рубильные машины

~валочно-трелевочные машины

~сучкорезно-раскряжевочные машины

::3::После разработки пасеки ВПМ трелевка деревьев наиболее эффективна:

~трелевочным трактором с пачковым захватом

~трелевочным трактором с чокерным оборудованием

~трелевочным трактором с гидроманипулятором

~погрузочно-транспортной машиной

::4::Харвестер – это:

~СРМ

~ПТМ

~ВСРМ

~ВТМ

::5::Специализированные бензопилы на лесосеке применяются для выполнения:

~одной операции

~не применяются

~двух операций

~всего комплекса работ

::6::База лесозаготовительных машин, включаемых в систему, должна быть:

~не имеет значение

~колесной

~гусеничной

~однотипной

::7::При крутизне склонов 16–25° трелевочные трактора можно использовать:

~круглый год

~запрещено

~в сухую погоду летом

~в морозную погоду зимой

::8::На каких грунтах возможна работа лесозаготовительных машин без ограничений в течение года:

~На супесчаных почвах

~На сухих песках и каменистых почвах

~На суглинистых почвах

~На глинистых почвах

::9::Какой из перечисленных факторов не влияет на технологию лесосечных работ:

~Видимость менее 50 м

~Видимость более 50 м

~Сила и направление ветра

~Глубина снежного покрова

Раздел Лесоводственные требования к технологическим процессам

рубок главного пользования

::1::Лесоводственные требования к технологическим процессам РГП установлены:

~Правилами рубок леса

~Санитарными Правилами

~Правилами отвода и таксации лесосек

~Руководством по организации и проведению рубок леса

::2::Для устройства погрузочных пунктов не используют:

~прогалины

~места, свободные от деревьев

~трассы ЛЭП

~опушки

::3::Ширина трелевочных волоков не должна превышать:

~7 м

~5 м

~2,5 м

~габарит трелевочного трактора

::4::Разработка лесосек на влажных и сырых почвах с наличием подроста должна проводиться преимущественно в:

~зимний период

~летний период

~летне-осенний период

~осенне-зимний период

::5::Для уменьшения опасности ветровала направление рубки выбирается:

~с боковым направление господствующих ветров

~по направлению господствующих ветров

~против господствующих ветров

~не имеет значения

::6::«Отбойные деревья» вырубают:

~в первую очередь

~не вырубают

~при подготовке лесосеки к рубке

~в последнюю очередь

::7::Подготовительные работы на лесосеке выполняют:

~до начала основных

~одновременно с основными

~после основных

~не проводят

::8::К подготовительным работам не относятся:

~лесосырьевая подготовка

~технологическая подготовка

~подготовка техники к работе

~подготовка территории лесосеки к рубке

::9::Отвод лесосек относится к:

~перечету деревьев

~лесосырьевой подготовке

~вспомогательным работам

~технологической подготовке

::10::Разметка границ делянок и пасек проводится при:

~вспомогательным работам

~подготовке погрузочных пунктов

~подготовке территории лесосек к рубке

~лесосырьевой подготовке

::11::Уборка опасных деревьев не требуется:

~требуется всегда

~при трелевке гусеничными тракторами

~при использовании канатных установок

~при машинной валке деревьев

::12::К опасным деревьям не относятся:

~имеющие наклон ствола более 5°

~сухостойные

~буреломные

~зависшие

::13::Содержание и ремонт лесовозных усов относятся к:

~основным работам

~вспомогательным работам

~подготовительным работам

~транспорту древесины

Раздел Валка деревьев цепными моторными пилами

::1::Редукторные бензопилы не рекомендуется применять для:

~обрезки сучьев

~валки деревьев

~раскряжевки хлыстов

~откомлевки козырьков

::2::Из безредукторных пил применение получили:

~Stihl и Урал

~Тайга и Дружба

~Alpina и Дружба

~Stihl и Husqvarna

::3::На бензопилах устанавливается двигатель:

~бензиновый, одноцилиндровый, двухтактный, карбюраторный

~бензиновый, одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный

~бензиновый, одноцилиндровый, двухтактный, инжекторный

~бензиновый, двухцилиндровый, двухтактный, компрессорный

::4::На бензопилах применяется муфта сцепления:

~автоматическая, фрикционная, центробежная

~механическая, фрикционная, центробежная

~автоматическая, фрикционная, шестеренчатая

~автоматическая, фрикционная, хвостовиковая

::5::Тормоз пильной цепи устанавливается для:

~для улавливания пильной цепи

~торможения ведомой звездочки

~защиты моториста от травм при отдаче пилы в процессе работы

~быстрой остановки двигателя

::6::Пильный аппарат бензопилы состоит из:

~пильной шины и цепи, ведущей (может отсутствовать) и ведомой  звездочек, устройства для закрепления пильной шины и натяжного приспособления

~пильной шины и цепи, ведущей и ведомой (может отсутствовать) звездочек, муфты сцепления и натяжного приспособления

~пильной шины и цепи, ведущей и ведомой (может отсутствовать) звездочек, устройства для закрепления пильной шины и тормоза пильной цепи

~пильной шины и цепи, ведущей и ведомой (может отсутствовать) звездочек, устройства для закрепления пильной шины и натяжного приспособления

::7::На бензопилах не применяют цепи:

~с плоскими зубцами

~седлающего типа

~с зубцами Г-образного профиля

~с хвостовиками на средних звеньях

::8::В зарубежных бензопилах шаг цепи – это:

~расстояние между тремя последовательно расположенными осями заклепок, деленное на три

~расстояние между двумя последовательно расположенными осями заклепок, деленное на два

~расстояние между тремя последовательно расположенными осями заклепок, деленное на два

~расстояние между осями двух лежащих заклепок

::9::К активным средствам защиты при работе с бензопилой относят:

~средства индивидуальной защиты

~элементы защиты, расположенные на самой бензопиле

~валочные приспособления

~экологическое топливо и смазочный материал

::10::Параметры вибрации бензопилы измеряют в:

~кВт

~Гц

~дБ

~дБА

::11::Процесс валки деревьев бензопилой включает:

~подпил, спиливание, повал дерева в заданном направлении, переход к следующему дереву

~осмотр дерева, подготовку рабочего места, спиливание, повал дерева в заданном направлении, обрезка сучьев

~осмотр дерева, подготовку рабочего места, подпил, спиливание, повал дерева в заданном направлении, переход к следующему дереву

~осмотр дерева, подготовку рабочего места, подпил, спиливание, повал дерева в заданном направлении, переход к следующему дереву

::12::На выбор направления валки дерева оказывают влияние:

~естественный наклон дерева, направление и скорость ветра

~симметричная крона и правильная форма ствола

~механический состав почвы

~наличие на кроне зависших сучьев и ветвей

::13::Ширина и длина отходной дорожки при подготовке рабочего места вальщика составляет соответственно:

~0,45 м и 45 м

~0,85 м и 8–12 м

~0,45 м и 4–5 м

~4,5 м и 0,5 м

::14::Подпил дерева бензопилой одним резом выполняется при валке деревьев диаметром до:

~0,4–0,6 м

~0,2 м

~свыше 0,6 м

~для любых диаметров

::15::Для деревьев с диаметром пня более 30 см высота пня должна быть:

~не более 1/5 диаметра пня

~всегда 10 см

~не более 1/3 диаметра пня

~не более 1/2 диаметра пня

::16::Здоровые прямостоящие деревья с равномерно развитой кроной при отсутствии ветра подпиливают бензопилой на глубину, равную:

~1/3 диаметра ствола

~1/4 диаметра ствола

~1/5 диаметра ствола

~2, 3, 4 см

::17::У вертикально стоящих здоровых деревьев ширина недопилов бензопилой должна составлять при диаметре дерева 41–60 см:

~6 см

~2 см

~¼ диаметра ствола

~3 см

::18::Недопил в форме клина оставляют при валке деревьев бензопилой:

~с односторонней кроной или при ветре, действующим под углом к направлению валки

~при наличии напенной гнили

~при наклоне ствола более 5°

~при встречном ветре

::19::Если диаметр ствола больше, чем длина шины, то валочный комлевой пропил выполняется бензопилой как:

~простой веерный пропил из одной точки

~выполняется только тангенциальный разрез

~веерный многосекторный пропил

~в виде треугольника

::20::Валочные лопатки применяются для валки деревьев:

~с приложением усилия в плоскости спиливания

~с приложением усилия выше плоскости спиливания

~с приложением усилия ниже плоскости спиливания

~со стороны подпила

::21::Простые валочные клинья изготавливают из:

~стали

~чугуна

~ударостойкой пластмассы

~резины

::22::Лесосечные работы проводятся в соответствии с:

~технологической картой

~лесорубочным билетом

~актом готовности лесосеки к рубке

~руководством по организации работ

::23::Знак ограждения опасной зоны имеет надпись:

~«Валка леса!»

~«Проход запрещен – идет валка леса»

~«Проход и проезд запрещены – валка леса!»

~«Опасность – валка леса»

::24::Знак ограждения опасной зоны выставляется от места валки деревьев на расстоянии:

~25 м

~40 м

~высоты дерева

~двойной высоты насаждения или 50 м, если высота насаждения менее 25 м

::25::В сторону наклона валят деревья, имеющие наклон ствола:

~менее 5°

~более 5°

~более 3°

~менее 3°

::26::При приземлении зависших деревьев Правилами разрешается:

~с помощью трактора с длиной каната не менее 35 м

~с помощью гидроманипулятора

~с помощью трактора одновременно со сбором пачки древесины

~отпиливать чураки от комля зависшего дерева

::27::При какой скорости ветра запрещается валка деревьев на лесосеке бензопилой вальщиком с помощником:

~более 4,5 м/с

~более 15 м/с

~более 9 м/с

~более 11 м/с

Раздел Валка деревьев машинами

::1::Машинная валка деревьев включает:

~спиливание дерева и снятие его с пня

~валку дерева в определенном направлении

~спиливание дерева и вынос его из насаждения

~спиливание дерева и обрезку сучьев

::2::При машинной валке деревьев наиболее широкое применение получил способ спиливания:

~двумя или тремя резами, расположенными в двух и более плоскостях

~двумя резами, расположенными в одной плоскости, с оставлением недопила

~напроход с расположением реза в одной плоскости

~двумя резами, расположенными в одной плоскости, без оставления недопила

::3::Формирование пачек деревьев при машинной валке целесообразно при использовании на трелевке:

~форвардеров

~тракторов, оснащенных пачковым клещевым захватом

~погрузочно-транспортных машин

~тракторов с тросо-чокерной оснасткой

::4::Валочные машины рычажного типа за один проход осваивают полосу леса шириной:

~до 20 м

~до 4,5 м

~до 7 м

~до 2,5 м

::5::Манипуляторные валочные машины относятся к группе:

~широкозахватных машин

~рычажных машин

~узкозахватных машин

~среднезахватных машин

::6::Валочно-пакетирующие машины состоят из:

~ основания, поворотной платформы, сталкивающего рычага, ЗСУ, гидросистемы, кабины оператора

~ основания, неповоротной платформы, манипулятора, гидросистемы, кабины оператора

~основания, поворотной платформы, манипулятора, ЗСУ, гидросистемы, кабины оператора

~ основания, сталкивающего рычага, механизма срезания, гидросистемы, кабины оператора

::7::При машинной валке разрешается:

~развивать грузовой момент манипулятора больше номинального

~перемещать машину во время спиливания дерева

~спиливать опасные деревья

~валить деревья с корнем

::8::Работа валочной машиной разрешается в темное время суток:

~при отсутствии посторонних лиц в радиусе 50 м

~при установке дополнительных фар

~при наличии светоотражающих меток на деревьях

~при освещенности рабочей зоны, предусмотренной нормативами

Раздел Очистка деревьев от сучьев

::1::Очистка поваленных на лесосеке деревьев от сучьев не может производиться на:

~пасеке

~магистральном трелевочном волоке

~верхнем складе

~пасечном трелевочном волоке

::2::При машинной очистке деревьев от сучьев могут использоваться:

~ВТМ

~ВМ

~СРМ, ВСРМ

~ВПМ

::3::Высоторезы – это:

~ручные мотоинструменты для формирования кроны деревьев

~специализированные машины для обрезки сучьев на растущих деревьев

~сучкорезные машины

~ручные мотоинструменты для обрезки сучьев на растущих деревьев

::4::Какое из перечисленных требований к самоходным сучкорезным машинам является основным:

~срезать сучья на растущих деревьях

~срезать сучья любого диаметра заподлицо без повреждения ствола дерева

~срезать сучья от вершины к комлю

~срезать сучья любого диаметра

::5::Шестисекционный метод обрезки сучьев применяется:

~когда расстояние между мутовками до 70 см

~когда расстояние между мутовками более 80 см

~ когда расстояние между мутовками 30-40 см

~ когда сучья расположены произвольным образом

::6::При маятниковом методе сначала обрезают сучья:

~с противоположной стороны от моториста

~с верхней стороны дерева

~с нижней стороны дерева

~со стороны моториста

::7::При обрубке сучьев топором запрещается удалять сучья:

~с верхней стороны дерева

~с нижней стороны дерева

~со стороны рабочего

~с противоположной стороны дерева

::8::Если расстояние между мутовками более 70 см, то для срезания сучьев рекомендуется:

~маятниковый метод

~трехсекционный метод

~шестисекционный метод

~четырехсекционный метод

::9::Сучкорезно-раскряжевочная машина ЛО-123 относится к машинам:

~стрелового типа

~манипуляторного типа

~портального типа

~с опорной фермой

::10::Опорная ферма имеется у машины:

~ЛО-123

~СМ-35

~ЛП-33А

~МЛ-20

::11::Длинные сучья во избежание зажима пильного аппарата рекомендуется отпиливать:

~на расстоянии 1-1,5 м от основания, а потом заподлицо со стволом

~сразу заподлицо со стволом

~выполнять предварительно клиновидный подпил

~ на расстоянии 10-15 см от основания, а потом заподлицо со стволом

::12::Не разрешается подходить к рабочему, производящему обрезку сучьев:

~ближе 50 м

~ближе двойной высоты дерева

~ближе 5 м

~сзади

::13::Обрезку сучьев на стволе дерева рекомендуется:

~двумя рабочими

~выполнять о вершины к комлю

~вначале удалить нижние сучья

~выполнять от комля к вершине

Раздел Раскряжевка хлыстов на сортименты

::1::Раскряжевка хлыстов на сортименты на лесосеке рекомендуется:

~при разработке больших по площади лесосек

~при отсутствии погрузочного пункта

~при разработке малых по площади и запасам лесосек

~при разработке заболоченных лесосек

::2::Раскряжевка хлыстов бензопилами на лесосеке производится:

~индивидуальным методом

~программным методом

~осмотровым методом

~шестисекционным методом

::3::Оптимальность раскряжевки определяется:

~сменной производительностью

~выходом плановых сортиментов

~наибольшим выходом деловой древесины

~наличием пороков

::4::При наличии напенной гнили, не превышающей размеры предельных норм, комлевые сортименты должны быть:

~длиной 1 м

~длиной 6,5 м

~небольшой длины и включать всю гниль

~длиной 4 м независимо от наличия гнили

::5::Если хлыст имеет внешний порок на стволе, то раскряжевка начинается:

~от комля

~от вершины

~от середины

~с вырезки порока

::6::Искривленные и сильно сбежистые хлысты раскряжевываются:

~на более короткие сортименты

~на дрова

~на 1-метровые отрезки

~на стандартные сортименты

::7::Раскряжевку хлыстов должны выполнять:

~только вальщики VI разряда

~рабочие, хорошо знающие пороки древесины и нормы их допуска в различных сортиментах

~лица, имеющие удостоверение на право работы с бензопилой

~ рабочие, хорошо знающие пороки древесины

::8::Метод Бушмана включает:

~совмещенные приемы труда по обрезки сучьев и раскряжевке хлыстов харвестером

~совмещенные приемы труда по валке деревьев и обрезки сучьев бензопилами

~совмещенные приемы труда по обрезки сучьев и раскряжевке хлыстов бензопилами

~совмещенные приемы труда по обрезки сучьев и окучивании сортиментов

::9::Процессор – это:

~валочно-сучкорезно-раскряжевочная машина

~валочно-сучкорезно-раскряжевочно-трелевочная машина

~валочно-трелевочная машина

~сучкорезно-раскряжевочная машина

::10::При раскряжевке хлыстов работник должен занять устойчивое положение ставя ступни ног на расстоянии друг от друга:

~30-40 см

~10-12 см

~60-80 см

~более 50 см

::11::Раскряжевка хлыстов бензопилами не разрешается:

~у пня

~на верхнем складе

~стоя на хлысте

~на склонах до 3,5°

Раздел Трелевка древесины

::1::Трелевкой называется:

~процесс перемещения заготовленной древесины от места заготовки до потребителя

~процесс перемещения заготовленной древесины от места заготовки к месту укладки ее в штабеля или погрузки ее на лесовозный транспорт

~процесс перемещения заготовленной древесины в погруженном виде от места заготовки до лесовозной дороги

~процесс перемещения заготовленной древесины по лесовозному усу

::2::Какой из способов трелевки не относится к тракторной:

~волоком

~в полупогруженном положении

~полуподвесная с несущим канатом

~в погруженном положении

::3::Трелевочные тракторы относятся к тракторам:

~общего назначения

~специальным

~лесохозяйственным

~специализированным

::4::Подборщиками-трелевщиками называют:

~трелевочные тракторы, оснащенные пачковым клещевым захватом

~трелевочные тракторы, оснащенные гидроманипулятором

~трелевочные тракторы, оснащенные зажимным коником

~трелевочные тракторы, оснащенные тросо-чокерным оборудованием

::5::Из перечисленных к колесным трелевочным тракторам с тросо-чокерным оборудованием относятся:

~ТДТ-55А

~ТТР-411

~ТБ-1М

~Амкодор-5652

::6::Из перечисленных трелевочных тракторов к погрузочно-транспортным машинам относятся:

~МЛ-127

~ТТ-4М

~МПТ-461.1

~Амкодор-2243

::7::Трелевка леса гусеничными тракторами вдоль склона горы в сухую погоду летом осуществляется по волокам, имеющим уклон не более:

~7°

~15°

~13°

~25°

::8::Хлысты за вершину чокеруются на расстоянии от среза:

~0,5-0,7 м

~1,2-1,5 м

~0,9-1,2 м

~0,4-0,5 м

::9:: Хлысты за комель чокеруются на расстоянии от среза:

~0,9-1,2 м

~0,5-0,7 м

~0,4-0,5 м

~1,2-1,5 м

::10::Трелевка леса тракторами производится по подготовленному волоку шириной не менее:

~3,5 м

~4 м

~5 м

~8 м

::11::Колесными трелевочными тракторами трелевка леса допускается на подъем не более:

~7°

~15°

~13°

~17°

::12::Чокеровщик должен перемещаться за трелюемой пачкой лесоматериалов на расстоянии не менее:

~50 м от конца пачки

~50 м сбоку пачки

~10 м сбоку пачки

~10 м от конца пачки

::13::Для освобождения зажатых между пнями трелюемых хлыстов (деревьев) необходимо:

~остановить трактор, освободить хлысты (деревья)

~остановить трактор, ослабить канат, освободить хлысты (деревья)

~отойти на безопасное расстояние и продолжать движение трактора

~ослабить канат и продолжать движение трактора

::14::При трелевке леса трактором с пачковым захватом зажим комлей захватом осуществляется на расстоянии от торца не ближе, чем:

~0,5 м

~0,7 м

~1,0 м

~0,3 м

Раздел Сортировка и штабелевка древесины

::1::Сортировкой называется:

~процесс перемещения сортиментов от места заготовки к месту укладки в штабеля

~процесс разделения сортиментов по назначению, размерам и другим признакам

~процесс укладки сортиментов в штабеля

~процесс распределения сортиментов по лесосеке

::2::В условиях лесосеки не производят:

~подсортировку по длинам

~подсортировку по породам

~детальную сортировку

~подсортировку по качеству

::3::Первоначальная подсортировка может осуществляться:

~при обрезке сучьев

~при трелевке лесоматериалов пачко-подборщиками

~при штабелевке хлыстов

~при валке деревьев

::4::Операционный запас древесины на лесосеке обычно равен:

~3-5-сменному объему производства лесозаготовительной бригады

~5-8-сменному объему производства лесозаготовительной бригады

~3-5-месячному объему производства лесозаготовительной бригады

~полугодовому объему производства лесозаготовительной бригады

::5::Сезонные запасы создаются:

~в сухую погоду летом

~на период распутицы

~при валке деревьев бензопилами

~на месяц

::6::Штабелевку хлыстов окучиванием производят:

~лебедкой трелевочного трактора

~самоходным стреловым краном

~толкателем трелевочного трактора

~лебедками двух трелевочных тракторов одновременно

::7::При штабелевке древесины самоходным лесопогрузчиком объем штабеля может составлять:

~600-800 м3

~до 200 м3

~более 2000 м3

~1000-1200 м3

::8::Срок хранения лесоматериалов на лесосеке не ограничивается:

~в зимнее время

~с обработанными торцами

~в вегетационный период

~всегда ограничивается

::9::Сортименты, заготовленные в весенне-летний период без принятия защитных мер, следует хранить:

~не более 2 месяцев

~не более 10 суток

~до 4 месяцев

~не более 4 месяцев

::10::Влажный способ хранения древесины предусматривает:

~замазку торцов

~укладку в разреженные штабеля

~замораживание, снегование, дождевание

~обработку ядовитыми веществами

Раздел Погрузка древесины на лесовозный транспорт

::1::На лесовозный транспорт древесина может погружаться в виде (выберите наиболее полный ответ):

~деревьев, хлыстов, сортиментов

~деревьев, пиловочных бревен, сортиментов, щепы

~деревьев, хлыстов, сортиментов, щепы

~хлыстов, сортиментов

::2::Погрузка древесины может производиться (выберите наиболее полный ответ):

~небольшими пачками

~большими пачками, крупными пачками

~поштучно, крупными пачками

~поштучно, пачками небольшого объема, крупными пачками

::3::Погрузка крупными пачками должна соответствовать:

~рейсовой нагрузке трелевочного трактора

~грузоподъемности единицы подвижного состава

~грузоподъемности погрузочного средства

~не применяется

::4::Для погрузки древесины в условиях лесосеки применяются:

~самоходные стреловые краны

~консольно-козловые краны

~кабель-краны

~портальные краны

::5::На выбор типа погрузочного средства не влияет:

~средний объем хлыста

~вид погружаемой древесины

~среднее расстояние вывозки

~территориальное расположение погрузочных пунктов

::6::По принципу действия навесного оборудования челюстные лесопогрузчики делятся на:

~разворотные, поворотные, перекидные

~фронтальные, перекидные

~самоходные, несамоходные

~фронтальные поворотные, перекидные

::7::Верхний склад отличается от погрузочного пункта тем, что на нем может производится:

~обрезка сучьев и штабелевка

~обрезка сучьев и раскряжевка хлыстов

~сортировка и штабелевка

~отгрузка лесоматериалов

::8::Если трелевка хлыстов производится за вершины и отгружается на лесовозный автомобильный транспорт, то погрузочный пункт рекомендуется размещать:

~в конце лесосеки

~в середине лесосеки

~в начале лесосеки

~не имеет значение

::9::При трелевке и погрузке хлыстов под погрузочный пункт требуется площадка размером:

~60×40 м

~80×40 м

~30×40 м

~50×50 м

::10::При трелевке деревьев и очистке их от сучьев самоходной сучкорезной машиной требуется площадка под верхний склад размером:

~30×40 м

~80×40 м

~50×50 м

~60×40 м

::11::Грузооборотом погрузочного пункта (верхнего склада) называется:

~количество древесины одновременно хранящейся на складе

~количество древесины, отгружаемой за определенный период его действия

~количество древесины, отгружаемый за сезон

~количество древесины, трелюемой из лесосеки

::12::К операциям по погрузке древесины на автомобильный лесовозный транспорт не относится:

~установка выносных опор из транспортного в рабочее положение

~установка коников, перпендикулярно продольной оси автомобиля

~проверка тормозной системы автомобиля

~проверка надежности крепления стоек коников

::13::Базовым трактором лесопогрузчика ЛТ-188 является трелевочный трактор:

~ТТ-4М

~ТДТ-55А

~ЛХТ-100

~МТЗ-82

::14::К самоходным челюстным погрузчикам перекидного типа относятся:

~ПЛ-70

~Амкодор-352Л

~ПЛ-1В

~СФ-62

Раздел Способы разработки лесосек

::1::Разработка лесосек способом узких пасек рекомендуется в насаждениях:

~с жизнеспособным подростом хвойных и лиственных пород

~со средним объемом хлыста до 0,5 м3 с преобладанием ели, с жизнеспособным подростом хвойных пород высотой более 1 м в количестве не менее 1 500 шт/га

~со средним объемом хлыста более 0,5 м3 с преобладанием дуба

~со средним объемом хлыста до 0,5 м3 с преобладанием сосны, с жизнеспособным подростом хвойных пород высотой более 1 м в количестве не менее 5 000 шт/га

::2::При узкопасечном способе разработке лесосек валка деревьев осуществляется:

~вершиной в направлении трелевки под углом к волоку 60–80°

~комлем в направлении трелевки под углом к волоку не более 30°

~вершиной в направлении трелевки под углом к волоку не более 30°

~комлем в направлении трелевки под углом к волоку более 30°

::3::В целях сохранения подроста рекомендуется разрабатывать лесосеку способом:

~на подкладочное дерево

~ленточным

~лентами, параллельными волоку

~широкопасечным

::4::При отсутствии жизнеспособного подроста на лесосеке ее допускается разрабатывать способом:

~узкопасечным

~«костромским»

~ленточным

~комбинированным

::5::При разработке лесосек валка одноименной группы вершинами в одном направлении рекомендуется при:

~сохранении подроста

~увеличение грузоподъемности трелевочного средства

~на заболоченных лесосеках

~подсортировке лесоматериалов

::6::Челночный способ движения харвестера по лесосеке предполагает:

~движение машины по кругу

~примыкание разрабатываемой ленты к разработанной

~движение машины по периметру

~движение машины взаимноперпендикулярными ходами

::7::Полумеханизированный способ разработки лесосек предполагает:

~валку и обработку деревьев харвестером с последующей валкой отдельных крупномерных деревьев бензопилой

~ валку и обработку деревьев харвестером с трелевкой сортиментов трактором с чокерным оборудованием

~валку и обработку деревьев харвестером с предварительной валкой отдельных крупномерных деревьев бензопилой

~валку и обработку деревьев бензопилой с последующей транспортировкой сортиментов форвардером

::8::Сортиментная полоса при разработки пасеки – это:

~полоса шириной 3–6 м вдоль пасечного волока

~полоса шириной 7–10 м вдоль пасечного волока

~полупасека

~полоса шириной 5 м вдоль магистрального волока

::9::Прокладка извилистых волоков разрешается при:

~полосно–постепенных рубках

~равномерно–постепенных рубках

~длительно–постепенных рубках

~группово–постепенных рубках

::10::«Костромской» способ разработки лесосек подразумевает использование:

~поперечного дерева

~подкладочного дерева

~дерева-«скамейки»

~харвестера и форвардера

::11::«Скандинавский» способ разработки лесосек предполагает:

~одиночную валку и обработку деревьев харвестером

~использование укрупненной комплексной бригады

~одиночную валку и обработку деревьев бензопилой

~использование малой комплексной бригады

Раздел Транспорт древесины

::1::Промышленный транспорт:

~непосредственно участвует в производственном процессе, входит в состав промышленного предприятия

~занимается организацией перевозки пассажиров и грузов

~занимается организацией перевозки грузов, входит в состав специализированных транспортных предприятий

~непосредственно участвует в производственном процессе, входит в состав специализированных транспортных предприятий

::2::К промышленному транспорту относятся:

~сухопутный, водный, воздушный

~сухопутный, водный, воздушный, трубопроводный

~сухопутный, морской, воздушный, трубопроводный

~автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный

::3::Сухопутным транспортом называется:

~перемещение заготовленного леса до погрузочного пункта (верхнего склада) наземными способами

~перемещение заготовленного леса от места заготовки до верхнего склада наземными способами

~перемещение заготовленного леса от погрузочного пункта (верхнего склада) до мест складирования или обработки наземными способами

~перемещение заготовленного леса от погрузочного пункта (верхнего склада) до мест складирования или обработки баржами

::4::Водным транспортом называется:

~доставка заготовленной древесины наземными способами в пункт потребления, переработки или перевалки

~сплав древесины

~доставка заготовленной древесины по трубам, наполненными водой, в пункт потребления, переработки или перевалки

~доставка заготовленной древесины по водным путям в пункт потребления, переработки или перевалки

::5::Молевой сплав – это:

~первоначальный лесосплав связанных между собой бревен, перемещающихся за счет течения воды

~первоначальный лесосплав не связанных между собой бревен, перемещающихся за счет течения воды

~первоначальный лесосплав не связанных между собой бревен, перемещающихся за катером

~первоначальный лесосплав сплоточных единиц, перемещающихся за счет течения воды

::6::Кошельный лесосплав – это:

~первоначальный лесосплав не связанных между собой бревен или сплоточных единиц, обнесенных плавучим ограждением и буксируемых катерами

~первоначальный лесосплав не связанных между собой бревен, перемещающихся за счет течения воды

~первоначальный лесосплав не связанных между собой бревен или сплоточных единиц, обнесенных плавучим ограждением и перемещающихся за счет течения воды

~первоначальный лесосплав плотов

::7::Воздушный транспорт – это:

~доставка заготовленного леса с помощью воздухоплавательных средств в район заготовки

~доставка древесины подвесными канатными установками из района заготовки в пункт потребления или перевалки

~доставка заготовленного леса с помощью воздухоплавательных средств из района заготовки в пункт потребления или перевалки

~перевозка древесины по воздуху с помощью специализированных самолетов

::8::К недостаткам транспорта древесины вертолетами относятся:

~высокая производительность

~перемещение древесины в пакетах

~применение в труднодоступных местах

~значительную часть летного времени работает в режиме зависания

::9::Преимущества дирижаблей при транспортировке древесины:

~наиболее доступный вид воздушного транспорта

~возможность быстрого подъема и опускания с перемещаемым грузом

~обладает высокой грузоподъемностью и не зависит от погодных условий

~способность перемещаться над самой поверхностью земли

::10::Что такое пульпа:

~перемещение по трубам пиломатериалов

~перемещение по трубам измельченной древесины, смешанной с водой

~перемещение по трубам короткомерных лесоматериалов

~перемещение по трубам измельченной древесины, смешанной с воздухом

::11::Лесовозный транспорт относится к:

~промышленному транспорту

~производственному транспорту

~подвижному транспорту

~специальному транспорту

::12::В чем заключается собирательный характер грузопотоков:

~грузопоток неравномерный по направлению, длине дороги и времени

~в увеличении среднего расстояния вывозки

~длительном сроке использования лесных дорог

~заготовленный лес собирают с большой площади используя при этом густую сеть дорог

::13::С чем связано увеличение среднего расстояния вывозки:

~в связи со строительством новых перерабатывающих предприятий

~в связи с перемещением лесозаготовок из ближайших к нижнему складу участков в более отдаленные

~в связи со строительством новых лесовозных дорог

~в связи с увеличением объемов лесозаготовок

::14::Подвижной состав состоит из:

~автолесовоза

~роспусков и сцепов

~тяговых машин и прицепного состава

~локомотивов и полуприцепов

::15::Путь автомобильных лесовозных дорог состоит из:

~земляного полотна, искусственных водопропускных сооружений, верхнего строения пути

~насыпи, искусственных водопропускных сооружений, дорожной одежды

~насыпи, мостов, кюветов

~земляного полотна, искусственных водопропускных сооружений, дорожной одежды

::16::Путь железных лесовозных дорог состоит из:

~насыпи, мостов, рельсов

~земляного полотна, искусственных водопропускных сооружений, верхнего строения пути

~земляного полотна, дорожной одежды, верхнего строения пути

~земляного полотна, искусственных водопропускных сооружений, нижнего строения пути

::17::Земляное полотно – это:

~естественное или искусственно созданное земляное основание

~естественная насыпь

~насыпь с обочинами

~шпалы и рельсы

::18::К водопропускным сооружениям относятся:

~виадуки и мосты

~мелиоративные каналы

~мосты, трубы, фильтрующие насыпи, лотки

~шлюзы и фильтрующие насыпи

::19::Измерители лесотранспорта служат для:

~проектирования лесовозных дорог

~определения себестоимости лесозаготовок

~определения объема вывозки древесины за определенный период

~оценки и сравнения условий работы лесотранспорта, определения эксплуатационных показателей

::20::Измерители лесотранспорта делятся на:

~естественные, производительно-качественные и технико-экономические показатели

~природные, природно-технические и технико-экономические показатели

~натуральные и искусственные показатели

~расчетные и производственно-энергетические показатели

::21::К природным измерителям лесотранспорта относятся:

~рельеф местности, почвенно-грунтовые условия, климат и таксационные показатели лесонасаждений

~рельеф местности, почвенно-грунтовые условия, климат и полная длина дороги

~среднее расстояние вывозки, почвенно-грунтовые условия, климат и таксационные показатели лесонасаждений

~продолжительность загрузки и выгрузки лесотранспорта

::22::Полная длина дороги – это:

~длина магистрали и веток

~сумма всех лесотранспортных путей без учета усов

~сумма всех лесотранспортных путей

~сумма всех лесотранспортных путей с учетом длины трелевочных волоков

::23::Эксплуатационная длина дороги – это:

~общее протяжение путей, находящихся в эксплуатации в данный период времени

~сумма всех лесотранспортных путей

~общее протяжение путей, находившихся в эксплуатации в предыдущем расчетном периоде

~общее протяжение путей, проектируемых в эксплуатацию в следующем расчетном периоде

::24::Коэффициент удлинения трассы – это:

~отношение действительной длины дороги к длине дороги, пройденной лесовозным транспортом

~отношение эксплуатационной длины дороги к полной длине дороги

~отношение длины дороги по воздуху к эксплуатационной длине дороги

~отношение действительной длины дороги к длине дороги по воздуху

::25::Грузооборот дороги – это:

~объем заготовленной древесины, подлежащей перевозке по лесовозной дороге

~допустимая нагрузка на ось автомобиля при перевозке древесины по лесовозной дороге

~объем заготовленной древесины, перевозимой по лесовозной дороге в единицу времени

~максимальная грузоподъемность лесовозного автомобиля, двигающегося по лесовозной дороге

::26::График грузопотоков показывает:

~схему расположения погрузочных пунктов

~схематический грузооборот дороги и отдельных ее участков

~схему лесотранспортных путей с указанием длин путей

~коэффициент удлинения трассы

::27::Среднее расстояние вывозки – это:

~отношение грузовой работы к грузообороту дороги

~отношение грузооборота дороги к грузовой работе

~расстояние от погрузочного пункта до нижнего склада

~количество километром, пройденных автомобилем при вывозке древесины за единицу времени

::28::Коэффициент пробега – это:

~отношение среднего расстояния вывозки к полной длине дороги

~отношение среднего расстояния вывозки к грузообороту дороги

~отношение среднего расстояния вывозки к эксплуатационной длине пути

~отношение эксплуатационной длины дороги к среднему расстоянию вывозки

::29::Коэффициент разветвлённости дорожной сети – это:

~отношение среднего расстояния вывозки к полной длине дороги

~отношение среднего расстояния вывозки к грузообороту дороги

~отношение среднего расстояния вывозки к эксплуатационной длине пути

~отношение эксплуатационной длины дороги к среднему расстоянию вывозки

::30::Удельная протяженность путей – это:

~степень транспортного освоения лесного массива

~количество путей, приходящихся на единицу площади лесного массива

~отношение протяженности лесовозных усов к длине магистрали

~количество путей, приходящихся на единицу общей длины дороги

::31::Автопоезд – это:

~автомобиль на железной дороге

~автомобиль и поезд

~лесовозный автомобиль с прицепом, полуприцепом или прицеп-роспуском

~локомотив и прицеп

Раздел Нижнескладские работы

::1::По назначению лесные склады разделяются на:

~перевалочные и перевалочно-разделочные

~выгрузочно-разделочные

~перегрузочные и перевалочно-разделочные

~перевалочные и перевалочно-разгрузочные

::2::На перевалочных лесных складах производится:

~приемка древесины и ее первичная обработка

~перегрузка лесоматериалов с одного вида транспорта на другой

~выгрузка и складирование лесоматериалов

~складирование и погрузка лесоматериалов на транспорт

::3::На перевалочно-разделочных лесных складах производится:

~перегрузка лесоматериалов с одного вида транспорта на другой

~складирование и погрузка лесоматериалов на транспорт

~приемка древесного сырья, первичная обработка, временное хранение и погрузка лесоматериалов на транспорт общего пользования

~выгрузка и складирование лесоматериалов

::4::Лесные склады могут быть следующих типов:

~перевалочно-разделочные базы, лесные порты, лесные склады деревообрабатывающих предприятий

~нижние склады, речные и морские порты, лесные склады деревообрабатывающих предприятий, лесопромышленные склады лесозаготовительных предприятий

~лесоперевалочные базы, лесные порты, верхние склады, лесопромышленные склады лесозаготовительных предприятий

~лесоперевалочные базы, лесные порты, лесные склады деревообрабатывающих предприятий, лесопромышленные склады лесозаготовительных предприятий

::5::Лесные склады деревообрабатывающих предприятий размещаются на:

~территории деревообрабатывающих предприятий

~территории лесозаготовительных предприятий

~берегу реки

~стыке автомобильных и железных дорог

::6::Лесопромышленные склады лесозаготовительных предприятий являются:

~верхними складами

~производственными подразделениями ЛЗП

~перевалочными базами

~подразделениями деревообрабатывающих предприятий

::7::Лесные порты размещаются на:

~стыке автомобильного и водного транспорта

~стыке водного и железнодорожного транспорта

~стыке железнодорожного и водного транспорта

~стыке водного и автомобильного транспорта

::8::Береговые склады – это:

~водно-сухопутные склады

~водные склады

~прирельсовые склады

~сухопутно-водные склады

::9::Прирельсовые склады – это:

~сухопутные

~водные

~береговые

~водно-сухопутные

::10::Средние по крупности нижние склады имеют годовой грузооборот:

~50–90 тыс. м3

~100–300 тыс. м3

~300–400 тыс. м3

~более 500 тыс. м3

::11::Участок выгрузки лесоматериалов на нижнем складе служит для:

~для выгрузки древесины

~выгрузки древесины, создании запасов

~выгрузки древесины, создании запасов и подачи древесины в обработку

~создании запасов и подачи древесины в обработку

::12::На основном технологическом потоке по производству круглых лесоматериалов производится:

~производство пиломатериалов

~разделка сортиментного долготья на коротье

~выгрузка, очистка от сучьев и окорка древесины

~очистка (доочистка) древесины от сучьев, раскряжевка хлыстов на сортименты, сортировка сортиментов

::13::К вспомогательным потокам на нижнем складе относятся:

~цеха по переработке низкокачественной древесины и отходов на цепу

~цеха по механической переработке лесоматериалов (лесопильной, тарной и др.)

~цеха по разделке долготья на коротье

~цеха по окорке лесоматериалов

::14::Грузооборот нижнего склада – это:

~объем древесины в м3, располагаемый на складе

~объем древесины в м3, пропускаемые через склад в единицу времени

~объем древесины в м3, уложенный в штабеля за единицу времени

~объем древесины в м3, переработанной за год

::15::Вместимость склада – это:

~объем лесоматериалов в м3, который может быть размещен на территории склада в течении года

~объем лесоматериалов в м3, который может быть размещен на территории склада

~площадь в м2, на которой размещена древесина

~количество штабелей на нижнем складе

::16::Площадь склада – это:

~площадь в м2, на которой размещены штабеля древесины и разрывы между ними ~площадь всего склада в м2 за вычетом площади производственных зданий

~площадь в м2, на которой размещены лесоскладское оборудование и сооружения, штабеля древесины и разрывы между ними, внутрискладские пути, производственные здания

~площадь в м2, на которой размещены лесоскладское оборудование и сооружения, внутрискладские пути, производственные здания

::17::Продолжительность работы склада в течение года – это:

~количество календарных дней в году

~количество календарных дней в году за вычетом выходных дней

~количество календарных дней в году за вычетом рабочих дней

~количество календарных дней в году за вычетом выходных, праздничных и других нерабочих дней

::18::Режим работы склада – это:

~совокупность показателей, показывающих сроки и объемы поступления на склад заготовленной древесины, ее обработки, выхода готовой продукции и отгрузки ее со склада

~количество рабочих дней в году

~совокупность показателей, показывающих сроки и объемы поступления на склад заготовленной древесины

~совокупность показателей, показывающих сроки и объемы отгрузки готовой продукции со склада

::19::Режим работы склада зависит от:

~сезона года

~вида транспорта, которым доставляется заготовленная древесина на склад и на который грузиться лесопродукция

~погодных условий

~вида транспорта, которым доставляется заготовленная древесина на склад

::20::Разница между количеством прибывшей древесины на склад и поступившей в обработку показывает:

~запас готовой продукции

~количество образующихся отходов

~запас древесного сырья на складе

~переходящий запас на следующий год

::21::Разница между количеством древесины, поступающей в обработку, и выходом готовой продукции показывает:

~запас древесного сырья на складе

~переходящий запас на следующий год

~запас готовой продукции

~количество образующихся отходов

::22::Разница между количеством готовой продукции и отгрузкой лесопродукции со склада показывает:

~запас готовой продукции

~количество образующихся отходов

~запас древесного сырья на складе

~переходящий запас на следующий год

::23::По виду укладываемой древесины различают запасы:

~сырья и готовой продукции

~хлыстов

~хлыстов и сортиментов

~сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

::24::Где создают запасы сырья:

~у основных технологических потоков (линий)

~у фронта отгрузки

~у цехов деревообработки

~внутри дополнительных поток (линий)

::25::К запасам сырья относят:

~сортименты

~деревья и хлысты

~сортименты и хлысты

~пиломатериалы

::26::К запасам полуфабрикатов относятся:

~хлысты

~сортименты

~сортименты, подлежащие переработке на этом же складе

~пиломатериалы

::27::Запасы полуфабрикатов располагают:

~в отдельных штабелях

~на специальных площадках

~у фронта отгрузки

~непосредственно у деревообрабатывающих цехов

::28::Запасы готовой продукции располагают:

~у фронта отгрузки

~возле разгрузочно-растаскивающих установок

~у фронта сортировки

~в лесонакопителях

::29::По назначению запасы древесины на нижних складах делятся на:

~временные, резервные, межоперационные, технологические

~сезонные, резервные, межоперационные, технологические

~сезонные, дополнительные, межоперационные, технические

~сезонные, резервные, технологические

::30::Сезонные запасы предназначены для:

~для компенсации работы смежных участков

~для устранения неравномерности в производительностях оборудования

~обеспечении нормальной работы лесоскладского оборудования при заранее предусмотренных длительных перерывах

~для просушки лесоматериалов

::31::Резервные запасы необходимы для:

~компенсации колебаний работы лесовозного транспорта

~компенсации разницы в производительностях оборудования

~компенсации числа смен работы оборудования

~компенсации неравномерности работы смежных производственных участков

::32::Межоперационные запасы создаются:

~между смежными установками в пределах одного производственного участка поточной линии, цеха

~при неритмичности работы транспортных средств

~при просушке продукции

~во время весенней распутицы

::33::Технологические запасы необходимы, когда:

~недостаточно штабелей для укладки лесоматериалов

~требуется просушка некоторых видов продукции перед их отгрузкой потребителям

~нарушается режим вывозки древесины

~нарушается режим отгрузки древесины

::34::Коэффициент полнодревесности – это:

~отношение веса уложенной древесины в штабель к геометрическому объему штабеля

~отношение объема уложенной древесины в штабель к весу древесины в штабеле

~отношение объема уложенной древесины в штабель к геометрическому объему штабеля

~отношение объема уложенной древесины к количеству штабелей

::35::Поленница – это:

~плотный штабель короткомерных лесоматериалов (длиной до 1 м)

~плотный штабель длинномерных лесоматериалов (длиной до 2 м)

~плотный штабель короткомерных лесоматериалов (длиной более 2 м)

~плотный штабель короткомерных лесоматериалов (длиной до 2 м)

::36::В плотных штабелях лесоматериалы укладываются:

~без прокладок

~с использованием горизонтальных прокладок

~с использованием горизонтальных и вертикальных прокладок

~с использованием полужестких строп

::37::В пачковых штабелях лесоматериалы укладываются с использованием:

~горизонтальных прокладок

~горизонтальных и наклонных прокладок

~горизонтальных и вертикальных прокладок

~вертикальных и наклонных прокладок

::38::Между соседними штабелями должны быть разрывы:

~5 м

~3–4 м

~1–2 м

~10 м

::39::Между группами штабелей должны быть противопожарные разрывы:

~2 м

~10 м

~7,5 м

~5 м

::40::Высота штабеля долготья должна быть:

~не более 1,5 длины лесоматериалов

~не более 4 м

~не более двойной высоты лесоматериалов

~не менее 8 м