МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Кафедра лесохозяйственных дисциплин

ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИЯ

Методические указания

по выполнению лабораторной работы № 4

для студентов специальности

1-75 01 01 – «Лесное хозяйство»

Гомель 2015

Лабораторная работа 4

Техника безопасности при валке деревьев

бензопилами

Цель: Изучение мероприятий по технике безопасности при валке деревьев бензопилами.

Материалы и оборудование: учебные плакаты, описания конструкций машин и оборудования, методические пособия.

Основные понятия по теме

Общие требования по технике безопасности

на лесосечных работах

Все лесозаготовительные работы организуются и выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.015-78 «ССБТ. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности» и «Правил по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесном хозяйстве».

К выполнению лесосечных работ, в том числе и к работе на валке леса, допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работы, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи и имеющие об этом специальное удостоверение.

Использование женского труда на лесосечных работах не допускается.

В период работы все рабочие должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью, рукавицами, защитными касками и др.), выдаваемыми предприятием по установленным нормам. Работать в лесу без защитных касок не разрешается.

Лесосечные работы проводятся в соответствии с утвержденной на каждую лесосеку технологической картой, находящейся у мастера. Рабочие, которым предстоит разрабатывать лесосеку, должны быть ознакомлены мастером до начала работ с технологической картой на разработку лесосеки.

Правилами техники безопасности разработка лесосек разрешается только после подготовки их территории к рубке: уборке сухостойных, гнилых, зависших и других опасных деревьев на всей площади.

Валка леса является одной из самых травмоопасных операций в технологическом процессе лесозаготовок. Около одной трети всех случаев производственного травматизма на лесозаготовках приходится на валку леса бензопилами. Основными причинами травматизма рабочих на валке являются неправильное выполнение приемов валки, нарушение установленной 50-метровой зоны безопасности и принятой технологии рубок, а также невнимательное отношение к установлению опасных деревьев и требованиям их приземления.

Подготовка бензомоторной пилы к работе

Каждый моторный инструмент или рабочая установка (машина) закрепляется за конкретным работником приказом по предприятию.

Моторные инструменты, используемые для валки деревьев, должны быть исправными. При валке деревьев моторными инструментами необходимо использовать валочные приспособления (гидроклин, гидродомкрат, валочную вилку, лопатку или клин).

Запрещается использовать в качестве горючего этилированный бензин, производить заправку, ремонт пилы, смену пильной цепи и ее натяжение, а также поворот пильного аппарата у редукторных пил при работающем двигателе.

Заправка бензопил и их обслуживание выполняются на специально отведенной площадке с применением мер пожарной безопасности.

Перед запуском двигателя бензопилы необходимо убедиться, что пильная цепь не касается никаких предметов.

Требования техники безопасности при валке деревьев

Перед началом работ вальщик должен осмотреть лесосеку, ознакомиться с природными условиями участка работы.

Место валки деревьев на расстоянии двойной высоты насаждения или 50 м, если высота насаждения составляет менее 25 м, должно быть ограждено переносными запрещающими знаками: «Проход и проезд запрещены – валка леса!» (рисунок 4.1). Знаки устанавливаются на волоке, тропах и дорогах, ведущих к месту валки. При высоте деревьев больше 25 м радиус опасной зоны равен двойной фактической длины древостоя. При уклоне более 15° опасная зона распространяется вдоль склона до подошвы горы.

В пятидесятиметровой опасной зоне могут находиться только вальщик и его помощник. Валка деревьев при нахождении в опасной зоне людей, животных, машин и механизмов запрещается.

1 – кольцо красного цвета размером 0,09–0,1 внешнего диаметра;

2 – кайма белого цвета;  3 – белое поле с поясняющей надписью

черного цвета; 4 – окантовка круга красного цвета

Рисунок 4.1 – Знак ограждения опасной зоны

До начала валки дерева следует подготовить рабочее место:

– вокруг дерева в радиусе не менее 0,7 м срезать мешающий валке кустарник;

– подготовить отходные дорожки длиной не менее 4 м под углом 45о в направлении, противоположном падению дерева, а зимой дополнительно вокруг дерева расчищается снег;

– оценить размеры, форму ствола и кроны, наклон дерева и выбрать направление валки.

Деревья при валке подпиливаются с той стороны, в которую намечено валить, одним из следующих способов:

– одним резом при диаметре дерева до 0,2 м;

– двумя резами под углом α = 30–40° друг к другу редукторными и α = 45–60° безредукторными пилами;

– двумя параллельными резами с расстоянием между ними h = 0,l ∙ d.

Наличие подпила предотвращает расколы ствола и образование сколов и отщепов на периферийной его части. Подпил необходимо делать так, чтобы высота пня после опиливания дерева была не более 1/3 диаметра пня, но не более 0,1 м от шейки корня. Прямостоящие деревья с равномерно развитой кроной при отсутствии ветра подпиливают на глубину, равную 1/4 диаметра ствола в месте спиливания. У деревьев с односторонне развитой кроной или с наклоном ствола в сторону валки, а также при попутном ветре глубина подпила во избежание самопроизвольного падения дерева со сколом в комлевой части увеличивается до 1/3 диаметра. Если ветер встречный или дерево необходимо повалить в противоположную сторону от наклона ствола, глубина подпила уменьшается до 1/5 диаметра ствола. В противном случае дерево может упасть по направлению ветра или наклона.

Спиливание дерева производится с противоположной стороны подпила. Плоскость спиливания должна быть горизонтальной и проходит выше нижней плоскости подпила, но не выше верхней плоскости и перпендикулярно к оси дерева.

Недопил выполняет роль шарнира при падении дерева. При этом образуется козырек, который препятствует движению комля в сторону, противоположную падению дерева. Ширина недопила должна составлять у здоровых деревьев: при dдер ≤ 40 см – 2 см, при dдер = 41-60 см – 3 см, при dдер ≥ 61 см – 4 см. У деревьев, имеющих напенную гниль, недопил увеличивается по сравнению со здоровыми деревьями на 2 см. При неравномерно развитой кроне и наклоне ствола, не совпадающем с направлением валки, недопил делается клиновидной формы.

При подпиле и спиливании деревьев бензомоторной пилой необходимо подвести сначала в соприкосновение со стволом упор, а затем пильный аппарат.

Высвобождать зажатую пильную шину в пропиле можно только после полной остановки двигателя.

Переносить пилу от одного дерева к другому можно только при работающем на холостом ходу двигателе, когда пильная цепь не движется.

Запрещается валить деревья на стену леса, без подпила и оставления требуемого недопила. При выборочных, постепенных, выборочно-санитарных рубках и рубках ухода за лесом валку необходимо выполнять в просветы между деревьями.

Деревья, мешающие валке и трелевке клейменных деревьев, следует вырубать для обеспечения безопасности.

Деревья в гнездах поросли необходимо валить в сторону их естественного наклона. Каждое дерево должно быть повалено отдельно.

Деревья, имеющие наклон более 5о, валят в сторону их наклона. В случае, если лесосека имеет уклон более 15о, то все деревья валят вниз по склону.

Деревья с развилкой необходимо валить в одну из сторон перпендикулярно плоскости развилки.

Зависшие деревья должны приземляться с помощью трактора, специальной лебедки или конной тяги с длиной каната не менее 35 м. Для этого канат трактора или лебедки укрепляют на комлевой части и сталкивают зависшее дерево.

Правилами запрещается:

– спиливать то дерево, на которое опирается зависшее, или обрубать сучья, на которые оно опирается;

– отпиливать чураки от комля зависшего дерева;

– сбивать зависшее дерево валкой на него другого дерева;

– подрубать корни, комель или пень зависшего дерева;

– снимать трактором зависшее дерево одновременно со сбором пачки деревьев или хлыстов.

Групповая валка деревьев сбиванием одного или нескольких подпиленных деревьев другим, а также оставление подпиленных или недопиленных деревьев запрещается.

С приближением грозы, во время ливневого дождя, при скорости ветра свыше 11 м/с (качаются толстые ветви деревьев) и видимости менее 50 м вальщики должны прекратить валку и уйти с лесосеки. В зимних условиях при низкой температуре следует проводить перерывы для обогревания.

Транспортировка бензопил осуществляется без горючего в баке и надетым защитным чехлом на пильную шину.

При выполнении лесосечных работ на лесосеке должно находится не менее двух человек. Одиночная работа на лесосеке не допускается.

Требования техники безопасности при разработке

ветровально-буреломных лесосек и проведения

санитарных рубок

При разработке ветровально-буреломных лесосек и горельников, а также проведение санитарных рубок предусмотрены следующие требования.

Перед началом валки деревьев необходимо убрать зависшие сучья и вершины.

Валить деревья в сторону основного ветровала с учетом рельефа местности, захламленности лесосеки, способа и средств трелевки леса.

Разбирать завалы ветровальных деревьев необходимо трактором или лебедкой с канатом длиной не менее 35 м.

При разработке ветровально-буреломных лесосек и горельников каждое дерево перед валкой должно быть тщательно осмотрено и после этого выбран способ и направление его приземления. В первую очередь валке подлежат деревья, представляющие наибольшую опасность.

Деревья с поврежденной корневой системой необходимо валить в сторону их наклона.

Дерево, имеющее трещины от комля к вершине, необходимо до начала валки обвязать не менее пятью витками веревки или «бандажом» дерево и забить клин под обвязку, после чего его валят обычным способом.

Если зависшее дерево имеет не отделившийся от пня слом, то подпил дерева производится в месте слома с боковой стороны, с пропилом и оставлением недопила шириной 4–6 см, после дерево валят при помощи трактора или лебедки.

Если дерево повалено с корнем, лежит на земле и имеет прогиб, то во избежание опрокидывания корневой глыбы в исходное положение необходимо её укрепить специальным упором и только после этого опиливать ствол дерева. Отпиливание ствола производится двумя резами сверху и снизу. Первый рез делается сверху на глубину не менее ½ диаметра, а второй снизу на расстоянии 2–3 см от плоскости первого реза (ближе к комлю). После отделения корневой глыбы от ствола она лебедкой или трактором ставится в исходное положение пнём вверх или выкорчевывается.

Не допускается:

– обрубать сучья у деревьев, на которые они опираются;

– ходить по сваленным деревьям;

– находиться в яме вывернутой корневой глыбы;

– подрубать корни у вывернутого дерева;

– работать при ветре со скоростью более 4,5 м/с (приводятся в движение тонкие ветви деревьев), на склонах крутизной в 20° и выше.

Ход работы

1 Изучить общие требования по технике безопасности на лесосечных работах.

2 Изучить порядок подготовки бензомоторной пилы к работе.

3 Изучить требования техники безопасности при валке деревьев.

4 Изучить требования техники безопасности при разработке ветровально-буреломных лесосек и проведении санитарных рубок.

Вопросы для самоконтроля

1 Что относится к общим требованиям по технике безопасности на лесосечных работах?

2 Как производится подготовка бензомоторной пилы к работе?

3 Из каких операций состоит технологический процесс повала дерева?

4 Каковы требования техники безопасности при валке деревьев?

5 Каковы требования по техники безопасности при разработке ветровально-буреломных лесосек и проведения санитарных рубок?

6 Как производится повал дерева, вывернутого с корневой глыбой?

Литература

1 Матвейко, А. П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства : учебник / А. П. Матвейко. – Мн. : Техноперспектива, 2006. – С. 177–178.

2 Афанасенко, А.А. Сборник нормативных правовых актов по охране труда в лесном хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности / А.А. Афанасенко, А.А. Губин, Н.В. Потоцкий [и др.] // Библиотека журнала «Ахова працы». – 2009. – № 9 (118) сентябрь. – С. 127–134, 213–219.

3 Арямов, П. М. Охрана труда на лесозаготовительных предприятиях : учебное пособие для профтехучилищ / П. М. Арямов. – М. : Лесная промышленность, 1987. – С. 80–86.