ЛЕКЦИЯ 6

Тема: Последовательность валки деревьев бензопилами

План: 1 Последовательность валки дерева.

2 Валочные приспособления.

1 Последовательность валки дерева

В зоне валки леса допускается нахождение только лиц занятых валкой леса. Приступая к валке дерева, вальщик должен убедиться, что на расстоянии равном 2-кратной высоте дерева отсутствуют работающие люди, нет техники и т.д.

Процесс валки деревьев бензопилой включает ряд операций:

- осмотр дерева;

- подготовку рабочего места у дерева;

- подпил дерева;

- спиливание дерева;

- повал дерева в заданном направлении;

- переход к следующему дереву.

Перечисленные операции оказывают большое влияние не только на безопасность работы и производительность труда, но и на потери комлевой части ствола. Поэтому их правильному выполнению должно придаваться важное значение.

Прежде чем приступать к валке дерева необходимо выполнить его осмотр, оценить ситуацию вокруг, выбрать свободные места, на которые может упасть дерево. При этом следует учитывать следующее:

- естественный наклон дерева, размер и форму ствола, наличие повреждения древесины;

- симметричность кроны, наличия на кроне зависших сучьев и ветвей (по возможности убираются);

- направление и скорость ветра;

- наличие и направление склона местности;

- размещение соседних деревьев, наличие просветов в древостое между деревьями;

- снеговую нагрузку на крону дерева;

- санитарное состояние дерева (особую осторожность необходимо соблюдать при повреждении ствола, наличии сухой, гнилой или отмершей древесины).

Подготовка рабочего места начинается с уборки мешающих повалу дерева кустарника, низко свисающих сучьев (рисунок 1, 2) и в расчистке (утаптывании) снега вокруг дерева.

Выбрав направление валки и подготовив рабочую зону вокруг дерева, приступают к подготовке путей отхода:

- под углом приблизительно 45° к направлению, противоположному выбранному направлению падения ствола, очищаются пути отхода шириной 45 см и длинной не менее 4-х метров, на которых удаляются все имеющиеся препятствия;

- на безопасном расстоянии кладется инструмент и приспособления, применяемые в процессе валки дерева. Однако их нельзя класть на подготовленные пути эвакуации;

- при отходе необходимо обратить внимание на падающие сучья из кроны дерева.

При глубине снежного покрова свыше 0,6 м в помощь вальщику выделяется специальный рабочий. Схема подготовки рабочего места вальщика у дерева показана на рисунке 3. Тщательная подготовка рабочего места у дерева позволяет оставлять невысокие пни и сделать труд вальщика более безопасным.

Обеспечение падения дерева в заданном направлении достигается местом и размером подпила, формой и размером недопила и применением сталкивающих устройств.

Дерево подпиливается со стороны направления его падения одним из следующих способов:

– одним резом при валке дерева диаметром до 0,2 м (рисунок 4, а);

– двумя резами под углом 45-60° (рисунок 4, б);

– двумя параллельными резами (рисунок 4, в).

В последнее время, в связи с массовым внедрением безредукторных бензопил, наиболее часто применяется клиновидный подпил (двумя резами под углом). Он может иметь несколько форм в зависимости от условий валки дерева (рисунок 5).

Открытый направляющий подпил (рисунок 5, а) применяется на ровной местности и при незначительном уклоне местности.

Открытый направляющий V-образный подпил с большим углом (рисунок 5, б) применяется на ровной, уклонной местности и у наклонных деревьев.

Перевернутый направляющий подпил (рисунок 5, в) применяется у деревьев большого диаметра на крутых склонах.

Наличие подпила предотвращает расколы ствола и образование сколов и отщепов на периферийной его части.

В случае необходимости, до начала выполнения подпила, проводится удаление больших прикорневых наплывов (рисунок 6).

Последовательность выполнения клиновидного направляющего подпила показана на рисунке 7, а вид правильно подготовленного подпила на рисунке 8.

Подпил необходимо делать так, чтобы высота пня после спиливания дерева была не более 1/3 диаметра пня, а для деревьев с диаметром пня до 30 см – не более 10 см от шейки корня.

Прямостоящие деревья с равномерно развитой кроной при отсутствии ветра подпиливают на глубину, равную 1/4 диаметра ствола в месте спиливания. У деревьев с односторонне развитой кроной или с наклоном ствола в сторону валки, а также при попутном ветре глубина подпила во избежание самопроизвольного падения дерева со сколом в комлевой части увеличивается до 1/3 диаметра. Если ветер встречный или дерево необходимо повалить в противоположную сторону от наклона ствола, глубина подпила уменьшается до 1/5 диаметра ствола. В противном случае дерево может упасть по направлению ветра или наклона.

Спиливание дерева производится с противоположной стороны подпила. Плоскость спиливания должна быть горизонтальной и проходить на уровне верхней кромки подпила (рисунок 9). При этом, оставляется недопил.

У вертикально стоящих здоровых деревьев ширина недопила должна составлять при диаметре дерева до 0,4 м – 2 см, от 0,41 до 0,6 м – 3 см и свыше 0,6 м – 4 см. У деревьев, имеющих напенную гниль, недопил увеличивается на 2 см. Недопил выполняет роль шарнира при падении дерева. При этом образуется козырек, который препятствует движению комля в сторону, противоположную падению дерева.

Недопил может быть прямоугольной и клиновидной формы (рисунок 10).

В форме клина недопил оставляют при валке деревьев с односторонней кроной или при ветре, действующем под углом к направлению валки. Широкая часть клинового недопила разрушается медленнее узкой. Благодаря этому происходит разворот ствола дерева вокруг своей оси в сторону уширенной части недопила и дерево может быть повалено в заданном направлении при боковом ветре, наклоне ствола или односторонней кроне.

Деревья спиливают в один или несколько приемов. Способов спиливания деревьев существует большое количество. Каждый вальщик выбирает наиболее безопасные. Рассмотрим наиболее распространенные способы спиливания деревьев в зависимости от их диаметра.

У тонких стволов валочный комлевой пропил выполняется как простой веерный пропил, выполняемый из одной единственной точки вращения в направлении против часовой стрелки вплоть до недопила (рисунок 11). Зубчатый упор устанавливается непосредственно за недопилом. Мотопилу поворачивают вокруг точки вращения.

Если диаметр ствола больше, чем длина шины, то валочный комлевой пропил выполняется как подтянутый (многосекторный) пропил (рисунок 12). Такой пропил производится по часовой стрелке. Может иметь несколько вариантов выполнения.

Если у толстых деревьев длина шины окажется недостаточной при подтянутом веерном пропиле, после подпила необходимо произвести дополнительно тангенциальный разрез (рисунок 13).

Подобную технику применяют у деревьев, трудно поддающихся валке, с цель предотвращения разрыва твердой древесины и точного сохранения направления валки. Направляющую шину устанавливают нижней стороной со стороны подпила, и пропиливают, пока шина не войдет в ствол на двукратную ширину. После этого шину медленно поворачивают в обе стороны, вырезая древесину в средней части ствола. Дальше выполняется подтянутый веерный пропил.

2 Валочные приспособления

Каждое дерево как предмет труда имеет неповторимые параметры: развитость и асимметричность кроны; диаметр, высоту, наклон ствола; пороки. Чтобы обеспечить безопасность лесосечных работ вальщик должен производить направленный повал деревьев без больших физических затрат и времени. Для этих целей используются различные валочные приспособления. Выбор их конструкции зависит от крупности спиливаемых деревьев и способа валки (одиночный или двумя рабочими).

Валочные приспособления по месту приложения сталкивающей силы можно подразделить на две группы: с приложением усилия в плоскости спиливания и выше плоскости спиливания. Совершенство сталкивающего приспособления определяется его грузоподъемностью, возможной высотой подъема комля, массой и размерами, а также усилием рабочего.

Основным видом валочных приспособлений являются приспособления с приложением усилия сталкивания в плоскости спиливания: простые клинья (из легких сплавов или ударостойкой пластмассы), валочные лопатки (ножные и ручные), валочные рычаги (рисунок 14).

Валочные лопатки применяют для сталкивания деревьев небольшого диаметра (не более 0,25 м), клинья  и рычаги – деревьев средней крупности (диаметр до 0,6 м).

Валочная лопатка изготавливается из рессорной стали и состоит из рукоятки и собственно лопатки. Она может быть складывающейся, шарнирно-сочлененной, иметь на рукоятке удобную пластмассовую ручку. Ее ребра могут быть острыми или зубчатыми. Масса валочной лопатки 2-4 кг, длина 0,5-1,4 м.

Валочный рычаг – это штампованно-кованный инструмент из боросодержащей стали с мощным наконечником. Выкован из одного куска стали для обеспечения максимальной прочности. Рукоятка из термоэластопласта гарантирует хороший захват.

Валочные лопатки и рычаги, имеющие захватный крюк могут использоваться для перемещения или кантовки бревен.

При валке деревьев двумя рабочими (вальщиком и помощником) применяют валочные вилки. В этом случае сталкивающей усилие прилагается выше плоскости спиливания. В отдельных случаях, при одиночной валке крупных деревьев, может использоваться гидравлический клин или домкрат.

Применение валочных приспособлений позволяет начать повал дерева в заданном направлении. При падении дерева происходит постепенный разрыв недопила, замедляющий этот процесс (рисунок 15).

После начала падения дерева вальщик (вальщик с помощником) отходит по подготовленному пути (рисунок 16). При этом следует наблюдать за кроной и поведением дерева.

При соблюдении всех параметров валки дерева, пень оставляемый после спиливания должен иметь вид, показанный на рисунке 17.

Только после полного завершения валки одного дерева, вальщик переходит к другому дереву.