ЛЕКЦИЯ № 7

Тема 7: Валка деревьев машинами

План лекции:

1 Способы машинной валки и пакетирования деревьев.

2  Валочные и валочно-пакетирующие машины.

3 Заготовка древесины с подсортировкой по породам и размерно-качественным показателям.

1 Способы машинной валки и пакетирования деревьев

Машинная валка включает спиливание дерева и снятие его с пня. Для этого используются как специализированные валочные машины, так и многооперационные, выполняющие кроме валки другие операции технологического процесса. Все эти машины подразделяются на два типа:

- узкозахватные (рычажные) (рисунок 1);

- широкозахватные (манипуляторные) (рисунок 2).

Тип машины во многом определяет способ валки и пакетирования деревьев.

Для сталкивания спиленного дерева в заданном направлении машины оснащаются специальными устройствами, которые могут быть рычажного и манипуляторного типов. Рычажными устройствами сталкивающая сила прилагается выше плоскости спиливания. Устройствами манипуляторного типа спиленное дерево снимается с пня и укладывается в заданном направлении.

Спиливание дерева возможно следующими способами (рисунок 3):

– напроход с расположением реза в одной плоскости;

– двумя резами, расположенными в одной плоскости, с оставлением недопила;

– двумя или тремя резами, расположенными в двух и более плоскостях.

Спиливание напроход с расположением реза в одной плоскости получило в настоящее время наиболее широкое применение благодаря простоте спиливания, возможности применения несложных конструкций срезающих механизмов и сокращенному циклу обработки одного дерева. Однако с применением этого способа по схеме, приведенной на рисунке 3,а возможны сколы и отщепы в комлевой части ствола по линии п-п при сталкивании дерева с пня и падении дерева в произвольном направлении. С применением упора (рисунок 3,б) указанные дефекты валки уменьшаются.

Способ валки дерева путем спиливания его напроход и снятия с пня манипулятором обеспечивает бездефектную валку (рисунок 3,г), и он находит широкое применение. Чтобы избежать зажима срезающего устройства во время пиления, дерево подтягивается вверх манипулятором. Поэтому машина должна иметь большую массу для обеспечения устойчивости, особенно при валке крупных деревьев на большом вылете стрелы.

Спиливание деревьев двумя резами, расположенными в одной плоскости, с оставлением недопила (рисунок 3,д,е) обеспечивает временную устойчивость дерева, направленную и бездефектную валку при незначительном усилии сталкивания. Но при этом способе валки требуется большое число установочных операций и более сложный по конструкции срезающий механизм, и он практического применения не получил.

Обеспечить беззажимное спиливание дерева и бездефектное сталкивание его с пня можно и двумя или тремя резами, расположенными в двух плоскостях (рисунок 3,ж, з). Временная устойчивость дерева обеспечивается даже при полном перерезании ствола (без оставления перемычки) за счет наличия ступени между резами. Сталкивание деревьев с пней в этих случаях проводится способами, рассмотренными ранее. Из-за сложности спиливания этот способ практического применения также не получил.

Спиленные машиной деревья могут укладываться на землю, в пакетоформирующее устройство машины или на прицеп, оснащенный кониками. Валка деревьев без формирования их в пачки производится, когда на трелевке применяются трелевочные тракторы с чокерным оборудованием и тракторы для бесчокерной трелевки с гидроманипулятором. В других случаях целесообразнее производить пакетирование срезанных деревьев, что сокращает время на формирование пачки требуемого объема трелевочной машиной. Необходимо стремиться, чтобы объем сформированной пачки деревьев равнялся рейсовой нагрузке трелевочной машины (или был кратным), что позволяет применить на трелевке подборщики-трелевщики пачек. При формировании пачки деревьев в полупогруженном положении в пакетоформирующее устройство машины укладываются их комли, которые закрепляются при перемещении машины в процессе формирования пачки.

Возможны несколько способов доставки деревьев в пакетоформирующее устройство: переносом гидроманипулятором спиленных деревьев; подтаскиванием гидроманипулятором комлей спиленных деревьев в поднятом положении; подъемом комлей спиленных деревьев приемно-погрузочным рычагом машины.

В зависимости от способа доставки спиленных деревьев в пакетоформирующее устройство выбирают соответствующий способ сталкивания дерева с пня.

2 Валочные и валочно-пакетирующие машины

Валочные машины (ВМ) являются специализированными (однооперационными) и в зависимости от места расположения технологического оборудования могут быть фронтальными или фланговыми, то есть с боковым расположением оборудования. ВМ делятся на два типа: рычажные и манипуляторные (рисунок 1,2). В странах СНГ находят применение фланговые рычажные ВМ, а в Канаде и США – фронтальные, за один проход осваивающие полосу леса шириной до 2,5 м (рисунок 4). Их относят к группе узкозахватных машин. В процессе валки леса такая машина практически должна подъезжать к каждому дереву, что создает определенные трудности и ведет к уничтожению подроста. По этой причине их применение при проведении рубок главного и промежуточного пользования ограничено, но они могут использоваться для разрубки просек при строительстве дорог, линий связи и электропередачи, трасс нефте- и газопроводов, в условиях техногенного загрязнения лесов и в зонах стихийных бедствий.

ВМ рычажного типа состоит из базового трактора и навесного технологического оборудования, установленного на раме трактора и включающего следующие основные узлы: механизм срезания дерева с подвеской; механизм направленного повала дерева; нож-толкатель бульдозерного типа со снегоочистителем; ограждение кабины; гидросистему, а в машинах, оснащенных коником – рычаг погрузки комля дерева (рисунок 5).

Наибольшее применение получили валочные машины ВМ-4 и ВМ-55, выпускаемые в России.

Валочно-пакетирующие машины (ВПМ) получили широкое применение на лесозаготовках как в СНГ, так и в странах дальнего зарубежья. Применяются полноповоротные ВПМ манипуляторного типа. Они позволяют осваивать за один проход ленту леса шириной до 20 м, в значительной мере сохранять жизнеспособный подрост и при необходимости производить выборочную валку деревьев. Такие ВПМ относятся к группе широкозахватных машин и позволяют с одной стоянки спиливать несколько деревьев.

ВПМ манипуляторного типа состоит из основания в виде гусеничной  или колесной ходовой системы (шасси) и навесного технологического оборудования, смонтированного на платформе, установленной на раме трактора (рисунок 6). В некоторых случаях ВПМ может иметь устройство для формирования пачки деревьев в процессе валки. Наличие пакетоформирующего устройства позволяет готовить пачки требуемого объема для тракторов с пачковыми захватами, но увеличивает массу машины.

Навесное технологическое оборудование предназначено для валки и пакетирования деревьев и состоит из основания, поворотной платформы, манипулятора, захватно-срезающего устройства (ЗСУ), гидросистемы и кабины оператора (рисунок 7).

В настоящее время в странах СНГ применяются ВПМ ЛП-19А, ЛП-19Б, ЛП-19В, ЛП-60-01А, МЛ-119А, МЛ-135 и др.

Среди зарубежных ВПМ манипуляторного типа большим спросом на мировом рынке пользуются машины фирм «FMG Timberjek» и «John Deere».

3 Заготовка древесины с подсортировкой по породам и

размерно-качественным показателям

Заготовка деревьев и хлыстов с подсортировкой их по породам (хвойные, лиственные) или по размерно-качественным показателям (тонкомерные диаметром до 13 см на высоте груди и более крупные, но непригодные для заготовки деловых сортиментов; условно «крупномерные», пригодные для заготовки деловых сортиментов) позволяет более рационально и полно использовать отводимый в рубку лесосечный фонд. Причем при заготовке деревьев с подсортировкой по породам представляется возможным специализировать основные технологические потоки на нижнем складе на выпуск однородной продукции, что способствует повышению производительности оборудования на 25-30 %. Производственный опыт показал, что наиболее целесообразна подсортировка по размерно-качественным показателям или породам не более, чем на две группы.

При использовании бензиномоторных пил и трелевочных тракторов заготовка деревьев и хлыстов с сортировкой по породам и размерно-качественным показателям может осуществляться следующими способами:

- поочередной раздельной валкой деревьев сортируемых групп и последующей раздельной их трелевкой.

- одновременной валкой всех сортируемых групп деревьев и последующим формированием и трелевкой пачек по группам. При этом валка может производиться в один или два яруса.

В последнем случае, разрабатывая пасеку, вальщик сначала на ленте валит, например, тонкомерные деревья вершинами от волока под углом к нему 20-30°, а затем на них как на подкладочные, валит крупномерные деревья вершинами к волоку под тем же утлом. Таким способом разрабатывают всю пасеку. При этом крупномерные деревья окажутся сверху и будут лежать по отношению к тонкомерным под углом 40-60°. Так валят деревья на всех пасеках. После удаления вальщика на безопасное расстояние приступают к трелевке деревьев за комли. Сначала трелюют крупномерные деревья, а затем тонкомерные.

Доставленные на погрузочный пункт деревья каждой группы укладывают в отдельные штабеля.

Если разработка лесосеки ведется ВПМ и ВТМ, подсортировка деревьев может производиться путем раздельной укладки деревьев соответствующих пород (размеров) на землю или в пакетирующее устройство машины, имеющее несколько ячеек. Когда пакетирующее устройство данных машин не имеет ячеек, подсортировка деревьев ведется путем укладки деревьев одной породы (группы пород) на землю, а другой – в пакетирующее устройство. Для повышения производительности трелевочной машины целесообразно укладывать на землю деревья той сортогруппы, которых на лесосеке больше, а деревья меньшего компонента – в пакетирующее устройство.