ЛЕКЦИЯ № 8

Тема 8: Обрезка сучьев и раскряжевка хлыстов бензопилами

План лекции:

1 Обрезка сучьев с деревьев.

2  Раскряжевка хлыстов.

3 Метод Бушмана.

1 Обрезка сучьев с деревьев

Очистка поваленных на лесосеке деревьев от сучьев может производиться на пасеке, трелевочном волоке или лесопогрузочном пункте. Место очистки деревьев от сучьев обуславливается технологическим процессом лесосечных работ, наличием машин, механизмов и установок, а также возможностью использования отходов лесозаготовок. Если имеются потребители технологической или топливной щепы из сучьев, наиболее целесообразно очищать деревья от сучьев на верхнем лесном складе или лесопогрузочном пункте, а если отсутствуют – очистку деревьев от сучьев целесообразно производить на лесосеке у пня с оставлением их на перегнивание, что будет способствовать удобрению почвы. При этом крупные сучья желательно измельчать на короткие отрезки и равномерно разбрасывать по территории.

При разработке лесосек со слабой несущей способностью грунтов желательна очистка деревьев от сучьев на пасеке и укладка их на волоке для его укрепления.

Обрезка сучьев отличается специфическими особенностями характера разрушения древесины. Обусловлены они в основном физико-механическими свойствами древесины сучьев и углом примыкания сучьев к стволу.

На очистке деревьев от сучьев в лесу могут применяться легкие бензопилы с низким расположением рукояток.

К инструментам для очистки сучьев с деревьев предъявляются определенные требования: инструмент должен быть легок, удобен и безопасен в работе; высокопроизводительно срезать сучья любого диаметра заподлицо без повреждения ствола дерева; прост по конструкции и в обслуживании; экономичен; удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям по уровню вибрации и шума двигателя.

В состав работ по очистке поваленных деревьев от сучьев входят:

- отделение сучьев от ствола;

- обрезка или обрубка вершин;

- сбор в кучи сучьев и вершин для последующего использования, перегнивания или сжигания.

Сучья удаляются с каждого дерева в отдельности. Срезать сучья необходимо от комля к вершине, а во время обрезки находиться с левой по ходу движения стороны ствола дерева. Спиливают сучья плавными движениями нижней и верхней ветвью пильной цепи. При этом пила не держится на весу, а опирается на ствол либо скользит по нему совершая поступательно-круговые движения, копируя шиной поверхность ствола (рисунок 1).

Сучья спиливают в определенной последовательности. Наибольшее распространение получили следующие методы.

Шестисекционпый метод применяется при обрезке не очень толстых сучьев, когда расстояние между мутовками до 70 см. Ствол дерева по длине сучковой зоны условно разделяется на участки длиной около 70 см и на каждом из них выполняется полный цикл операций, состоящий из шести разных приемов (рисунок 2, а). При этом необходимо занимать устойчивое положение перед обрезкой сучьев, незначительно наклоняя туловище вперед; стараться подводить пильный аппарат к сучку под прямым углом, давая при этом максимальные обороты двигателю. Нижние сучья спиливают в направлении от вершины к комлю, предварительно повернув ствол дерева. Когда возможен доступ пильного аппарата к нижним сучьям без поворота дерева, их обрезка может производиться частичным (на длину условного участка) возвратом назад.

Трехсекционный метод рекомендуется при срезании крупных сучьев с расстоянием между мутовками более 70 см (рисунок 2, б).

При обрезке многочисленных тонких сучьев, а также сучьев на деревьях с неравномерно расположенными мутовками применяют маятниковый метод (рисунок 2, в). В этом случае сначала обрезают сучья со стороны моториста верхней ветвью цепи движением пилы от себя, затем верхние сучья ствола срезают движением на себя, а сучья с противоположной стороны и частично нижние – движением пилы от себя.

Вершины обрезают в месте, где диаметр хлыста будет 6–8 см.

Если очистку деревьев от сучьев выполняют топорами, то удары наносятся в направлении наклона сучьев. Рабочий перемещается от комля к вершине и должен стоять по одну сторону лежащего дерева, а обрубать сучья на противоположной его стороне. Тонкие сучья обрубают бреющим (скользящим) движением, средние – одним ударом, а толстые – несколькими сильными ударами.

2  Раскряжевка хлыстов

Раскряжевкой называется поперечное деление хлыстов на лесоматериалы, удовлетворяющее требованиям нормативов на лесопродукцию. Лесоматериалы принято называть сортиментами. Они различаются по назначению, породам, размерам и сортам.

Все лесоматериалы подразделяют на три группы: мелкие – диаметром от 6 до 13 см, средние – от 14 до 24 см и крупные – от 26 см и выше.

Сортименты длиной до 2 м включительно называются короткомерными, а свыше 6,5 – длинномерными. По качеству деловые лесоматериалы подразделяются на три сорта.

Раскряжевка хлыстов на сортименты на лесосеке или верхнем складе рекомендуется:

– при заготовке ограниченного количества сортиментов и вывозке их непосредственно на склады потребителей;

– при вывозке древесины потребителям по дорогам общего пользования, а также с поворотами малых радиусов или с крутыми подъемами и спусками;

– при выполнении несплошных рубок главного пользования и рубок ухода;

– при разработке малых по площади и запасам лесосек;

– на лесосеках, где трудно найти место для складирования и погрузки хлыстов.

Раскряжевка хлыстов бензиномоторными пилами производится индивидуальным методом, который заключается в визуальной оценке качества хлыста с учетом внешних и внутренних пороков, которые оцениваются раскряжевщиком после каждого пропила, Разметку и раскряжевку начинают с комля – наиболее ценной части хлыста. Длина хлыста определяет суммарный набор длин сортиментов, а диаметр, порода, степень сбежистости, наличие пороков – целесообразность получения тех или иных сортиментов. Оптимальность раскряжевки определяется объемным выходом деловой древесины, выходом плановых сортиментов и товарным выходом сортиментов в стоимостном выражении (суммой денег, вырученной от их продажи).

Если хлыст имеет порок на одном участке ствола, его необходимо вырезать (рисунок 3, а). В таком случае раскряжевка может производиться от места вырезки.

При наличии напенной гнили, не превышающей размеры предельных норм, комлевые сортименты должны быть по возможности небольшой длины и включать всю гниль (рисунок 3, б). Если размеры напенной гнили выше допускаемых пределов, от комлевой части хлыста необходимо последовательно отпиливать короткие чураки до тех пор, пока размеры гнили не достигнут допустимых значений для деловых сортиментов (рисунок 3, в).

Разметку и раскряжевку хлыстов, имеющих гниль в средней или вершинной части (стволовая гниль), следует начинать от середины или вершины, отпиливая однометровые отрезки с недопустимыми размерами гнили (рисунок 3, г, д). После удаления пораженной зоны здоровые части ствола раскряжевывают на сортименты от комлевых частей в соответствии с расположением видимых пороков.

Искривленные хлысты (или части) раскряжевывают на более короткие сортименты, что позволяет уменьшить стрелу прогиба последних (рисунок 3, е). Причем хлысты с разносторонней кривизной следует распиливать в местах резких перегибов (рисунок 3, ж).

Чтобы уменьшить потери древесины, сильно сбежистые стволы целесообразно раскряжевывать на короткие сортименты. При большой сучковатости стволов следует стремиться к тому, чтобы влияние сучков на качество сортиментов было по возможности меньшим.

Потери деловой древесины при раскряжевке хлыстов на сортименты вследствие пороков могут быть велики. Поэтому раскряжевку хлыстов должны выполнять рабочие, хорошо знающие пороки древесины и нормы их допуска в различных сортиментах. Чтобы общая стоимость заготовленных сортиментов была наибольшей, необходимо знать очередность заготовки сортиментов и последовательность их расположения по ценности и значимости в качественном ряду.

На раскряжевке хлыстов на сортименты применяют те же универсальные бензиномоторные пилы, что и на валке деревьев.

При раскряжевке хлыстов резы должны быть перпендикулярны к продольной оси хлыста. Приемы выполнения реза бензопилами могут быть различны и зависят от диаметра хлыста, длины пильной шины и взаимного положения места пропила и опор хлыста.

Прежде чем начинать раскряжевку необходимо осмотреть хлыст на наличие напряжений в нем. Хлыст может быть напряжен снизу, сверху или сбоку. Напряженность древесины исходит от положения лежащего хлыста на земле.

Рассмотрим несколько способов раскряжевки напряженных хлыстов.

В случаях, когда длина шины больше диаметра дерева, чтобы при разделке напряженных хлыстов пильный аппарат не зажимался, раскряжевку необходимо выполнять двумя резами. Такой прием позволит также избежать скола или расщепления древесины.

Если давление присутствует в верхней части хлыста, первый рез делается сверху на глубину примерно равную 1/3 диаметра ствола (рисунок 4, а). Второй рез выполняется снизу. При этом происходит плавная просадка распиливаемых частей без зажима пильного аппарата.

У хлыстов, имеющих напряженную часть в нижней части, первый рез выполняют снизу, а второй – сверху (рисунок 4, б).

Для крупномерных деревьев, имеющих напряжение, рекомендуются приемы раскряжевки, показанные на рисунках 5 и 6.

3 Метод Бушмана

Совмещенные приемы труда на обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов бензиномоторной пилой выполняются по методу Бушмана. После валки дерева моторист закрепляет конец рулетки за комель и, продвигаясь вдоль хлыста с левой его стороны, обрезает сучья с трех сторон бензопилой. Рулетка разматывается, и моторист видит длину обработанной части ствола. Когда очищенная часть ствола от сучьев достигает длины выпиливаемого сортимента, моторист его отпиливает, рывком подтягивает рулетку, освобождая ее концевой фиксатор, и она сматывается (рисунок  7, а). Затем он поворачивает отпиленный сортимент и начинает обрезку сучьев и раскряжевку оставшейся части хлыста. Возвращаясь к комлю, моторист обрезает сучья, которые находились на нижней стороне хлыста (рисунок 7, б).

В другом случае при движении вдоль ствола от комля к вершине моторист обрезает сучья и надрезами нижней и верхней ветвью пильной цепи соответственно сверху и снизу отмечает места раскряжевки (рисунок 7, в). После обрезки сучьев хлыст раскряжевывается на сортименты при движении в обратную сторону (рисунок 7, г).