ЛеснАЯ ПИРОЛОГИЯ

для  студентов   специальности

1-75 01 01 «Лесное хозяйство»

Тема 3  Мониторинг пожарной опасности в лесу

1 Пожароопасные сезоны и их географическая изменчивость

2 Система шкал пожарной опасности (по В. Г. Нестерову,

Н. А. Диченкову,  ГМЦ.

3 Регламент действий лесопожарных служб

Основные понятия по теме

Пожароопасные сезоны и их географическая изменчивость.   Под мониторингом пожарной опасности в лесу понимается слежение, наблюдение за характером возникновения и распространения лесных пожаров, их пространственными и временными параметрами.

Пожары в лесу обусловлены особенностями местности. Для них, как и для лесной растительности, характерна географическая зональность. В пределах определенной лесоклиматической зоны вероятность возникновения и развития лесного пожара тесно связана с типом ландшафта, почвенными и гидрологическими условиями местности, характером лесной растительности, ее составом и структурными особенностями.

Географическая изменчивость характеристик лесных пожаров обусловлена:

- климатическими особенностями (сезонность лесных пожаров);

- типом растительности и типом лесорастительных условий (различия в горимости лесов);

- послепожарными изменениями в лесу (пирогенные сукцессии).

В лесах Европы, Северной Азии и Северной Америки пожары происходят в весенне-летний и летне-осенний периоды. Для стран с засушливой и достаточно теплой зимой характерны зимние пожары. Такие пожары часты в Африке, Австралии, Юго-Восточной Азии, в Центральной и Южной Америке.

В северном полушарии лесные пожары в основном возникают в весенне-летний и летне-осенний периоды, когда отсутствует снежный покров и наблюдается снижение влажности в атмосфере.

В приэкваториальных районах влажных тропических лесов, где выпадает до 4000 мм и более осадков в год, сухого периода не бывает пожарная опасность выряжена слабо или вообще не проявляется. При удалении от экватора к тропикам бездождевые периоды проявляются все четче и появляется опасность возникновения пожаров; Так, в Африке в районе Того (0°I2' ceверной широты) при общем годовом количестве осадков  около 1400 мм в отдельные месяцы выпадает только 20-30 мм осадков, а в районе Конакри (столицы Того; 9°4' северной широты) при годовом количестве осадков до 4800 мм с января по март осадков не бывает и ярко прослеживается пожарная опасность. В  эти месяцы пожары наблюдаются в лесах Австралии, Индии, Африки, Южной и Центральной Америки. Данные статистики подтверждают  связь лесопожарных сезонов с географической широтой, а в отдельных районах и с долготой. Так. на крайнем западе Африки в района экватора резко выражен летний (июнь-август) пожароопасный сезона, сумма осадков за который составляет всего лишь I % годового количества.

Исходя из климатических условий, характера лесов, материалов пожарной статистики И.С. Мелеховым составлена, карта сезонов горимости в разных частях земного шара. Она показывает распределение лесопожарных сезонов на всем Земном шаре.

Началом пожароопасного сезона в лесной зоне является момент полного схода снежного покрова. Колебания погодных условий в разные годы приводят к изменению сроков наступления пожароопасных сезонов. Вследствие выпадения осадков и разрастания напочвенного  покрова в течение пожароопасного сезона изменяется пожарная опасность. Появление в конце весны обильного травяного покрова сдерживает возникновение и распространение пожаров, а отмирание  его осенью повышает  горимость. В пределах пожароопасных сезонов  выделяются пожароопасные и непожароопасные периоды.

Продолжительность пожароопасных сезонов в лесной зоне колеблется в широких пределах и в основном определяется показателями климата. В южных районах пожароопасный сезон раньше начинается и позже заканчивается, в северных позже начинается и раньше заканчивается. На основе анализа горимости лесов И.С. Мелехов территорию Восточной Европы разделил на четыре пояса а для каждого из них установил сроки наступления и окончания пожароопасных сезонов. В последующие годы Г.А. Макеев выполнил такую работу для азиатской части РФ и подтвердил правильность выделения лесопожарных поясов И.С. Мелеховым, рисунок 6.

Граница первого лесопожарного пояса проходит по широте 50° (приблизительно на широте г. Киева). Поясу характерны мартовские и апрельские пожары. Продолжительность пожароопасного сезона в пределах Восточной Европы 185 и более дней.

Второй лесопожарный пояс простирается   от 50 до 55° северной широты. Он характеризуется апрельскими пожарами и продолжительностью пожароопасного сезона 160-185 дней.

Третий пояс находится в пределах 56-59° северной широты, для него характерны майские пожары. Продолжительность пожароопасного сезона 138-160 дней.

четвертый пояс расположен за 59° северной широты и характеризуется майско-июньскими пожарами. Продолжительность пожароопасного сезона здесь 80-135 дней.

Линии соединяющие точки с одинаковой продолжительностью пожароопасного сезона или другими пирологическими показателями показателями, называются изопирами.

По мнению И.С.Мелехова и Г.Л.Макеева, предложенная схема лесопожарных поясов не одинаково точна для всех регионов страны. Это связано с влиянием метеофакторов, удаленностью от водных бассейнов, рельефом местности,  составом лесов, чередованием сухих и влажных многолетних периодов и другими условиями

В рамках пожароопасного сезона выделяют пожароопасные и непожароопасные периоды. Последние связаны с различными фазами вегетации растительности или активным выпадением осадков, препятствующих возгоранию и распространению огня. Так, с момента схода снега и до появления травянистой растительности весьма велика вероятность возгорания прошлогодней сухой травы. По мере развития травяного покрова пожары прекращаются, возобновляясь, как правило, уже в период летней засухи. В целом, распределение лесных пожаров по месяцам пожароопасного сезона очень неравномерно. Для характеристики его особенностей употребляют термин "пожарный максимум". Пожарный максимум - это период пожароопасного сезона, в течение которого количество лесных пожаров превышает среднее за сезон. Этот период нередко включает 3-4 месяца с различным числом пожаров. Поэтому выделяют также период "пожарного пика" - месяц или близкий по продолжительности отрезок времени, в течение которого пожаров возникает больше, чем в предыдущий и последующий месяцы.

В лесной зоне пожароопасный сезон длится обычно с апреля по октябрь. Длительность пожароопасного сезона зависит от широты местности и особенностей климата: на севере его продолжительность меньше (около 80 дней), на юге - больше (до 185 дней). В зависимости от особенностей климата выделяют 4 пожароопасных пояса:

- 1 пояс (юг лесной зоны) - начало пожароопасного периода приходится на середину апреля;

- 2 пояс (центральная часть лесной зоны) - начало мая;

- 3 пояс (север лесной зоны) - середину мая;

- 4 пояс (лесотундра) - начало июня.

По мере удаления от морей и крупных озер, в районах с более континентальным климатом изменяется динамика горимости лесов. Как правило, в приморских районах из-за повышенной влажности воздуха опасность летних пожаров заметно меньше, чем на удаленных от акваторий территориях.

Пожароопасный сезон в Беларуси устанавливается с началом схода снежного покрова и наступлением положительных среднесуточных температур воздуха. Интенсивное подсушивание напочвенных лесных горючих материалов происходит после устойчивого перехода среднесуточных температур через +5°С при отсутствии осадков. Начало массовых возгораний приходится на дни перехода среднесуточных температур воздуха через +5 и +10°С.

По данным Н. А. Диченкова, протяженность пожароопасных сезонов в Беларуси увеличивается с севера на юг. В северной части республики на 55°  северной широты средняя протяженность пожароопасного сезона составляет 142 дня, а в южной части на 52°– 179 дней, рисунок 6.

Помимо сезонной, выделяют также суточную периодичность лесных пожаров. Чаще всего пожары возникают во второй половине дня, когда воздух хорошо прогрет и его влажность минимальна. Около 70% лесных пожаров возникает между 12 и 17 часами по местному (декретному) времени. Из-за изменения влажности лесных горючих материалов в зависимости от времени суток скорость распространения и интенсивность пожаров бывает различной, вo второй половине дня пожары распространяются в несколько раз быстрее, чем ночью или ранним утром, когда понижается температура, повышается влажность воздуха и горючего материала, выпадает роса. Ночью лесные пожары практически не возникают.

Рисунок 6 – Сроки и продолжительность пожароопасных сезонов

по лесорастительным зонам Беларуси (А) и районам РФ (Б).[7,3]

Например, суточная динамика случаев лесных пожаров в Беларуси в I97I-I984 гг. была следующая;

до 9 ч - 1,2 %, 9-10 ч - 3,3, 11-12 ч – 6,8,

13-14 ч - 22,6, 15-16 ч-30,9, 17-18 ч - 22,7,

19-20 ч- 9,0 21-22 4-3,5%.

Самое критическое время возникновение пожаров с 13 до 10 ч. Отмечено, что дневная динамика лесных пожаров связана с дневной активностью человека.

Система шкал пожарной опасности (по В. Г. Нестерову,

Н. А. Диченкову, ГМЦ). Пожарная опасность, в лесу зависит ох многих факторов, среди которых наибольшее значение имеют погодные.

Для оценки пожарной опасности в лесу по условиям погоды используются формулы и соответствующие шкалы, предложенные В.Г.Нестеровым, Гидрометеоцентром, и другими авторами.

Вычисление комплексного показателя начинается после схода снега, т.е. с наступлением пожароопасного периода, продолжается ежедневно и заканчивается осенью в конце пожароопасного периода.

Показатель пожарной опасности (ППО), предложенный В.Г.Нестеровым рассчитывается путем ежедневного суммирования (нарастающим итогом) произведения температуры воздуха t (по сухому термометру) на дефицит влажности воздуха d в 12 часов местного или 13 часов декретного времени по формуле:

ППО=t⋅d.

В дальнейшем автор предложил дефицит влажности определять по разности температуры воздуха и точки росы r и определять показатель по формуле:

ППО=t(t−r)

Показатель Гидрометеоцентра (ГМЦ) определяется путем ежедневного суммирования (нарастающим итогом) произведения температуры воздуха  на разность между температурой воздуха и точкой росы:

ППОn=ППОn−1⋅K+t(t−r),

где ППО n-1 - показатель на вчерашний день; К - коэффициент, учитывающий выпадение осадков за прошлые сутки; r - точка росы, °С.

Точка росы и дефицит влажности определяются по психрометрическим таблицам.

Ценностью этих способов является их простота и универсальность. Основным недостатком является то, что расчеты проводятся только один раз в сутки по данным базовых метеостанций без учета суточного изменения метеорологических показателей, состава и состояния ЛГМ.

При выпадении 2,6 мм осадков и более, значение комплексного показателя за предыдущие дни уменьшается до нуля, а затем вычисляется как обычно.  Практика борьбы с лесными пожарами показала, что такого дождя не всегда оказывается достаточно для ликвидации пожарной опасности. Поэтому в показателе ГМЦ имеется коэффициент К, учитывающий количество ежедневно выпадающих осадков:

Осадки, мм         0   0,1-0,9   1-2,9  3-5,9    6-15,9  16 и более

К                 1      0,9       0,6     0,4        0,2       0

Т.е. для полной ликвидации пожарной опасности количество выпавших в течение суток осадков должно быть не менее 16 мм. При меньшем количестве осадков пожарная опасность снижается, но не устраняется полностью.

В зависимости от значения комплексного показателя по шкалам В. Г. Нестерова или Гидрометеоцентра (ГМЦ) устанавливается класс пожарной опасности по условиям погоды и в соответствии с ним производится регламентация работы лесопожарных служб. В начале весны и в конце осени при длительной засухе через каждые 10 дней, независимо от значения вычисленного показателя и класса пожарной опасности,   он повышается на один класс.

Прогнозирование пожарной опасности по шкале Н. А. Диченкова. В настоящее время на территории Республики Беларусь для оценки и прогнозирования пожарной опасности в лесу по условиям погоды Гидрометеоцентром используется разработанная Н.А.Диченковым шкала загораемости лесов.  Она позволяет определить срок возникновения пожара под пологом леса и класс пожарной опасности по условиям погоды.  На территории РБ шкала загораемости леса введена с апреля 1987 года.

ПЗ=(1nt(t−r))Определение класса пожарной опасности (загораемости) лесов по условиям погоды  проводится Гидрометеоцентром Беларуси на основе полученных данных со всех имеющихся в республике метеостанций. Показатель загораемости леса вычисляется по наблюдениям в 15 часов по местному времени, так как данные наблюдений в это время наиболее полно иллюстрируют температурно – влажностные условия суток. Комплексный показатель рассчитывается по показателям при сухом периоде за десять суток по формуле:

В случае выпадения осадков за прошедшие сутки более 2,5 мм, ее комплексный показатель списывается и на следующий день он будет равен показателю загораемости за этот день.

При установлении комплексного показателя загораемости количество выпавших осадков учитывается за прошедшие  сутки (сумма за прошедшие день и ночь), а температура и точка росы берутся за текущий день.

по верхней строке при сумме выпавших осадков - 3-14 мм за прошедшие 10 суток; по средней строке - 15 -25; нижней - 26 мм и более.

Класс загораемости определяется по данным таблицы 4.

Таблица 4 ― Шкала загораемости лесов па условиям погоды

| Сумма | Классы загораемости (пожарной опасности) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| осадков за 10 суток, мм | I-полная незагораемость | II-слабая | III-средняя | IV-высокая | V-чрезвычайная |
| 3 - 14 | <150 | 151 - 500 | 501 - 4000 | 4001 - 10000 | >10000 |
| 15 - 25 | <250 | 251 - 600 | 601 - 4000 | 4001 - 10000 | >10000 |
| 26 и более | <350 | 351 - 700 | 701 - 4000 | 4001 - 10000 | >10000 |

Краткосрочный (до 3-х дней) прогноз загораемости лесов по областям и районам в виде изолиний различной окраски по классам пожарной опасности наносятся на синоптические карты и передается органам лесного хозяйства.

Представленные сведения являются основой для лесохозяйственных предприятий по принятию необходимых мер  предупреждения  возникновения и распространения пожаров и регламентации работы лесопожарных служб.

Первый учет загораемости проводят после устойчивого схода снега.

Сумма осадков за прошедшие десять суток подсчитывается только в тех случаях, если в прошедшие сутки выпало 2,6 и более мм осадков, при этом списывается   комплексный показатель загораемости. В этих случаях класс загораемости находят по той строке шкалы, которая соответствует сумме выпавших осадков.

В последующие дни при установлении класса пожарной опасности пользуются данными этой строки до тех пор, пока не выпадет 2,6 мм и более осадков. Тогда снова подсчитывают количество осадков, которое выпало за прошедшее 10 суток, и в строке шкалы, которое соответствует полученному количеству осадков находят класс загораемости и так далее.

Для установления комплексного показателя загораемости Н. А. Диченков рекомендует использовать относительную влажность воздуха (W12) в 12 часов  и сумму осадков за прошедшие 10 суток.

Расчет комплексного показателя проводится по формуле:

Ќ=(100−W12).

Класс пожарной опасности устанавливается по шкале таблицы 5.

Таблица 5 – Шкала загораемости (по данным Н. А. Диченкова)

| Сумма | Классы загораемости (пожарной опасности) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| осадков за 10 суток, мм | I-полная незагораемость | II-слабая | III-средняя | IV-высокая | V-чрезвычайная |
| 10 (3 – 14) | <30 | 31 – 150 | 151 – 800 | 801 – 2000 | >2000 |
| 20 (15 – 25) | <50 | 51 – 180 | 181 – 830 | 831 – 2030 | >2030 |
| 26 и более | <60 | 61 – 200 | 201 – 850 | 851 – 2050 | >2050 |

Регламентация работы лесопожарных служб. При выполнении противопожарных мероприятий лесохозяйственные и другие предприятия, которые работают в лесу, должны использовать карты ЛГМ, месячные и периодические прогнозы пожарной опасности в лесах, использовать сведения о наиболее небезопасных метеорологических явлениях, показания приборов, а также полученные от Гидрометеоцентра или от территориальных управлений гидрометеослужб ежедневные информационные карты метерологических показателей и загораемости лесов.

На основе полученных данных определяется регламент действий лесопожарных служб, таблица 6. Он определяется требованиями по мониторингу и прогнозированию лесных пожаров по СТБ 1408-2003 (ГОСТ Р 22.1.09-99, РФ) и в укрупненном составе соответствует следующему:

Вопросы для самоконтроля

1 Какими показателями, определяется пожарная зрелость лесных горючих материалов, начало и конец пожароопасного сезона?

2 Как определить класс пожарной опасности по условиям погоды?

3 Какие существуют приборы для определения пожарной опасности?

4 Охарактеризовать  работу лесопожарных служб при различных уровнях комплексного показателя.

Лабораторная работа

Цель: определение показателей пожарной опасности различными способами и регламентация состава работ лесопожарных служб.

Материалы и оборудование: данные замеров параметров окружающей среды, калькуляторы.

Ход работы

1.По данным учета метеорологических показателей (таблицы 7, 8) и приведенным формулам вычислить комплексный показатель по данным для пяти дней.

2 Определить класс пожарной опасности в лесу. На основе данных таблицы 6 для каждого дня или нескольких дней регламентировать работу лесопожарных служб.

Таблица 6 – Регламент действий лесопожарных служб [7,3]

| Класс пожарной опасности | Комплексный показатель по В. Г. Нестерову | Комплексный показатель по ГМЦ | Регламентация работы лесопожарных служб |
| --- | --- | --- | --- |
| I – отсут- ствие пожарной опасности | До 300(РФ) До 400 (РБ) | До 250 | Проводится патрулирование в местах огнеопасных работ. Эпизодические полеты в зону действующих пожаров. Пожарные команды тренируются, готовят снаряжение и пожарную технику или выполняют другие работы. Дежурство на ПНВ не проводится. |
| П – малая пожарная опасность | 301- -1000(РФ) 401-1000(РБ) | 251- -400 | Проводится наземное патрулирование в лесах I и I I классов пожарной опасности, в местах массового отдыха трудящихся с 11 до 17 ч. Авиапатрулирование через 1-2 дня, при наличии пожаров - ежедневно разовые полеты. Дежурство на ПНВ с 11 до 17ч. Пожарные команды в местах дежурства готовят снаряжение и пожарную технику или выполняют другие работы. |
| Ш – средняя пожарная опасность | 1001- -4000(РФ) 1001-3000(РБ) | 401- -960 | Наземное патрулирование с 10 до 19 ч в лесах -1-Ш классов пожарной опасности. Авиапатрулирование 1-2 раза в течение дня с 10 до 17 ч. Дежурство на ПНВ с 10 до 19 ч, в пунктах приема донесений - с 10 до 17 ч. Средства пожаротушения приведены в готовность. По радио и телевидению периодически напоминается об осторожном обращении с огнем в лесу. |
| 1У – высокая пожарная опасность | 4001— 10000(РФ) 3001-5000(РБ) | 960-3000 | Наземное патрулирование с 6 до 20 ч, авиапатрулирование - не менее 2 раз в день по каждому маршруту. Дежурство на ПНВ в течение светлого времени дня, в конторах лесхозов - до 24 ч, в пунктах приема донесений - с 9 до 20 ч. Пожарные команды, техника и средства пожаротушеняя - в полной готовности. По радио, с патрульных самолетов производятся 2-3-разовые напоминания об осторожном обращении с огнем в лесу. |
| У-чрезвычайная пожарная опасность | 10001 и более(РФ) 5000 и более (РБ) | 3001 и более | Лесная охрана мобилизована на охрану леса охрану лесов от пожаров. Наземное патрулирование - в течение светлого времени дня, в наиболее опасных местах - круглосуточно, авиапатрулилирование - не менее 3 раза в день по каждому маршруту, в помощь лесной охране привлекаются пожарные команды. Дежурство на ПНВ - в течение светлого времен; дня. Пожарные команды - в полной готовности к выезду на пожар. Максимально усилена противопожарная пропаганда. Временно запрещен въезд в лес транспорта, посещение леса населением. В лесхозах, лесничествах, облллесуправлениях и министерстве организовано круглосуточное дежурство ответственных работников. |

Таблица 7 – Варианты задания для определения показателя

по  В. Г. Нестерову и ГМЦ

| вари ант | Дата учета | Температура воздуха в 12 час |  | Осадки за сутки, мм | вари ант | Дата учета | Температура воздуха в 12 час |  | Осадки за сутки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воздуха | точка росы |  |  |  | воздуха | точка росы |  |
| 1 | 1.04 | 1,8 | 0,4 |  | 16 | 22.05 | 18,4 | 13,4 | 0,6 |
|  | 2.04 | 6,9 | 2,4 |  |  | 23.05 | 14,8 | 12,1 | 8,6 |
|  | 3.04 | 7,6 | 2,1 |  |  | 24.05 | 15,0 | 13,0 | 2,0 |
| 2 | 4.04 | 12,3 | 4,1 |  | 17 | 2.04 | 6,9 | 2,4 |  |
|  | 5.04 | 13,0 | 1,7 |  |  | 3.04 | 7,6 | 2,1 |  |
|  | 6.04 | 12,8 | 3,8 |  |  | 4.04 | 12,3 | 4,1 |  |
| 3 | 7.04 | 13,4 | 3,4 |  | 18 | 5.04 | 15,1 | 1,7 |  |
|  | 8.04 | 15,1 | 1,7 |  |  | 6.04 | 14,8 | 3,6 |  |
|  | 9.04 | 14,8 | 3,6 |  |  | 7.04 | 13,3 | 2,7 |  |
| 4 | 10.04 | 13,3 | 2,7 |  | 19 | 8.04 | 13,3 | 0,5 |  |
|  | 11.04 | 13,3 | 0,5 |  |  | 9.04 | 13,7 | 0,9 |  |
|  | 12.04 | 13,7 | 0,9 |  |  | 10.04 | 14,6 | 1,5 |  |
| 5 | 13.04 | 14,6 | 1,5 |  | 20 | 11.04 | 15,6 | 2,5 |  |
|  | 14.04 | 13,8 | 4,8 |  |  | 12.04 | 18,4 | 0,9 |  |
|  | 15.04 | 15,6 | 2,5 |  |  | 13.04 | 8,8 | 4,7 |  |
| 6 | 16.04 | 18,4 | 0,9 |  | 21 | 14.04 | 11,6 | 4,4 |  |
|  | 23.04 | 8,8 | 4,7 |  |  | 15.04 | 13,6 | 2,5 |  |
|  | 24.04 | 11,6 | 4,4 |  |  | 16.04 | 5,6 | 3,2 | 5,3 |
| 7 | 25.04 | 13,6 | 2,5 |  | 22 | 23.04 | 2,0 | 0,1 | 4,5 |
|  | 26.04 | 5,6 | 3,2 | 5,3 |  | 24.04 | 13,5 | 5,9 |  |
|  | 27.04 | 2,0 | 0,1 | 4,5 |  | 25.04 | 15,3 | 7,0 |  |
| 8 | 28.04 | 13,5 | 5,9 |  | 23 | 26.04 | 17,0 | 3,4 |  |
|  | 29.04 | 15,3 | 7,0 |  |  | 27.04 | 18,0 | 2,5 |  |
|  | 30.04 | 17,0 | 3,4 |  |  | 28.04 | 18,1 | 2,1 |  |
| 9 | 1.05 | 18,0 | 2,5 |  | 24 | 29.04 | 21,4 | 4,6 |  |
|  | 2.05 | 18,1 | 2,1 |  |  | 30.04 | 20,9 | 6,5 |  |
|  | 3.05 | 18,4 | 0,7 |  |  | 1.05 | 20,4 | 4,6 |  |
| 10 | 4.05 | 21,4 | 4,6 |  | 25 | 2.05 | 20,8 | 2,2 | 0,3 |
|  | 5.05 | 20,9 | 6,5 |  |  | 3.05 | 7,1 | 1,5 | 6,2 |
|  | 6.05 | 20,4 | 4,6 |  |  | 4.05 | 9,9 | 3,1 | 3,1 |
| 11 | 7.05 | 16,7 | 9,2 | 0,8 | 26 | 5.05 | 4,5 | 3,5 | 12,9 |
|  | 8.05 | 20,8 | 2,2 | 0,3 |  | 6.05 | 6,3 | 4,7 | 0,4 |
|  | 9.05 | 7,1 | 1,5 | 6,2 |  | 7.05 | 9,7 | 7,0 |  |
| 12 | 10.05 | 9,9 | 3,1 | 3,1 | 27 | 8.05 | 10,7 | 9,3 | 2,1 |
|  | 11.05 | 4,5 | 3,5 | 12,9 |  | 9.05 | 20,9 | 12,0 | 0,4 |
|  | 12.05 | 6,3 | 4,7 | 0,4 |  | 10.05 | 20,6 | 9,8 |  |
| 13 | 13.05 | 9,7 | 7,0 |  | 28 | 11.05 | 21,5 | 10,5 |  |
|  | 14.05 | 10,7 | 9,3 | 2,1 |  | 12.05 | 17,7 | 4,8 | 2,1 |
|  | 15.05 | 20,9 | 12,0 | 0,4 |  | 13.05 | 15,8 | 3,3 | 0,4 |
| 14 | 16.05 | 20,6 | 9,8 |  | 29 | 14.05 | 16,9 | 8,8 |  |
|  | 17.05 | 21,5 | 10,5 |  |  | 15.05 | 21,8 | 10,0 | 1,2 |
|  | 18.05 | 17,7 | 4,8 | 2,1 |  | 16.05 | 18,4 | 13,4 | 0,6 |
| 15 | 19.05 | 15,8 | 3,3 | 0,4 | 30 | 17.05 | 20,4 | 4,6 |  |
|  | 20.05 | 16,9 | 8,8 |  |  | 18.05 | 20,9 | 6,5 |  |
|  | 21.05 | 21,8 | 10,0 | 1,2 |  | 19.05 | 21,4 | 4,6 |  |

Таблица 8 – Варианты задания для определения показателя

по Н. А. Диченкову

| Номер варианта | Дата учета | Температура воздуха |  | Влаж ность воздуха W12 | Осадки за сутки, мм | Показатель по Диченкову |  | Регламента ция работы лесопожарных служб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воздуха | точка росы |  |  | с учетом точки росы | с учетом влажности воздуха |  |
| 1 | 1.04 | 1,8 | 0,4 | 70 |  |  |  |  |
| 2 | 2.04 | 6,9 | 2,4 | 67 |  |  |  |  |
| 3 | 3.04 | 7,6 | 2,1 | 78 |  |  |  |  |
| 4 | 4.04 | 12,3 | 4,1 | 68 |  |  |  |  |
| 5 | 5.04 | 13,0 | 1,7 | 58 |  |  |  |  |
| 6 | 6.04 | 12,8 | 3,8 | 62 |  |  |  |  |
| 7 | 7.04 | 13,4 | 3,4 | 59 |  |  |  |  |
| 8 | 8.04 | 15,1 | 1,7 | 53 |  |  |  |  |
| 9 | 9.04 | 14,8 | 3,6 | 56 |  |  |  |  |
| 10 | 10.04 | 13,3 | 2,7 | 52 |  |  |  |  |
| 11 | 11.04 | 13,3 | 0,5 | 78 |  |  |  |  |
| 12 | 12.04 | 13,7 | 0,9 | 82 |  |  |  |  |
| 13 | 13.04 | 14,6 | 1,5 | 50 |  |  |  |  |
| 14 | 14.04 | 13,8 | 4,8 | 66 |  |  |  |  |
| 15 | 15.04 | 15,6 | 2,5 | 60 |  |  |  |  |
| 16 | 16.04 | 18,4 | 0,9 | 34 |  |  |  |  |
| 17 | 23.04 | 8,8 | 4,7 | 51 |  |  |  |  |
| 18 | 24.04 | 11,6 | 4,4 | 68 |  |  |  |  |
| 19 | 25.04 | 13,6 | 2,5 | 43 |  |  |  |  |
| 20 | 26.04 | 5,6 | 3,2 | 59 | 5,3 |  |  |  |
| 21 | 27.04 | 2,0 | 0,1 | 59 | 4,5 |  |  |  |
| 22 | 28.04 | 13,5 | 5,9 | 53 |  |  |  |  |
| 23 | 29.04 | 15,3 | 7,0 | 56 |  |  |  |  |
| 24 | 30.04 | 17,0 | 3,4 | 52 |  |  |  |  |
| 25 | 1.05 | 18,0 | 2,5 | 50 |  |  |  |  |
| 26 | 2.05 | 18,1 | 2,1 | 45 |  |  |  |  |
| 27 | 3.05 | 18,4 | 0,7 | 42 |  |  |  |  |
| 28 | 4.05 | 21,4 | 4,6 | 40 |  |  |  |  |
| 29 | 5.05 | 20,9 | 6,5 | 43 |  |  |  |  |
| 30 | 6.05 | 20,4 | 4,6 | 47 |  |  |  |  |
| 31 | 7.05 | 16,7 | 9,2 | 65 | 0,8 |  |  |  |
| 32 | 8.05 | 20,8 | 2,2 | 65 | 0,3 |  |  |  |
| 33 | 9.05 | 7,1 | 1,5 | 70 | 6,2 |  |  |  |
| 34 | 10.05 | 9,9 | 3,1 | 75 | 3,1 |  |  |  |
| 35 | 11.05 | 4,5 | 3,5 | 81 | 12,9 |  |  |  |
| 36 | 12.05 | 6,3 | 4,7 | 70 | 0,4 |  |  |  |
| 37 | 13.05 | 9,7 | 7,0 | 65 |  |  |  |  |
| 38 | 14.05 | 10,7 | 9,3 | 60 | 2,1 |  |  |  |
| 39 | 15.05 | 20,9 | 12,0 | 60 | 0,4 |  |  |  |
| 40 | 16.05 | 20,6 | 9,8 | 50 |  |  |  |  |
| 41 | 17.05 | 21,5 | 10,5 | 50 |  |  |  |  |
| 42 | 18.05 | 17,7 | 4,8 | 63 | 2,1 |  |  |  |
| 43 | 19.05 | 15,8 | 3,3 | 58 | 0,4 |  |  |  |

Литература

- Гусев, В. Г. Физико-математические модели распространения пожаров и противопожарные барьеры в сосновых лесах: монография / В. Г. Гусев. – СПб.: ФГУ «СПбНИИЛХ», 2005, 200с.

- Коровин, Г. Н. Таблицы предельных значений площадей и периметров лесных пожаров к началу тушения:  временные нормативы по тушению лесных пожаров / Г. Н. Коровин, М. А. Шешуков, С. И. Душа-Гудым. – М.:, ЦБНТИлесхоз, 1986, 27с.

- Мелехов, И. С. Лесная пирология: учеб. пособие / И. С. Мелехов, С. И Душа-Гудым, Е. П.Сергеева . – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. 296 с.

- Мельников, В. С. Лесная пирология: учеб. пособие / В. С. Мельников, А. П. Смирнов. – СПб: 2005. – 48 с.

- Мурахтанов, Е. С. Основы лесохозяйственной радиационной экологии: курс лекций / Е. С. Мурахтанов, Н. А. Кочегарова. – Брянск: 1995. – 345 с.

- Переволоцкий, А.Н. Основы ведения лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения: конспект лекций / А. Н. Переволоцкий, И. М. Булавик. – Мн.: Белгослес, 2003. – 144 с.

- Рихтер, И. Э. Лесная пирология с основами радиоэкологии: учебн. пособие / И. Э. Рихтер. – Мн.: БГТУ, 1996. –290 с.

- Усеня, В. В. Лесные пожары, последствия и борьба с ними: монография / В. В. Усеня. – Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2002. – 205с.