ЛеснАЯ ПИРОЛОГИЯ

для  студентов   специальности

1-75 01 01 «Лесное хозяйство»

Тема 5  Параметры лесных пожаров

1 Тактические части лесного пожара

2 Расчет площади,  скорости распространения и периметра лесного пожара  лесного пожара

Основные понятия по теме

Тактические части лесного пожара. Динамичной  стороной лесных пожаров является  скорость их распространения, рисунок 9.

Данные о площади и величине периметра кромки пожаров используются при предварительных расчетах необходимых средств пожаротушения. Параметры скорости распространения пожаров находят на основе моделирования происходящих процессов, сведения о которых  получают по непосредственным наблюдениям.

Рисунок 9 – Схема классификации лесных пожаров (А) и схема развития типичного лесного пожара (Б) [7]

Процесс горения при верховых пожарах, как правило, скрыт от наблюдателя плотным шлейфом дыма и до настоящего времени мало изучен. Наиболее распространены и реально осуществляемы наблюдения за низовыми пожарами. Однако проведение непосредственных замеров и экспериментов связано с большим риском и поэтому проводятся в очень ограниченных масштабах. Наибольшее распространение получили модельные расчеты происходящих процессов.

Для определения скорости распространения низовых пожаров, предложено несколько формализованных моделей.

Расчет площади,  скорости распространения и периметра лесного пожара  лесного пожара. Найдено, что площадь лесных пожаров (S) пропорциональна цифровому выражению природной пожарной опасности (к), погодным и сезонным условиям года (n), периоду времени от момента возникновения (t) и выражается соотношением:

S=k⋅tn                                                (1)

Для удобства расчетов закономерность преобразована в следующий вид:

S=(π2)⋅0.5⋅t⋅v1+v22+0.5⋅t⋅v2+v32,                           (2)

где v1, v2, v3 – соответственно скорости пожара по фронту, флангу и тылу,

t-время от момента возникновения пожара, мин.

С учетом взаимосвязей между скоростями пожаров аналитическое выражение упрощается:

S=(π2)⋅0.5⋅t⋅1,35⋅v1+0,172+0.5⋅t⋅0,45⋅v1+0,22              (3)

Скорость распространения пожаров при скорости ветра 3-5 м/с в среднем по фронту для сосновых типов леса по классам природной пожарной опасности составляет:

1 весной 2,5-4,0; летом и осенью – 2,0-4,0(м/мин);

2        «    2,5                   «                  2,0;

3        «    2,0                   «                  1,5;

4        «    1,0                   «                  0,5;

5        «    0,5                   «                  0,25.

Распространение огня по фронту, флангу и тылу пожара взаимозависимо и аналитически отражается следующими взаимосвязями (по Г. П. Телицину):

v1=v0+k⋅v4⋅1+v4v42+C22;                             (4)

v2=v0+k⋅v4 ;                                                                   (5)

v3=v0+k⋅v4⋅1−v4v42+C22;                                                 (6)

v2=0,35⋅v1+0,17;                                                                (7)

v3=0,10⋅v1+0,20;                                                               (8)

где

v0  ― скорость распространения огня в равнинных условиях в безветренную погоду, м/мин;

v4  ―  скорость ветра, м/с;

К ― коэффициент, учитывающий раздувающее влияние пламени;

С ― удельная теплоемкость горючих материалов, кДж/кг градС;

По формулам определяется скорость распространения огня на любой из кромок пожара, если известна скорость на одной из них, и оценивается опасность развития пожара на любом участке.

Обнаружена также зависимость скорости фронтального распространения огня от скорости ветра под пологом леса,  площади и влажности горючего материала, черноты пламени (Н. П. Курбатский, Г. П. Телицын):

v1=26.0⋅E⋅(1+2,7⋅v)(2+v)vP⋅(16+W);                   (9)

где

Е – коэффициент черноты пламени;

v – скорость ветра под пологом леса на высоте 2м, м/с;

Р – плотность сложения горючего материала, кг/м3

W – влажность горючего материала, %.

Наиболее близкие к реальным показатели скорости фронтального распространения огня в зависимости от перечисленных факторов наблюдаются при следующих их значениях:

Е – 0,14 -0,45; Р – 1,7-5,0 кг/м3; W – 20-50%; v – 1-5 м/с.

Вопросы для самоконтроля

1 Что понимается под скоростью горения и скоростью распространения пожара?

2 Какими способами можно определить скорость распространения пожара?

3 Приведите формулы определения скорости пожара по площати и тактическим частям очага загорания.

4 Как изменяется скорость распространения в зависимости от типа горения и вида пожара?

Лабораторная работа

Цель: определение показателей распространения пожара.

Материалы и оборудование: данные замеров параметров пожара, калькуляторы.

Ход работы

Задание 1.

По данным таблицы 11 и приведенным формулам 1-3 определить площадь распространения низового пожара.

Задание 2.

– По данным таблицы 12 и приведенным формулам 4-6 определить скорость  распространения низового пожара по тактическим частям очага распространения огня.

– Определить скорость распространения низового пожара по зависимости 9, устанавливающей регрессионную связь между скоростью распространения пожара по фронтальному направлению, скоростью ветра под пологом леса, плотностью и влажностью горючего материала, представленным в таблице 13.

Задание 3.

– Используя найденную скорость и формулы 7, 8 рассчитать скорость распространения огня по флангам и в тылу очага возгорания, таблица 14.

Задание 4.

– Определить протяженность периметра низового пожара по заданным значениям линейной скорости распространения фронта пожара и времени с момента возникновения пожара, таблица 14.

– По данным расчетов скорости распространения пожара выполнить:

а) схему распространения пожара лесного пожара на момент обнаружения, начала тушения и конец локализации пожара;

б) тактическую схему тушения (обозначить на рисунке), учитывая вероятный прирост периметра пожара;

Таблица 11  -  Варианты данных к заданию 1

| Вариант | Класс природной пожарной опаснсти | Время от момента возникновения пожара, ч | Коэффициент К | Величина степени | Площадь пожара, га Ф-ла 1 | Время от момента возникновенияпожара, мин | Скорость распрстранения по фронту, м/мин | Скорость распространенения по флангу | Скорость распространения по тылу | Площадь пожара, м2 ф-ла 2 | Площадь пожара, м2 ф-ла 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,25 | 4,21 | 1,57 |  | 10 | 2,92 | 1,2 | 0,3 |  |  |
| 2 | 1 | 0,1 | 4,18 | 1,58 |  | 15 | 3 | 1,2 | 0,4 |  |  |
| 3 | 1 | 0,35 | 4,24 | 1,59 |  | 6 | 2,2 | 0,8 | 0,3 |  |  |
| 4 | 1 | 0,2 | 4,2 | 1,56 |  | 8 | 2,45 | 1,04 | 0,25 |  |  |
| 5 | 1 | 0,4 | 3,9 | 1,55 |  | 12 | 3,76 | 1,5 | 0,28 |  |  |
| 6 | 1 | 0,25 | 4,1 | 1,52 |  | 14 | 4,5 | 1,7 | 0,27 |  |  |
| 7 | 2 | 0,5 | 3 | 1,53 |  | 22 | 3,14 | 1,1 | 0,2 |  |  |
| 8 | 2 | 0,2 | 3,04 | 1,53 |  | 18 | 2,7 | 1,1 | 0,2 |  |  |
| 9 | 2 | 0,1 | 3,06 | 1,5 |  | 20 | 2,3 | 0,6 | 0,1 |  |  |
| 10 | 2 | 0,38 | 3 | 1,51 |  | 25 | 2,5 | 0,8 | 0,15 |  |  |
| 11 | 2 | 0,3 | 3,1 | 1,5 |  | 23 | 2 | 0,7 | 0,1 |  |  |
| 12 | 2 | 0,45 | 3,2 | 1,49 |  | 17 | 1,7 | 0,8 | 0,12 |  |  |
| 13 | 3 | 0,25 | 2 | 1,4 |  | 15 | 1,8 | 0,5 | 0,1 |  |  |
| 14 | 3 | 0,39 | 1,5 | 1,3 |  | 20 | 2 | 0,5 | 0,1 |  |  |
| 15 | 3 | 0,4 | 1,9 | 1,35 |  | 10 | 1,7 | 0,4 | 0,1 |  |  |
| 16 | 3 | 0,3 | 1,7 | 1,32 |  | 14 | 1,3 | 0,3 | 0,12 |  |  |
| 17 | 3 | 0,2 | 1,6 | 1,3 |  | 23 | 1,91 | 0,4 | 0,13 |  |  |
| 18 | 3 | 0,15 | 1,4 | 1,2 |  | 27 | 1,2 | 0,3 | 0,1 |  |  |
| 19 | 4 | 0,25 | 1 | 1,25 |  | 26 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |  |  |
| 20 | 4 | 0,2 | 0,5 | 1,6 |  | 16 | 1 | 0,3 | 0,1 |  |  |
| 21 | 4 | 0,34 | 0,1 | 1,66 |  | 30 | 0,8 | 0,2 | 0,1 |  |  |
| 22 | 4 | 0,15 | 0,45 | 1,65 |  | 25 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |  |  |
| 23 | 4 | 0,272 | 0,3 | 1,64 |  | 28 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |  |  |
| 24 | 4 | 0,23 | 0,4 | 1,35 |  | 32 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |  |  |
| 25 | 5 | 0,25 | 0,1 | 1,6 |  | 15 | 0,4 | 0,1 | 0,05 |  |  |
| 26 | 5 | 0,29 | 0,26 | 1,2 |  | 27 | 0,5 | 0,1 | 0,05 |  |  |
| 27 | 5 | 0,33 | 0,2 | 1,18 |  | 30 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 28 | 5 | 0,17 | 0,25 | 1,55 |  | 25 | 0,3 | 0,1 | 0,05 |  |  |
| 29 | 5 | 0,3 | 0,15 | 1,45 |  | 25 | 0,25 | 0,1 | 0,07 |  |  |
| 30 | 5 | 0,25 | 0,12 | 1,15 |  | 35 | 0,25 | 0,1 | 0,08 |  |  |

Таблица 12 - Варианты данных к заданию 2

| Вариант | Влажность горючечего материала, | Скорость распространения огня на равнине, м/мин | Скорость ветра, м/с | Коэффициент, учитывающий раздувающее влияние пламени, К | Удельная теплоемкость горючих материалов | Скорость распространения огя по фронту | Скорость распространения оуня по флангк | Скорость распространения огня в тылу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 0,21 | 2,6 | 0,22 | 3,22 |  |  |  |
| 2 | 15 | 0,65 | 5 | 0,51 | 3,6 |  |  |  |
| 3 | 35 | 0,317 | 3,6 | 0,313 | 3,33 |  |  |  |
| 4 | 41 | 0,12 | 2,7 | 0,24 | 3,25 |  |  |  |
| 5 | 31 | 0,34 | 3,3 | 0,34 | 3,38 |  |  |  |
| 6 | 38 | 0,23 | 3 | 0,27 | 3,234 |  |  |  |
| 7 | 17 | 0,5 | 4 | 0,47 | 3,56 |  |  |  |
| 8 | 26 | 0,43 | 3,6 | 0,4 | 3,48 |  |  |  |
| 9 | 36 | 0,276 | 3,3 | 0,29 | 3,31 |  |  |  |
| 10 | 39 | 0,16 | 2,9 | 0,252 | 3,28 |  |  |  |
| 11 | 24 | 0,5 | 4,3 | 0,46 | 3,52 |  |  |  |
| 12 | 12 | 0,6 | 4,6 | 0,55 | 3,64 |  |  |  |
| 13 | 20 | 0,54 | 4,2 | 0,48 | 3,58 |  |  |  |
| 14 | 26 | 0,36 | 4,2 | 0,44 | 3,45 |  |  |  |
| 15 | 29 | 0,42 | 4,2 | 0,41 | 3,42 |  |  |  |
| 16 | 41 | 0,14 | 2,6 | 0,2 | 3,11 |  |  |  |
| 17 | 12 | 0,534 | 5 | 0,47 | 3,66 |  |  |  |
| 18 | 37 | 0,3 | 3,6 | 0,25 | 3,15 |  |  |  |
| 19 | 39 | 0,15 | 2,5 | 0,18 | 3,18 |  |  |  |
| 20 | 40 | 0,27 | 3,3 | 0,15 | 3,08 |  |  |  |
| 21 | 29 | 0,18 | 2,9 | 0,3 | 3,32 |  |  |  |
| 22 | 34 | 0,28 | 3,9 | 0,25 | 3,3 |  |  |  |
| 23 | 18 | 0,22 | 3,6 | 0,435 | 3,55 |  |  |  |
| 24 | 23 | 0,2 | 3,3 | 0,35 | 3,48 |  |  |  |
| 25 | 34 | 0,29 | 2,9 | 0,28 | 3,27 |  |  |  |
| 26 | 37 | 0,38 | 4,3 | 0,2 | 3,23 |  |  |  |
| 27 | 22 | 0,451 | 4,6 | 0,4 | 3,42 |  |  |  |
| 28 | 11 | 0,37 | 3,78 | 0,5 | 3,6 |  |  |  |
| 29 | 18 | 0,3 | 4,2 | 0,4 | 3,51 |  |  |  |
| 30 | 27 | 0,338 | 4,07 | 0,37 | 3,4 |  |  |  |

Таблица 13 - Варианты данных к заданию 3

| Варианты | Коэффициент черноты, Е | Плотность сложения горючего материала, Р | Скорость верта под пологом | Влажность горючего материала | Фронтальная скорость распространения пожара Ф-ла 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,16 | 1,6 | 0,6 | 21 |  |
| 2 | 0,25 | 2 | 2 | 30 |  |
| 3 | 0,18 | 1,7 | 1,1 | 35 |  |
| 4 | 0,2 | 2,5 | 1,5 | 40 |  |
| 5 | 0,21 | 2,1 | 0,6 | 34 |  |
| 6 | 0,23 | 2,2 | 2,1 | 35 |  |
| 7 | 0,26 | 3,1 | 2,1 | 21 |  |
| 8 | 0,35 | 4 | 3,5 | 40 |  |
| 9 | 0,16 | 4,1 | 1,1 | 22 |  |
| 10 | 0,25 | 5 | 2,5 | 35 |  |
| 11 | 0,27 | 3,6 | 0,6 | 41 |  |
| 12 | 0,3 | 4,8 | 1,4 | 45 |  |
| 13 | 0,36 | 4 | 2,6 | 26 |  |
| 14 | 0,45 | 5 | 4,5 | 35 |  |
| 15 | 0,31 | 2,1 | 0,6 | 26 |  |
| 16 | 0,4 | 3,5 | 2,5 | 40 |  |
| 17 | 0,21 | 3,1 | 1,1 | 21 |  |
| 18 | 0,25 | 4 | 2 | 35 |  |
| 19 | 0,23 | 2,3 | 3,2 | 17 |  |
| 20 | 0,4 | 3 | 5,5 | 30 |  |
| 21 | 0,34 | 2,6 | 2,1 | 21 |  |
| 22 | 0,43 | 3,5 | 3,4 | 35 |  |
| 23 | 0,16 | 1,6 | 4,6 | 18 |  |
| 24 | 0,25 | 2,5 | 5,5 | 30 |  |
| 25 | 0,22 | 1,9 | 3,2 | 31 |  |
| 26 | 0,31 | 2,8 | 4,1 | 40 |  |
| 27 | 0,31 | 1,1 | 2,6 | 16 |  |
| 28 | 0,4 | 2,5 | 4,4 | 24 |  |
| 29 | 0,36 | 1,6 | 3,6 | 21 |  |
| 30 | 0,45 | 2,5 | 5 | 30 |  |

Таблица 14 - Варианты данных к заданию 4

| Вариант | Скорость распространения пожара пофронту | Протяженность периметра на моменужения пожара, м обнарк | Тушение начато после обнаружения пожара через t времени, час | Вероятный прирост периметра от момента обнаружения до начала тушения пожара, м | Протяженность периметра на начало тушения по фронту, м | Протяженность периметра на начало тушения пожара по флангу | Протяженность периметра на начало тушения по тылу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 70 | 0,25 |  |  |  |  |
| 2 | 0,4 | 80 | 1,7 |  |  |  |  |
| 3 | 0,25 | 32 | 2,3 |  |  |  |  |
| 4 | 0,35 | 90 | 1,3 |  |  |  |  |
| 5 | 0,5 | 50 | 1,5 |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 120 | 0,75 |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 130 | 0,45 |  |  |  |  |
| 8 | 2,5 | 220 | 0,6 |  |  |  |  |
| 9 | 1,5 | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 2,8 | 150 | 0,5 |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 160 | 1,3 |  |  |  |  |
| 12 | 3,2 | 280 | 0,35 |  |  |  |  |
| 13 | 3,5 | 234 | 0,25 |  |  |  |  |
| 14 | 3,8 | 280 | 0,4 |  |  |  |  |
| 15 | 4 | 300 | 0,2 |  |  |  |  |
| 16 | 3 | 240 | 0,25 |  |  |  |  |
| 17 | 2 | 150 | 0,5 |  |  |  |  |
| 18 | 4 | 350 | 0,35 |  |  |  |  |
| 19 | 5 | 620 | 0,15 |  |  |  |  |
| 20 | 4,2 | 420 | 0,2 |  |  |  |  |
| 21 | 0,25 | 110 | 0,3 |  |  |  |  |
| 22 | 1,3 | 170 | 0,45 |  |  |  |  |
| 23 | 1,5 | 188 | 0,55 |  |  |  |  |
| 24 | 1,2 | 90 | 0,6 |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 120 | 0,2 |  |  |  |  |
| 26 | 0,8 | 60 | 0,65 |  |  |  |  |
| 27 | 1 | 90 | 0,9 |  |  |  |  |
| 28 | 2 | 200 | 0,45 |  |  |  |  |
| 29 | 2,5 | 140 | 0,35 |  |  |  |  |
| 30 | 2,7 | 120 | 0,6 |  |  |  |  |
| Примечание: Прирост периметра определяется по уравнению: Δ L=105.4⋅E0.588⋅v Где ∆ L– прирост линейного периметра кромки пожара; Е – 2,72 основание натурального логарифма; V – фронтальная скорость распространения низового пожара |  |  |  |  |  |  |  |

Литература

- Гусев, В. Г. Физико-математические модели распространения пожаров и противопожарные барьеры в сосновых лесах: монография / В. Г. Гусев. – СПб.: ФГУ «СПбНИИЛХ», 2005, 200с.

- Коровин, Г. Н. Таблицы предельных значений площадей и периметров лесных пожаров к началу тушения:  временные нормативы по тушению лесных пожаров / Г. Н. Коровин, М. А. Шешуков, С. И. Душа-Гудым. – М.:, ЦБНТИлесхоз, 1986, 27с.

- Мелехов, И. С. Лесная пирология: учеб. пособие / И. С. Мелехов, С. И Душа-Гудым, Е. П.Сергеева . – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. 296 с.

- Мельников, В. С. Лесная пирология: учеб. пособие / В. С. Мельников, А. П. Смирнов. – СПб: 2005. – 48 с.

- Мурахтанов, Е. С. Основы лесохозяйственной радиационной экологии: курс лекций / Е. С. Мурахтанов, Н. А. Кочегарова. – Брянск: 1995. – 345 с.

- Переволоцкий, А.Н. Основы ведения лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения: конспект лекций / А. Н. Переволоцкий, И. М. Булавик. – Мн.: Белгослес, 2003. – 144 с.

- Рихтер, И. Э. Лесная пирология с основами радиоэкологии: учебн. пособие / И. Э. Рихтер. – Мн.: БГТУ, 1996. –290 с.

- Усеня, В. В. Лесные пожары, последствия и борьба с ними: монография / В. В. Усеня. – Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2002. – 205с.