ЛеснАЯ ПИРОЛОГИЯ

для  студентов   специальности

1-75 01 01 «Лесное хозяйство»

Тема 6  Особенности тушения лесных пожаров

1 Тактические особенности тушения лесных пожаров

2 Расчет необходимого количества средств пожаротушения

Основные понятия по  теме

Тактические особенности тушения лесных пожаров. При тушении лесных пожаров осуществляется воздействие тем или иным способом на кромку огня. Применяющиеся в практике способы тушения пожаров (захлестывание, забрасывание, грунтом, заливание водой, растворами химикатов, прокладка минерализованных полос и канав, отжиг) основаны на следующих физико-химических принципах:

- осуществление отрыва пламени от горючего материала;

- удаление горючих материалов из зоны подогрева и воспламенения;

- охлаждение зоны горения ниже температуры воспламенения;

- повышение влажности горючего материала;

- прекращение доступа кислорода к зоне горения.

Под тактикой тушения пожаров понимают практическую реализацию принципов тушения, которая заключается в выборе рациональных способов борьбы с огнем в конкретных условиях. Это определение:

- очередности тушения фронтальной, фланговых и тыловых кромок;

- параметров локализации, дотушивания и окарауливания пожаров.

При низовых пожарах слабой в средней интенсивности и достаточном количестве сил и средств осуществляется  непосредственное воздействие на все части очага горения (тушение по периметру), при недостаточном, количестве сил и средств - воздействуют на фланги и сводят пожар на клин.

Низовые пожары сильной интенсивности и верховые - тушат или  непосредственным воздействием на тактические части  периметра (водой, грунтом), или пассивным способом (встречный отжиг).

Расчет необходимого количества  средств пожаротушения. Обычно проводят предварительные расчеты для нескольких вариантов тушения. В учебных целях расчет параметров тушения водой возникшего пожара осуществляем для мотопомп трех уровней мощности и для  двух видов пожарных рукавов диаметром 51 и 66 мм. Всего шесть вариантов просчетов.

Для этого используются расчеты по формуле Н. И. Курбатского:

L=(H−h1−h2)A⋅(Q2);

,где  L- дальность подачи воды;

Н - мощность насоса мотопомп – (МП-6ООА. МП-1600,

ПМПЛ) –   80, 60, 35, м. водяного столба;

h1 - превышение пожарного ствола над насосом, м;

h2 - напор, необходимый для создания рабочей струи у места

пожара, м.   водяного столба;

A - коэффициент удельного сопротивления льняных рукавов

диаметром 51 мм - 0,012 и 66 мм – 0,03;

Q.- расход воды, л/с. – определяется по формуле:

Q=2⋅qnqp , где

qn – количество тепла выделяемое 1 м кромкой пожара, определяется произведением массы ЛГМ на 1 м2, глубины горения кромки и теплотворной способности, кДж;

qp – количество тепла расходуемое на превращение 1 литра воды в пар -  2600 кДж.

Зная расстояние до кромки пожара и интенсивность подачи тушащего раствора различным оборудованием, выбирают наиболее оптимальный (менее энергоемкий) вариант.

Одним из основных является определение параметров создаваемой опорной полосы и расхода тушащей жидкости.

Определение длины создаваемой опорной полосы (линии) для пуска встречного низового огня осуществляют по формуле

Г. П. Телицина:

L=0,5⋅S+7⋅B;

,где

L – длина создаваемой заградительной полосы, м;

S – площадь пожара, га;

В – расстояние от кромки пожара до опорной полосы, м.

Определение расхода воды (Q) для создания опорной полосы (линии) при выбранном расстоянии (В) от кромка пожара до опорной полосы, ширине полосы (П) и дозировке жидкости (d, л/м2; ) проводят по формуле Г. П. Телицина:

Q=(0.5⋅S+7⋅B)⋅П⋅d

Вопросы  для самоконтроля

1  Как определить расход тушащей жидкости для тушения лесного пожара?

2  Как определить длину периметра создаваемой опорной полосы при пуске встречного огня?

3 В чем заключаются основные тактические приемы тушения лесных пожаров и условия их применения?

Лабораторная работа

Цель: определение тактических параметров тушения низового пожара.

Материалы и оборудование: данные замеров параметров пожара, калькуляторы.

Ход работы

Задание 1.

– На основе основных понятий темы и вариантов задания (таблица 15)  провести расчет дальности подачи воды мотопомпами трех уровней мощности и для  двух видов пожарных рукавов диаметром. Всего шесть вариантов просчетов.

– Обосновать необходимость применения той или, иной мотопомпы и их количества.

Задание 2.

На основе основных понятий темы и вариантов задания (таблица 15) определить расход воды (л/с) на тушение I м кромки пожара.

Задание 3.

На основе основных понятий темы и вариантов задания (таблица 16) определить длину создаваемой опорной полосы.

Задание 4.На основе основных понятий темы и вариантов задания (таблица 17) определить  расход воды для создания опорной полосы.

Таблица 15 – Оформление данных расчетов задания 1, 2

| Вариант | Расстояние от мотопомпы до кромки пожара, м | Превышение пожарного ствола над насосом h 1,м | Необходимый напор, h 2 м | Расчет возможной дальности подачи воды для трех градаций мощности мотопомп и двух диаметров рукавов |  |  |  |  |  | Расчет расхода воды на тушение кромки пожара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дальность подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 м |  | 60 м |  | 35м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рукав диаметром 51 мм | Рукав диаметром 66 мм | Рукав диаметром 51 мм | Рукав диаметром 66 мм | Рукав диаметром 51 мм | Рукав диаметром 66 мм | Расчетный расход воды на тушение 1 м кромки пожара, л/с | Масса ЛГМ, кг/м2 | Глубина горения кромки пожара, м | Теплотворная способность ЛГМ, кДЖ/кг. | Теплота выделяемая 1 м кромки пожара, кДж |
| 1 | 230 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 | 0,4 | 18230 |  |
| 2 | 150 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 | 0,38 | 18180 |  |
| 3 | 1250 | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,56 | 18350 |  |
| 4 | 720 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 18390 |  |
| 5 | 440 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 | 0,32 | 18520 |  |
| 6 | 380 | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,51 | 18520 |  |
| 7 | 270 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 0,46 | 19400 |  |
| 8 | 330 | 4 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,57 | 19200 |  |
| 9 | 680 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,63 | 19110 |  |
| 10 | 540 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,65 | 19030 |  |
| 11 | 180 | 9 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,35 | 19110 |  |
| 12 | 290 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,85 | 19400 |  |
| 13 | 360 | 7 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,54 | 19630 |  |
| 14 | 400 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,68 | 19110 |  |
| 15 | 1000 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 0,6 | 18000 |  |
| 16 | 250 | 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 0,5 | 18130 |  |
| 17 | 200 | 4 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,5 | 18100 |  |
| 18 | 1150 | 4 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,45 | 18450 |  |
| 19 | 750 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,5 | 18590 |  |
| 20 | 400 | 9 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 0,4 | 18620 |  |
| 21 | 350 | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,4 | 18720 |  |
| 22 | 300 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,6 | 19700 |  |
| 23 | 200 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,9 | 19500 |  |
| 24 | 700 | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,8 | 19210 |  |
| 25 | 640 | 7 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,55 | 19430 |  |
| 26 | 200 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,45 | 19610 |  |
| 27 | 310 | 7 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,7 | 19380 |  |
| 28 | 420 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 0,4 | 19830 |  |
| 29 | 750 | 4 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,4 | 19510 |  |
| 30 | 1000 | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 0,55 | 19440 |  |

Таблица 16 – Оформление данных расчетов задания 3, 4

| Вариант | Площадь пожара, га | Возможное расстояние до опорной полосы, м | Расчетная длина опорной полосы | Дозировка жидкости, л/м2 | Возможная ширина опорной полосы | Расход воды для создания опорной полосы, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,55 | 10 |  | 1,5 | 2 |  |
| 2 | 0,4 | 10 |  | 2 | 2 |  |
| 3 | 0,33 | 15 |  | 2,5 | 1,5 |  |
| 4 | 0,9 | 15 |  | 3 | 1,5 |  |
| 5 | 2,56 | 15 |  | 3,5 | 1,5 |  |
| 6 | 1,29 | 10 |  | 4,0 | 2 |  |
| 7 | 0,47 | 10 |  | 4,5 | 2 |  |
| 8 | 1,35 | 15 |  | 5,0 | 2 |  |
| 9 | 3,51 | 15 |  | 5,5 | 2 |  |
| 10 | 1,15 | 10 |  | 5,7 | 2 |  |
| 11 | 0,86 | 12 |  | 6 | 2 |  |
| 12 | 0,42 | 10 |  | 6,3 | 5,5 |  |
| 13 | 2,7 | 10 |  | 6,5 | 5 |  |
| 14 | 1,24 | 10 |  | 6,7 | 2,5 |  |
| 15 | 0,75 | 8 |  | 7 | 2 |  |
| 16 | 0,65 | 7 |  | 7,3 | 1,5 |  |
| 17 | 1,5 | 5 |  | 7,5 | 1,5 |  |
| 18 | 0,53 | 5 |  | 7,7 | 2 |  |
| 19 | 0,88 | 10 |  | 8,0 | 2 |  |
| 20 | 2,96 | 8 |  | 8,3 | 2 |  |
| 21 | 1,39 | 9 |  | 8,5 | 2,5 |  |
| 22 | 0,57 | 15 |  | 8,7 | 3 |  |
| 23 | 1,45 | 20 |  | 9,0 | 4 |  |
| 24 | 3,5 | 20 |  | 9,5 | 4 |  |
| 25 | 1,45 | 15 |  | 10,0 | 4 |  |
| 26 | 0,96 | 15 |  | 10,5 | 5 |  |
| 27 | 0,52 | 15 |  | 11,0 | 5 |  |
| 28 | 2,5 | 15 |  | 11,5 | 6 |  |
| 29 | 1,44 | 20 |  | 12,0 | 3 |  |
| 30 | 0,95 | 10 |  | 12,5 | 3 |  |

Литература

- Гусев, В. Г. Физико-математические модели распространения пожаров и противопожарные барьеры в сосновых лесах: монография / В. Г. Гусев. – СПб.: ФГУ «СПбНИИЛХ», 2005, 200с.

- Коровин, Г. Н. Таблицы предельных значений площадей и периметров лесных пожаров к началу тушения:  временные нормативы по тушению лесных пожаров / Г. Н. Коровин, М. А. Шешуков, С. И. Душа-Гудым. – М.:, ЦБНТИлесхоз, 1986, 27с.

- Мелехов, И. С. Лесная пирология: учеб. пособие / И. С. Мелехов, С. И Душа-Гудым, Е. П.Сергеева . – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. 296 с.

- Мельников, В. С. Лесная пирология: учеб. пособие / В. С. Мельников, А. П. Смирнов. – СПб: 2005. – 48 с.

- Мурахтанов, Е. С. Основы лесохозяйственной радиационной экологии: курс лекций / Е. С. Мурахтанов, Н. А. Кочегарова. – Брянск: 1995. – 345 с.

- Переволоцкий, А.Н. Основы ведения лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения: конспект лекций / А. Н. Переволоцкий, И. М. Булавик. – Мн.: Белгослес, 2003. – 144 с.

- Рихтер, И. Э. Лесная пирология с основами радиоэкологии: учебн. пособие / И. Э. Рихтер. – Мн.: БГТУ, 1996. –290 с.

- Усеня, В. В. Лесные пожары, последствия и борьба с ними: монография / В. В. Усеня. – Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2002. – 205с.