ЛеснАЯ ПИРОЛОГИЯ

для  студентов   специальности

1-75 01 01 «Лесное хозяйство»

Тема 7  Противопожарные мероприятия

  - Определение природной пожарной  опасности и выявление

пожарных выделов

  - Технология выявления параметров пожаров

  - Составление плана противопожарных мероприятий

  - Определение ущерба от лесных пожаров

Основные понятия по теме

Определение природной пожарной  опасности и выявление пожарных выделов.  Рост ценности и роли лесов, полноты и интенсивности их использования сопровождается повышением требований к уровню охраны. Ныне имеются  пирологические характеристики, и классификации лесных горючих материалов,  шкалы природной пожарной опасности и другие нормативные материалы.

На пожарных схемах лесничеств в соответствии с разработанными шкалами каждому  выделу дается оценка природной пожарной опасности. Средний класс природной пожарной опасности (Аcр) для квартала (лесничества, лесхоза) определяется по формуле:

Аср=Ι⋅S1+ΙΙ⋅S2+ΙΙΙ⋅S3+ΙΥ⋅S4+Υ⋅S5S1+S2+S3+S4+S5,

где S1 –S5 ― площади выделов  кварталов, лесничеств, отнесенных к. 1-5 классам природной пожарной опасности, таблица 17.

Минимальная площадь пожарного выдела - один квартал. Кварталы, отнесенные к одному; классу пожарной опасности и территориально примыкающие друг к другу, объединяются в один пожарный выдел.

Технология выявления параметров пожаров [2]. Для  организации своевременной (оперативной) локализации лесных пожаров используются нормативы по определению площадей  и периметров очагов лесных пожаров.

Своевременная локализация пожара считается возможной, если его площадь (периметр) к началу тушения не превышает предельного значения, соответствующей потенциальной производительности команды (бригады) по пожаротушению и скорости распространения фронтальной кромки в период тушения пожара.

Таблица 17 ― Шкала оценки типов леса и лесных участков по степени

природной пожарной опасности для условий  Беларуси

(по И.С.Мелехову[3], модифицирована И. Э. Рихтером [7])

| Класс природной пожарной опасности | Объект загорания (характерные типы леса и вырубок, другие категории насаждений и не покрытых лесом площадей) |
| --- | --- |
| I - очень высокая | Хвойные молодняки всех типов леса и происхождения. Сосняки лишайниковые, вересковые. Мелиорированные сосняки багульниковые, сфагновые и осоково-сфагновые. Сплошные вырубки из-под сосняков лишайниковых, вересковых, брусничных, мшистых, черничных, кисличных. Сильно поврежденные насаждения (участки бурелома, ветровала, интенсивных выборочных рубок, захламленных гарей) всех типов леса. |
| II - высокая | Сосняки брусничные и мшистые с сосновым подростом или густым можжевельниковым подлеском. |
| III - средняя | Сосняки брусничные, мшистые, орляковые, кисличные. Ельники брусничные, орляковые, мшистые и кисличные. Ольшаники и березняки на осушенных торфяниках. |
| IV — низкая | Ельники папоротниковые, снытевые, черничные и крапивные. Сосняки черничные, долгомошные, осоковые, осоково-сфагновые, сфагновые, багульниковые. Сосняки и насаждения лиственных пород травяных, приручейно-травяных и осоково-травяных типов леса. Дубравы, ясенники, кленовники, липняки, грабняки всех типов леса. Березняки, осинники, серо-ольшаники всех типов леса, кроме долгомошных. Сплошные вырубки (захламленные) снытевых и других типов леса по сырым и мокрым местам. |
| V - очень низкая | Ельники долгомошные, приручейно-травяные, осоковые, осоково-сфагновые, сфагновые. Березняки, осинники, серо-ольшаники долгомошные. Черноольшаники всех типов леса. |
| Примечание. Пожарная опасность устанавливается на класс выше: а) для лесных участков, примыкающих к дорогам общего пользования или расположенных в непосредственной близости от огнедействующих лесных предприятий; б) для небольших участков леса на суходолах, окруженных площадями с повышенной горимостью. |  |

Потенциальная производительность команды определяется согласно норматив М. А. Шешукова), которые определяют скорость локализации пожара методом непосредственного тушения кромки и косвенным методом  (табл. 18) в зависимости от лесорастительных условий. Общая производительность команды по пожаротушению определяется ее численностью и средней скоростью тушения кромки (прокладки заградительной полосы);  одним работником, соответствующей конкретным условиям и способу тушения.

Непосредственное тушение кромки пожара осуществляется захлестыванием и засыпкой грунтом только при слабой интенсивности пожара   (высота пламени h< 0,5 м;, а заливка водой  или растворами химикатов  и комбинированный  способ непосредствениого тушения  при слабой и средней  интенсивности (высота пламени h < 1,0 м).

Для локализации пожаров высокой интенсивности используются  косвенные методы тушения  (создание заградительных полос взрывным методом, отжиг, комбинированный способ косвенного тушения). Методы косвенного тушения используются также в случаях, когда они обеспечивают возможность своевременной локализации   пожаров, площади которых к началу локализации превышают предельные значения для метода непосредственного тушения.

Продолжительность непрерывной работы на пожаре принята, равной 4 часам.

Скорость распространения фронтальной кромки лесного пожара определяется в зависимости от скорости ветра и влагосодержания лесных горючих материалов в зеленомошных, лишайниковых и травяных группах типов леса по таблице 19. Строки этой таблицы соответствуют классам влагосодержания лесных горючих материалов, а столбцы - градациям  скорости ветра на метеостанции. При отсутствии данных о влагосодержании горючих материалов оценка скорости распространения фронтальной кромки пожара производится по классу пожарной опасности в лесу. Численное  значение класса пожарной опасности в этом случае отождествляется с классом  (порядковым номером) влагосодержания горючих материалов.

Скорость ветра и класс пожарной опасности в лесу по условиям погоды получают по данным метеостанции. Скорость ветра уточняется в течение дня непосредственными замерами.

В таблице 20 приведены предельные значения площади лесного пожара к началу пожаротушения, соответствующего двум методам тушения: непосредственному тушению пожара и тушению путем создания заградительных полос (косвенный метод тушения). Нормативы содержат предельные значения площадей лесных пожаров к началу тушения в диапазоне:

скорости распространения фронтальной кромки от 0,2 до 10 м/мин;

общей производительности (скорости) тушения от 1 до 50 м/мин.

Каждая строка таблицы соответствует определенной производительности тушения пожара командой, а каждый столбец определенной скорости распространения фронтальной кромки пожара. Она (скорость) может быть определена и непосредственными замерами на месте пожара.

Нормативы площадей и периметров получены в результате решения системы дифференциальных уравнений в модели описывающей процессы распространения огня по Г. Н.Коровин, [2], таблица 21.

Нормативы справедливы при относительной однородности лесорастительных и стационарности .погодных условий (постоянстве скорости распространения огня), а также постоянстве производительности тушения в течение всего периода локализации пожара.

При оценке (прогнозировании) скорости распространения пожаров в вечерние и утренние часы скорость ветра на 1-2 градации и пожарная опасность на 1-2 класса берется ниже, чем в дневные часы. При получении нулевого класса пожарной опасности скорость фронтальной кромки пожара не определяется, а предельное значение периметра принимается равным 0,5 х n (км), где    n  - численность высаженной к пожару группы пожаротушения.

Пример расчета организации тушения. Единого шаблона тушения лесных пожаров нет. Выбор техники и тактики тушения в каждом конкретном, случае зависит от вида и характера пожара, условий, в которых он действует, наличия тех или  иных сил и средств пожаротушения.

Исходные данные. Патрульная группа пожарно-химической станции численностью 6 человек обнаружила в 16 ч. низовой лесной пожар в участке, относящимся к зеленомошной группе лесорастительных условий. Площадь в момент обнаружения 0,3-0,4 га. Класс пожарной опасности в лесу по условиям погоды – 4.  Скорость ветра по данным метеостанции – 5 м/с. Влагосодержание ЛГМ 15%.

Расчеты и принимаемые решения. По таблице 19, строка 4  (эта строка соответствует  4  классу пожарной  опасности в лесу по условиям  погоды) Старший группы определяет, что скорость распространения  фронта пожара  в данных условиях равна  0,7 м/.мин. По таблице 18 определяется, что скорость тушении кромки пожара одним человеком (захлестыванием кромки огня) составляет  1,2 м/мин.

По таблице 20, по графе, соответствующей скорости распространения пожара 1  м/мин   (градации 0,7 м/мин в таблице нет), определяется, что при распространении пожара со скоростью 1 м/мин можно, применяя  прямую атаку с фронта, успешно    локализовать пожар охвативший площадь не более  1,10 га,  если будет обеспечена производительность тушения 3,0 м/мин.   Число 3,0 находим в первой графе таблицы в строке, соответствующей площади 1,10 га. Производительность тушения 3 м/мин  может быть обеспечена силами патруля:  1,2 м/мин  х 3 чел. = 3,6 м/мин.

По таблице 20 определяется также, что можно применять и косвенную атаку с фронта, в этом случае предельная площадь пожара к началу тушения не должна превышать 0,95 га.

Старший группы должен принять решение: пожар локализовать силами 3-х человек, остальным - продолжать патрулирование. Тушить пожар всей группой нецелесообразно: пожар обнаружен     в 16 часов дня и вероятность возникновения нового пожара в оставшееся время суток снижается. Если тушение начато спустя  какой-то период после обнаружения пожара то проводится корректировка площади пожара по таблице  21.

Таблица 18 ― Скорость локализации пожара  (м/мин на человека)[2].

| Способ тушения | Тип лесорастительных условий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зелено -мошные | лишайниковые | отмерший травяный покров |
| Методом непосредственного тушения кромки |  |  |  |
| Захлестывание, при высоте пламени высотой < 0,5м | 1,2 | 1.5 | - |
| Водой или растворами химикатов, при высоте пламени высотой < 1,0 м | 1,5 | 1,5 | 1.5 |
| Засыпка грунтом, при высоте пламени высотой < 0,5м | 0,6 | 0.8 | - |
| Комбинированный способ, при высоте пламени высотой < 1,0 м | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Косвенным методом |  |  |  |
| Создание заградительных полос | 0,6 | 0,7 |  |
| Отжиг (от опорных полос) | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Комбинированный способ | 1,0 | 1,2 | 1.3 |

Таблица 19 ― Скорость распространения фронта пожара

| № п/п | Влагосодержание ЛГМ, % |  |  | Скорость распространения фронта пожара, м/мин при скорости ветра, м/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0-4,0 |  | 4,1-8,0 |  | 8,1-12,0 | 12,1-16,0 |  |  |
| в зеленомошных типах леса, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27,1-32 |  |  | 0,30 |  | 0,40 |  | 0,60 | 0,85 |  |  |
| 2 | 22,1-27,0 |  |  | 0,40 |  | 0,50 |  | 0,80 | 1,10 |  |  |
| 3 | 17,1-22,0 |  |  | 0,50 |  | 0,65 |  | 1,00 | 1.35 |  |  |
| 4 | 12,1-17,0 |  |  | 0,60 |  | 0,75 |  | 1,25 | 1,75 |  |  |
| 5 | 8,0-12,0 |  |  | 0,70 |  | 0,90 |  | 1,50 | 2,15 |  |  |
| в лишайниковых типах леса, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27,1-32 |  | 0,30 |  |  | 0,40 |  | 0,80 |  |  | 1,30 |
| 2 | 22,1-27,0 |  | 0,40 |  |  | 0,50 |  | 1,80 |  |  | 1,70 |
| 3 | 17,1-22,0 |  | 0,50 |  |  | 0.63 |  | 1,30 |  |  | 2,20 |
| 4 | 12,1-17,0 |  | 0,60 |  |  | 0,75 |  | 1,60 |  |  | 2,70 |
| 3 | 7,0-12.0 |  | 0,70 |  |  | 0,90 |  | 1,90 |  |  | 3,20 |
| по отмершей травяной покров, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25,1-30,0 | 1,50 |  |  | 12,0 |  | 27,5 |  |  | 54,4 |  |
| 2 | 20,1-25,0 | 1,90 |  |  | 14,5 |  | 34,5 |  |  | 67,0 |  |
| 3 | 15,1-20,0 | 2,25 |  |  | 17,2 |  | 40,0 |  |  | 78,3 |  |
| 4 | 10,1-15,0 | 2,70 |  |  | 20,5 |  | 48,5 |  |  | 95,0 |  |
| 5 | 5,0-10,0 | 3,65 |  |  | 28,0 |  | 65,0 |  |  | 129,0 |  |

Таблица 20 ― Величина необходимой производительности тушения пожаров в зависимости от его площади и скорости распространения фронтальной кромки[2]

| Средняя суточная скорость распространения фронтальной кромки пожара, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность тушения, м/мин | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Предельные значения площадей лесных пожаров (га) к началу тушения прямой атакой с фронта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,85 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 2,30 | 1,40 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 3,0 | 3,9 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | 8,0 | 6,7 | 5,6 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 | 11,6 | 10,8 | 9,4 | 8,0 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 | 21,0 | 19,9 | 18,3 | 17,2 | 15,2 |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 | 33,1 | 32,2 | 30,6 | 29,6 | 27,3 | 21,0 |  |  |  |  |  |
| 15,0 | 77,5 | 75,6 | 73,7 | 71,2 | 68,9 | 61,9 | 53,2 | 45,5 |  |  |  |
| 20,0 | 143 | 142 | 140 | 136 | 132 | 120 | 113 | 102 | 87,5 |  |  |
| 30 | 350 | 343 | 33} | 322 | 311 | 290 | 280 | 266 | 250 | 217 | 181 |
| 40 |  | 627 | 604 | 683 | 572 | 542 | 524 | 506 | 490 | 451 | 411 |
| 50 |  | 999 | 980 | 944 | 927 | 894 | 878 | 863 | 833 | 778 | 706 |
| Предельные значения площадей лесных пожаров (га) к началу тушения косвенной атакой с фронта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 1,00 | 0,50 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 2,75 | 1,60 | 0,95 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 6,0 | 4,5 | 3,2 | 2,5 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | 5,5 | 7,9 | 6,5 | 4,3 | 3,7 | 1.4 |  |  |  |  |  |
| 6,0 | 13,9 | 12,9 | 11,0 | 9,2 | 7,0 | 4,1 | 2,0 |  |  |  |  |
| 8,0 | 25,1 | 23,7 | 21,7 | 20,3 | 15,9 | 11,9 | 7,7 | 4,0 |  |  |  |
| 10 | 35,5 | 38,5 | 36,5 | 35,0 | 32,0 | 23,0 | 18,5 | 13,0 | 7,0 |  |  |
| 15 | 93,5 | 91,0 | 88,0 | 85,0 | 82,0 | 73,0 | 57,0 | 50,0 | 42,5 | 23,5 | 14,0 |
| 20 | 173 | 171 | 168 | 163 | 158 | 143 | 134 | 111 | 98,5 | 80,5 | 54,0 |
| 30 | 371 | 383 | 350 | 340 | 328 | 303 | 295 | 280 | 266 | 242 | 208 |
| 35 | 510 | 490 | 480 | 465 | 446. | 425 | 410 | 390 | 375 | 340 | 310 |
| 40 | 680 | 650 | 625 | 605 | 595 | 560 | 540 | 525 | 506 | 480 | 450 |
| 50 | 1080 | 1040 | 1020 | 980 | 960 | 925 | 910 | 880 | 850 | 790 | 715 |

Таблица 21 ― Величина площади и длины периметра кромки   лесных пожаров при  различных стадиях развития пожара [2].

| Среднесуточная скорость распространения огня по фронту, м/мин | Показатели | Время с момента возникновения пожара, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |
|  |  | Темп увеличения площади и периметра лесных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 | Площадь, га | 2,5 | 10,0 | 22 |  | 62,0 |  | 90,0 |  | 160 |  | 250 |  |
|  | Периметр, км | 0,6 | 1.1 | 1.7 |  | 2,8 |  | 3,4 |  | 4,6 |  | 5,7 |  |
| 2,5 | Площадь, га | 1.8 | 7,0 | 16 |  | 42,0 |  | 63,0 |  | 112 |  | 175 |  |
|  | Периметр, км | 0,6 | 1.0 | 1.4 |  | 2.4 |  | 2,9 |  | 3.8 |  | 4,8 |  |
| 2,0 | Площадь, га | 1,2 | 4,7 | 11.0 |  | 30,0 |  | 43,0 |  | 76,0 |  | 118,0 |  |
|  | Периметр, км | 0.4 | 0,8 | 1,.2 |  | 2,0 |  | 2,4 |  | 3.1 |  | 3.9 |  |
| 1,5 | Площадь, га | 0.7 | 2.9 | 6,8 |  | 18,0 |  | 26,0 |  | 47,0 |  | 73,0 |  |
|  | Периметр, км | 0.3 | 0.8 | 0,9 |  | 1.5 |  | 1,8 |  | 2.5 |  | 3.1 |  |
| 1.0 | Площадь, га | 0,4 | 1.5 | 3,4 |  | 10,0 |  | 14,0 |  | 24,0 |  | 38,0 |  |
|  | Периметр, км | 0.2 | 0,4 | 0.7 |  | 1.1 |  | 1.3 |  | 1,8 |  | 2,2 |  |
| 0,5 | Площадь, га | 0,16 | 0,6 | 1,8 |  | 3,7 |  | 5,3 |  | 9,5 |  | 14,8 |  |
|  | Периметр, км | 0.1 | 0,3 | 0.4 |  | 0,7 |  | 0.8 |  | 1,1 |  | 1.4 |  |
| 0,25 | Площадь, га | 0,07 | 0,3 | 0,6 |  | 1.7 |  | 2.4 |  | 4,3 |  | 6,7 |  |
|  | Периметр, км | 0.1 |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0.7 |  | 0,9 |  |

Составление плана противопожарных мероприятий на ревизионный период проводится по следующим направлениям:

- определяются классы природной пожарной опасности части лесничества;

- выбирается оптимальный маршрут для наземного патрулирования, предусмотрев средства пожаротушения и связи;

- проводится расчет необходимого количества пожарного оборудования и мероприятий, используя ориентировочные данные по количеству оборудования и затратам труда;

-  запроектированные мероприятия и маршрут патрулирования, наносятся на пожарную схему используя условные обозначения.

С учетом распределения лесов  лесничества по классам пожарной опасности насаждений, определения по нормативным документам необходимых противопожарных мероприятий,  намечаются объемы противопожарных мероприятий, составляются оперативные и перспективные планы противопожарных мероприятий и планы организации тушения лесных пожаров. Противопожарные мероприятия намечаются только для   лесов отнесенных к 1-3 классам природной пожарной опасности.

Ведомость противопожарного устройства лесов части лесничества  оформляется в виде форм, в которых приводится перечень проектируемых мероприятий и необходимое количество ресурсов для их осуществления, таблица 22.

В оперативном плане противопожарных мероприятий предусматривается:

- проведение разъяснительной работы среди населения;

- работы по уходу за противопожарными разрывами, минерализованными полосами и опашками молодняков, таблица 24;

- ремонт пожарных вышек;

- приобретение инвентаря и оборудования, таблица 25

- наем пожарных сторожей и прочие мероприятия, таблица 26.

-мероприятия на перспективное обновление противопожарного оборудования, таблица 25.

В плане организации тушения пожаров, предусматривается прикрепление к лесным участкам (лесничеству, лесхозу), таблица 23:

- жителей ближайших населенных пунктов,

- транспортных средств сельхозпредприятий и других организаций;

- обеспечение участников тушения пожаров необходимым инвентарем, питанием и медицинской помощью;

- организацию связи работников лесхоза (лесничества) с местом тушения пожара

Таблица 22 ― Оперативный план противопожарных мероприятий на 200... г.

| Наименование мероприятия | Место проведения | Объем | Срок выполнения, месяц | Требуется ресурсов |  | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | машиносмен | ч/дни |  |

Выбор противопожарных мероприятий. При планировании необходимого количества сил и средств пожаротушения необходимо учитывать пожарную опасность насаждений, режим охраны, оснащенность оборудованием и инвентарем, а также затраты времени на сбор членов добровольной пожарной дружины или работников лесной охраны, и доставку их к месту пожара и его тушение, и то, что для успешной локализации пожара этот резерв времени должен превышать на З0% и более скорость распространения и нарастания периметра.

В связи с различиями почвенных и климатических  условий и связанных  с ними влажностью и массой лесных горючих материалов затраты сил, средств, воды, растворов и химических веществ на борьбу с лесными пожарами могут значительно различаться.

Таблица 23 ― План организации тушения лесных пожаров на 200... г.

| Населенные пункты | Привле кается для тушения |  | Номера кварталов, закрепленных за предприятием, выделяющим транспортные средства | Организация | Количество и виды транспортных средств | Ответственный за привлечение рабочих | Виды привлекаемого пожарного инвентаря | Торговая точка по обеспечению питания | Медпункт оказания первой помощи | Организация связи с местом пожара | Руководитель по тушению пожара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочих | пожарных комплектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  24 ―Затраты труда на создание

заградительной полосы (или тушения кромки)

различными средствами [7].

| Виды работ | Применяемые техника, орудия | Трудозатраты, чел,-ч. | Производительность 1 человека, м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Захлестывание кромки огня метлой из лиственных пород | - | 0,25-0,50 | 200-400 |
| Засыпка кромки пожара грунтом. | Лопата | 1,25-1,65 | 60-80 |
| Прокладка заградительной минерализованнои полосы шириной 0,75 м. | - - - | 1,30-1,60 | 60-75 |
| Удаление напочвенного покрова и подстилки с полосы шириной 0,75 м | Грабли | 1,25 | 60 |
| Тушение кромки огня ранцевым опрыскивателем | РЛО | 0,1 | 1000 |
| Прокладка заградительной минерализованной полосы шириной 1,1-1,4 м | МТЗ-82, ПКЛ-70, ПКБ | 0,05 | 2000 |
| Прокладка минерализованной полосы шириной 200 см противопожарным агрегатом | ТПЛ-55 | 0,05-0,07 | 1400-2200 |
| Прокладка минерализованной полосы полосопрокладывателем | ПФ-1 | 0,05-0,07 | 1400-2000 |
| Прокладка минерализованной полосы пожарным вездеходом | ВПЛ-149 | 0,04 | 2500 |
| Прокладка -минерализованной полосы взрывным способом (состав бригады 4 человека) | мотобур МБ | 0,3-1,2 | 80-100 |
| Прокладка минерализованной полосы бульдозером | Д 259 | 0,35-0,18 | 260-560 |
| Отжиг зажигательным аппаратом | ЗА-1М | 0,3-1,0 | 100-300 |
| Тушение кромки огня мотопомпами (дозировка 2,5 л/м2) | М-600, М-800,ПМП-Л | 0,3-0,50 | 200-330 |
| Прокладка канав канавокопателями | КМ-800,ЛКА-2А | 0,12 | 850 |
| Прокладка магистральной рукавной сети при тушении пожара водой | - | 0,30 | 330 |
| Тушение кромки ручным грунтометом | ГР-1 | 0,10 | 1200 |
| Тушение кромки огня автоцистернами, вездеходами | АПД-147, ВПЛ-149 | 0,04 | 2500 |
| Тушение кромки грунтометами | ГТ-3 | 0,05 | 2000 |

оо

Таблица 25 ― Нормы обеспечения пожарным оборудованием

и средствами пожаротушения [7].

| Наименование | Единица изме рения | Лесничество | Мастерский участок | Обход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотопомпы переносные | шт. | 1 | 1 | - |
| Рукава пожарные | м | 200 | 100 | - |
| Трактор с почвообрабатывающими орудиями | шт. | 1 | - | - |
| Зажигательные аппараты | шт. | 2 | 1 | 1 |
| Огнетушители | шт. | 3 | 1 | 1 |
| Торфяные стволы | шт. | 1 | 1 | - |
| Бензопилы | шт. | 2 | 1 | 1 |
| Лопаты железные | шт. | 20 | 10 | 5 |
| Грунтометы ручные | шт. | 1 | 1 | - |
| Топоры | шт. | 5 | 3 | 3 |
| Грабли железные | шт. | 5 | 3 | 3 |
| Бидоны или канистры для питьевой воды (не менее 20л) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Кружки для воды | шт. | 2 | 1 | 1 |
| Ведра железные | шт. | 5 | 3 | 3 |
| Аптечки | шт. | 2 | 1 | 1 |
| Радиостанции | шт. | 2 | 1 | 1 |

Таблица 26 ― Перечень противопожарных мероприятий осуществляемых в насаждениях различных классов природной опасности [7].

| Наименование мероприятий | Объекты осуществления мероприятий по классам природной пожарной опасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация постоянных выставок | В лесничествах во всех группах лесов |  |  |
| Устройство противопожарных разрывов в хвойных молодняках | В лесах 1 группы через 250 м, 2 группы через 500 м. Ширина разрывов 4-6 м. |  | - |
| Устройство мест отдыха в лесу | На всех дорогах: в лесах 1 группы через 2 км, 2 через 4 км. |  | На дорогах широкого пользования в лесах 1 группы через 4; 2 – через 6км. |
| Создание противопожарных опушек из лиственных пород | В лесах 1 и 2 групп – вдоль шоссейных и железных дорог, вокруг расположенных в лесу предприятий и поселков |  |  |
| Устройство минерализованных полос вокруг хвойных молодняков | В лесах 1 группы опашка всех участков площадью более 1 га. |  | В лесах 1 гр. опашка ценных молодняков площадью 5 га и более. |
| Устройство минерализованных полос: |  |  |  |
| А) на противопожарных разрывах | В лесах всех групп |  |  |
| Б) вдоль железных, шоссейных и грунтовых дорог широкого пользования | В лесах всех групп |  |  |
| В) вокруг хвойных молодняков | В лесах всех групп |  |  |
| Г) вокруг лесных построек и предприятий | 4-5 полос через 50-70 м в лесах всех групп |  |  |
| Устройство водоисточников | В лесах 1 группы устройство водоемов вдоль противопожарных разрывов из расчета 1 водоем на 400 га, 2 гр. 1 водоем на 1000 га. |  | В лесах 1 группы 1 водоем на 1000 га, 2 группы подготовка водоемов в особо опасных местах |
| Устройство дорог | В лесах 1 и 2 групп на всех просеках, используемых в качестве противопожарных разрывов |  |  |
| Строительство пожарных вышек | В лесах 1 и 2 групп на расстоянии 8-10 км одна от другой. |  |  |
| Организация ПХС | ПХС-1 в лесах 1 и2 групп во всех лесничествах с повышенной пожарной опасностью. |  |  |
| Наем пожарных сторожей | один временный пожарный сторож на лесничество (при ср. площади 8-10 т. га) в летний период (апрель – сентябрь) |  |  |
| Создание пунктов сосредоточения пожарного инвентаря | При конторах лесхозов и лесничеств, кордонах и местах жительства лесной охраны |  |  |
| Установка предупредительных аншлагов | На перекрестках дорог, в местах отдыха. |  | На дорогах при въезде в лес и в места отдыха. |
| Наземная патрульная служба: |  |  |  |
| В лесах 1 группы | 1000 га | 2000 га | 4000 га |
| В лесах 2 группы | 2000 га | 4000 га | 6000 га |

74

Определение ущерба  от лесных пожаров.  По степени влияния на отдельные компоненты фитоценоза лесные пожары относятся к специфическим экологическим факторам, но в отличие от других экологических факторов они возникают внезапно и развиваются быстро и масштабно.   Последствия их воздействия ощущаются продолжительное время.

Суммарный ущерб от лесного пожара включает:

- стоимость потерь древесины на корню в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждениях;

- ущерб от повреждения молодняков естественного и искусственного происхождения;

- ущерб от повреждения ресурсов побочного пользования;

- расходы на тушение лесных пожаров;

- стоимость сгоревших объектов и готовой продукции в лесу (или уменьшения их стоимости в результате повреждения);

- расходы на расчистку гарей и дополнительные санитарные рубки в насаждениях, поврежденных пожаром;

- ущерб от снижения почвозащитных, водоохранных и других средообразующих функций леса;

- ущерб от загрязнения воздушной среды продуктами горения;

- ущерб от гибели животных и растений;

- другие потери.

В пределах пройденной огнем территории уточняются категории, характеристики и площади поврежденных насаждений. По степени повреждения или сгорания частей деревьев определяют вид и интенсивность пожара. Если не менее 30% площади пройдено другим видом пожара, то учет определяется по каждому его виду.

Сведения об ущербе от пожара приводятся в Акте о лесном пожаре, Книге регистрации лесных пожаров и статистической отчетности лесхоза.

Потери древесины исчисляются в процентах от общего корневого запаса древостоев по выделам. Общий корневой запас определяется по данным лесоустройства или, при их отсутствии, глазомерно.

Ущерб при повреждении огнем лесных культур, молодняков естественного происхождения и подроста определяется по нормативам затрат на выращивание в расчете на 1 га молодняков до возраста смыкания крон.

Расходы на тушение лесных пожаров включают: заработную плату работников всех категорий, привлеченных к тушению лесных пожаров; стоимость услуг машин и механизмов; стоимость израсходованных при тушении пожаров материалов и средств пожаротушения; расходы на питание работников, почтово-телеграфные и другие расходы.

Ущерб, причиненный пожаром имуществу лесхоза или других организаций, определяется по балансовой стоимости этого имущества.

Расходы на расчистку гарей и проведение дополнительных санитарных рубок определяются по технологическим картам, применяемым в лесхозе, или по средним сложившимся затратам на 1 га. Из этой суммы вычитается стоимость лесоматериалов, которые могут быть реализованы или использованы для собственных нужд.

Ущерб от повреждения ресурсов побочного пользования принимается на уровне 5% от суммарной стоимости потерь древесины и ущерба от повреждения молодняков.

Ущерб от загрязнения атмосферы продуктами горения принимается в размере 10% от суммарного ущерба, причиняемого пожаром древостою и молоднякам.

Ущерб животному миру определяется по стоимости лицензии (для охотничьих хозяйств) или по соответствующим таксам (для животных, занесенных в Красную книгу). Этот ущерб принимается в размере 5% от стоимости потерь древесины и ущерба от повреждения молодняков.

Возможна также оценка ущерба исходя из размера комплексной продуктивности земель лесного фонда.

В настоящее время определяется только прямой ущерб от лесных пожаров, в который включаются затраты на тушение, расчистку гарей и лесовосстановление, стоимость погибшей древесины, зданий и сооружений. Потери органического вещества лесной подстилки и живого напочвенного покрова, гибель сформировавшегося под пологом леса подроста, относимые к косвенному ущербу, пока не учитываются и не оцениваются.  В итоге современные методики определения ущерба от лесных пожаров учитывают не более 5-I0% его фактического размера.

Учет повреждений и оценку прямого ущерба от лесного пожара производят непосредственно после пожара (при составлении акта о лесном пожаре).

Ущерб после верховых и торфяных пожаров  рассчитывают исходя из затрат на расчистку площади, стоимости отмерших поврежденных деревьев. При возможности реализации части древесины ущерб корректируется на величину стоимости этой древесины.

Ущерб после низовых пожаров исчисляется с учетом затрат на очистку площади от захламленности, стоимости древесины предполагаемого отпада поврежденных деревьев, а также недополученной древесины за счет пониженного прироста:

- при низовых пожарах слабой интенсивности прирост не снижается;

- средней интенсивности - снижается на 20-25% в течение 10 лет;

- сильной - в сосняках снижается на 30-З5% в течение 15 лет;

- в ельниках древостой погибают полностью за 1-2 года.

Ущерб после повреждения огнем лесных культур (или естественных молодняков) определяется исходя из усредненной себестоимости их создания и выращивания.

При исчислении затрат на тушение пожара используют данные по трудозатратам по созданию заградительных полос (таблица 24). Ручные работы тарифицируются по I-II разряду, механизированные по Y-YI. Премиальные выплаты – 40 % и более.

Потери стволовой массы в результате пожара определяют по проценту повреждения  запаса стволовой древесины и продолжительности периода снижения прироста,  таксовую стоимость стволовой массы погибших деревьев и потери на приросте - по прейскуранту цен на древесину реализуемую на корню. Ущерб от потери средозащитной роли леса исходя из комплексной оценки продуктивности земель лесного фонда.

Примерные усредненные затраты на создание и выращивание лесных культур колеблются от 0,2 до 0,4 млн. руб/га (стоимость погибших культур, естественных молодняков в возрасте до 10 дет составляет 200, II-250 - 300, 16-20 - 350, 21-25 - 400. 26-30-450 тыс. руб./га.).

Затраты на  расчистку гарей составляют от 1,5 до 4,0 млн. руб/га.

Стоимость древесины определяется путем умножения цены одного кубометра древесины преобладающей породы на общую величину потерь древесины (используется прейскурант цен на древесину, отпускаемую на корню).

Вопросы для самоконтроля

- Охарактеризуйте распределения типов леса по степени загораемости для условий Беларуси (по И.С.Мелехову, в модификации И. Э. Рихтера).

- Как определить средний класс пожарной опасности и оформить пожарную карту?

- Из чего слагается и как определяется ущерб от лесных пожаров?

- Какие мероприятия включаются в оперативный и в перспективный план противопожарного устройства лесов?

Лабораторная работа

Цель:  определение классов пожарной опасности по  природным условиям; оформление пожарной карты для части лесничества; разрешение  тактических  ситуаций  при тушении лесных пожаров; составление планов  противопожарных мероприятий; определение ущерба от пожаров по вариантам заданий.

Материалы и оборудование: данные нормативов по тушению лесного пожара, таксационное и картографическое описание лесничества, калька,  калькуляторы.

Ход работы

Задание  1.

– с плана насаждений лесничества необходимо сделать выкопировку кварталов одного мастерского участка (площадь 1000-1200 га) с нанесением границ кварталов и выделов, номеров и площади, кварталов, кордонов, ближайших населенных пунктов, предприятий, дорог, водоемов и другой ситуации;

– с таксационного описания лесничества на эти кварталы выписать лесоводственно-таксационную характеристику насаждений.

Задание 2.

– для каждого таксационного выдела по шкале И.С.Мелехова  определить класс пожарной опасности.

– распределить леса выбранной части лесничества по классам природной пожарной опасности, таблица 27.

Таблица 27 ― Распределение лесов лесничества по классам пожарной опасности

| Назва ние лесничества, квар талы, выдела | Пло щадь, га | состав | возраст | Тип леса | Примечание | класс пожарной опасности | Средний класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

–   На скопированной схеме расположения  кварталы, отнесенные к   I классу пожар ной опасности, окрасить в красный цвет,

II - в розовый,

Ш - в желтый,

1У - в зеленый,

У - в синий,

участки хвойных молодняков I класса возраста внутри пожарных выделов обвести контуром, окрасить в красный цвет и заштриховать в клетку.

Кварталы отнесенные к одному классу пожарной опасности, объединить в пожарные выделы и пронумеровать. Номер пожарного выдела указывать в левом верхнем углу, класс пожарной опасности - в нижнем правом углу каждого квартала.

– Составить ведомость описания пожарных выделов по форме таблицы 28.

Таблица 28 ― Ведомость описания пожарных выделов

| Номера пожарных выделов | Площадь, га | Состав | Возраст, лет | Тип леса | Класс пожарной опасности | Источники огня и расстояние до выдела | Средства тушения и расстояние до выдела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 3

На основе основных положений темы и вариантов ситуационных задач (таблица 30)  провести определение:

–  Скорости пожара в фронтальном направлении, м/мин

–  Необходимая производительность тушения одним членом команды, м/мин

–  Необходимого числа тушильщиков при непосредственном способе тушения,м/мин

– Необходимого числа тушильщиков при косвенном способе тушения,м/мин

–  Необходимой численности  команды по пожаротушению, чел

Задание 4

– На основе основных положений темы составить примерный оперативный план противопожарных мероприятий для части  лесничества на предстоящий ревизионный период. При выборе тех или иных противопожарных мероприятий учитывать пожарную опасность насаждений, режим охраны, ориентировочные величины затрат на противопожарное устройство.

– На основе основных положений темы составить примерный план тушения лесных пожаров для части  лесничества на предстоящий ревизионный период. При выборе тех или иных противопожарных мероприятий учитывать пожарную опасность насаждений, режим охраны, ориентировочные величины затрат на противопожарное устройство.

– Обосновать необходимость и целесообразность предлагаемых мероприятий, применения тех или иных машин и механизмов.

Нанести на пожарную карту запроектированные мероприятия и маршрут патрулирования, используя условные обозначения.

Задание 5

– На основе основных положений темы и вариантов данных (таблица 29) провести определение объема работ по тушению (созданию заградительных полос) и ущерба от лесного пожара.  К ущербу от лесного пожара относить:

I) затраты на тушение пожара (расчет провести в ч/дн и м/см;

2) стоимость предполагаемого отпада древесины на корню;

3) потери на приросте стволовой древесины;

4) затраты на расчистку площадей гарей;

5) стоимость создания и выращивания лесных культур;

6) ущерб от потери средообразующей роли леса.

Таблица 29 ― Варианты к определению ущерба от пожаров,

| Вариант | Вид и и ннтенсивность пожара | Площадь пожара, га | Протяженность заградительной полосы | Состав | Возраст, лет | Средние |  | Масса стволовой древесины на корню |  |  |  | Общая сумма ущерба, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | высота, м | диаметр, см | общая | погибшая | Оставляемая для дальнейшего роста | Подлежащая оценке |  |
| 1 | Низовой, средняя | 3.5 |  | 8С1Е1Б | 25 | 10,6 | 9,1 |  | 130 | _- | _130 |  |
| 2 | Низовой, сильная | 4,4 |  | 8С2Е | 110 | 26,1 | 24,5 | 320 | 120 | 200 | 120 |  |
| 3 | Верховой | 2,8 |  | 10С+Б культ | 15 | 8.3 | 7,9 | 85 | 85 | - | 85 |  |
| 4 | Верховой | 8,7 |  | 7С2Е1Б | 90 | 25,8 | 25,0 | 290 | 290 | - | 290 |  |
| 5 | Низовой, сильная | 5,2 |  | 9С1Б+Е культ. | 30 | 12,6 | 11,2 | 130 | 100 | 30 | 100 |  |
| 6 | Низовой, средняя | 3,9 |  | 10С культ | 40 | 13,5 | 12,2 | 160 | 150 | 10 | 160 |  |
| 7 | Верховой | 10, 5 |  | I0C+E | 60 | 20,4 | 22,5 | 230 | 230 | 140 | 90 |  |
| 8 | Низовой, средняя | 2,3 |  | 9С1Б культ. | 20 | 6.5 | 6,6 | 55 | 20 | - | 20 |  |
| 9 | Ниаовой, слабая | 1.6 |  | 7СЗБ культ | 30 | 10,3 | 9,5 | 110 | 5 | - | 5 |  |
| 10 | Верховой | 6,2 |  | IOC+E культ | 20 | 8,5 | 7,7 | 80 | 80 |  | 75 |  |
| 11 | Низовой, сильная | 2,9 |  | 5С5Е | 55 | 22,1 | 21,8 | 220 | 110 | 60 | 50 |  |
| 12 | Низовой. средняя | 1,8 |  | 8С2Е | 60 | 22,8 | 23,0 | 310 | 60 | 250 | 30 |  |
| 13 | Верховой | 5,0 |  | IOE культ. | 35 | 11,3 | 10.1 | 105 | 105 | - | 105 |  |
| 14 | Низовой, слабая | 1,2 |  | 1ОС+Б | 100 | 25,3 | 28,0 | 250 | 3 | 3 | 3 |  |
| 15 | Низовой, сильная | 3,9 |  | 9С1Б | 90 | 20,3 | 22,8 | 200 | 30 | 170 | 30 |  |

Таблица 30 ― Варианты  ситуационных задач

| Варианты | Численность патрульной группы, чел | Тип лесорастительных условий | Класс пожарной опасности | Влагосодержание ЛГМ, % | Площадь пожара на момент обнаружения, га | Скорость ветра, м/с | Скорость пожара в фронтальном направлении, м/мин | Необходимая производительность тушения одним членом команды, м/мин | Необходимое число тушильщиков при непосредственном способе тушения,м/мин | Необходимое число тушильщиков при косвенном способе тушения,м/мин | Состав команды по пожаротушению, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Зеленомош. т. л. | 1 | 30 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | Зеленомош. т. л. | 2 | 25 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | 7 | Зеленомош. т. л. | 3 | 20 | 10 | 9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 7 | Зеленомош. т. л. | 4 | 10 | 10 | 13 |  |  |  |  |  |
| 5 | 6 | Зеленомош. т. л. | 5 | 10 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | Лиш. т. леса | 1 | 30 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 5 | Лиш. т. леса | 2 | 25 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 | Лиш. т. леса | 3 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | Лиш. т. леса | 4 | 15 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | Лиш. т. леса | 5 | 10 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 5 | Сухой трав. покров | 1 | 30 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 5 | Сухой трав. покров | 2 | 25 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 8 | Сухой трав. покров | 3 | 20 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 8 | Сухой трав. покров | 4 | 15 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | Сухой трав. покров | 5 | 10 | 15 | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 4 | Зеленомош. т. л. | 5 | 10 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | 5 | Зеленомош. т. л. | 4 | 15 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| 18 | 5 | Зеленомош. т. л. | 3 | 20 | 10 | 14 |  |  |  |  |  |
| 19 | 4 | Зеленомош. т. л. | 2 | 25 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 4 | Зеленомош. т. л. | 1 | 30 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | 4 | Лиш. т. леса | 5 | 10 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 6 | Лиш. т. леса | 4 | 15 | 15 | 12 |  |  |  |  |  |
| 23 | 6 | Лиш. т. леса | 3 | 20 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | 6 | Лиш. т. леса | 2 | 25 | 15 | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | 6 | Лиш. т. леса | 1 | 30 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | 6 | Сухой трав. покров | 5 | 10 | 15 | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | 6 | Сухой трав. покров | 4 | 15 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | 6 | Сухой трав. покров | 3 | 20 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |
| 29 | 6 | Сухой трав. покров | 2 | 26 | 12 | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | 6 | Сухой трав. покров | 1 | 30 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |

Литература

- Гусев, В. Г. Физико-математические модели распространения пожаров и противопожарные барьеры в сосновых лесах: монография / В. Г. Гусев. – СПб.: ФГУ «СПбНИИЛХ», 2005, 200с.

- Коровин, Г. Н. Таблицы предельных значений площадей и периметров лесных пожаров к началу тушения:  временные нормативы по тушению лесных пожаров / Г. Н. Коровин, М. А. Шешуков, С. И. Душа-Гудым. – М.:, ЦБНТИлесхоз, 1986, 27с.

- Мелехов, И. С. Лесная пирология: учеб. пособие / И. С. Мелехов, С. И Душа-Гудым, Е. П.Сергеева . – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. 296 с.

- Мельников, В. С. Лесная пирология: учеб. пособие / В. С. Мельников, А. П. Смирнов. – СПб: 2005. – 48 с.

- Мурахтанов, Е. С. Основы лесохозяйственной радиационной экологии: курс лекций / Е. С. Мурахтанов, Н. А. Кочегарова. – Брянск: 1995. – 345 с.

- Переволоцкий, А.Н. Основы ведения лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения: конспект лекций / А. Н. Переволоцкий, И. М. Булавик. – Мн.: Белгослес, 2003. – 144 с.

- Рихтер, И. Э. Лесная пирология с основами радиоэкологии: учебн. пособие / И. Э. Рихтер. – Мн.: БГТУ, 1996. –290 с.

- Усеня, В. В. Лесные пожары, последствия и борьба с ними: монография / В. В. Усеня. – Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2002. – 205с.