МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Кафедра лесохозяйственных дисциплин

ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИЯ

Методические указания

по выполнению лабораторной работы № 13

для студентов специальности

1-75 01 01 – «Лесное хозяйство»

Гомель 2015

Лабораторная работа 13

Правила безопасной работы при трелевке

лесоматериалов

Цель: Изучение мероприятий по технике безопасности при трелевке лесоматериалов.

Материалы и оборудование: учебные плакаты, документы нормативных правовых актов по охране труда в лесном хозяйстве, методические пособия.

Основные понятия по теме

Требования техники безопасности при трелевке

лесоматериалов с канатно-чокерным оборудованием

Трелевка древесины – трудоемкая и небезопасная операция на лесосечных работах. Во избежание травматизма на трелевке к управлению трелевочными машинами и механизмами допускаются только лица, прошедшие специальную подготовку и стажировку и имеющие удостоверение на право управления такой техникой. Все трелевочные машины и механизмы должны быть оборудованы звуковой сигнализацией.

При трелевке лесоматериалов с канатно-чокерным оборудованием, несмотря на 100 %-ю механизацию операции, доля ручного труда велика и составляет 45–50 %. Такие приемы работ, как оттаскивание каната от барабана лебедки трактора, надевание чокеров на хлысты или деревья (чокеровка), сбор мелких хлыстов, отцепка пачки на складе, снятие чокеров и их надевание на собирающий рабочий орган, выполняются вручную и являются травмоопасными.

Трелевка леса тракторами производится по подготовленному волоку, с которого должны быть убраны деревья, крупные камни и валежник, вырублен кустарник и подрост, срезаны пни и кочки заподлицо с землей, засыпаны ямы, застелены заболоченные участки, устроены и спланированы волоки на косогорах. Волоки готовят шириной не менее 5 м в равнинной местности и шириной 7 м на косогорах.

При движении с пачкой необходимо избегать крутых поворотов и препятствий (высокие пни, валуны, ямы и др.)

Трелевка леса гусеничными тракторами поперек склона горы производится по проложенным горизонтальным (в поперечном сечении) волокам, вдоль склона горы используются волоки, имеющие уклон: зимой и в дождливую погоду летом не более 15°, в сухую погоду летом не более 25°.

Колесными тракторами трелевка леса допускается на подъем не более 7°, на спуск зимой и в сырую погоду летом не более 13°, в сухую погоду летом не более 17°,

Рабочие, занятые на трелевке с тросо-чокерным оборудованием, должны работать с канатами и чокерами только в рукавицах, не разрешается поправлять и трогать канаты руками.

Приступая к установке погрузочного щита в рабочее или транспортное положение или к опусканию пачки с погрузочного щита, тракторист должен убедиться в том, что никого нет в непосредственной близости от трактора. Включение лебедки и трогание трактора с места должно производиться по сигналу чокеровщика.

Для сбора пачки тракторист устанавливает трактор на волоке так, чтобы его продольная ось совпадала с направлением движения пачки, после этого чокеровщик чокерует деревья или хлысты на расстоянии 0,5–0,7 м от комлевого среза или на расстоянии 0,9–1,2 м от торца вершины, отходит в безопасное место и подает трактористу сигнал, разрешающий формирование пачки.

Трелевку леса производят не ближе 50 м от места валки. Исключение составляет организация трелевки деревьев, когда вальщик леса является одновременно и чокеровщиком. В этом случае тракторист должен остановить трактор у границ опасной зоны, подать вальщику сигнал и только по получении разрешающего сигнала от вальщика заехать в опасную зону валки к месту сбора пачки деревьев.

Не допускается:

– находиться в опасной зоне вокруг формируемой и (или) перемещаемой пачки хлыстов (деревьев) и движущегося с ней трактора сбоку и ближе 10 м от конца пачки;

– освобождать при натянутом тяговом органе трактора во время движения зажатые между пнями хлысты или деревья. Освобождение хлыстов или деревьев, зажатых между пнями, следует производить после полной остановки трактора и ослабления каната.

– переходить через движущийся канат, поправлять сцепку хлыстов, отцеплять или перецеплять хлысты (деревья) во время движения каната или трактора;

– ездить на тракторе вне кабины и на трелюемых хлыстах (деревьях);

– садиться на трактор, сходить с него и высовываться из кабины во время его движения;

– отцеплять хлысты (деревья) до сброски пачки на землю и ослабления грузового троса лебедки трактора;

– во время чокеровки находиться с подгорной стороны.

Требования техники безопасности при бесчокерной

трелевке лесоматериалов

Бесчокерная трелевка леса производится валочно-трелевочными машинами, трелевочными тракторами с пачковым захватом или манипулятором и позволяет полностью исключить ручной труд.

Пачковые захваты предназначены для работы с заранее сформированной пачкой. С помощью гидроманипуляторов производится поштучный сбор хлыстов или деревьев и формирование из них пачки в конике трелевочного трактора.

Нормальным режимом работы трелевочных тракторов с пачковыми захватами и гидроманипуляторами является бесчокерная трелевка хлыстов (деревьев) за комли в полупогруженном положении. Весь процесс бесчокерной трелевки на тракторах всех типов выполняется одним рабочим — машинистом трелевочной машины.

Для обеспечения безопасной работы при бесчокерной трелевке леса правилами техники безопасности не разрешается:

– формировать пачку леса на расстоянии менее 50 м от места валки деревьев и проезжать эту зону без подачи сигнала и получения ответного сигнала от машиниста валочной машины или вальщика;

– при формировании пачки допускать людей на расстояние ближе 10 м от трактора и погруженных деревьев;

– производить крутые повороты при движении с пачкой леса и наезжать на препятствия (высокие пни, валуны, ямы и др.);

– снимать зависшие деревья трелевочным трактором с захватом (манипулятором);

– работать под поднятым манипулятором.

При трелевке леса трактором с применением пачкового захвата запрещается:

– движение и подъезд трактора к пачке хлыстов с опущенным и закрытым захватом;

– подъезд трактора к пачке хлыстов под углом более 15° к продольной оси;

– зажим захватом комлей хлыстов на расстоянии ближе чем 0,5 м от торца;

– движение трактора с грузом в случае неполного зажима пачки хлыстов захватом.

Работа трелёвочных машин должна быть прекращена во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде, густом тумане (видимость менее 50 м), в темное время суток, если освещенность рабочих зон установленной нормами искусственного освещения.

При заклинивании дверцы кабины необходимо воспользоваться выходом через открывающиеся окна, при невозможности – или выдавить, или разбить стекло и покинуть кабину.

Во время движения трактора технологическое оборудование должно находиться в транспортном положении. При остановках, на стоянках технологическое оборудование также должно находиться в транспортном положении или приводиться в состояние, исключающее самопроизвольное падение, опускание или раскрытие.

Трелевку леса валочно-трелевочными машинами и трелевочным трактором с захватом (манипулятором) после валки деревьев валочными и валочно-пакетирующими машинами производят по неподготовленному волоку. В этом случае трелевочным волоком условно считается след валочной или валочно-пакетирующей машины.

При трелевке леса в темное время суток трелевочным трактором с захватом (манипулятором) на лесосеке должно работать не менее двух машин.

Требования техники безопасности при транспортировке

лесоматериалов погрузочно-транспортной машиной

(форвардером)

Машинист форвардера должен осуществлять движение машины по следу харвестера.

При работе машинист форвардера должен выполнять следующие требования безопасности:

– развороты машины осуществлять там, где нет пней и других препятствий;

– движение вниз по склону и преодоление препятствий выполнять на первой передаче;

– переезжать через поваленные деревья или их части под прямым углом к ним, а через канавы и рвы – под углом 15–20°;

– не оставлять машину на склоне, а в случае вынужденной временной остановки затормозить, подложить под колеса упоры, технологическое оборудование опустить.

Машинисту форвардера не разрешается:

– укладывать древесину на тележку выше стоек;

– резко тормозить и поворачивать машину и технологическое оборудование;

– высовывать голову из кабины во время работы;

– работать в машине с открытой дверью и выбитыми стеклами.

При транспортировке сортиментов машинист должен следить за тем, чтобы никто не находился в опасной 10-метровой зоне вокруг формируемой пачки и движущейся с ней машины.

Требования техники безопасности при канатной трелевке

Места выгрузки древесины, стрелеванной канатной установкой, должны освобождаться для очередного приема древесины в период движения каретки загрузок. С приближением каретки с грузом к месту выгрузки не допускается выполнять в этом районе какие бы то ни было работы.

Нахождение людей и проведение работ под канатной установкой в пределах ширины пасеки, за исключением работников, обслуживающих оборудование, не допускается.

Работники, обслуживающие канатную установку, должны перед началом ежесменной работы проверять техническое состояние каната, опор и анкерных устройств. Результаты проверки технического состояния каната, опор и анкерных устройств записываются ими в специальный журнал.

Работники, управляющие лебедкой, обязаны:

– перед началом работы убедиться, что вблизи канатов и блоков нет посторонних лиц, дать предупредительный сигнал о начале работы и только по сигналу чокеровщика (сигнальщика) начинать работу;

– внимательно следить за сигналами чокеровщика, точно выполнять их.

Работнику, управляющему лебедкой, запрещается:

– отвлекаться во время работы от своих прямых обязанностей и отлучаться от лебедки во время движения каретки;

– производить при работающем двигателе ремонт, регулировку оборудования, узлов и деталей;

– выключать барабаны лебедки без сигнала чокеровщика и при нахождении в зоне движения каната людей;

– совмещать работы по транспортированию и погрузке древесины.

Чокеровщик обязан:

– после прицепки груза отойти на расстояние не менее 10 м и подать сигнал работнику, управляющему лебедкой;

– в случае зажима груза между пнями или упора его в другие препятствия подать сигнал работнику, управляющему лебедкой, об обстановке механизма; освободить груз, только убедившись в ослаблении канатов и в полной своей безопасности;

– для управления грузом при укладке в штабель или на подвижной состав пользоваться багром или веревочными поводками длиной не менее 10 м.

Чокеровщику запрещается:

– находиться и производить какие-либо работы под движущимся канатом;

– переходить через движущиеся канаты;

– при формировании пачек хлыстов (сортиментов) и при ее движении находиться ближе 15 м от наружных хлыстов (сортиментов);

– сцеплять с тяговым канатом хлысты, лежащие с другими хлыстами или зажатые между ними;

– ездить на каретке, трелюемых хлыстах;

– во время движения канатов находиться во внутренних углах, образуемых ими.

На канатно-трелевочных установках должна быть предусмотрена сигнализация для связи между членами бригады. Сигнал «Стоп» должны знать все работающие на лесосеке. Выполнение работником, управляющим лебедкой, сигнал «Стоп» обязательно независимо от того, кем был подан этот сигнал.

Охрана окружающей среды при трелевке древесины

Применяемая в настоящее время на рубках главного и промежуточного пользования трелевочные и валочно-трелевочные машины не в полной мере отвечают экологическим требованиям и значительно ухудшает лесную среду. Почти полностью уничтожается на лесосеках подрост и подлесок. Летом на 40–50% площади лесосек лесные машины уплотняют дерново-подзолистые почвы в 1,3–1,4 раза, что резко снижает водопоглощение почвы (в 10–20 раз), и в результате нарушаются водоохранно-защитные функции лесов. Обусловлено это тем, что давление ходовой части лесных машин на почву значительно превышает 50 кПа.

При неправильном использовании трелевочной техники причиняется значительный вред окружающей среде:

– разрушается верхний гумусовый слой почвы;

– остаются на лесосеке глубокие колеи, что вызывает заболачивание почвы;

– уничтожается жизнеспособный подрост хозяйственно ценных пород;

– загрязняются почва и открытые водоемы нефтепродуктами;

– возникают пожары.

Чтобы свести до минимума отрицательное воздействие трелевочной техники на окружающую среду, необходимо соблюдать определенные правила при ее использовании:

– трелевочные волоки должны укрепляться отходами лесозаготовок (сучьями, ветвями и др.);

– следует применять технологические схемы разработки лесосек, при которых трелевочная техника не повреждает жизнеспособный подрост;

– нельзя использовать открытые водоемы в качестве источников воды для технических целей;

– для заправки лесозаготовительной техники топливо-смазочными материалами следует применять специальные заправочные средства;

– топливо-смазочные материалы необходимо хранить в закрытых емкостях на специально подготовленной площадке, расположенной вдали от стены растущего леса и окруженной минерализованной полосой;

– трелевочные машины и другая лесозаготовительная техника в свободное от работы время должны устанавливаться вдали от стены растущего леса на специально подготовленной площадке, окруженной минерализованной полосой.

Ход работы

1 Изучить технику безопасности при трелевке лесоматериалов с канатно-чокерным оборудованием.

2 Изучить технику безопасности при бесчокерной трелевке лесоматериалов.

3 Изучить технику безопасности при трелевке лесоматериалов канатными установками.

4 Изучить требования к охране окружающей среды при трелевке древесины.

Вопросы для самоконтроля

1 Каковы основные требования техники безопасности при трелевке лесоматериалов с канатно-чокерным оборудованием?

2 Каковы основные требования техники безопасности при бесчокерной трелевке лесоматериалов?

3 Каковы основные требования техники безопасности при трелевке лесоматериалов канатными установками?

4 Каковы основные требования к охране окружающей среды при трелевке древесины?

Литература

1 Матвейко, А. П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства : учебник / А. П. Матвейко. – Мн. : Техноперспектива, 2006. – С. 136-139, 176-178.

2 Афанасенко, А.А. Сборник нормативных правовых актов по охране труда в лесном хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности / А.А. Афанасенко, А.А. Губин, Н.В. Потоцкий [и др.] // Библиотека журнала «Ахова працы». – 2009. – № 9 (118) сентябрь. – С. 27-31, 149–156, 236–244.