МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Кафедра лесохозяйственных дисциплин

ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИЯ

Методические указания

по выполнению лабораторной работы № 26

для студентов специальности

1-75 01 01 – «Лесное хозяйство»

Гомель 2015

Лабораторная работа 26

Техника безопасности при раскряжевке хлыстов,

сортировке, штабелевке и отгрузке сортиментов

Цель: Изучение мероприятий по технике безопасности на нижнескладских работах.

Материалы и оборудование: учебные плакаты, нормативных правовых актов по охране труда в лесном хозяйстве, методические пособия.

Основные понятия по теме

Общие требования безопасности при работах

на нижнем складе

Технологический процесс нижнего склада должен быть организован с учетом требований правил техники безопасности, производственной санитарии и противопожарных мероприятий. Территория нижнего склада, производственные помещения, рабочие места должны быть благоустроены и содержаться в чистоте. Для пешеходного движения на территории нижнего склада устраиваются тротуары и пешеходные переходы.

Для прохода над работающим оборудованием к местам работы устраиваются мостики, лестницы, трапы. В местах пересечения рельсовых путей с дорогами и тротуарами устраивают переезды и переходы, охраняемые или оборудованные сигнализацией, обеспечивающей безопасность движения.

Вдоль лесотранспортеров со стороны, противоположной сбросу сортиментов в лесонакопители, должны быть устроены тротуары, ширина которых при сбросе сортиментов вручную составляет 1,5 м, механизмами − 1 м. Для входа на тротуар должны быть оборудованы лестницы с поручнями. Для защиты работающих от ветра и атмосферных осадков по всей длине лесотранспортера должен быть устроен навес со сплошной стенкой.

Рабочие места, проезды и проходы внутри производственных и подсобных помещений, а также на территории нижнего склада запрещается загромождать заготовками, деталями, материалами, инструментами и отходами производства. Работающих на нижнем складе необходимо обеспечить комплексом санитарно-бытовых помещений, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

Требования техники безопасности при дообрезке сучьев и

раскряжевке хлыстов моторным инструментом

Обрубка сучьев топором на раскряжевочных площадках нижних складов производится с соблюдением требований безопасности как и при обрубке сучьев в лесу.

Перед обрезкой сучьев электросучкорезкой проверяется наружным осмотром включение заземляющей жилы кабеля, исправность пильного кабеля и соединительных муфт.

При спиливании электросучкорезкой упор вплотную подводится к суку, а затем легким нажимом вводится в древесину режущий аппарат. Упор должен быть расположен в направлении «к себе» и ограждать от пореза ногу работающего. При зажимах пильного аппарата в резе электродвигатель выключается и только после этого освобождается пильный аппарат.

Не допускается работать электропилой при обнаружении одной из следующих неисправностей:

– оголены провода электрокабеля;

– неисправна соединительная муфта кабеля;

– неисправен выключатель;

– отсутствует контакт заземляющей жилы кабеля;

– двигатель перегревается;

– ощущается удар электротоком при прикосновении к корпусу электропилы;

– прослушиваются ненормальные шумы при работе;

– зубья пильной цепи затуплены.

Раскряжевку хлыстов моторными пилами и раскряжевочными устройствами необходимо производить после предварительного разделения пачки хлыстов на эстакаде в один ряд. Разделение кривых, двухвершинных, односторонних, сучковатых хлыстов производить постепенным подтаскиванием, не допуская их перекатывания.

Раскряжевка хлыстов на штабелях, в пачках и на путях раскатки штабелей не допускается. При ручном разделении пачки хлыстов (бревен) рабочие должны быть обеспечены вспомогательными приспособлениями (аншпугами, вагами, кондаками, баграми).

Для безопасного выполнения работ по доочистке и раскряжевке хлыстов моторными пилами необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

−  мелкий ремонт, смену пильной цепи или ее натяжение выполнять при неработающем двигателе бензиномоторной пилы и отключенном двигателе электропилы от кабеля;

− переходить от реза к резу с бензиномоторной пилой при работе двигателя на малых оборотах (когда пильная цепь не вращается), а с электропилой − при выключенном электродвигателе;

− выключать двигатель электропилы при прекращении подачи тока;

− освобождать зажатую в резе пильную шину после остановки двигателя;

− канат (трос), натянутый над эстакадой для крепления питающего электромоторный инструмент кабеля, должен находиться от оси сортировочного лесотранспортера на расстоянии 4 м, провис кабеля не должен опускаться ниже 2 м.

При раскряжевке хлыстов моторным инструментом и штабелевке сортиментов автокранами не допускается одновременное выполнение этих работ на одной раскряжевочной площадке.

Требования техники безопасности при раскряжевке

хлыстов раскряжевочными установками

При раскряжевке хлыстов и разделке долготья раскряжевочными установками и круглыми пилами для поперечной распиловки (балансирными, маятниковыми и другими) необходимо соблюдать следующие требования:

– работать разрешается, когда все узлы и механизмы установки исправны;

– работать только отрихтованным диском пилы, не имеющим трещин, с хорошо заточенными и правильно разведенными зубьями;

– перед пуском убедиться в отсутствии людей в опасных зонах (около режущего механизма, вблизи подающего и приемного транспортеров, на разгрузочной эстакаде, на пути движения хлыстов) и дать звуковой сигнал о начале работы;

– подавать хлыст под пильный диск, когда последний находится в крайнем нерабочем положении;

– надвигать пильный диск на хлыст или бревно следует плавно и только после того, как он наберет полное число оборотов;

– хлысты, перемещаемые растаскивателями, должны подаваться на подающий транспортер поштучно, комлями вперед;

– для исключения случаев застревания между транспортерами откомлевки длина ее не должна превышать 10 см;

– во время работы оператору установки не разрешается отвлекаться, отходить от пульта управления, оставлять кабину при включенных механизмах, допускать посторонних лиц в кабину и передавать управление установкой другим лицам;

– при прекращении подачи электротока выключить на пульте кнопки управления агрегатами раскряжевочной установки;

– ремонт, чистку и смазку установки выполнять при выключенном рубильнике электропитания после полной остановки вращающихся частей с вывешенными предупредительным плакатом на рубильнике: «Не включать – работают люди».

Требования техники безопасности при сортировке

древесины

Сортировочные лесотранспортеры должны быть автоматизированными или оборудованы бревносбрасывателями.

Допускается сброска сортиментов ручными приспособлениями (аншпугами, вагами, кондаками). Рабочие при накатке и откатке сортиментов должны располагаться сзади или сбоку от движущегося бревна. Осуществлять сбрасывание бревен способом «на себя» не допускается. Способ перемещения сортиментов «на себя» допускается только для отделения сортимента от раскряжеванного хлыста. Накатываемый сортимент следует укладывать на лесотранспортер одновременно обоими концами или же вначале передней частью по ходу лесотранспортера. Сбрасывать сортименты следует в лесонакопители.

Не допускается:

– во время сбрасывания бревен рабочему находиться в лесонакопителях, между лесонакопителями и между лесонакопителем и лесотранспортером;

– выравнивать сортименты в лесонакопителях, в которые идет сбрасывание бревен;

– вставать во время работы лесотранспортера на его рабочую цепь.

За каждым рабочим местом сортировщика закрепляется определенное число лесонакопителей. Если сортировщик не успевает вовремя сбросить сортимент, то он должен остановить лесотранспортер при помощи дистанционного управления и сбросить сортимент в нужный лесонакопитель. Только рабочий, подавший сигнал остановки, может дать сигнал о продолжении работы лесотранспортера.

Перед пуском лесотранспортера необходимо убедиться в отсутствии людей в опасной зоне на всем его протяжении и предупредить об этом окружающих звуковым сигналом.

Управление двумя или большим числом последовательно связанных лесотранспортеров должно осуществляться так, чтобы пуск последующего производился до пуска предыдущего, а остановка производилась в обратном порядке. Для связи рабочих, обслуживающих лесотранспортер, устанавливается двухсторонняя сигнализация, обеспечивающая быструю подачу сигнала с любого участка лесотранспортера и на всем его протяжении, пуск и остановка лесотранспортера с любого места осуществляется при помощи дистанционного управления лесотранспортером.

Бревна в лесонакопителе выравнивают удлиненными металлическими крючьями.

Проходить под эстакадой необходимо в установленных местах, имеющих специальное ограждение.

Требования техники безопасности при штабелевке и

погрузке лесоматериалов

При укладке круглых лесоматериалов в штабеля для обеспечения их устойчивости и безопасности при разборке должны соблюдаться следующие требования:

– круглые лесоматериалы укладываются в штабеля на подштабельное основание, оборудованное бревнами-подкладками;

− прокладки следует укладывать симметрично продольно оси штабеля на расстоянии от торцов бревен не более 1 м с каждой стороны;

− прокладки вдоль штабеля необходимо укладывать в одну линию, а их концы на стыках должны перекрываться на длину не менее 1 м;

− отдельные бревна в штабеле не должны выступать за его пределы более чем на 0,5 м;

− междурядные прокладки по высоте штабеля следует укладывать в одной вертикальной плоскости;

− концы рядового штабеля должны иметь уклон, для этого каждый новый ряд делают короче предыдущего на диаметр бревна с каждой стороны, крайние бревна каждого ряда закладывают в вырубленные на концах прокладок гнезда, глубина гнезда должна быть не более половины толщины прокладки;

− в концах плотных, плотнорядовых и пачковых штабелей должны быть устройства, исключающие произвольное раскатывание бревен, при отсутствии таких устройств концы штабелей должны иметь угол, равный углу естественного раскатывания бревен (не более 35°);

– при укладке или разборке штабелей подниматься и опускаться с них необходимо только по наклонной поверхности головки или хвоста, или по приставной лестнице.

В местах, где укладывают или разбирают штабеля, устанавливают знаки безопасности и предупреждающие надписи.

При ветре скоростью более 11 м/с, ливневом дожде и густом тумане (видимость не превышает 50 м) укладка и разборка штабелей высотой более 1,8 м не разрешается.

При работе кранов для укладки и разборки штабелей под поднятым и перемещаемым грузом не должны находиться люди.

При укладке бревен краном в плотные и пачковые штабели в момент опускания пачки рабочие должны находиться на расстоянии не менее 10 м от места укладки. К месту укладки пачки в штабель можно подходить только тогда, когда пачка будет остановлена на высоте не более 1 м. Направлять пачки, поправлять прокладки можно только баграми с багровищем длиной не менее 1,5 м. Сигнал на вытаскивание стропов из-под опущенной на штабель пачки должен подаваться после того, как рабочие отойдут от нее не менее чем на 10 м.

Погрузка круглых лесоматериалов на подвижной состав железнодорожного транспорта осуществляется в соответствии с техническими условиями Министерства путей сообщения, техническими условиями и руководствами, утвержденными в установленном порядке. При этом применяются краны разных типов.

Во время погрузочных работ:

− расстояние между лесонакопителями, в которых производится чокеровка бревен, и лесонакопителями, в которые идет сброска бревен с лесотранспортера, должно быть не менее двукратной длины сваливаемых с лесотранспортера бревен.

− при передвижении консольно-козловых кранов не разрешается перемещать грузы на неконсольных частях крана;

− запрещено перемещать зависшие бревна, захваченные грейфером за один конец;

− запрещено передвигать по рельсам железнодорожный подвижной состав.

Ход работы

1 Изучить общие требования безопасности при работах на нижнем складе.

2 Изучить требования техники безопасности при обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов моторным инструментом.

3 Изучить требования техники безопасности при раскряжевке хлыстов раскряжевочными установками.

4 Изучить требования техники безопасности при сортировке древесины.

5 Изучить требования техники безопасности при штабелевке и погрузке лесоматериалов.

Вопросы для самоконтроля

1 Каким основным требованиям безопасности должны отвечать территория нижнего склада и рабочие места на нем?

2 Какие требования техники безопасности предъявляются к обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов моторным инструментом?

3 В чем заключается требования техники безопасности при раскряжевке хлыстов раскряжевочными установками?

4 С помощью каких приспособлений производится сброска вручную сортиментов в лесонакопители с лесотранспортеров?

5 Какие требования безопасной работы предъявляются к штабелевке и погрузке лесоматериалов?

Литература

1 Матвейко, А. П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства : учебник / А. П. Матвейко. – Мн. : Техноперспектива, 2006. – С. 413–415.

2 Афанасенко, А.А. Сборник нормативных правовых актов по охране труда в лесном хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности / А.А. Афанасенко, А.А. Губин, Н.В. Потоцкий [и др.] // Библиотека журнала «Ахова працы». – 2009. – № 9 (118) сентябрь. – С. 42–46.