МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Кафедра лесохозяйственных дисциплин

ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИЯ

Методические указания

по выполнению лабораторной работы № 7

для студентов специальности

1-75 01 01 – «Лесное хозяйство»

Гомель 2015

Лабораторная работа 7

Техника  безопасности  при  машинной  валке

деревьев

Цель: Изучение мероприятий по технике безопасности при машинной валке деревьев.

Материалы и оборудование: учебные плакаты, документы нормативных правовых актов по охране труда в лесном хозяйстве, методические пособия.

Основные понятия по теме

Требования техники безопасности при машинной

валке деревьев

При машинной валке деревьев необходимо соблюдать «Общие требования безопасности при выполнении лесосечных операций машинами (механизмами)».

Для работы на многооперационных машинах, используемых для валки леса, назначаются лица, окончившие специальные курсы по подготовке машинистов этих машин и получившие удостоверение на право управления ими.

При машинной валке деревьев разработка лесосеки проводится без предварительной уборки опасных деревьев.

Машинная валка деревьев разрешается в темное время суток при условии исправности системы освещения машины. Освещенность рабочих зон и участков должна соответствовать «Отраслевым нормам искусственного освещения мест на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности». Опасную зону, тропы и дороги, пересекающие лесосеку, где машинами валят деревья, в темное время суток ограждают запрещающими знаками безопасности, которые должны быть освещены. В ночное время на лесосеке должны работать не менее двух машин.

Во время валки деревьев должен соблюдаться минимальный разрыв, равный двойной высоте древостоя, но не менее 50 м, между машиной, производящей валку леса, и другими машинами или рабочими, работающими на лесосеке.

При выполнении лесосечных работ на лесосеке должно находиться не менее двух человек. Одиночная работа на лесосеке не допускается.

Не допускается валить деревья, диаметр которых более предусмотренного в технической документации по эксплуатации машин. У таких деревьев до начала разработки лесосеки на высоте 1 м от земли снимают кору по всей окружности на ширину не менее 10 см. Валку таких деревьев производят моторными пилами.

Перемещение валочной машины (харвестера) во время выполнения спиливания (обрезки сучьев и раскряжевки) не допускается.

При машинной валке не разрешается:

– развивать грузовой момент манипулятора больше номинального;

– отрывать рабочим органом груз, засыпанный землей, примерзший к ней, заложенный другими грузами;

– работать в лесосеках с большим наличием ветровально-бурелом-ных деревьев (более 20%);

– производить валку деревьев с корнем;

– стоять под поднятым технологическим оборудованием;

– оставлять машину без наблюдения при работающем двигателе;

– садиться в кабину и выходить из нее на ходу или во время работы технологического оборудования;

– производить длительные переезды машины без установки технологического оборудования в транспортное положение

– курить в кабине;

– находиться в промасленной или пропитанной горючими веществами одежде;

– передавать управление машиной другому лицу.

При обрыве цепи пильного механизма у машин, применяемых для валки, определить по положению пильной шины размер недопиленной части древесины для оценки устойчивости дерева. Если недопил незначителен, приземлить дерево. Если недопил дерева большой, освободить шину из пропила, взять запасную пильную цепь и произвести её замену на безопасном расстоянии. После чего произвести окончательное спиливание дерева.

Ход работы

1 Изучить технику безопасности при машинной валке деревьев.

Вопросы для самоконтроля

1 Каковы основные правила безопасной работы при машинной валке деревьев?

Литература

1 Афанасенко, А.А. Сборник нормативных правовых актов по охране труда в лесном хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности / А.А. Афанасенко, А.А. Губин, Н.В. Потоцкий [и др.] // Библиотека журнала «Ахова працы». – 2009. – № 9 (118) сентябрь. – С. 149–163.

2 Матвейко, А. П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства : учебник / А. П. Матвейко. – Мн. : Техноперспектива, 2006. – 447 с.

3 Федоренчик А. С. Харвестеры : учеб. пособие для студентов вузов / А. С. Федоренчик, И. В. Турлай. – Мн. : БГТУ, 2002. – С. 113–114.