МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Кафедра лесохозяйственных дисциплин

ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИЯ

Методические указания

по выполнению лабораторной работы № 9

для студентов специальности

1-75 01 01 – «Лесное хозяйство»

Гомель 2015

Лабораторная работа 9

Техника  безопасности  при  очистке  деревьев  от

сучьев и раскряжевке хлыстов

Цель: Изучение мероприятий по технике безопасности при очистке деревьев от сучьев и раскряжевке хлыстов.

Материалы и оборудование: учебные плакаты, документы нормативных правовых актов по охране труда в лесном хозяйстве, методические пособия.

Основные понятия по теме

Требования техники безопасности при машинной

очистке сучьев

Обрезка сучьев сучкорезными машинами производится на подготовленных площадках, расположенных вдоль лесовозных усов и магистральных трелевочных волоков. Места расположения площадок и их размеры обозначаются в технологической карте. Зону работающей сучкорезной машины ограждают знаками безопасности. Во время работы сучкорезной машины не разрешается посторонним лицам находиться ближе 50 м от нее. При доставке пачки деревьев непосредственно к машине или при уборке сучьев от нее, а также при других работах, требующих приближения к машине, протаскивание деревьев должно быть прекращено. Машинист до начала работы должен подать предупредительный сигнал,

Технологическое оборудование сучкорезных машин при передвижении от одного штабеля деревьев к другому должно находиться в транспортном положении.

В процессе работы машинист обязан соблюдать следующие требования безопасности:

– опустить толкатель до упора на землю перед захватом дерева;

– не перемещать машину во время протаскивания дерева;

– не производить обрезку сучьев ближе 50 м от места валки деревьев;

– не выходить из кабины при протаскивании дерева и во время погрузки хлыстов;

– не открывать кабину во время работы.

Не допускается:

– переезд машины через валуны, пачки деревьев и крупные валежники;

– заезжать в заболоченные места лесосеки и на уклоны крутизной более 10–15°;

– работать при видимости менее 50 м, а также в сумерки и ночью при недостаточном освещении рабочих зон;

– ремонтировать и смазывать двигатель, залезать под машину для осмотра и ремонта и оставлять ее без наблюдения при работающем двигателе;

– находиться под стрелой;

– убирать срезанные сучья вручную во время работы машины;

– оставлять захват стрелы в поднятом положении с деревом или без него;

– работать при скорости ветра более 10 м/с и во время грозы.

После завершения работы машина ставится на стоянку в соответствии с противопожарными требованиями. Все технологическое оборудование приводится в транспортное положение, выключаются насосы, двигатель, отключается аккумулятор.

Требования техники безопасности при обрезке сучьев

бензомоторными пилами

Очистку деревьев от сучьев выполняют в соответствии с утвержденной технологической картой на разработку данной лесосеки.

Обрезчик должен пользоваться средствами индивидуальной защиты. Находиться на лесосеке без защитных касок не разрешается. Перед началом работы рабочий обязан удостовериться в исправности сучкорезного инструмента. Работать неисправным инструментом не разрешается.

Территория в радиусе 50 м от места валки деревьев является опасной зоной и ограждается знаком безопасности (рисунок 4.1).

Не допускается работа в ночное время суток по валке деревьев и очистке их от сучьев с использованием бензомоторных пил.

Приступая к работе, работающий на обрезке сучьев с помощью пилы должен осмотреть рабочее место и при необходимости расчистить пути подхода к деревьям, а также наметить очередность срезаемых сучьев.

Обрезать сучья необходимо в направлении от комля к вершине дерева.

Перед обрезкой сучьев деревья, лежащие вдоль склона крутизной 20° и более, поперек склона крутизной 15° и более, необходимо привязывать к пням.

Во время обрезки сучьев пила должна либо опираться о ствол, либо скользить по нему, перемещаясь от сучка к сучку. Запрещается пиление концевой частью пильного аппарата во избежание отбрасывания пилы на работающего, что может привести к травме. Спиливание сучьев со стороны рабочего должно осуществляться верхней ветвью цепи движением от себя.

При обрезке сучьев работающий должен занять устойчивое положение с левой стороны дерева, ставя ступни ног на расстоянии 30–40 см друг от друга. Концы ступней не должны находиться ближе 10–12 см от дерева. Менять положение ног можно только после окончания рабочего цикла или когда пильная шина находится на противоположной стороне ствола, а корпус пилы опирается о ствол.

Нижние сучья срезаются отдельно, при этом сучья, на которые опирается дерево, обрезаются с принятием необходимых мер, предупреждающих перемещение ствола и его осадку на ноги. Ноги должны находиться на незахламленном участке в 30–40 см от ствола.

При обрезке толстых сучьев пилой необходимо:

– спиливание выполнять после подведения упора пилы к суку;

– напряженные сучья срезать за два приема (сначала подрезать напряженные волокна, а затем – сук заподлицо со стволом);

– длинные сучья во избежание зажима пильного аппарата отпиливать на расстоянии 1,0–1,5 м от основания, а потом заподлицо со стволом.

Обрезка сучьев на ветровальных деревьях должна выполняться после отпиливания комлевой глыбы.

Подходить к рабочему, производящему обрезку сучьев, ближе 5 м не разрешается.

При переходах от одного дерева к другому двигатель пилы должен работать на малых оборотах с включенным тормозом цепи.

Работающему на обрезке сучьев не разрешается:

– нарушать 50-метровую опасную зону валки леса;

– обрезать сучья у неустойчиво лежащего дерева;

– обрезать сучья у деревьев, лежащих кучами, или лежащих на щите трактора, стоя на стволе дерева и его ветвях;

– работать затупившейся пильной цепью, выполнять ремонт, замену цепи и заправку горючим при работающем двигателе;

– использовать массу тела для дополнительного давления на моторный инструмент;

– подставлять ноги под ствол;

– ставить ноги на ствол;

– передавать кому-либо управление бензомоторной пилой.

Работа должна быть прекращена во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде и густом тумане (видимость менее 50 м).

Требования техники безопасности при раскряжевке

хлыстов бензомоторными пилами

Территория в радиусе 50 м от места валки деревьев является опасной зоной и ограждается знаком безопасности (рисунок 4.1).

Раскряжевка производится после уборки сучьев.

Работник, выполняющий раскряжевку хлыстов, должен осмотреть рабочее место и при необходимости подготовить его (срезать мешающий раскряжевке кустарник, отоптать снег, убрать валежник, подложить под хлыст чурак, рядом лежащие хлысты разделить).

Не разрешается раскряжевка хлыстов, полухлыстов и сортиментов в кучах, штабелях и пачках. При ручном разделении хлыстов, полухлыстов, сортиментов работники должны быть обеспечены вспомогательными приспособлениями (аншпугами, кондаками, рычагами и др.).

При раскряжевке следует избегать зажима пильной цепи. Во избежание этого необходимо выполнять первый рез с внутренней стороны прогиба, при боковом изгибе находиться с внутренней стороны, а при необходимости под хлыст и другие лесоматериалы подкладывать подкладки. Поддерживать хлыст ногой или рукой не разрешается.

Работник при раскряжевке должен занять устойчивое положение, ставя ступни ног на расстояние 30–40 см друг от друга и концы ступней не ближе 10–12 см от ствола. Стоять следует по одну сторону от пилы. Стоять напротив места распила не разрешается.

Подводить к стволу пильный аппарат необходимо плавно, без рывков и ударов, размещая пилу таким образом, чтобы упор пилы упирался в ствол, а затем легким нажатием вводить пильную цепь в древесину. Запрещается пиление концевой частью пильного аппарата во избежание отбрасывания пилы на работающего, что может привести к травме.

На склонах крутизной свыше 20° хлысты, подлежащие раскряжевки необходимо привязывать к пням или закреплять другим способом, исключающим перемещение их по склону. Раскряжевка хлыстов, поваленных вниз или под углом к склону, производится в направлении от вершин к комлю, а разметка – от комля к вершине.

Переходить от одного реза к другому следует при работе двигателя на малых оборотах с заторможенной пильной цепью.

При раскряжевке стволов с напряжением по направлению вниз необходимо начать пиление сверху на глубину 1/3 диаметра или до тех пор, пока шину не начнет зажимать. Затем продолжить пиление с нижней части, совмещая пропил с верхним.

Работающему на раскряжевке хлыстов на лесосеке не разрешается:

– нарушать 50-метровую опасную зону валки деревьев;

– раскряжевывать неустойчиво лежащие хлысты и хлысты на скло-нах крутизной более 35°;

– работать затупившейся цепью;

– пилить, стоя на хлысте, и пилить хлысты, лежащие в кучах.

Поваленные с корнем ветровальные деревья при раскряжевке должны быть укреплены с помощью упоров со стороны наклона глыбы, после отделения её ставят на место, использую трактор или лебедку.

Ход работы

1 Изучить технику безопасности при машинной очистке сучьев.

2 Изучить технику безопасности при обрезке сучьев бензомоторными пилами.

3 Изучить технику безопасности при раскряжевке хлыстов бензомоторными пилами.

Вопросы для самоконтроля

1 Каковы основные правила безопасной работы при машинной очистке сучьев?

2 Каковы требования техники безопасности при обрезке сучьев бензопилой?

3 Каковы требования техники безопасности при раскряжевке хлыстов бензомоторными пилами?

Литература

1 Афанасенко, А.А. Сборник нормативных правовых актов по охране труда в лесном хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности / А.А. Афанасенко, А.А. Губин, Н.В. Потоцкий [и др.] // Библиотека журнала «Ахова працы». – 2009. – № 9 (118) сентябрь. – С. 220–226.

2 Матвейко, А. П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства : учебник / А. П. Матвейко. – Мн. : Техноперспектива, 2006. – 447 с.

3 Федоренчик А. С. Харвестеры : учеб. пособие для студентов вузов / А. С. Федоренчик, И. В. Турлай. – Мн. : БГТУ, 2002. – С. 113–114.