Занятие 2.  Методы количественного анализа. Сущность гравиметрического анализа и границы его применения

Сущность гравиметрического весового анализа заключается в том, что анализируемое вещество переводят в раствор, после чего определяемый элемент осаждают в виде какого-либо трудно растворимого соединения (или выделяют в свободном состоянии). Выпавший осадок отделяют фильтрованием, тщательно промывают, прокаливают (или высушивают) и точно взвешивают на аналитических весах. По весу осадка и его формуле рассчитывают содержание в нем определяемого элемента в процентах от навески. Весовым методом определяют кристаллизационную воду в солях, гигроскопическую воду в почве, многие элементы в минералах и т.д.

В ходе анализа различают следующие операции:

1. Отбор средней пробы вещества и подготовка ее к анализу;

2. Взятие навески;

3. Растворение;

4. Осаждение определяемого элемента (с пробой на полноту осаждения);

5. Фильтрование;

6. Промывание осадка (с пробой на полноту промывания).

7. Высушивание и прокаливание осадка;

8. Взвешивание;

9. Вычисление результатов анализа.

Определение содержания бария в хлориде бария

Навеску образца, содержащего некоторое количество BaCl2 2H2O, растворяют в воде, осаждают ион бария в виде сульфата BaSO4 и по массе последнего вычисляют результат. Реакция осаждения протекает по уравнению:

Ba2+ + SO42-    BaSO4

Сульфат бария удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к осадкам; он малорастворим  (ПРBaSO4 = 1,110-10), устойчив на воздухе, его состав строго соответствует формуле.

В качестве осадителя используют серную кислоту. Сульфат бария образует очень мелкие кристаллы, проходящие через поры фильтра. Поэтому в ходе анализа создают условия, обеспечивающие получение крупных кристаллов.

Перед началом определения тщательно моют посуду, прокаливают тигель до постоянной массы.

Взятие навески и ее растворение  Получите у лаборанта задачу для определения  содержания ионов Ba2+.

Осаждение  К полученному раствору хлорида бария прибавьте        5 мл 0,2н раствора  HCl, нагревайте на плитке (на асбестовой сетке) почти до кипения (кипение недопустимо, так как возможно разбрызгивание и будут потери  Ba2+). Параллельно в другом стакане (или колбе) нагревайте до кипения 15 мл 0,2 н. н2SO4. Затем горячий раствор серной кислоты очень медленно, по каплям, при непрерывном перемешивании палочкой приливайте к горячему раствору BaCl2. Старайтесь не касаться палочкой дна и стенок стакана при перемешивании, так как осадок плотно прилипнет к стеклу, Поэтому, не вынимая палочку из стакана, поставьте стакан с жидкостью и осадком на горячую водяную баню, дайте им отстояться.

Когда раствор над осадком станет прозрачным, сделайте пробу на полноту осаждения: по стенке стакана прибавьте к раствору 2-3 капли н2SO4. Если не появится муть, то сульфат бария больше не образуется и полнота осаждения ионов Ba2+ достигнута. В обратном случае еще добавьте в стакан горячего раствора н2SO4, хорошо перемешайте и дайте отстояться.

Когда полнота осаждения  ионов Ba2+ будет достигнута, не вынимая палочку, накройте стакан листом бумаги и оставьте на один час для созревания осадка при температуре 60 - 70° С.

Фильтрование и промывание осадка  Возьмите беззольный фильтр "синяя лента", подгоните его к воронке, поместите воронку в кольцо штатива, поставьте под воронку чистый стакан, чтобы конец воронки касался стенки стакана. Затем осторожно по стеклянной палочке декантируйте (сливайте) прозрачную жидкость с осадка на фильтр. (Следует помнить, что прежде чем вливать новую порцию жидкости на фильтр, надо дать стечь до конца предыдущей). Одновременно приготовьте промывную жидкость. В промывалке в 200-300 мл дистиллированной воды прибавьте 8-10 капель 0,2н н2SO4.

Декантировав всю жидкость с осадка, приступайте к его промыванию. Для этого налейте в стакан 15-20 мл промывной жидкости, перемешайте палочкой содержимое стакана, дайте осадку отстояться и декантируйте жидкость на фильтр. Промывание повторите несколько раз до полного удаления ионов Сl-, т.е. пока собранная в пробирку порция фильтрата не будет давать осадка AgCl (в присутствии AgNO3). Отмыв осадок от примесей Сl-, количественно (без потерь) перенесете его на фильтр. (Это самый ответственный момент в работе). Для этого осадок размешайте в небольшом количестве промывной жидкости. Полученную суспензию осторожно по палочке слейте на фильтр. Обмывая стакан из промывалки маленькими порциями промывной жидкости, и сливая ее вместе с частицами осадка на фильтр, старайтесь осадок полней перенести на фильтр. В конце все приставшие к стенке стакана частицы осадка снимайте сложенным кусочком беззольного фильтра, передвигая последний внутрь стакана стеклянной палочкой. Другим кусочком фильтра оботрите палочку и поместите оба кусочка на фильтр. Убедившись, что частиц осадка ни в стакане, ни на палочке не осталось, приступайте к промыванию осадка на фильтре. Последнее удобнее всего делать с помощью промывалки. Струю жидкости из промывалки во избежание разбрызгивания нужно направлять не на центр осадка, а на боковую его поверхность, смывая частицы осадка в самый низ фильтра. Как и в случае декантации, новую порцию жидкости можно вливать тогда, когда предыдущая жидкость стекла полностью. На фильтре осадок промойте дистиллированной водой несколько раз до полного удаления ионов  SO42-. Промывание прекращайте, когда собранная в пробирку порция фильтрата перестанет давать осадок сульфата бария при добавлении хлорида бария.

Высушивание и прокаливание осадка     Воронку с осадком накройте листом фильтровальной бумаги и поместите в сушильный шкаф (t° = 100-150°). Подсохший фильтр сверните, положите в прокаленный до постоянной массы тигель и поставьте в муфельную печь, прокаливая в ней 30-35 минут. Затем тиглю с осадком дайте остыть в эксикаторе, взвесьте его на аналитических весах. Прокаливание (по 10-15 минут) и взвешивание повторите несколько раз до получения постоянной массы.

При прокаливании с фильтром сульфат бария частично восстанавливается углем до сульфида:

BaSO4 + 2C = BaS + 2CO2

Однако BaS снова окисляется кислородом воздуха:

BaS + 2O2 = BaSO4

Вычисления  Результаты всех взвешиваний записывают в лабораторный журнал. Форма записи:

- Постоянная масса тигля

- Масса тигля с BaSO4 после первого взвешивания

- Масса тигля с BaSO4 после второго взвешивания

- Постоянная масса тигля с BaSO4

- Масса BaSO4

Для определения бария путем взвешивания BaSO4 фактор пересчета равен:

φ=ABa2+ABaSO4=137,4233,4=0,5885

αBa2+=φBa2+BaSO4⋅mBaSO4

МЕТОД  КИСЛОТНО – ОСНОВНОГО  ТИTРОВАНИЯ

(метод нейтрализации)

К методу нейтрализации относят все объемные определения, в основе которых лежит реакция нейтрализации, протекающая при титровании кислоты щелочью или щелочи кислотой:

H+ + OH- = H2O

Этим методом определяют количественное содержание кислот, щелочей, а также солей, которые подвергаются гидролизу ( Na2CO3, Na2B4O7, NH4Cl и др.).

В процессе титрования изменяется величина значения pH раствора. При некотором значении  рН  достигается точка эквивалентности и титрование должно быть закончено. В точке эквивалентности реакция раствора может быть нейтральной, кислой или щелочной, т.е характеризуется определенным значением pH., зависящим от природы реагирующих веществ (кислоты или щелочи) и от их концентрации. Для фиксирования точки эквивалентности применяются pH-индикаторы - вещества, окраска которых изменяется внутри определенного: узкого интервала значении рН, называемого областью перехода индикатора. Область перехода индикатора зависит от свойств индикатора и не зависит от природы реагирующих веществ. То значение рН, при котором заканчивается титрование с данным индикатором, называется показателем титрования (pT).

|  | Область перехода | pT |
| --- | --- | --- |
| Фенолфталеин Лакмус Метилоранж | 8-10 5-8 3-4 | 9 7 4 |

Для предельного выбора индикатора при титровании необходимо построение кривых титрования, которые является графическим изображение процессе титрования. Для каждого данного титрования можно применить только те индикаторы, показатели титрования которых лежат в пределах скачка на кривой титрования. Величина эквивалента вещества, участвующего в реакции, зависит от того, сколько ионов H+ ми ОН-   приходится на один моль вещества в данной реакции. Например, нейтрализация фосфорной кислоты едким натрием в зависимости от количества щелочи происходит согласно уравнениям:

H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O

H3PO4 + NaOH = Na2HPO4 + 2H2O

H3PO4 + NaOH = Na3PO4 + 3H2O

Эквивалентный вес в первом случае равен ее молекулярному весу, во втором M/2, в третьем – M/3.

Приготовление приблизительно 0,2 н раствора KOH

Примерная задача. Сколько граммов щелочи КОН требуется взять для приготовлений 0,5 л 0,2 н раствора?

Решение.  Сн = m/(Э x V);  m = Сн х Э x V;

Сн – нормальность;

Э – эквивалентная масса КОН;

V – объём КОН (в литрах);

Э = М/кислотность основания

Э(КОН) = 56/1;  Э = 56г/моль;

m = 0,2 х 56 х 0,5;  m = 5,6 г.

Отвешивают на технико-химических весах в фарфоровой чашечке вычисленное количество (5,6 г) КОН, растворяют его в 0,5л свежекипяченой дистиллированной воды, отмерив ее мерным цилиндром. Полученный раствор тщательно перемешивают, плотно закрыв раствор пробкой.

На сосуды с приготовленными растворами наклеивают этикетку с обозначением вещества и его приблизительной концентрацией. На этих же этикетках указывают точную величину нормальности, после установки их титра и нормальности.

Приготовление исходного раствора янтарной кислоты (раствора H2C2H4O4 с точным титром и нормальностью).

Для приготовления титрованного раствора янтарной кислоты рассчитывают, какую навеску ее необходимо растворить в определенном объеме титр и нормальность.

Примерная задача. Какую навеску янтарной кислоты необходимо растворить в 50 мл дистиллированной воды, чтобы на титрование ее 10 мл шло не более 4-5 мл 0,2 н paствора щелочи КОН?

Решение.  Находим нормальность H2C2H4O4 из соотношения:

VH2C2H4O4NH2C2H4O4 = VKOH  NKOH

NH2C2H4O4 = 0,25/10 = 0,1

Навески янтарной кислоты равна

 H2C2H4O4 = NЭ/100050 = 0,159/1000 = 0,29

Э H2C2H4O4 = M/2

Точную навеску янтарной кислоты отвешивают в "собачках" на аналитических весах, внося в мерную колбу емкостью 50 мл, растворяют в воде, доливают до метки и, закрыв колбу пробкой, тщательно перешивают. Рассчитывают титр и нормальность янтарной кислоты.

T H2C2H4O4 = A / 50

где	А − навеска янтарной кислоты.

N H2C2H4O4 = T1000/Э

Э H2C2H4O4 = М/2 = 118/2 = 59

Примечание. Титр рассчитывают до четвертой значащей цифры.

Установка титра и нормальности щелочи по янтарной кислоте

Титрование можно производить двумя различными способами.

1. Навеску исходного вещества растворяют в мерной колбе, разбавляют водой до метки, тщательно перемешивают. Пипеткой отбирают отдельные порции раствора, содержащие какую-то определенную или, как говорят, аликвотную честь навески, и титруют ее. Такой способ работы называется методом пипетирования.

2. Можно брать отдельные навески исходного вещества и, растворив каждую из них в произвольном объеме воды, целиком титровать полученные растворы. Такой способ работы называется методом отдельных навесок.

Нетрудно видеть, что метод отдельных навесок, при котором объем измеряют только один раз (бюреткой), должен давать более точные результаты, чем метод пипетирования, при котором объем измеряют три раза.

Перед титрованием бюретку тщательно промывают раствором щелочи и заполняют этим же раствором (по нижнему мениску). Затем подготовленным раствором янтарной кислоты дважды ополаскивают пипетку, затрачивая на это 3-5 мл раствора.

Для этого наполняют пипетку раствором примерно на 1/3 объема, закрывают пальцем верхний конец и вынимают ее из мерной колбы. Повернув пипетку в горизонтальное положение и вращая в руках, обмывают раствором внутреннюю ее поверхность, не давая раствору доходить до конца пипетки, который при работе берут в рот. Раствор, использованный для промывки, отбрасывают. После промывки по 10 мл кислоты переносят в колбу емкостью 50 - 100 мл, добавляют 3-4 капли индикатора фенолфталеина и титруют раствором щелочи из бюретки, перемешивая раствор круговыми движениями правой руки, в которой находится колба. Появляющаяся при титровании розовая окраска сначала быстро исчезает. Когда вся кислота будет оттитрована, получится более устойчивая розовая окраска, которая в конце концов исчезает вследствие поглощении раствором из воздуха диоксидом углерода. Титрование считается законченным, когда от прибавления последней капли раствора щелочи розовая окраска сохраняется в течение 30 секунд.

По окончании титрования нескольких порций вычисляют среднюю величину израсходованного раствора щелочи из данных, различающихся не более, чем на 0,3%. Вычисляют нормальность щелочи по формуле

Vщел.Nщел. = Vкисл.Nкисл.;      Nкон = Vкисл.Nкисл. /Vщел.;     T=NЭ/1000.

Реакция нейтрализации янтарной кислоты раствором щелочи выражается уравнением

H2C4H4O4 + OH-  =  C4H4O42- + H2O

Определение содержания уксусной кислоты в растворе.

Пробу, содержащую раствор СН3ООН, переносят количественно в мерную колбу на 50 мл, доливают водой до метки и, закрыв пробкой, тщательно перемешивают.

Ополоснув пипетку приготовлением раствором уксусной кислоты, перекосят порции по 10 мл в колбу емкостью 50 - 100 мл, добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют раствором до появления от одной капли не исчезающего в течение 30 секунд розового окрашивания. Эту операцию повторяют 3-5 раз.

Вычисляют средний объем щелочи, пошедшей на титрование CH3COOH из данных, различающихся не более чем на 0,3%. Количество CH3COOH находящееся в растворе, вычисляют из формулы

VCH3COOHNCH3COOH = VKOHNKOH

TCH3COOH = NЭ/1000

CH3COOH = T50

Уравнение реакции: CH3COOH + OH- = CH3COO- + H2O

# Перманганатометрия

Метод перманганатометрии основан на применении в качестве рабочего раствора перманганата калия. Перманганат-ионы являются, сильными окислителями они восстанавливаются в зависимости от pH среды: до ионов Mn2+ в сильно кислой среде, до MnO(OH)2 в нейтральной или слабощелочной среде и, наконец, до MnO42- в   сильнощелочной среде. Мы ограничимся рассмотрением процесса восстановления пермангаиат-ионов в сильнокислой среде.

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал MnO4-/Mn2+ равен 1,51. Из уравнения

MnO4- + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O

видно, что эквивалентный вес перманганата калия сильнокислой среде равен молекулярному весу, деленному на 5.

Для определения концентрации рабочего растворе марганцевокислого калия чаще всего применяют щавелевую кислоту или оксалат натрия.

Раствор перманганата калия имеет интенсивно красно-фиолетовый цвет. При титровании в кислой среде происходит его обесцвечивание вследствие образования ионов    Мn2+:

5C2O42- + 2MnO4- + 8H+ = 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O

Титрование перманганатом ведут до бледно-розового окрашивания всего титруемого раствора, не исчезающего в течение 10-15 сек.

Процесс восстановления перманганата сложен, возможны побочные реакции и разложение перманганат с образованием    МnО2. В некоторых случаях продукты восстановления перманганата способствует окислению титруемого вещества кислородом воздуха. Когда раствор перманганата добавляют слишком быстро или большими порциями, часто образуется диоксид марганца (II). Отмеченные явления могут влиять на точность титрования, поэтому нужно строго придерживаться условий, которые указываются в руководстве.

Техника установки титра раствора   КMnO4. Точную навеску щавелевой кислоты или оксалата натрия вносят в мерную колбу емкостью 50 мл, растворяют в воде, доливают водой до метки и, закрыв колбу пробкой, тщательно перемешивают раствор, переворачивая колбу вверх дном.

Приготовленный раствором дважды ополаскивают пипетку, затрачивая на это 3-5 мл раствора, после чего отбирают пипеткой порции в колбу для титрования емкостью 50-100 мл; в каждую колбу добавляют по 5 мл 2н раствора H2SO4. Перед титрованием раствор нагревают на водяной бане до 60-70 (нельзя ни в коем случае греть непосредственно не огне, так как при этом щавелевая кислота может частично разлагаться) и медленно титруют раствором перманганата. Первые капли раствора перманганата обесцвечиваются медленно. После того как в растворе появятся ионы двухвалентного марганца, реакция вдет быстрее, я последующие капли обесцвечиваются срезу. Однако каждую каплю раствора перманганата надо прибавлять лишь тогда, когда раствор обесцветился. Если во время титрования раствор успевает остыть, то перед окончанием титрования его вновь нагревают на водяной бане. Заканчивают титрование, добавляя раствор долями капли. Титрование считается законченным, когда от небольшой доли капли перманганата раствор окрасятся в бледно-розовый цвет. По окончании титрования нескольких порций вычисляют среднюю величину расходуемого объема перманганата из данных, различающихся не более, чем на 0,3%.

Нормальность и титр раствора вычисляет после титрования нескольких (минимум двух) навесок по результатам, расходящимся не более, чем на 0,3%.

Задача. Вычислите навеску щавелевой кислоты, необходимую для установления титра 0,1 раствора перманганата калия, чтобы на титрование 10 мл раствора пошло из бюретки 4-5 мл раствора  KMnO4.

Определение железа (II). Проводится по методике установки титра перманганата, но без нагревания.

Йодометрия

Метод йодометрии основан на обратимой реакции:

J2 + 2e = 2J-,

Эта реакция, в зависимости от условий, способна протекать до конца в любом направлении. Потенциал системы J2/2J- равен +0,54 В. Определение восстановителей, потенциалы которых ниже потенциала йода (сульфид, тиосульфат и др.), производят как путем прямого титрования йодом, так и косвенным методом. Определение окислителей, имеющих более высокий потенциал, чем система   J2/2J-, производят косвенным методом.

При действии окислителей йодистый калий, взятый в избытке, выделяет эквивалентное количество йода, который затем титруют раствором тиосульфата натрия. Тиосульфат окисляется йодом до тетратионата, согласно уравнению

J2 + Na2S2O3 → 2NaJ + Na2S4O6

2S2O32- - 2e  → S4O62-

J2 + 2e  → 2J-

J2 + 2S2O32- → 2J- + S4O62-

Эта реакция имеет очень большое значение в йодометрии. Она протекает на холоду в нейтральной или слабокислой среде в строгом соответствии с уравнением.

При титрований в сильнокислой среде требуется хорошее перемешивание, чтобы избежать разложения тиосульфата кислотой с образованием сульфита, который окисляется йодом до сульфата. В сильнокислой среде происходит также заметное окисление иона J- кислородом.

В щелочной среде протекает побочные реакции окисления и восстановления иода.

2NaOH +J2 → NaJ + NaOJ + H2O

далее

2NaOH → NaJO3 + 2NaJ

а также реакция

Na2S2O3 + 4J + 10NaOH → 2Na2SO4 + 8NaJ + 5H2O

Так что расходуется некоторое избыточное количество йода. Вследствие этого титрование йода тиосульфатом в щелочной среде производить нельзя. Методом йодометрии могут быть определены перманганат, хлорат, йодат, бихромат, хлор, ионы меди и другие окислители. Возможно также косвенное определение ряда ионов, например: Ва2+, Рb2+, SO42-. При определении восстановителей наряду с прямым титрованием их йодом, часто пользуются способом обратного титрования, т.е. вводят титрованный раствор йода с некоторым избытком, а затем избыток иода оттитровывают тиосульфатом.

В качестве индикатора при йодометрическом титровании применят свежеприготовленный раствор крахмала, который дает со свободным йодом непрочное соединение интенсивно синего цвета. Йодкрахмальная реакция очень чувствительна. Если при добавлении крахмала титруемый раствор окрашивается в фиолетовый или бурый цвет, это может являться признаком того, что раствор крахмала испортился и непригоден для работы, поскольку связанный крахмалом йод в этом случае медленно реагирует с тиосульфатом и результат титрования может оказаться неправильным.

При титровании йода тиосульфатом раствор крахмала следует прибавлять под конец титрования, когда окраска раствора становится бледно-желтой. Если вводить крахмал раньше, когда концентрация йода велика, то слишком много йода будет связано с крахмалом. При титровании йод с трудом освобождается из соединения с крахмалом, и результат титрования оказывается неточный.

Техника установки титра раствора тиосульфата. Для установки титра чаще всего пользуются бихроматом калия, который легко очистить повторной перекристаллизацией. После высушивания в течение двух часов при 150 - 180 получают препарат, отвечающий формуле K2Cr2O7, пригодный для установки титра.

Установка титра тиосульфата по бихромату основана на том, что при взаимодействии бихромата с избытком KJ в кислой среде образуется йод в количестве, эквивалентном навеске бихромата. Расход тиосульфата на титрование выделившегося йода будет эквивалентен навеске бихромата. Реакция взаимодействия бихромата с КJ выражается уравнением:

K2Cr2O6 + 6KJ + 14HCl → 2CrCl3 + 3J2 + 8KCl + 7H2O

или в электронно-ионной формуле:

2J- - 2e → J2

Cr2O72- + 14H+ + 6e → 2Cr3+ + 7H2O

Cr2O72- + 6J- + 14H+ → 2Cr3+ + 3J2 + 7H2O,

а затем выделившийся йод титрует тиосульфатом.

Для получения правильных результатов важно, чтобы концентрация водородных ионов в растворе составляла 0,2 -0,4 г-ион/л и концентрация KJ должна быть не менее 2%. При более высокой кислотности происходит заметное окисление йодида кислородом воздуха. Если концентрация KJ мала, то бихромат реагирует не нацело, а образующийся йод частично улетучивается из раствора. До титрования раствор должен постоять в темноте 5 минут для полного завершения реакции.

Для установки титра следует брать навески бихромата калия такой величины, чтобы после реакции аликвотной части раствора с йодистым калием на титрование йода расходовалось 3-5 мл 0,1н раствора тиосульфата натрия.

Пример. Рассчитать, какова должна быть величина навески бихромата калия для установки титра 0,1н раствора тиосульфата натрия, чтобы на титрование порции йода, отвечающей 1/5 части навески, расходовалось 4,5 мл раствора тиосульфата?

Решение. Количество тиосульфата, эквивалентное навеске, составляет 4,450,1=2,25 мг/экв. Навеска бихромата калия составляет 2,2549,03 = 110 мг (49,03 – эквивалентный вес K2Cr2O7).

Точную навеску бихромата калия вносят в мерную колбу емкостью     50 мл, растворяют в небольшом количестве воды, а затем добавляют воду до метки и, закрыв колбу пробкой, тщательно перемешивает раствор. Отдельные порции раствора из мерной колбы переносят пипеткой на 10 мл (предварительно промыв ее этим раствором) в 3 колбы емкостью 50 - 100 мл. На технических весах отвешивают 1,1 г KJ (с точностью до 0,1г). Навеску делят на глаз на 3 равные порции, которые высыпают в те же колбы. В каждую колбу добавляю 5 мл 2н раствора HCl или Н2SO4 (при этом йодистый калий должен быть полностью смочен раствором), накрывают часовым стеклом и ставят на 5 минут в темноту.

Обычно, приступая к титрованию содержимого одной колбы, добавляют кислоту в следующую, и т.д. После выдержки разбавляют водой в два раза и тируют тиосульфатом. Тиосульфат добавляют по каплям, хорошо перемешивая раствор. Незадолго до окончания титрования (когда раствор приобретает бледно-лимонно-желтый оттенок), добавляют 10 капель 0,5 мл растворе крахмала и титруют до исчезновения синей йодкрахмальной краски от последней доли капли тиосульфата. Оттитрованный раствор имеет бледно-зеленоватый оттенок от присутствия ионов   Сr3+.

Примечание. Оттитрованные растворы через некоторое время вновь синеют.

Это объясняется тем, что кислород воздуха в кислой среде постепенно окисляет ион йода в растворе до свободного йода, который реагирует с крахмалом и дает синее окрашивание. Однако посинение раствора наблюдается лишь через несколько минут после окончания титрования. Если же оно наступает сразу после титрования, то это указывает на то, что при взаимодействии бихромата калия с йодистым калием реакция не прошла до конца. В этом случае результат определения получается неправильным.

По результатам титрования 2-3 навесок бихромата вычисляют точное значение нормальности и титр раствора. Если в лаборатории находится титрованный раствор бихромата калия, то он может быть использован для установки титра тиосульфата. В этом случае работа будет заключаться в установлении объемного соотношения между растворами тиосульфата и бихромата и выполняется согласно приведенной выше прописи, с тем линь отличием, что вместо взятия навесок K2Cr2O7 отмечают с помощью бюретки в колбы для титрования, либо в мерную колбу раствор бихромата калия.

Следует брать такие объемы бихромата, чтобы на титрование йода, выделяющегося в реакции с КJ расходовалось тиосульфата 0.9-0,6 емкости бюретки.

Вычисление нормальности раствора тиосульфата в этом случае производится из соотношения

N Na2S2O3 = N K2Cr2O7(VK2Cr2O7/VNa2S2O3)

Определение меди с помощью йодистого калия. Определение меди основано на реакции

- 2CuSO4 + 4KJ = Cu2J2 + J2 + 2K2SO4

или в электронно-ионной форме

2J- - 2e = J2       2Cu2+ + 2e + 2J- = Cu2J2 + J2

2)   J2 + 2Na2S2O3 = 2NaJ + Na2S4O6

Образование труднорастворимого йодида одновалентной меди смещает равновесие реакции вправо. Все же эта реакция обратима.

Для того   чтобы обеспечить полное протекание реакции слева направо, понижают окислительно-восстановительный  потенциал йода.

Для количественного определения меди применяют 40-60 -кратный избыток KJ.

Особенностью этой реакции является то, что она ускоряется в присутствии небольшого количества кислоты. В сильнокислой среде получаются несколько повышенные результаты вследствие окисления иона   Сu2+    кислородом воздуха. Для подкисления не следует применять соляную кислоту, т.к. образуется комплексное соединение иона меди с хлор-ионами затрудняет восстановление меди. Обычно пользуются серной кислотой.

Техника определения. Для определения меди пробу, содержащую ион Сu2+ переносят количественно в мерную колбу емкостью 50 мл, добавляют воду до метки и, закрыв пробкой, тщательно перемешивают.

Ополоснув пипетку приготовленным раствором, переносят его порциями по 10 мл в колбы емкостью 20 - 100 мл, добавляют по 0,4 -0,5 г KJ, 5 мл 2 раствора серной кислоты и сразу титруют. Перед окончанием титрования добавляют 20 капель раствора крахмала. Титрование заканчивают при исчезновении йодкрахмальной окраски, оттитрованный раствор имеет телесную окраску вследствие наличия труднорастворимого йодида одновалентной меди.

КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЯ

В аналитических лабораториях широко применяют методы анализа, основанные на использовании реакций, сопровождающихся образованием комплексных соединений катионов с органическими реактивами – комплексонами. Образующиеся соединения называют внутрикомплексными  (хелатными) солями. Комплексонами обычно называют органические соединения, представляющие собой производные аминополикарбоновых кислот.

На практике обычно применяют двунатриевую соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты (ЭДТА, Na-ЭДТА, комплексон III или трилон Б):

HOOС-CH2                    CH2-СOOH

│                        │

N – CH2 – CH2 –N

│                        │

NaOOС-CH2                     CH2-COONa

Определение общей жесткости воды

Жесткость воды представляет собой свойство природной воды, зависящее от наличия в ней главным образом растворенных солей кальция и магния. Различают устранимую (временную) жесткость воды и постоянную; первая определяется наличием в воде гидрокарбонатов магния и кальция (при кипячении они выпадают в осадок в виде соответствующих карбонатов), вторая – наличием сульфатов или хлоридов магния и кальция. Суммарное содержание кальциевых и магниевых солей определяет общую жесткость воды.

Жесткость воды колеблется в широких пределах. Так, вода с жесткостью менее 1 мг-экв считается очень мягкой; 1-4 мг-экв/л - мягкой; 4-8 мг-экв /л - средней жесткости;  8 - 12 мг-экв /л - жесткой и выше 12

мг-экв /л - очень жесткой.

Высокая жесткость ухудшает органолептические свойства воды, придавая ей горьковатый вкус (за счет ионов магния) и оказывая негативное действие на органы пищеварения. Величина общей жесткости  питьевой воды не должна превышать 10,0 мг-экв /л  (ПДК). В промышленности и бытовой сфере в процессах, связанных с нагреванием воды, образуется накипь карбонатов кальция и магния на нагревательных тэнах, что часто приводит к их перегоранию, обусловленному резким снижением  теплоотдачи в зоне контакта.  Это особенно важно при эксплуатации бытовых стиральных машин, поскольку замена тэна накладывает существенные материальные затраты на владельца стиральной машины. Для снижения способности солей кальция и магния к образованию накипи на металлических тэнах используют дорогостоящие  умягчители (как правило-полифосфаты натрия), наиболее известным и рекламируемым из которых является препарат «Calgon».

Метод комплексонометрического определения основан  на титровании пробы воды трилоном Б (ЭДТА), так как здесь все катионы образуют прочные комплексы. Поэтому комплексонометрическое титрование проб воды  оказывается прекрасным методом определения общей (суммарной) жесткости. Индикатор эриохром черный Т образует окрашенный комплекс с ионом магния, который характеризуется наибольшей константой устойчивости среди комплексонов многозарядных ионов. Поэтому в ходе анализа комплексон реагирует с ионами магния в последнюю очередь, что и обеспечивает определение суммарной жесткости.

Ход работы

В коническую колбу, объемом 100 мл внести пипеткой Мора 10 мл анализируемой воды (минеральной), добавить с использованием цилиндра 2 мл аммиачно-аммонийного буферного раствора. Внести в колбу сухой индикатор эриохром черный Т (на кончике стеклянного шпателя).

Заполнить бюретку стандартным раствором трилона Б (Na-ЭДТА) с молярной конценрацией 0,025 моль/л (0,05 н) и титровать исследуемый раствор до перехода окраски из красной в синюю с зеленоватым оттенком. В конце титрования титрант следует добавлять медленно (с промежутком 5 – 8 секунд между каплями), следя за постепенным изменением окраски. Сделав отсчет показания бюретки, следует добавить еще 1 каплю титранта, чтобы убедиться, что окраска больше не изменяется. Титрование проводить в трех повторностях.

Из совокупности результатов титрования найти среднее арифметическое значение объема титранта и рассчитать жесткость воды (Ж) по формуле:

Ж = Сн (ЭДТА)  *V (ЭДТА) * 1000 (ммоль/л)

V (H2O)

Результаты опыта занести в таблицу.

| V (H2O), мл | V (ЭДТА), мл | Ж , ммоль/л |
| --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |

ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ

Если составить элемент из электрода с постоянным потенциалом (например, нормального водородного или каломельного электрода) и электрода, опущенного в раствор, где меняется концентрация ионов, то по изменению электродвижущей силы этого элемента можно следить за изменением концентрации ионов  в растворе. На этом основан метод потенциометрического титрования, применяющийся в химических количественных исследованиях реакций нейтрализации, осаждения и окисления-восстановления.

Потенциометрическое титрование имеет преимущество по сравнению с титрованием в присутствии индикаторов в том случае, когда растворы интенсивно окрашены или в растворе имеются ионы, образующие осадки с вводимыми реактивами или легко меняющие свою валентность (окисляемые). Кроме того, этот метод допускает титрование до любого желаемого значения рН.

Определение концентрации раствора слабой кислоты и ее константы диссоциации.

Для того чтобы определить концентрацию уксусной кислоты к ее раствору приливают малыми порциями раствор гидроксида натрия с известной концентрацией и после каждого приливания титранта измеряют значение рН. При титровании раствора уксусной кислоты щелочью протекает реакция:

CH3COOH + OH- = H2O + CH3COO-

Окончанию реакции соответствует появление резкого изменения рН раствора (скачка титрования), что проявляется в виде почти вертикальной линии при построении кривой потенциометрического титрования. Кривая потенциометрического титрования выражает графическую зависимость рН раствора от объема приливаемой щелочи. Из середины скачка титрования

(эквивалентная точка) опускают перпендикуляр на ось абсцисс и получают эквивалентный объем титранта.

Из соотношения  V(NaOH) * C(NaOH) = V(CH3COOH) * C(CH3COOH) определяют концентрацию уксусной кислоты в растворе.

Для определения Кдис. по кривой потенциометрического титрования находят рН раствора, соответствующий добавлению к раствору уксусной кислоты половины эквивалентного объема гидроксида натрия. Для более точного определения Кдис. к раствору уксусной кислоты добавляют половину эквивалентного объема титранта и измеряют значение рН. Поскольку в этом случае кислота нейтрализована на 50%, то концентрация кислоты  равна концентрации соли, т.е.

С(СH3COOH) = C (CH3COO-)

Кдис.= [CH3COO-] [H+]  ,

[CH3COOH]

Тогда из уравнения следует, что  Кдис.= [H+], а рН = рК                  (рК = -1gK)

Задание 1.      Определить концентрацию уксусной кислоты в растворе.

В стакан для титрования  с помощью мерного цилиндра на 25 мл отмеряют 20 мл раствора уксусной кислоты. Опускают в раствор стеклянный и хлорсеребряный электроды и измеряют исходное значение рН.

Измерив исходное значение рН раствора уксусной кислоты, титруют раствор кислоты, добавляя щелочь из бюретки порциями, объем которых указан в таблице. После добавления каждой порции титранта, раствор тщательно перемешивают круговыми движениями (или с помощью мешалки) и измеряют величину рН. Результаты измерений записывают в таблицу. По данным таблицы строят кривую потенциометрического титрования (рис.) По кривой потенциометрического титрования определяют эквивалентный объем щелочи, пошедшей на титрование кислоты, опуская из середины скачка титрования перпендикуляр на ось абсцисс. Концентрацию кислоты рассчитывают по формуле:

С (СH3COOH) = C (NaOH) * V (NaOH)   ,

V (CH3COOH)

где  C (NaOH) – концентрация щелочи, моль/л

V (NaOH) -  эквивалентный объем щелочи

V (CH3COOH) – объем взятой кислоты

Таблица

| № п/п | Общий объем титранта, мл | Объем добавляемого титранта, мл | рН раствора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0 |  |
| 2. | 1 | 1 |  |
| 3. | 2 | 1 |  |
| 4. | 3 | 1 |  |
| 5. | 4 | 1 |  |
| 6. | 5 | 1 |  |
| 7. | 6 | 1 |  |
| 8. | 7 | 1 |  |
| 9. | 8 | 1 |  |

Рис. Кривая потенциометрического титрования уксусной кислоты гидроксидом натрия

Задание 2.    Определить константу диссоциации уксусной кислоты

В стакан с помощью мерного цилиндра на 25 мл отмеряют 20 мл раствора уксусной кислоты и приливают из бюретки половину объема титранта гидроксида натрия, пошедшего на титрование в первом задании для достижения эквивалентной точки. Опускают электроды в раствор и измеряют рК рассчитывают константу диссоциации, пользуясь таблицей  антилогарифмов или по пересчетной таблице показателя рН на [H+].

# ФОТОМЕТРИЯ

Принцип работы Фотоэлектроколориметра

Прибор предназначен для измерения оптической плотности (светопропускания) растворов. В основе работы прибора лежит принцип уравновешивания интенсивности двух световых потоков. Прибор снабжен 9 светофильтрами со следующими эффективными длинами волн:

| Номера светофильтров: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная длина волны: | 315 | 364 | 400 | 440 | 490 | 540 | 582 | 610 | 630 |

Измерение оптической плотности с помощью ФЭК

- Вилку электрошнура включают в электросеть. Проверяют заземление.

- Устанавливают требуемый номер светофильтра.

- Закрывают шторкой световые окошки.

- Прибору дают войти в стабильный режим работы 20 – 30 минут. Половину этого времени при закрытой шторке и половину при открытой, на этом светофильтре, с которым будут проводиться измерения.

- Оба измерительных барабана устанавливают на «ноль» по красной шкале оптической плотности.

- В левый пучок вводят кювету с дистиллированной водой.

- В правый пучок света ставят кювету с дистиллированной водой и кювету с исследуемым раствором.

- Открывают шторку.

- Левым барабаном устанавливают стрелку гальванометра на «ноль».

- В правый пучок света вводят кювету с водой.

- Вращением правого барабана устанавливают стрелку гальванометра на «ноль».

- По красной шкале правого барабана отсчитывают оптическую плотность исследуемого раствора.

Принцип работы с кюветами

При установлении кювет нельзя касаться пальцами рабочей поверхности. Жидкость для анализа доливают до метки на кювете с боковой стороны. Нельзя наклонять кювету при установке ее в кюветодержатель.

Фотометрический метод основан на способности определяемого вещества поглощать электромагнитное излучение оптического диапазона. Концентрацию поглощаемого вещества определяют, измеряя поглощения. Поглощение при определенной длине волны является, материальным воплощением информации о качестве и количестве определяемого вещества и составляет аналитический сигнал.

В фотометрическом анализе используют поглощение электромагнитного   излучения в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра. Наибольшее распространение  получили фотометрические методы анализа, основанные на поглощении в  видимой области спектра, т.е. в интервале длин волн 400 – 780 нм.

Химические реакции, используемые в фотометрическом анализе, несмотря на  различие  в их химизме, должны обязательно сопровождаться  возникновением, изменением или ослаблением светопоглощения раствора. Как и каждая реакция, используемая в количественном анализе, цветная реакция должна протекать избирательно, быстро, полностью и воспроизводимо.

Окраска аналитической формы вещества должна быть устойчивой во времени и к действию света.

Поглощение раствора, несущее информацию о концентрации поглощаемого вещества, должно подчиняться физическим законам, связывающим поглощение и концентрацию, конкретно – закону Бугера – Ламберта – Бера. В неорганическом фотометрическом анализе наиболее часто используют реакцию комплексообразования ионов с неорганическими и органическими лигандами, реже реакции окисления, восстановления, синтеза и других типов. В органическом фотометрическом анализе чаще применяют реакции синтеза органических соединений, которыми могут быть азосоединения, пальметиновые  и  хинониминовые красители и др.

Общая схема выполнения фотометрического определения едина и включает следующие стадии:

- Подготовка пробы и переведение определяемого вещества в раствор.

- Получение окрашенной аналитической формы определяемого вещества в результате проведения цветной реакции.

- Измерение светопоглощения раствора аналитической формы.

- Проверка результатов анализа, оценка его воспроизводимости и выдача окончательного результата анализа, с метрологической оценкой.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ И СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ

Поглощение квантов электромагнитного излучения оптического диапазона молекулой или ионом обусловлено переходами электронов между электронными уровнями из основного в возбужденное состояние. Через 10-9с, частица,  поглотившая квант, переходит обратно в основное состояние.   Энергия, выделяющаяся при этом переходе, рассеивается в окружающую среду в виде тепла.

Каждому электронному состоянию соответствует набор колебательных подуровней, поэтому в спектре поглощения наблюдается система полос поглощения, соответствующих электронным переходам между подуровнями основного и возбужденного состояния.

Для каждого поглощаемого вещества имеется определенное распределение интенсивности поглощения по длинам волн. При этом на кривой поглощения, называемой спектром, имеется один или несколько максимумов. Цветность как способность к поглощению определенных квантов электромагнитного излучения оптического диапазона определенных квантов определяется электронным строением молекулы. Обычно её связывают с наличием в молекуле хромофорных групп, к которым относятся группировки атомов, обуславливающие поглощение электромагнитного излучения веществом в видимой и ультрафиолетовой областях спектра.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ПОГЛОЩЕНИЯ

При прохождении потока излучения через частично поглощающую среду интенсивность прошедшего потока согласно закона Бугера-Ламберта-Бера равна:     у = у0 · 10-ЕλIс

где у0 – интенсивность падающего потока; Е – молярный коэффициент поглощения при данной длине волны; I – толщина поглощающего слоя; с – концентрация поглощающего вещества, моль/л.

В логарифмической форме:                     IgУ =  IgУ0 – ЕλIс

Ig(У0/У) = А = ЕλIс

Величину Ig(У0/У)  называют оптической плотностью и обозначают буквой А.

В аналитической практике эту величину называют светопоглощением. Для раствора поглощающего вещества при постоянной концентрации и толщине поглощающего слоя А зависит от длины волны. Значение А может быть считано непосредственно со шкалы прибора.

На практике зависимость А = f (с) при постоянной толщине поглощающего слоя и условиях аналитического определения изображают в виде градуировочного графика. При этом молярный коэффициент поглощения равен тангенсу угла наклона градуированной прямой к оси абсцисс, если концентрация выражена в моль/л. Если концентрация выражена в массовых единицах, тогда угловой коэффициент составит коэффициент поглощения «к». Чем больше наклон градуированного графика к оси концентрации, тем более чувствительным является данный фотометрический метод.

Закон Бугера-Ламберта-Бера строго справедлив лишь для разбавленных растворов. Если раствор не подчиняется этому закону, то это приводит к появлению систематических погрешностей при определении концентрации вещества в растворе по прямолинейному градуированному графику.

ПРИНЦИП РАБОТЫ КОЛОРИМЕТРА-НЕФЕЛОМЕТРА

В принципе измерение поглощения состоит в том, что на фотоэлементы направляются поочерёдно световые потоки полный и пропущенный через исследуемую среду и определяется отношение этих потоков.

Обозначив полный световой поток через Ф0, а пропущенный через среду Ф, получим: τ = Ф · 100

Ф0

Где τ (%) – коэффициент пропускания, связанный с оптической плотностью раствора А отношением: А = -Ig τ

Измерения на приборе можно начинать спустя 30 минут после включения блока питания и лампы РН-35. РТУТНУЮ лампу     ДРК включают за 10-15 минут до начала измерений  при этом же условии  30-ти минутного предварительного прогрева электросхемы с лампой РН-8 35.

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ВКЛЮЧЕННУЮ РТУТНУЮ ЛАМПУ ПРИБОРА, ТАК КАК ЭТО СОКРАЩАЕТ СРОК ЕЕ СЛУЖБЫ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ БОЛЕЕ 20 МИНУТ ЛАМПА ДОЛЖНА ВЫКЛЮЧАТЬСЯ.

Если в процессе работы светофильтр, с которым производилось измерение, МЕНЯЕТСЯ НА ДРУГОЙ, то измерения рекомендуется производить  НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ после смены светофильтра.

Рабочие поверхности кювет должны перед каждым измерением ТЩАТЕЛЬНО ПРОТИРАТЬСЯ. При установке кювет в кюветодержатели нельзя касаться пальцами рабочих участков поверхностей  (ниже уровня жидкости в кювете).

Жидкость в кюветы наливается до метки на боковой стенке  кюветы. При установке в кюветодержатель кювету с жидкостью  не наклонять.

Наполнить 2 кюветы растворителем (обычно водой), а  одну – раствором с определенной концентрацией измеряемой аналитической формы в растворе. Рабочие поверхности кювет должны перед каждым измерением тщательно протираться. При установке в кюветодержатель рабочих  участков поверхностей (ниже уровня жидкости в кюветах). Жидкость в кювете наливается до метки на боковой стенке кюветы.

В левом световом пучке на все  время измерения устанавливается кювета с растворителем   (дистиллированной водой). В правый пучок света помещается кювета с исследуемым раствором и кювета с растворителем.

Переключение кювет в правом пучке производится рукояткой № 4. Устанавливается «электрический ноль» прибора. Для этого с помощью рукоятки 3 световые пучки перекрывают шторкой. Рукояткой 15 устанавливают стрелку амперметра на «0», после чего шторку открывают. Правый барабан устанавливается на отсчет 100 по шкале коэффициента пропускания (черная шкала). Вращением левого измерительного барабана добиваются установки стрелки колориметра на «0». Затем поворотом рукоятки 4 в правом пучке кювета с раствором заменяется кюветой с растворителем при этом происходит смещение стрелки амперметра, необходимо установить ноль. Вращением правого измерительного барабана добиваются первоначального нулевого положения стрелки и отсчитывают по шкале правого барабана величину оптической плотности А (красная шкала). Для исключения случайных ошибок рекомендуется измерения повторить 2-3 раза.

В прибор вмонтированы 9 стеклянных светофильтров, которые поочерёдно могут включаться в световой пучок рукояткой 16. Цифры по шкале показывают, какие светофильтры включены. Для работы пригоден светофильтр, обеспечивающий максимальную величину поглощения А. Нужный светофильтр выбирается экспериментально. Полученное значение оптической плотности должно составлять 0,3 – 0,5.

Определение концентрации вещества в растворе при помощи градуированной кривой, которая строится следующим образом: приготавливается ряд растворов данного вещества с известными концентрациями, охватывающими область возможных измерений концентрации этого вещества в исследуемом растворе. Измеряют оптическую плотность всех растворов и строят градуировочную кривую, откладывая по горизонтальной оси известные концентрации, а по вертикальной – соответствующие им значения оптической плотности.

По градуировочной кривой определяют неизвестную концентрацию веществ в исследуемых растворах. Для этого раствор наливают в ту же кювету, для которой построена градуировочная кривая, и, включив тот же светофильтр определяют оптическую плотность раствора. Затем по градуировочной кривой находят концентрацию, соответствующую измеренному значению оптической плотности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ В ВИДЕ АММИАКАТА ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Метод основан на образовании комплексного соединения ионов меди с аммиаком, обладающим интенсивной сине-фиолетовой окраской. Процесс взаимодействия ионов меди с аммиаком носит ступенчатый характер:

Сu2+ +NH3 ↔     [СuNH3]2+

Cu2+ + 2NH3   ↔      [Сu(NH3)2]2+; Cu2+ + 3NH3 ↔    [Сu(NH3)3]2+;

Cu2+ + 4NH3    ↔     [Сu(NH3)4]2+.

Так как устойчивость образующихся комплексов различается мало, то в растворе будет находиться смесь нескольких аммиакатов меди, количественное соотношение которых зависит от концентрации аммиака, присутствующего в растворе.

Окраска аммиаката меди обусловлена d → d* переходами вследствие  расщепления основного электронного состояния  ионов меди в поле лигандов.

МОЛЯРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ тетрааммиаката меди при λ = 640 нм равен 1х102. Низкое значение Еλ  позволяет  определить достаточно высокие концентрации ионов меди.

ПРИБОРЫ И РЕАКТИВЫ

- Фотоэлектроколориметр ФЭК-56М

- Рабочий раствор соли меди, содержащий 1 мг меди в 1 мл. Для приготовления этого раствора навеску 3,931 г сульфата меди СuSO4ּ 5 Н2О растворяют в 25 мл 2М растворе серной кислоты, доводят объем раствора до 1 л дистиллированной водой (раствор готовит лаборант).

- 5%-ный раствор аммиака (раствор готовит лаборант).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ

Готовят 6 стандартных растворов, содержащих 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0; 17,5 мг меди в 50 мл. Для этого в мерные колбы на 50 мл переносят соответственно 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0; 17,5 исходного раствора, добавляют в каждую колбу 10 мл 5%-го раствора аммиака мерным цилиндром и доводят объем до 50 мл (до метки) дистиллированной водой. Через 10 минут приступают к измерениям.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Работу проводят со светофильтром №8. Используют кюветы размером 20 мм. С данным светофильтром поочерёдно фотометрируют стандартные растворы. Каждое измерение обязательно повторяют 3 раза. По средним значениям в координатах поглощения строят градуировочный график. Затем получают раствор сульфата меди (II), прибавляют 10 мл 5%-го раствора аммиака и доводят объем до 50 мл дист. водой. Приготовленный раствор через 10 мин фотометрируют. Измерения повторяют 5 раз. Пользуясь графиком находят содержание меди в анализируемом растворе.

ЗАВИСИМОСТЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ РАСТВОРОВ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ МЕДИ

| Концентрация меди мг/мл | А1 | А2 | А3 | Аср. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ФОРМА ОТЧЕТА

- Указать цель работы.

- Изложить теоретические основы фотометрического метода количественного анализа вещества.

- Привести аналитическое выражение закона Бугера-Ламберта-Бера и охарактеризовать все величины, входящие в выражение этого закона.

- Объяснить принцип работы фотоэлектроколориметра.

- Записать уравнения реакций, протекающих в аммиачном растворе сульфата меди. Какими электронными переходами обусловлена окраска аммиакатов? От чего зависит интенсивность окраски аммиакатов?

- Заполнить таблицу

- По данным таблицы построить градуировочный график.

- Измерив оптическую плотность исследуемого раствора, определить по калибровочной кривой его концентрацию (задача).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА С СУЛЬФОСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

Метод основан на образовании окрашенного комплекса ионов железа  с сульфосалициловой кислотой. В зависимости от рН раствора возможно образование трёх комплексов различного состава, имеющих различную устойчивость и окраску: моно-фиолетовый, ди-красный, три-жёлтый. Комплексообразование протекает за счет о-гидрокси, о-карбокси функционально-аналитической группы, сульфо-группа является аналитико-активной группой. Соответствующие реакции комплексообразования можно представить следующими схемами:

Устойчивость этих комплексов достаточна для их использования в анализе lg β1 = 14,4; lg β2 = 25,2; lg β3 = 32,3. Однако выход комплексов зависит от рН раствора . Железо (III) как d-элемент с не полностью заполненным d-уровнем обладает хромофорным действием, поэтому для его определения можно использовать неокрашенные реагенты; к числу которых относится сульфосалициловая кислота. Окраска сульфосалицилата железа обусловлена переходом электронов с орбиталей локализованных на лиганде, на орбитали локализованные на атоме металла. Максимум поглощения моносульфосалицилата железа (III) находится при 510 нм, а молярный коэффициент поглощения равен 1,8 · 103.

ПРИБОРЫ И РЕАКТИВЫ

- Фотоэлектроколориметр ФЭК-56М.

- Рабочий раствор соли железа · 12Н2О, с концентрацией железа (III) 0,1 мг/мл. Навеску 0,4838 г соли х.ч. растворяют в 25 мл 2М серной кислоты и доводят объём раствора до 1л дистиллированной водой. (Раствор готовит лаборант).

- Сульфосалициловая кислота х.ч. 0,01М раствор (Раствор готовит лаборант).

- Ацетатный буферный раствор рН=4,01 (Раствор готовит лаборант).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ

Готовят 6 стандартных растворов, содержащих 1мл; 2мл; 4мл; 8мл; 10мл; 12мл железа в 50мл. Для этого в мерные колбы на 50мл наливают химической пипеткой растворы солей заданной концентрации, добавляют по 30мл мерным цилиндром 0,01М раствора сульфосалициловой кислоты и по 5мл химической пипеткой ацетатного буфера. Объём каждого раствора доводят до 50мл дистиллированной водой и через 10мин приступают к измерениям.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Определение проводить со светофильтром №5. Размер кювет 30 мм. С данным светофильтром поочерёдно фотометрируют относительно растворителя (воды). Каждое измерение повторяют 3 раза. По средним значениям строят градуировочный график. Затем получают раствор соли железа (III), прибавляют 30мл сульфосалициловой кислоты и 5мл ацетатного буфера. Приготовленный раствор фотометрируют через 10 минут. Измерения повторяют по 5 раз. Пользуясь градуировочным графиком, находят содержание железа в анализируемом растворе.

ЗАВИСИМОСТЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ РАСТВОРОВ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III)

| Концентрация железа (III) мг/мл | А1 | А2 | А3 | Аср. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ФОРМА ОТЧЕТА

1.  Указать цель работы.

2. Изложить теоретические основы фотометрического метода количественного анализа вещества.

3.  Привести аналитическое выражение закона Бугера-Ламберта-Бера и охарактеризовать все величины, входящие в выражение этого закона.

4.  Объяснить принцип работы фотоэлектроколориметра.

5. Записать уравнения реакций, протекающих в аммиачном растворе сульфата меди. Какими электронными переходами обусловлена окраска аммиакатов? От чего зависит интенсивность окраски аммиакатов?

6.   Заполнить таблицу

7.   По данным таблицы построить градуировочный график.

8. Измерив оптическую плотность исследуемого раствора, определить по калибровочной кривой его концентрацию (задача).