Занятие 3.  Титриметрические Методы  анализа. Кислотно-основное титрование.

МЕТОД  КИСЛОТНО – ОСНОВНОГО  ТИTРОВАНИЯ

(метод нейтрализации)

К методу нейтрализации относят все объемные определения, в основе которых лежит реакция нейтрализации, протекающая при титровании кислоты щелочью или щелочи кислотой:

H+ + OH- = H2O

Этим методом определяют количественное содержание кислот, щелочей, а также солей, которые подвергаются гидролизу ( Na2CO3, Na2B4O7, NH4Cl и др.).

В процессе титрования изменяется величина значения pH раствора. При некотором значении  рН  достигается точка эквивалентности и титрование должно быть закончено. В точке эквивалентности реакция раствора может быть нейтральной, кислой или щелочной, т.е характеризуется определенным значением pH., зависящим от природы реагирующих веществ (кислоты или щелочи) и от их концентрации. Для фиксирования точки эквивалентности применяются pH-индикаторы - вещества, окраска которых изменяется внутри определенного: узкого интервала значении рН, называемого областью перехода индикатора. Область перехода индикатора зависит от свойств индикатора и не зависит от природы реагирующих веществ. То значение рН, при котором заканчивается титрование с данным индикатором, называется показателем титрования (pT).

|  | Область перехода | pT |
| --- | --- | --- |
| Фенолфталеин Лакмус Метилоранж | 8-10 5-8 3-4 | 9 7 4 |

Для предельного выбора индикатора при титровании необходимо построение кривых титрования, которые является графическим изображение процессе титрования. Для каждого данного титрования можно применить только те индикаторы, показатели титрования которых лежат в пределах скачка на кривой титрования. Величина эквивалента вещества, участвующего в реакции, зависит от того, сколько ионов H+ ми ОН-   приходится на один моль вещества в данной реакции. Например, нейтрализация фосфорной кислоты едким натрием в зависимости от количества щелочи происходит согласно уравнениям:

H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O

H3PO4 + NaOH = Na2HPO4 + 2H2O

H3PO4 + NaOH = Na3PO4 + 3H2O

Эквивалентный вес в первом случае равен ее молекулярному весу, во втором M/2, в третьем – M/3.

Приготовление приблизительно 0,2 н раствора KOH

Примерная задача. Сколько граммов щелочи КОН требуется взять для приготовлений 0,5 л 0,2 н раствора?

Решение.  Сн = m/(Э x V);  m = Сн х Э x V;

Сн – нормальность;

Э – эквивалентная масса КОН;

V – объём КОН (в литрах);

Э = М/кислотность основания

Э(КОН) = 56/1;  Э = 56г/моль;

m = 0,2 х 56 х 0,5;  m = 5,6 г.

Отвешивают на технико-химических весах в фарфоровой чашечке вычисленное количество (5,6 г) КОН, растворяют его в 0,5л свежекипяченой дистиллированной воды, отмерив ее мерным цилиндром. Полученный раствор тщательно перемешивают, плотно закрыв раствор пробкой.

На сосуды с приготовленными растворами наклеивают этикетку с обозначением вещества и его приблизительной концентрацией. На этих же этикетках указывают точную величину нормальности, после установки их титра и нормальности.

Приготовление исходного раствора янтарной кислоты (раствора H2C2H4O4 с точным титром и нормальностью).

Для приготовления титрованного раствора янтарной кислоты рассчитывают, какую навеску ее необходимо растворить в определенном объеме титр и нормальность.

Примерная задача. Какую навеску янтарной кислоты необходимо растворить в 50 мл дистиллированной воды, чтобы на титрование ее 10 мл шло не более 4-5 мл 0,2 н paствора щелочи КОН?

Решение.  Находим нормальность H2C2H4O4 из соотношения:

VH2C2H4O4NH2C2H4O4 = VKOH  NKOH

NH2C2H4O4 = 0,25/10 = 0,1

Навески янтарной кислоты равна

 H2C2H4O4 = NЭ/100050 = 0,159/1000 = 0,29

Э H2C2H4O4 = M/2

Точную навеску янтарной кислоты отвешивают в "собачках" на аналитических весах, внося в мерную колбу емкостью 50 мл, растворяют в воде, доливают до метки и, закрыв колбу пробкой, тщательно перешивают. Рассчитывают титр и нормальность янтарной кислоты.

T H2C2H4O4 = A / 50

где	А − навеска янтарной кислоты.

N H2C2H4O4 = T1000/Э

Э H2C2H4O4 = М/2 = 118/2 = 59

Примечание. Титр рассчитывают до четвертой значащей цифры.

Установка титра и нормальности щелочи по янтарной кислоте

Титрование можно производить двумя различными способами.

1. Навеску исходного вещества растворяют в мерной колбе, разбавляют водой до метки, тщательно перемешивают. Пипеткой отбирают отдельные порции раствора, содержащие какую-то определенную или, как говорят, аликвотную честь навески, и титруют ее. Такой способ работы называется методом пипетирования.

2. Можно брать отдельные навески исходного вещества и, растворив каждую из них в произвольном объеме воды, целиком титровать полученные растворы. Такой способ работы называется методом отдельных навесок.

Нетрудно видеть, что метод отдельных навесок, при котором объем измеряют только один раз (бюреткой), должен давать более точные результаты, чем метод пипетирования, при котором объем измеряют три раза.

Перед титрованием бюретку тщательно промывают раствором щелочи и заполняют этим же раствором (по нижнему мениску). Затем подготовленным раствором янтарной кислоты дважды ополаскивают пипетку, затрачивая на это 3-5 мл раствора.

Для этого наполняют пипетку раствором примерно на 1/3 объема, закрывают пальцем верхний конец и вынимают ее из мерной колбы. Повернув пипетку в горизонтальное положение и вращая в руках, обмывают раствором внутреннюю ее поверхность, не давая раствору доходить до конца пипетки, который при работе берут в рот. Раствор, использованный для промывки, отбрасывают. После промывки по 10 мл кислоты переносят в колбу емкостью 50 - 100 мл, добавляют 3-4 капли индикатора фенолфталеина и титруют раствором щелочи из бюретки, перемешивая раствор круговыми движениями правой руки, в которой находится колба. Появляющаяся при титровании розовая окраска сначала быстро исчезает. Когда вся кислота будет оттитрована, получится более устойчивая розовая окраска, которая в конце концов исчезает вследствие поглощении раствором из воздуха диоксидом углерода. Титрование считается законченным, когда от прибавления последней капли раствора щелочи розовая окраска сохраняется в течение 30 секунд.

По окончании титрования нескольких порций вычисляют среднюю величину израсходованного раствора щелочи из данных, различающихся не более, чем на 0,3%. Вычисляют нормальность щелочи по формуле

Vщел.Nщел. = Vкисл.Nкисл.;      Nкон = Vкисл.Nкисл. /Vщел.;     T=NЭ/1000.

Реакция нейтрализации янтарной кислоты раствором щелочи выражается уравнением

H2C4H4O4 + OH-  =  C4H4O42- + H2O

Определение содержания уксусной кислоты в растворе.

Пробу, содержащую раствор СН3ООН, переносят количественно в мерную колбу на 50 мл, доливают водой до метки и, закрыв пробкой, тщательно перемешивают.

Ополоснув пипетку приготовлением раствором уксусной кислоты, перекосят порции по 10 мл в колбу емкостью 50 - 100 мл, добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют раствором до появления от одной капли не исчезающего в течение 30 секунд розового окрашивания. Эту операцию повторяют 3-5 раз.

Вычисляют средний объем щелочи, пошедшей на титрование CH3COOH из данных, различающихся не более чем на 0,3%. Количество CH3COOH находящееся в растворе, вычисляют из формулы

VCH3COOHNCH3COOH = VKOHNKOH

TCH3COOH = NЭ/1000

CH3COOH = T50

Уравнение реакции: CH3COOH + OH- = CH3COO- + H2O

# Перманганатометрия

Метод перманганатометрии основан на применении в качестве рабочего раствора перманганата калия. Перманганат-ионы являются, сильными окислителями они восстанавливаются в зависимости от pH среды: до ионов Mn2+ в сильно кислой среде, до MnO(OH)2 в нейтральной или слабощелочной среде и, наконец, до MnO42- в   сильнощелочной среде. Мы ограничимся рассмотрением процесса восстановления пермангаиат-ионов в сильнокислой среде.

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал MnO4-/Mn2+ равен 1,51. Из уравнения

MnO4- + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O

видно, что эквивалентный вес перманганата калия сильнокислой среде равен молекулярному весу, деленному на 5.

Для определения концентрации рабочего растворе марганцевокислого калия чаще всего применяют щавелевую кислоту или оксалат натрия.

Раствор перманганата калия имеет интенсивно красно-фиолетовый цвет. При титровании в кислой среде происходит его обесцвечивание вследствие образования ионов    Мn2+:

5C2O42- + 2MnO4- + 8H+ = 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O

Титрование перманганатом ведут до бледно-розового окрашивания всего титруемого раствора, не исчезающего в течение 10-15 сек.

Процесс восстановления перманганата сложен, возможны побочные реакции и разложение перманганат с образованием    МnО2. В некоторых случаях продукты восстановления перманганата способствует окислению титруемого вещества кислородом воздуха. Когда раствор перманганата добавляют слишком быстро или большими порциями, часто образуется диоксид марганца (II). Отмеченные явления могут влиять на точность титрования, поэтому нужно строго придерживаться условий, которые указываются в руководстве.

Техника установки титра раствора   КMnO4. Точную навеску щавелевой кислоты или оксалата натрия вносят в мерную колбу емкостью 50 мл, растворяют в воде, доливают водой до метки и, закрыв колбу пробкой, тщательно перемешивают раствор, переворачивая колбу вверх дном.

Приготовленный раствором дважды ополаскивают пипетку, затрачивая на это 3-5 мл раствора, после чего отбирают пипеткой порции в колбу для титрования емкостью 50-100 мл; в каждую колбу добавляют по 5 мл 2н раствора H2SO4. Перед титрованием раствор нагревают на водяной бане до 60-70 (нельзя ни в коем случае греть непосредственно не огне, так как при этом щавелевая кислота может частично разлагаться) и медленно титруют раствором перманганата. Первые капли раствора перманганата обесцвечиваются медленно. После того как в растворе появятся ионы двухвалентного марганца, реакция вдет быстрее, я последующие капли обесцвечиваются срезу. Однако каждую каплю раствора перманганата надо прибавлять лишь тогда, когда раствор обесцветился. Если во время титрования раствор успевает остыть, то перед окончанием титрования его вновь нагревают на водяной бане. Заканчивают титрование, добавляя раствор долями капли. Титрование считается законченным, когда от небольшой доли капли перманганата раствор окрасятся в бледно-розовый цвет. По окончании титрования нескольких порций вычисляют среднюю величину расходуемого объема перманганата из данных, различающихся не более, чем на 0,3%.

Нормальность и титр раствора вычисляет после титрования нескольких (минимум двух) навесок по результатам, расходящимся не более, чем на 0,3%.

Задача. Вычислите навеску щавелевой кислоты, необходимую для установления титра 0,1 раствора перманганата калия, чтобы на титрование 10 мл раствора пошло из бюретки 4-5 мл раствора  KMnO4.

Определение железа (II). Проводится по методике установки титра перманганата, но без нагревания.

Йодометрия

Метод йодометрии основан на обратимой реакции:

J2 + 2e = 2J-,

Эта реакция, в зависимости от условий, способна протекать до конца в любом направлении. Потенциал системы J2/2J- равен +0,54 В. Определение восстановителей, потенциалы которых ниже потенциала йода (сульфид, тиосульфат и др.), производят как путем прямого титрования йодом, так и косвенным методом. Определение окислителей, имеющих более высокий потенциал, чем система   J2/2J-, производят косвенным методом.

При действии окислителей йодистый калий, взятый в избытке, выделяет эквивалентное количество йода, который затем титруют раствором тиосульфата натрия. Тиосульфат окисляется йодом до тетратионата, согласно уравнению

J2 + Na2S2O3 → 2NaJ + Na2S4O6

2S2O32- - 2e  → S4O62-

J2 + 2e  → 2J-

J2 + 2S2O32- → 2J- + S4O62-

Эта реакция имеет очень большое значение в йодометрии. Она протекает на холоду в нейтральной или слабокислой среде в строгом соответствии с уравнением.

При титрований в сильнокислой среде требуется хорошее перемешивание, чтобы избежать разложения тиосульфата кислотой с образованием сульфита, который окисляется йодом до сульфата. В сильнокислой среде происходит также заметное окисление иона J- кислородом.

В щелочной среде протекает побочные реакции окисления и восстановления иода.

2NaOH +J2 → NaJ + NaOJ + H2O

далее

2NaOH → NaJO3 + 2NaJ

а также реакция

Na2S2O3 + 4J + 10NaOH → 2Na2SO4 + 8NaJ + 5H2O

Так что расходуется некоторое избыточное количество йода. Вследствие этого титрование йода тиосульфатом в щелочной среде производить нельзя. Методом йодометрии могут быть определены перманганат, хлорат, йодат, бихромат, хлор, ионы меди и другие окислители. Возможно также косвенное определение ряда ионов, например: Ва2+, Рb2+, SO42-. При определении восстановителей наряду с прямым титрованием их йодом, часто пользуются способом обратного титрования, т.е. вводят титрованный раствор йода с некоторым избытком, а затем избыток иода оттитровывают тиосульфатом.

В качестве индикатора при йодометрическом титровании применят свежеприготовленный раствор крахмала, который дает со свободным йодом непрочное соединение интенсивно синего цвета. Йодкрахмальная реакция очень чувствительна. Если при добавлении крахмала титруемый раствор окрашивается в фиолетовый или бурый цвет, это может являться признаком того, что раствор крахмала испортился и непригоден для работы, поскольку связанный крахмалом йод в этом случае медленно реагирует с тиосульфатом и результат титрования может оказаться неправильным.

При титровании йода тиосульфатом раствор крахмала следует прибавлять под конец титрования, когда окраска раствора становится бледно-желтой. Если вводить крахмал раньше, когда концентрация йода велика, то слишком много йода будет связано с крахмалом. При титровании йод с трудом освобождается из соединения с крахмалом, и результат титрования оказывается неточный.

Техника установки титра раствора тиосульфата. Для установки титра чаще всего пользуются бихроматом калия, который легко очистить повторной перекристаллизацией. После высушивания в течение двух часов при 150 - 180 получают препарат, отвечающий формуле K2Cr2O7, пригодный для установки титра.

Установка титра тиосульфата по бихромату основана на том, что при взаимодействии бихромата с избытком KJ в кислой среде образуется йод в количестве, эквивалентном навеске бихромата. Расход тиосульфата на титрование выделившегося йода будет эквивалентен навеске бихромата. Реакция взаимодействия бихромата с КJ выражается уравнением:

K2Cr2O6 + 6KJ + 14HCl → 2CrCl3 + 3J2 + 8KCl + 7H2O

или в электронно-ионной формуле:

2J- - 2e → J2

Cr2O72- + 14H+ + 6e → 2Cr3+ + 7H2O

Cr2O72- + 6J- + 14H+ → 2Cr3+ + 3J2 + 7H2O,

а затем выделившийся йод титрует тиосульфатом.

Для получения правильных результатов важно, чтобы концентрация водородных ионов в растворе составляла 0,2 -0,4 г-ион/л и концентрация KJ должна быть не менее 2%. При более высокой кислотности происходит заметное окисление йодида кислородом воздуха. Если концентрация KJ мала, то бихромат реагирует не нацело, а образующийся йод частично улетучивается из раствора. До титрования раствор должен постоять в темноте 5 минут для полного завершения реакции.

Для установки титра следует брать навески бихромата калия такой величины, чтобы после реакции аликвотной части раствора с йодистым калием на титрование йода расходовалось 3-5 мл 0,1н раствора тиосульфата натрия.

Пример. Рассчитать, какова должна быть величина навески бихромата калия для установки титра 0,1н раствора тиосульфата натрия, чтобы на титрование порции йода, отвечающей 1/5 части навески, расходовалось 4,5 мл раствора тиосульфата?

Решение. Количество тиосульфата, эквивалентное навеске, составляет 4,450,1=2,25 мг/экв. Навеска бихромата калия составляет 2,2549,03 = 110 мг (49,03 – эквивалентный вес K2Cr2O7).

Точную навеску бихромата калия вносят в мерную колбу емкостью     50 мл, растворяют в небольшом количестве воды, а затем добавляют воду до метки и, закрыв колбу пробкой, тщательно перемешивает раствор. Отдельные порции раствора из мерной колбы переносят пипеткой на 10 мл (предварительно промыв ее этим раствором) в 3 колбы емкостью 50 - 100 мл. На технических весах отвешивают 1,1 г KJ (с точностью до 0,1г). Навеску делят на глаз на 3 равные порции, которые высыпают в те же колбы. В каждую колбу добавляю 5 мл 2н раствора HCl или Н2SO4 (при этом йодистый калий должен быть полностью смочен раствором), накрывают часовым стеклом и ставят на 5 минут в темноту.

Обычно, приступая к титрованию содержимого одной колбы, добавляют кислоту в следующую, и т.д. После выдержки разбавляют водой в два раза и тируют тиосульфатом. Тиосульфат добавляют по каплям, хорошо перемешивая раствор. Незадолго до окончания титрования (когда раствор приобретает бледно-лимонно-желтый оттенок), добавляют 10 капель 0,5 мл растворе крахмала и титруют до исчезновения синей йодкрахмальной краски от последней доли капли тиосульфата. Оттитрованный раствор имеет бледно-зеленоватый оттенок от присутствия ионов   Сr3+.

Примечание. Оттитрованные растворы через некоторое время вновь синеют.

Это объясняется тем, что кислород воздуха в кислой среде постепенно окисляет ион йода в растворе до свободного йода, который реагирует с крахмалом и дает синее окрашивание. Однако посинение раствора наблюдается лишь через несколько минут после окончания титрования. Если же оно наступает сразу после титрования, то это указывает на то, что при взаимодействии бихромата калия с йодистым калием реакция не прошла до конца. В этом случае результат определения получается неправильным.

По результатам титрования 2-3 навесок бихромата вычисляют точное значение нормальности и титр раствора. Если в лаборатории находится титрованный раствор бихромата калия, то он может быть использован для установки титра тиосульфата. В этом случае работа будет заключаться в установлении объемного соотношения между растворами тиосульфата и бихромата и выполняется согласно приведенной выше прописи, с тем линь отличием, что вместо взятия навесок K2Cr2O7 отмечают с помощью бюретки в колбы для титрования, либо в мерную колбу раствор бихромата калия.

Следует брать такие объемы бихромата, чтобы на титрование йода, выделяющегося в реакции с КJ расходовалось тиосульфата 0.9-0,6 емкости бюретки.

Вычисление нормальности раствора тиосульфата в этом случае производится из соотношения

N Na2S2O3 = N K2Cr2O7(VK2Cr2O7/VNa2S2O3)

Определение меди с помощью йодистого калия. Определение меди основано на реакции

- 2CuSO4 + 4KJ = Cu2J2 + J2 + 2K2SO4

или в электронно-ионной форме

2J- - 2e = J2       2Cu2+ + 2e + 2J- = Cu2J2 + J2

2)   J2 + 2Na2S2O3 = 2NaJ + Na2S4O6

Образование труднорастворимого йодида одновалентной меди смещает равновесие реакции вправо. Все же эта реакция обратима.

Для того   чтобы обеспечить полное протекание реакции слева направо, понижают окислительно-восстановительный  потенциал йода.

Для количественного определения меди применяют 40-60 -кратный избыток KJ.

Особенностью этой реакции является то, что она ускоряется в присутствии небольшого количества кислоты. В сильнокислой среде получаются несколько повышенные результаты вследствие окисления иона   Сu2+    кислородом воздуха. Для подкисления не следует применять соляную кислоту, т.к. образуется комплексное соединение иона меди с хлор-ионами затрудняет восстановление меди. Обычно пользуются серной кислотой.

Техника определения. Для определения меди пробу, содержащую ион Сu2+ переносят количественно в мерную колбу емкостью 50 мл, добавляют воду до метки и, закрыв пробкой, тщательно перемешивают.

Ополоснув пипетку приготовленным раствором, переносят его порциями по 10 мл в колбы емкостью 20 - 100 мл, добавляют по 0,4 -0,5 г KJ, 5 мл 2 раствора серной кислоты и сразу титруют. Перед окончанием титрования добавляют 20 капель раствора крахмала. Титрование заканчивают при исчезновении йодкрахмальной окраски, оттитрованный раствор имеет телесную окраску вследствие наличия труднорастворимого йодида одновалентной меди.

КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЯ

В аналитических лабораториях широко применяют методы анализа, основанные на использовании реакций, сопровождающихся образованием комплексных соединений катионов с органическими реактивами – комплексонами. Образующиеся соединения называют внутрикомплексными  (хелатными) солями. Комплексонами обычно называют органические соединения, представляющие собой производные аминополикарбоновых кислот.

На практике обычно применяют двунатриевую соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты (ЭДТА, Na-ЭДТА, комплексон III или трилон Б):

HOOС-CH2                    CH2-СOOH

│                        │

N – CH2 – CH2 –N

│                        │

NaOOС-CH2                     CH2-COONa

Определение общей жесткости воды

Жесткость воды представляет собой свойство природной воды, зависящее от наличия в ней главным образом растворенных солей кальция и магния. Различают устранимую (временную) жесткость воды и постоянную; первая определяется наличием в воде гидрокарбонатов магния и кальция (при кипячении они выпадают в осадок в виде соответствующих карбонатов), вторая – наличием сульфатов или хлоридов магния и кальция. Суммарное содержание кальциевых и магниевых солей определяет общую жесткость воды.

Жесткость воды колеблется в широких пределах. Так, вода с жесткостью менее 1 мг-экв считается очень мягкой; 1-4 мг-экв/л - мягкой; 4-8 мг-экв /л - средней жесткости;  8 - 12 мг-экв /л - жесткой и выше 12

мг-экв /л - очень жесткой.

Высокая жесткость ухудшает органолептические свойства воды, придавая ей горьковатый вкус (за счет ионов магния) и оказывая негативное действие на органы пищеварения. Величина общей жесткости  питьевой воды не должна превышать 10,0 мг-экв /л  (ПДК). В промышленности и бытовой сфере в процессах, связанных с нагреванием воды, образуется накипь карбонатов кальция и магния на нагревательных тэнах, что часто приводит к их перегоранию, обусловленному резким снижением  теплоотдачи в зоне контакта.  Это особенно важно при эксплуатации бытовых стиральных машин, поскольку замена тэна накладывает существенные материальные затраты на владельца стиральной машины. Для снижения способности солей кальция и магния к образованию накипи на металлических тэнах используют дорогостоящие  умягчители (как правило-полифосфаты натрия), наиболее известным и рекламируемым из которых является препарат «Calgon».

Метод комплексонометрического определения основан  на титровании пробы воды трилоном Б (ЭДТА), так как здесь все катионы образуют прочные комплексы. Поэтому комплексонометрическое титрование проб воды  оказывается прекрасным методом определения общей (суммарной) жесткости. Индикатор эриохром черный Т образует окрашенный комплекс с ионом магния, который характеризуется наибольшей константой устойчивости среди комплексонов многозарядных ионов. Поэтому в ходе анализа комплексон реагирует с ионами магния в последнюю очередь, что и обеспечивает определение суммарной жесткости.

Ход работы

В коническую колбу, объемом 100 мл внести пипеткой Мора 10 мл анализируемой воды (минеральной), добавить с использованием цилиндра 2 мл аммиачно-аммонийного буферного раствора. Внести в колбу сухой индикатор эриохром черный Т (на кончике стеклянного шпателя).

Заполнить бюретку стандартным раствором трилона Б (Na-ЭДТА) с молярной конценрацией 0,025 моль/л (0,05 н) и титровать исследуемый раствор до перехода окраски из красной в синюю с зеленоватым оттенком. В конце титрования титрант следует добавлять медленно (с промежутком 5 – 8 секунд между каплями), следя за постепенным изменением окраски. Сделав отсчет показания бюретки, следует добавить еще 1 каплю титранта, чтобы убедиться, что окраска больше не изменяется. Титрование проводить в трех повторностях.

Из совокупности результатов титрования найти среднее арифметическое значение объема титранта и рассчитать жесткость воды (Ж) по формуле:

Ж = Сн (ЭДТА)  *V (ЭДТА) * 1000 (ммоль/л)

V (H2O)

Результаты опыта занести в таблицу.

| V (H2O), мл | V (ЭДТА), мл | Ж , ммоль/л |
| --- | --- | --- |
| 10,0 10,0 10,0 |  |  |