Лабораторная работа № 3

“Фосфатный метод выделения дочернего изотопа 90Y в процессе радиохимического определения 90 Sr в золе молока и растений.“.

Введение

Высокая миграционная способность 90Sr в биологической цепи: почва – растения – продукция животноводства в условиях радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий, требует пристального контроля со стороны профильных радиохимических лабораторий по соблюдению установленных нормативных уровней для некоторых видов продукции аграрного сектора. В отношении молока и зерна указанные контрольные уровни удельной активности по 90Sr составляют 3,7 и 11,0 Бк/ кг, соответственно. Предлагаемый метод выделения изотопа 90Y, находящегося в состоянии ядерно–физического равновесия с материнским изотопом 90Sr , отличается тем, что в процессе его реализации не требуется дорогих и дефицитных реактивов и оборудования. Время выделения   составляет 3,5 – 4 часа, с последующей передачей подготовленной счетной мишени для радиометрии.

Принцип метода

Метод основан на переводе в раствор большинства элементов, составляющих пробу золы молока или растений, путем ее обработки  раствором НСl с концентрацией 6 м/л при нагревании и дальнейшем осаждении 90Y вместе с его  стабильным носителем в виде малорастворимого фосфата при рН = 2,0 – 2,5.  При этом происходит первичное отделение 90Y от радиоактивных изотопов 137Cs, 90Sr и 40К, а также стабильных щелочноземельных элементов, анионов и некоторых ионов переходных металлов. Дополнительная очистка достигается при осаждении 90Y в виде оксалата  (рН =1,0-1,5); в растворе остаются фосфат-ионы, мешающие в ходе реализации дальнейшей схемы выделения, а также переводятся в растворимый оксалатный комплекс ионы Fe3+. При  термообработке выделенного и промытого осадка хлорной кислотой  достигается быстрое и эффективное разрушение (окисление) оксалат-ионов.

На заключительной стадии очистки проводят осаждение стабильного и радиоактивного иттрия в виде гидроксида при рН = 8-9, после чего осуществляют перевод их в форму оксалата для формирования счетной мишени на разборном фильтрующем устройстве. Химический выход стабильного носителя определяют путем прокаливания счетной мишени при 800 – 900 °С и определения массы образовавшегося оксида иттрия.

Метод выделения

1.	Навеску золы молока в количестве 1г помещают в термостойкую коническую колбу  объемом 100 мл.

2.	Вводят стабильные носители:	Y3+-25 мг;  Cs+-10 мг  и Sr2+-10 мг.

3.	В колбу приливают 25 мл 6 м/л HCl, кипятят 15-20 мин. и фильтруют на воронку с бумажным фильтром "белая лента".

4.	Ополаскивают колбу 10 мл раствора 6 м/л HCl, переносят содержимое на фильтр, после чего промывают фильтр дополнительно 25 мл дистиллированной воды.

5.	Вводят в полученный раствор 1 мл. H3PO4 (85%).

6.	Проводят осаждение фосфата иттрия раствором 25% аммиака до рН 2-2,5. Раствор с осадком нагревают до 70-80 °С и переносят на фильтр "белая лента".

7. После того, как осадок будет отфильтрован, его промывают при помощи 10 мл раствора с рН= 2-2,5 (200 мл. дист, воды + 1 мл. ортофосфорной кислоты ).

8. Фильтрат отбрасывают, а осадок на фильтре растворяют в 15 мл. горячей 3 М/л  HCl  порциями по 5 мл. в чистую колбу.

9.Фильтр промывают  дополнительно дистиллированной водой объёмом 25 мл.

10.	В колбу с полученным раствором добавляют 2 г оксалата аммония, приливают 20 мл воды, доводят рН до 1,5-2 растворам аммиака, нагревают почти до кипения; колбу снимают с плитки и выдерживают  в течение 20 мин для полного формирования осадка.

11.  Надосадочную жидкость аккуратно сливают.

12.	Осадок промывают раствором с рН=2 (50 мл.). (Приготовление промывочного раствора : 200 мл. дист. воды + 3 г. оксалата аммония; доводят до рН = 2).

13.	После декантации промывочного раствора проводят окисление оксалат - иона, добавляя к осадку 3 мл хлорной кислоты; кипятят до полного исчезновения паров НСlО4 в объёме колбы.

После  охлаждения добавляют в колбу 40-50 мл. дист. воды.

14.	Проводят гидроксидное осаждение иттрия аммиаком до рН=8-9. Нагревают, и переносят содержимое на фильтр "белая лента". После фильтрования раствора  фильтр промывают 15 мл дист. водой с рН=9.

15.	Фильтрат отбрасывают, а осадок растворяют в 10 мл.горячей 3 М HCl в чистую колбу. Фильтр промывают 10-15 мл. дист. воды.

16. Заключительное оксалатное осаждение иттрия проводят аналогично         ( см. пункты 10-12)

17.На разборном фильтровальном устройстве  формируют счетную мишень путем фильтрования полученного осадка.

18.	Проводят радиометрию  мишени оксалата иттрия .

- После измерения, мишень прокаливают при 700-800 °С и определяют химический выход путем определения  на аналитических весах массы оксида иттрия. Химический выход стабильного носителя  вычисляют согласно выражения:  λ = m / 31,7

где  m – масса полученного оксида, мг;  31,7 – теоретическая масса Y2O3 , соответствующая массе носителя (25 мг) в расчете на металл.