ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

«Определение общей жесткости проб питьевой воды методом

комплексонометрического титрования»

ВВЕДЕНИЕ

Жесткость воды представляет собой свойство природной воды, зависящее от наличия в ней главным образом растворенных солей кальция и магния. Различают устранимую (временную) жесткость воды и постоянную; первая определяется наличием в воде гидрокарбонатов магния и кальция (при кипячении они выпадают в осадок в виде соответствующих карбонатов), вторая – наличием сульфатов или хлоридов магния и кальция. Суммарное содержание кальциевых и магниевых солей определяет общую жесткость воды.

Жесткость воды колеблется в широких пределах. Так, вода с жесткостью менее 1 мг-экв считается очень мягкой; 1-4 мг-экв/л - мягкой; 4-8 мг-экв /л -средней жесткости;  8 - 12 мг-экв /л - жесткой и выше 12 мг-экв /л - очень жесткой.

Высокая жесткость ухудшает органолептические свойства воды, придавая ей горьковатый вкус (за счет ионов магния) и оказывая негативное действие на органы пищеварения. Величина общей жесткости  питьевой воды не должна превышать 10,0 мг-экв /л  (ПДК). В промышленности и бытовой сфере в процессах, связанных с нагреванием воды, образуется накипь карбонатов кальция и магния на нагревательных тэнах, что часто приводит к их перегоранию, обусловленному резким снижением  теплоотдачи в зоне контакта.  Это особенно важно при эксплуатации бытовых стиральных машин, поскольку замена тэна накладывает существенные материальные затраты на владельца стиральной машины. Для снижения способности солей кальция и магния к образованию накипи на металлических тэнах используют дорогостоящие  умягчители (как правило-полифосфаты натрия), наиболее известным и рекламируемым из которых является препарат «Calgon».

Доказано, что при использовании очень мягкой воды в процессе стирки, применение указанных препаратов не требуется.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Метод основан на титровании пробы воды раствором двунатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (Комплексон III, Трилон Б) :

HOOС-CH2                    CH2-СOOH

│                        │

N – CH2 – CH2 –N

│                        │

NaOOС-CH2                     CH2-COONa

Титрование проводят в щелочной буферной среде с металлохромным индикатором эриохромом черным Т, который в водном растворе образует ионы синего цвета. При добавлении в анализируемую воду  индикатора, он образует  соединение с ионами магния – раствор окрашивается в красный цвет. При титровании  данного раствора  Трилоном Б  вначале образуется его комплекс с ионами кальция (красная окраска не исчезает), затем разрушается соединение магния с индикатором в результате перехода магния в более прочный хелатный комплекс с Трилоном Б. В момент полного перехода магния в комплексное соединение с Трилоном Б,  восстанавливается синяя (голубая) окраска раствора, обусловленная присутствием исходной формы индикатора.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Студентам необходимо приготовить нужное количество водного раствора Трилона Б (примерно 400 мл на бригаду) с концентрацией 0,05н (0,025М/л) с использованием имеющегося фиксанала (в запаянной пробирке), подходящей мерной колбы и высокоочищенной воды.

2. Приготовить щелочной буферный раствор, для чего 10 г хлорида аммония растворить в мерной колбе на 500 мл в небольшом количестве высокоочищенной воды (150-200 мл), добавить в колбу 50 мл концентрированного раствора аммиака, после чего довести объем до метки высокоочищенной водой.

3. В коническую колбу, объемом 100 мл ввести из мерного цилиндра 50 мл анализируемой воды, добавить с использованием мерной пипетки 2,5 мл щелочного буферного раствора, внести в колбу сухой индикатор (около 10 мг с использованием стеклянного шпателя ) и сразу же титровать (при интенсивном перемешивании) 0,05н раствором Трилона Б из бюретки объемом 5 мл. Каждую пробу анализируемой воды титровать не менее трех раз для расчета величины средней жесткости. Если на титрование расходуется более 5 мл раствора комплексона, необходимо уменьшить объем анализируемой пробы до 25 мл и добавить 25 мл высокоочищенной воды.

Нечеткое изменение окраски индикатора в эквивалентной точке (более чем от 2 капель) указывает на присутствие в анализируемой воде значительных количеств ионов цинка или меди. Для устранения влияния данных ионов в анализируемую пробу воды вводят 1 мл раствора сульфида натрия (3,7 г Na2S • 5H2O растворить в 100 мл высокоочищенной воды).

Если после прибавления к отмеренному объему воды буферного раствора и индикатора титруемый раствор постепенно обесцвечивается, приобретая серый цвет (что указывает на присутствие весомого количества ионов марганца), то в этом случае к пробе воды ,отобранной для анализа, до внесения реактивов следует прибавить 5 капель 1% раствора солянокислого гидроксиламина.

4. Предложить формулу для расчета общей жесткости воды (Жв, мг-экв/л) и  занести результаты анализа в таблицу по форме:

| Место отбора пробы воды (адрес) | Объем воды для анализа, мл | Объем Трилона Б, ушедший на титрование, по повторностям, мл |  |  | Средний объем Трилона Б, мл | Общая жесткость, мг-экв/л | Тип воды (мягкая, средняя, жесткая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| А |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сделать вывод о возможности стирки в машине с конкретной водой без добавления умягчителя.

6. Записать химическую реакцию устранения карбонатной жесткости воды при кипячении (образования накипи на тэне из воды).