Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканские санитарные нормы, правила

и гигиенические нормативы

###### САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ

содержания ТЕРРИТОРИЙ

№ 10-7-2003

в новой редакции

Минск - 2005

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

22 ноября 2005 № 187

### «САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ

# содержания ТЕРРИТОРИЙ»

№ 10-7-2003 в новой редакции

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящие Санитарные правила и нормы (далее – Правила) устанавливают требования к организации и проведению работ по санитарному содержанию территорий, рациональному сбору и удалению бытовых (коммунальных) отходов.

- Настоящие Правила предназначены: для местных исполнительных и распорядительных органов власти, всех юридических и физических лиц, организаций, несущих ответственность за санитарное содержание подведомственных им территорий и сооружений независимо от их подчиненности и форм собственности, а также для органов и учреждений государственного санитарного надзора.

- Кроме настоящих Правил следует руководствоваться требованиями к санитарному содержанию территорий отдельных предприятий, учреждений, организаций, изложенными в соответствующих санитарных нормах и правилах.

- Система санитарной очистки и уборки  территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и утилизацию отходов, скапливающихся на территориях, в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утверждаемой местными исполнительными и распорядительными органами власти.

- Ответственность за организацию работ по благоустройству и обеспечению надлежащего санитарного состояния территорий населённых пунктов, в том числе садоводческих  товариществ, возлагается на местные исполнительные и распорядительные органы власти, выполнение настоящих Правил – на руководителей субъектов хозяйствования всех форм собственности, служб жилищно-коммунального хозяйства, землевладельцев и землепользователей, председателей общественных организаций, в том числе садоводческих товариществ

- Должностные лица и работники предприятий, занимающихся сбором и вывозом твердых и жидких бытовых (коммунальных) отходов, уличного смета должны проходить гигиеническое обучение в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь «Об организации и проведении гигиенического обучения и аттестации должностных лиц и работников», от 15 августа 2003 г. № 90.

- За нарушение требований настоящих Правил виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и требованиями настоящих Правил.

- Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют органы государственного санитарного надзора (далее - госсаннадзор).

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Временные объекты сервиса – здания и сооружения объектов сервиса, выполненные из облегченных строительных материалов, не имеющие заглубленных (стационарных) фундаментов, а также используемые в качестве объектов сервиса мобильные сооружения (прицепы, фургоны).

Дороги – участки улично-дорожной сети с преобладающим движением транзитного и грузового автомобильного транспорта, прокладываемые в изоляции от жилых территорий, общественных центров, зон отдыха.

Граница поселения – утвержденная органами государственной власти внешняя граница территории (земель) поселения, отделяющая ее (их) от межселенных территорий и других поселений.

Земля – открытые и покрытые растительностью территории, водные пространства, недра, здания и сооружения.

Земельный участок – надел, на который распространяются имущественные права определенного физического или юридического лица.

Землепользование:

использование земли по определенному назначению;

распределение земельных участков между различными пользователями, т.е. физическими и юридическими лицами, имеющими имущественные права по отношению к земле.

Землевладение – обладание землей на основе определенных имущественных прав, в качестве которых могут выступать право собственности, пожизненного владения, оперативного управления, хозяйственного ведения, аренды.

Объекты придорожного сервиса (далее – объекты сервиса) – здания и сооружения, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения (автовокзалы, автостанции, автобусные остановки и павильоны, площадки для отдыха со стоянками автотранспорта, площадки для кратковременной остановки автомобилей, пункты питания, пункты торговли, пункты медицинской помощи, автозаправочные станции, мотели, гостиницы, терминалы, устройства аварийной связи, средства рекламы).

Поселение (населенный пункт, населенное место) – обобщенное название формы пространственной и социальной организации расселения людей в виде целостной и относительно компактной территориальной концентрации населения со всеми необходимыми условиями и оборудованием для быта, труда и отдыха.

Пригородные зоны – загородные территории, необходимые для функционирования и развития городов, улучшения санитарно-гигиенического состояния городской среды, организации отдыха населения, а также для размещения объектов хозяйственного обслуживания.

Садоводческие товарищества – рекреационные поселения, включающие садовые домики и участки для садоводства и огородничества.

Стационарные объекты сервиса – здания и сооружения объектов сервиса, выполненные из долговечных строительных материалов, имеющие заглубленные (стационарные) фундаменты и расположенные на земельных участках, предоставленных, как правило, в постоянное пользование либо в долгосрочную аренду.

Улица – часть открытых пространств поселений, ограниченная прилегающими к ней и формирующими ее зданиями, сооружениями и открытыми пространствами другого назначения, предназначенная для проезда и стоянки транспортных средств, пешеходного движения, подъезда и подхода к зданиям и внутриквартальным территориям, размещения остановочных пунктов пассажирского транспорта и прокладки инженерных коммуникаций.

Санитарная очистка – это система сбора, временного хранения, вывоза и утилизации твердых и жидких бытовых (коммунальных) отходов, уличного мусора и смета.

ГЛАВА  3

ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ

- Территория населённых мест, в том числе садоводческих товариществ, подлежит регулярной очистке. Порядок и условия обращения с отходами устанавливаются местными исполнительными и распорядительными органами власти по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды) и Министерства здравоохранения Республики Беларусь  (далее – Минздрав).

- Размещение отходов и мусора в неустановленных местах запрещается.

- Субъекты хозяйствования всех форм собственности, службы жилищно-коммунального хозяйства, землевладельцы и землепользователи, председатели общественных организаций, в том числе садоводческих товариществ, обязаны постоянно содержать в чистоте закрепленные за ними территории.

- Владельцы зданий и сооружений, арендаторы, юридические и физические лица обязаны обеспечить наличие на входах в здания решеток для очистки обуви, производить их своевременную очистку.

- При входе в здания устанавливаются урны, очистка урн должна производиться ежедневно и по мере их заполнения не более чем на 2/3 объема.

- Запрещается складирование и хранение на территориях, прилегающих к земельным участкам, в том числе расположенных в садоводческих товариществах, и проезжей части улиц стройматериалов, дров и других материалов.

- Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции объектов, до завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию подлежат вывозу строительными организациями на специально выделенные участки.

- Запрещается сжигание на территории поселений, в том числе садоводческих товариществ,  твердых бытовых (коммунальных) и растительных отходов.

- В районах индивидуальной жилой застройки вывоз отходов осуществляется по договорам. Кратность вывоза отходов определяется местными исполнительными и распорядительными органами власти.

- Предприятия, организации, ведомства, юридические и физические лица, председатели общественных организаций, в том числе садоводческих товариществ, обязаны иметь договора со специализированными мусороуборочными предприятиями на вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов или владельцами полигонов на складирование мусора, доставка которого осуществляется путем самовывоза.

- В поселениях может применяться планово-регулярная, заявочная и поквартирная системы очистки.

Схема и очередность санитарной очистки поселений в районах существующей застройки, в том числе в садоводческих товариществах, в обязательном порядке согласовывается с территориальными органами и учреждениями госсаннадзора. Во вновь застраиваемых жилых микрорайонах  санитарная очистка должна быть организована к моменту ввода зданий в эксплуатацию.

- Предприятия по уборке обязаны своевременно осуществлять в соответствии с договорами вывоз твердых и жидких бытовых (коммунальных) отходов.

- Бытовые (коммунальные) отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

- Разграничение зон ответственности за поддержание в должном санитарном состоянии территории объекта определяется договором между арендодателем и арендатором. При отсутствии юридически оформленного разграничения обязанность уборки прилегающей территории возлагается на владельца здания (арендодателя).

- Территория, прилегающая к жилым, общественным зданиям, должна быть благоустроена, озеленена, оборудована устройствами для полива зеленых насаждений, проездов, тротуаров, удаления талых и ливневых вод и постоянно содержаться в чистоте.

Устройства для полива должны располагаться в самих зданиях.

- Территория городских и сельских поселений должна быть защищена от подтопления грунтовыми, талыми и ливневыми водами. Мероприятия по отводу ливневых и талых вод должны проводиться в соответствии с действующими нормативными документами.

- Подъездные пути жилых, общественных зданий, промышленных, сельскохозяйственных предприятий, организаций должны быть свободными для движения, выровнены, не иметь рытвин, ям. Проезды и пешеходные дорожки должны иметь твердое покрытие.

- В холодный период года владельцы зданий и сооружений, арендаторы (юридические и физические лица) для предотвращения травматизма людей должны обеспечить:

своевременный скол сосулек с крыш, балконов и других выступающих частей здания;

очистку крыш от снега при высоте снежного покрова более 10 см;

очистку от льда и снега крыльца и ступенек зданий и сооружений.

- Владельцы зданий и сооружений, арендаторы зданий и сооружений (юридические и физические лица) должны поддерживать в надлежащем состоянии эстетический архитектурный вид фасадов и входных групп, проводить своевременный ремонт и устранение дефектов отделки.

- Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, юридические и физические лица, за которыми решениями местных исполнительных и распорядительных органов власти закреплены территории - постоянно, члены и председатели садоводческих товариществ  - в период сезонных полевых работ (апрель-ноябрь), обязаны:

обеспечивать устройство, ремонт и ежегодную освежающую окраску ограждений, заборов, турникетов, малых архитектурных форм (фонтанов, беседок, оборудования спортивных и детских площадок, скамеек, урн);

своевременно проводить покос сорной растительности по закрепленной территории, не допускать зарастания территории бурьяном;

осуществлять вывоз собранного снега на согласованные в установленном порядке снежные свалки.

Запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного или засоленного снега, различного вида мусора, стройматериалов, грунта на территории зеленых насаждений.

- Наружное освещение городских и сельских поселений должно соответствовать требованиям раздела 6 СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение».

- Входы в подъезды многоквартирных жилых домов должны иметь искусственное освещение. Замена перегоревших ламп должна проводиться своевременно.

- Запрещается сорить на улицах, площадях, пляжах, в парках, скверах и других общественных местах.

- Запрещается выливать помои на улицы, в ливневую канализацию, водоёмы, производить откатку воды из тепловых камер и водопроводных колодцев на газоны, тротуары, дороги.

- При перевозке грузов следует применять специально оборудованные кузова, предотвращающие высыпание или утечку содержимого, перевозимый мусор накрывать специальными тентами.

- Запрещается выгуливать собак и других домашних животных на территории лечебно-профилактических организаций, физкультурно-оздоровительных, детских и подростковых учреждений, газонах, зеленых зонах, парках, скверах, за исключением специально отведенных площадок.

Ответственность за выгул собак и других домашних животных возлагается на их владельцев, а также руководителей субъектов хозяйствования всех форм собственности, службы жилищно-коммунального хозяйства, землевладельцев и землепользователей, на подведомственной территории которых осуществляется несанкционированный выгул.

ГЛАВА  4

СБОР ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ

(КОММУНАЛЬНЫХ) ОТХОДОВ

- Объектами санитарной очистки являются: жилые и общественные здания, промышленные и сельскохозяйственные предприятия и закрепленные за ними территории, а также территории улиц, рынков, парков, скверов, пляжей, мест отдыха населения, гаражных массивов, садоводческих товариществ, территории, прилегающие к автомобильным, железным дорогам, пригородные, межселенные территории и другие земли.

- Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения специфическими объектами очистки следует считать: лечебно-профилактические организации, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты. Обезвреживание и утилизация отходов указанных объектов должны проводиться с учётом действующих нормативных документов.

- На территории объектов санитарной очистки должны быть установлены окрашенные мусоросборники с плотно прилегающими крышками. Площадка для их установки должна иметь удобные подъезды, водонепроницаемое покрытие и ограждение, содержаться в чистоте.

- На территории садоводческих товариществ, гаражных кооперативов должны быть оборудованы контейнерные площадки и организован своевременный вывоз мусора по договорам с соответствующими организациями в установленные места.

- При определении необходимого количества устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, нормы накопления отходов и сроков их хранения. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

- Твердые и жидкие бытовые (коммунальные) отходы вывозятся специальным транспортом. В сельской местности, с территории садоводческих товариществ, по согласованию с территориальными органами государственного санитарного надзора Республики Беларусь допускается использование приспособленного транспорта предприятий и организаций.

- Для сбора твердых бытовых (коммунальных) отходов следует применять металлические, пластиковые контейнеры.

Допускается применять деревянные мусоросборники, колесные прицепы с высокими бортами. В данном случае мусор должен быть собран в мешки, исключающие рассыпание по территории и проникновение насекомых.

- Хранение отходов в холодное время года (при температуре  5° и ниже) должно быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) - не более одних суток. Периодичность удаления твердых бытовых (коммунальных) отходов согласовывается с территориальными органами госсаннадзора.

- Площадки для установки контейнеров на внутридворовых территориях должны быть удалены от окон жилых домов, границ зданий детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических организаций и объектов питания на расстояние не менее 20 м.

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, при невозможности соблюдения установленных разрывов от площадок размещения мусоросборников, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, территориальных органов госсаннадзора). Акты комиссий должны утверждаться местными исполнительными органами.

На территории садоводческих товариществ в общедоступных местах должны быть оборудованы места временного хранения отходов. При определении необходимого количества устанавливаемых контейнеров необходимо исходить из количества участков садоводческого товарищества и нормы образования отходов 200 кг на 1 участок в год (1 контейнер 0,75 м³ на 70 и менее участков).

Расстояние от окон садовых домиков до мест временного хранения отходов должно быть не менее 20 метров.

Обращение с отходами на территории садоводческих товариществ осуществляется в соответствии со схемой согласно приложению 1 настоящих Санитарных норм и правил, которая должна содержать:

количество участков садоводческого товарищества;

количество отходов для захоронения;

количество установленных контейнеров, контейнерных площадок;

схему расположения контейнеров, контейнерных площадок;

периодичность удаления (вывоза) отходов;

места захоронения отходов (мини-полигоны, полигоны);

наименование организации, осуществляющей удаление (вывоз)  отходов;

требования к учету отходов.

Учет отходов, образующихся в садоводческом товариществе, необходимо проводить по форме согласно приложению 2 настоящих Санитарных норм и правил.

- Металлические, пластиковые  сборники отходов в летний период необходимо промывать (при  «несменяемой» системе - не реже одного раза в 10 дней, при «сменяемой» - после опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать (после каждого опорожнения).

- Выбор вторичного сырья (макулатуры, стекла, металлолома, текстиля, пластмассы, других предметов) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается. Допускается в установленном порядке раздельный (селективный) сбор твердых бытовых (коммунальных) отходов.

- Вход в мусороприемную камеру необходимо изолировать от входа в здание и в другие помещения. Пол мусороприемной камеры должен быть на одном уровне с асфальтированным подъездом. Пол, стены и потолок мусороприемной камеры должны иметь отделку, позволяющую проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

В мусороприемной камере должно быть выделено место для хранения уборочного инвентаря, оборудованы раковина или поливочный кран с подводкой холодной и горячей воды. В полу камеры следует предусматривать трап для стока воды.

Категорически запрещается сброс бытовых отходов из мусоропровода непосредственно на пол мусороприемной камеры (в мусороприемной камере должен быть запас контейнеров или емкостей в контейнерах не менее чем на одни сутки).

Емкости с отходами не допускается выставлять за пределы мусоросборного помещения заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта.

- Мусоропровод, мусороприемная камера должны быть исправными. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны быть снабжены резиновыми  прокладками в целях герметизации и шумоглушения. В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть обеспечены условия для чистки, дезинфекции и дезинсекции ствола мусоропровода, для чего стволы оборудуются соответствующими устройствами.

- Дезинфекция, дезинсекция каналов мусоропроводов, мусоросборных камер, контейнеров, урн должна проводиться еженедельно с применением средств, разрешенных Минздравом.

- Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

- Ответственность за содержание камеры мусоропровода, мусоросборников и территории, прилегающей к месту выгрузки отходов из камеры, несёт организация, в ведении которой находится здание, если договором не предусмотрен иной порядок.

- Твердые бытовые (коммунальные) отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и мусоросжигательные заводы.

Промышленные, неутилизируемые на производстве отходы вывозят транспортом предприятий на специальные полигоны или сооружения для промышленных отходов.

- Размещение полигонов, мини-полигонов, площадок временного хранения твердых бытовых (коммунальных) отходов должно быть согласовано с территориальными органами госсаннадзора и Минприроды.

Устройство несанкционированных полигонов (свалок) бытовых (коммунальных) отходов и отходов промышленных предприятий не допускается.

- Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Запрещается сливать жидкие бытовые отходы на территории земельного участка, прилегающей территории.

В жилых домах, где отсутствуют внутренние туалеты, обязательно наличие дворовых уборных.

- Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, территорий детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения, спортивных площадок на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

- На территории индивидуальных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых уборных и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв до жилых домов может быть сокращен до 8 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться  местными исполнительными органами.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м. ниже по потоку грунтовых вод.

- Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли. Территория, прилегающая к дворовой уборной и помойнице, должна быть озеленена, иметь удобный подъезд.

- Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

- Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение дезинфицировать средствами, из числа разрешенных Минздравом.

- Жидкие бытовые (коммунальные) отходы следует вывозить на сливные станции, сооружения для очистки сточных вод, поля запахивания.

ГЛАВА 5

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  НА ПРАВАХ

ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- На индивидуальные домовладения, в том числе в садоводческих товариществах, распространяются требования, изложенные в главах 1-6 настоящих Правил.

- Домовладельцы и арендаторы индивидуальных жилых домов, садовых домиков обязаны:

  - поддерживать чистоту и порядок на приусадебном земельном участке и прилегающей к домовладению территории до оси проезжей части улицы по всей длине участка, а на незастроенной территории – на расстоянии 25 м от индивидуальных жилых домов и 10 м от садовых домиков от границы участка;

  - содержать в чистоте тротуары, прилегающие к участку, в зимнее время  года своевременно очищать их от снега и льда;

  - своевременно осуществлять вывоз в установленные места твердых и жидких отходов с территории домовладения;

  - не выливать хозяйственно-бытовые (коммунальные) сточные воды на улицы, в ливневую канализацию, водоемы, не производить откачку воды из тепловых и водопроводных колодцев на газоны, тротуары, дороги;

  - не производить мойку автотранспорта на улицах, у водоразборных колонок, водоемов и в других местах общего пользования.

- Территория садоводческого товарищества должна быть ограждена.

- В садоводческих товариществах необходимо предусматривать обеспечение населения питьевой водой. При отсутствии источника водоснабжения питьевого качества допускается по согласованию с территориальными учреждениями госсаннадзора принимать решения по снабжению населения привозной водой.

- Ответственность за организацию и состояние систем хозяйственно-питьевого водоснабжения несут руководители и должностные лица предприятий, организаций и учреждений, субъектов хозяйствования и физические лица, за которыми закреплены садоводческие товарищества, а также председатели садоводческих товариществ.

- Ответственность за организацию лабораторного контроля качества питьевой воды на соответствие требованиям Санитарных правил и норм несут  председатели садоводческих товариществ.

ГЛАВА 6

УБОРКА ПОСЕЛЕНИЙ

- Улицы, площади, парки и скверы, другие территории поселений должны содержаться в чистоте. Должна быть обеспечена регулярная качественная уборка их от уличного мусора и смета, его своевременный вывоз. Хранение уличного мусора и смета в местах сбора не допускается.

- На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, в аэропортах, на пристанях, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется организациями коммунального хозяйства по согласованию с территориальными органами госсаннадзора в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта и у входа в метро.

Очистка урн должна производиться систематически и по мере их заполнения не более чем на 2/3 объема.

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации и предприятия, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

- Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории.

- Устройство на улицах палаток, ларьков, лотков, павильонов, киосков и других объектов торговли должно быть согласовано с территориальными органами госсаннадзора. Территория, прилегающая к торговым павильонам, палаткам, лоткам, ларькам, киоскам и другим объектам мелкорозничной торговли в радиусе не менее 5 м должна содержаться в чистоте, уборка осуществляется их владельцами ежедневно. Возле каждого торгового объекта должна быть установлена урна.

- Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным покрытием в летний период следует производить в плановом порядке.

- Дорожные покрытия необходимо мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в прилотковой части дороги, не выбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуар.

- Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в улучшении микроклимата в жаркое время года, следует поливать.

- Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнений следует убирать подметально-уборочными машинами.

- По возможности следует исключить перегон скота по улицам населенных мест.

- В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

- Заправлять поливомоечные и подметально-уборочные машины технической водой из открытых водоемов можно только по согласованию с территориальными органами госсаннадзора.

- В зимний период при обработке дорожных покрытий химическими материалами для предотвращения образования водных растворов применяемых реагентов необходимо строго придерживаться установленных норм распределения химических реагентов.

- Тротуары и пешеходные дорожки должны очищаться от снега и льда, посыпаться песком или его заменителями. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных «сухих» свалок необходимо согласовывать с территориальными органами госсаннадзора, с учетом конкретных местных условий, исключая при этом возможность отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

ГЛАВА 7

УБОРКА ОБЪЕКТОВ С ОБОСОБЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

- Требования к уборке и содержанию пляжей:

  - технический персонал пляжа после его закрытия должен производить основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, мойку тары и дезинфекцию туалетов. Днем следует производить патрульную уборку. Вывозить собранные отходы разрешается до 8 часов утра;

  - урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м. Контейнеры для сбора твердых бытовых (коммунальных) отходов емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500—4000 м2 площади пляжа Схема санитарной очистки пляжа согласовывается с территориальными органами госсаннадзора;

  - на территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов, контейнерных площадок до уреза воды должно быть не менее 50 м и не более 200 м;

  - на пляжах должны быть установлены фонтанчики с подводом питьевой воды, соответствующей требованиям действующих Санитарных правил и норм. Расстояние между фонтанчиками не должно превышать 200 м. Отвод использованных вод допускается в хозяйственно-бытовую канализацию или проточные водоемы на расстоянии не менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа по согласованию с территориальными органами госсаннадзора;

  - в открытых и закрытых раздевалках, павильонах для раздевания, гардеробах следует проводить ежедневную уборку;

  - ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку. При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю следует производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок необходимо выравнивать;

  - в местах, предназначенных для купания, категорически запрещаются стирка белья, купание животных, мытье автотранспорта;

  - вблизи зоны рекреации должно быть предусмотрено устройство открытых автостоянок личного и общественного транспорта в соответствии с действующей нормативной документацией.

  - въезд автотранспорта на территорию пляжа запрещен.

- Требования к уборке и содержанию рынков непродовольственных товаров:

  - территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должны иметь твердое покрытие с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод;

  - рынки должны иметь, как правило, канализацию и водопровод;

  - на рынках без канализации общественные туалеты с водонепроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест;

  - хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли;

  - для сбора мусора на всей территории рынка устанавливаются урны емкостью не более 10-20 дм3 на расстоянии не более 10 м друг от друга, из расчета 1 урна на 50 м2 площади рынка. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости;

  - часы работы рынков, устанавливаются на основании решения местных исполнительных и распорядительных органов власти. Один день в неделю объявляется санитарным для проведения генеральной уборки всей территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря;

  - текущая уборка территорий и павильонов проводится в течение дня по мере загрязнения, в летний период территория поливается водой, зимой очищается от снега и льда. После закрытия рынка должна производиться основная уборка территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников;

  - в теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.

- Требования к уборке и содержанию парков:

  - хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.);

  - при определении числа урн исходить из расчета: одна урна на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого торгового объекта необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л;

  - при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня;

  - общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей;

  - Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.

ГЛАВА 8

ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩИЕ К АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ, ОБЪЕКТАМ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА, САДОВОДЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВАМ, ПРИГОРОДНЫМ, МЕЖСЕЛЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ И ДРУГИМ ЗЕМЛЯМ

- Территории, прилегающие к автомобильным и железным дорогам, садоводческим товариществам, пригородные, межселенные территории и другие земли должны содержаться в чистоте.

- Председатели (правление) садоводческих товариществ должны организовать работы по оборудованию площадок временного складирования отходов и обеспечить их сезонный (апрель-ноябрь) вывоз.

- Объекты сервиса должны размещаться с учетом требований Санитарных правил и норм №10-5 РБ 2002 «Санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-защитные зоны», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 сентября 2002г. № 68 в зависимости от комплекса входящих в них сооружений.

При размещении стационарных объектов сервиса рекомендуется предусматривать комплекс сервисных услуг, включающий пункты ночлега и питания, площадки длительного отдыха, автозаправочную станцию, станцию технического обслуживания, пункты торговли сопутствующими товарами.

- Предприятия общественного питания и торговли, расположенные на территории объектов сервиса, должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил для предприятий торговли, общественного питания.

- К архитектурному оформлению и оборудованию объектов сервиса предъявляются следующие требования:

архитектурное решение объектов сервиса должно учитывать сложившийся архитектурный ансамбль автомобильной дороги, а их внешний вид должен соответствовать эстетическим требованиям;

объекты сервиса (кроме площадок длительного и кратковременного отдыха), как правило, оборудуются стояночными зонами (паркингами), электроснабжением, водоснабжением, канализацией, освещением, телефонизацией;

площадки длительного отдыха следует оборудовать павильонами для отдыха (закрытого или полузакрытого типа), стоянками автотранспорта, эстакадами для осмотра автомобилей, контейнерами для мусора, туалетами, очистными сооружениями поверхностных сточных вод, информационными табло, при необходимости освещением, водоснабжением и средствами связи;

площадки кратковременного отдыха следует оборудовать столами, скамейками, урнами, туалетами;

площадки для размещения временных объектов сервиса следует оборудовать водоразборными колонками, мусоросборниками контейнерного или легкого типов, туалетами выгребного или компактного типов, скамьями, столами, навесами, а также необходимой рекламной информацией;

при размещении автозаправочных станций всех типов обязательным требованием является обеспечение организованного отвода поверхностных сточных вод с последующей обработкой их на соответствующих очистных сооружениях. Устройство дорожного покрытия у автозаправочных колонок следует производить из нефтестойких материалов;

подъезды к объектам сервиса и их территориям должны устраиваться в соответствии с требованиями нормативных документов, оборудоваться необходимыми дорожными знаками и разметкой;

площадки отстоя транспорта на подъездах к таможенным переходам должны быть обеспечены туалетами с централизованным водоснабжением и канализацией, контейнерными площадками, питьевой водой.

- Обеспечение соблюдения необходимого санитарно-гигиенического состояния помещений всех служб гостиниц должно осуществляться в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм №2.1.2.10-13-2004 «Содержание и эксплуатация гостиниц», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30 декабря 2004г. № 160.

- Стационарные объекты сервиса должны быть подключены к централизованным сетям водоснабжения и канализации. На временных объектах сервиса при отсутствии централизованных сетей допускается децентрализованное водоснабжение. При этом источники водоснабжения должны отвечать требованиям Санитарных правил и норм №8-83-98 РБ 98 «Требования к качеству воды при нецентрализованном водоснабжении. Санитарная охрана источников», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 18 ноября 1998г. № 33.

Для соблюдения правил личной гигиены предприятия общественного питания и торговли, не имеющие централизованного водоснабжения должны иметь умывальники и обеспечиваться водой из источника децентрализованного водоснабжения, расположенного на объекте сервиса или привозной водой, соответствующей требованиям Санитарных правил и норм №10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь        19 октября 1999г. № 46 с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 марта 2002г. № 16. Доставка воды должна осуществляться в специальных промаркированных цистернах, флягах, бидонах других емкостях, изготовленных из материалов, разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь, плотно закрытых крышками, специальным транспортом, предназначенным для перевозки пищевых продуктов.

При отсутствии централизованного водоснабжения на предприятии торговли, расположенном на объекте сервиса, допускается реализация пищевых продуктов только в заводской упаковке, а также целых овощей и фруктов при соблюдении установленных условий хранения и реализации.

При отсутствии централизованного водоснабжения на предприятии общественного питания, расположенном на объекте сервиса, запрещается приготовление блюд, допускается только их разогрев, а также приготовление блюд из мясных полуфабрикатов на мангале при условии изготовления блюд и мясных полуфабрикатов на стационарных предприятиях и обеспечении необходимых условий хранения и реализации. Допускается порционное приготовление пищевых концентратов быстрого изготовления, не требующих варки, чая, кофе (из одноразовых пакетов). Отпуск блюд должен осуществляться в одноразовую посуду.

- Ассортиментный перечень пищевых продуктов и блюд, реализуемых в предприятиях торговли и общественного питания, расположенных на объекте сервиса, должен разрабатываться в соответствии с типом предприятия, набором помещений, оснащением его технологическим и холодильным оборудованием и согласовываться с территориальными органами госсаннадзора в установленном порядке.

- Пункты диагностики и ремонта автомобилей с автостоянкой и заправочной станцией должны соответствовать требованиям Санитарных правил и норм №2.2.3.11-28-2003 «Гигиенические требования к проектированию, строительству и эксплуатации станций по заправке транспортных средств нефтепродуктами и газом», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 24 декабря 2003г. № 202.

- При эксплуатации местных систем отопления объектов сервиса должны соблюдаться требования Санитарных правил и норм                          № 2.1.6.9-18-2002 «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных пунктов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь                          от 30 декабря 2002г. № 146.

- Работники объектов сервиса подлежат медицинским осмотрам перед поступлением на работу и в дальнейшем в сроки в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров работников», от 8 августа 2000 г. № 33. Результаты медицинских осмотров и аттестации по гигиеническому обучению вносятся в личную медицинскую книжку работающих.

К работе на объектах сервиса допускаются лица, прошедшие санитарно-гигиеническое обучение и аттестацию, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь «Об организации и проведении гигиенического обучения и аттестации должностных лиц и работников»,                             от 15 августа 2003 г. № 90.

- На объектах сервиса должны быть настоящие Правила, санитарный журнал для записей актов и предписаний органов госсаннадзора, пронумерованный, прошнурованный и заверенный печатью территориального учреждения госсаннадзора.

ГЛАВА 9

#### ОБЩЕСТВЕННЫЕ  УБОРНЫЕ

- В городских и сельских поселениях, курортных местностях, в местах массового скопления и посещения людей должны устанавливаться общественные уборные.

- Общественные уборные должны устраиваться в следующих местах населенных пунктов:

на площадях, транспортных магистралях, улицах с большим пешеходным  движением;

на площадях около вокзалов, на всех железнодорожных станциях, речных пристанях, автостанциях и аэровокзалах, остановочных пунктах транспорта;

в загородных и внутригородских парках, на больших бульварах, местах массового отдыха населения;

на территории торговых центров, рынков;

на стадионах, пляжах, местах водных спортивных соревнований и других объектах подобного типа;

на автострадах, выставках, около открытых кинотеатров и т.д.

При расчетах посещаемости уборных за 1 очко принимается 1 унитаз или 2 писсуара. Радиус обслуживания общественных уборных в городах не должен превышать 500-700 метров, включая общественные уборные, размещаемые на площадях, около торговых центров и т.д.

- Места расположения общественных уборных и подходы к ним должны быть обозначены специальными указателями, заметными в дневное и вечернее время.

- Общественные уборные могут располагаться:

в первых этажах общественных зданий;

в надземных или подземных, отдельно стоящих сооружениях;

в передвижных автофургонах.

- Общественные уборные должны быть канализованными путем присоединения к общей канализационной сети.

При отсутствии централизованной системы канализации допускается устраивать общественные уборные с водонепроницаемым выгребом.

Передвижные уборные могут размещаться только в местах, где возможно их присоединение к сетям водопровода и канализации.

- Выбор мест для размещения общественных уборных, их устройство и оборудование должны согласовываться с территориальными органами госсаннадзора.

- Площадь помещений общественных уборных, где расположены санитарно-технические приборы, должна приниматься исходя из следующих рекомендаций: на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м2 и на каждый писсуар 1,5 м2, высота помещений в отдельно стоящих сооружениях не менее 2,8 м в подземных уборных и 3,2 м в надземных. При устройстве уборных в габаритах общественных зданий, высота их должна быть равной высоте основного здания.

- Общественные уборные, в зависимости от их размещения, должны иметь искусственное освещение, отапливаться.

- Общественные уборные должны быть оборудованы вентиляцией; при размещении их в общественных зданиях вентиляция должна быть приточно-вытяжной, не соединенной с системой вентиляции основного здания.

- Приточно-вытяжной побудительной вентиляцией должны быть оборудованы общественные уборные, обслуживающие большое количество посетителей. Во всех других уборных обязательно устройство вытяжной вентиляции. Вытяжная система должна обеспечивать не менее чем пятикратный обмен воздуха, приточная - не мене 2,5-кратный обмен.

- Стены и пол в общественных уборных должны быть покрыты легко моющимися материалами, гладкими и водонепроницаемыми (метлахская плитка, цемент, мраморная крошка, пластмасса и др.). Допускается покрытие стен масляной краской. Устройство пола должно обеспечивать сток жидкости в специальные  трапы, соединенные с сетью канализации.

- Территория вокруг общественной уборной должна быть заасфальтирована с уклонами для отвода поверхностных вод и озеленена. Желательно предусмотреть и вертикальное озеленение, используя для этого вьющиеся растения и кустарники.

- Общественные уборные должны быть оборудованы следующими санитарно-техническими приборами: унитазы, писсуары. В шлюзах уборных должны устанавливаться умывальные раковины. В общественных уборных с большой посещаемостью рекомендуется установка унитазов с устройством площадок для ног на уровне унитаза или выше, исключающих соприкосновения с его поверхностью.

- В общественных уборных (в женском и мужском отделениях) необходимо предусмотреть устройство унитазов, удобных для пользования детьми.

- В общественных уборных должны, как правило, предусматриваться следующие помещения:

индивидуальные кабины с закрывающимися дверями (перегородки между кабинами должны иметь высоту не менее 1,25 м);

помещение для размещения в мужском отделении писсуаров;

шлюзы с установкой умывальных раковин;

помещение для дежурного персонала;

входной тамбур;

помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря;

помещения для отопления и хранения топлива (в местах, где отсутствует централизованное отопление).

- При расположении общественной уборной в габаритах общественного здания:

уборные должны быть присоединены к сетям водопровода и канализации;

стены, потолок и пол уборных должны быть водо- и газонепроницаемыми, а также звуконепроницаемыми во всех направлениях;

уборные должны иметь обособленный вход и выход, быть изолированными от входов и лестничных клеток здания;

вход в уборные должен быть изолирован от входа в магазины и другие помещения общественного  пользования;

не допускается устройство общественных уборных в зданиях детских учреждений, лечебно-профилактических организаций.

- Уборные должны содержаться в чистоте.

Ежедневно должна проводится дезинфекция помещений и санитарно-технического оборудования с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных Минздравом.

- На окна в помещениях уборных в летнее время должны быть натянуты сетки от мух; в помещениях, где размещены санитарно-технические приборы, должны иметься шланги для обмыва пола, стен.

- Общественные уборные должны быть, обеспечены мылом, электрополотенцами или бумажными полотенцами, туалетной бумагой. В кабинах должны быть крючки для верхней одежды, полки для личных вещей посетителей, урны или бачки для бумаги и других отходов.

- Обслуживающий персонал должен иметь уборочный инвентарь с сигнальной маркировкой: щетки, тряпки; дезинфицирующие, моющие средства, хранящиеся в специальном помещении или шкафу.

- Требования к устройству, эксплуатации и содержанию передвижных экологических автономных туалетов (далее – биотуалетов).

установка биотуалетов осуществляется по согласованию с территориальными органами госсаннадзора;

кабина биотуалета в обязательном порядке должна иметь естественное или искусственное освещение, быть обеспечена урной для мусора;

в приемный бак биотуалета заливается специальный реагент для химического разложения фекальных отходов. Применение реагентов, не имеющих удостоверения о государственной гигиенической регистрации Минздрава, запрещается;

для забора фекальных отходов и их транспортировки на сливной пункт используется специализированный вакуумный автомобиль, дополнительно оснащенный емкостями с чистой водой, предназначенной для мойки и чистки биотуалета;

биотуалеты должны постоянно содержаться в чистоте. Все работы по обслуживанию биотуалетов осуществляет специализированная организация;

обслуживающий персонал должен быть обеспечен уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами из числа разрешенных Минздравом, специальной одеждой и обувью, резиновыми перчатками согласно отраслевым нормам.

ГЛАВА 10

ПОЛНОМОЧИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОССАННАДЗОРА

- Территориальные органы госсаннадзора на основании настоящих Правил могут разрабатывать местные правила содержания подконтрольных территорий.

- Разработанные территориальными органами госсаннадзора правила содержания подконтрольных территорий должны быть утверждены местными исполнительными и распорядительными органами власти.

- Местными исполнительными и распорядительными органами утверждаются:

список улиц населенных пунктов, подлежащих механизированной уборке силами специализированных предприятий с учётом наличия парка уборочной техники;

закрепление за ответственными коммунальных зон (пустующих территорий), прилегающих к предприятиям, организациям, территориям индивидуальной застройки,

список территорий, подлежащих уборке силами предприятий, организаций и граждан;

список предприятий, организаций, ведомств, юридических и физических лиц, ответственных за санитарное содержание набережных, садов, пляжей, пешеходных переходов, служебно-технических зданий и сооружений, строительных площадок, торговых и зрелищных учреждений;

порядок организации уборки территорий населенных пунктов, в том числе садоводческих товариществ и посадочных площадок пассажирского транспорта;

схема обращения с отходами на территории садоводческих товариществ согласно приложению 1 настоящих Санитарных норм и правил.

Приложение 1

к Санитарным правилам и нормам №10-7-2003 в новой редакции «Санитарные правила и нормы содержания территорий»

СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

(наименование садоводческого товарищества, Ф.И.О. председателя, контактный телефон)

Количество отходов для захоронения_____________ тонн/год.

Количество контейнерных площадок_____ шт., контейнеров ________ шт.

Периодичность удаления (вывоза) отходов ____ раза в неделю.

Наименование организации, осуществляющей удаление, вывоз отходов:

______________________________________________________________

Договор №         от

Контактный телефон_______________

Места захоронения отходов_____________________________________

______________________________________________________________

Схема расположения контейнеров, контейнерных площадок*

СОГЛАСОВАНО					СОГЛАСОВАНО

Главный государственный				Начальник ______________

санитарный врач					гор(рай)инспекции

_______________________				природных ресурсов и

(наименование территории)				охраны окружающей среды

*может быть оформлена отдельно

Приложение 2

к Санитарным правилам и нормам №10-7-2003 в новой редакции «Санитарные правила и нормы содержания территорий»

УЧЕТ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ.

| Дата удаления (вывоза) отходов | Количество отходов, подлежащих удалению (вывозу), м³ | Подпись, расшифровка подписи представителя садоводческого товарищества | Номер транспортного средства, подпись, расшифровка подписи водителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Санитарные правила и нормы «Санитарные правила содержания территорий» № 10-7-2003 в новой редакции

| Глава 1 Общие положения, область применения ……….…….……….…..….. | 2 |
| --- | --- |
| Глава 2 Основные термины и определения ……………………………………. | 3 |
| Глава 3 Требования к санитарному содержанию территорий ………………. | 5 |
| Глава 4 Сбор твердых и жидких бытовых отходов ………………………….… | 8 |
| Глава 5 Содержание территории индивидуальных домовладений, находящихся на правах личной собственности …………………….. | 12 |
| Глава 6 Уборка населенных мест ………………………………….………..…... | 13 |
| Глава 7 Уборка объектов с обособленной территорией ……………………... | 15 |
| Глава 8 Территории, прилегающие к автомобильным и железным дорогам, объектам придорожного сервиса, садоводческим товариществам, пригородным, межселенным территориям и другим землям территории и другие земли ………………………………………..…... | 17 |
| Глава 9 Общественные уборные | 20 |
| Глава 10 Полномочия территориальных органов госсаннадзора | 24 |
| Приложение 1 Схема обращения с отходами садоводческого товарищества………………………………………………………………. | 25 |
| Приложение 2 Учет отходов, образующихся в садоводческом товариществе………………………………………………………………. | 26 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Настоящие Правила разработаны:

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Филонов В.П., Федоров Ю.Е., Гринь В.В., Позин С.Г., Нестеров А.М., Сидорович П.П., Жевняк И.В.);

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» (Дробеня В.В.);

ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Арнаутов О.В., Гиндюк Н.Т.);

ГУ «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии» (Маринович В.Н.);

УЗ «Могилевский городской центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Шуляк В.К., Медведев А.Н.);

УЗ «Бобруйский городской центр гигиены и эпидемиологии» (Чистобаев А.И., Касперович П.В.);

В рецензировании документа принимали участие:

ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Пышный В.И., Остроух С.М.);

ГУ «Гомельский областной клинический центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Нараленков В.А.);

ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Ананьев А.С.);

ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Околотович С.И., Горунов А.В.,Внукович А.В.);

ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» (Челнов В.М.).

2. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 05 июня 2003г. № 60 с дополнениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 18 марта 2004г. № 38, изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 марта 2005г. № 34. Новая редакция настоящих Правил утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2005г. № 187.

3. Введены взамен «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» № 42-128-4690-88 от 05 августа 1988г., «Санитарных правил устройства и содержания общественных уборных» № 983-72 от 19 июня 1972г.