|  | Национальный комплекс нормативно-технических документов в строительстве ПОСОБИЕ К СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- |
|  | СОСТАВ И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ П3-02 к СНБ 1.03.02-96 Издание официальное |
|  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь Минск 2002 |

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

УДК 69+[69:65.012.224:628.5](083.74)

Ключевые слова: среда окружающая природная, охрана окружающей среды, оценка воздействия на окружающую среду, концентрация предельно допустимая, зона санитарно-защитная, документация проектная, экология, рациональное использование природных ресурсов, рекультивация, загрязнение антропогенное.

Предисловие

1  РАЗРАБОТАНО Техническим комитетом по техническому нормированию и стандартизации в строительстве «Проектирование зданий и сооружений» (ТКС 04) при научно-проектно-производственном республиканском унитарном предприятии «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»).

Разработчик Л.Н. Петрова  главный специалист экологии УП «Минскинжпроект».

ВНЕСЕНО РУП «Стройтехнорм».

2  УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 июня 2002 г.  № 273.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Главным управлением строительной науки и нормативов Министерства архитектуры и строительства Республики  Беларусь за № 177 от 21 июня 2002 г.

3  ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ к СНБ 1.03.02-96 «Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве».

В Национальном комплексе нормативно-технических документов в строительстве настоящее Пособие входит в блок 1.02 «Инженерные изыскания для строительства и проектирования».

4  Срок первой проверки  2005 год, периодичность проверки  2 года.

Настоящее Пособие к строительным нормам не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Издано на русском языке.

 Минстройархитектуры, 2002

ii

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Содержание

1	Область применения 	1

2	Нормативные ссылки 	2

3	Определения и сокращения  	2

4	Общие положения 	4

5	Общие требования по выполнению раздела ООС 	6

6	Выполнение подраздела «Общая часть» 	8

7	Выполнение подраздела «Технологические решения»  	9

8	Выполнение подраздела «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения» 	11

9	Выполнение подраздела «Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

и истощения»  	14

10	Выполнение подраздела «Охрана окружающей среды от загрязнения

отходами производства, коммунальными и твердыми бытовыми отходами»  	.17

11	Выполнение подразделов «Охрана и рациональное использование земельных ресурсов»,

«Охрана и преобразование ландшафта», «Охрана и рациональное использование недр»,

«Охрана почвы», «Восстановление (рекультивация) земельного участка» 	19

12	Выполнение подраздела «Охрана растительности» 	22

13	Выполнение подраздела «Охрана животного мира»  	23

Приложение А	Библиография 	24

Приложение Б	Перечень основных исходных данных и технических условий, необходимых

для разработки раздела ООС и прилагаемых к разделу при передаче проекта

на экологическую экспертизу 	 26

Приложение В	Общий перечень чертежей, прилагаемых к разделу ООС 	27

Приложение Г	Пример содержания (состава) раздела ООС в объектах зданий различного

назначения (формы) 	28

Приложение Д	Формы таблиц к разделу ООС 	33

Приложение Е	Перечень основных методических документов по расчету выделений

(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух 	41

Приложение Ж	Перечень действующих программных средств для расчета загрязнения

атмосферы  	42

Приложение И	Форма задания на разработку рекультивации земельного участка 	43

iii

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

ПОСОБИЕ К СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОСТАВ И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

САСТАЎ I ПАРАДАК РАЗРАБОТКI РАЗДЗЕЛА

«АХОВА НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ» У ПРАЕКТНАЙ ДАКУМЕНТАЦЫI

THE STRUCTURE AND ORDER OF THE DEVELOPMENT OF SECTION

«PROTECTION OF SURROUNDING AMBIENCE» IN DESIGN DOCUMENTATION

Дата введения 2003-01-01

1  Область применения

1.1 Настоящее Пособие распространяется на разработку раздела «Охрана окружающей среды» (далее  ООС) при проектировании зданий и комплексов жилищно-гражданского, производственного, коммунального и другого назначения и сооружений при новом строительстве, реконструкции и ремонте и устанавливает единый порядок, общие принципы и требования к разработке раздела ООС.

Пособие предназначено для применения разработчиками проектной документации, заказчиками-инвесторами, органами государственного управления и надзора (экспертизы).

1.2 Требования по проектированию раздела ООС, изложенные в Пособии, распространяются на все предприятия (объединения), учреждения и организации, в т.ч. с иностранными инвестициями, и на все юридические и физические лица, занимающиеся проектной деятельностью, независимо от форм собственности и подчиненности.

1.3 Указания данного Пособия относятся к объектам, по которым выполняется самостоятельный раздел ООС (см. 4.2), и не распространяются на подраздел с кратким изложением вопросов охраны окружающей среды, который выполняется в составе общей пояснительной записки к проектной документации для всех объектов строительства.

1.4 Требования Пособия не распространяются на:

 градостроительные проекты;

 проектную документацию сооружений железнодорожного транспорта и метрополитена;

 проектную документацию по мелиорации и линейным сооружениям;

 схемы генеральных планов промышленных узлов, территориальные комплексные схемы разного назначения;

 проектную документацию зданий и сооружений специального назначения (например, сооружения оборонного назначения, объекты атомной промышленности и атомной энергетики и другие).

1.5 Пособие не содержит указаний:

 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) объекта строительства (применение данного Пособия при разработке проектной документации на стадии обоснования инвестиций в строительство объекта и при оформлении материалов по предварительному размещению объекта возможно только в части выполнения раздела «Охрана окружающей среды», как составной части ОВОС);

 по оформлению «Экологического паспорта проекта», который разрабатывается в соответствии с формой, прилагаемой к [1] (приложение А).

Издание официальное	 1

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

2  Нормативные ссылки

В настоящем Пособии к строительным нормам использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы:

СНБ 1.03.02-96 Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве

СНБ 2.04.02-2000 Строительная климатология

СНБ 3.03.02-97 Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания

СНиП II-12-77 Защита от шума

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. (продлены МЗ СССР 03.12.90 г. № 143-12/1043-1)

СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод

СТБ 17.1.3.06-2000 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

ГОСТ 12.1.012-90 Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.036-81 Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов

ГОСТ 17.1.1.01-77* Использование и охрана вод. Основные термины и определения

ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

ГОСТ 17.2.1.04-77* Метеорологические аспекты загрязнения и промышленные выбросы. Основные термины и определения

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения

ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения

ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

3  Определения и сокращения

В настоящем Пособии применяют следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

Аварийный выброс  непреднамеренный выброс загрязняющих веществ в окружающую среду (в воду, в атмосферу) в результате аварий на технических системах, очистных сооружениях, трубопроводах и т.п. По характеру аварийный выброс близок к залповому выбросу, может создавать опасные экологические ситуации.

Антропогенное воздействие на природу  прямое или опосредствованное влияние человека на природу, приводящее к точечным, локальным или региональным (вплоть до глобальных) ее изменениям.

Антропогенное загрязнение  любое загрязнение среды, вызванное деятельностью человека.

Бессточное производство  производство, основанное на сочетании технологий, позволяющих практически исключать поступление в окружающую среду сточных вод.

2

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Бонитет (в природопользовании)  качественный показатель, характеризующий полезные с точки зрения человека свойства отдельных природных ресурсов (земляных, лесных, почвенных, животного мира и т.п.).

Водные ресурсы  запасы поверхностных и подземных вод данной территории, пригодные для использования, включая почвенную и атмосферную влагу.

Водный баланс  соотношение прихода и расхода воды с учетом изменения ее запасов за выбранный интервал времени для рассматриваемой территории или объекта.

Водный объект поверхностный  сосредоточение природных вод на поверхности суши (река, ручей, родник, озеро, водохранилище, пруд, пруд-копань, канал и т.п.).

Воды возвратные  воды, организованно возвращаемые из хозяйственного звена круговорота воды в естественные звенья.

Водоохранная зона  прилегающая к акватории водного объекта территория с особым режимом хозяйственной деятельности или охраны, введение которого предотвращает истощение, загрязнение и засорение водного объекта. В эту территорию входит прибрежная полоса.

Водопотребление безвозвратное  водопотребление без возврата воды в водный объект. Характеризует потери воды при ее использовании в промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве.

Воды подземные  воды, находящиеся ниже уровня земной поверхности, в толщах горных пород земной коры, во всех физических состояниях.

Воды сточные  воды, отводимые после использования в производственной и в хозяйственно-бытовой деятельности человека. К сточным водам относятся также дождевые сточные воды, отводимые с застроенных территорий.

Загрязнение атмосферы  поступление в воздушную среду загрязняющих веществ (аэрозолей, газов, твердых частиц и т.п.) в количествах и концентрациях, изменяющих состав и свойства воздушных масс.

Загрязнение вод (водного объекта)  поступление в поверхностные или подземные воды загрязняющих воду веществ, микроорганизмов или тепла.

Залповый выброс  единовременный концентрированный выброс значительного количества загрязняющих веществ в окружающую среду.

Зона санитарной охраны (ЗСО)  территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений (по ГОСТ 17.1.1.01).

Малоотходная технология  совокупность технологических средств и процессов, предусматривающих максимально полное использование в процессе производства сырьевых ресурсов с образованием минимального количества отходов, вредных для окружающей среды (в сравнении на единицу продукции).

Нормированное вещество  примесь, для которой установлен норматив предельно допустимой концентрации (ПДК).

Обезвреживание отходов  мероприятия по переработке, обработке, захоронению или сжиганию отходов (на специальных объектах или на специальных установках), приводящие к уменьшению количества отходов или уменьшению и предотвращению их опасного воздействия на человека и окружающую среду.

Объект строительства  здание, сооружение или инженерная система, на строительство (реконструкцию, реставрацию, благоустройство или ремонт) которых разрабатывается проектная документация (по СНБ 1.03.04).

Охрана окружающей среды  система мероприятий, направленная на поддержание рационального взаимодействия между деятельностью человека и окружающей природной средой и обеспечивающая сохранение и восстановление природных богатств, рациональное использование природных ресурсов, предупреждающая прямое и косвенное вредное влияние деятельности общества на природное окружение и здоровье человека.

Очистка газа  отделение от газа или превращение в безвредное состояние загрязняющего вещества, поступающего от промышленного источника (по ГОСТ 17.2.1.04).

Очистка сточных вод  обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ (по ГОСТ 17.1.1.01).

3

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Плодородный слой почвы  верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений физическими, химическими и агрохимическими свойствами (по ГОСТ 17.5.1.01).

Предельно допустимая  концентрация (ПДК) вредных веществ  максимальная концентрация вредных веществ в почве, в воздушной или водной среде, при превышении которой отмечается их негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. ПДК устанавливаются на основании комплексных исследований действия и аккумуляции загрязняющих веществ в окружающей среде.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) примеси в атмосфере  максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного действия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом (по ГОСТ 17.2.1.04).

Предельно допустимая концентрация вещества в воде  концентрация вещества в воде, выше которой вода является непригодной для установленного вида пользования.

Предельно допустимый выброс (ПДВ)  норматив выброса вредных веществ в атмосферу, устанавливаемый из условия, чтобы содержание загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы от выброса одного источника или их совокупности не превышало нормативов качества воздуха для населения, животного и растительного мира (предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе).

Предельно допустимый сброс (ПДС) вещества в водный объект  масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте (по ГОСТ 17.1.1.01).

Предельно допустимая нагрузка на ландшафт  нагрузка, при превышении которой происходит разрушение структуры ландшафта или нарушение его функций.

Прибрежная полоса  территория, непосредственно прилегающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим (более строгого ограничения хозяйственной деятельности) для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод, нарушения водной и прибрежной экосистем.

Рекультивация земель  комплекс инженерно-технических, агротехнических, биологических и др. работ, направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, улучшение условий окружающей среды.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ)  участок территории, выделяемый между промышленными предприятиями и жилыми или общественными зданиями (санитарный разрыв) для защиты населения от влияния вредных факторов производства (шума, выбросов, пыли, вибрации и иных видов загрязнения среды).

Экологическая экспертиза  система комплексной оценки проектов хозяйственного строительства и использования природных ресурсов на предмет их соответствия требованиям экологической безопасности и системы рационального природопользования.

4  Общие положения

4.1 Настоящее Пособие определяет основные требования к разработке в составе проектной документации раздела ООС и природоохранных мероприятий с целью обеспечения в процессе и по завершению строительства безопасной среды обитания для жизни и здоровья людей и животного мира, рационального природопользования и охраны всех компонентов природной среды.

В Пособии определяются пути достижения установленных в нормативных документах требований и детализируются отдельные положения.

Указанные в Пособии обязательные требования, касающиеся, в основном, конечных функциональных и параметрических показателей объекта строительства в части охраны окружающей среды и рационального природопользования и подлежащие контролю, соответствуют требованиям действующих нормативно-технических и директивных документов.

4.2 Раздел ООС, в соответствии с 6.1 и 6.2 СНБ 1.03.02, разрабатывается в составе проектной документации на строительство зданий и сооружений, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду источниками выброса вредных веществ в атмосферу, загрязняющими сточными водами, отходами, воздействием на ландшафт и прочее.

4

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Не требуется разработка самостоятельного раздела ООС если:

 в составе объекта отсутствуют стационарные источники выброса вредных веществ в атмосферу, отсутствуют автостоянки общей вместимостью более 50 машиномест, отсутствует вредное воздействие объекта физическими факторами на внешнюю среду;

 при функционировании объекта не создаются производственные сточные воды, а проектируемые локальные сети водопровода, бытовой и дождевой канализации подключаются к существующим сетям;

 в составе объекта отсутствуют проектные решения, изменяющие природный ландшафт или функциональное использование территории с природоохранными объектами или с памятниками природы, отсутствуют проектные решения по биологической рекультивации и решения, вызывающие изменения в среде обитания или в путях миграции животных или других охраняемых видов фауны и отсутствует указание о необходимости разработки раздела ООС в Экологических условиях на проектирование.

К таким объектам относятся, в основном, городские объекты жилищно-гражданского профиля, имеющие подключение к существующим городским сетям водопровода, бытовой и дождевой канализации, теплоснабжения (например: жилые дома, административные здания, детские  сады, школы и так далее), а также объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, разработанные в соответствии с утвержденными проектами генерального плана города и проектами детальной планировки (например: улицы, путепроводы, гостевые автостоянки вместимостью до 50 машиномест и другие объекты).

4.3 При разработке раздела ООС следует руководствоваться законодательством Республики Беларусь, нормативными, методическими и директивными документами (актами), регулирующими проектную, строительную и природоохранную деятельность, а также действующими на период разработки проектной документации постановлениями в области экологии территориальных исполнительных органов.

4.4 Раздел ООС должен выполняться на предпроектной стадии проектирования  обосновании инвестиций в строительство объекта и на стадиях проектирования: в архитектурном проекте или в утверждаемой архитектурной части строительного проекта.

4.5 Обоснованием необходимости разработки (корректировки) раздела ООС на стадии «Строительного проекта» (в утверждаемой архитектурной части) являются:

 дополнительные требования, содержащиеся в заключении экологической экспертизы, выданном по предыдущей стадии проектной документации;

 появление на последующих стадиях проектирования новых источников выброса вредных веществ в атмосферу или сброса загрязненных сточных вод;

 изменение (в большую сторону) величины выбросов вредных веществ в атмосферу, или увеличение содержания загрязняющих веществ в сточных водах, или значительное изменение их параметров в сторону, ухудшающую ситуацию их рассеивания, т.е. если на последующей стадии проектирования внесены значительные технологические, планировочные или инженерно-технические изменения, влияющие на экологическую характеристику объекта.

4.6 Заказчик обеспечивает предоставление технических условий и исходных данных для проектирования, в том числе, при необходимости, достоверную и в необходимом объеме дополнительную информацию, которая требуется для проектирования раздела ООС.

4.7 Перечень основных исходных данных и технических условий, необходимых для разработки раздела ООС и прилагаемых к разделу при передаче проекта на экологическую экспертизу, приводится в приложении Б. Этот перечень соответствует требованиям [1] (приложение А). Указанные в приложении Б документы, в основном, входят в общий перечень технических условий, необходимых для разработки проектной документации по объекту.

В отдельных случаях, по указанию государственной экологической экспертизы (в соответствии с вышеуказанным документом), в составе документов необходимо прилагать согласование с органами территориального общественного самоуправления.

4.8 Общий перечень основных чертежей, прилагаемых к разделу ООС, приводится в приложении В. Кроме того, в тексте Пособия, в конце каждого подраздела, приводятся подробные данные графических приложений к подразделу. В зависимости от масштаба чертежа и объема информации возможно совмещение отдельных из указанных чертежей для нескольких подразделов (например, ситуационного плана).

5

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

4.9 Раздел ООС в составе проектной документации разрабатывается генеральным проектировщиком данного объекта или по его поручению (указывается в задании на проектирование)  субпроектировщиком.

4.10 Разработчик документации по разделу ООС обеспечивает полное выявление в объекте строительства факторов воздействия на природное окружение и степени их экологической опасности, соблюдение законодательных и нормативных природоохранных актов, действующих на период разработки проекта и раздела ООС, и защищает во всех инстанциях правильность проведенных расчетов, качество и обоснованность проектных решений в части охраны окружающей среды.

4.11 При выполнении раздела ООС и при разработке мероприятий по оптимизации окружающей среды следует учитывать, в соответствии со СНиП 2.07.01, СНиП 2.09.02, СНиП II-12, СНБ 3.03.02, все определенные ранее для данного региона основополагающие решения в области рационального природопользования, охраны природной среды и решения по защите от вредного воздействия отдельных антропогенных факторов, например:

 при проектировании производственных зданий следует учитывать природоохранные решения, принятые в региональных планах промышленных зон;

 при разработке объектов строительства, благоустройства и  озеленения зон отдыха, при разработке проектной документации дорожно-транспортной инфраструктуры и других объектов  решения и рекомендации разделов ООС генерального плана населенного пункта и проекта детальной планировки (ПДП) жилого образования, в т.ч. по удаленности источников вредного воздействия до защищаемых объектов, в первую очередь, для защиты от вредного воздействия повышенных уровней звукового давления и вибрации.

4.12 После завершения разработки проектной документации раздел ООС (вместе с экологическим паспортом, расчетами и прилагаемыми чертежами), в соответствии с [1] (приложение А), подлежит согласованию в установленном порядке с экологической экспертизой. Организацию согласования проектной документации осуществляет заказчик проектной документации.

Без положительного заключения реализация проекта, подлежащего государственной экологической экспертизе, не допускается.

4.13 После получения заключения экологической экспертизы, внесение изменений в раздел ООС и в проектную документацию (по позициям, отраженным в разделе ООС), не допускается.

4.14 В случае изменения проектных решений на дальнейших стадиях проектирования (например, изменение технологии или технических условий, планируемого объема производства и т.п.), в раздел ООС также вносятся изменения, после чего он подлежит согласованию с экологической экспертизой повторно.

5  Общие требования по выполнению раздела ООС

5.1 Пособие регламентирует оптимальный состав, порядок разработки и содержание раздела ООС в проектной документации зданий и сооружений. Состав раздела может быть расширен и частично изменен в зависимости от специфики объекта, особенностей его расположения и задач, подлежащих решению, что определяется заданием на проектирование объекта, «Экологическими условиями на проектирование» и разработанным разделом ОВОС на стадии обоснования инвестиций в строительство объекта.

5.2 В соответствии с определением объектов природы в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», ГОСТ 17.0.0.01 и в соответствии с другими экологическими нормативно-техническими документами раздел ООС включает в себя, как правило, следующие основные подразделы:

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения;

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения;

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов;

Охрана растительности;

Охрана животного мира;

Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, коммунальными и твердыми бытовыми отходами.

Кроме этого, в число обязательных подразделов входят: «Введение», в котором указывается в развитие каких проектных решений и документации ведется разработка объекта, перечень субподрядных проектных организаций и перечень основных методических документов по выполненным расчетам в разделе ООС, а также подраздел «Общая часть» с характеристикой объекта, площадки строительства, физико-географических и климатических условий района строительства.

6

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Для зданий производственного назначения в число обязательных подразделов входит подраздел «Технологические решения».

5.3 Перечень остальных подразделов, необходимых для конкретного объекта, следует принимать с учетом его специфики, в соответствии с указаниями данного Пособия.

Пример содержания (состав) раздела ООС в объектах зданий различного назначения приводится в приложении Г:

Г.1  для производственного здания;

Г.2  для общественного здания.

5.4 Объем материалов, представленных в разделе ООС, должен быть достаточным для определения уровня экологической опасности и степени воздействия объекта строительства на окружающую среду в настоящем или будущем, прямо или вторично, через воздействие нарушенных объектом экосистем.

5.5 При отсутствии в проектных решениях факторов воздействия на конкретный природный компонент (воздух, земля, поверхностные и подземные воды и т.д.), подлежащего расчету, в разделе ООС указывается об этом, и соответствующие подразделы могут быть сокращены до минимума.

5.6 Разработка раздела должна осуществляться, в основном, в соответствии со структурой изложения и в последовательности, указанной в данном Пособии, и обязательно в полном соответствии с основной проектно-сметной документацией объекта и его решениями. В разделе ООС должно раскрываться соответствие проектных решений природоохранным требованиям и дополнительным требованиям, изложенным в технических условиях, в т.ч. в «Экологических условиях на проектирование».

5.7 Разработку раздела ООС следует начинать с выявления проблемных ситуаций, связанных с местом размещения объекта или с технологией производства, которые должны составлять основу всех вопросов, рассматриваемых в разделе.

5.8 Проектирование экологически сложных и крупных объектов строительства следует начинать с разработки обосновывающих материалов по размещению объекта (возможно с привлечением специализированных и научно-исследовательских учреждений или отдельных специалистов).

Природоохранные мероприятия для таких объектов следует разрабатывать на основе выбора оптимального из нескольких ранее рассмотренных альтернативных вариантов. Необходимость разработки нескольких вариантов должна указываться в задании на проектирование.

Указанное требование является обязательным при разработке раздела «Охрана окружающей среды» на стадии «Обосновании инвестиций в строительство объекта».

5.9 Для экологически неопасных объектов строительства и объектов с незначительным воздействием на окружающую среду объем раздела ООС, изложение вопросов производственных выбросов, стоков и отходов производства жестко не закрепляется за определенными подразделами. Они могут быть рассмотрены как в подразделе «Технологические решения», так и в подразделах «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения» и «Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения».

5.10 Расчет экономической эффективности природоохранных мероприятий и оценку возможного экономического ущерба, наносимого природной среде объектом при строительстве или после реализации проектных решений, необходимо выполнять в объектах с экологически опасными видами деятельности, в составе раздела ОВОС (см. [1] приложение А).

5.11 При полной реконструкции действующего предприятия раздел ООС разрабатывается в полном объеме, в соответствии с указаниями данного Пособия. При этом в разделе указываются данные по характеристике предприятия, выбросам, стокам, потреблению природных ресурсов, отходам производства и прочему воздействию на окружающую среду нового производства в сравнении с существующим.

При реконструкции, касающейся отдельных производств на действующем предприятии, в разделе ООС по всему предприятию представляется только краткая характеристика. Расчеты и полная характеристика приводится только по изменяющемуся производству, если в «Экологических условиях на проектирование» отсутствуют специальные требования.

Данные по выбросам вредных веществ, сточным водам, потреблению природных ресурсов, отходам производства, прочему воздействию на окружающую среду представляются по отдельному изменяющемуся производству и в целом по объекту в сравнении с существующей ситуацией.

7

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Расчет рассеивания вредных веществ следует выполнять для выбросов нового (реконструируемого) производства с учетом выбросов аналогичных веществ (и веществ, действующих в суммации) в существующем производстве (не реконструируемом).

5.12 При разработке проектной документации для двух и более очередей строительства объекта (этапов) раздел ООС разрабатывается с учетом его полного развития с показателями отдельно для каждой очереди строительства (объемов производства, объемов потребления природных ресурсов и степени воздействия на окружающую среду).

5.13 Раздел ООС, в зависимости от объема пояснительной записки и прилагаемой проектной документации, следует оформлять в виде отдельного тома или нескольких томов.

При значительном объеме раздела (более 50 стр.) наиболее важные подразделы: «Технологические решения», «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения», «Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения» могут быть представлены в отдельных книгах (томах).

При этом в целом оформление тома должно соответствовать требованиям оформления пояснительных записок проектной документации. К каждому тому следует прилагать указанный в Пособии графический материал, соответствующий подразделу, включая ситуационный план с необходимыми данными, или необходимо давать ссылку на другой том, в котором прилагается чертеж с проектными решениями, относящимися к нескольким подразделам (см. 4.7).

5.14 На предпроектной стадии  «Обосновании инвестиций в строительство объекта» раздел ООС следует выполнять на основе ориентировочных данных с использованием аналогов; состав материалов раздела необходимо принимать в соответствии с [2] (приложение А).

При этом все показатели по характеристике объекта и его воздействию на окружающую среду считаются ориентировочными и подлежат обязательному уточнению в разделе ООС на последующих стадиях разработки проекта, а для экологически опасных видов деятельности  в разделе ОВОС.

6  Выполнение подраздела «Общая часть»

6.1 Данный подраздел в составе раздела ООС следует выполнять для всех объектов.

Подраздел включает в себя главы: «Общие данные по объекту» и «Краткая характеристика площадки, физико-географических и климатических условий района строительства».

6.2 В главе «Общие данные по объекту» приводятся следующие сведения:

 основные документы и ТУ, являющиеся основанием для разработки проектной документации;

 краткое описание объекта, его назначение;

 состав комплекса, характеристика и назначение основных зданий;

 очередность строительства.

6.3 В главе «Краткая характеристика площадки, физико-географических и климатических условий района строительства» приводятся следующие данные:

а) в части характеристики площадки и физико-географических условий:

 наименование населенного пункта (города) и землепользователя, где размещается объект;

 количество площадок строительства и их взаимное расположение;

 удаленность от проектируемого объекта жилой застройки, зон отдыха, водных объектов, а также зданий производственного и коммунального назначения, радиотехнических и других объектов, транспортных магистралей;

 размеры СЗЗ функционирующих предприятий (в соответствии с СН 245);

 природная, краткая геологическая и гидрогеологическая характеристика рассматриваемой территории, в т.ч. краткие данные по грунту и грунтовым водам;

б) в части характеристики климатических условий района строительства:

 средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца и средняя температура воздуха наиболее холодного периода;

 ветровой режим (повторяемость и направления ветра, роза ветров, повторяемость штилей, наибольшая скорость ветра, превышение которой для данного района составляет 5 %);

 данные по инверсионным явлениям и штилям;

 повторяемость туманов, их продолжительность, период года;

 радиационный фон.

Данные по климатической, метеорологической и радиационной характеристике конкретного района строительства следует получать в Республиканском центре радиационного контроля и мониторинга природной среды (ЦРКМ), вспомогательные и справочные данные  в СНБ 2.04.02.

8

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

6.4 Для объектов, размещаемых в городской застройке и на территории которых отсутствуют сельскохозяйственные угодья, вместо подраздела «Охрана и рациональное использование земельных ресурсов» с полным рассмотрением соответствующих вопросов, для краткой характеристики проектных решений генерального плана выполняется в составе подраздела «Общая часть» глава «Функциональное зонирование и рациональное использование территории», в которой указываются следующие краткие сведения:

 прежнее использование территории, выделенной для размещения объекта, отсутствие (или наличие) в ее составе земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, зеленых зон, сведения об отсутствии на территории полезных ископаемых;

 отсутствие (или наличие) водоохранных зон водотоков и водоемов, расстояние от них до площадки объекта;

 характеристика мощности и состояния почвенного профиля; плодородие почвы; наличие эрозионных процессов или заболоченных участков, характеристика загрязнения почвенного покрова, в т.ч. содержание радионуклидов в почве (если территория находится в зоне загрязнения);

 наличие на данной территории природных элементов, отдельной растительности или участков леса;

 принципиальное решение генерального плана и размещение на участке отдельных зданий и сооружений в части функционального зонирования на участке объекта;

 мероприятия по рациональному использованию территории (блокировка зданий, повышение этажности, использование подземного пространства, рациональное размещение инженерных сетей и пр.).

6.5 Графические приложения к подразделу: ситуационный план района размещения объекта со всеми площадками строительства, с экспликацией, условными обозначениями и розой ветров, с указанием других ближайших объектов (действующих, строящихся и намеченных к строительству), транспортных магистралей, селитебных территорий, рек и водоемов, массивов зеленых насаждений, памятников природы, зон массового отдыха и др. охраняемых территорий с охватом окружающей территории в радиусе 2 км и более.

7  Выполнение подраздела «Технологические решения»

7.1 Объем, содержание и наличие данного подраздела полностью зависят от специфики объекта строительства. Подраздел следует разрабатывать наиболее полно, с целью выявления всех источников загрязнения окружающей среды и рассмотрения их во всех аспектах,  в объектах, в которых имеется производство с различными технологическими процессами.

В подразделе рассматриваются технологические процессы и вопросы выделения загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу и в сбросах сточных вод при работе технологического оборудования, а также вопросы их очистки, хранения и обезвреживания отходов, если данные вопросы не рассматриваются в других подразделах. Цифровые сведения подраздела рекомендуется представлять, в основном, в табличной форме (см. приложение Д).

7.2 В подразделе приводятся следующие сведения, расчеты и мероприятия:

 о проектируемом и реконструируемом производстве, схеме предприятия, о планируемой к выпуску (выпускаемой) продукции, мощности производства, основном исходном сырье, расходе основного и резервного топлива (режимы работы, фонды времени, годовые балансы сырья, материалов, реагентов и воды)  цифровые данные следует представлять в виде таблиц, например, по формам  Д.1, Д.2);

 о технологии производства и технологическом оборудовании в части выделения вредных веществ (типы и марки технологического оборудования);

 количество выделяющихся вредных веществ от технологических процессов (расчеты) по отдельным цехам, производствам, сооружениям, при этом следует учитывать наличие в выбросах всех загрязняющих веществ, образующихся в технологическом процессе, а также все химические превращения выбрасываемых веществ; данные об особо опасных химических веществах (цифровые данные следует представлять в виде таблицы, например, по форме Д.3);

 мероприятия по снижению выделения загрязняющих веществ от размещаемого технологического оборудования (технологических процессов);

 краткая характеристика существующих и проектируемых технологических пылегазоочистных установок, эффективность их работы и анализ их технического состояния (для объектов реконструкции) и характеристика мероприятий, используемых для снижения загрязнения атмосферного воздуха (указать типы и марки технологического газопылеочистного оборудования, его эффективность для конкретных загрязняющих веществ проектируемых технологических процессов; для пылевых выбросов следует указывать пофракционную эффективность очистки);

9

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

 оценка степени соответствия применяемых технологических процессов, технологического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню, планируемое усовершенствование применяемых методов очистки;

 данные о формировании источников загрязнения окружающей среды, наименовании и количестве загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу при работе технологического оборудования до и после очистки (входные и выходные параметры указываются в г/с и т/год);

 производственное водоснабжение и производственная канализация; качественная характеристика и объем производственных сточных вод, очистка их;

 повторное использование сточных вод; при отсутствии, обоснование технической невозможности или экономической нецелесообразности повторного использования сточных вод;

 принципиальные решения по рациональному использованию природных и других сырьевых ресурсов;

 решения по предотвращению загрязнения окружающей среды при складировании и хранении сырья, продукции, образующихся отходов;

 сведения о создающихся на предприятии производственных отходах, в т.ч. при газоочистке; их количество, состав, вид, класс, опасность, токсичность, физическое состояние; системы переработки (обезвреживанию) отходов производства, об организации контроля за отходами производств (цифровые данные следует приводить в табличной форме);

 технологические решения по снижению вредного воздействия предприятия на окружающую среду физическими факторами воздействия: электромагнитным полем, ионизирующим излучением, производственным шумом и вибрацией  указать показатели уровней воздействия физических факторов от размещаемого оборудования в производственных помещениях на территорию объекта (в расчетных точках);

 при наличии котельной следует указать характеристику котлов, их количество, параметры дымовой трубы; приложить справку о выделении топлива и его виде.

7.3 Расчеты выделений (выбросов) загрязняющих веществ от работы технологического оборудования, в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02, следует выполнять по нормативно-техническим документам, прошедшим согласование в установленном порядке с органами санитарного и экологического надзора и действующим в республике на период разработки проекта. Перечень методик расчета, действующих в Республике Беларусь на текущий период, приводится в приложении Е.

7.4 Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ в год (т/год) должна приводиться по усредненным годовым значениям в зависимости от режима работы предприятия, планируемых изменений в технологических процессах и с учетом конкретного оборудования, характеристик сырья, топлива и т.д.

7.5 В объектах, в которых производство отсутствует и применяемое технологическое оборудование не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, а имеются только отдельные источники выброса, например, дымовая труба топочной или вентиляционный выброс от гаражей, данный подраздел может не выполняться. Расчеты выброса могут приводиться в подразделе «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения».

7.6 При реконструкции предприятия следует указать данные об изменениях производительности предприятия, о ликвидации отдельных видов производств, источников выброса, данные о строительстве новых технологических линий и введении новых агрегатов, сроки проведения реконструкции, расширения и введения в действие новых производств, цехов и т.д. Необходимо указать документ, определяющий перспективу развития, указать сведения о наличии проектов на реконструкцию или новое строительство отдельных корпусов, о наличии согласований этих проектов с органами санитарного и экологического надзора.

7.7 В объекте производственного назначения должна указываться вероятность аварийных и залповых выбросов на предприятии с краткой характеристикой условий, при которых они возможны. Величины выбросов в случае аварии должны быть представлены в расчетах и учтены при обосновании размеров СЗЗ.

10

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

В разделе ООС необходимо указать мероприятия, снижающие вероятность возникновения аварийных и залповых выбросов на предприятии, мероприятия по снижению степени последствий при их возникновении и ликвидации последствий.

7.8 Отдельно следует указать мероприятия по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются в соответствии с [3] (приложение А) или ведомственным отраслевым документом, разработанным на базе [3]. Состав мероприятий должен содержать следующие данные:

 план мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ (в виде таблицы);

 краткую характеристику каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования с обоснованием возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию;

 обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ с учетом этих мероприятий (в виде таблицы);

 план-график контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

8  Выполнение подраздела «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения»

8.1 Данный подраздел в составе раздела «Охрана окружающей среды» составляется для объектов, в которых имеются источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу, или объектов, оказывающих вредное воздействие на среду обитания физическими факторами (производственным шумом, вибрацией, видами излучений, в т.ч. радиационным).

В подразделе указывается характеристика предприятия в части его воздействия на атмосферный воздух и принципиальные решения по защите атмосферного воздуха от этого воздействия.

Объем представляемого материала и содержание данного подраздела определяется, в соответствии с [4] (приложение А), степенью воздействия проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха и уточняется с учетом содержания подраздела «Технологические решения» (см. раздел 7), в котором рассматриваются вопросы выделения вредных веществ от работы технологического оборудования, применения технологических пылегазоочистных установок и создающихся отходов от их работы.

8.2 При разработке подраздела необходимо руководствоваться действующими на период разработки проекта нормативно-техническими документами, регламентирующими для объектов строительства охрану атмосферного воздуха от загрязнения.

8.3 В подраздел включаются следующие данные по объекту, расчеты и мероприятия:

 характеристика существующего современного состояния воздушной среды  фоновое загрязнение атмосферного воздуха (данные по фоновому содержанию нормированных химических веществ в атмосферном воздухе представляются в разделе ООС в виде таблицы  см. приложение Д.4); данные по фоновому загрязнению радиационному, электромагнитному, уровню звукового давления указываются при наличии вблизи объекта источников этих видов загрязнения, для подтверждения возможности  строительства объекта без мероприятий защиты при существующих показателях и для учета при наличии источников аналогичного воздействия в проектируемом объекте (представляются документом в составе исходных данных);

 характеристика существующих источников выброса в атмосферу от действующего предприятия (при его реконструкции и расширении) и данные о формировании новых источников загрязнения  окружающей среды; наименование и количество загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу технологическим оборудованием (обобщение и анализ данных технологического подраздела) и другими источниками выделения, в т.ч. очистными сооружениями и автотранспортом, с выполнением расчетов по ним, в соответствии с директивными документами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и методическими документами по определению выбросов;

 мероприятия по предотвращению и уменьшению выбросов в атмосферный воздух от источников, не рассмотренных в подразделе «Технологические решения»;

 характеристика и объем отходов от работы газопылеочистного оборудования;

 расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в соответствии с требованиями [5] (приложение А), и анализ расчета;

 предложения по выбросу предприятием загрязняющих веществ и обоснование объема выброса;

11

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

 определение размеров СЗЗ;

 предложения по организации контроля за параметрами выбросов, в т.ч. в период НМУ.

Цифровые данные в подразделе следует приводить, в основном, в табличной форме.

8.4 Ввиду того, что вопросы выделения вредных веществ от работы технологического оборудования, расчеты и очистка выбросов, в основном, рассматриваются в технологическом подразделе (см. 7.1), в подразделе «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения», следует приводить только дополнительные расчеты выбросов от источников, не рассмотренных в подразделе «Технологические решения».

8.5 Характеристику предприятия как источника загрязнения атмосферы с указанием обобщающих данных по выбросам и очистке выбросов по всему предприятию с учетом всех проектируемых источников выброса следует представлять в виде общей таблицы «Параметры выбросов веществ в атмосферу» (в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02). Таблица оформляется на основе расчетов в этом подразделе и данных по выделению вредных веществ от работы технологического оборудования, представленных в подразделе «Технологические решения».

При этом учитываются в объекте все источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу, как организованные, так и неорганизованные. Номера источников выброса в таблице должны соответствовать номерам источников на карте-схеме. В приложении Д приводятся два варианта данной таблицы (формы Д.5 и Д.6).

8.6 Ввиду того, что расчет ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, в соответствии с требованиями [5] (приложение А), следует производить с учетом действующих, строящихся и намечаемых к строительству корпусов предприятия (на перспективу развития предприятия) и с учетом фонового загрязнения, указанную таблицу  параметров выбросов следует оформлять по данным на период окончания строительства и на перспективу развития предприятия.

8.7 В объектах реконструкции, ввиду того, что расчет рассеивания вредных веществ следует выполнять для выбросов нового (реконструируемого) производства с учетом выбросов аналогичных веществ (и веществ, действующих в суммации) в существующем производстве, не реконструируемом, и для корректировки суммарного (валового) выброса по предприятию, по существующей ситуации следует представлять данные инвентаризации выбросов действующего предприятия по установленной форме  2-ос (воздух). При отсутствии данных инвентаризации, при проведении расчетов в проекте, возможно оформление данных по существующим выбросам в указанной таблице параметров.

8.8 В подразделе также следует представлять таблицу с перечнем загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием, кодом и их ПДК в соответствии с [6] (приложение А) по форме Д.7 (приложение Д). В таблице приводятся вначале вещества, имеющие показатели максимально разовых ПДК, затем вещества, имеющие показатели только среднесуточных ПДК, затем вещества, имеющие ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), и далее  вещества, по которым отсутствуют ПДК и ОБУВ.

В конце таблицы приводится перечень веществ, обладающих эффектом суммарного вредного действия.

8.9 При проведении расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере для обоснования предложений по предлагаемым выбросам в подразделе следует указывать:

 название использованной программы автоматизированного расчета загрязнения атмосферы, которая должна входить в число действующих программ на период разработки раздела ООС. Перечень действующих на текущий период программных средств для расчета загрязнения атмосферы на ПЭВМ приводится в приложении Ж;

 метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города;

 результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на период окончания строительства и с учетом перспективы развития, выполненные в соответствии с [5] (приложение А). В числе контролируемых показателей необходимо указывать максимальные приземные концентрации в жилой зоне и на границе нормативной СЗЗ. Проводится анализ вклада каждого источника, и определяются  источники, дающие наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы.

8.10 Результаты расчетов в виде распечаток ПЭВМ оформляются отдельной книгой и хранятся в архиве проектной организации. При согласовании объекта данная книга передается на экологическую экспертизу, или расчеты включаются как приложение к подразделу «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения».

12

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Результатом проведенного расчета в разделе ООС должен являться анализ показателей ожидаемой концентрации (в виде таблицы) и наибольших вкладов источниками в уровень загрязнения атмосферы, подтверждающий отсутствие превышения допустимых величин (с учетом фоновых показателей) как по отдельным ингредиентам, так и по комбинациям веществ с суммирующим вредным действием, (приложение Д, формы Д.8 и Д.9), после чего вносятся предложения по нормативам выбросов по каждому источнику и каждому ингредиенту в виде таблицы.

При анализе расчета ожидаемой концентрации вредных веществ следует учитывать имеющиеся дополнительные указания территориальных органов экологических и санитарно-гигиенических служб в отношении проектируемого объекта строительства или его месторасположения.

8.11 В случае превышения на границе СЗЗ приземной концентрации какого-то отдельного загрязняющего вещества или комбинации веществ с суммирующимся вредным действием по сравнению с предельно допустимыми максимально разовыми величинами (ПДК м.р. или 0,8 ПДК  для зон массового отдыха в соответствии с [7] (приложение А), необходимо предусмотреть мероприятия по снижению выброса данного загрязняющего вещества. В качестве таких мероприятий в первую очередь следует принимать:

 технологические мероприятия (замена технологии на более совершенную, исключение технологических процессов, создающих повышенные загрязнения атмосферы, использование малоотходных технологий  и т.д.), а в случае невозможности совершенствования технологии  установка более совершенного эффективного пылегазоочистного оборудования;

 изменение параметров выброса (например, высоты, скорости);

 перепрофилирование или сокращение объемов существующего или проектируемого производства.

8.12 После проведения указанных мероприятий расчеты приземных концентраций на ПЭВМ должны быть выполнены повторно. В таблице результатов расчета указываются показатели приземных концентраций до проведения мероприятий и после них. По результатам расчета приземных концентраций делается вывод о достаточности принятых мероприятий для обеспечения допустимых величин приземных концентраций, после чего  оформляются окончательные проектные решения и указываются параметры предлагаемых выбросов вредных веществ в разделе ООС в соответствии с [8] (приложение А).

8.13 На стадии обоснования инвестиций в строительство объекта следует:

 ориентировочные валовые и максимально разовые выбросы загрязняющих веществ рассчитывать по максимальным значениям удельных показателей выделяющихся вредных веществ или с использованием результатов расчетов, проведенных на предприятиях-аналогах, с обязательным включением этих расчетов в подраздел;

 расчет рассеивания производить упрощенный с осредненными высотами труб для источников с одноименными выбросами и со сведением их в один источник, размещенный в центре площадки (при значительных размерах площадки ее следует условно представлять в виде отдельных площадок с размещением источников в центре каждой из них).

При последующих стадиях разработки проекта все исходные данные подлежат уточнению, после чего следует выполнить, в соответствии с установленным порядком, окончательный расчет приземных концентраций загрязняющих веществ.

8.14 При разработке проектов производственных зданий и частично зданий общественного назначения (например, с дискотеками и пр.), в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, необходимо предусматривать мероприятия по защите атмосферного воздуха от вредного воздействия физических факторов объекта, а именно: шума, создаваемого технологическим и вентиляционным оборудованием, вибрации, электромагнитных полей и ионизирующего излучения, в т.ч. радиационного излучения. При этом в разделе ООС следует рассматривать источники только по фактору внешнего воздействия на окружающую среду.

При определении уровней вредного воздействия физическими факторами и выполнении мероприятий по защите от этого воздействия следует руководствоваться Законом Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения», а также соответствующими нормативно-техническими документами: СНБ 3.03.02, СНиП II-12, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.1.036, [9], [10], [11] и [12] (приложение А) и дополнениями к ним, вносимыми в установленном порядке.

8.15 В составе раздела «Охрана окружающей среды» следует приводить необходимые расчеты и на их основании указывать параметры ожидаемого вредного воздействия объекта физическими факторами на внешнюю среду в сравнении с предельно допустимыми уровнями (рекомендуется  в табличной форме).

13

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

8.16 Защита от вредного воздействия физических факторов на рабочих местах предусматривается в проектной документации в соответствии с нормативными санитарными требованиями по показателям в рабочей зоне и в разделе ООС не рассматривается.

8.17 В данном подразделе, в главе «Расчет и организация СЗЗ» приводятся следующие сведения:

 класс предприятия в соответствии с санитарной классификацией по СН 245;

 установленный по СН 245 размер СЗЗ (регламентированный);

 расчет СЗЗ, принятый размер зоны по фактору химического загрязнения с корректировкой ее в соответствии с [5] и [7] (приложение А) (с учетом расчета рассеивания и розы ветров) и по физическим факторам (по результатам расчета ожидаемых уровней шума, вибрации, электромагнитного поля);

 прежнее использование территории, подлежащей включению в СЗЗ, мероприятия по организации СЗЗ в соответствии с требованиями СНиП II-89 и [13] (приложение А), в т.ч. вынос расположенных на этой территории объектов, благоустройство СЗЗ.

Проектные решения по защитному озеленению СЗЗ рекомендуется указывать, в соответствии с данным Пособием, в подразделе «Охрана растительности».

8.18 В случае если в районе размещения предприятия или на прилегающей к предприятию территории расположена зона отдыха или заповедник, памятник природы или архитектуры и т.д., в проекте приводятся документы (расчеты, материалы натурных замеров), удостоверяющие учет специальных требований (при их наличии) к качеству атмосферного воздуха для данного района.

Для веществ, суммарная концентрация которых в приземном слое превышает 0,5 ПДК, на картах-схемах распечаток необходимо указать границы СЗЗ, а также указать места размещения селитебной зоны и зон с повышенными требованиями к чистоте атмосферного воздуха (0,8 ПДК).

8.19 Графические приложения к подразделу:

 ситуационный план (карта-схема) района размещения объекта с экспликацией, условными обозначениями и розой ветров, с указанием других ближайших объектов (действующих, строящихся и намеченных к строительству), являющихся источниками выбросов или другого вредного воздействия, с указанием границ СЗЗ предприятий (в т.ч. проектируемого), селитебной территории, рек и водоемов, массивов зеленых насаждений, охраняемых природных территорий и памятников природы, зон массового отдыха и др. территорий с повышенными требованиями к чистоте атмосферного воздуха при их наличии) с охватом окружающей территории в радиусе не менее 2 км;

 карта-схема предприятия или генплан с экспликацией, условными обозначениями, с нанесением источников выбросов (точечных, линейных, плоскостных) и с привязкой их к системе координат, с указанием СЗЗ, расчетных точек и точек контроля приземных концентраций (пунктов наблюдений за загрязнением атмосферы);

 ситуационные карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций по отдельным веществам и комбинациям веществ с суммирующим вредным действием (с учетом фона и, при необходимости, при НМУ).

9  Выполнение подраздела «Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения»

9.1 Данный подраздел в составе раздела «Охрана окружающей среды» разрабатывается в целях выявления техногенного воздействия проектных решений на водные объекты (поверхностные и подземные).

При разработке подраздела, кроме данного Пособия, необходимо руководствоваться действующими нормативно-техническими документами, регламентирующими проектирование объектов, оказывающих влияние на водные объекты.

9.2 Подраздел включает в себя характеристику проектных решений по рациональному водопользованию, очистке загрязненных сточных вод, обработке, захоронению или утилизации осадков и отходов, образующихся в очистных сооружениях природных и сточных, в т.ч. дождевых, вод, разрабатываемых в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04. В подразделе также следует приводить анализ проектных решений в части их соответствия природоохранным и нормативным требованиям.

9.3 В данном подразделе указываются все разрабатываемые в проекте мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения, в т.ч. в составе технологии производства, генерального плана, наружных сетей, организации производства и др.

14

#### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Цифровые данные следует, в основном, приводить в табличной форме (возможно, при небольшом объеме  в текстовом изложении).

Объем подраздела зависит от наличия в проекте решений, оказывающих техногенное влияние на водные объекты. В Пособии приводится наиболее полный состав подраздела.

9.4 Для проектов реконструкции и расширения действующих предприятий в подразделе следует указать краткую характеристику эксплуатируемых сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения с точки зрения их соответствия природоохранным и нормативным требованиям.

9.5 В характеристике проектных решений по водоснабжению, разработанных в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.02, ГОСТ 2761, [14], [15] и [16] (приложение А), следует указывать:

а) наименование и дату выдачи документов, на основании которых разрабатывается проектная документация систем водоснабжения;

б) наименование принятого источника водоснабжения (городских сетей, существующего или проектируемого водозабора) для водопровода:

 хозяйственно-питьевого,

 производственного;

в) краткую характеристику и данные по качеству воды проектируемых источников водоснабжения;

г) при локальных источниках водоснабжения  состав и производительность сооружений по обеспечению свежей водой для:

 хозяйственно-питьевых нужд,

 производственных нужд;

д) общий расход свежей воды, используемый для водоснабжения объекта, в т.ч. из подземного и из поверхностного источника (всего по объекту, а также отдельно  проектируемый расход), м3/сут:

 на хозяйственно-питьевые нужды,

 на производственные нужды;

е) мероприятия по сокращению использования свежей воды на производственные цели;

ж) общую производительность систем оборотного и повторного водоснабжения, м3/сут, коэффициент экономии свежей воды;

и) обоснование технической невозможности или экономической нецелесообразности повторного использования сточных вод;

к) мероприятия по организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения и мероприятия по охране его от загрязнения;

л) рыбозащитные мероприятия  (для водозаборов на поверхностном источнике).

9.6 В характеристике проектных решений  по водоотведению, разработанных в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.03, СН 245, СН 496, [8], [17] и [18] (приложение А), следует указывать:

а) наименование и дату выдачи документов, на основании которых разрабатывается проектная документация систем водоотведения;

б) характеристику действующих систем водоотведения (при реконструкции объекта), а именно:

 краткие сведения об источниках образования и загрязнения отводимых сточных вод;

 краткие сведения о существующих системах водоотведения;

 общий расход сточных вод, в том числе производственных, м3/сут;

 краткие сведения о состоянии существующих сооружений для очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод;

 краткие сведения о водоприемнике сточных вод и месте выпуска;

в) характеристику проектных решений по отведению и очистке бытовых и производственных сточных вод, а именно:

 данные об источниках образования и загрязнения отводимых сточных вод и характеристика сточных вод;

 общий расход бытовых и производственных сточных вод, в т.ч. не требующих очистки, м3/сут;

 проектируемые очистные сооружения бытовых и производственных сточных вод (на территории объекта);

15

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

 характеристику качественного состава сточных вод до и после очистки, методы и параметры очистки, отведение в канализационную сеть (указывать в виде таблицы, например, по формам Д.11, Д.12);

 мероприятия по сокращению сброса сточных вод;

г) балансовую ведомость водопотребления и водоотведения (форма Д.13);

д) характеристику проектных решений по отведению дождевых сточных вод, а именно:

 принятая схема дождевой канализации;

 данные об источниках загрязнения отводимых сточных вод, их характеристику;

 расчетные расходы дождевых вод при заданных периодах однократного переполнения, л/с, м3/сут;

 среднегодовые расходы дождевых сточных вод, м3/год;

 принятую схему регулирования дождевого стока;

 характеристику проектируемых очистных сооружений дождевых сточных вод (на площадке объекта), их состав, производительность, параметры очистки, характеристику сточных вод после очистки, расход дождевых вод, подлежащих очистке, м3/сут, л/с;

е) данные по очистке сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях (при наличии проектных решений):

 характеристику качественного состава сточных вод (в т.ч. после внутриплощадочных очистных сооружений), условия отведения во внеплощадочные сети (приводится в табличной форме);

 состав и производительность проектируемых (или реконструируемых и расширяемых) внеплощадочных сооружений бытовых, производственных и дождевых сточных вод;

ж) характеристику принятых водоприемников очищенных сточных вод, а именно:

 краткие сведения о водоприемнике;

 гидрологическую характеристику водоприемника;

 категорию водоприемника по использованию;

 место выпуска, конструктивные особенности выпуска и расстояние от выпуска очищенных сточных вод (ниже течения) до ближайшего пункта водопользования поверхностным источником;

 фоновые показатели качества поверхностных вод, характеристику самоочищающей способности водоприемника;

 ПДК загрязняющих веществ для воды данного водопользования для водоемов и водотоков рыбохозяйственного назначения   в соответствии с [19] (приложение А);

 характеристику сточных вод, перечень загрязняющих веществ и их концентраций в сточных водах, сбрасываемых в водоприемник;

 характеристику содержания загрязняющих веществ в водоприемнике в створе сброса сточных вод (приводится в табличной форме) и качество сбрасываемых вод с учетом требований ГОСТ 17.1.3.06, ГОСТ 17.1.3.07, ГОСТ 17.1.3.13, [17] (приложение А), расчет предельно допустимых сбросов (ПДС).

9.7 По вопросу отходов и осадков очистных сооружений сточных вод в материалах подраздела следует указать:

а) данные по количеству и характеристике отходов и осадков, образующихся на очистных сооружениях сточных вод:

 производственных сточных вод,

 бытовых сточных вод,

 дождевых сточных вод;

б) характеристику и состав сооружений по обработке, утилизации или захоронению отходов и осадков, образующихся при очистке:

 производственных сточных вод,

 бытовых сточных вод,

 дождевых сточных вод.

9.8 При проектировании объектов, связанных с эксплуатацией водоемов и водотоков, или объектов, расположенных в непосредственной близости к ним, в соответствии с [20], [21] и [22] (приложение А), следует учитывать природоохранные требования к размещению объекта на территории водоохранных зон (или прибрежных полос), а также учитывать дополнительные характеристики водоема или водотока, а именно:

16

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

 хозяйственное использование водоема (водотока);

 режим реки, наивысшие уровни воды, границы затопления, качество воды;

 месторасположение водозабора или выпуска стоков;

 рыбохозяйственную характеристику водоемов (запасы и видовой состав ихтиофауны, мест нереста и нагула, наличие зимовальных ям).

9.9 В части обобщающей характеристики влияния проектируемого объекта и снижения степени влияния в период строительства и эксплуатации на водный режим территории и на вероятность загрязнения и истощения поверхностных и подземных вод в подразделе следует указать:

 месторасположение источников загрязнения поверхностных и подземных вод (в т.ч. очистных сооружений) проектируемого объекта, обеспечивающее снижение вредного воздействия на состояние поверхностных и подземных вод;

 краткую характеристику естественной защищенности поверхностных и подземных вод от возможного загрязнения при строительстве и эксплуатации объекта;

 организацию отвода поверхностного (дождевого) стока за счет вертикальной планировки территории, строительства дождевой канализации и благоустройства территории объекта;

 создание контрольной режимной сети наблюдательных скважин;

 организацию складирования отходов производства и отходов очистных сооружений с мероприятиями по защите от загрязнения поверхностных и подземных вод;

 проведение инженерных мероприятий по ликвидации очагов, являющихся источниками загрязнения почв и грунтов (и в конечном итоге  поверхностных и подземных вод);

 вероятность изменений русловых процессов, связанных с проектируемым водозабором, с указанием возможных негативных последствий;

 проектируемые мероприятия по содержанию водоохранных и санитарно-защитных зон;

 для объектов, представляющих экологическую опасность или  проектируемых на территории водоохранной зоны, указать мероприятия, выполненные по рекомендациям гидроэкологического обоснования размещения объекта.

9.10 Графические приложения к подразделу:

 сводный план подземных коммуникаций, согласованный в установленном порядке;

 ситуационный план с сооружениями и внеплощадочными сетями водоснабжения и канализации с указанием ЗСО водозаборов и СЗЗ очистных сооружений (при наличии проектных решений);

 генеральный план предприятия с сетями и сооружениями водопровода и канализации и с сооружениями для временного хранения отходов и осадков, образующихся при очистке сточных вод;

 генеральный план внеплощадочных очистных сооружений (при наличии проектных решений);

 площадка водозабора (при наличии проектных решений);

 принципиальная схема очистки производственных сточных и дождевых вод;

 очистные сооружения (планы).

10  Выполнение подраздела «Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, коммунальными и твердыми бытовыми отходами»

10.1 Данный подраздел в составе раздела «Охрана окружающей среды» составляется для всех объектов. При выполнении подраздела следует руководствоваться [23] (приложение А) и, с учетом специфики предприятия и его отходов производства  действующими нормативно-техническими документами в части требований по обращению с промышленными отходами.

10.2 Вопросы образования отходов производства, их характеристику и объемы, следует рассматривать, в первую очередь, в соответствии со своей принадлежностью, в основных подразделах: «Технологические решения», «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения», «Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения».

В подразделе «Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства» указываются обобщающие данные по всем отходам, образующимся при эксплуатации объекта, а именно: по отходам производства, отходам и осадкам очистных сооружений, твердым бытовым отходам (ТБО) и по смету дворовой и прилегающей территории. В подразделе указываются данные по сбору отходов всех видов, транспортировке, утилизации и обезвреживанию в соответствии с требованиями [24], [25], [26] (приложение А) и др. документов.

17

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

10.3 Для объектов, в которых отходы производства и осадки очистных сооружений отсутствуют, подраздел следует разрабатывать с названием «Охрана окружающей среды от загрязнения ТБО. Санитарная очистка территории». В объектах, при эксплуатации которых создаются отходы продуктов питания (при их производстве или потреблении) и должны предусматриваться мероприятия по их сбору и использованию, необходимо разрабатывать подраздел «Охрана окружающей среды от загрязнения ТБО и отходами продуктов питания».

10.4 В подразделе должны приводиться следующие сведения:

а) в части отходов производства и отходов из очистных установок и сооружений:

 наименование всех видов отходов, создающихся на предприятии, краткая характеристика, состав, вид, класс опасности (токсичность) в соответствии с [27] (приложение А), физико-химическое состояние отходов, количество по каждой разновидности, способы сбора и временного хранения  (рекомендуется приводить в табличной форме, например, по форме Д.13);

 отсутствие химических реакций при их хранении, в т.ч. от совместного хранения;

 методы и технологии переработки, утилизации и обезвреживания  отходов всех типов и отработанных растворов, использование отходов в производстве предприятия, использование в качестве топлива или в производстве других предприятий;

 принципы временного накопления и хранения отходов на территории предприятия с учетом требований [28] (приложение А), ориентация месторасположения площадок временного хранения отходов относительно господствующих ветров;

 мероприятия по подготовке территории (мест, площадок) для временного хранения отходов, система защиты подземных и поверхностных вод и прилегающей территории от загрязнения: противофильтрационные экраны, дренажные канавы, обвалование, дамбы или др. мероприятия (возможна ссылка на другой подраздел, где рассматриваются данные вопросы);

 материальный баланс технологии производства с учетом количества отходов, в т.ч. на единицу выпускаемой продукции (и в сравнении с утвержденным отраслевым показателем отходов на единицу продукции); предложения по периодичности вывоза отходов; осуществление контроля за отходами;

 общий анализ мероприятий в части охраны окружающей среды  от загрязнения отходами производства и в части их переработки, утилизации и обезвреживания; мероприятия по сокращению отходов производства;

б) в части ТБО:

 характеристика и морфологический состав, количество, система сбора, характеристика тары (емкостей);

 местоположение места (площадки) временного хранения ТБО, системы вывоза их в места переработки, утилизации и обезвреживания;

в) в части отходов продуктов питания:

 состав отходов продуктов питания, количество, система сбора, характеристика тары (емкостей) и места (площадки или помещения) для временного хранения отходов;

 система вывоза пищевых отходов в места их переработки, утилизации и обезвреживания;

10.5 В объектах промышленных предприятий, в комплексах общественных зданий и в комплексах зданий жилой застройки и благоустройства следует представлять данные по объему и характеристике (составу) смета с проездов и садово-парковой зоны, мест погрузочно-разгрузочных работ, площадок размещения транспорта и др., данные по характеристике места временного складирования смета на территории предприятия, по организации вывоза смета.

10.6 При разработке проекта реконструкции действующего предприятия в составе подраздела следует приводить данные по имеющимся отходам и таблицу по форме 2-ос (отходы).

10.7 Графические приложения к подразделу:

 карта-схема района размещения объекта с указанием границ СЗЗ, зоны временного хранения отходов, селитебной территории, зон отдыха и др. территорий с повышенными требованиями к чистоте атмосферного воздуха в радиусе не менее 2 км;

 карта-схема (генеральный план) участка предприятия с указанием месторасположения сооружений и площадок для временного хранения отходов с учетом нормативных требований по их организации;

18

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

 вариант  генеральный план участка проектируемого объекта с указанием месторасположения  площадок с контейнерами для сбора ТБО или отходов продуктов питания с учетом нормативных требований по их организации.

11  Выполнение подразделов «Охрана и рациональное использование земельных ресурсов», «Охрана и преобразование ландшафта», «Охрана и рациональное использование недр», «Охрана почвы», «Восстановление (рекультивация) земельного участка»

11.1 Во всех проектируемых объектах в составе раздела ООС должны быть рассмотрены вопросы рационального использования земельных ресурсов, охраны почвы и рекультивации нарушенных земель.

11.2 Все подразделы наиболее расширенно составляются в составе раздела ООС для объектов, в которых новое строительство предусматривается на территории, имеющей определенную природную и природоохранную ценность, в которых предусматриваются проектные решения по изменению ландшафта или предусматривается при эксплуатации объекта новое функциональное использование прилегающей территории, имеющей природоохранную ценность.

В соответствии со спецификой объекта возможно рассмотрение всех указанных ниже вопросов в одном обобщенном подразделе, или более углубленное рассмотрение отдельной сферы воздействия объекта (в соответствии с его спецификой)  в соответствующем подразделе.

Для объектов городского строительства рекомендуется выполнять главу «Функциональное зонирование и рациональное использование территории» в составе подраздела «Общая часть» (см. 6.4) и обобщенный подраздел «Охрана естественного рельефа, почвы и растительности».

11.3 В подразделе «Охрана и рациональное использование земельных ресурсов» приводятся следующие сведения:

 существующее хозяйственное использование территории, ее ценность и занимаемая площадь; наличие сельскохозяйственных угодий и земель гослесфонда, характеристика природных элементов на данной территории;

 наличие земель мелиоративного фонда (вид мелиорации и площадь участка);

 наличие земель природоохранного, оздоровительного, научного, рекреационного и историко-культурного назначения, памятников природы и прочих особо охраняемых территорий (расположение, назначение, статус, ценность) и требования установленных режимов охраны и использования;

 наличие земель пригородных и зеленых зон, лесов I группы;

 сведения об отсутствии на территории полезных ископаемых;

 проектные решения по использованию свободной от застройки территории на участке проектируемого объекта и по функциональному использованию прилегающей территории, выбор оптимального варианта генерального плана и плана инженерных сетей в части экономии территории и рационального использования земельных ресурсов.

11.4 В подразделе «Охрана и преобразование ландшафта» приводятся следующие сведения:

 характеристика ландшафта (природного и техногенного) и его состояния, подверженность рельефа эрозионным процессам;

 характеристика существующего воздействия на рельеф и динамика его изменения;

 мероприятия по охране природного ландшафта или преобразование его для функционального использования территории в соответствии с проектом; проектные решения по изменению ландшафта, в т.ч. по созданию новых форм рельефа;

 классификация антропогенного воздействия на ландшафт, проектная нагрузка на ландшафт и  предельно-допустимая антропогенная нагрузка;

11.5 В подразделе «Охрана и рациональное использование недр» объем рассматриваемых вопросов зависит от специфики объекта и природных особенностей территории.

Если объект при строительстве и функционировании не оказывает влияния на недра, данные об отсутствии полезных ископаемых в недрах участка застройки  и на прилегающей территории можно приводить в подразделе общей характеристики площадки.

11.6 Отдельный подраздел, с более углубленным рассмотрением степени воздействия объекта, следует выполнять для объектов, строительство или функционирование которых связано непосредственно с использованием полезных ископаемых недр или которые оказывают другое влияние на недра района строительства. При разработке данного подраздела необходимо приводить следующее:

19

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

 геологическую характеристику грунтов территории строительства объекта;

 данные о наличии (или отсутствии) в недрах территории объекта или вблизи ее полезных ископаемых, эксплуатируемых или подлежащих сохранению горных выработок и буровых скважин, находящихся на консервации, редких геологических обнажений, минеральных образований, палеонтологических объектов и участков недр, являющихся заповедниками и памятниками природы, истории и культуры и пр.;

 данные о степени влияния строительства объекта на сохранность и пользование недрами и его запасами, в т.ч. полезными ископаемыми, на сохранность эксплуатируемых и находящихся на консервации горных выработок и буровых скважин;

 данные о влиянии объекта на сохранность редких геологических обнажений, минеральных образований, палеонтологических объектов и участков недр, являющихся заповедниками и памятниками природы, истории и культуры;

 данные по изменениям в зоне влияния действующего и проектируемого объекта состояния геохимических процессов, происходящих в почвах и грунтах;

 мероприятия по охране месторождений от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих в будущем их разработку;

 мероприятия по охране недр и месторождений от загрязнения при подземном хранении нефти, газа и иных веществ и материалов, при захоронении вредных веществ и отходов, сбросов сточных вод.

11.7 В проектах добычи полезных ископаемых при выборе способа добычи полезных ископаемых, мероприятий по охране недр и рационального использования запасов земли, кроме нормативных документов по строительству и охране окружающей среды, следует руководствоваться указаниями ведомственных инструкций, согласованных с Госгортехнадзором.

При разработке данного подраздела в составе раздела ООС для проектов горного предприятия следует приводить следующее:

 данные по запасам основных и сопутствующих полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов;

 проектные решения по добыче и использованию полезных ископаемых в соответствии с планом развития горных работ, данные о возможности (невозможности) одновременной добычи сопутствующих полезных ископаемых и др. компонентов;

 мероприятия по рациональному извлечению, складированию и сохранению для дальнейшего использования других полезных ископаемых и сопутствующих компонентов при наличии на разрабатываемом месторождении совместно залегающих других полезных ископаемых;

 характеристику и классификацию вскрышных и вмещающих пород по пригодности их использования для биологической рекультивации (геологическая характеристика, показатели химического и гранулометрического состава); мероприятия по рациональному использованию вскрышных и вмещающих пород и отходов производства;

 данные об отсутствии в проекте выборочной отработки наиболее богатых участков месторождений или подработки рудных тел и залежей, приводящей к снижению качества запасов полезных ископаемых на соседних участках или к полной утрате их промышленного значения;

 наличие в проекте прогрессивных способов обогащения и переработки минерального сырья, комплексного извлечения из него полезных компонентов;

 мероприятия по предупреждению снижения качества ископаемых в результате выветривания, окисления, самовозгорания и т.д., и мероприятия по охране временно консервируемых запасов полезных ископаемых;

 характеристику воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей природной среды, мероприятия по защите территории строительных площадок и прилегающих территорий для сохранения экологической устойчивости геологической среды;

 мероприятия по предупреждению проникновения воды в горные выработки при добыче полезных ископаемых, растворимых в воде;

 мероприятия по исключению выхода в другие горизонты или на дневную поверхность подземных вод, загрязненных химическими веществами от производственной деятельности объекта или от хранения отходов на прилегающей территории;

20

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

 мероприятия по надежной герметизации нагнетательных скважин, трубопроводов и др. технических сооружений.

11.8 В подразделе «Охрана почвы» приводятся следующие сведения:

 тип и характеристика почвы и почвоподстилающей породы (механический состав основных грунтов, мощность  почвенного профиля, водно-физические, химические и биологические особенности), пригодность почвы к сельскохозяйственному использованию и существующее использование территории;

 состояние почвенного покрова на площадке строительства и в зоне воздействия существующего объекта (санитарное состояние почвы, химическое, биологическое, бактериальное и радиационное загрязнение почвы, степень загрязнения почвы от отходов, деградация почвенного покрова от воздействия природных и техногенных факторов) в соответствии с [29] и [30] (приложение А);

 степень эрозии почвенного покрова и характеристика почвенно-эрозионных процессов на проектируемой территории (класс интенсивности потенциальной эрозии почвы, плоскостной смыв, линейная, ветровая и водная эрозия), наличие агротехнических противоэрозионных работ и работ по коренному улучшению земель;

 характеристика воздействия объекта на почвенный покров (виды воздействия, объемы возможных нарушений, возможность загрязнения почвы, в т.ч. загрязнения промышленными отходами (краткие данные по видам, классам, опасности,  токсичности и физическому состоянию загрязняющих почву производственных отходов);

 сведения об изменениях свойств почв и грунтов, связанных со строительством, функционированием объекта и аварийными ситуациями;

 мероприятия по охране почвы от загрязнения и рекомендуемые методы контроля за загрязнением в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.04;

 проектные решения по снятию плодородного слоя почвы под пятном строительства и по трассам внеплощадочных инженерных коммуникаций, мероприятия по сохранению плодородного слоя почвы в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02;

 мероприятия по использованию плодородного слоя почвы и по приведению территории в состояние, пригодное для использования территории по назначению, мероприятия в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04 по восстановлению почвенного покрова (техническая и биологическая рекультивация), мероприятия по коренному улучшению земли и снижению эрозионных процессов.

11.9 В объектах, в которых проектные решения вызывают нарушение поверхностного слоя земли (при разработке полезных ископаемых и торфа, при проведении геологоразведочных, изыскательских работ, при строительстве линейных сооружений, при использовании территории под золоотвалы и при других работах), в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04, [31] (приложение А) и др. нормативными документами, необходимо проводить рекультивацию нарушенных земель.

В таких объектах в составе раздела ООС следует предусматривать подраздел «Восстановление (рекультивация) земельного участка» с подробным изложением всех мероприятий в проекте по приведению нарушенных земель в состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве, в первую очередь, под сельхозугодья и лесопосадки. В подразделе приводятся следующие сведения:

 существующее и перспективное использование территории, ее состояние, инженерно-геологическая характеристика участка рекультивации (типы грунтов, их мощность и физико-механическая характеристика), почвенная характеристика участка рекультивации (основные типы почв, их мощность, содержание гумуса, агрохимическая и агропроизводственная характеристика почв на отдельных участках отведенной территории);

 факторы, вследствие которых требуется проведение рекультивации территории, виды и параметры нарушения почвенного покрытия;

 проектные решения по технической рекультивации территории, в т.ч. решения по вертикальной планировке участка, выполаживанию откосов выемок и насыпей, имеющихся на участке, решения по очистке рекультивируемой территории от обломков пород и строительного мусора, восстановление почвенного покрова, выполнение противоэрозионных мероприятий, мероприятий по предупреждению заболачивания земель или мероприятий по мелиорации (при необходимости), проектные решения по ликвидации или использованию техногенных озер или русел рек, устройству рыбохозяйственных прудов или другие решения;

 комплекс решений по биологической рекультивации земли, включающий агротехнические и фитомелиоративные мероприятия по восстановлению плодородия нарушенных земель и улучшению агрохимических качеств почвы, для целевого использования рекультивируемой территории в народном хозяйстве и для восстановления флоры и фауны.

21

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

11.10 Графические приложения к подразделу:

 ситуационный план, на котором указываются подлежащие изъятию сельскохозяйственные угодья или земли гослесфонда, указываются зоны рекреационного использования (зоны отдыха), месторасположение особо охраняемых территорий (при наличии их вблизи участка строительства): национального природного парка, заповедника, заказника, ландшафтных памятников природы; указываются территории, подлежащие рекультивации.

12  Выполнение подраздела «Охрана растительности»

12.1 Данный подраздел в составе раздела ООС следует выполнять для всех объектов.

12.2 В подразделе приводятся следующие сведения:

 наличие (отсутствие) на территории объекта и в зоне его влияния особо охраняемых природных территорий: заповедника, национального парка, заказника, а также памятников природы, пригородных и зеленых зон, защитных полос лесов и др. природоохранных объектов и установленный режим охраны и использования этих территорий (см. [32] приложение А);

 характеристика и состояние имеющегося на участке растительного покрова, зеленых насаждений, в т.ч. участков леса (видовой состав, преобладающие формации), кадастровая характеристика лесного фонда, его санитарное состояние (наиболее подробная информация приводится о лесах 1 группы), существующее рекреационное использование участков леса, характер возобновления, хозяйственное и функциональное значение имеющейся растительности;

 произрастание на участке или вблизи него редких, реликтовых и др. занесенных в Красную книгу растений, их виды;

 характеристика воздействия объекта и проектируемого производства на имеющиеся на территории растительные сообщества, сведения об устойчивости растительных сообществ к техногенному и рекреационному воздействию объекта;

 проектируемые изменения в растительном покрове на участке строительства и в зоне влияния объекта, обоснование объемов сокращения или ликвидации растительности (видовой состав, состояние и пр.);

 мероприятия по сохранению имеющейся на участке древесно-кустарниковой растительности и улучшению ее состояния, ограничение сноса растительности; при функциональном использовании прилегающей территории  мероприятия по сохранению генофонда растительности и продуктивности растительных сообществ в зоне воздействия; порядок проведения охранно-профилактических мероприятий; проектные решения по сохранению отдельных типов зеленых насаждений: особо ценных пород, молодняка, подростка, сеянцев, трав, ягодников и пр.);

 мероприятия по восстановлению флоры  новые посадки, в т.ч. посадки древесно-кустарниковой растительности специального назначения (шумо- и ветрозащитные, посадки в СЗЗ и др.);

 проектные решения по рекреационному использованию территории леса, проектируемая нагрузка на почвенно-растительный покров, проектные решения в части улучшения санитарного состояния леса;

 мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения установленного режима особо охраняемых природных территорий.

12.3 В подразделе в части озеленения санитарно-защитной зоны (СЗЗ) приводятся следующие сведения:

 класс предприятия, размер СЗЗ, мероприятия по организации СЗЗ и подготовке территории под озеленение;

 ширина защитной зоны озеленения, плотность, создание коридоров проветривания, подбор растений и др. особенности посадки зеленых насаждений в соответствии с требованиями СНиП II-89 и [13] (приложение А);

 выбор достаточно эффективных в санитарном отношении и достаточно устойчивых пород деревьев к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами;

 данные о возможности использования существующих зеленых насаждений в организации СЗЗ и проектные решения по их сохранению и включению их в систему озеленения;

 очередность выполнения СЗЗ и ее озеленения, организация полива зеленых насаждений.

22

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

12.4 Графические приложения к подразделу:

 ситуационный план, на котором указывается месторасположение особо охраняемых природных территорий (при наличии их вблизи участка строительства): заповедника, национального природного парка, заказника; места произрастания редких, реликтовых растений; указываются места других природоохранных объектов, территории сельскохозяйственных угодий, зоны рекреационного использования (зоны отдыха), указываются границы зоны загрязнения и СЗЗ.

 таксационный план с указанием сохраняемой, подлежащей пересадке и вырубаемой растительности. В таблице указываются породы, состояние и данные по характеристике древесно-кустарниковой растительности;

 план озеленения участка с указанием пород древесно-кустарниковой растительности, ассортимента цветов и газонных трав.

 план озеленения с указанием размеров СЗЗ (при наличии в проекте СЗЗ), с выделением участков с различной степенью загрязненности производственными выбросами, с указанием этапов озеленения СЗЗ, пород древесно-кустарниковой растительности, ассортимента цветов и газонных трав.

13  Выполнение подраздела «Охрана животного мира»

13.1 Данный подраздел в составе раздела «Охрана окружающей среды» составляется для объектов, при проектировании которых поставлены условия по сохранению имеющихся на территории животных или другой систематической группы фауны (рыб, птиц). Данные условия указываются в «Экологических условиях на проектирование» и в задании на проектирование.

Подраздел обязателен для объектов, в составе которых предусматривается строительство транспортных магистралей, электролиний высокого напряжения, трубопроводов, искусственных каналов и других сооружений, являющихся преградами миграций представителей фауны, при изменениях в проекте русла или водопользования рек и водоемов.

13.2 В подразделе следует приводить следующие сведения:

 современное состояние, характеристика и состав водной и наземной фауны, численность представителей фауны, ее генофонд, наличие редких видов представителей фауны;

 наличие на территории мест размножения представителей фауны (гнездования и  нагула) или кормовой базы, состояние биотопов (среды обитания, мест размножения); характеристика  путей миграции;

 анализ проектных решений в части возможных изменений в мире фауны при эксплуатации объекта, характеристика воздействия объекта на видовой состав фауны и состояние биотопов, на численность фауны, ее генофонд, на пути миграции;

 мероприятия по сохранению редких и исчезающих видов животных и птиц, предотвращению гибели отдельных имеющихся в данном регионе животных при строительстве или функционировании проектируемого объекта;

 мероприятия по охране среды обитания и путей миграции животных, сохранению и улучшению условий размножения, по охране целостности естественных сообществ;

 ограничение в пользовании особо охраняемых видов фауны и охрана особо охраняемых элементов территории (зимовальных ям, ям нереста и нагула рыб).

 мероприятия по сохранению и восстановлению видового разнообразия водной и наземной фауны (создание естественных водоемов и искусственных защитных сооружений от воздействия объекта, заглубленных транспортных путей или сооружений для путей миграции животных и др.).

13.3 Графические приложения к подразделу:

 ситуационный план, на котором указываются месторасположение особо охраняемых природных территорий, места обитания (гнездования) представителей фауны, подлежащие охране (при наличии).

23

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Приложение А

(информационное)

#### Библиография

[1]		Инструкция о порядке проведения государственной экологической экспертизы в Республике Беларусь.  Мн., 2001. Утверждена Минприроды РБ.

[2]		Методические указания о составе материалов и основных требованиях по обоснованию места размещения объектов хозяйственной и иной деятельности в Республике Беларусь. Утв. в 1993 г.

[3]		РД 52.04.52-85 Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

[4]		ОНД 1-84 Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы  воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям Госкомгидромет СССР.  М.: Гидрометеоиздат, 1984 г.

[5]		ОНД-86 Методика расчета  концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий Госкомгидромет СССР.  Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г.

[6]		Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (действует согласно письму главн. гос. сан. врача РБ  № 14-02-9/651 от 24.09.1991 г. и приказу председателя Госкомэкологии РБ № 5 от 3.03.1993 г.)

[7]		СанПиН 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха.  М.: Минздрав СССР, 1989 г.

[8]		Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты.  М.: Госкомприроды СССР, 1989 г.

[9]		ОСП-72/87 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений

[10]	ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000)

[11]	СанПиН 42-128-4948-89 Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки

[12]	№ 2963-84 Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами с дополнением  № 4429-87

[13]	Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий, ЦНИИЭПградостроительства.  М.: 1984 г.

[14]	СанПиН 10-113 РБ 99 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

[15]	СанПиН 10-124 РБ 99 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

[16]	СанПиН 11-05-93 Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов. МЗ РБ

[17]	СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

[18]	Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утв.1991 г.

[19]	Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Утв. 1990 г.

[20]	Положение о водоохранных полосах (зонах) малых рек Белорусской ССР. Утв.18.01.1983 г.

[21]	Положение о водоохранных полосах (зонах) водоемов Белорусской ССР. Утв.14.06.1989 г.

[22]	Временное положение о водоохранных зонах и прибрежных полосах рек и водоемов г. Минска. Утв. 1994 г.

[23]	Закон Республики Беларусь «Об отходах», 2000 г.

[24]	СанПиН 3183-84 Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.  М.: Минздрав СССР, 1985 г.

[25]	СПОРО-85 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами

[26]	Положение о порядке учета, сбора, хранения и организации захоронения токсичных промышленных отходов предприятий и учреждений на территории Республики Беларусь. Утв.1990 г.

[27]	Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов.  М.: Минздрав СССР, 1987 г.

24

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

[28]	СанПиН 3209-85 Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации)

[29]	Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами. Утв. в 1997 г.

[30]	СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве

[31]	Положение о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных и других работ. г. Минск, 1997 г.

[32]	Положение о памятниках природы в Республике Беларусь. Утв. 1995 г.

25

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Приложение Б

(обязательное)

#### Перечень основных исходных данных и технических условий,

#### необходимых для разработки раздела ООС и прилагаемых к разделу

#### при передаче проекта на экологическую экспертизу

Для разработки раздела ООС необходимы следующие исходные данные и технические условия:

 решение исполкома на производство проектно-изыскательских работ;

 задание на проектирование;

 архитектурно-планировочное задание (АПЗ);

 схема размещения объекта, выданная Комитетом архитектуры, строительства и землеустройства и утвержденная в установленном порядке;

 акт выбора земельного участка под размещение объекта*;

 схема землепользования (выкопировка)*;

 экологические условия на проектирование;

 заключение органов Министерства здравоохранения Республики Беларусь по выбору земельного участка;

 технические условия на водоснабжение, дождевую и хозбытовую канализацию и теплоснабжение;

 технические условия Унитарного предприятия «Минскзеленстрой» (Унитарного предприятия «Леспаркхоз» или «Лесхоз»);

 справка от лесхоза о состоянии зеленых насаждений  при вырубке**;

 данные фоновых концентраций вредных веществ, расчетных метеохарактеристик и уровня радиации**;

 справка о количестве и виде транспортных средств, режиме эксплуатации и объеме потребляемого топлива***;

 данные инвентаризации источников выбросов, согласованные в установленном порядке на год, предшествующий разработке проекта  форма 2-ос (воздух)***;

 данные о действующей на предприятии службе защиты атмосферы и системе контроля за выбросами, а также предложения предприятия по их учету или изменению***;

 данные на разработку биологической рекультивации земли и исходные данные: агрономические показатели грунта, показатели плодородия почвы, планируемая урожайность и др. данные (для объектов, которым отводятся земли сельскохозяйственного назначения, подлежащие возврату основному землепользователю)**.

*		При оформлении указанного документа в установленном порядке.

**		При необходимости.

***		При разработке проектов реконструкции действующих производств.

26

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Приложение В

(обязательное)

#### Общий перечень чертежей, прилагаемых к разделу ООС

К разделу ООС прилагаются следующие чертежи:

а)  Ситуационный план района размещения объекта с указанием других ближайших объектов (действующих, строящихся и намеченных к строительству), с источниками выбросов или с другим вредным воздействием, с указанием СЗЗ предприятий, в т.ч. проектируемого, жилой застройки, рек и водоемов, массивов зеленых насаждений, охраняемых территорий, с охватом окружающей территории в радиусе 23 км; М 1:10000*;

б)  Ситуационный план с сооружениями и внеплощадочными сетями водоснабжения и канализации с указанием ЗСО водозаборов и СЗЗ очистных сооружений**;

в)  Схема генерального плана объекта (или карта-схема) с экспликацией, источниками выброса вредных веществ, с расчетными точками и СЗЗ, а также с указанием месторасположения площадок и сооружений для временного хранения отходов;

г)  Сводный план подземных коммуникаций, согласованный в установленном порядке;

д)  Генеральный план внеплощадочных очистных сооружений**;

е)  Площадка водозабора. План коммуникаций**;

ж)  Очистные сооружения производственных и дождевых сточных вод (основные проектные решения, принципиальные схемы очистки, в соответствии со спецификой объекта)**;

и)  Таксационный план и план озеленения.

*	Объем данных на чертеже представлять в соответствии с особенностями расположения объекта; возможно размещение расчетных точек и их координат на ситуационном плане.

**	Представляется при наличии проектных решений.

27

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Приложение Г

(рекомендуемое)

#### Пример содержания (состава) раздела ООС в объектах зданий

#### различного назначения (формы)

Форма Г.1

Содержание раздела ООС в объекте производственного здания (с проектируемым водозабором и очистными сооружениями)

1  Введение

2  Общая часть

2.1 Общие данные по объекту.

2.2 Краткая характеристика площадки, физико-географических и климатических условий района строительства.

2.3 Функциональное зонирование и рациональное использование территории.

Приложение 2.1  Схема зонирования территории предприятия.

3  Технологические решения

3.1 Краткая характеристика предприятия, технологии производства и технологического оборудования.

Таблица 3.1  Производство продукции предприятием и мощность по отдельным видам производства.

3.2 Применяемые в производстве сырьё и материалы.

Таблица 3.2  Материальный баланс.

3.3 Характеристика загрязняющих веществ, выделяемых технологическим оборудованием. Расчеты выделения загрязняющих веществ. Источники выброса.

3.3.1 Общие данные.

3.3.2 Источники выброса загрязняющих веществ № 12.

3.3.3 Источники выброса загрязняющих веществ № 36.

Таблица 3.3  Выделение загрязняющих веществ в воздушную среду при работе технологического оборудования.

3.4 Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу. Характеристика технологических пылегазоочистных установок.

3.5 Проектные решения по снижению уровня звукового давления и вибрации от производственного оборудования.

3.6 Вероятность аварийных и залповых выбросов и их последствия. Мероприятия, снижающие вероятность и уменьшающие последствия аварийных и залповых выбросов.

3.7 Мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ.

3.8 Характеристика производственных сточных вод, поступающих от технологического оборудования.

Таблица 3.4  Характеристика и объем производственных сточных вод.

3.9 Характеристика отходов производства, их количество и утилизация.

3.10 Решения по предотвращению загрязнения окружающей среды при хранении отходов.

4  Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

4.1 Существующее состояние атмосферы в районе строительства. (Исходные данные).

Таблица 4.1  Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере.

4.2 Характеристика источников выброса в атмосферу. Общие данные.

4.2.1 Источник выброса загрязняющих веществ № 7  пристроенный гараж.

4.2.2 Источники выброса загрязняющих веществ № 89  автостоянки.

4.3 Расчеты выбросов от источников, не вошедших в технологический раздел.

28

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

4.4 Характеристика загрязняющих веществ, содержащихся в выбросе объекта.

Таблица 4.2  Перечень выбрасываемых объектом загрязняющих веществ и их  ПДК.

4.5 Комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнения. Анализ эффективности очистки выбросов.

Таблица 4.3  Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

4.6 Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ.

Таблица 4.4  Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

4.7 Предложения по установлению лимита выбросов по предприятию.

4.8 Расчет и организация СЗЗ. Полная характеристика объекта в части его влияния на загрязнение атмосферного воздуха.

4.9 Характеристика отходов от газоочистки, их объем, способ временного хранения и утилизации.

Приложение 4.1  Данные ЦРКМ о фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках.

Приложение 4.2  Расчет концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы (с учетом  фоновых концентраций)  отдельная книга.

5  Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

5.1 Краткая характеристика эксплуатируемых систем водоснабжения и водоотведения.

5.2 Основные  проектные решения по водоснабжению.

5.2.1 Расчетные расходы воды.

5.2.2 Система хозпитьевого и противопожарного водоснабжения.

5.2.2.1 Проектируемый источник водоснабжения. Мероприятия по организации зоны санитарной охраны.

5.2.3 Система производственного водоснабжения.

Таблица 5.1  Нормативные требования к качеству воды для производственных нужд.

5.2.3.1 Проектные решения по сокращению использования свежей воды на производстве. Системы оборотного и повторного водоснабжения.

Таблица 5.2  Характеристика водопотребления.

5.3 Основные проектные решения по водоотведению.

5.3.1 Система бытовой канализации. Расчетный расход сточных вод.

5.3.2 Система производственной канализации. Источники образования и загрязнения сточных вод. Расчетные расходы сточных вод.

5.3.2.1 Мероприятия по сокращению сброса сточных вод.

5.3.2.2 Очистные сооружения производственных сточных вод.

Таблица 5.3  Показатели загрязняющих веществ в производственных сточных водах до и после локальных очистных сооружений.

Таблица 5.4  Характеристика, объемы и отведение производственных сточных вод от проектируемых зданий.

Таблица 5.5  Баланс водопотребления и водоотведения.

5.3.3 Отвод и очистка поверхностного стока.

5.3.3.1 Расположение проектируемых очистных сооружений. Санитарно-защитная зона.

5.4 Краткая характеристика отходов и осадков очистных сооружений, их объемы и методы обезвреживания.

6  Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, коммунальными и твердыми бытовыми отходами

6.1 Краткая характеристика отходов в целом по предприятию, их объемы и методы обезвреживания.

Таблица 6.1  Объем отходов по предприятию, способ хранения и утилизации.

7  Охрана и преобразование ландшафта

8  Охрана почвенного слоя

9  Восстановление (рекультивация) земельного участка

10  Охрана растительности. Проектные решения по озеленению участка и санитарно-защитной зоны

29

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

11 Прилагаемые чертежи*

а) Ситуационный план района размещения объекта строительства со всеми площадками строительства (с указанием ближайших объектов, являющихся источниками выбросов и другого вредного воздействия, границ СЗЗ предприятий, транспортных магистралей, селитебных территорий, рек и водоемов, массивов зеленых насаждений, памятников природы, зон массового отдыха и др. охраняемых территорий) с охватом окружающей территории в радиусе 2 км;

б) Ситуационный план. Размещение водозабора с ЗСО. Размещение очистных сооружений и их СЗЗ. Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации;

в) Ситуационный  план. СЗЗ предприятия. Расчетные точки и точки контроля приземных концентраций;

г) Карта-схема генерального плана предприятия. Источники выброса вредных веществ;

д) Генеральный план предприятия с сетями и сооружениями водопровода и канализации. Функциональное зонирование. Площадки и сооружения для временного хранения отходов;

е) Площадка водозабора. План коммуникаций;

ж) Сводный план подземных коммуникаций;

и) Схема очистки производственных сточных вод;

к) Таксационный план;

л) План озеленения, в т.ч. СЗЗ по этапам ее озеленения и по участкам с различной степенью загрязненности производственными выбросами.

* Для примера чертежи приводятся все вместе без разделения их по отдельным подразделам или книгам.

30

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Форма Г.2

Содержание раздела ООС в объекте общественного здания (наиболее полный вариант, например, в объекте санатория)

1  Введение

2  Общая часть

2.1 Общие данные по объекту.

2.2 Краткая характеристика площадки, физико-географических и климатических условий района строительства.

2.3 Функциональное зонирование и рациональное использование территории. Санитарно-гигиеническая оценка микроклимата.

3  Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

3.1 Существующее состояние атмосферы в районе строительства. (Исходные данные).

Таблица 3.1  Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере.

3.2 Характеристика источников выброса в атмосферу. Расчеты выброса.

3.2.1 Общие данные.

3.2.2 Источник выброса  загрязняющих веществ № 1.

3.2.3 Источники выброса загрязняющих веществ № 24.

- 3.3 Характеристика загрязняющих веществ, содержащихся в выбросе объекта.

Таблица 3.2  Перечень выбрасываемых объектом загрязняющих веществ и их ПДК.

Таблица 3.3  Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

3.4 Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ.

Таблица 3.4  Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Приложение 3.1  Данные ЦРКМ о фоновых концентрациях и расчетных  метеохарактеристиках.

Приложение 3.2  Расчет концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы (с учетом фоновых концентраций)  отдельная книга.

4  Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

4.1 Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный. Общие данные. Расчетные расходы воды.

4.1.1 Технологическое водоснабжение бассейна.

Таблица 4.1  Характеристика водопотребления.

4.2 Основные проектные решения по водоотведению.

4.2.1 Система бытовой канализации.

4.2.2 Технологическая канализация бассейна.

Таблица 4.2  Баланс водопотребления и водоотведения.

4.2.3 Отвод и очистка поверхностного стока.

3.2.3.1 Отвод поверхностного стока с ландшафтной территории.

4.2.3.2 Отвод поверхностного стока с территории стоянок.

4.2.3.3 Расчет очистных сооружений и их расположение.

5  Охрана окружающей среды от загрязнения ТБО. Санитарная очистка территории

6  Охрана естественного рельефа, почвы и растительности

6.1 Характеристика существующего ландшафта. Режим пользования и нагрузка на природный ландшафт. Охрана почвенного слоя.

6.2 Восстановление (рекультивация) земельного участка.

6.3 Охрана растительности. Проектные решения по озеленению участка.

31

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

7  Прилагаемые чертежи

а) Ситуационный план района размещения объекта строительства со всеми площадками строительства (с указанием рек и водоемов, массивов зеленых насаждений, памятников природы, зон массового отдыха и др. охраняемых территорий) с охватом окружающей территории в радиусе 2 км;

б) Генеральный план участка. Функциональное зонирование территории. Источники выброса вредных веществ. Расчетные точки;

в) Сводный план подземных коммуникаций;

г) Таксационный план;

д) План озеленения участка.

32

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Приложение Д

(рекомендуемое)

#### Формы таблиц к разделу ООС

Таблица Д.1  Производство продукции предприятием и мощность по отдельным видам производства

| Наименование производства, цеха, участка | Наименование основной производимой продукции | Мощность производства, т, м3, п.м, шт. |
| --- | --- | --- |

Таблица Д.2  Материальный баланс

| Израсходовано сырья за год |  |  | Получено продукции за год |  |  | Количество отходов за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование сырья | количество, т/год | количество, л/год | наименование конечной продукции | количество, т/год | количество, л/год | наименование отходов | количество, т/год | количество, л/год |

Таблица Д.3  Выделение загрязняющих веществ в воздушную среду при работе технологического оборудования

| Наименование производства, цеха, участка | Наименование оборудования | Количество единиц оборудования | Наименование вещества | Выделение вредных веществ при работе оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 ед. оборудования | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |

Таблица Д.4  Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере

| Код вещества | Наименование вещества | Фоновые концентрации | Предельно допустимая концентрация, мг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимально-разовая | среднесуточная |  |

33

##### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

##### Таблица Д.5 (вариант 1, полная таблица  ГОСТ 17.2.3.02-78)  Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Производство | Цех | Источники выделения вредных веществ (агрегаты, установки, устройства) |  | Наименование источника выброса вредных веществ (труба, аэрационный фонарь и др.) | Число источников выброса | Номер источника на карте-схеме | Высота источника выброса Н, м | Диаметр устья трубы D, м | Параметры газовоздушной смеси при выходе из источника выброса |  |  | Координаты на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точечного источника, центра группы источников или одного конца аэрационного фонаря |  |  | второго конца аэрационного фонаря |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость w0, м/c | Объем V1, м3/с | Температура Т0, С |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x1 |  | y1 | x2 | y2 |

## Продолжение таблицы Д.5

| Газоочистка |  |  |  |  | Наименование мероприятий по защите атмосферы | Выделения и выбросы основных вредных веществ, г/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование газоочистных установок | Вещества, по которым производится очистка | Коэффициент обеспеченности газоочисткой К(1) , % | Средняя эксплуатационная степень очистки К(2)0, % | Максимальная степень очистки К(2)мах, % |  | Наименование вещества |  | Наименование вещества |  |
|  |  |  |  |  |  | Выделение без учёта мероприятий (газоочистки и др.) | Выброс М с учётом мероприятий | Выделение без учёта мероприятий (газоочистки и др.) | Выброс М с учётом мероприятий |

34

###### П3-02 к СНБ 1.03.02-96

###### Окончание таблицы Д.5

| Выделения и выбросы прочих вредных веществ, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вещества |  | Наименование вещества |  | Наименование вещества |  | Наименование вещества | Выделение без учёта мероприятий (газоочистки и др.) | Выброс М с учётом мероприятий |
| Выделение без учёта мероприятий (газоочистки и др.) | Выброс М с учётом мероприятий | Выделение без учёта мероприятий (газоочистки и др.) | Выброс М с учётом мероприятий | Выделение без учёта мероприятий (газоочистки и др.) | Выброс М с учётом мероприятий |  |  |  |

Примечания

1  Вещества классифицируются как основные и прочие, в соответствии с наибольшей степенью вредности и распространения для данного города.

2  Величины выделения и выбросов вредных веществ (основных и прочих  при количестве не более трех) заполняются в вертикальных графах.

3  Величины выделения и выбросов прочих вредных веществ (при их количестве более трех) указываются в трех последних графах таблицы.

35

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

#### Таблица Д.6 (вариант 2, сокращенная таблица)  Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Производство, цех | Источники выделения вредных веществ (агрегаты, установки, устройства ) |  | Наименование источника выброса вредных веществ (труба, аэрационный фонарь и др.) | Число источников выброса | Номер источника на карте-схеме | Высота источника выброса Н, м | Диаметр устья трубы D, м | Параметры газовоздушной смеси при выходе из источника выброса |  |  | Координаты на карте-схеме, м |  |  |  | Газоочистка |  | Выделения и выбросы основных вредных веществ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точечного источника, центра группы источников или одного конца аэрационного фонаря |  | второго конца аэрационного фонаря |  | Наименование газоочистных установок | Вещества, по которым производится очистка | Наименование вещества | Выделение веществ без учета мероприятий |  | Выброс веществ с учетом мероприятий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость vo, м/c | Объём V1, м3/с | Температура Т0, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | x1 | y1 | x2 | y2 |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |

36

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Таблица Д.7  Перечень выбрасываемых объектом загрязняющих веществ и их ПДК

| Код вещества | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация, мг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально-разовая | среднесуточная |  |

Таблица Д.8  Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Код вещества | Наименование вещества и групп суммации | Значения максимальных концентраций в долях ПДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне без учета фона | в жилой зоне с учетом фона | за границей СЗЗ без учета фона |

Таблица Д.9 (вариант)  Результаты расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере

| Код вещества | Наименование вещества и группы суммации | Значения максимальных концентраций в долях ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в расчетной точке №1 (с учетом фона) | в расчетной точке №2 (с учетом фона) | за границей СЗЗ (с учетом фона) | в т.ч. фон |

37

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Таблица Д.10  Характеристика водопотребления

| Наименование системы водоснабжения | Наименование потребителей и производств | Объем расхода воды |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сутки, м3/сут | в час, м3/ч | в секунду, л/с |  |
| 1 Из системы хозпитьевого, производственно-противопожарного водопровода (холодной воды) | 1 Хозяйственно-питьевые нужды 2 Душевые 3 Кафе 4 Сауна 5 Заполнение бассейна 6 Прачечная |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | 7 Пожаротушение внутреннее (из пожарных кранов) |  |  |  |  |
| 2 Из системы горячего водоснабжения | 1 Хозяйственно-питьевые нужды 2 Душевые 3 Кафе 4 Сауна 5 Заполнение бассейна 6 Прачечная |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| 3 Из системы производственно-противопожарного водоснабжения | 1 Технологические нужды 2 Пополнение системы повторного использования воды 3 Полив территории |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | 4 Пожаротушение наружное (из гидрантов) |  |  |  |  |
| 4 Из системы повторного использования | 1 Технологические нужды |  |  |  |  |

38

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Таблица Д.11  Характеристика, объемы и отведение производственных сточных вод от проектируемых зданий

| Наименование зданий и производств | Расходы сточных вод |  |  | Физико-химический состав сточных вод |  | Наименование системы канализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суточный, м3/сут | максимальный, часовой и секундный |  | до обработки на локальных очистных сооружениях | после обработки на локальных очистных сооружениях |  |  |
|  |  | м3/ч | л/с |  |  |  |  |

Таблица Д.12  Показатели загрязняющих веществ в производственных сточных водах до и после локальных очистных сооружений

| Наименование производства, цеха, участка | Наименование загрязняющего вещества | Вид очистки | Концентрация, мг/л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до очистки на локальных очистных сооружениях | после очистки на локальных очистных сооружениях |

39

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Таблица Д.13  Баланс водопотребления и водоотведения

| Наименование потребителей и производств | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |  |  | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. на хозпитье- вые нужды | в т.ч. на производственные нужды |  |  |  |  | всего | хозбытовые сточные воды | производственные сточные воды |  | безвозвратные потери |  |
|  |  |  | свежая вода |  |  | объем воды в системе оборотного водоснабжения | объем воды повторного использования |  |  | всего | в т.ч. применяемые для повторного использования |  |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. из технического водопровода | в т.ч. из хозпитьевого водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Д.14  Объем отходов по предприятию, способ хранения и утилизации

| Наименование производства, цеха, участка | Наименование производственных отходов | Класс опасности (токсичность) | Количество |  | Способ хранения | Способ утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/сут | т/год |  |  |

40

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Приложение Е

(обязательное)

#### Перечень основных методических документов по расчету выделений

#### (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух*

Таблица Е.1

| Наименование документа, издательства, места и года издания | Наименование и адрес организации-разработчика документа |
| --- | --- |
| Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ различными производствами (разделы 2,3,7,12).  Л., 1986 г. | Госкомгидромет СССР, ГГО им. А.И. Воейкова, г. Санкт-Петербург |
| Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час.  М.: Гидрометеоиздат, 1985 г. | Институт горючих ископаемых, ВТИ и др., г. Москва |
| Методика определения валовых и удельных выбросов в атмосферу от котлов тепловых электростанций (РД 34.02.305-90).  М., 1991 г. | Всесоюзный теплотехнический научно-исследовательский институт им. Дзержинского, (ВТИ), г. Москва |
| Методика выделений (выбросов) загрязняющих веществ от животноводческих комплексов и звероферм.  СПб., 1997 г. | НИИАтмосфера, Фирма «Интеграл», г. Санкт-Петербург |
| Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах.  СПб., 1997 г. | НИИАтмосфера, Фирма «Интеграл», г. Санкт-Петербург |
| Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов.  СПб., 1997 г. | НИИАтмосфера, Фирма «Интеграл», г. Санкт-Петербург |
| Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов.  СПб., 1997 г. | НИИАтмосфера, Фирма «Интеграл», г. Санкт-Петербург |
| Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий бытового обслуживания населения. ВНТП-90. 1990 г.  СПб., 1997 г. | ЦНИИбыт, г. Москва |
| Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ от предприятий химической чистки и крашения одежды.  М., 1988 г. | ЦНИИбыт, г. Москва |
| Методика определения выбросов пыли в атмосферу при перегрузке сыпучих грузов. РД 31.06.05-85.  Л., 1986 г. | ЛенморНИИпроект, г. Санкт-Петербург |

* Приводится на основании «Перечня методических документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу», в который включены 127 методических документов, рекомендованных к применению в Республике Беларусь Министерством природных ресурсов  для расчета выделений загрязняющих веществ.

41

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Приложение Ж

(рекомендуемое)

#### Перечень действующих программных средств

#### для расчета загрязнения атмосферы*

Таблица Ж.1

| Название программы | Тип ЭВМ | Организация-разработчик и ее адрес |
| --- | --- | --- |
| Воздух-3 Воздух-3 | ПЭВМ СМ | Магнитогорский ГИДРОМЕЗ, 455028, Магнитогорск, пр. Ленина, 68 Тел. 7-44-22, 7-96-41 |
| Руза-2 Руза-2.93 | СМ | ГПИ-3, 193029, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 3 Тел. 567-19-81 |
| Эколог Эколог-ЕС | ПЭВМ ЕС | Фирма «Интеграл», 198320, Санкт-Петербург, а/я 150 Тел. 232-77-54 |
| ЭОЛ | ПЭВМ | ГБСП «ТОПАЗ», 252112, Киев, ул. Шамрило, 4-а, кв. 141 Тел. 172-35-97 |
| ELS (Блок системы ELS-ekologу) | ПЭВМ | ТОО «ЭЛС», 603146, Н.-Новгород, а/я 279. Тел. 333-452 |
| Эфир-6.05 Эфир-ПК | ЕС ПЭВМ | АО «Каучукнефтехимпроект», 446706, Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна, д.10 Тел. 9-27-28 |
| ЛБЭД-РК | ПЭВМ | НФИ «ЛОГОС», 630000, Новосибирск, ул. М. Горького, 89. Тел. 23-65-39 |
| Гарант 1.4 Универсал 1.4 | ПЭВМ ПЭВМ | Фирма «Гарант», 111394, Москва, а/я 43 Тел. 302-70-45 |
| ПРИЗМА | ПЭВМ | НПП «Логус» 143400, Красногорск, Московской обл. ул. Вокзальная, 27а, Тел. 562-69-90 |

* Программные средства разработаны на основании Методики ОНД-86, согласованы с ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендованы к применению Министерством природных ресурсов РБ письмом № 04-2/2123 от 19.06.1998 г.

42

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

Приложение И

(обязательное)

#### Форма задания на разработку рекультивации земельного участка

|  | УТВЕРЖДАЮ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ «_________»________________________200____г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на разработку биологического этапа рекультивации земель,

нарушенных в ходе строительных работ по объекту

Отведенный под строительство объекта земельный участок находится на землях сельскохозяйственного назначения

Наименование хозяйства, которому принадлежат земли

и подлежит возврату после выполнения строительных работ прежнему землепользователю.

1  Характеристика участка:

 участок расположен

Уточненное местоположение участка

 почвы участка

Геологическая характеристика почв

 рельеф

 вид угодья

Пашня, сенокос, пастбище, многолетние посадки-сады

 показатель мощности плодородного слоя почвы _______________________см

2  Агрономические показатели грунта:

 кислотность рh

 содержание К2О мг/100 г

 содержание Р2О5 мг/100 г

 % гумуса

3  При проведении биологического этапа рекультивации земель применять  следующие виды известкового материала и удобрений, принятые исходя из геологической и агрономической характеристик почв и планируемой урожайности:

 для известкования кислых почв  пылевидную доломитовую муку по 	т на 1 га;

 органические удобрения _____________________________________________________________________  	по 	т на 1 га;

Наименование удобрений

 минеральные удобрения:    фосфатные	по _	кг на 1 га;

калийные 	по 	кг на 1 га;

азотные 	по 	кг на 1 га;

4  Использовать для залужения и повышения плодородия земель или для восстановления нарушенного травяного покрова следующий набор злаково-бобовых трав:

____________________________________________ по_________________  кг на 1 га;     	____________________________________ по_________________________  кг на 1 га;

____________________________________________ по_________________  кг на 1 га;     	____________________________________ по_________________________  кг на 1 га;

43

П3-02 к СНБ 1.03.02-96

5  Расстояние транспортировки принять следующим:

 семян  								_______________________________________км;

 органических удобрений 	_______________________________________км;

 минеральных удобрений 	_______________________________________км;

6  Работа по восстановлению плодородия рекультивируемых земель (т.е. по осуществлению биологического этапа рекультивации) будет осуществлять

Наименование хозяйства

____________________________________________ района, ____________________________________________области за счет средств капитальных вложений в пределах сумм, предусмотренных на эти цели проектом.

Примечания

1  Пункт 3 заполняется только в случае необходимости посева трав.

2  Утверждает задание областное управление сельского хозяйства.

3  Согласовывает задание руководитель хозяйства, в ведении которого находятся рекультивируемые земли.

| СОГЛАСОВАНО _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ «__________»______________________________200________г. | ЗАКАЗЧИК _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ «__________»______________________________200________г. |
| --- | --- |

44