МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

#### Национальная система сертификации Республики Беларусь

##### Подсистема  экологической  сертификации

### МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Системы управления окружающей средой

Порядок подготовки и проведение

предварительного экологического анализа

Минск 2001

УДК 502.3:006.354

Методические рекомендации предназначены для работников отраслей народного хозяйства, предприятий и организаций, органов управления, а также для специалистов, заинтересованных в создании систем управления окружающей средой, повышении эффективности экологической деятельности предприятий и организаций, внедрении экологических стандартов ИСО серии 14000.

Настоящие методические рекомендации содержат указания по проведению в организациях и на предприятиях Республики Беларусь предварительного экологического анализа.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Белорусской государственной политехнической академией (БГПА)

2 ВНЕСЕНЫ Учреждением «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 января 2001 г. № 22.

Настоящие методические рекомендации не могут быть тиражированы и распространены без разрешения Минприроды Республики Беларусь

Изданы на русском языке

Содержание

1   Область применения	1

2   Термины и определения	1

3   Общие положения	2

4   Порядок проведения предварительного экологического анализа	3

4.1  Планирование предварительного экологического анализа	3

4.2  Проведение предварительного экологического анализа	4

4.3  Определение значимости экологических аспектов и воздействий	7

4.4  Разработка рекомендаций по улучшению экологической деятельности организации	7

5   Оформление результатов предварительного экологического анализа	8

Приложение А   Последовательность проведения предварительного экологического анализа	9

Приложение Б    Пример анкеты-вопросника	10

Приложение В   Матрица видов деятельности и экологических аспектов, связанных с ними	12

Приложение Г   Пример материального и энергетического балансов	15

Приложение Д   Методика определения значимости экологических аспектов и воздействий   (упрощенная)	17

Приложение Е   Методика определения значимости экологических аспектов и

воздействий (детальная)	18

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

#### Национальная система сертификации Республики Беларусь

##### Подсистема  экологической  сертификации

Методические рекомендации

# Системы управления окружающей средой

Порядок подготовки и проведение

предварительного экологического анализа

# Дата введения 2001-01-29

# 1	Область применения

Настоящие методические рекомендации:

- содержат указания по  проведению предварительного экологического анализа (далее - ПЭА);

- применимы для организации любого размера, рода деятельности и уровня развития.

# 2	Термины и определения

Воздействие на окружающую среду – единовременное, периодическое или постоянное влияние деятельности организации, ее продукции или услуг, последствиями которого являются положительные или отрицательные изменения в окружающей среде.

Жизненный цикл продукта – последовательные взаимосвязанные стадии жизни продукции от добычи сырья и энергии до утилизации использованной продукции, включая процесс ее производства и использования.

Заинтересованная сторона – отдельное лицо, группа лиц или организация, заинтересованные в результатах экологической деятельности данной организации или на которых эта деятельность воздействует.

Организация – компания, объединение, фирма, предприятие, орган власти или учреждение, либо их часть или сочетание, любой формы собственности, выполняющие определенные функции и имеющие собственную администрацию.

Примечание – в организации с более чем одной самостоятельно функционирующей единицей каждая такая единица может быть определена как организация.

Плановый экологический показатель – установленное организацией детализированное требование в отношении эффективности экологической деятельности, выраженное, по возможности, количественно, которое вытекает из целевых экологических показателей.

Система управления окружающей средой – часть общей системы административного управления, которая включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики.

Существенный экологический аспект – аспект, оказывающий или способный оказать значимое воздействие на окружающую среду.

Целевой экологический показатель – установленное организацией общее требование в отношении эффективности экологической деятельности, основанное на экологической политике и выраженное, по возможности, количественно.

Экологический аспект – элементы деятельности организации, ее продукция или услуга, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду.

Экологическая политика – заявление организации о своих намерениях и принципах, связанных с экологической деятельностью, которое служит основанием для действия и установления целевых и плановых экологических показателей.

Эффективность экологической деятельности – измеряемые результаты функционирования системы управления окружающей средой, получаемые при контроле организацией ее экологических аспектов, основанных на экологической политике, а также на целевых и плановых экологических показателях.

# 3	Общие положения

3.1 ПЭА представляет собой всеобъемлющий систематический анализ влияния деятельности организации на окружающую среду, который позволяет выявить слабые места в вопросах охраны окружающей среды в организации и определить существующие экологические проблемы с целью последующего их разрешения, а также найти потенциальные возможности для совершенствования деятельности в области охраны окружающей среды.

3.2 Целью проведения ПЭА является первоначальная оценка эффективности экологической деятельности организации.

3.3  Проведение ПЭА должно иметь полную поддержку руководства и быть доведено до сведения всего персонала. Это обеспечит наиболее полный сбор данных на всех участках, где проводится анализ, а также поможет избежать возможных конфликтов  и стимулировать содействие всех работников организации. В процессе работы необходимо систематически информировать руководство о достигнутых результатах или возникших проблемах.

3.4  Проведению ПЭА должно предшествовать:

- принятие руководством организации решения о создании системы управления окружающей средой (далее - СУОС);

- выделение материальных и  финансовых ресурсов;

- подписание приказа руководителя организации о создании рабочей группы по разработке СУОС;

- формирование рабочей группы для проведения ПЭА с выделением помещения и оргтехники  для ее работы;

- проведение обучения специалистов - членов рабочей группы - для понимания целей работы и возложенных на членов группы обязанностей.

- 3.5  Рабочая группа, проводящая ПЭА, создается из работников предприятия или подразделения, в котором проводится анализ. Она может также включать экспертов или консультантов со стороны (консультационной компании, научного учреждения), имеющих право (лицензию) на проведение такого рода работ. Состав рабочих групп по разработке СУОС и проведению ПЭА желательно должен совпадать.

- 3.6  Все члены группы должны обладать техническими и правовыми знаниями, необходимыми для сбора данных и их анализа. Члены рабочей группы должны распределить между собой обязанности и виды работ при выполнении ПЭА, как, например, проведение интервью, исследований, анализ данных, подготовка отчета.

- 3.7  Во главе рабочей группы должен быть назначен руководитель, наделенный соответствующими полномочиями и несущий ответственность за выполняемую работу и сохранение конфиденциальности данных, если это необходимо.

- 3.8 Рабочая группа, сформированная из числа сотрудников организации, должна включать работников, обладающих достаточной компетентностью и авторитетом. Такими сотрудниками могут быть:

- заместитель главного инженера по охране окружающей среды;

- главный технолог;

- начальник планово-экономического отдела;

- начальник отдела охраны окружающей среды;

- начальник отдела охраны труда;

- начальник отдела маркетинга;

- начальник отдела сбыта;

- линейные специалисты (технологи, инженеры, экономисты, специалисты отделов охраны окружающей среды, снабжения, сбыта, конструктора, стандартизации, качества,  специалисты, занимающиеся нормированием расхода сырья, материалов и образованием отходов и т. д.).

- 3.9 Включение в рабочую группу специалистов анализируемого подразделения позволит быстрее получить нужную информацию, а использование специалистов других подразделений и приглашенных извне консультантов дает возможность получить более объективную информацию.

- 3.10 В процессе проведения ПЭА следует учитывать вопросы качества, охраны труда, производственной гигиены и санитарии, энергосбережения на предприятии и отражать их в документах.

- 3.11 Результаты ПЭА могут быть использованы для:

- поиска путей по снижению влияния деятельности организации на окружающую среду;

- последующего составления экологической политики;

- установления целевых и плановых экологических показателей;

- составления “Руководства по разработке  СУОС”;

- создания информационной базы для разработки и внедрения СУОС;

- оценки уровня профессиональной подготовленности и осведомленности руководителей подразделений и работников в вопросах охраны окружающей среды;

- учета мнений заинтересованных сторон об экологической деятельности организации.

# Порядок проведения предварительного экологического анализа

# Планирование предварительного экологического анализа

- 4.1.1 Рабочая группа должна составить план проведения ПЭА.

- 4.1.2 ПЭА может проводиться как на отдельном участке, так и в нескольких цехах или во всей организации. В зависимости от масштабов и вида деятельности, являющейся объектом анализа, ПЭА может выполняться от нескольких дней до нескольких месяцев.

- 4.1.3 При планировании ПЭА необходимо заранее составить список участков, которые будут подвергнуты изучению, оценить их размер, расположение по отношению к головному (чаще административному) корпусу, количество работающих сотрудников. Все эти мероприятия позволят правильно оценить время, необходимое для посещения каждого участка. Последовательность проведения этапов ПЭА представлена в приложении А.

- 4.1.4 Для выполнения работ по ПЭА необходимо подготовить следующие документы:

- контрольные (проверочные) листы;

- анкеты-вопросники (приложение Б);

- анкеты с приблизительным перечнем вопросов для  интервью.

- 4.1.5 При подготовке контрольных листов и анкет-вопросников должны быть учтены следующие принципы:

- вопросы должны быть понятными, краткими в изложении и составлены таким образом, чтобы не допускать возможности различного толкования и двусмысленности и избежать ошибок во время заполнения;

- вопросы для проведения интервью, как правило, должны исключать возможность ответа “да”/ “нет”, а также не должны содержать готовые формулировки ответов.

- 4.1.6 Необходимо составить список документации, которая будет использоваться при проведении ПЭА. Этот список должен быть доступен для ознакомления всех сотрудников, работающих в проверяемых подразделениях, и должен включать:

- перечень законодательных актов и нормативных документов, регламентирующих деятельность организации;

- учетные данные об экологической деятельности организации (экологический паспорт, тома ПДВ, журналы экологического мониторинга, статистические данные по формам 2ТП “Воздух”, 2ТП “Отходы”, 2ТП “Вода”, об экологическом налоге и т.п.)

- схемы производственного управления и ответственности, должностные инструкции;

- планы оргтехмероприятий и природоохранной деятельности, готовности к чрезвычайным ситуациям и т. д.

- схемы технологических потоков в анализируемых цехах;

- массовые балансы использованного сырья и материалов( при наличии);

- балансы энергетических потоков по подразделениям и организации в целом;

- схемы расположения складов сырьевых ресурсов и промежуточных материалов, а также места складирования готовой продукции и отходов производства;

- инструкции по организации хранения различных веществ и материалов;

- количественные данные о хранении веществ 2-4 классов опасности и описание применяемых мер безопасности и ответственных за соблюдение этих мер;

- график подвоза сырья и других материалов на предприятие (в цех) и вывоза готовой продукции и отходов и т.д.;

- статистические данные о профзаболеваемости.

- 4.1.7 Список необходимых документов, план проведения и график ПЭА должны быть розданы  членам рабочей группы заблаговременно, чтобы обеспечить полную готовность к началу проведения ПЭА.

- 4.1.8 Рабочая группа должна быть обеспечена необходимой технической и информационной базой, если необходимо - транспортом и другими ресурсами. Средства, необходимые для проведения ПЭА, могут включать:

- переносное оборудование (фото- или видеокамеру и т.п.);

- измерительные приборы для химических анализов;

- оргтехника (компьютер, ксерокс и т.п.);

- средства связи (телефон, факс).

## 4.2	Проведение предварительного экологического анализа

- 4.2.1 На первом этапе проведения ПЭА необходимо установить принятые в организации методы управления природоохранной деятельностью. Для этого могут быть использованы следующие документы, если таковые когда-либо были разработаны:

- экологическая политика;

- стандарты предприятия, положения

- перечень экологических аспектов и воздействий;

- экологический паспорт;

- целевые и плановые показатели экологической деятельности;

- программы и планы проведения работ по охране окружающей среды;

- должностные инструкции, закрепляющие ответственность в области экологической деятельности организации по разделам “Вода”, “Воздух”, “Отходы” и т.п.;

- отчеты о проведении курсов по обучению и повышению квалификации работников по экологическим вопросам;

- документ, устанавливающий, порядок предоставления экологической информации заинтересованным сторонам;

- отчеты о результатах проведения экологических измерений и мониторинга;

- отчеты о результатах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологической экспертизы и аудитов (если таковые проводились ранее);

- протоколы семинаров и совещаний, частично или полностью касающиеся вопросов экологической деятельности;

- переписка с государственными экологическими службами и другими органами, контролирующими природоохранную деятельность.

- 4.2.2 В ходе выполнения ПЭА необходимо определить основные экологические аспекты и воздействия, связанные не только со всеми видами деятельности, осуществляемыми на производственной площадке и за ее пределами, но и с производимой продукцией, ее использованием, утилизацией или захоронением . Для этого необходимо:

- составить перечень всех видов деятельности, процессов и операций, осуществляемых в анализируемых подразделениях;

- изучить воздействия на окружающую среду на всех стадиях технологического процесса от поступления сырья до выхода продукции, ее использования, утилизации или захоронения;

- разработать экологические показатели технологического процесса с целью выявления экологических аспектов;

- провести анализ существующих принципов управления окружающей средой в организации;

- создать архив и провести анализ законодательных актов и нормативных документов, регламентирующих деятельность организации;

- проанализировать ситуационные планы организации и выявить взаимосвязь между отдельными подразделениями;

- определить существующее и потенциальное влияние деятельности на состояние окружающей среды как самой организации, так и организаций, расположенных поблизости;

- разработать (или провести анализ существующей) схемы материальных потоков по производствам и составить балансы материалов и ресурсов;

- провести анализ источников энергетических ресурсов и составить энергетический баланс;

- проанализировать отчеты об авариях, произошедших в прошлом, а также провести анализ их причин и мер, принятых для  предотвращения подобных аварий в будущем;

- провести интервью с работниками анализируемых участков;

- провести встречи с общественными организациями и другими заинтересованными сторонами, при необходимости;

- сделать анализ собранной информации, определить отклонения в выполнении технологических операций от предусмотренных инструкциями и стандартами;

- по результатам выявленных отклонений определить наиболее значимые воздействия на окружающую среду;

- составить отчет, содержащий установленные экологические воздействия и рекомендации по совершенствованию деятельности в области управления окружающей средой и представить его руководству организации;

- оформить информационные экологические экраны на участках;

- создать библиотеку-архив законодательных документов, периодической литературы по экологическим вопросам.

- 4.2.3 Используя перечень всех видов деятельности, процессов и операций необходимо определить оказываемые ими воздействия на окружающую среду. Информация о воздействиях должна содержать данные об:

- использовании воды;

- использовании энергии;

- использовании химических веществ;

- использовании сырья и материалов;

- местах хранения и складирования веществ, сырья, материалов;

- сбросах сточных вод;

- выбросах в атмосферу;

- образовании и захоронении твердых отходов;

- образовании и захоронении опасных отходов;

- транспортировке сырья, материалов и готовой продукции;

- упаковке продукции и материалов;

- аварийных ситуациях.

- Собранная информация может быть оформлена в виде отдельной матрицы, составленной для каждого отдельного процесса (приложение В).

- 4.2.4 На основе анализа ситуационных планов организации необходимо определить какие потенциальные воздействия на окружающую среду могут оказывать организации, функционирующие поблизости.

- 4.2.5 При анализе законодательных норм и требований, регламентирующих деятельность организации,  необходимо кроме основных экологических законов и стандартов обратить внимание на следующие документы:

- законы об охране окружающей среды;

- разрешения и лицензии на сбросы сточных вод, выбросы в атмосферу, утилизацию и захоронение отходов и т.д.;

- санитарные правила и нормы, руководящие документы;

- лицензии  и разрешения на использование определенных веществ и материалов и правила их выдачи;

- статистическую отчетность и отчеты об экологической деятельности, в том числе по экологическим налогам и санкциям;

- документацию, устанавливающую порядок подготовки планов на случай аварий или непредвиденных чрезвычайных ситуаций;

- нормативные документы по расчетам и расчеты предельно допустимых выбросов (ПДВ), предельно допустимых сбросов (ПДС).

4.2.6  Необходимо составить баланс материалов и ресурсов для всех потоков веществ и материалов. При составлении баланса рассматриваются схемы материальных потоков, анализ которых позволяет выявить возможные точки сбросов, выбросов и образования отходов, а также помогает определить наиболее материалоемкие стадии технологических процессов. Кроме общего количества используемых материалов и веществ, при составлении массового баланса можно установить общее число используемых веществ, как для всего процесса в целом, так и для каждой его стадии. Баланс материалов и ресурсов  помогает рассчитать, какой процент сырья превращается в конечную продукцию, какой преобразуется в энергию или полезную работу и какой теряется в виде сбросов, выбросов или образующихся твердых отходов (приложение Г).

4.2.7  Источниками информации для составления массового баланса служат:

- существующие измерения поступающего потока материалов, сырья, энергоресурсов в производство, анализ выпускаемой продукции и окончательного брака, выбросов,  сбросов, отходов, как вывозимых на полигон твердых бытовых отходов, так и реализуемых, в т.ч. тара и упаковка;

- ведомости закупки сырья;

- данные о материалах по результатам отчетности центральных бюро и планово-экономических отделов цехов;

- спецификация продукции, выпущенной за отчетный период;

- данные по отходам и выбросам по  результатам отчетов центрального бюро, отдела охраны окружающей среды, по результатам замеров и т.д.

- 4.2.8 Для получения полной картины влияния организации на окружающую среду, кроме непосредственно технологической стадии производства продукции, необходимо определить, какие воздействия может оказывать продукция на стадии ее использования, а также в процессе ее утилизации или захоронения (т.е. на всей стадии жизненного цикла продукта). Для этого необходимо провести:

- анализ влияния на окружающую среду процессов добычи сырья, используемого для производства продукции;

- анализ экологических воздействий, оказываемых продукцией, на стадии ее использования, утилизации  или захоронения;

- анализ воздействий, оказываемых на окружающую среду при транспортировке сырья, материалов и готовой продукции, с учетом тары и упаковки.

- 4.2.9 Интервью с работниками организации проводится с целью подтверждения  эффективного функционирования разработанных документов. Интервью помогают выявить неточности в действующих инструкциях, которые могли бы привести к конфликтной или аварийной ситуации. В дальнейшем результаты интервью могут быть использованы при корректировке действующих или разработке новых документов.

## 4.3	Определение значимости экологических аспектов и воздействий

- 4.3.1   Информация об экологических аспектах и воздействиях, собранная в ходе ПЭА, должна быть проанализирована с точки зрения величины влияния того или иного аспекта или воздействия на окружающую среду.

- 4.3.2  Значимость каждого экологического аспекта и воздействия зависит от:

- вида деятельности;

- масштаба этой деятельности;

- местных факторов, обуславливающих состояние окружающей среды;

- количества и масштабов аварий и несчастных случаев, связанных с отдельным видом деятельности;

- возможностей организации оказывать влияние (контролировать) на тот или иной аспект или воздействие и т.п.

- 4.3.3   Методика проведения теста на значимость аспектов и воздействий зависит от конечной цели выполнения ПЭА и может быть упрощенной и носить общий характер (приложение Д), либо, если ПЭА проводится с конечной целью внедрения и сертификации СУОС, подобная методика может включать более сложные формы анализа и быть более детальной (приложение Е).

- 4.3.4 Методика, по которой организация проводит тест на значимость аспектов и воздействий, и критерии, позволяющие судить насколько тот или иной экологический аспект или воздействие существенны,   должны быть приложены к отчету по ПЭА.

## 4.4	Разработка рекомендаций по улучшению экологической деятельности организации

- 4.4.1 Заключительный этап проведения ПЭА - разработка рекомендаций по улучшению экологической деятельности организации.

- 4.4.2 Рекомендации формулируются  на основании информации, собранной в ходе проведения предыдущих этапов анализа. Они должны быть конкретны и относиться, прежде всего, к определенным ранее существенным экологическим аспектам и воздействиям.

- 4.4.3 Рекомендации должны предусматривать меры, которые необходимо предпринять организации, для того, чтобы снизить отрицательное влияние от ее деятельности на окружающую среду.

# 5	Оформление результатов предварительного экологического анализа

- 5.1 Процесс проведения и результаты ПЭА должны быть отражены в отчете. Отчет должен иметь четкую структуру, конкретное и краткое изложение, чтобы обеспечить полное понимание изложенной информации, которая в дальнейшем будет использована в разработке или совершенствовании СУОС.

- 5.2 Отчет, как правило, включает в себя следующее:

- заключение, содержащее краткий список рекомендаций и общие выводы о характере природоохранной деятельности, ведущейся в организации;

- цели и масштабы ПЭА;

- основную информацию об организации (описание организации, видов ее деятельности и элементов структуры управления, в том числе по вопросам охраны окружающей среды);

- описание основных технологических процессов и операций;

- виды и объемы выбросов и сбросов, а также виды и объемы образующихся отходов и порядок их хранения (материальные и энергетические балансы);

- описание произошедших в прошлом аварий и несчастных случаев, включая анализ их причин и мер, принятых для их устранения и предотвращения в будущем;

- оценку полученной информации в свете соответствия или несоответствия законам и нормативным требованиям;

- перечень существенных экологических аспектов и воздействий, включая методику определения их значимости;

- выводы об эффективности существующей системы управления окружающей средой, ее достоинствах и недостатках;

- оценку уровня информированности персонала, выводы о необходимости дополнительного обучения, а также содержание обучающих программ по вопросам охраны окружающей среды и защиты здоровья работников;

- описание взаимодействия производственных подразделений внутри организации, а также организации и заинтересованных сторон в вопросах охраны окружающей среды;

- рекомендации (план) по улучшению экологической деятельности организации;

- список приложений.

5.3 Отчет о проведении ПЭА должен содержать всю информацию, на которой основаны сделанные выводы и рекомендации. Информация может быть включена как в разделы ПЭА, так и в приложения к нему. В последнем случае, ссылки на приложения и документы, из которых взята информация для анализа, должны быть четкими, ясными и легко прослеживаемыми.

5.4 Отчет о ПЭА представляется на рассмотрение руководству организации для принятия последующего решения о разработке или пересмотре экологической политики и создании СУОС.

# Приложение А

(рекомендуемое)

# Последовательность проведения предварительного экологического анализа

| 1 | Встреча с руководством организации. Представление членов рабочей группы и согласование плана проведения ПЭА. Проведение совместно с представителем руководства предварительного осмотра анализируемой территории. |
| --- | --- |
| 2 | Проведение анализа существующих приемов и методов управления природоохранной деятельностью в организации. Сбор соответствующей документации, проведение интервью с персоналом. |
| 3 | Анализ деятельности, процессов и произведенной продукции и их влияния на окружающую среду. Сбор соответствующей документации и проведение интервью. |
| 4 | Анализ законодательных и иных требований, регламентирующих деятельность организации. Сбор соответствующих документов. Изучение документации и учетных записей. |
| 5 | Рассмотрение документации об авариях и несчастных случаях, произошедших в прошлом, анализ их причин и мер, принятых для их устранения и предотвращения в будущем. |
| 6 | Проверка наличия всей необходимой информации, сбор дополнительной необходимой информации, перепроверка данных. Формирование отчета. |

# Приложение Б

(рекомендуемое)

# Пример анкеты-вопросника1

| № п/п | Вопрос | Да /Нет | Ссылка на документ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Проводились ли организацией когда-либо оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологическая экспертиза или экологический аудит? |  |  |
|  | - Требуют ли воздействия, оказываемые организацией на окружающую среду, или ее месторасположение присвоения ей определенной категории опасности? |  |  |
|  | - Требует ли эта категория повышенного внимания или принятия особых мер в условиях нарушения какого-либо технологического процесса с точки зрения охраны окружающей среды? |  |  |
|  | - Являются ли по своему масштабу воздействия на окружающую среду локальными? |  |  |
|  | - Являются ли по своему масштабу воздействия на окружающую среду региональными? |  |  |
|  | - Являются ли по своему масштабу воздействия на окружающую среду глобальными? |  |  |
|  | - Формулировались ли организацией когда-либо принципы экологической политики? |  |  |
|  | - Разрабатывается ли организацией план мероприятий в области охраны окружающей среды (ООС)? |  |  |
|  | - Распределена ли ответственность для реализации данного плана мероприятий? |  |  |
|  | - Установлены ли сроки (периодичность) для реализации плана мероприятий в области ООС? |  |  |
|  | - Проводился ли организацией когда-либо анализ аварий и несчастных случаев, произошедших в прошлом? |  |  |
|  | - Проводилась ли оценка риска подобных аварий в будущем? |  |  |
|  | - Проводилась ли оценка риска подобных несчастных случаев в будущем? |  |  |
|  | - Определены ли ответственные за распределение технических ресурсов, необходимых для реализации плана мероприятий в области ООС? |  |  |
|  | - Определены ли ответственные за распределение финансовых ресурсов, необходимых для реализации плана мероприятий в области ООС? |  |  |
|  | - Определены ли ответственные за распределение людских ресурсов, необходимых для реализации плана мероприятий в области ООС? |  |  |
|  | - Существует ли в организации какая либо другая система управления (например, система управления качеством)? |  |  |
|  | - Проводится ли организацией анализ методов управления в области ООС? |  |  |
|  | - Является ли обучение персонала экологическим вопросам приоритетом организации? |  |  |
|  | - Определены ли ответственные и сроки для проведение обучения экологическим вопросам, выделены ли на него финансовые и иные ресурсы? |  |  |
|  | - Регистрируются ли организацией все поступающие от заинтересованных сторон жалобы, касающиеся ухудшения состояния окружающей среды? |  |  |
|  | - Анализируются ли организацией все поступающие от заинтересованных сторон жалобы, касающиеся ухудшения состояния окружающей среды? |  |  |
|  | - Принимаются ли какие-либо меры по информированию заинтересованных сторон о введенных изменениях, снижающих отрицательные экологические воздействия? |  |  |
|  | - Существует ли система хранения экологической документации? |  |  |
|  | - Определены ли сроки пересмотра и изъятия устаревших документов? |  |  |
|  | Определены ли ответственные за пересмотр и изъятие устаревших документов? |  |  |

# Приложение В

(рекомендуемое)

# Матрица видов деятельности и экологических аспектов, связанных с ними

Участок: ________________________________________Дата:______________

Описываемый технологический процесс:

| Код | аспекта | Экологический аспект | Стадии процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | … | n |
| ИВ |  | Использование воды |  |  |  |  |  |
|  | ИВ01 | Использование воды из источников, находящихся вне территории завода |  |  |  |  |  |
|  | ИВ02 | Использование воды из заводских скважин |  |  |  |  |  |
|  | ИВ03 | Другие источники использования воды |  |  |  |  |  |
| ИЭ |  | Использование энергии |  |  |  |  |  |
|  | ИЭ01 | Использование природного газа (не включая транспортные расходы) |  |  |  |  |  |
|  | ИЭ02 | Использование жидкого топлива (не включая транспортные расходы) |  |  |  |  |  |
|  | ИЭ03 | Использование угля (не включая транспортные расходы) |  |  |  |  |  |
|  | ИЭ04 | Использование других видов топлива (не включая транспортные расходы) |  |  |  |  |  |
|  | ИЭ05 | Использование топлива для транспортировки материалов |  |  |  |  |  |
|  | ИЭ06 | Использование электроэнергии, полученной за счет производства атомной энергии |  |  |  |  |  |
|  | ИЭ07 | Использование энергии из альтернативных источников (гидроэнергия, ветровая энергия, солнечная энергия ) |  |  |  |  |  |
|  | ИЭ08 | Использование электричества из смешанных источников |  |  |  |  |  |
|  | ИЭ09 | Использование энергии из других источников |  |  |  |  |  |
| ИХ |  | Использование химических веществ |  |  |  |  |  |
|  | ИХ01 | Использование кислот |  |  |  |  |  |
|  | ИХ02 | Использование базовых химических веществ |  |  |  |  |  |
|  | ИХ03 | Использование растворителей |  |  |  |  |  |
|  | ИХ04 | Использование смазочных материалов |  |  |  |  |  |
|  | ИХ05 | Использование других химических веществ |  |  |  |  |  |
| ИС |  | Использование сырья |  |  |  |  |  |
|  | ИС01 | Использование специального сырья (токсичных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся материалов) |  |  |  |  |  |
|  | ИС02 | Использование обычного сырья |  |  |  |  |  |
|  | ИС03 | Использование упаковочных материалов (не включая перечисленные в группах ИС01 и ИС02) |  |  |  |  |  |
|  | ИС04 | Использование расходных материалов (бумага, картон, картриджи и т.д.) |  |  |  |  |  |
|  | ИС05 | Использование строительных сырьевых материалов |  |  |  |  |  |
|  | ИС06 | Использование других материалов, не включенных в группы ИС01, ИС02, ИС03, ИС04, ИС05 |  |  |  |  |  |
| ХП |  | Хранение на площадке |  |  |  |  |  |
|  | ХП01 | Хранение химических реактивов |  |  |  |  |  |
|  | ХП02 | Хранение сырья и материалов |  |  |  |  |  |
|  | ХП03 | Хранение опасных, взрывоопасных, горючих и легковоспламеняющихся материалов |  |  |  |  |  |
|  | ХП04 | Хранение твердых бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |
|  | ХП05 | Хранение специальных и опасных промышленных отходов |  |  |  |  |  |
|  | ХП06 | Хранение других материалов |  |  |  |  |  |
| СВ |  | Сбросы в поверхностные водоемы и канализацию |  |  |  |  |  |
|  | СВ01 | Общий объем сточных вод, поступающих на очистку |  |  |  |  |  |
|  | СВ02 | Объем очищенных сточных вод, сбрасываемых в наземные водоемы |  |  |  |  |  |
|  | СВ03 | Объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в наземные водоемы |  |  |  |  |  |
|  | СВ04 | Объем очищенных сточных вод, сбрасываемых в канализацию |  |  |  |  |  |
|  | СВ05 | Объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в канализацию |  |  |  |  |  |
|  | СВ06 | Объем очищенных сточных вод, возвращаемых в технологический процесс |  |  |  |  |  |
| ВВ |  | Выбросы в воздушный бассейн |  |  |  |  |  |
|  | ВВ01 | Объем отходящих газов и тепла, образующегося в результате технологического процесса |  |  |  |  |  |
|  | ВВ02 | Объем выбросов NОx |  |  |  |  |  |
|  | ВВ03 | Объем выбросов SОx |  |  |  |  |  |
|  | ВВ04 | Объем выбросов CO2 |  |  |  |  |  |
|  | ВВ05 | Объем выбросов взвешенных частиц (в т.ч. золы) |  |  |  |  |  |
|  | ВВ06 | Объем выбросов пыли и остатков сырья |  |  |  |  |  |
|  | ВВ07 | Объем выбросов летучих органических веществ |  |  |  |  |  |
|  | ВВ08 | Объем выбросов других органических веществ |  |  |  |  |  |
|  | ВВ09 | Объем выбросов от транспорта |  |  |  |  |  |
| ТО |  | Образование твердых отходов |  |  |  |  |  |
|  | ТО01 | Объем твердых отходов, поступающих на городские полигоны и свалки |  |  |  |  |  |
|  | ТО02 | Объем твердых отходов, поступающих на мусоросжигающие заводы |  |  |  |  |  |
|  | ТО03 | Объем твердых отходов, возвращаемых в производство |  |  |  |  |  |
|  | ТО04 | Объем твердых отходов, подлежащих продаже третьей стороне |  |  |  |  |  |
|  | ТО05 | Объемы образующихся опасных твердых отходов |  |  |  |  |  |
|  | ТО06 | Данные по загрязнению почвы (текущему и потенциальному с учетом влияния деятельностей организации) |  |  |  |  |  |
|  | ТО07 | Другие виды твердых отходов |  |  |  |  |  |
| ДВ |  | Другие влияния |  |  |  |  |  |
|  | ДВ01 | Уровень вибрации |  |  |  |  |  |
|  | ДВ02 | Уровень шума |  |  |  |  |  |
|  | ДВ03 | Интенсивность запаха |  |  |  |  |  |
|  | ДВ04 | Другие виды влияний |  |  |  |  |  |
| УР |  | Уровень рисков |  |  |  |  |  |
|  | УР01 | Риск неконтролируемых выбросов, разливов опасных веществ и материалов |  |  |  |  |  |
|  | УР02 | Риск пожара или взрыва |  |  |  |  |  |
|  | УР03 | Риск для здоровья рабочих в нормальных условиях и условиях аварии |  |  |  |  |  |
|  | УР04 | Другие виды рисков |  |  |  |  |  |

# Приложение Г

(рекомендуемое)

# Пример материального и энергетического балансов

|  | ВХОД | кол-во | стоим. |  | ВЫХОД | кол-во | стоим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборотные материалы |  |  | 1. | Продукты |  |  |
| 1.1 | Основное сырье (тонн) |  |  | 1.1 | Готовая продукция (тонн) |  |  |
| 1.2 | Полуфабрикаты (тонн) |  |  | 1.2 | Полуфабрикаты (тонн) |  |  |
| 1.3 | Вспомогательные материалы (тонн) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Эксплуатационные материалы (тонн) |  |  | 2. | Отходы |  |  |
|  |  |  |  | 2.1 | Реализованные отходы (тонн) |  |  |
| 2. | Вода |  |  | 2.2 | Отходы, использованные в производстве (тонн) |  |  |
| 2.1 | Питьевая вода (м3) |  |  | 2.3 | Отходы на свалку (тонн) |  |  |
| 2.2 | Техническая вода (м3) |  |  | 2.4 | Токсичные отходы (тонн) |  |  |
| 2.3 | Ливневые воды (м3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. | Сточные воды |  |  |
| 3. | Воздух |  |  | 3.1 | Количество сточных вод, поступающих в городской коллектор (м3) |  |  |
| 3.1 | Количество (м3) |  |  | 3.2 | Количество сточных вод, сбрасываемых в наземные водоемы (м3) |  |  |
| 3.2 | Содержание вредных веществ (тонн) |  |  | 3.3 | Количество вредных веществ, содержащееся в сточных водах (тонн) |  |  |
|  |  |  |  | 3.4 | Количество сточных вод, переданное другим потребителям (м3) |  |  |
| 4. | Энергоресурсы |  |  | 3.5 | Ливневые воды, поступающие в поверхностные водоемы, городской коллектор (м3) |  |  |
| 4.1 | Электроэнергия (квт-ч) |  |  | 3.6 | Потери (м3) |  |  |
| 4.2 | Мазут (тонн) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Природный газ (м3) |  |  | 4. | Воздух |  |  |
| 4.4 | Пар/горячая вода (квт-ч) |  |  | 4.1 | Количество выбросов от стационарных источников (м3) |  |  |
| 4.5 | Горючее (тонн) |  |  | 4.2 | Выброс вредных веществ в атмосферный воздух (стационарные источники) (тонн) |  |  |
| 4.5.1 | Бензин (тонн) |  |  | 4.3 | Количество выбросов от передвижных источников (м3) |  |  |
| 4.5.2 | Дизельное топливо (тонн) |  |  | 4.4 | Выброс вредных веществ в атмосферный воздух (передвижные источники) (тонн) |  |  |
|  |  |  |  | 5. | Расход энергии |  |  |
|  |  |  |  | 5.1 | Электроэнергия (квт-ч) |  |  |
|  |  |  |  | 5.2 | Энергия на отопление (пар) (квт-ч) |  |  |
|  |  |  |  | 5.3 | Потери (квт-ч) |  |  |

# Приложение Д

(рекомендуемое)

# Методика определения значимости экологических аспектов и воздействий

(упрощенная)

1. Составьте список всех экологических аспектов и воздействий, которые были определены в ходе предварительного экологического анализа, используя матрицу видов  деятельности и  экологических  аспектов, связанных с ними (приложение В).

2. Для каждого определенного аспекта и воздействия ответьте на следующие вопросы (да/нет):

  - попадает ли экологический аспект или воздействие под какой либо норматив или закон из числа тех, которые регламентируют деятельность вашей организации;

  - является ли экологический аспект или воздействие объектом жалоб со стороны жителей прилегающих территорий или других заинтересованных сторон;

  - влияет ли и может ли влиять экологический аспект или воздействие на здоровье сотрудников вашей организации;

  - является ли экологический аспект или воздействие причиной серьезных глобальных экологических проблем, таких как потепление климата, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, эвтрофикация, обезлесивание, снижение биоразнообразия и т.п.;

  - связан ли экологический аспект или воздействие с использованием не возобновляемых природных ресурсов или токсичных сырья и материалов.

3. Для каждого экологического аспекта или воздействия подсчитайте конкретную математическую величину. Одним из путей является присвоение ответу “нет” на каждый из перечисленных выше вопросов значения “0”, а ответу “да” значения “1”. Тогда математическая величина значимости каждого отдельного аспекта или воздействия будет представлять собой сумму от 0 до 5, набранную в результате ответов на вопросы.

4. Если имеется хотя бы один ответ “да” на любой из перечисленных вопросов, этот экологический аспект или воздействие следует рассматривать как “существенный”.

# Приложение Е

(рекомендуемое)

# Методика определения значимости экологических аспектов и воздействий

(детальная)

- Используя таблицу Е.1 (см. ниже) составьте описание каждого из основных процессов, определенных согласно п.п. 4.2.2, 4.2.4, а также список экологических аспектов и воздействий для каждого процесса.

В графе 1 будет содержаться информация о каждой отдельной стадии процесса (например, процесс дробления будет включать доставку материала на дробление, хранение, предварительную очистку, собственно дробление и хранение дробленого материала).

Если в организации уже есть разработанная система управления качеством или любая другая система управления, то графа 2 может содержать номер или код описываемого процесса в таком виде, как он установлен в системе качества. Такой прием будет способствовать интеграции двух систем и облегчит внедрение системы управления окружающей средой.

В графе 3 достаточно дать краткий перечень действий, осуществляемых для выполнения стадии процесса.

Графы 4 и 5 содержат информацию о том, какое негативное влияние может оказывать на окружающую среду та или иная стадия процесса. В нормальных условиях функционирования такими стадиями могут быть, например, использование сырья, транспортировка, пылегазовые выбросы в рабочей зоне и т.п. Аварийные ситуации могут быть связаны с риском для здоровья рабочих и жителей близлежащих районов и населенных пунктов, нарушением баланса экосистем, риском для биологического разнообразия.

Число идентифицированных экологических аспектов и воздействий из таблицы Е.1 должно соответствовать числу экологических аспектов и воздействий, занесенных в матрицу (приложение В).

Таблица Е. 1

Участок: ________________________________________Дата:______________

Основной процесс:

| Стадия процесса | Код аспек-та | Описание стадии процесса | Аспекты и воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормальные условия | Аварийные ситуации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2.  Для определения значимости каждого экологического аспекта или воздействия составьте таблицу Е.2 (см. ниже). В качестве исходных данных для заполнения граф 1, 2, 3 используйте матрицу видов деятельности и экологических аспектов, связанных с ними (приложение В) и таблицу Е. 1.

В графе 4 следует предоставить информацию о влиянии данного экологического аспекта на состояния окружающей среды. Например, аспект “использование топлива для транспортировки материалов” (ИЭ05) ведет к истощению невозобновляемых топливных ресурсов, а сжигание жидкого топлива сопровождается выбросами в атмосферу летучих органических веществ, СО2, NOx, SОx, которые свою очередь ведут к отрицательным экологическим последствиям.

Величина каждого влияния может быть подсчитана аналогично пункту 3 упрощенной методики (приложение Д). Ответив на каждый из 5 приведенных там вопросов можно получить величину влияния каждого аспекта в пределах от 0 до 5. В некоторых случаях величина влияния может превышать максимальное значение в 5 баллов по решению самой организации.

Необходимо учитывать относительность величины влияния, которая определяется возможностью количественного подсчета значения самого аспекта (например, реально ли определить какой процент воды или энергии теряется в ходе процесса, насколько точны данные об образующихся объемах сточных вод и т.п.). Дополнительно значение влияния может определяться исходя из частоты использования того или иного вещества или материала (например, насколько часто приходится применять растворители для очистки деталей или разбавления краски и т.п.).

Степень влияния (графа 7) может быть определена согласно следующей схеме:

| Значение | Степень влияния |
| --- | --- |
|  | - Оказываемый эффект отсутствует или минимален |
|  | - Оказываемый эффект незначителен |
|  | - Оказываемый эффект средний |
|  | - Оказываемый эффект серьезен |
|  | Оказываемый эффект разрушителен |

Величина значимости (графа 8)  подсчитывается умножением величины влияния (графа 6) на его степень (графа 7).

Таблица Е. 2

Участок: ________________________________________Дата:______________

Основной процесс:

| Стадия процесса | Определенный аспект или воздействие | Код аспек-та | Описание воздействия | Прямое или косвенное | Величи-на влияния | Степень влияния | Значи-мость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Количество дней, необходимых для проведения полного анализа деятельности организации, определяется рабочей группой в  зависимости от размеров организации и объемов производства. Рекомендуется запланировать по меньшей мере один дополнительный день на проведение анализа деятельности организации.

1 Количество и глубина вопросов зависит от цели проведения предварительного экологического анализа и наличия внедренных в структуру управления организацией элементов системы управления окружающей средой.