Национальный комплекс

нормативно-технических документов в строительстве

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОСТАВ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ

И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СНБ 1.03.02-96

Издание официальное

Министерство архитектуры и строительства

Республики Беларусь

Минск 1996

СНБ 1.03.02-96

УДК 69.658

Ключевые слова:  проектная документация, обоснования инвестиций  в строительство  объектов,  градостроительный  проект, архитектурный проект, эскизное решение, строительный проект, утверждаемая  архитектурная часть строительного проекта; одностадийное,  двухстадийное  проектирование;  состав,  разработка,  согласование проектной документации.

Предисловие

1  	РАЗРАБОТАНЫ АП Белпроект, ОАО Белпромпроект, НИИ Стройэкономика.

2  	СОГЛАСОВАНЫ И ВНЕСЕНЫ Главным управлением территориального развития,  градостроительства  и  архитектуры  Минстройархитектуры   Республики Беларусь.

3 УТВЕРЖДЕНЫ  приказом  Министерства архитектуры  и строительства Республики Беларусь от 04.10.96 г. № 344

4 ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Главным управлением строительной науки и  нормативов Минстройархитектуры  Республики Беларусь  за №  33 от 2  августа 1996 г.

5  ВЗАМЕН СНиП 1.02.01-85.

6  Срок первой проверки - 1999 год, периодичность проверки - 5 лет.

Настоящие строительные нормы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Изданы на русском языке.

Минстройархитектуры Республики Беларусь, 1996

ii

СНБ 1.03.02-96

Содержание

1   	Область применения .....................................………………………………………...  1

2   	Нормативные ссылки ...................................……………………………….………...  1

3   	Определения ......................................…………………………………………….......  1

4   	Общие положения.......................…………………………………………..................  2

5   	Порядок разработки и согласования проектной документации ……………….....  	3

6   	Состав и содержание проектной документации ..........………………………….....  	4

Архитектурный проект ..........................………………………………………..........  4

Эскизное решение ................................…………………………………………........  5

Утверждаемая  архитектурная  часть  строительного  проекта…………………...  	5

Строительный проект ...............................……………………………………….......  5

Приложение А   Состав и содержание задания на проектирование для объектов                    производственного назначения,  инженерной инфраструктуры .......  	6

Приложение Б  	Состав и содержание задания на проектирование для

объектов жилищно-гражданского назначения………………............  	8

Приложение В  	Состав и содержание разделов архитектурного проекта

строительства объектов производственного  назначения,

инженерной инфраструктуры ....…………………………………....... 	10

Приложение Г  	Состав и содержание разделов архитектурного проекта

строительства объектов жилищно-гражданского назначения ........... 	12

Приложение Д  	Состав и содержание эскизного решения ....……………………........ 	14

Приложение Е  	Основные положения по составлению сметной документации ......... 	15

Приложение Ж 	Примерный перечень технико-экономических  показателей для

объектов производственного   назначения, инженерной

инфраструктуры .………………………………………………............ 	16

Приложение И  	Примерный перечень основных технико-экономических

показателей архитектурного проекта для объектов жилищно-

гражданского назначения (сводные показатели) при застройке

квартала, микрорайона ……………………………………………….. 	17

Приложение К  	Примерный перечень технико-экономических показателей для

объектов жилищно-гражданского назначения .................……........... 	19

Приложение Л  	Перечень образцов расчетных и аналитических   таблиц .................. 	20

iii

СНБ 1.03.02-96

Введение

Строительные нормы Республики Беларусь "Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве" разработаны на основе законодательных и нормативных актов Республики  Беларусь и  охватывают  круг  вопросов,  рассматриваемых на проектном этапе инвестиционного процесса в строительстве.

iv

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ                       СНБ 1.03.02-96

СОСТАВ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Дата введения 1996-11-01

1 Область применения

1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают состав, порядок разработки и  согласования проектной  документации на  новое строительство, реконструкцию, ремонт и реставрацию зданий,  сооружений и их комплексов, инженерной инфраструктуры, благоустройства территорий объектов строительства (далее - строительства объектов) производственного,  жилищно-гражданского  назначения,  других   видов строительства.

Строительные нормы не распространяются на ремонт  индивидуальных  жилых  домов  (квартир),  производимый без изменения внешнего облика зданий, их физических параметров и конструктивной основы.

Строительные  нормы  предназначены  для применения заказчиками (инвесторами)*,  разработчиками  проектной  документации, органами государственного управления и надзора, предприятиями, организациями, объединениями, иными юридическими и физическими лицами (в  том числе зарубежными) - субъектами архитектурной и  градостроительной деятельности.

1.2 Порядок разработки градостроительной документации, обоснований инвестиций в строительство объектов, а также проектной документации для строительства объектов за границей устанавливается  в отдельных нормативных документах.

1.3 Требования настоящих строительных норм являются обязательными для всех субъектов архитектурной и градостроительной деятельности, независимо от  форм собственности и  источника финансирования, при разработке проектной документации на строительство объектов на территории Республики  Беларусь, и распространяются на  все стадии инвестиционного процесса.

2 Нормативные ссылки

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие нормативные и инструктивно-методические документы:

СНБ. Организация строительного производства. Положение о порядке  организации  и  проведения  подрядных торгов (тендеров) в  строительстве на территории Республики Беларусь.

Методические указания  по определению  стоимости строительства     предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации в условиях рыночных отношений в Республике Беларусь.

Методические указания о формировании этапов (комплексов работ)     по объектам строительства.

3  Определения

В настоящих строительных нормах применяют следующие термины  и определения:

Обоснования инвестиций в строительство объектов - оценка  технической возможности, коммерческой и экономической целесообразности инвестиций в строительство, включающая альтернативные проработки, расчеты для всех предложенных участков, в том числе  принципиальные объемно-планировочные решения,  расчеты по определению  эффективности инвестиций, социальных, экологических и других последствий осуществления строительства и эксплуатации объекта.  Обоснования инвестиций служат основанием для принятия заказчиком решения о дальнейшем  инвестировании, оформления  в установленном  порядке материалов предварительного согласования места размещения  объекта и разработки проектной документации.

Градостроительный проект - система взаимоувязанных документов, разработанных в соответствии с требованиями нормативных документов и на основе данных Государственного кадастра территорий,  служащая обязательной основой для планирования архитектурной и  градостроительной деятельности.

Проектная документация на  строительство - система  взаимоувязанных документов, разработанных в соответствии с нормативной  документацией, служащая основой для строительства объектов. В проектную документацию входят: при двухстадийном проектировании - архитектурный проект и строительный проект, при одностадийном - строительный проект с выделенной утверждаемой архитектурной частью.

Архитектурный проект "А" (проект)** - проектная  документация, обеспечивающая представление о  материальном образе объекта  среды обитания, его размещении,  физических параметрах и  художественно-эстетических качествах и содержащая технико-экономические  показатели объекта, утверждаемая стадия (при двухстадийном  проектировании).

Эскизное решение "АЭ" -  этап, включаемый в состав архитектурного проекта.

______________

*  Далее заказчик.

** В скобках приведено обозначение стадий разработки проектной документации в целях  совместимости с действующей  законодательной и нормативной базой и с терминологией, применяемой за рубежом.

Издание официальное                                                                                                                1

СНБ 1.03.02-96

Утверждаемая  архитектурная  часть  строительного проекта "АС" (утверждаемая часть рабочего  проекта)* - выделяемая  при одностадийном проектировании часть строительного проекта (рабочего проекта)*, подлежащая утверждению.

Строительный проект "С" - проектная документация,  разработанная  на  основе  утвержденных  архитектурного и градостроительного проектов, а также  проведенных инженерных изысканий  и результатов научно-технических  исследований,  обеспечивающая непосредственную реализацию инвестиций в строительство объектов.  При двухстадийном проектировании - вторая стадия (рабочая документация)*, при  одностадийном (рабочий проект)* - включает также утверждаемую архитектурную часть "АС".

Тендерная документация - комплект документов, содержащих исходную  информацию  о  технических,  коммерческих, организационных и иных характеристиках предмета торгов, а также об условиях и процедуре проведения торгов.

4 Общие положения

4.1 При разработке проектной документации следует руководствоваться законодательными и нормативными актами Республики Беларусь, настоящими строительными нормами, иными документами, регулирующими инвестиционную деятельность.

4.2 Проектная документация включается в состав тендерной документации в соответствии с Положением о порядке организации и  проведения подрядных торгов (тендеров) в строительстве на  территории Республики Беларусь.

4.3 Разработку проектной документации на строительство  объектов следует осуществлять, как правило, в две стадии.  При двухстадийном проектировании в состав проектной документации входят:  архитектурный проект  "A" -  первая (утверждаемая)  стадия, и строительный проект "С" - вторая стадия разработки проектной документации.

На основании утвержденного в установленном порядке архитектурного проекта  разрабатывается строительный  проект, осуществляется отвод земельного участка под строительство объекта с выдачей государственного акта на право пользования землей и открывается финансирование строительства.

Разработка строительного проекта с отступлением от  утвержденного архитектурного проекта подлежит обязательному согласованию  с автором архитектурного проекта и утвердившим проект органом.

4.3.1 По решению органов государственного управления  архитектурной и градостроительной  деятельностью или заказчика,  в состав архитектурного проекта может включаться этап проектирования в виде эскизного решения "АЭ".  Эскизное решение предназначено для проработок комплексного решения градостроительных, строительных,  архитектурно-художественных  и  функциональных  задач   проектируемого объекта.

4.3.2 Для объектов, строящихся по проектной документации  массового  и  повторного  применения,  а  также  технически несложных объектов может предусматриваться одностадийное проектирование. При одностадийном проектировании в состав проектной документации  входит строительный  проект с  выделением утверждаемой  архитектурной части "АС".

4.3.3 В проектной  документации определяются этапы  (комплексы работ) по объектам строительства в порядке, предусмотренном  Методическими указаниями о  формировании этапов (комплексов  работ) по объектам строительства.

4.3.4 Для  технически и  экологически сложных  объектов и  при особых природных условиях  строительства по решению  заказчика или заключению  государственной  экспертизы  по рассмотренному объекту одновременно с разработкой строительного проекта и  осуществлением строительства могут выполняться дополнительные детальные проработки проектных решений.

4.4 Основным  документом, регулирующим  правовые и  финансовые отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон,  является договор, заключаемый заказчиком с привлекаемыми им для разработки  проектной  документации  проектными, проектно-строительными организациями, другими юридическими и физическими лицами (далее  - разработчиками). Неотъемлемой частью договора должно быть  задание на проектирование.

Рекомендуемые состав  и содержание  задания на  проектирование для объектов производственного назначения, инженерной  инфраструктуры приведены в  приложении А, для  объектов жилищно-гражданского назначения - в приложении Б.

4.4.1 Договор подготавливается заказчиком (или, по его поручению, разработчиком), задание на проектирование составляется заказчиком с привлечением разработчика.

4.4.2 Договорная цена разработки проектной документации  определяется в соответствии  с действующим порядком  и устанавливается по соглашению сторон.

При заключении договора применяется, как правило, открытая договорная цена,  уточняемая в  соответствии с  условиями договора в ходе проектирования в связи с дополнительными изменениями  условий оплаты труда, цен на материалы и оборудование и других затрат,  не нашедших отражения в базовой цене.  Может применяться также цена в стабильном эквиваленте.

4.5 Разработка проектной документации на строительство  объектов должна выполняться разработчиками, получившими в установленном порядке лицензию на право  проектирования данного вида объектов   в  соответствии  с  законодательством   Республики

_________________

* В скобках приведено обозначение стадий разработки проектной  документации в целях  совместимости с действующей  законодательной и нормативной  базой  и  с  терминологией,  применяемой  за рубежом.

2

СНБ 1.03.02-96

Беларусь. Разработка проектной документации разработчиками, не имеющими  лицензии  на  право  выполнения  проектных  работ  для строительства объектов на территории Республики Беларусь (при наличии у них профессиональных полномочий, полученных в другой стране), может выполняться с обязательным участием в качестве генпроектировщика  разработчика, имеющего лицензию Республики Беларусь.

4.6 Заказчик, на договорной основе, может делегировать соответствующие права юридическим или физическим лицам, имеющим соответствующую лицензию, возложив на них ответственность за разработку и реализацию проекта.

4.7 Подлинник разработанной проектной документации хранится в архиве разработчика до окончания  строительства и сдачи объекта  в эксплуатацию, после чего, с учетом предусмотренных договором гарантийных обязательств, передается на постоянное хранение в государственные архивные  учреждения в  соответствии с  законодательством Республики Беларусь,  либо (по  решению разработчика)  - заказчику или эксплуатирующему объект строительства юридическому лицу.

4.7.1 Проектная документация передается разработчиком заказчику в копии, в трех экземплярах, если иное количество  передаваемых экземпляров документации не оговорено в договоре.

При наличии технической возможности, договором может быть предусмотрена передача информационных данных на магнитных носителях.

4.7.2 Ссылочные  документы (межгосударственные  и национальные нормативные документы, не требующие привязки чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов) не входят в состав  проектной  документации  и  могут  передаваться разработчиком заказчику, если это оговорено в договоре.

4.7.3 В случаях, когда в договоре не оговорены специальные требования о составе выдаваемой заказчику проектной документации, в ее состав не включаются расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, а также расчеты объемов строительно-монтажных работ, потребности в материальных, трудовых и энергетических ресурсах.

Эти материалы хранятся у разработчика проектной документации и представляются заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.

4.8 Заказчики  проектной документации  и разработчики  обязаны своевременно вносить в нее изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов, а также вызванные  уточнениями и дополнениями технических решений, выявленными в процессе ведения авторского надзора за строительством или возведения объекта.

Указанные изменения, включая предусматриваемую при необходимости заказчиком замену конструкций и оборудования более прогрессивным, производятся разработчиком на основании задания (поручения) заказчика с учетом фактического состояния строительства.

4.9  Использование  изобретений  при  проектировании  объектов строительства и правовая защита изобретений, созданных в  процессе разработки проектной документации, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5 Порядок разработки и согласования проектной документации

5.1 Разработка проектной документации осуществляется при наличии решения соответствующего органа исполнительной власти о  предварительном согласовании места размещения объекта, на основе утвержденных (одобренных) обоснований  инвестиций в строительство  или иных предпроектных материалов, договора, задания на проектирование и материалов инженерных изысканий.

5.2 При проектировании  объектов строительства следует  учитывать решения, принятые в утвержденной градостроительной документации - региональных планах, генеральных планах городов, других  поселений и территорий, детальных планах части поселений жилых, промышленных и других функциональных зон.

5.3 Проектная документация разрабатывается преимущественно  на конкурсной основе, в том  числе через подрядные торги  (тендеры) в соответствии с Положением о порядке организации и проведения  подрядных торгов (тендеров) в строительстве на территории  Республики Беларусь.

5.4 При проектировании особо сложных и уникальных зданий и сооружений заказчиком совместно с соответствующими научно-исследовательскими  и  специализированными  организациями должны разрабатываться специальные  технические условия,  отражающие специфику  их проектирования, строительства и эксплуатации.

5.5 Проектная документация на строительство объектов, разработанная в соответствии с межгосударственными и национальными нормами и стандартами, что должно быть удостоверено соответствующей записью ответственного лица за разработку (главного архитектора проекта, главного  инженера проекта,  главного конструктора  проекта, управляющего проектом),  согласованию с  органами государственного управления и надзора не подлежит, за исключением случаев,  предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

5.6 Обоснованные отступления от требований нормативных документов допускаются только при наличии разрешений от органов, которые утвердили и ввели в действие эти документы.

5.7 Проектная документация, разработанная в соответствии с исходными данными, техническими условиями и требованиями,  выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта, дополнительному согласованию не  подлежит за  исключением случаев,  особо оговоренных законодательством Республики Беларусь.

3

СНБ 1.03.02-96

5.8 При проектировании объектов выбор применяемых в  проектной документации конструкций,  изделий и  материалов следует  производить, как правило, на основе утвержденного Территориального  Каталога индустриальных конструкций и изделий для строительства зданий и сооружений жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения в Республике  Беларусь, а также с  учетом прогрессивных технических достижений отечественных, совместных и  зарубежных предприятий и фирм.

Применение конструкций,  изделий и  материалов индивидуального изготовления, а  также производства  зарубежных фирм  (при наличии отечественных аналогов), осуществляется разработчиком по  согласованию с заказчиком, если иное не оговорено в договоре.

5.9  Архитектурные  проекты,  утверждаемые архитектурные части строительных проектов строительства объектов, независимо от источника финансирования и форм собственности, подлежат государственной экспертизе в соответствии  с порядком, установленным  в Республике Беларусь.

5.10 Утверждение архитектурных проектов, утверждаемых архитектурных частей строительных проектов строительства объектов  производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6 Состав и содержание проектной документации

Архитектурный проект

6.1 Архитектурный проект строительства объектов производственного назначения,  инженерной инфраструктуры  состоит из  следующих разделов:

а) общая пояснительная записка;

б) генеральный план и транспорт;

в) технологические решения;

г) организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием;

д) архитектурно-строительные решения;

е) инженерное оборудование, сети и системы;

ж) организация строительства;

и) охрана окружающей среды, экологический паспорт объекта;

к) инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

л) сметная документация  (по объектам бюджетного  финансирования либо по заданию заказчика);

м) эффективность инвестиций (по заданию заказчика).

6.1.1 При необходимости создания объектов жилищно-гражданского назначения для нужд объекта производственного назначения, в состав проектной  документации  включается  архитектурный проект Жилищно-гражданское строительство, который разрабатывается в  соответствии с 6.2 и нормативным документом, регламентирующим порядок разработки градостроительной документации.

При относительно небольших объемах объектов  жилищно-гражданского назначения (одного или нескольких зданий) в составе  архитектурного проекта строительства объекта производственного назначения разрабатывается  в  сокращенном  объеме раздел Жилищно-гражданское строительство.

6.1.2 Архитектурный проект реконструкции, ремонта и  реставрации действующих предприятий, зданий и сооружений, может разрабатываться по сокращенной  номенклатуре разделов и  включать следующие материалы:

а)  пояснительная  записка,  содержащая краткую характеристику состояния объекта;

б) решения по применению новой технологии и оборудования;

в) обоснования уровня управления производством и предприятием;

г) решения по управлению технологическими процессами;

д) мероприятия по охране окружающей среды (включая экологический паспорт объекта), пожаробезопасности и охране труда, защите от шума;

е) основные технико-экономические показатели и результаты расчетов экономической эффективности принимаемых решений;

ж) данные об объемах строительных и монтажных работ, о потребности в материалах, трудовых и энергетических ресурсах, указания по выполнению строительных и монтажных работ (при  необходимости - обследование состояния существующих конструкций, организация строительства);

и) архитектурно-строительные решения;

к) решения по инженерному оборудованию, сетям и системам;

л) сметная документация (по объектам бюджетного финансирования либо по заданию заказчика).

6.1.3 Рекомендуемые состав и содержание разделов архитектурного  проекта  строительства  объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры приведены в приложении В.

6.2 Архитектурный проект строительства объектов  жилищно-гражданского назначения состоит из следующих разделов:

а) общая пояснительная записка;

б) генеральный план (квартала, микрорайона, градостроительного комплекса или очереди строительства, группы или отдельно стоящих жилых и общественных зданий;

в) архитектурно-строительные решения;

г) технологические решения;

д) решения по инженерному оборудованию;

е) охрана окружающей среды, экологический паспорт объекта;

ж) инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

4

СНБ 1.03.02-96

и) организация строительства;

к) сметная документация (по объектам бюджетного финансирования либо по заданию заказчика).

л) эффективность инвестиций (по заданию заказчика).

6.2.1 Архитектурный проект реконструкции, ремонта и  реставрации действующих зданий и сооружений, может разрабатываться по сокращенной номенклатуре разделов и включать следующие материалы:

а)  пояснительная  записка,  содержащая краткую характеристику состояния объекта;

б) решения по применению новой технологии и оборудования;

в) мероприятия по охране окружающей среды (включая экологический паспорт объекта), пожаробезопасности и охране труда, защите от шума;

г) основные технико-экономические показатели и результаты расчетов экономической эффективности принимаемых решений;

д) данные об объемах строительных и монтажных работ, о потребности в материалах, трудовых и энергетических ресурсах, указания о выполнению строительных и монтажных работ (при необходимости - обследование состояния существующих конструкций, организация строительства);

е) архитектурно-строительные решения;

ж) решения по инженерному оборудованию, сетям и системам;

и) сметная документация (по объектам бюджетного финансирования либо по заданию заказчика).

6.2.2 Рекомендуемые состав и содержание разделов архитектурного проекта строительства объектов жилищно-гражданского  назначения приведены в приложении Г.

6.3 В обоснованных случаях по решению заказчика и  разработчика, архитектурный проект может разрабатываться не в полном  составе разделов, предусмотренных в 6.1, 6.2. В таких случаях  разрабатываются только те  разделы, решения которых  требуют дополнительной детализации перед разработкой строительного проекта.

6.4 Состав и содержание разделов архитектурного проекта  могут уточняться заказчиком  и разработчиком  при заключении  договора и составлении задания на проектирование, исходя из сложности  технологических,  строительных,  градостроительных,  природоохранных  и других решений.

Эскизное решение

6.5 Состав материалов эскизного решения устанавливается в  задании на проектирование или в договоре на выполнение проектных работ, исходя из специфики объекта строительства и решаемых архитектурно-градостроительных задач.  Рекомендуемые состав  и содержание эскизного решения приведены в приложении Д.

Утверждаемая архитектурная часть строительного проекта

6.6  Утверждаемая  архитектурная  часть  строительного проекта разрабатывается  при  одностадийном  проектировании, в сокращенном объеме в составе, определяемом в зависимости от вида строительства и  функционального  назначения  объекта  применительно к составу и содержанию архитектурного проекта, приведенным в 6.1 - 6.4.

Строительный проект

6.7 Состав строительного проекта (исключая утверждаемую  архитектурную  часть  при  одностадийном проектировании) соответствует составу рабочей документации на строительство объектов, определяемому межгосударственными  и (или)  национальными стандартами  СПДС и уточняется заказчиком и разработчиком в договоре на проектирование.

5

СНБ 1.03.02-96

Приложение А

(рекомендуемое)

Состав и содержание задания на проектирование

для объектов производственного назначения,

инженерной инфраструктуры

А.1 Форма задания на проектирование объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Таблица А.1

__________________________________________________________________

(Наименование и месторасположение проектируемого объекта

производственного назначения, инженерной инфраструктуры)

------------------------------------------------------------------

Перечень основных данных и требований         ¦Содержание основных

¦данных и требований

----------------------------------------------+-------------------

1 Основание для проектирования                ¦

2 Вид строительства                           ¦

3 Стадийность проектирования, необходимость   ¦

выполнения этапа "АЭ"                         ¦

4 Требования по вариантной и конкурсной       ¦

разработке                                    ¦

5 Особые условия строительства                ¦

6 Основные технико-экономические показатели   ¦

объекта, в том числе мощность, производитель- ¦

ность, производственная программа             ¦

7 Требования к качеству, конкурентоспособности¦

и экологическим параметрам продукции          ¦

8 Требования к технологии, режиму предприятия ¦

9 Требования к архитектурно-строительным,     ¦

объемно-планировочным и конструктивным        ¦

решениям                                      ¦

10 Выделение очередей и пусковых комплексов,  ¦

требования по перспективному расширению пред- ¦

приятия                                       ¦

11 Требования и условия к разработке природо- ¦

охранных мер и мероприятий                    ¦

12 Требования к режиму безопасности и гигиене ¦

труда                                         ¦

13 Требования по ассимиляции производства     ¦

14 Требования по разработке инженерно-техни-  ¦

ческих мероприятий гражданской обороны и      ¦

мероприятий по предупреждению чрезвычайных    ¦

ситуаций                                      ¦

15 Требования по выполнению научно-исследо-   ¦

вательских и опытно-конструкторских работ     ¦

16 Состав демонстрационных материалов         ¦

------------------------------------------------------------------

6

СНБ 1.03.02-96

А.2 Состав задания на проектирование устанавливается с  учетом отраслевой специфики и вида строительства.

А.2.1 Вместе с заданием на проектирование заказчик выдает разработчику следующие документы и материалы:

а) обоснование инвестиций в строительство данного объекта;

б) решение местного  органа исполнительной власти  о предварительном согласовании места размещения объекта;

в) архитектурно-планировочное задание, составляемое в установленном порядке;

г) данные по виду выделяемого топлива;

д) технические условия на присоединение проектируемого объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям;

е) исходные данные для разработки решений по организации строительства и составлению сметной документации;

ж) информация о проведенных с общественностью обсуждениях  решений о строительстве объекта (материалы опросов общественного мнения и референдумов о возможности сооружения объекта) -  при необходимости, в случаях, определенных органами  государственного  управления  архитектурной  и  градостроительной деятельностью;

и) исходные данные по оборудованию, в том числе индивидуального изготовления;

к) необходимые данные по выполненным  научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, связанным с созданием технологических процессов и оборудования;

л) материалы инвентаризации, оценочные акты и решения  местных органов исполнительной власти о сносе и характере  компенсации за сносимые здания и сооружения;

м) материалы, полученные от  местных органов власти и  органов государственного надзора, в том числе характеристика  социально-экономической  обстановки,  природных  условий  и состояния природной окружающей среды,  данные о существующих  источниках загрязнения и  другие сведения  в соответствии  с требованиями  природоохранных органов, санитарно-эпидемиологические  условия     в районе строительства;

н) имеющиеся  материалы инженерных  изысканий и  обследований, обмерочные чертежи существующих на участке строительства  зданий и сооружений, подземных и наземных сетей и коммуникаций;

п) чертежи и технические характеристики продукции предприятия; технологические процессы, показатели удельной трудоемкости изготовления изделий;

р) задание на разработку тендерной документации (при необходимости);

с) заключения и материалы, выполненные по результатам обследования действующих производств, конструкций зданий и сооружений;

т) технологические планировки  действующих цехов, участков  со спецификацией оборудования и сведениями о его состоянии,  данные об условиях труда на рабочих местах;

у) условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-транспортных машин и механизмов, мест складирования строительных материалов;

ф) другие материалы.

А.2.2 Номенклатура, порядок  и сроки представления  материалов оговариваются в договоре на выполнение проектных работ.

7

СНБ 1.03.02-96

Приложение Б

(рекомендуемое)

Состав и содержание задания на проектирование для

объектов жилищно-гражданского назначения

Б.1 Форма задания на проектирование объектов жилищно-гражданского назначения

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Таблица Б.1

______________________________________________________________________________

(Наименование и месторасположение объекта)

------------------------------------------------------------------

Перечень основных данных и требований         ¦Содержание основных

¦данных и требований

----------------------------------------------+-------------------

1 Основание для проектирования                ¦

2 Вид строительства                           ¦

3 Стадийность проектирования, необходимость   ¦

выполнения этапа "АЭ", выделения пусковых     ¦

комплексов, очередей строительства            ¦

4 Требования по вариантной и конкурсной       ¦

разработке                                    ¦

5 Особые условия строительства                ¦

6 Основные технико-экономические показатели   ¦

объекта, в том числе жилых или общественных   ¦

зданий, их назначение (этажность, число секций¦

и квартир, вместимость или пропускная способ- ¦

ность)                                        ¦

7 Назначение и типы встроенных в жилые дома   ¦

предприятий общественного обслуживания, их    ¦

мощность, вместимость, пропускная способность,¦

состав и площади помещений, строительный объем¦

8 Основные требования к архитектурно-планиро- ¦

вочному решению здания, условиям блокировки,  ¦

наружной и внутренней отделке здания          ¦

9 Рекомендуемые типы квартир и их соотношение ¦

10 Основные требования к конструктивным ре-   ¦

шениям и  материалам несущих  и ограждающих   ¦

конструкций                                   ¦

11 Основные требования к инженерному и тех-   ¦

нологическому оборудованию                    ¦

12 Требования по обеспечению условий жизнедея-¦

тельности маломобильных групп населения       ¦

13 Требования к благоустройству территории и  ¦

малым архитектурным формам                    ¦

14 Требования по разработке нженерно-техничес-¦

ких мероприятий гражданской обороны и меропри-¦

ятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций  ¦

15 Требования о необходимости разработки ин-  ¦

терьерного раздела проектной документации     ¦

16 Требования о необходимости выполнения де-  ¦

монстрационных материалов, их составе и форме;¦

научно-исследовательских и опытно-конструктор-¦

ских работ в процессе проектирования и строи- ¦

тельства; экологических и санитарно-эпидемио- ¦

логических условий к объекту                  ¦

------------------------------------------------------------------

8

СНБ 1.03.02-96

Б.2 Вместе с заданием на проектирование заказчик выдает разработчику следующие документы и материалы:

а) обоснование инвестиций в строительство данного объекта;

б) решение местного  органа исполнительной власти  о предварительном согласовании места размещения объекта;

в) архитектурно-планировочное задание, составляемое в установленном порядке;

г) имеющиеся материалы утвержденного детального плана, проекта застройки участка строительства;

д) имеющиеся материалы  топографической съемки участка  строительства и данные геологических и гидрогеологических изысканий;

е) материалы по существующей и сохраняемой застройке и зеленым насаждениям;

ж)  сведения  о  подземных  и наземных инженерных сооружениях, коммуникациях;

и) задание на  разработку тендерной документации  (при необходимости);

к) материалы инвентаризации, оценочные акты и решения  местных органов исполнительной власти о сносе и характере  компенсации за сносимые здания и сооружения;

л) данные по виду выделяемого топлива;

м) технические условия  на присоединение к  внешним инженерным сетям, коммуникациям;

н) исходные данные для разработки решений по организации строительства и составлению сметной документации;

п) сведения  о фоновом  состоянии природной  окружающей среды, комфортности  проживания  населения,  о  наличии   техногенных объектов  вблизи  строительства  объектов жилищно-гражданского назначения  и  зонах  их  воздействия  при возможных аварийных  ситуациях;

р) другие материалы.

Б.2.1 Номенклатура, порядок  и сроки представления  материалов оговариваются в договоре на выполнение проектных работ.

9

СНБ 1.03.02-96

Приложение В

(рекомендуемое)

Состав и содержание разделов архитектурного проекта

строительства объектов производственного назначения,

инженерной инфраструктуры

В.1 Общая пояснительная записка

Основание для разработки проекта, исходные данные для проектирования, краткая характеристика предприятия и входящих в его  состав производств, данные о проектной мощности и номенклатуре, качестве, конкурентоспособности, техническом уровне продукции,  сырьевой базе,  потребности в  топливе, воде,  тепловой и электрической энергии,  комплексном  использовании  сырья, отходов производства, вторичных  энергоресурсов;  сведения  о  социально-экономических и экологических условиях района строительства.

Основные решения и показатели по генеральному плану,  инженерным сетям, коммуникациям, мероприятия по инженерной защите  территории.

Общие сведения, характеризующие условия и охрану труда работающих, санитарно-эпидемиологические мероприятия, основные  решения, обеспечивающие безопасность труда и условия жизнедеятельности  маломобильных групп населения.

Сведения об использованных в проекте изобретениях.

Технико-экономические  показатели,  полученные  в   результате разработки проекта, их  сопоставление с показателями  утвержденных (одобренных)  обоснований  инвестиций  в  строительство  объекта и установленными заданием на проектирование, выводы и предложения по реализации проекта.

Сведения о проведенных согласованиях проектных решений;  подтверждение соответствия разработанной проектной документации нормативным документам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, выданным органами государственного управления и  надзора и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта. Оформленные в установленном порядке  согласования об отступлениях от действующих нормативных документов.

В.2 Генеральный план и транспорт

Краткая характеристика района и площадки строительства;  решения и показатели по генеральному плану (с учетом зонирования  территории),  внутриплощадочному  и  внешнему  транспорту, выбор вида транспорта, основные планировочные решения, мероприятия по  благоустройству территории; решения по расположению инженерных сетей  и коммуникаций; организация охраны предприятия.

Основные чертежи:

- ситуационный план размещения объекта с указанием на нем  существующих и проектируемых внешних коммуникаций, инженерных  сетей и селитебных  территорий, границы  санитарно-защитной зоны,  особо охраняемые территории. Для линейных  сооружений приводится  план трассы (внеплощадочных и внутриплощадочных), а при необходимости - продольный профиль трассы;

- генеральный план, на котором наносятся существующие и проектируемые (реконструируемые) и  подлежащие сносу здания  и сооружения, объекты охраны окружающей среды и благоустройства, озеленения территории и принципиальные решения по расположению внутриплощадочных инженерных сетей  и транспортных коммуникаций,  планировочные отметки территории. Выделяются объекты, сети и транспортные коммуникации, входящие в пусковые комплексы;

- план земляных масс, на котором показываются граница планируемой территории, контуры основных зданий и сооружений,  строительная координатная сеть или  базисные линии, квадраты с  проектными, натурными и  рабочими отметками  по их  углам и  объемами грунта в пределах каждого квадрата.  На чертеже приводится  баланс земляных масс в табличной форме.

В.3 Технологические решения

Данные о производственной программе; краткая характеристика  и обоснование принятых решений по технологии производства, данные  о трудоемкости (станкоемкости) изготовления продукции, механизации и автоматизации технологических процессов; состав и обоснование применяемого оборудования, в том числе импортного; решения по  применению малоотходных и безотходных технологических процессов и  производств, повторному использованию  тепла и уловленных  химреагентов; число рабочих мест и их оснащенность; характеристика межцеховых и цеховых коммуникаций.

Предложения по организации контроля качества продукции.

Решения по организации ремонтного хозяйства.

Данные о количестве и  составе вредных выбросов в  атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производствам, сооружениям).

Технические  решения  по  предотвращению (сокращению) выбросов вредных веществ в окружающую среду; оценка возможности возникновения аварийных ситуаций и решения по их предотвращению.

Вид, состав и объем отходов производства, подлежащих  утилизации и захоронению.

Топливно-энергетический и материальный балансы технологических процессов.

Потребность в основных видах ресурсов для технологических нужд.

Основные чертежи:

- принципиальные схемы технологических процессов;

- технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием размещения оборудования и транспортных средств;

- схемы грузопотоков.

В.4 Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием

Настоящий раздел выполняется в соответствии с нормативными документами Минтруда Республики Беларусь.

10

СНБ 1.03.02-96

В этом разделе предусматриваются;

- организационная структура управления предприятием и  отдельными производствами, автоматизированная  система управления и  его информационное, функциональное, организационное и техническое обеспечение; автоматизация и механизация труда работников управления; результаты расчетов численного и профессионально-квалификационного состава работающих, число и оснащенность рабочих мест;

- санитарно-гигиенические условия труда работающих;

- мероприятия по  охране труда и  технике безопасности, в  том числе решения по снижению производственных шумов и вибраций, загазованности помещений, избытка тепла, повышения комфортности  условий труда и т.д.

В.5 Архитектурно-строительные решения

Сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических  условиях площадки строительства. Краткое описание и обоснование принятых архитектурно-строительных решений по основным зданиям и сооружениям; обоснование принципиальных решений по снижению производственных шумов и вибраций, бытовому, санитарному обслуживанию  работающих.

Мероприятия  по  электро-,  взрыво-  и  пожарной  безопасности объекта; защите  строительных конструкций,  сетей и  сооружений от коррозии.

Основные чертежи:

- планы, разрезы и фасады основных зданий и сооружений со схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций (по индивидуальным и повторно-применяемым проектам);

- каталожные листы привязываемых проектов массового применения.

В.6 Инженерное оборудование, сети и системы

Решения по  водоснабжению, канализации,  теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, сетям связи и сигнализации.

Инженерное оборудование зданий и сооружений, в том числе: электрооборудование, электроосвещение, связь и сигнализация, радиофикация и телевидение, противопожарные устройства и молниезащита и др.

Диспетчеризация и автоматизация управления инженерными системами.

Основные чертежи:

- принципиальные схемы теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации и др., и ведомости основного инженерного оборудования;

- планы и профили инженерных сетей;

- чертежи основных сооружений;

- планы и схемы внутрицеховых отопительно-вентиляционных  устройств,  электроснабжения  и  электрооборудования,  радиофикации и сигнализации, автоматизации управления инженерными системами и др.

B.7 Opгaнизация строительства

Настоящий раздел разрабатывается в соответствии с СНБ  Организация строительного производства и с учетом условий и  требований, изложенных в  договоре на  выполнение проектных  работ и имеющихся данных о рынке строительных услуг.

В.8 Охрана окружающей среды

Настоящий раздел разрабатывается в соответствии с нормативными документами  Минстройархитектуры  Республики  Беларусь, Минприроды Республики Беларусь и  другими нормативными актами,  регулирующими природоохранную деятельность.  Экологический паспорт объекта  разрабатывается в соответствии с Инструкцией о порядке проведения государственной  экологической  экспертизы  проектной документации в Республике Беларусь.

В.9 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Настоящий раздел выполняется в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В.10 Сметная документация

Для определения сметной стоимости строительства объектов  производственного назначения (или  их очередей) составляется  сметная документация в соответствии с положениями и формами, приводимыми в нормативно-методических документах Минстройархитектуры  Республики Беларусь.

Основные положения по составлению сметной документации  приведены в приложении Е.

В.11 Эффективность инвестиций

На основе количественных и качественных показателей,  полученных при разработке  соответствующих разделов проекта,  выполняются расчеты эффективности инвестиций.

Производится  сопоставление  обобщенных  данных  и результатов расчетов с основными технико-экономическими показателями,  определенными в составе обоснований инвестиций в  строительство данного объекта, заданием  на проектирование  и на  его основе принимается окончательное решение об инвестировании и реализации проекта.

Примерный перечень технико-экономических  показателей для объектов производственного назначения приведен в приложении Ж.

Расчеты и анализ основных экономических и финансовых показателей рекомендуется приводить в форме таблиц по приложению Л.

В.12 В соответствующих разделах проекта следует приводить:

- спецификации оборудования, составляемые применительно к форме, установленной межгосударственными и (или) национальными  стандартами СПДС;

- исходные требования к разработке конструкторской  документации на оборудование индивидуального изготовления, что оговаривается в договоре.

11

СНБ 1.03.02-96

Приложение Г

(рекомендуемое)

Состав и содержание разделов архитектурного проекта

строительства объектов жилищно-гражданского назначения

Г.1 Общая пояснительная записка

Основание для разработки проекта; исходные данные для проектирования; сведения  об обосновании  выбора площадки  строительства; краткая характеристика объекта; данные о проектной мощности объекта (вместимость, пропускная способность); результаты расчетов численности и  профессионально-квалификационного состава  работающих, сведения о числе рабочих мест (кроме жилых зданий); данные о  потребности в топливе, воде и электрической энергии; сведения об очередности  строительства  и  градостроительных комплексах; основные технико-экономические показатели  проекта; сведения  о проведенных согласованиях проектных решений; подтверждение о соответствии разработанной проектной документации нормативным документам; мероприятия по технической  эксплуатации (по материалам,  разрабатываемым для серии жилых зданий массового применения); основные решения  по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп  населения.

Г.2 Генеральный план (квартала, микрорайона, градостроительного комплекса или очереди строительства, группы или отдельного  стоящих жилых и общественных зданий)

Краткая характеристика района и площадки строительства;  решения и показатели по генеральному плану застройки (с учетом  требований детального плана);  основные планировочные решения;  решения по дорожным покрытиям,  благоустройству и озеленению,  организации рельефа;  решения  по  расположению  инженерных сетей, очередности строительства; технико-экономические  показатели в  соответствии с приложением И.

Основные чертежи:

- генеральный план застройки на топографической основе в масштабе 1:500, 1:1000, на котором наносятся существующие и проектируемые (реконструируемые)  и подлежащие  сносу здания  и сооружения, объекты охраны окружающей среды и благоустройства, озеленения территории и принципиальные решения по расположению транспортных коммуникаций и площадок различного назначения. На чертеже генерального плана приводится ситуационный план в масштабе 1:5000,  1:10000, на котором показывается расположение проектируемого объекта в  окружающем районе;

- план дорожных покрытий и благоустройства, на котором показываются размещение, размеры проездов, пешеходных дорожек и площадок различного назначения, зеленые насаждения с указанием их  ассортимента, малые архитектурные формы, оборудование площадок  различного назначения;

- схема организации рельефа, на которой показываются проектные отметки полов первых этажей всех зданий и сооружений, проектные  и натурные отметки земли по углам зданий и сооружений, проектные горизонтали, указатели уклонов по осям проездов и инженерных дорог в местах перелома  их продольного  профиля, проектные  отметки верха решеток дождеприемных колодцев;

- схема инженерных сетей, на которой показываются существующие и проектные трассы инженерных коммуникаций и приводятся их  основные параметры, указываются размещение сооружений инженерного  оборудования и места подключения коммуникаций к внеплощадочным  сетям и сооружениям;

- план земляных масс, на котором показываются граница планируемой территории, контуры основных зданий и сооружений,  строительная координатная сеть или  базисные линии, квадраты с  проектными, натурными и  рабочими отметками  по их  углам и  объемами грунта в пределах каждого квадрата.  На чертеже приводится баланс  земляных масс в табличной форме.

Г. 3 Архитектурно-строительные решения

Сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических  условиях площадки строительства. Краткое описание и обоснование  архитектурно-строительных решений и их соответствие архитектурному замыслу, функциональному назначению с учетом градостроительных  требований; охрана памятников истории и культуры; соответствие объемно-планировочных и конструктивных решений установленным заказчиком требованиям  и  техническим  условиям;  соображения по организации строительства (при необходимости разрабатывается отдельный раздел); мероприятия  по  взрыво-  и  пожарной безопасности объекта, защите строительных конструкций от коррозии; данные об обеспечении в  помещениях требуемого комфорта; мероприятия по охране здоровья работающих и обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Основные чертежи:

- планы этажей, фасады, разрезы зданий и сооружений со  схематическими изображениями основных несущих и ограждающих конструкций (по индивидуальным и повторно-применяемым проектам);

- каталожные листы привязываемых проектов массового применения;

- интерьеры основных помещений (разрабатываются в соответствии с заданием на проектирование);

- схематическое изображение индивидуальных конструктивных решений.

12

СНБ 1.03.02-96

Г.4 Технологические решения

Функциональное  назначение  объекта;  краткая характеристика и обоснование принятых решений по технологии, механизации, автоматизации технологических процессов производства и соответствия их заданному заказчиком уровню  и нормативам по  безопасности, комфорту труда.   В необходимых  случаях приводятся  перечень и технические характеристики принятых технологического оборудования и мебели.

Основные чертежи:

- технологические компоновки со ссылками на нормали или поэтажные планы расстановки основного оборудования;

- примеры расстановки мебели для жилых домов (в соответствии с заданием на проектирование),

Г.5 Решения по инженерному оборудованию

Обоснование  принятых  принципиальных  решений  по инженерному оборудованию -  отоплению, вентиляции,  кондиционированию воздуха, газоснабжению, водоснабжению, канализации, водостокам, сетям связи и сигнализации; решения по диспетчеризации, автоматизации и управлению инженерными системами; принципиальные решения по электрооборудованию, электроосвещению,  молниезащите, охранной  и противопожарной сигнализации; мероприятия по защите инженерных сетей и  оборудования от блуждающих токов и антикоррозийной защите; решения по средствам связи и сигнализации, радиофикации, телевидению,  защите от утечки информации; оборудование для создания благоприятных  условий труда; проектные решения по противопожарным мероприятиям.

Основные чертежи:

- принципиальные схемы  устройства инженерного оборудования  и ведомости основного отопительного оборудования;

- схемы трасс внешних инженерных коммуникаций;

- планы трасс внутриплощадочных сетей и сооружений к ним;

- схема электроснабжения объекта;

- принципиальные схемы автоматизации управления средствами инженерного оборудования, санитарно-техническими устройствами;

- схемы организации связи и сигнализации;

- схемы мусороудаления.

Г.6 Охрана окружающей среды

Настоящий раздел разрабатывается в соответствии с нормативными документами  Минстройархитектуры  Республики  Беларусь, Минприроды Республики Беларусь и  другими нормативными актами,  регулирующими природоохранную деятельность. Экологический паспорт объекта разрабатывается в соответствии с Инструкцией о порядке проведения государственной экологической экспертизы проектной документации в Республике Беларусь.

Г.7 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Настоящий раздел выполняется в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Г.8  Организация строительства

Настоящий раздел разрабатывается в соответствии с СНБ  Организация строительного производства и с учетом условий и  требований, изложенных в  договоре на  выполнение проектных  работ и имеющихся данных о рынке строительных услуг.

Г.9 Сметная документация

Для определения сметной стоимости строительства объектов жилищно-гражданского назначения (или их очередей) составляется сметная документация в соответствии с положениями и формами, приводимыми в нормативно-методических документах Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Основные положения по составлению сметной документации  приведены в приложении Е.

Г.10 Эффективность инвестиций

На основе количественных и качественных показателей,  полученных при разработке  соответствующих разделов проекта,  выполняются расчеты эффективности инвестиций.

Производится  сопоставление  обобщенных  данных  и результатов расчетов с основными технико-экономическими показателями,  определенными в составе  обоснований инвестиций в  строительство данного объекта, заданием  на проектирование  и на  его основе принимается окончательное решение об инвестировании и реализации проекта.

Примерный  перечень   технико-экономических  показателей   для объектов жилищно-гражданского назначения приведен в приложении К.

Расчеты и анализ основных экономических и финансовых показателей рекомендуется приводить в форме таблиц по приложению Л.

13

СНБ 1.03.02-96

Приложение Д

(рекомендуемое)

Состав и содержание эскизного решения

Д.1 Пояснительная записка

а) основание для разработки эскизного решения;

б) исходные данные для проектирования;

в) обоснование  применяемых принципиальных  градостроительных, архитектурно-художественных, декоративных, объемно-планировочных и других проектных решений, формирующих архитектуру объекта;

г) предложения по оформлению интерьеров;

д)  основные  технологические,  объемно-планировочные и другие инженерные решения;

е) эксплуатационные  показатели (вместимость,  пропускная способность, мощность, строительный объем, расчетная и общая площадь; категорийность, тип, комфортность, классность объекта; расчет примерной стоимости строительства, удельные показатели).

Д.2 Основные чертежи

а) ситуационный план (1:1000; 1:2000; 1:5000);

б) схема генерального плана (1:500; 1:1000);

в) фасады (1:50; 1:100; 1:200; 1:400);

г) планы этажей (1:50; 1:100; 1:200; 1:400);

д) разрезы (1:50; 1:100; 1:200; 1:400).

Д.3 Демонстрационные материалы (в соответствии с заданием на проектирование)

а) перспектива и (или) аксонометрия;

б) макеты,  модели, панорама  (фрагменты), эскизы  интерьеров, комплекты слайдов, видеокассеты и т.п.

Д.4 Состав основных чертежей и демонстрационных материалов определяется в договоре или программе конкурса.

14

СНБ 1.03.02-96

Приложение Е

(рекомендуемое)

Основные положения по составлению сметной документации

Е.1 Проектная документация должна содержать, в составе:

а)  архитектурного  проекта,  утверждаемой архитектурной части строительного проекта:

- сводные сметные расчеты стоимости строительства и, при необходимости, сводку затрат (в случае, когда капиталовложения предусматриваются из разных источников финансирования);

- объектные и локальные сметные расчеты;

- сметные  расчеты на  отдельные виды  затрат (в  том числе на проектные и изыскательские работы).

б) строительного проекта:

- объектные и локальные сметы (если их составление  предусмотрено договором на проектирование).

Е.2 Сметная документация разрабатывается в соответствии с  Методическими указаниями по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации в условиях рыночных отношений в Республике Беларусь.

15

СНБ 1.03.02-96

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Примерный перечень технико-экономических показателей

для объектов производственного назначения,

инженерной инфраструктуры

Таблица Ж.1

-------------------------------------------------------------------

Наименование показателей                  ¦Единица измерения

-------------------------------------------------+-----------------

1 Мощность предприятия,годовой выпуск продукции:¦

в стоимостном выражении                     ¦     млн. руб.

в натуральном выражении                     ¦соответствующие ед.

2 Общая площадь участка                         ¦     га

3 Коэффициент застройки                         ¦     коэфф.

4 Удельный расход на единицу мощности:          ¦

электроэнергии                              ¦     кВт/ч

воды                                        ¦     куб.м

природного газа                             ¦     тыс.куб.м

мазута                                      ¦     т

угля                                        ¦     т

5 Общая численность работающих                  ¦     чел.

6 Годовой выпуск продукции на работающего:      ¦

в стоимостном выражении                     ¦ тыс.руб./чел.

в натуральном выражении                     ¦ ед./чел.

7 Общая стоимость строительства                 ¦ млн.руб.

8 Удельные капитальные вложения                 ¦ руб./ед.мощности

9 Продолжительность строительства               ¦     мес

10 Стоимость основных производственных фондов    ¦ млн.руб.

11 Себестоимость продукции                       ¦ тыс.руб./ед.

12 Балансовая (валовая) прибыль                  ¦ тыс.руб.

13 Чистая прибыль                                ¦ то же

14 Уровень рентабельности производства           ¦ %

15 Внутренняя норма доходности                   ¦ то же

16 Срок окупаемости                              ¦ лет

17 Срок погашения кредита и других заемных       ¦ то же

средств                                       ¦

--------------------------------------------------------------------

16

СНБ 1.03.02-96

Приложение И

(рекомендуемое)

Примерный перечень основных технико-экономических показателей

архитектурного проекта для объектов жилищно-гражданского назначения

(сводные показатели) при застройке квартала, микрорайона

Таблица И.1

--------------------------------------------------------------------

Наименование показателей                ¦Единица измерения

--------------------------------------------------+-----------------

1   Территория                                    ¦

1.1 Территория в границах проекта                 ¦га

1.2 Жилые кварталы, микрорайоны в пределах красных¦

линий                                             ¦га/кв.м

1.3 Территории жилой застройки, из них:           ¦

территории многоквартирной застройки        ¦то же

территории усадебной застройки              ¦  "

1.4 Участки учреждений и предприятий обслуживания ¦  "

1.5 Территории общего пользования, из них:        ¦

зеленые насаждения общего пользования       ¦  "

проезды, площадки                           ¦  "

1.6 Участки гаражей и автостоянок хранения        ¦

индивидуального транспорта                        ¦  "

1.7 Прочие территории                             ¦  "

1.8 Из общей территории:                          ¦

земли государственной собственности         ¦га/кв.м на чел.

земли муниципальной собственности           ¦то же

земли частной собственности                 ¦  "

--------------------------------------------------+---------------

2   Население                                     ¦

2.1 Численность населения                         ¦тыс. чел.

2.2 Плотность населения (брутто)                  ¦чел/га

--------------------------------------------------+---------------

3   Жилищный фонд                                 ¦

3.1 Всего жилых домов                             ¦тыс.кв.м общей

¦площади квартир

3.2 Распределение жилищного фонда по этажности    ¦

малоэтажный:                                      ¦

1-2 этажа                                   ¦тыс.кв.м общей

¦площади квартир,%

3-4 этажа                                   ¦то же

5 этажей                                    ¦  "

многоэтажный                                ¦  "

3.3 Средняя этажность жилой застройки             ¦этаж

3.4 Количество квартир - всего                    ¦шт.

в том числе:                                ¦

однокомнатные                               ¦то же

двухкомнатные                               ¦  "

трехкомнатные                               ¦  "

четырехкомнатные и более                    ¦  "

3.5 Существующий сохраняемый жилой фонд           ¦

жилые дома - всего                          ¦тыс.кв.м общей

¦площади квартир

3.6 Убыль жилищного фонда                         ¦

жилые дома - всего                          ¦тыс.кв.м общей

¦площади квартир, %

в том числе:                                ¦

по техническому состоянию                   ¦

по реконструкции                            ¦

по другим причинам (организация санитарно-  ¦

защитных зон, переоборудование и пр.)       ¦

3.7 Новое жилищное строительство                  ¦то же

в том числе: малоэтажное:                         ¦

1-2 этажа                                         ¦

3-4 этажа                                   ¦

5 этажей                                    ¦

многоэтажное                                ¦

--------------------------------------------------+---------------

4  Учреждения и предприятия обслуживания          ¦

4.1 Детские дошкольные учреждения                 ¦

вceгo/1000чел                               ¦ место

17

СНБ 1.03.02-96

Продолжение таблицы И.1

--------------------------------------------------------------------

Наименование показателей                ¦Единица измерения

--------------------------------------------------+-----------------

4.2 Общеобразовательные школы                     ¦место

всего/1000 чел.                             ¦

4.3 Магазины продовольственных товаров            ¦кв.м торговой

всего/1000 чел                              ¦ площади

4.3 Магазины непродовольственных товаров          ¦

всего/1000 чел                              ¦то же

4.4 Предприятия общественного питания             ¦

всего/1000 чел                              ¦посадочное место

4.5 Количество мест в гаражах индивидуальных      ¦

владельцев                                        ¦

всего/1000 чел                              ¦место

4.6 Количество мест на открытых автомобильных     ¦

стоянках постоянного хранения                     ¦

всего/1000 чел                              ¦то же

--------------------------------------------------+-----------------

5 Инженерное оборудование и благоустройство       ¦

5.1 Общее водопотребление                         ¦тыс.куб.м воды/сут

5.2 Суммарный расход сточных вод                  ¦то же

5.3 Суммарная электрическая нагрузка              ¦МВт

5.4 Количество квартир, обеспеченных              ¦

электроплитами                                    ¦квартира

5.5 Расход газа                                   ¦млн.куб.м/г.

5.6 Общее потребление теплоты на отопление,       ¦

вентиляцию, горячее водоснабжение                 ¦Гкал

5.7 Площадь дорожных покрытий                     ¦га

5.8 Сметная стоимость строительства в ценах года  ¦млн. руб.

5.9 Общая стоимость строительства                 ¦то же

в том числе:                                ¦

жилищное строительство                      ¦  "

культурно-бытовое строительство             ¦  "

дорожная сеть                               ¦  "

инженерное оборудование и благоустройство   ¦  "

5.10 Удельные затраты:                            ¦

на 1 человека                               ¦тыс. руб.

на 1 кв.м общей площади квартир нового      ¦

жилищного строительства                     ¦то же

--------------------------------------------------------------------

18

СНБ 1.03.02-96

Приложение К

(рекомендуемое)

Примерный перечень технико-экономических показателей для

объектов жилищно-гражданского назначения

Таблица К.1 - Общественные здания и сооружения

------------------------------------------------------------------

Наименование показателей                ¦Единица измерения

--------------------------------------------------+---------------

1 Мощность, вместимость, пропускная способность   ¦соответств. ед.

2 Общая площадь земельного участка                ¦   га

3 Общая площадь зданий и сооружений               ¦   кв.м

4 Строительный объем                              ¦   куб.м

5 Удельный расход энергоресурсов на единицу       ¦

площади                                         ¦   кВт

6 Общая стоимость строительства                   ¦   млн. руб.

7 Стоимость единицы мощности, вместимости         ¦

8 Продолжительность строительства                 ¦   мес

9 Качественные характеристики объекта             ¦

10 Балансовая (валовая) прибыль (при              ¦

необходимости)                                 ¦   тыс.руб.

11 Чистая прибыль (при необходимости)             ¦   то же

12 Срок окупаемости                               ¦   лет

------------------------------------------------------------------

Таблица К.2 - Жилые здания

------------------------------------------------------------------

Наименование показателей                ¦Единица измерения

--------------------------------------------------+---------------

1 Число квартир, вместимость                      ¦   ед.

2 Строительный объем                              ¦   куб.м

3 Общая площадь                                   ¦   кв.м

4 Жилая площадь                                   ¦   то же

5 Коэффициент отношения жилой площади к общей     ¦соответств.ед.

6 Общая стоимость строительства                   ¦   млн. руб.

7 Стоимость 1 кв.м площади (общей, жилой)         ¦   то же

8 Средняя стоимость одной квартиры                ¦   "

9 Удельный расход энергоресурсов на 1 кв.м общей  ¦

площади                                           ¦   кВт

10 Естественная освещенность                      ¦

11 Продолжительность строительства                ¦   мес

------------------------------------------------------------------

19

СНБ 1.03.02-96

Приложение Л

(рекомендуемое)

Перечень образцов расчетных и аналитических таблиц

1 	Производственная программа                    	Таблица Л.1

2 	Расчет выручки от реализации продукции        	Таблица Л.2

3 	Сводная ведомость инвестиционных издержек     	Таблица Л.З

4 	Состав инвесторов и предполагаемые источники финансирования

в предпроизводственный и производственный период                         	Таблица Л.4

5 	Сроки и объемы погашения банковских кредитов  	Таблица Л.5

6 	Сводная ведомость накладных расходов предприятия                       	Таблица Л.6

7 	Сводная ведомость производственных издержек   	Таблица Л.7

8 	Структура себестоимости продукции (по экономическим

элементам)                        	Таблица Л.8

9 	Расчет чистой прибыли и налога на прибыль     	Таблица Л.9

10 	Движение потоков наличностей (проектно-балансовая

ведомость доходов и расходов) в период строительства и

эксплуатации объекта производственного назначения                    	Таблица Л.10

11 	Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание

(развитие) объекта производственного назначения                    	Таблица Л.11

Таблица Л.1 - Производственная программа

------------------------------------------------------------------

¦      ¦              Объем производства по годам

¦      +--------------------------------------------------

¦      ¦     1-й год    ¦    2-й год     ¦     N-й год

Наимено-¦Еди-  +----------------+----------------+----------------

вание   ¦ница  ¦  % от   ¦коли- ¦  % от   ¦коли- ¦  % от   ¦коли-

продук- ¦изме- ¦проектной¦чест- ¦проектной¦чест- ¦проектной¦чест-

ции     ¦рения ¦мощности ¦ во   ¦мощности ¦ во   ¦мощности ¦ во

--------+------+---------+------+---------+------+---------+------

1     ¦      ¦         ¦      ¦         ¦      ¦         ¦

2     ¦      ¦         ¦      ¦         ¦      ¦         ¦

3     ¦      ¦         ¦      ¦         ¦      ¦         ¦

------------------------------------------------------------------

Таблица Л.2 - Расчет выручки от реализации продукции

------------------------------------------------------------------

¦          ¦          ¦    1-й год   ¦    N-й год

Наименование¦ Единица  ¦  Цена    +--------------+----------------

продукции   ¦ измерения¦ единицы  ¦Объем ¦Выручка¦ Объем ¦Выручка

------------+----------+----------+------+-------+-------+--------

1           ¦          ¦          ¦      ¦       ¦       ¦

2           ¦          ¦          ¦      ¦       ¦       ¦

3           ¦          ¦          ¦      ¦       ¦       ¦

Всего       ¦          ¦          ¦      ¦       ¦       ¦

------------------------------------------------------------------

Примечание - Объем продаж (реализации) приводится в натуральных единицах, выручка (доход) от реализации - в денежном выражении.

Таблица Л.З - Сводная ведомость инвестиционных издержек

-------------------------------------------------------------------

¦    Издержки (по годам   ¦

¦инвестиционного периода -¦

¦ строительство, освоение ¦Приме-

Статья затрат            ¦производства,эксплуатация¦чание

¦    на полную мощность   ¦

+-------------------------¦

¦  НВ, млн.  ¦  ИВ,млн    ¦

----------------------------------+------------+------------+------

1 Земельный участок               ¦            ¦            ¦

2 Машины и оборудование           ¦            ¦            ¦

3 Производственные здания и       ¦            ¦            ¦

сооружения                        ¦            ¦            ¦

4 Нематериальные активы (лицензии,¦            ¦            ¦

патенты, ноу-хау и т.п.)          ¦            ¦            ¦

5 Прочие основные производственные¦            ¦            ¦

фонды                             ¦            ¦            ¦

6 Итого затрат на основные        ¦            ¦            ¦

производственные фонды            ¦            ¦            ¦

7 Объекты жилищно-гражданского    ¦            ¦            ¦

назначения                        ¦            ¦            ¦

8 Всего                           ¦            ¦            ¦

-------------------------------------------------------------------

Примечание - В таблице приняты обозначения:

НВ - национальная валюта;

ИВ - иностранная  валюта.

-------------------------------------------------------------------

20

СНБ 1.03.02-96

Таблица Л.4 - Состав инвесторов и предполагаемые источники финансирования в предпроизводственный и производственный период

-------------------------------------------------------------------

¦Предпроиз-¦Производ-

¦водствен- ¦ственный

¦ный период¦ период

+----------+------------

Источники финансирования               ¦  Годы    ¦   Годы

+----------+------------

¦1 ¦2¦...¦t¦ 1¦ 2¦...¦t

--------------------------------------------+--+-+---+-+--+--+---+--

Общая сумма финансовых средств,             ¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

в том числе:                                ¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

Собственные финансовые средства и внутри-¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

хозяйственные резервы предприятия        ¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

Акционерный капитал                      ¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

Ассигнования из республиканских и местных¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

бюджетов, внебюджетные фонды             ¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

Кредиты банков                           ¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

Государственные займы и кредиты          ¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

Иностранный капитал (в долларах)         ¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

Привлеченные финансовые средства         ¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

Состав инвесторов и их долевое участие:     ¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

1                                           ¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

2                                           ¦  ¦ ¦   ¦ ¦  ¦  ¦   ¦

----------------------------------------------------------------------

Таблица Л.5 - Сроки и объемы погашения банковских кредитов

В соответствующих денежных единицах

------------------------------------------------------------------

¦            ¦                  Из них

¦            +-------------------------------------

Сроки погашения¦   Объемы   ¦Выплаты в счет погашения¦ Выплаты %

кредита (годы) ¦кредитования¦основного долга (ссуды) ¦ за кредит

---------------+------------+------------------------+------------

¦            ¦                        ¦

¦            ¦                        ¦

Итого          ¦            ¦                        ¦

------------------------------------------------------------------

Примечание - Расчет выполняется повариантно и по периодам погашения банковских кредитов.

Таблица Л.6 - Сводная ведомость накладных расходов предприятия

--------------------------------------------------------------------------

¦Категории издержек

+-------------------

Статьи расходов                     ¦по обслу-¦адми-¦фи-

¦живанию  ¦нист-¦нан-

¦производ-¦рати-¦со-

¦ства     ¦вные ¦вые

------------------------------------------------------+---------+-----+---

1 Затраты на оплату труда (включая отчисления на соци-¦         ¦     ¦

альные нужды) работников, не занятых непосредственно в¦         ¦     ¦

производстве                                          ¦    +    ¦  +  ¦

2 Обязательное страхование имущества и отдельных ка-  ¦         ¦     ¦

тегорий работников                                    ¦    +    ¦  -  ¦ +

3 Ежегодные платежи за земельный участок (земельный   ¦         ¦     ¦

налог, арендная плата и т.д.)                         ¦    -    ¦  -  ¦ +

4 Налог на имущество предприятия                      ¦    -    ¦  -  ¦ +

5 Платежи за пользование недрами и отчисления на вос- ¦         ¦     ¦

производство минерально-сырьевой базы                 ¦    -    ¦  -  ¦ +

6 Выплаты ссудного процента в пределах установленной  ¦         ¦     ¦

ставки                                                ¦    -    ¦  -  ¦ +

7 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы          ¦    +    ¦  +  ¦ -

8 Ремонт и обслуживание зданий и оборудования         ¦    +    ¦  +  ¦ -

9 Платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы)    ¦         ¦     ¦

загрязняющих веществ                                  ¦    -    ¦  -  ¦ +

10 Расходы по утилизации отходов                      ¦    +    ¦  -  ¦ -

11 Отчисления в ремонтный фонд предприятия            ¦    +    ¦  -  ¦ -

12 Амортизация основных фондов, в т.ч. зданий и соору-¦         ¦     ¦

жений, оборудования                                   ¦    +    ¦  -  ¦ -

13 Износ нематериальных активов                       ¦    +    ¦  -  ¦ -

14 Прочие расходы                                     ¦         ¦     ¦

--------------------------------------------------------------------------

Примечания

1 Расходы, связанные с административной и финансовой деятельностью, могут  быть объединены  в одну категорию "административно-финансовые издержки".

2 Таблица составляется с расшифровкой накладных расходов  по статьям затрат для каждого варианта организационной структуры управления предприятием, схемы финансирования и других решений, оказывающих влияние на уровень накладных расходов.

--------------------------------------------------------------------------------

21

СНБ 1.03.02-96

Таблица Л.7 - Сводная ведомость производственных издержек

В миллионах рублей

------------------------------------------------------------------

¦           Годы

Статьи затрат           +--------------------------

¦  1   ¦  2   ¦ ... ¦  t

---------------------------------------+------+------+-----+------

¦      ¦      ¦     ¦

¦      ¦      ¦     ¦

¦      ¦      ¦     ¦

¦      ¦      ¦     ¦

¦      ¦      ¦     ¦

Всего                                  ¦      ¦      ¦     ¦

------------------------------------------------------------------

Таблица Л.8 - Структура себестоимости продукции (по экономическим  элементам)

------------------------------------------------------------------

Экономические             ¦   Сумма,   ¦ Удельный вес

элементы               ¦  тыс.руб.  ¦ элемента, %

--------------------------------------+------------+--------------

1 Материальные затраты, в т.ч. по     ¦            ¦

основным видам сырья и материалов     ¦            ¦

2 Затраты на оплату труда             ¦            ¦

3 Отчисления на социальные нужды      ¦            ¦

4 Амортизация основных фондов         ¦            ¦

5 Прочие затраты                      ¦            ¦

Итого                                 ¦            ¦

------------------------------------------------------------------

Таблица Л.9 - Расчет чистой прибыли и налога на прибыль

В миллионах рублей

------------------------------------------------------------------

¦       Годы

Показатели                         +---------------

¦ 1 ¦ 2 ¦...¦ t

--------------------------------------------------+---+---+---+---

1 Выручка (валовой доход) от реализации продукции,¦   ¦   ¦   ¦

в т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС)     ¦   ¦   ¦   ¦

2 Выручка от реализации продукции без НДС         ¦   ¦   ¦   ¦

3 Затраты на производство реализованной продукции ¦   ¦   ¦   ¦

4 Прибыль (+), убыток (-) от внереализационных    ¦   ¦   ¦   ¦

операций                                        ¦   ¦   ¦   ¦

5 Балансовая прибыль                              ¦   ¦   ¦   ¦

6 Налоги                                          ¦   ¦   ¦   ¦

7 Чистая прибыль (нарастающим итогом)             ¦   ¦   ¦   ¦

8 Чистая дисконтированная прибыль                 ¦   ¦   ¦   ¦

9 Дисконтированная рентабельность                 ¦   ¦   ¦   ¦

------------------------------------------------------------------

22

СНБ 1.03.02-96

Таблица Л.10 - Движение потоков наличностей (проектно-балансовая ведомость доходов и расходов) в период строительства и эксплуатации объекта производственного назначения

------------------------------------------------------------------------------

¦             ¦Освоение    ¦Эксплуатация

Стадии инвестиционного       ¦Строительство¦производства¦  на полную

периода              ¦             ¦            ¦  мощность

------------------------------------+-------------+------------+--------------

Годы                ¦  1 ¦ 2 ¦ 3  ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦ 9

------------------------------------+----+---+----+---+---+----+----+----+----

Производственная прoграмма     ¦  0 ¦ 0 ¦ 0  ¦55%¦75%¦80% ¦100%¦100%¦100%

------------------------------------------------------------------------------

А Приток наличностей

1 Источники финансирования          ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

1.1 Ассигнования из республиканского¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

и местных бюджетов                  ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

1.2 Внебюджетные фонды              ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

1.3 Собственные ресурсы и внутри-   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

хозяйственные резервы               ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

1.4 Заемные средства                ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

1.5                                 ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

1.6                                 ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

2 Выручка от реализации продукции   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

3 Прочие поступления                ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

Б Отток наличностей

1 Капитальные вложения              ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

2 Себестоимость реализованной       ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

продукции                         ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

3 Выплаты по обязательствам         ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

4 Погашение задолженностей по ссуде ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

5 Выплата ссудного процента         ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

6 Налог на прибыль                  ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

7 Дивиденды, выплачиваемые          ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

владельцам акций                    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

8 Прочие расходы                    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦

------------------------------------------------------------------------------

Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-).

------------------------------------------------------------------------------

23

СНБ 1.03.02-96

Таблица Л.11 - Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание (развитие) объекта производственного назначения

------------------------------------------------------------------

Показатели                    ¦  А ¦ Б ¦ В ¦ Г ¦ ...

-------------------------------------------+----+---+---+---+-----

1 Показатели эффективности с точки зрения  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

интересов предпринимателя                ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

1.1 Чистая прибыль(доход)                  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

1.2 Годовая рентабельность КВ              ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

1.3 Среднегодовая рентабельность КВ        ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

1.4 Срок окупаемости КВ                    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

1.5 Интегральный эффект                    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

1.6 Внутренняя норма рентабельности затрат ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

на создание и эксплуатацию предприятия ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

1.7                                        ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

¦    ¦   ¦   ¦   ¦

2 Показатели эффективности с позиций       ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

национальной экономики                   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

2.1 Улучшение использования природных      ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

ресурсов                               ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

2.2 Прирост количества рабочих мест        ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

2.3 Экономия валютных затрат на импортных  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

товарах                                ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

2.4 Другие экономические и социальные      ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

выгоды общества                        ¦    ¦   ¦   ¦   ¦

------------------------------------------------------------------

ВЫВОДЫ:

Основные выгоды (преимущества) вариантов решений по инвестициям ________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Основные недостатки вариантов решений по инвестициям ___________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Общий вывод _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

24