| # ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ | ТКП 17.XX-XX-20XX (02120) |
| --- | --- |

# Охрана окружающей среды и природопользование.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА

# Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне.

ПРАВІЛЫ ВЫКАНАННЯ АЦЭНКI УЗДЗЕЯННЯ НА НАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ I ПАДРЫХТОУКI СПРАВАЗДАЧЫ

Настоящий проект технического кодекса не подлежит применению до его утверждения

|  | Минприроды Минск |
| --- | --- |

| УДК 502.174.1:628.39 | МКС XX.XXX | КП XX |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: окружающая среда, оценка воздействия, отчет об оценке воздействия на окружающую среду |  |  |

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению техническим нормированием и стандартизацией в области охраны окружающей среды установлены Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».

1 РАЗРАБОТАН 	республиканским научно-исследовательским унитарным предприятием «Бел НИЦ «Экология»

2 ВНЕСЕН 	специализированной инспекцией государственного контроля за обращением с отходами

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от ______________200_г. №___

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Минприроды Республики Беларусь

Издан на русском языке

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

Охрана окружающей среды и природопользование.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

И ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА

Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне.

ПРАВІЛЫ ВЫКАНАННЯ

АЦЭНКI УЗДЗЕЯННЯ НА НАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ (АУНА)

I ПАДРЫХТОУКI СПРАВАЗДАЧЫ

Environmental Protection and Nature Use.

Rules of carriyng out of an estimation of influence on environment  and report preparation

Дата введения 2010-XX-XX

1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – оценка воздействия, ОВОС), в том числе с учетом возможного трансграничного воздействия, планируемой хозяйственной и иной деятельности (далее – планируемая деятельность) и подготовки отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчета об ОВОС).

Требования настоящего технического кодекса являются обязательными:

-	для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществление на территории Республики Беларусь хозяйственной и иной деятельности (заказчики), для которой при разработке проектной документации (обоснования инвестирования в строительство, архитектурные и строительные проекты) проводится оценка воздействия на окружающую среду;

-	для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разработку проектной или иной документации (проектные организации), в составе которой при ее предоставлении на государственную экологическую экспертизу должен содержаться отчет об оценке воздействия на окружающую среду.

2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТКП 17.06-03-2008 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Порядок оформления водохозяйственных балансов

СТБ ИСО 10381-4-2006 Качество почвы. Отбор проб. Часть 4. Руководство по процедуре  проведения исследований естественных, близких к естественным и культивируемых систем

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в [1]-[16], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 кларк: Среднее содержание химических элементов в определенной геохимической или геологической системе.

3.2 объект-аналог: эксплуатируемый объект, аналогичный в отношении применяемой технологии объекту планируемой деятельности,

3.3 зона влияния: Территория, в пределах которой проявляются прямые или косвенные изменения компонента (условий) окружающей среды и (или) окружающей среды в целом в результате реализации планируемой деятельности.

4 Общие требования

4.1 Оценка воздействия планируемой деятельности проводится в соответствии с требованиями [1], [17], [18], настоящего технического кодекса, а также ТНПА, устанавливающих правила проведения оценки воздействия для отдельных объектов.

4.2 Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования для объектов, указанных в части первой статьи 13 [1], и включает в себя следующие этапы:

-	разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – программа проведения ОВОС);

-	проведение международных процедур в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности;

-	разработка отчета об ОВОС;

-	проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений, на территории Республики Беларусь и в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности – на территории затрагиваемых сторон;

-	проведение консультаций в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС;

-	доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности и затрагиваемых сторон;

-	представление доработанной проектной документации по планируемой деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

-	проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности;

-	утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке;

-	представление в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности утвержденного отчета об ОВОС и принятого в отношении планируемой деятельности решения в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минприроды) для информирования затрагиваемых сторон [18].

4.3 Работы по ОВОС могут выполняться проектными, научно-исследовательскими организациями, независимо от формы собственности.

4.4 Степень детализации и объем работ по оценке воздействия должны быть достаточными для определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий реализации планируемой деятельности.

4.5 При проведении оценки воздействия необходимо использовать достоверную и актуальную исходную информацию, поверенные и аккредитованные средства и методы измерений, утвержденные в установленном порядке методики и расчеты.

При отсутствии методик, утвержденных в установленном порядке, для оценки воздействия могут применяться методики и методические подходы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях с обязательным условием их изложения и (или) ссылки на их публикацию в отчете об ОВОС.

4.6 При проведении оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду требуется сравнить планируемые технологические процессы (циклы) с наилучшими доступными техническими методами (далее – НДТМ) в соответствии с ТНПА по НДТМ. Также рекомендуется определить применяемые в республике на объектах-аналогах НДТМ с оценкой возможности их внедрения в планируемой деятельности.

4.7 Разработка отчета об ОВОС осуществляется на основе подготовленной программы проведения оценки воздействия на окружающую среду.

4.8 Разработка отчета об ОВОС включает в себя следующие этапы:

-	изучение проектной и иной документации по планируемой деятельности для каждого из альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности, сбор и анализ опубликованной информации, фондовых материалов, данных изысканий по существующему состоянию окружающей среды по 6.2;

-	анализ информации о затрагиваемой стороне, запрашиваемой согласно [18], необходимой для разработки отчета об ОВОС в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности;

-	полевое обследование площадки, выбранной для осуществления планируемой деятельности, и прилегающей к ней территории для каждого из рассматриваемых альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности, отбор проб компонентов природной среды, затрагиваемых планируемой деятельностью;

-	камеральная обработка данных полевого обследования, испытания проб компонентов природной среды;

-	оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий на территории Республики Беларусь и затрагиваемых сторон в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности;

-	выявление источников, определение возможных видов, характера и масштабов воздействия на окружающую среду каждого из каждого из альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности;

-	прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды и социально-экономических условий в результате реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности;

-	описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий;

-	обоснование выбора приоритетного варианта размещения и (или) реализации планируемой деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов;

-	оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия каждого из альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на окружающую среду каждой из затрагиваемых сторон и определение мер по его предотвращению, минимизации или компенсации в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности;

-	формирование отчета об ОВОС;

-	доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности и затрагиваемых сторон.

4.9 В случае, если проектной документацией не определены количественные и качественные характеристики источников воздействия на окружающую среду планируемой деятельности, данные характеристики рассчитываются в рамках оценки воздействия и приводятся в отчете об ОВОС.

При разработке проектной документации на следующих стадиях проектирования необходимо соблюдать обязательное условие: проектные решения в части использования природных ресурсов и (или) воздействия на окружающую среду должны быть «не хуже» принятых в проектной документации на предыдущей стадии проектирования. В случае несоблюдения указанного условия требуется повторное проведение оценки воздействия.

5 Требования к подготовке программы проведения оценки воздействия на окружающую среду

5.1 На начальном этапе проведения оценки воздействия для разработки программы проведения ОВОС требуется:

- определить цели и необходимость реализации планируемой деятельности;

- определить соответствие планируемой деятельности утвержденным в установленном порядке программам, планам, комплексным схемам охраны и рационального использования природных ресурсов, схемам рационального размещения особо охраняемых природных территорий, схемам отраслевого развития, схемам теплоснабжения, водоснабжения и канализации, градостроительным проектам общего планирования и другим документам при их наличии;

- проанализировать планируемые варианты размещения и (или) реализации планируемой деятельности, включая отказ от ее реализации;

- выявить общие особенности окружающей среды, социально-экономических и иных условий (далее – окружающая среда) на площадке, выбранной для осуществления планируемой деятельности, и прилегающей к ней территории для каждого из рассматриваемых вариантов размещения планируемой деятельности;

- установить с учетом критериев, установленных в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, может ли воздействие планируемой деятельности иметь трансграничный характер.

5.1.1 На основе имеющейся на момент проведения оценки воздействия проектной и иной документации по планируемой деятельности, общих особенностей окружающей среды предварительно выявляются виды возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты (условия) окружающей среды, а также дается предварительная качественная оценка их масштабов.

Предполагаются меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий. При этом рекомендуется определять возможность естественного восстановления компонентов окружающей среды и воспроизводства возобновляемых природных ресурсов.

5.2 Исходя из особенностей планируемой деятельности, существующего состояния окружающей среды определяются график, объем и степень детализации работ по оценке воздействия, а также структура отчета об ОВОС, что отражается в программе проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – программа проведения ОВОС).

5.3 Программа проведения ОВОС готовится в соответствии со структурой по приложению А и должна содержать:

- план-график работ по проведению оценки воздействия согласно форме по приложению Б;

- сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее реализации;

- картосхему альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности;

- сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для оценки воздействия;

5.4 Программа проведения ОВОС в соответствии с требованиями [18] должна включать следующие разделы:

- «Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия»;

- «Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия»;

- «Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий»;

- «Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий»;

- «Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа»;

- «Оценка возможного трансграничного воздействия».

5.4.1 В каждом разделе программы проведения ОВОС по 5.4  приводится имеющаяся на момент ее разработки общая, но достаточная для обоснования объема и степени детализации работ по оценке воздействия информация. Указывается перечень этих работ, планируемых по каждому разделу.

5.4.2 При отсутствии информации по разделам, указанным в 5.4, в соответствующем разделе следует указывать, что она будет приведена в отчете об ОВОС. В случае предполагаемого отсутствия значительного вредного трансграничного воздействия следует отражать данный факт в соответствующем разделе.

6 Требования к оценке существующего состояния окружающей среды

6.1 Оценке подлежит существующее состояние окружающей среды территории в границах зоны возможного воздействия планируемой деятельности (зон возможного воздействия для каждого из альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности) (далее – изучаемая территория).

6.2 При оценке существующего состояния окружающей среды изучаемой территории характеристике и анализу подлежат:

- зональные и региональные особенности природной среды;

- обеспеченность природными ресурсами, природопользование;

- существующее антропогенное воздействие на окружающую среду, антропогенная преобразованность;

- социально-экономические условия, историческая и культурная значимость территории.

6.3 Существующее состояние окружающей среды оценивается с точки зрения возможности/ невозможности размещения и реализации планируемой деятельности в рамках проектного решения и, в случае невозможности, выявления альтернативного варианта размещения планируемой деятельности или определения оптимальности рассматриваемых альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности.

6.4 При оценке существующего состояния окружающей среды собираются и анализируются: материалы топографической съемки участка, отводимого под строительство, данные геологических и гидрогеологических изысканий, фактические данные о состоянии окружающей среды, полученные в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, данные статистической отчетности, фондовые материалы по изучаемой территории, опубликованные литературные и картографические материалы, аэрокосмические материалы, результаты полевых исследований, результаты испытаний проб компонентов природной среды изучаемой территории; расчеты и модели прогноза.

6.5 При характеристике зональных и региональных особенностей природной среды анализу подлежат следующие природные условия и компоненты: климат и метеорологические условия, геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических условия, рельеф, поверхностные воды, почвенный покров, растительный и животный мир. Также должна быть дана комплексная характеристика природно-территориальных комплексов изучаемой территории.

6.5.1 Климат и метеорологические условия на изучаемой территории характеризуются на основе следующих показателей:

- 	температурный режим (средняя температура воздуха за год, средние температуры воздуха самого жаркого и самого холодного месяца, протяженность периода с положительными среднесуточными температурами);

-	ветровой режим (повторяемость направлений ветра в течение года, в зимний и в летний периоды, средняя годовая скорость ветра, максимальная скорость ветра с учетом порывов, скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %);

-	режим атмосферных осадков (среднее количество осадков за год, средняя высота снежного покрова);

-	неблагоприятные метеорологические явления (туманы, штили, слабые ветра, грозы, метели, сильные ветра и шквалы, град (повторяемость и/или количество дней в году))

-	других условий.

Перечни анализируемых показателей могут дополняться и пересматриваться в зависимости от их значимости для оценки состояния природной среды территории исходя из характера планируемой деятельности.

6.5.1.1 В случае, если планируемая деятельность связана с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, метеорологические условия оцениваются, в первую очередь, с точки зрения их влияния на формирование уровня загрязнения атмосферного воздуха. Необходимо выделять и анализировать те метеорологические процессы и явления, которые способствуют рассеиванию загрязняющих веществ, а также те метеорологические процессы и явления, которые способствуют формированию повышенных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое воздуха на изучаемой территории.

6.5.1.2 Источником сведений по климату и метеорологическим условиям на изучаемой территории являются данные близлежащего пункта гидрометеорологических наблюдений, материалы наблюдений которого показательны для изучаемой территории, опубликованные литературные и картографические источники.

Значения показателей метеорологических условий для изучаемой территории определяются также по данным мониторинга атмосферного воздуха в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, запрашиваемым в государственных организациях, подчиненных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, осуществляющих проведение мониторинга атмосферного воздуха (справка о значении фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе планируемого строительства объектов планируемой деятельности).

6.5.1.3 Необходима оценка существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха на изучаемой территории.

Оценка существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха по каждому загрязняющему веществу производится с точки зрения соответствия (несоответствия)  фоновой концентрации загрязняющего вещества в атмосферном воздухе нормативам качества атмосферного воздуха по [19].

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе изучаемой территории определяются по данным мониторинга атмосферного воздуха в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, запрашиваемым в государственных организациях, подчиненных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, осуществляющих проведение мониторинга атмосферного воздуха (справка о значении фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе планируемого строительства объектов планируемой деятельности).

Для оценки существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха загрязняющими веществами, за которыми не ведутся регулярные наблюдения на изучаемой территории, дополнительно может проводиться обследование состояния атмосферного воздуха. Эпизодическое обследование осуществляется в различных точках изучаемой территории или на разных расстояниях от имеющихся объектов воздействия на атмосферный воздух в соответствии с правилами, определенными в [20].

Измерения качества атмосферного воздуха должны проводиться организациями, аккредитованными в Системе аккредитации Республики Беларусь на выполнение данного вида работ в соответствии с законодательством и поставленными на учет Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

6.5.2 Для оценки существующих геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических особенностей изучаемой территории должны быть определены:

- общие региональные структурно-тектонические условия;

- порядок напластования, мощность, состав грунтов, слагающих основание планируемой площадки строительства, фильтрационные и сорбционные свойства грунтов зоны аэрации и водовмещающих пород;

-	глубина залегания первого от поверхности водоупора, уровень подземных вод, направление движения потока подземных вод, условия их питания и разгрузки, наличие гидравлической взаимосвязи между горизонтами подземных вод и с поверхностными водами;

- качество подземных вод.

6.5.2.1 Существующие геолого-гидрогеологические и инженерно-геологические условия требуется оценивать с точки зрения:

- выявления условий, способствующих активизации экзогенных геологических процессов в результате строительства и эксплуатации объектов планируемой деятельности;

- определения возможной мобильности и условий аккумуляции загрязняющих веществ, которые могут поступать в окружающую среду при реализации планируемой деятельности;

- определения водоносных горизонтов, которые могут испытывать негативное воздействие в процессе строительства и эксплуатации объектов планируемой деятельности и, соответственно, подлежат защите от загрязнения и истощения;

- определения возможности подтопления площадки строительства в результате паводков;

- определения существующего состояния подземных вод – исходного по отношению к реализации планируемой деятельности.

6.5.2.2 Рекомендуется проводить оценку устойчивости геологической среды к техногенным трансформациям в соответствии с критериями, определенными [21].

6.5.2.3 Геолого-гидрогеологические и инженерно-геологические условия оцениваются на основе сведений о геологическом строении и инженерно-геологических изысканий на площадке, выбранной для осуществления планируемой деятельности для каждого альтернативного варианта размещения.

Необходимо изучить материалы региональных гидрогеологических и геологических съемок четвертичных отложений изучаемой территории в масштабе 1:200000 или более крупных масштабах в целях уточнения особенностей площадки, выбранной для осуществления планируемой деятельности, и выявлении особенностей прилегающей к ней территории.

В качестве источника данных могут быть использованы результаты геолого-экологических исследований и картографирования на территории, охватывающей изучаемый район.

6.5.2.4 Материалы, характеризующие подземные воды включают:

- 	эксплуатационные запасы;

- 	название и морфометрические показатели водоносных горизонтов;

- 	водоотбор подземных вод;

- 	уровенный режим подземных вод, сведения о среднемноголетнем и допустимом понижении уровня;

- 	физические, химические, санитарно-гигиенические характеристики подземных вод в соответствии с  действующим законодательством [22].

Базой для расчета гидрологических величин являются данные гидрометрических наблюдений. Определение расчетных гидрологических характеристик производится в соответствии с существующими методами расчетов [23].

Качественные и количественные характеристики состояния подземных вод определяются по результатам инженерно-геологических изысканий. Рекомендуется также использовать данные мониторинга подземных вод в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (при наличии пунктов мониторинга на изучаемой территории).

6.5.3 Необходимо оценить особенности рельефа изучаемой территории с точки зрения возможности/ невозможности использования территории для планируемой деятельности при каждом из рассматриваемых альтернативных вариантов размещения.

6.5.3.1 Определяются общие особенности рельефа изучаемой территории в морфологическом, морфометрическом и генетическом отношении. Указывается тип рельефа (долина реки, озерно-аллювиальная, озерно-ледниковая, водно-ледниковая и моренная равнина, грядово-холмистый, конечно-моренный и другие типы). Выявляются преобладающие положительные и отрицательные формы рельефа (пойма, терраса, моренный холм, кам, оз, ложбина стока, малые эрозионные формы и т.д.).

6.5.3.2 Определяется средняя густота эрозионного расчленения изучаемой территории.  на основе расчета соответствующего коэффициента по формуле 1

К = L / P,		(1)

где К – показатель густоты эрозионного расчленения, км/км2

L – суммарная длина тальвегов (линий низших точек) всех эрозионных форм на изучаемой территории, км

P – площадь изучаемой территории, км2.

При значении показателя густоты эрозионного расчленения ~ 0,6 км/км2 оно оценивается как слабое, ~ 1,6 км/км2 – среднее, ~ 5,5 км/км2 – сильное. Густота эрозионного расчленения изучаемой территории может быть оценена ориентировочно на качественном уровне. Также необходимо установить возможность и интенсивность дальнейшего развития эрозионных процессов на изучаемой территории без учета фактора реализации планируемой деятельности.

6.5.3.3 Определяются наибольшие и наименьшие абсолютные высоты, их расположение на изучаемой территории. Приводится амплитуда колебания высот – разница между максимальной абсолютной высотой (на междуречье) и минимальной (соответствующей урезу главной реки на нижнем для изучаемой территории створе).

6.5.3.4 Устанавливаются относительные высоты, характерные для изучаемой территории:

-	относительные высоты форм рельефа – превышение положительных форм рельефа над соседними отрицательными формами в пределах междуречий;

-	относительные превышения междуречий над днищами долин (превышение бровок долин над руслом либо разница наиболее распространенных абсолютных высот междуречий и абсолютных отметок днищ долин.

6.5.3.5 Дается описание форм и элементов рельефа изучаемой территории. При этом определяются важные для оценки благоприятности окружающей среды для планируемой деятельности морфологические и морфометрические особенности форм рельефа. При описании холмов отмечается их форма, характер вершин и склонов. Для поверхностей междуречий – общий их характер: плоская (без заметных перепадов высот), пологоволнистая (увалистая), пологохолмистая, холимстая и др. Указываются важные морфометрические характеристики форм рельефа: абсолютная и относительная высоты, длина, ширина, глубина. При морфометрическом описании склонов – наклоненных участков, ограничивающих положительные и отрицательные формы рельефа – определятся их протяженность, экспозиция и крутизна.

Для речных долин указывается их форма в профиле, ширина по бровкам в пределах изучаемой территории. Указывается наличие (или отсутствие) в долинах поймы и надпойменных террас (НПТ) по морфологическим признакам, а также геологическому строению. Определяются параметры поймы и НПТ: их ширина, высота над меженным урезом реки, характер поверхности.

Указывается наличие или отсутствие ложбин на междуречьях, наличие и пространственное расположение в пределах изучаемой территории озёр, болот, прудов, а также их приуроченность к тем или иным формам рельефа, плановые размеры, глубину (при наличии данных).

В тех случаях, когда описываемые объекты (формы и элементы рельефа), встречаются на местности не в единственном числе, необходимо дать их обобщенную характеристику, без подробного описания каждого из них. При этом указываются районы распространения тех или иных образований, закономерности их расположения и ориентировки, преобладающие размеры, общие морфологические черты.

6.5.3.6 При оценке рельефа необходимо выявить характерные для изучаемой территории современные геоморфологические процессы, их интенсивность и направленность.

6.5.4 Требуется оценка существующего состояния водных объектов на изучаемой территории.

6.5.4.1 Для характеристики современного состояния рек используются общие гидрографические данные, информация о степени гидрологической изученности бассейна, данные по ресурсам поверхностных вод, уровенном, температурном и ледовом режимах, морфометрическим и гидравлическим параметрам.

Существующее состояние рек, планируемых к эксплуатации при реализации планируемой деятельности, оценивается по показателям в соответствии с приложением В.

6.5.4.2 Необходимые сведения для анализа состояния водохранилищ и прудов включают: название водохранилища (пруда), название зарегулированного водного объекта, тип водохранилища (пруда), вид регулирования, объем и площадь при нормальном подпорном уровне, данные о гидротехнических сооружениях и другие.

Состав необходимых сведений об озерах включает: название озера, морфометрические данные (ширина, глубина, длина, площадь), генетический тип, название впадающих и вытекающих из озера водотоков.

Существующее состояние водохранилищ, прудов и озер, планируемых к эксплуатации при реализации планируемой деятельности, оценивается по показателям в соответствии с приложением В. Также определяются батиграфические характеристики, показатель водообмена, характер зарастания гидробионтами.

6.5.4.3 Приводится характеристика использования водных объектов с указанием сведений о:

-	типе водопользования исходя из целей использования воды (питьевые, хозяйственно-бытовые, сельскохозяйственные, промышленные, рекреационные и др. нужды);

-	объеме забора воды по основным типам водопользователей, внутригодовом распределении забора воды;

-	объеме отводимых сточных вод.

Определяется существующий уровень загрязнения водных объектов по содержанию загрязняющих веществ, перечень которых приведен в таблице 1

Таблица 1

| Показатель загрязнения | Единица измерения |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 |
| Растворенный кислород | мг/дм3 |
| Бихроматная окисляемость | мгО2/дм3 |
| БПК5 | мгО2/дм3 |
| Азот аммонийный | мг/дм3 |
| Азот нитритный | мг/дм3 |
| Фосфор фосфатный | мгР/дм3 |
| Железо | мг/дм3 |
| Медь | мг/дм3 |
| Марганец | мг/дм3 |
| Цинк | мг/дм3 |
| Никель | мг/дм3 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 |
| СПАВ | мг/дм3 |

Для, объектов, используемых в целях рекреации, перечень основных загрязняющих веществ дополняется показателями санитарно-токсикологического и органолептического характера.

6.5.4 Оценка существующего уровня загрязнения водных объектов по гидрохимическим показателям производится:

-	на основе сравнения данных о содержании загрязняющих веществ в воде с их гигиеническими нормативами в зависимости от типа водопользования [24], [25];

-	по индексу загрязнения вод (ИЗВ).

Оценка существующего уровня загрязненности водных объектов по гидробиологическим показателям производится на основе гидробиологических данных с использованием существующей методики [26].

Оценка степени загрязнения донных отложений выполняется по следующим показателям: водородный показатель, нефтепродукты, ртуть, железо общее, цинк, медь, марганец, хром, свинец, никель.

6.5.5 Исследование почвенного покрова изучаемой территории необходимо проводить с целью определения существующего его состояния как исходного к началу реализации планируемой деятельности, что необходимо для определения вклада источников вредного воздействия объектов планируемой деятельности в процессе их эксплуатации в химическое загрязнение почвенного покрова (земель) для организации, при необходимости, локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются земли.

Исследование состояния почвенного покрова изучаемой территории должно проводится также с точки зрения оценки выбора места размещения (обоснования альтернативного варианта размещения) объектов планируемой деятельности в зависимости от степени плодородия почв и (или) определения возможности изъятия земель для строительства объектов планируемой деятельности исходя из их кадастровой ценности.

6.5.5.1 Сбору и анализу подлежат данные о структуре почвенного покрова изучаемой территории, характерных почвообразовательных процессах, закономерностях смены почв в пределах изучаемой территории, характерных неблагоприятных почвенных процессах (эрозия, дефляция, подтопление), степени деградации (физическое разрушение, химическое загрязнение) почвенного покрова.

6.5.5.2 Исходные характеристики и параметры типов почв определяются на основе сбора, обобщения и анализа имеющихся материалов земельного и лесного кадастров, территориальных схем землеустройства, среднемасштабных ландшафтных, почвенных и других карт, опубликованных материалов, фондовых данных.

6.5.5.3 Оценку наличия и степени существующего химического загрязнения почв необходимо проводить на основе результатов почвенно-геохимической съемки. Отбор проб почв проводится в соответствии с СТБ ИСО 10381-4, ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02. Количество проб, их вид (точечные, объединенные), схема отбора определяется в зависимости от рельефа местности, однородности/ неоднородности почвенного покрова, категории, вида и функционального использования земель, наличия и характера источников воздействия на окружающую среду, возможных путей миграции загрязняющих химических веществ и других факторов. При наличии источника (-ов) загрязнения на изучаемой территории выбранная схема отбора проб почв должна обеспечить оценку вклада источника (-ов) в существующее состояние почвенного покрова. В пределах естественных и близких к естественным участках изучаемой территории схема отбора проб почв (расположения пробных площадок) должна определяться с учетом физико-географической дифференциации территории.

Расположение пробных площадок (мест отбора точечных проб) с указанием их номеров должно быть нанесено на планово-картографическую основу.

Для оценки степени существующего загрязнения почв необходимо определять содержание следующих химических веществ: содержание валовых форм меди, цинка, свинца, хрома, никеля, марганца, содержание нефтепродуктов, а также содержание других химических веществ и другие показатели, перечень которых определяется исходя из характера воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, вида и функционального использования земель изучаемой территории, наличия и характера существующих источников воздействия на окружающую среду.

Обоснование выбора схемы отбора проб, их вида, количества, а также дополнительного перечня определяемых в пробах химических веществ и показателей должно быть приведено в отчете об ОВОС.

Степень существующего химического загрязнения почв оценивается по коэффициентам концентрации химического вещества и суммарному показателю загрязнения, отражающим отношение фактического содержания химического вещества к установленной его предельно допустимой концентрации (ПДК) или ориентировочно допустимой концентрации (ОДК) согласно [27], [28], [29]. Порядок расчета коэффициентов и показателя определен в [30].

Рекомендуется степень существующего химического загрязнения почв дополнительно определять по отношению фактического содержания химического вещества к его кларку для Республики Беларусь.

Параметры рампределения содержания химических веществ в почве рекомендуется приводить по форме таблицы 2.

Таблица 2

| Параметры | Cu | Pb | Zn | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание среднее, мг/кг |  |  |  |  |
| Минимальное содержание, мг/кг |  |  |  |  |
| Максимальное содержание, мг/кг |  |  |  |  |
| ПДК (ОДК), мг/кг* |  |  |  |  |
| К пдк (одк) ср. |  |  |  |  |
| К пдк (одк) max. |  |  |  |  |
| Количество случаев превышения ПДК (ОДК), % |  |  |  |  |
| Примечание - К пдк (одк) – коэффициент концентрации химического вещества относительно его ПДК (ОДК) |  |  |  |  |

6.5.5.4 Целесообразно произвести оценку устойчивости почвенного покрова изучаемой территории к химическому загрязнению по показателям сенсорности почв, рассчитываемым на основе результатов почвенно-геохимической съемки, по методическим рекомендациям [31] или другим методикам, опубликованным в рецензируемых научных изданиях.

6.5.6 Оценка существующего состояния растительного мира на изучаемой территории осуществляется в трех аспектах:

- как компонента природной среды, играющего решающую роль в структурно-функциональной организации природно-территориальных комплексов;

- как индикатора существующего состояния природной среды и ее изменения (подтопления, осушения, иной деградации земель);

- как индикатора антропогенного воздействия на природную среду.

Необходимо охарактеризовать основные растительные сообщества, сформированные на изучаемой территории: травянистые, кустарниковые, лесные. Также описывается культурная растительность изучаемой территории.

6.5.6.1 При описании фитоценозов определяется их видовое разнообразие и указываются преобладающие виды. С учетом доминантных видов и групп растений дается название фитоценозов.

При описании лесных фитоценозов кроме видового состава по ярусам рекомендуется указать среднюю высоту, средний диаметр стволов, сомкнутость крон, а также, при необходимости, возраст деревьев.

Все характеристики древостоя целесообразно уточнять по материалам лесоустройства.

Приемы описания растительности и перечень фиксируемых сведений определяются программой проведения ОВОС.

Изучение травянистых фитоценозов может проводиться методом описания пробных площадок, закладываемых на однородных участках фитоценозов, удаленных от естественных границ. При этом описываются следующие признаки фитоценозов: видовой состав, высота, обилие, фенофаза, жизненность, проективное покрытие.

6.5.6.2 Необходимо определить функциональную значимость преобладающих растительных сообществ.

Характеристика растительных сообществ изучаемой территории, которые используются или могут быть использованы в качестве ресурсов (например, растительные сообщества, входящие в лесной фонд) приводится при оценке природно-ресурсного потенциала изучаемой территории согласно 6.6.

6.5.6.3 Требуется установить наличие на изучаемой территории мест произрастания растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, переданных под охрану землепользователям. Необходимо указать расположение мест произрастания, а также перечень видов, переданных под охрану землепользователям.

6.5.6.4 При описании растительного мира, требуется приводить данные о выявленных признаках существующего антропогенного воздействия на фитоценозы различного функционального назначения (нарушение пространственной целостности, повреждения растений и другие признаки) с указанием возможных источников этих воздействий.

6.5.6.5 Источником данных для оценки растительного мира являются опубликованные материалы, фондовые материалы научно-исследовательских и лесоустроительных организаций, дешифрирование аэрокосмических материалов, полевые ботанические исследования.

6.5.7 Необходимо дать характеристику животного мира изучаемой территории, которая должна включать:

-	общую характеристику видового разнообразия животного мира изучаемой территории;

- наличие мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь с указанием расположения мест обитания и видового состава;

- характеристику биотопических условий (мест размножения, нагула);

- характеристику основных мест нагула и нерестилищ рыб, в случае, если планируемой деятельностью предусматривается использование водного объекта в качестве источника водоснабжения или для водоотведения;

- наличие и характеристику путей миграции.

6.5.8 В рамках оценки состояния природной среды дается комплексная характеристика природно-территориальных комплексов, сформированных на изучаемой территории, – природных и природно-антропогенных ландшафтов.

Источником информации по природным ландшафтам изучаемой территории служат [32], опубликованные литературные материалы.

Природно-антропогенные ландшафты выделяются на основе классификации ландшафтов по их социально-экономическим функциям по ГОСТ 17.8.1.02. При этом используются данные по структуре землепользования на изучаемой территории и данные, полученные в ходе полевого обследования.

6.5.8.1 Необходимо определить наличие на изучаемой территории:

- особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ);

- территорий, зарезервированных для объявления особо охраняемыми природными территориями;

- уникальных, эталонных или иных ценных природных комплексов.

При наличии ООПТ, территории, зарезервированные для объявления особо охраняемыми природными территориями, требуется указать их границы, состав земель, режим охраны и использования, а для ООПТ также – категорию и вид, границы, состав земель и режим охранных зон (в случае, когда такая зона устанавливается). Указывается международное значение ООПТ в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

ООПТ, территории, зарезервированные для объявления особо охраняемыми природными территориями, должны быть представлены на карта-схеме с указанием их охранных зон (в случае, когда такая зона устанавливается), а также земельного участка, планируемого для размещения объектов планируемой деятельности, и базовой санитарно-защитной зоны.

ООПТ, территории, зарезервированные для объявления особо охраняемыми природными территориями, оцениваются как возможные экологические ограничения размещения и реализации планируемой деятельности.

6.6 Оценке подлежит природно-ресурсный потенциал и природопользование на изучаемой территории с точки зрения:

-	выявления ресурсной ценности изучаемой территории и определения на ее основе целесообразности реализации планируемой деятельности;

-	определения возможности вовлечения в планируемую деятельность необходимого количества природных ресурсов.

6.6.1 Для оценки природно-ресурсного потенциала приводится информация о наличии природных ресурсов (земельных, водных, полезных ископаемых, лесных, животного и растительного мира), их территориальном размещении в пределах изучаемой территории, количественных и качественных характеристиках.

Указывается характер существующего использования природных ресурсов, в том числе хозяйственного использования земель изучаемой территории.

6.6.1.1 Земельные ресурсы характеризуются по видам и категориям использования земель. Приводятся данные кадастровой оценки земель, земельных участков.

Ресурсы полезных ископаемых характеризуются по наличию полезных ископаемых и их запасам в пределах площадки, выбранной для осуществления планируемой деятельности.

Ресурсы лесов характеризуются по группам и категориям защитности.

Для оценки ресурсов животного мира приводится характеристика охотничьих и рыболовных угодий.

6.7 Определяется существующее антропогенное воздействие на окружающую среду изучаемой территории, ее антропогенная преобразованность.

6.7.1 Выявляются существующие источники и характер антропогенного воздействия.

6.7.2 Антропогенная преобразованность изучаемой территории оценивается по степени существующего загрязнения компонентов природной среды относительно установленных нормативов качества окружающей среды (6.5, 6.6).

Степень существующего загрязнения компонентов природной среды определяется на основе данных, полученные в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (при наличии пунктов мониторинга на изучаемой территории), а также результатов испытания проб компонентов природной среды.

6.7.2.1 Оценке подлежит радиоактивное загрязнение окружающей среды на основе измерения мощности эквивалентной дозы ионизирующего излучения по методике [33].

6.7.2.2 Отбор и испытания проб компонентов природной среды осуществляются лабораториями, аккредитованными в национальной системе аккредитации Республики Беларусь на выполнение данного вида работ в соответствии с СТБ ИСО/МЭК 17025 в установленном законодательством порядке и поставленными на учет Минприроды в соответствии с [1], [2].

Испытания проб компонентов природной среды осуществляются по аттестованным методикам, допущенным к применению в области охраны окружающей среды, при помощи средств измерений, прошедших государственные испытания и метрологическую аттестацию, а также поверку в органах государственной метрологической службы в соответствии с требованиями ТНПА.

6.8 Оценка существующих социально-экономических условий должна производиться для территории Республики Беларусь, для территории в границах административно-территориальной единицы (область, район, сельсовет, город, поселок городского типа). Территория оценки (изучаемая территория) определяется в зависимости от масштаба возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на социально-экономические условия.

При возможном воздействии на территорию более крупной административно-территориальной единицы социально-экономические условия оцениваются в ее границах, а также в границах территорий менее крупных административно-территориальных единиц.

6.8.1 При оценке существующих социально-экономических условий на изучаемой территории анализу подлежат:

- экономические условия;

- социально-демографические условия;

- здоровье населения;

- историко-культурная ценность территории.

Рекомендуется также оценивать существующее санитарно-эпидемиологическое состояние изучаемой территории.

Экономические условия характеризуются потенциалом трудовых ресурсов, развитием отраслей народного хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры территории.

Социально-демографические условия характеризуются характером расселения населения, демографической ситуацией, развитием социальной инфраструктуры, уровнем жизни населения.

Историко-культурная ценность территории определяется по наличию на изучаемой территории памятников археологии, архитектуры и истории.

6.8.2 Оценка существующих социально-экономических условий производится на основе опубликованных статистических данных, а также статистических данных, запрашиваемых в исполнительных органах по месту планируемого размещения и реализации планируемой деятельности.

6.9 На основе анализа природно-ресурсного потенциала и социально-экономических условий определяется природно-хозяйственная ценность изучаемой территории, ее роль в развитии существующей инфраструктуры

7 Требования к описанию источников и оценке возможных видов воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

7.1 Необходимо определить источники, выявить и оценить возможные виды воздействия на окружающую среду объектов планируемой деятельности на стадиях их строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации.

Возможные виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду выявляются и оцениваются для каждого рассматриваемого альтернативного варианта размещения и (или) реализации планируемой деятельности.

7.2 Оценке подлежит возможное воздействие планируемой деятельности на следующие компоненты и условия окружающей среды:

- компоненты природной среды: атмосферный воздух, геологическую среду, поверхностные и подземные воды, почвенный покров и земельные ресурсы, растительность и животный мир;

- природно-территориальные комплексы;

- ООПТ, памятники археологии, архитектуры и истории, в случае, если они расположены в зоне воздействия планируемой деятельности;

- социально-экономические условия и здоровье населения;

-	другие значимые виды воздействия.

7.3 При оценке каждого возможного вида воздействия планируемой деятельности на окружающую среду необходимо:

- определить и охарактеризовать источники возможного воздействия на окружающую среду (источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обращение с отходами, водопотребление и водоотведение, а также другие);

- дать качественную и количественную характеристику возможного воздействия;

- определить длительность и периодичность возможного воздействия;

- определить пространственный масштаб возможного воздействия (зону воздействия).

7.4 Воздействие планируемой деятельности на компоненты (условия) окружающей среды и окружающую среду в целом оценивается по уровню значимости воздействия планируемой деятельности на компоненты (условия) окружающей среды и окружающую среду в целом (далее – значимость воздействия).

Оценка значимости воздействия необходима для сравнения альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности и обоснования выбора приоритетного варианта размещения и (или) реализации планируемой деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов.

7.4.1 Уровень значимости воздействия определяется пространственным масштабом воздействия, его длительностью, а также значимостью изменений в окружающей среде в результате данного воздействия (раздел 8).

7.4.2 Значимость воздействия рекомендуется оценивать с использованием положений методики, приведенной в приложении Г.

Для оценки значимости воздействия могут быть использованы другие методические подходы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях и (или) разработанные и обоснованные проектной организацией в рамках оценки воздействия.

7.4.3 Принимаемые в рамках ОВОС критерии и методики определения значимости воздействия необходимо приводить в отчете об ОВОС.

7.5 При выявлении источников и возможных видов воздействия планируемой деятельности на окружающую среду необходимо усчитывать планируемые к использованию при строительстве, эксплуатации объектов планируемой деятельности виды топлива, сырья, вспомогательных материалов и веществ, а также их свойства.

7.6 Необходимо дать характеристику планируемой деятельности с точки зрения воздействия на атмосферный воздух ее объектов для стадий их строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации и для каждого из рассматриваемых альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности.

Указанная характеристика должна включать:

- краткое описание планируемых технологических процессов, технологического и иного оборудования, являющихся источниками выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источниками выбросов, в том числе организованных, неорганизованных;

- перечень загрязняющих веществ, которые могут выбрасываться в атмосферный воздух в ходе планируемых технологических процессов и эксплуатации планируемого технологического и иного оборудования, данные по массовым выбросам загрязняющих веществ с их анализом.

7.6.1 Перечень загрязняющих веществ, которые могут выбрасываться в атмосферный воздух, массовые выбросы загрязняющих веществ для каждого источника выбросов определяются на основе данных проектной документации.

7.6.2 При отсутствии на момент проведения ОВОС данных по проектируемому технологическому и иному оборудованию, машинам, механизмам, от которых происходит выделение загрязняющих веществ, виды загрязняющих веществ, которые могут выбрасываться от источников выбросов проектируемых объектов, а также ориентировочные массовые выбросы загрязняющих веществ для каждого источника выбросов определяются на основе результатов расчетов, проведенных на объектах-аналогах. Данные объекта аналога по валовым выбросам загрязняющих веществ пересчитывают пропорционально производственной мощности объектов планируемой деятельности.

В отчете об ОВОС должна быть приведена краткая характеристика объекта, принятого в качестве аналога планируемой деятельности, с обоснованием его выбора как аналога.

Ориентировочные массовые выбросы загрязняющих веществ также могут рассчитываться по максимальным удельным показателям выделяющихся загрязняющих веществ, приводимым в технических нормативных правовых актах, устанавливающих требования к порядку (правилам) определения (расчета) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В случае расчета ориентировочных массовых выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов объектов планируемой деятельности в рамках ОВОС, в отчете об ОВОС следует приводить данные расчеты, а также планируемые параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в виде соответствующей таблицы по ГОСТ 17.2.3.02.

7.6.3 Оценка воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух на основе рассчитанных в рамках ОВОС ориентировочных массовых выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов производится с обязательным следующим условием для разработки проекта на последующих стадиях: проектные данные по массовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны быть не выше соответствующих ориентировочных данных, рассчитанных в рамках ОВОС.

7.7 Необходимо определить наличие источников вредных физических воздействий планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье населения: ионизирующее излучений, шум, вибрация, ультразвук, электромагнитные волны и др.

При наличии таких источников необходимо дать оценку возможного физического воздействия в соответствии с требованиями ТНПА.

7.8 В рамках оценки воздействия на окружающую среду при обращении с отходами планируемой деятельности в первую очередь требуется оценить предусмотренные проектом технологические решения и предусмотренное оборудование с точки зрения принципов их оптимальности в части образования отходов: безотходности, минимизации объемов образования отходов, уменьшения видов образующихся отходов, образования неопасных отходов, повторного использования образующихся отходов в качестве вторичного сырья.

7.8.1 Выявление и оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами, которые будут образовываться при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов планируемой деятельности основываются на оценке предусмотренного проектом порядка обращения с отходами с точки зрения его соответствия/ несоответствия требованиям экологической безопасности. Указанные требования определяются исходя из требований законодательства в области обращения с отходами.

Данные по оценке порядка обращения с отходами приводятся в виде таблицы 3.

Таблица 3

| Вид отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности отхода | Потенциальный годовой объем образования отхода, т/год | Прядок временного хранения отхода | Объект, на который планируется передавать отход | Соответствие/ несоответствие требованиям экологической безопасности | Возможные виды воздействия на окружающую среду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Примечание - В случае необходимости в таблицу могут быть включены дополнительные графы |  |  |  |  |  |  |  |

7.8.2 При оценке предусмотренного проектом порядка обращения с отходами необходимо оценить, на сколько полно определена номенклатура отходов от планируемой деятельности. При этом требуется обращать особое внимание на многотоннажные для планируемой деятельности отходы, а также отходы, характеризующиеся опасными свойствами.

Перечень видов отходов определяется исходя из анализа источников их образования:

- на стадии строительства – строительные работы, работы по сносу зданий и сооружений, землеустроительные работы;

- на стадии эксплуатации – основные технологические процессы, эксплуатация технологического оборудования, вспомогательные работы (прием, хранение, упаковка, распаковка, транспортировка сырья, материалов и продукции, эксплуатация транспортных средств, содержание зданий и сооружений, благоустройство территории и другие), утрата потребительских свойств сырья и продукции, выбраковка продукции;

- на стадии вывода из эксплуатации – работы по сносу зданий, сооружений, демонтажу оборудования, коммуникаций, работы по рекультивации территории;

- при возникновении и ликвидации чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций.

Не учтенные проектом виды отходов также вносятся в таблицу 3 с соответствующей пометкой.

7.8.3 Требуется оценить «правильность» в соответствии с требованиями законодательства в области обращения с отходами указания в проекте степени опасности и классов опасности опасных отходов от планируемой деятельности и, соответственно, определенного исходя из опасности порядка обращения с отходами.

Необходимо оценить «правильность» определенных в проекте потенциальных объемов образования отходов. Оценка проводится путем сравнения представленных данных с фактическим количеством образования отходов на объектах-аналогах или с расчетными данными исходя из нормативов образования отходов, установленных на объектах-аналогах, исходя из показателей образования отходов отдельных технологических процессов, установленных в [34] или другим способом.

В случае выявления заниженных (завышенных) данных по потенциальным объемам образования отходов в отчете об ОВОС приводится расчет-обоснование объемов, определенных в рамках ОВОС. В соответствующей графе таблицы 3 указываются и проектные данные и данные, обоснованные в рамках ОВОС.

7.8.4 Исходя из потенциальных объемов образования отходов требуется оценить достаточность предусмотренных проектом мощностей проектируемых мест временного хранения отходов, а также объектов хранения отходов, объектов по использованию отходов и (или) объектов обезвреживания отходов.

Исходя из потенциального объема образования отходов от планируемой деятельности, подлежащих передаче на захоронение, необходимо оценить достаточность мощностей объектов захоронения отходов, на которые планируется их передавать. При этом необходимо учитывать фактическую мощность этих объектов до реализации планируемой деятельности.

7.8.5 Требуется оценивать предусмотренные проектом правила хранения отходов, предусмотренное обустройство мест временного хранения отходов и объектов хранения отходов, их соответствие требованиям ТНПА в зависимости от степени, класса опасности, агрегатного состояния отходов. Необходимо оценивать достаточность природоохранных мероприятий и сооружений в проектируемых местах временного хранения и для объектов хранения отходов при их проектировании.

7.8.6 Предусмотренный проектом порядок обращения с отходами должен оцениваться исходя из приоритета использования отходов над их обезвреживанием и захоронением, исключения направления на захоронение отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами. При этом необходимо учитывать:

- наличие введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов, объектов обезвреживания отходов, принимающих отходы от сторонних организаций;

- наличие объектов хранения высокоопасных и чрезвычайно опасных отходов, при невозможности их использования и (или) обезвреживания.

7.8.7 Все выявленные несоответствия предусмотренного проектом порядка обращения с отходами указываются в седьмой графе таблицы 3. При этом определяются возможные виды воздействия на окружающую среду, которые указываются в восьмой графе таблицы 3.

Для представления в таблице информации о видах воздействия на окружающую среду при обращении с отходами от планируемой деятельности могут быть использованы условные обозначения. В этом случае более подробная информация приводится в тексте отчета.

7.8.8 Основными возможными вредными воздействиями отходов, продуктов их взаимодействия и (или) разложения на компоненты окружающей среды, которые возникают при несоблюдении требований к обращению с отходами являются:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в процессе негерметизированной перегрузки, транспортировки, хранения насыпью или в открытой таре мелкодисперсных, летучих отходов;

- сброс в водные объекты дождевых сточных вод, загрязненных компонентами отходов, хранящихся в местах временного хранения и на объектах хранения, не оборудованных защитными сооружениями;

- инфильтрация загрязняющих веществ – компонентов отходов, хранящихся в местах временного хранения и на объектах хранения, не оборудованных защитными сооружениями – в почвенные горизонты, подземные воды;

- поступление с отходами загрязняющих веществ в компоненты природной среды при их несанкционированном хранении в случае отсутствия мест временного хранения, объектов хранения отходов, недостаточной их проектной мощности; при увеличении объемов отходов, направляемых на захоронение, в том числе за счет вторичных материальных ресурсов;

- изъятие и деградация земельных ресурсов при несанкционированном хранении отходов;

-	другие виды воздействий.

7.8.9 В случае выявления возможных вредных воздействий на окружающую среду при проектируемом порядке обращения с отходами, которые могут повлечь неблагоприятные изменения состояния окружающей среды, должны быть определены меры по предотвращению, минимизации и (или) компенсации этих воздействия согласно раздела 9 настоящего технического кодекса.

7.9 Определяются источники и виды возможного воздействия на геологическую среду, связанные с преобразованием или созданием новых форм рельефа, добычей полезных ископаемых, использованием иных ресурсов недр.

Необходимо учитывать воздействие планируемой деятельности на сохранность и пользование недрами и их запасами, в том числе полезными ископаемыми, на сохранность эксплуатируемых и находящихся на консервации горных выработок и буровых скважин (при наличии в пределах площадки, выбранной для осуществления планируемой деятельности, и прилегающей к ней территории месторождений полезных ископаемых, горных выработок, буровых скважин).

При определении видов возможного воздействия на геологическую среду требуется учитывать наличие (отсутствие) на площадке, выбранной для осуществления планируемой деятельности, месторождений полезных ископаемых, сведения по которым получаются на основе запроса в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

7.10 Определяются источники и виды возможного воздействия планируемой деятельности на земли и почвенный покров, связанные:

- с изъятием земельного участка под строительство объектов планируемой деятельности;

- с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- с эксплуатацией объектов обезвреживания, хранения, захоронения отходов;

- с изменением гидрогеологических условий;

- с водоотведением;

-	с другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их химическому загрязнению, в том числе связанными с возможными аварийными ситуациями.

7.11 Для определения источников и видов возможного воздействия на поверхностные воды характеристика планируемой деятельности должна включать: перечень потребителей воды, параметры водозаборов и выпусков сточных вод, перечень и концентрацию загрязненных веществ, тип очистных сооружений (механическая, физико-химическая, биологическая, глубокая биологическая очистка), мощность очистных сооружений, наличие полей фильтрации.

Для оценки воздействия проектируемого объекта на качество водного объекта следует определить место сброса сточных вод, количество (расход) и показатели состава сточных вод, а также гидрологические параметры водного объекта.

7.12 Указываются все источники и виды возможного воздействия планируемой деятельности на растительный мир, связанные с:

-	повреждением или уничтожением объектов растительного мира;

- воздействием на среду произрастания объектов растительного мира как совокупности условий, необходимых для обеспечения их жизнедеятельности;

- воздействием на ресурсы животного мира.

7.12.1 При определении источников и видов воздействия планируемой деятельности на растительный мир необходимо учитывать как прямые, так и косвенные воздействия.

Основным источником прямого воздействия является строительство объектов планируемой деятельности, что может сопровождаться повреждением или уничтожением объектов растительного мира.

Источниками косвенного воздействия на объекты растительного мира являются изменения состояния других компонентов природной среды: атмосферного воздуха, рельефа, почвенного покрова, – на стадии эксплуатации объектов планируемой деятельности.

7.12.2 В случае, если проектной документацией на планируемую деятельность предусмотрена вырубка древесно-кустарниковой растительности при изъятии земельных участков, покрытых лесом, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в процессе ОВОС необходимо оценить целесообразность данного проектного решения с точки зрения значимости воздействия и целей планируемой деятельности. При этом рассматривается альтернатива сохранения древесно-кустарниковой растительности.

7.13 Указываются все источники и виды возможного воздействия планируемой деятельности на животный мир, связанные с:

-	воздействием на биологическое разнообразие животного мира;

- воздействием на среду обитания животного мира, в том числе на места размножения;

- воздействием на пути миграции диких животных;

-	воздействием на ресурсы животного мира.

7.14 Выявляется возможное воздействие на природно-территориальные комплексы в целом, связанные с проектными решениями по изменению ландшафта, новым функциональным использованием территорий, в том числе имеющих природоохранную ценность.

Необходимо выявить возможное воздействие строительства объектов планируемой деятельности на эстетические свойства ландшафтов территорий, прилегающих к площадке, выбранной для осуществления планируемой деятельности.

7.15 Указываются все виды возможного воздействия планируемой деятельности на социально-экономические условия, в том числе на характер расселения, демографическую ситуацию, здоровье населения, использование трудовых ресурсов, экономическую деятельность, инвестиционную активность, уровень жизни населения, инфраструктуру, жилищно-бытовые условия, историко-культурную ценность территории.

8 Требования к прогнозу и оценке изменений состояния окружающей среды при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов планируемой деятельности

На основе анализа и интеграции данных по источникам и возможным видам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду с учетом существующего состояния окружающей среды и существующих источников воздействия дается прогноз и проводится оценка изменений состояния окружающей среды.

Оценка изменений состояния окружающей среды – это выявление изменений в окружающей среде в результате воздействия планируемой деятельности и определения значимости этих изменений (степени изменений).

Критериями значимости изменения (степени изменения) состояния компонентов (условий) окружающей среды являются нормативы качества окружающей среды, а при их отсутствии – необратимость неблагоприятных для природной среды изменений.

8.1 Прогноз изменений состояния окружающей среды дается на период строительства и на расчетный период эксплуатации объекта планируемой деятельности. При этом проводится сравнение показателей в расчетный период (при наименее благоприятных условиях) при отсутствии и при функционировании объекта планируемой деятельности по основным альтернативным вариантам.

8.2 По результатам прогноза и оценки изменений состояния окружающей среды при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов планируемой деятельности определяются основные экологические и связанные с ними социально-экономические и иные последствия реализации каждого рассматриваемого альтернативного варианта планируемой деятельности.

8.3 Оценка возможного изменения состояния атмосферного воздуха в результате реализации планируемой деятельности производится путем прогноза его загрязнения, который базируется на расчете рассеивания загрязняющих веществ, групп загрязняющих веществ, обладающих эффектом суммирования вредного воздействия на качество атмосферного воздуха (далее – группа суммации), которые могут поступать в атмосферный воздух от источников выбросов объектов планируемой деятельности (далее – расчет рассеивания).

По результатам расчета рассеивания определяются прогнозные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, групп суммации, в том числе достигаемые на границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов планируемой деятельности, а также в жилой зоне при ее расположении в зоне воздействия объектов планируемой деятельности.

8.3.1 В рамках проведения ОВОС анализу подлежат результаты расчета рассеивания, представленные в проектной документации.

8.3.1.1 При отсутствии на момент проведения ОВОС данных по проектируемому технологическому и иному оборудованию, машинам, механизмам, от которых происходит выделение загрязняющих веществ, в рамках ОВОС проводится упрощенный расчет рассеивания на основе, определенных ориентировочных массовых выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов объектов планируемой деятельности согласно 7.1.

8.3.1.2 Для упрощенного расчета рассеивания при определении схемы расположения источников выбросов в пределах планируемой производственной площадки возможно сведение выбросов к одному условному источнику, расположенному или в центре планируемой производственной площадки, или на месте основного производственного сооружения. При значительных размерах планируемой производственной площадки ее следует условно разбивать на отдельные площадки с размещением условных источников в центре каждой из них.

Параметры источников выбросов для упрощенного расчета рассеивания могут приниматься по объекту-аналогу.

8.3.1.3 Расчет рассеивания выполняется в соответствии с положениями [34]. Допускается использование программных продуктов автоматизированного расчета рассеивания, реализующих требования [35] по определению расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ или групп суммации.

8.3.1.4 Расчет рассеивания загрязняющих веществ и групп суммации проводится для каждого из рассматриваемых альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности.

8.3.1.5 При расчете рассеивания должен определяться максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха в условиях полной загрузки основного технологического и газоочистного оборудования и их нормальной работы.

8.3.1.6 Расчет ожидаемых приземных максимальных концентраций загрязняющих веществ и групп суммации следует производить с учетом уже существующих источников выделения загрязняющих веществ и источников выбросов в зоне влияния.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объектов планируемой деятельности для каждого альтернативного варианта размещения планируемой деятельности (при рассмотрении таких альтернативных вариантов) определяются согласно 2.2

8.3.1.7 При расчете рассеивания на основе параметров источников выбросов, принятых по объекту-аналогу значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а также параметры природно-климатических условий, учитываемые в расчете рассеивания, корректируются исходя из планируемой территории размещения производственной площадки или планируемых территорий при альтернативных вариантах размещения планируемой деятельности.

8.3.1.8 Результаты расчетов рассеивания для загрязняющих веществ или групп суммации, значения расчетных приземных концентраций которых превышают в санитарно-защитной зоне значение 0,2 доли ПДК или ориентировочно безопасного уровня воздействия (ОБУВ) с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе должны быть представлены на картографической основе с нанесением изолиний концентраций загрязняющих веществ.

8.3.2 Изменение состояния атмосферного воздуха в результате реализации планируемой деятельности в условиях совокупности выбросов загрязняющих веществ от существующих и планируемых источников выбросов в зоне влияния с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе оценивается с точки зрения:

- возможности создания максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ или групп суммации, превышающих нормативы качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и (или) в жилой зоне;

- невыполнения требований, установленных в технических нормативных правовых актах и (или) действующих для Республики Беларусь международных договорах.

8.3.3 В рамках оценки изменения состояния атмосферного воздуха в результате реализации планируемой деятельности также определяется зона воздействия на атмосферный воздух объектов планируемой деятельности для каждого рассматриваемого альтернативного варианта. К зоне воздействия на атмосферный воздух объектов планируемой деятельности относятся все территории, расположенные внутри внешней границы, которая определяется как замкнутая линия на местности, вне которой для любой точки местности для любого из выбрасываемых загрязняющих веществ выполняется условие: значение приземной концентрации загрязняющего вещества, создаваемой стационарными источниками выбросов объектов планируемой деятельности без учета фоновых концентраций, меньше 0,2 долей ПДК или ОБУВ.

8.3.3.1 Требуется привести краткую характеристику территории, попадающей в рассчитанную зону воздействия на атмосферный воздух объектов планируемой деятельности, с указанием категорий и видов земель.

8.3.4 Оценка изменения состояния атмосферного воздуха в результате реализации планируемой деятельности на основе упрощенного расчета рассеивания в рамках ОВОС производится с обязательным следующим условием для разработки проекта на последующих стадиях: максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ и групп суммации должны быть не выше соответствующих прогнозных данных, рассчитанных в рамках ОВОС.

8.4 Прогнозу и оценке подлежат возможные изменения геологических условий и рельефа:

- активизация экзогенных процессов;

- увеличение густоты эрозионной расчлененности рельефа;

- возникновение техногенных форм рельефа

и другие изменения, в том числе связанные с воздействием на недра.

8.5 Прогнозу и оценке подлежат возможные изменения земель и почвенного покрова в результате всех выявленных возможных воздействий на окружающую среду планируемой деятельности:

- механическое нарушение, развитие эрозионных процессов;

- изменение строения, свойств и состава почв, в том числе химическое и радиоактивное загрязнение почв;

- изменение состояния земельных ресурсов.

8.5.1 Прогноз и оценка возможного загрязнения почвенного покрова и земель должна проводиться на основе данных по выполненной оценке существующего загрязнения почв на изучаемой территории (по 6.5) и данных о количественных и качественных характеристиках возможных воздействий объектов планируемой деятельности на почвенный покров и земли (выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов объектов планируемой деятельности, данных по компонентному составу

8.5.2 Целесообразен прогноз потенциальных зон (площадей, ареалов), в пределах которых могут происходить изменения, а также прогноз глубины проникновения загрязняющих веществ по почвенному профилю исходя из характерных почв и почвообразовательных процессов на изучаемой территории.

8.6 Оцениваются возможные изменения качественных и количественных характеристик поверхностных и подземных вод.

8.6.1 Определяются возможные изменения водных ресурсов.

Критерием оценки удовлетворения водными ресурсами водопользователей является водохозяйственный баланс (ТКП 17.06-03), целью которого является установление величины, режима и местоположения избытков или дефицитов воды для гарантированного обеспечения водопотребителей.

8.6.1.1 При выявлении в балансе дефицита воды проводится разработка компенсационных мероприятий по его ликвидации (изменение технологий водопользования, повышение эффективности использования существующих регулирующих емкостей водохранилищ и прудов или оценка необходимости  строительства новых и др.).

8.6.2 Оценка изменения состояния водных объектов в результате реализации планируемой деятельности производится путем прогноза их загрязнения, который базируется на расчете разбавления сбрасываемых сточных вод водой водного объекта, а также гидрологических и гидравлических параметрах водотока согласно [36], [37].

Оценка производится для наиболее неблагоприятных условий, влияющих на качество поверхностных вод, которыми являются такие, как маловодные меженные периоды.

8.6.4 При оценке воздействия планируемого объекта на подземные воды подлежит анализу: естественная защищенность подземных вод; нарушение уровенного режима концентрации загрязняющих веществ в подземных водах, степень загрязнения подземных вод по отношению концентрации загрязняющих веществ к их ПДК (ОДУ) [38], [39], [40], [41].

8.7 Выявлению и оценке подлежат все возможные изменения объектов растительного мира на стадиях строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации, связанные со следующими процессами:

-	изменение видового разнообразия, ресурсного потенциала и продуктивности объектов растительного мира;

-	изменение пространственной и популяционной целостности объектов растительного мира;

-	изменение структуры растительных сообществ (снижение численности доминирующих и фоновых видов, увеличение численности редких видов);

-	замена одних растительных сообществ другими;

- изменение качества среды произрастания объектов растительного мира;

- изменение функциональной значимости объектов растительного мира: защитной, противоэрозионной, санитарно-гигиенической, водоохраной, эксплуатационной и других;

- изменение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и распространения болезней и вредителей в пределах объектов растительного мира, входящих в состав лесного фонда.

Необходимо выявить и оценить возможные изменения растительного мира, связанные с воздействиями на другие компоненты природной среды.

8.7.1 По следующим качественным критериям возможного изменения растительного мира может быть определен уровень воздействия планируемой деятельности на растительный мир:

- слабое воздействие – снижение продуктивности без изменения видового состава;

- среднее воздействие – изменение видового состава с исчезновением отдельных видов;

- сильное воздействие – деградация древесного яруса и преобразование его в редину;

- очень сильное – исчезновение древесного яруса.

8.8 Оценивается возможное изменение объектов животного мира.

Выявлению и оценке подлежат все возможные негативные изменения объектов животного мира на стадиях строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации, связанные как с прямыми воздействиями на животный мир согласно разделу 8, так и с воздействиями на другие компоненты природной среды.

8.9 Оценивается возможное изменение природно-территориальных комплексов, в том числе их эстетических функций.

8.10 Прогнозу и оценке подлежит возникновение вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций

Необходимо провести анализ возможных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций в условиях строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объекта планируемой деятельности.

Для анализа возможных чрезвычайных и запроектных аварийных рассматриваются следующие их этапы:

-	аварийная ситуация с возможностью уменьшения масштаба ее воздействия;

-	аварийная ситуация, сопровождаемая разрушениями;

-	аварийная ситуация с выходом за пределы площадки планируемой деятельности;

-	ликвидация последствий аварийной ситуации.

8.10.1 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций производится по результатам анализа причин аварийности на конкретных объектах-аналогах приблизительно равной мощности. При этом используются статистические данные по аварийности объекта-аналога, показатели экологического ущерба от зарегистрированных аварий и реализованные мероприятия по их ликвидации.

8.10.2 Оценка последствий возможных аварийных ситуаций производится путем формального анализа, методом аналогий, экспертным методом.

8.11 Прогнозируются и оцениваются возможные изменения социально-экономических условий: характера расселения, демографической ситуации, здоровья населения, использования трудовых ресурсов, результативности экономической деятельности, инвестиционной активности и привлекательности, уровня жизни населения, инфраструктуры, жилищно-бытовых условий, историко-культурной ценности территории и другие возможные изменения.

9 Требования к разработке мер по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов планируемой деятельности

Для предотвращения, минимизации или компенсации выявленных возможных вредных воздействий на окружающую среду и неблагоприятных экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий, вызванных планируемой деятельностью, должна осуществляться оценка полноты и достаточности соответствующих мероприятий, предусматриваемых в проектной документации по планируемой деятельности и разработка дополнительных необходимых мер.

9.1 Должны предусматриваться мероприятия для каждой стадии реализации проектной деятельности: строительства, расчетного периода эксплуатации и вывода из эксплуатации.

Мероприятия требуется определять для каждого альтернативного варианта.

9.2 При выявлении возможных неблагоприятных изменений состояния атмосферного воздуха определяются мероприятия в области его охраны:

- проектные решения по оснащению организованных стационарных источников выбросов газоочистными установками и иные решения по сокращению и (или) предотвращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха;

- предложения по оснащению автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух организованных стационарных источников выбросов в случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов;

-	другие меры.

9.3 При выявлении возможных неблагоприятных изменений недр, земель и почвенного покрова определяются мероприятия в области рационального использования и охраны недр, охраны земель и почвенного покрова: меры по эффективному использованию земель, земельных участков, предупреждению и ликвидации возможного загрязнения почв, по предотвращению деградации земель, восстановлению деградированных земель, благоустройству нарушенных территорий, сохранению плодородия почв и иных полезных свойств земель.

9.4 При выявлении возможных неблагоприятных изменений объектов растительного мира и (или) среды их произрастания в результате воздействия объектов планируемой деятельности, в соответствии с требованиями [6], [10], должны предусматриваться:

-	компенсационные мероприятия по воспроизводству объектов растительного мира или озеленению;

-	мероприятия, обеспечивающие охрану объектов растительного мира от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов и иных факторов;

-	иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты растительного мира и среду их произрастания.

Разрабатываются мероприятия, направленные на сохранение пространственной, видовой и популяционной целостности объектов растительного мира, их численности, ресурсного потенциала и продуктивности, предотвращение их повреждения, уничтожения или иного вредного воздействия на них.

Разрабатываются мероприятия по сохранению среды произрастания объектов растительного мира, в том числе по противопожарному и санитарному благоустройству территорий, включая оборудование мест (площадок) или специальных объектов для сбора и хранения отходов

9.5 При выявлении возможных неблагоприятных изменений объектов животного мира и (или) среды их обитания в результате воздействия объектов планируемой деятельности, в соответствии с требованиями [11], должны предусматриваться мероприятия в целях предотвращения и (или) компенсации возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания:

- мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их обитания от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов, физических и иных вредных воздействий;

- мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации диких животных, в том числе путем строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода диких животных через транспортные коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их миграции, зоопитомников и других объектов для разведения диких животных, а также иных сооружений, возводимых в целях предотвращения и (или) компенсации возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания;

- иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания.

9.6 Необходимо определить меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду, связанного с возможными чрезвычайными и запроектными аварийными ситуациями в условиях строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объекта планируемой деятельности. При этом требуется определить меры по предупреждению таких ситуаций, реагированию на них и ликвидации их последствий.

9.7 Должны быть предусмотрены мероприятия по улучшению социально-экономических условий.

10 Требования к построению, содержанию и изложению отчета об оценке воздействия на окружающую среду

10.1 Отчет об ОВОС должен включать информацию, установленную [18] в соответствии с требованиями, изложенными в разделах 3 - 9.

10.2 Структура отчета об ОВОС, степень детализации информации, представляемой в отчете об ОВОС, определяется в программе проведения ОВОС и должна отражать полноту проведения оценки воздействия.

Типовая структура отчета об ОВОС приведена в приложении Д.

10.2.1 Структура раздела «Резюме нетехнического характера» приведена в приложении Е.

10.2.2 Раздел отчета об ОВОС «Резюме нетехнического характера» в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности должен быть подготовлен дополнительно на национальном языке затрагиваемой стороны, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

10.2.3 В случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности в отчете об ОВОС в виде отдельных разделов для каждой из затрагиваемых строн должна быть представлена информация об оценке возможного значительного вредного трансграничного воздействия каждого из альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на окружающую среду и о предполагаемых мерах по его предотвращению, мимнимизации или компенсации.

10.2.4 Титульный лист отчета об ОВОС оформляется в соответствии с приложением Ж.

10.3 К отчету об оценке воздействия на окружающую среду должны прилагаться:

- программа проведения ОВОС, утвержденная заказчиком ОВОС;

- ситуационная схема размещения объекта с прилегающими территориями в радиусе не менее двух километров для всех альтернативных вариантов его размещения;

- уведомление об общественных обсуждениях;

- объявление о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС (в случае проведения);

- протокол общественных обсуждений;

- протокол собрания по обсуждению отчета об ОВОС (в случае проведения);

- протокол консультаций с затрагиваемыми сторонами (в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности, при проведении консультаций в устном виде);

- результаты химических анализов проб компонентов природной среды.

10.3.1 Дополнительно к отчету об ОВОС могут прилагаться иные фактические материалы, не вошедшие в текст отчета (таблицы, карты, диаграммы, фотографии, образцы отдешифрированных аэрофотоснимков и космических снимков), иллюстрирующие полноту проведения оценки воздействия.

10.4 В случае, если проектная документация содержит информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено, заказчик готовит отчет об ОВОС в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы доступа к такой информации.

11 Требования к картографическим и иным графическим материалам, представляемым в отчете об ОВОС

11.1 Картографические материалы по оценке воздействия оформляются на бумажном и электронном носителях. Основными рабочими масштабами при разработке карт являются: масштабы 1:100 000, 1:50 000, а также масштаб 1:10 000 для картографического представления информации по участку планируемого строительства объектов планируемой деятельности и по прилегающей к нему территории.

Возможно изменение масштабов картографических материалов в соответствии с программой проведения ОВОС.

11.2. Картографические материалы по оценке воздействия разрабатываются для каждого рассматриваемого альтернативного варианта размещения и (или) реализации планируемой деятельности и должны включать следующие картосхемы:

- размещения объекта с прилегающими территориями в радиусе не менее двух километров для всех альтернативных вариантов его размещения;

- ООПТ (с выделением функциональных зон, участков, на которых установлены запреты на ведение хозяйственной деятельности), мест обитания диких животных, мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, при их наличии на изучаемой территории;

- размещения существующих источников воздействия на окружающую среду изучаемой территории;

- размещения основных источников воздействия объектов планируемой деятельности на окружающую среду;

- прогнозных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по 8.3.6.

11.2.1 При оценке воздействия могут дополнительно составляться и приводиться в отчете об ОВОС картосхемы состояния компонентов природной среды, прогнозные картосхемы изменения состояния компонентов природной среды исходя из особенностей существующего состояния окружающей среды и вида планируемой деятельности.

12 Требования к проведению общественных обсуждений отчета об ОВОС

12.1 Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся после разработки отчета об ОВОС в соответствии с процедурой, установленной [18].

12.1.1 Уведомление об общественных обсуждениях отчета об ОВОС оформляется в соответствии с формой, представленной в приложении К.

12.1.2 Объявление о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС оформляется в соответствии с формой, представленной в приложении Л.

12.1.3 Бланк регистрации участников собрания по обсуждению отчета об ОВОС оформляется в соответствии с формой, представленной в приложении М.

12.1.4 Протокол собрания по обсуждению отчета об ОВОС оформляется в соответствии с формой, представленной в приложении Н.

12.1.5 Сводка отзывов по отчету об ОВОС оформляется в соответствии с формой, представленной в приложении П.

12.1.6 Протокол общественных обсуждений оформляется в соответствии с формой, представленной в приложении Р.

12.3 Общественные обсуждения отчета об ОВОС в рамках оценки воздействия финансируются заказчиком, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

13 Требования к проведению консультаций с затрагиваемыми сторонами в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности

13.1 В случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности по инициативе затрагиваемых сторон на их территории либо по договоренности сторон на территории Республики Беларусь проводятся консультации:

-	по полученным от затрагиваемых сторон замечаниям и предложениям по программе проведения ОВОС;

-	по полученным от затрагиваемых сторон замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС.

13.2 В консультациях по полученным от затрагиваемых сторон замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС от Республики Беларусь принимают участие представители Минприроды, заказчика и проектной организации.

В консультациях по полученным от затрагиваемых сторон замечаниям и предложениям по программе проведения ОВОС принимают участие представители заказчика и проектной документации, а также при необходимости – представители Минприроды.

13.3 Консультации с затрагиваемыми сторонами проводятся в письменном виде.

Если затрагиваемая сторона выражает желание в проведении консультаций в устном виде путем обсуждения, они проводятся данным путем с обязательным оформлением протокола консультаций в соответствии с формой, представленной в приложении С.

13.4 Консультации с затрагиваемыми сторонами в рамках оценки воздействия финансируются заказчиком, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

13.5 По результатам консультаций с затрагиваемыми сторонами вносятся изменения в отчет об ОВОС.

14 Требования к основным выводам по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду

14.1 Результатами оценки воздействия должны быть:

-	описание характера и масштабов возможных воздействий на окружающую среду альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности;

-	описание экологических и связанных с ними социально-экономических и иных изменений в окружающей среде в результате реализации планируемой деятельности и оценка значимости изменений;

-	описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий.

14.2 Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду должны содержать:

-	определение и обоснование допустимости реализации планируемой деятельности или ее недопустимости (нулевая альтернатива);

-	обоснование выбора приоритетного варианта размещения и (или) реализации планируемой деятельности из всех рассмотренных вариантов.

14.3 Выводы по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду должны быть сформированы исходя из следующих основных факторов:

-	благоприятности (неблагоприятности) для реализации планируемой деятельности природной среды площадки, выбранной для осуществления планируемой деятельности;

-	возможности (невозможности) вовлечения в планируемую деятельность необходимого количества природных ресурсов при условии обеспечения рационального природопользования;

-	наличия (отсутствия) экологических ограничений для реализации планируемой деятельности в зоне воздействия: ООПТ, мест произрастания растений, мест обитания животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

-	обеспечения (необеспечения) нормативов качества окружающей среды при возможных ее изменениях в результате воздействия на окружающую среду строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов планируемой деятельности и при условии реализации предусмотренных мероприятий по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия.

| Директор РУП «Бел НИЦ «Экология», канд. м. н. Руководитель разработки, зав. отделом промышленной экологии и нормирования Зав. сектором нормирования и обращения с отходами Научный сотрудник |  | В.И. Ключенович В.В. Ходин В.С. Зубрицкий Н.А. Кульбеда |
| --- | --- | --- |

Приложение А

(обязательное)

Структура программы проведения ОВОС

1 План-график работ по проведению оценки воздействия

2 Краткая характеристика планируемой деятельности. Рассматриваемые альтернативные варианты. Картосхема размещения планируемой деятельности (альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности)

3 Предполагаемые методы и методики прогнозирования и оценки

4 Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия

5 Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия

6 Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий

7 Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий

8 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа

9 Оценка возможного трансграничного воздействия

Приложение Б

(обязательное)

Форма плана-графика работ по проведению оценки воздействия

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС Подготовка уведомления о планируемой деятельности* Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС заинтересованным сторонам* Подготовка отчета об ОВОС Направление отчета об ОВОС заинтересованным сторонам* Проведение общественных обсуждений (слушаний), в том числе на территории Республики Беларусь и заинтересованных сторон Проведение консультаций по замечаниям заинтересованных сторон* Доработка отчета об ОВОС по замечаниям Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с _____ по _____ с _____ по _____ с _____ по _____ с _____ по _____ с _____ по _____ с _____ по _____ с _____ по _____ с _____ по _____ с _____ по _____ с _____ по _____ |
| --- | --- |

* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие

Приложение В

(обязательное)

Показатели для характеристики поверхностных вод

при оценке существующего состояния окружающей среды

Показатели характеристики рек согласно таблицам В.1, В.2, В.3, В.4, В.5, В.6, В.7, В.8.

Таблица В.1 – Общая гидрографическая характеристика реки

| Название водотока, географические координаты | Расстояние от истока, км | Площадь водосбора, км | Густота речной сети, км/км2 | Озерность, % | Заболоченность, % |  | Лесистость, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | болота | заболочен ные земли | заболочен ный лес | сухой лес |

Таблица В.2 – Гидрологическая изученность бассейна реки

| Река-пост | Месторасположение (географические координаты) | Площадь водосбора | Период действия |  | Высота «0» графика |  | Период, за который имеются данные наблюдений над |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отк рыт | закрыт | м | система высот | уровнем воды | температурой воды | толщиной льда | стоком воды | стоком наносов | техническим составом воды |

Таблица В.3 – Годовой сток реки различной обеспеченности, м3/с

| Сток различной обеспеченности, % |  |  | Параметры кривых обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 75 | 95 | коэффициент вариации (CV) | коэффициент вариации (CS) |

Таблица В.4 – Максимальный сток весеннего половодья, м3/с

| Максимальные расходы воды весеннего половодья различной обеспеченности, % |  |  |  |  | Параметры кривых обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | коэффициент вариации (CV) | коэффициент вариации (CS) |

Таблица В.5 – Максимальный сток дождевых паводков, м3/с

| Максимальные расходы воды дождевых паводков различной обеспеченности, % |  |  |  |  | Параметры кривых обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | коэффициент вариации (CV) | коэффициент вариации (CS) |

Таблица В.6 – Характеристика уровенного режима реки

| Максимальные уровни |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальные уровни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| весеннего ледохода |  | половодья |  |  |  | дождевых паводков |  |  | летне-осенней межени | зимней межени |  |
| 1 | 10 | 1 | 5 | 10 | 25 | 1 | 10 | 25 | 97 | 95 | 97 |

Таблица В.7 – Температура воды

| Створ (географические координаты) | Среднемесячная температура, 0оС |  |  |  |  |  | Дата наступления температуры 0,2о |  | Дата наступления температуры, 00С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | VI | VII | VIII | IX | X | весной | осенью | весной |  | осенью |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1о | 10о | 1о | 10о |

Таблица В.8 – Сроки наступления и продолжительность фаз ледового режима

| Створ (географические координаты) | Дата наступления |  |  |  |  | Продолжительность периода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первых ледовых образований | осеннего ледохода | ледостава | весеннего ледохода | очищения от льда | осеннего ледохода | ледостава | весеннего ледохода | с ледовыми явлениями |

Показатели характеристики водохранилищ и прудов согласно таблице В.9.

Таблица В.9 – Характеристика водохранилища (пруда)

| Название водохранилища (пруда) | Зарегулированный водоток | Расстояние от устья до створа плотины (географические координаты) | Тип водохранилища (пруда) | Вид регулирования | Объем при НПУ, млн.м3 |  | Площадь при НПУ, км2 | НПУ | УМО | Средний многолетний сток в створе плотины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | полный | полезный |  |  |  |  |

А.3 Показатели характеристики озер согласно таблице В.10.

Таблица В.10 – Характеристика озер

| Название озера | Географические координаты | Площадь, км2 | Морфометрические данные |  |  |  |  | Генетический тип | Водотоки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина |  | глубина |  |  | впадающие в озеро | вытекающие из озера |
|  |  |  |  | средняя | максимальная | средняя | максимальная |  |  |  |

Приложение Г

(рекомендуемое)

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности

на окружающую среду

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы согласно таблице Г.1.

Таблица Г.1

| Пространственный масштаб воздействия |  | Временной масштаб воздействия |  | Значимость изменений в природной среде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| градация воздействий | балл оценки | градация воздействий | балл оценки | градация изменений | балл оценки |
| Локальное: воздействия, оказывающие влияние на окружающую среду, в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности или незначительно превышающие ее по площади (до 1 км2), а также на ПТК уровня фаций и урочищ на удалении до 100 м от объекта | 1 | Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени и, как правило, прекращающееся после завершения работы источника, продолжительностью до 3 месяцев. | 1 | Незначительное: изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Ограниченное: воздействия, оказывающие влияние на окружающую среду в пределах территории до 10 км2, а также на ПТК уровня групп урочищ или местности на удалении до 1 км от объекта | 2 | Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года | 2 | Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия | 2 |

| Пространственный масштаб воздействия |  | Временной масштаб воздействия |  | Значимость изменений в природной среде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| градация воздействий | балл оценки | градация воздействий | балл оценки | градация изменений | балл оценки |
| Местное: воздействия, оказывающие влияние на окружающую среду в пределах территории до 100 км2, а также на ПТК уровня ландшафта на удалении до 10 км от объекта | 3 | Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени – от 1 года до 3 лет | 3 | Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Региональное: воздействия, оказывающие влияние на окружающую среду в пределах территории более 100 км2, а также на ПТК уровня ландшафтных округов или провинции на удалении свыше 10 км от объекта | 4 | Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое от 3 до 5 лет и более | 4 | Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и (или) экосистем. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению | 4 |

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые коэффициенты значимости каждого показателя в общей оценке.

Общее количество баллов в пределах 1 - 8 баллов характеризует воздействие как воздействие низкой значимости, 9 – 27 – воздействие средней значимости, 28 – 64 – воздействие высокой значимости.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Структура отчета об ОВОС

Титульный лист

Список исполнителей

Реферат

Введение.

Резюме нетехнического характера

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности.

1.1 Требования в области охраны окружающей среды

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду

2 Общая характеристика планируемой деятельности

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

2.2 Альтернативные варианты размещения и (или) реализации планируемой деятельности

3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона планируемой деятельности

3.1 Природные условия и ресурсы

3.1.1 Климат

3.1.2 Геолого-гидрогеологические и инженерно-геологические условия

3.1.3 Рельеф

3.1.4 Поверхностные воды

3.1.5 Почвы

3.1.6 Растительный и животный мир

3.1.7 Комплексная характеристика природно-территориальных комплексов

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал.

3.2 Общая характеристика природопользования. Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду

3.3 Уровень загрязнения компонентов природной среды

3.4 Устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию

3.5 Экологические ограничения

3.6 Социально-экономические условия

4 Источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

4.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду

4.3 Воздействие на геологическую среду

4.4 Воздействие на земли и почвенный покров

4.5 Воздействия на поверхностные воды

4.6 Воздействие на растительный и животный мир

4.7 Воздействие на природно-территориальные комплексы, особо охраняемые природные территории

4.8 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

4.9 Санитарно-защитная зона

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

5.2 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

5.3 Прогноз и оценка изменения земель, почвенного покрова

5.4 Прогноз и оценка изменения поверхностных и подземных вод

5.5 Прогноз и оценка изменения растительного и животного мира

5.6 Прогноз и оценка изменения природно-территориальных комплексов

5.7 Прогноз и оценка возникновение вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций

5.8 Оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.

6 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий

6.1 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух

6.2 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды

6.3 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий отходов производства и потребления

6.4 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы

6.5 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность

7 Альтернативы

8 Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности (в случае трансграничного воздействия)

9 Локальный мониторинг окружающей среды при реализации планируемой деятельности

10 Достоверность прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности

11 Отчет о результатах проведения общественных обсуждений

Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Список использованных источников

Приложение А Программа по ОВОС

Приложение Б Ситуационная схема размещения объекта планируемой деятельности

Приложение В Уведомление об общественных обсуждениях

Приложение Г Объявление о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС (в случае проведения)

Приложение Д Протокол общественных обсуждений

Приложение Е Протокол собрания по обсуждению отчета об ОВОС (в случае проведения)

Приложение Ж Результаты химических анализов проб компонентов природной среды

Приложение Е

(рекомендуемое)

Структура резюме нетехнического характера

Титульный лист

Список исполнителей

Введение

Определения основных терминов. Сокращения.

1 Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, процедура

1.1 Общественные обсуждения

2 Характеристика планируемой деятельности и места размещения. Альтернативные варианты

2.1 Заказчик планируемой деятельности

2.2 Краткое описание технологии

3 Существующее состояние окружающей среды в районе размещения планируемой деятельности

3.1 Природные условия и ресурсы. Климат. Геологические условия и рельеф. Поверхностные и подземные воды. Почвы. Растительный и животный мир

3.2 Существующее антропогенное воздействие

3.4 Социально-экономические условия

4 Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух Источники. Виды. Последствия

4.2 Оценка воздействия на геологические условия, рельеф, земели, почву Источники. Виды. Последствия

4.3 Оценка воздействия отходов Источники. Виды. Последствия

4.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды Источники. Виды. Последствия

4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир Источники. Виды. Последствия

4.7 Оценка социально-экономических последствий

5 Возможное вредное трансграничное воздействие (в случае трансграничного воздействия)

6 Прогноз возможных аварийных ситуаций

7 Меры по предотвращению и минимизации вредного воздействия

7.1 Санитарно-защитная зона

7.2 Мониторинг

8 Выводы. Выбор приоритетного альтернативного варианта

9 Достоверность последствий. Неопределенности

Приложение Ж

(обязательное)

Форма титульного листа отчета об ОВОС

____________________________________________________________________________

наименование проектной организации

| УДК № госрегистрации* | УТВЕРЖДАЮ ______________________________ должность руководителя проектной организации ____________ ____________________ подпись инициалы, фамилия М.П. "__" _______________ 20__ г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

«Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по __________________________________________________________

наименование объекта, для которого проводится оценка воздействия

Руководитель работы,

____________________                              ___________    _________________

должность руководителя работы                    подпись                инициалы и фамилия

по оценке воздействия

# ________________                        ______

наименование местонахождения      год

проектной организации)

Приложение К

(обязательное)

Форма уведомления об общественных обсуждениях

Уведомление об общественных обсуждениях

_______________________________________________

наименование объекта проектирования

| Информация о планируемой деятельности |  |
| --- | --- |
| Заказчик планируемой деятельности Цели планируемой деятельности Обоснование планируемой деятельности Описание планируемой деятельности Место осуществления планируемой деятельности Сроки осуществления планируемой деятельности | ______________________________________ наименование и юридический адрес, почтовый и электронный адрес, номер телефона и факса ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ характер и масштабы ______________________________________ описание и обоснование выбора места ______________________________________ начало и продолжительность строительства и эксплуатации |
| Информация об общественных обсуждениях |  |
| Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний С документацией по ОВОС можно ознакомиться Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить | ______________________________________ ______________________________________ наименование, почтовый адрес, интернет-сайт, ФИО и должность контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес ______________________________________ наименование, почтовый адрес, интернет-сайт, ФИО и должность контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес |
| Заявление о необходимости проведении общественных слушаний (собрания) можно направить ______________________________________ в срок до _____ наименование и почтовый адрес местного исполнительного и распорядительного органа |  |

Приложение Л

(обязательное)

Форма объявления о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС

Уведомление о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС

______________________________________________

наименование объекта проектирования

| Информация о планируемой деятельности |  |
| --- | --- |
| Заказчик планируемой деятельности Цели планируемой деятельности Обоснование планируемой деятельности Описание планируемой деятельности Место осуществления планируемой деятельности Сроки осуществления планируемой деятельности | ______________________________________ наименование и юридический адрес, почтовый и электронный адрес, номер телефона и факса ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ характер и масштабы ______________________________________ описание и обоснование выбора места ______________________________________ начало и продолжительность строительства и эксплуатации |
| Информация о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС |  |
| Собрание состоится С документацией по ОВОС можно ознакомиться Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить | ______________________________________ Дата, время, адрес места проведения собрания ______________________________________ наименование, почтовый адрес, интернет-сайт, ФИО и должность контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес ______________________________________ наименование, почтовый адрес, интернет-сайт, ФИО и должность контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес |

Приложение М

(обязательное)

Бланк регистрации участников собрания по обсуждению отчета об ОВОС

Бланк регистрации участников собрания по обсуждению отчета об ОВОС _________________________________

наименование объекта проектирования

| № п/п | ФИО участника собрания | Документ, удостоверяющий личность: номер и дата выдачи | Контактная информация: почтовый и (или) электронный адрес |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение Н

(обязательное)

Форма протокола собрания по обсуждению отчета об ОВОС

УТВЕРЖДАЮ

______________________________

должность председателя комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений

____________      ____________________

подпись                   инициалы, фамилия

М.П.

"__" _______________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

собрания по обсуждению отчета об ОВОС

_________________________________

наименование объекта проектирования

___________                                                                                            ___________________

Дата                                                                                                           Место проведения

| ##### Председатель: ##### __________________ инициалы, фамилия Члены президиума: ##### __________________ инициалы, фамилия Секретарь: ##### __________________ инициалы, фамилия | _______________________________ должность _______________________________ должность _______________________________ должность |
| --- | --- |
| Участники: ##### __________________ инициалы, фамилия | ______________________________ должность |
| Общественность | _______________________________ количество человек |

# ПОВЕСТКА ДНЯ

____________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:

###### О процедуре проведения общественных слушаний и избрании президиума.

###### ________________________________

должность, инициалы, фамилия

###### ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать президиум в составе _____________________________________

инициалы, фамилии членов президиума

СЛУШАЛИ:

О результатах оценки воздействия на окружающую среду___________________________

наименование объекта проектирования

###### _______________________________________

должность, инициалы, фамилия докладчика

ВЫСТУПИЛИ:

###### _______________________________________

инициалы, фамилии выступивших участников

__________________________________________________________________________

Краткое содержание выступлений участников

______________________________________ Инициалы, фамилия автора вопроса, (замечания, предложения) по отчету об ОВОС ______________________________________ Содержание вопроса (замечания, предложения) по отчету об ОВОС ________________________________________ Содержание ответа на вопрос (замечание, предложение) по отчету об ОВОС … …

| ______________________________________ Должность члена комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений | _______________ личная подпись | ______________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

Приложение П

(обязательное)

Сводка отзывов по отчету об ОВОС

Сводка отзывов по отчету об ОВОС _________________________________

Сводка отзывов по отчету об ОВОС наименование объекта проектирования

| № п/п | ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений | Вопрос, замечание и (или) предложение | Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения |
| --- | --- | --- | --- |

| ______________________________________ председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений ________________________________________ руководитель (заместитель руководителя) организации-заказчика ________________________________________ руководитель (заместитель руководителя) проектной организации | _______________ М.П. личная подпись _________________ М.П. личная подпись _________________ М.П. личная подпись | ______________ расшифровка подписи _________________ расшифровка подписи _________________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

Приложение Р

(обязательное)

Форма протокола общественных обсуждений

УТВЕРЖДАЮ

______________________________

должность председателя комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений

____________      ____________________

подпись                   инициалы, фамилия

М.П.

"__" _______________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений отчета об ОВОС

_________________________________

наименование объекта проектирования

| Административно-территориальная единица | Количество участников |
| --- | --- |

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений: __________________________________________________________________________

| ______________________________________ Должность члена комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений | _______________ личная подпись | ______________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

Приложение С

(обязательное)

Форма протокола консультаций с затрагиваемыми сторонами

ПРОТОКОЛ

консультаций по полученным замечаниям и предложениям по программе проведения ОВОС (по отчету об ОВОС) от _________________________________

наименование затрагиваемой стороны

_________________________________

наименование объекта проектирования

___________                                                                                            ___________________

Дата                                                                                                           Место проведения

| Модератор: ##### __________________ инициалы, фамилия | ______________________________ должность |
| --- | --- |
| Секретарь: ##### __________________ инициалы, фамилия | ______________________________ должность |
| Участники: ##### __________________ инициалы, фамилия | ______________________________ должность |

# ПОВЕСТКА ДНЯ

____________________________________________________________________________

Содержание полученного замечания (предложения):

__________________________________________________________

ВЫСТУПИЛИ:

###### _______________________________________

инициалы, фамилии выступивших участников

________________________________________________________________________

###### Краткое содержание выступлений участников

###### ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ по замечанию (предложению):

___________________________________________________________

| ______________________________________ Должность участника консультаций | _______________ личная подпись | ______________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

Библиография

| [1] | Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября 2009 г. № 24-З |
| --- | --- |
| [2] | Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, подписанная в г. Экспо 25 февраля 1991 года |
| [3] | Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, подписанная в г. Орхусс 25 июня 1998 года |
| [4] | Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII в редакции Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 367-З |
| [5] | Водный кодекс Республики Беларусь от 15 июля 1998 г. № 191-З |
| [6] | Лесной кодекс Республики Беларусь от 14 июля 2000 г. № 420-З |
| [7] | Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-З |
| [8] | Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З |
| [9] | Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 20 октября 1994 г. № 3335-XII в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 г. № 396-З |
| [10] | Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. № 205-З |
| [11] | Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. № 257-З |
| [12] | Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-3 |
| [13] | Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008 г. № 2-З |
| [14] | Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 23 ноября 1993 г. № 2583-XII в редакции Закона Республики Беларусь от 16 мая 2006 г. № 109-З |
| [15] | Закон Республики Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 5 мая 1998 г. № 141-3 |
| [16] | Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» от 5 января 1998 г. № 122-З |
| [17] | Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. №755 |
| [18] | Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. №755 |
| [19] | Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. №75 |
| [20] | РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. - М.: Гидрометеоиздат, 1991 |
| [21] | Инструкция о проведении геолого-экологических исследований и картографирования масштаба 1:200 000 – 1:100 000 Утверждена Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 14 марта 2007 г. №24 |
| [22] | СанПиН 10-124 РБ 99 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества |
| [23] | Определение расчетных гидрологических характеристик (П1-98 к СНиП 2.01.14-83) Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь – Минск, 2000. – 20 с |
| [24] | Гигиенические нормативы ГН 2.5.10-29-2003 Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 207 |
| [25] | Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 февраля 2004 г. № 28 |
| [26] | Руководство по методами гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. – Л: Гидрометеоиздат. 1983 – 45 с |
| [27] | Гигиенические нормативы Предельно допустимые концентрации (ПДК) подвижных форм хрома, цинка, кадмия в почвах (землях) различных функциональных зон населенных пунктов, промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06 ноября 2008 г. №187 |
| [28] | Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 апреля 2009 г. №44 |
| [29] | Нормативы предельно допустимых концентраций подвижных форм никеля, меди и валового содержания свинца в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для различных видов территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 ноября 2009 г. №125 |
| [30] | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Гигиеническая оценка почвы населенных мест Утверждена Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 03 марта 2004 г. №32 |
| [31] | Методические рекомендации по оценке сенсорности почв и предельно допустимых антропогенных химических нагрузок на почвенный покров сельскохозяйственных угодий Утверждены Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 декабря 1998 г. №400 |
| [32] | Ландшафтная карта БССР. Масштаб 1:600 000. М.: Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1984 |
| [33] | Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами МВИ МН 2513-2006 Утверждена Директором Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Институт радиологии» 09 июня 2005 г. |
| [34] | О некоторых вопросах разработки нормативов образования отходов производства, порядка их согласования и утверждения Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 ноября 2007 г. №89 |
| [35] | ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Госкомгидромет СССР: - Л. Гидрометеоиздат, 1987 |
| [36] | Методические основы оценки и регламентации антропогенного влияния на качество поверхностных вод. Под редакцией Караушева А.В. Л., Гидрометеоиздат, 1987. – 286 с. |
| [37] | Инструкция о порядке установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объектов. Утверждены Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. №71 |
| [38] | Методические рекомендации по гидрогеологическим исследования и прогнозам для контроля за охраной подземных вод. – М., ВСЕГИНГЕО, 1980 – 63 с. |
| [39] | Методические рекомендации по геохимическому изучению загрязнения подземных вод. – М., ВСЕГИНГЕО, 1997 |
| [40] | Методические рекомендации по выявлению и оценке загрязнения подземных вод. – М., ВСЕГИНГЕО, 1997 |
| [41] | Методика прогноза рационального использования и охраны вод, разработка водоохранных мероприятий и прогноза качества вод. Минводхоз СССР. – М.: Госкомгидромет СССР, 1981 |