Практическая работа 1

Гидрографические характеристики реки и её бассейна.

Общие сведения

Изучение рек начинается с выявления основных характеристик их бассейнов (водосборов), т.е. территорий, с которых происходит сток в данные речные системы (главную реку с ее притоками).

Гидрографические характеристики реки и ее бассейна играют важную роль, в гидрологических расчетах, особенно в тех случаях, когда материалов наблюдений недостаточно или они отсутствуют.

К основным гидрографическим характеристикам относятся морфометрические показатели, характеризующие величину и форму бассейна и гидросети: площадь, ширина, асимметричность и конфигурация, длина реки, ее извилистость, уклон, густота речной сети, а также лесистость, озерность и заболоченность бассейна (водосбора).

Для определение этих характеристик используются картографические материалы, при этом чем крупнее масштаб карт, тем точнее будут полученные данные.

Содержание работы

Определить по карте масштаба __________ гидрографические характеристики бассейна реки ___________________:

1. Провести водораздельную линию, определить ее длину.

2. Измерить площадь бассейна.

3. Определить: а) длину бассейна; б) среднюю и наибольшую ширину; в) коэффициенты асимметрии и развития водораздельной линии.

4. Вычислить озерность, заболоченность и лесистость бассейна.

5. Определить длину главной реки и ее притоков.

6. Вычислить коэффициенты извилистости главной реки и густоты речной сети.

7. Определить падение и продольный уклон главной реки.

8. Построить гидрографическую схему реки.

Выполнение работы

1. Границей водосбора реки служит водораздельная линия, отделяющая данный речной бассейн от соседних и являющаяся раздельной линией для поверхностного стока в данный или соседний бассейн. Водораздельную линию проводят сообразно рельефа местности по наиболее высоким отметкам (вершинам холмов, хребтов, седловинам) с учётом горизонталей и берг-штрихов; она должна замыкаться в устье реки или у расчётного (замыкающего) створа.

Рисунок 1 – Схема бассейна р. Березины

2. Площадь бассейна (F, км²) является его основной характеристикой, так как процессы стока зависят, в первую очередь, от площади бассейна; определяется после проведения водораздельной линии планиметром (или палеткой). Измеряется раздельно для правого (Fп) и левого (Fл) берегов главной реки, так как эти данные необходимы при вычислении коэффициента асимметрии. Затем в бассейне измеряют площади лесов (fл), озёр (fоз) и болот (fб) для определения соответствующих показателей. Все вычисления заносятся в ведомость (табл. 1).

3. а) Длина бассейна ( Lб, км) при правильной его форме определяется расстоянием по прямой от устья (замыкающего створа) реки к её истоку до наиболее отдалённой точки водораздельной линии. При изогнутых формах бассейна его длину измеряют циркулем по медиане. В данном случае пользуются прозрачной палеткой с рядом концентрических окружностей и отверстием в центре для наколки. Для определения средних по ширине бассейна точек накладывают палетку так, чтобы какая-либо окружность касалась двух противоположных сторон бассейна, накалывают ряд точек, затем по ним проводят медианную линию.

б) Средняя ширина бассейна (Bср, км) вычисляется по формуле:

Bср =  , км,

где F – площадь бассейна в квадратных километрах; Lб – длина бассейна в километрах.

Наибольшая ширина бассейна (B) определяется длиной наибольшего перпендикуляра к линии длины бассейна.

в) Коэффициент асимметрии бассейна (а), характеризующий неравномерность распределения площадей правой и левой частей бассейна (по отношению к главной реке), вычисляется по формуле:

а =  ,

где Fл – площадь левобережной и Fп – площадь правобережной частей бассейна в квадратных километрах.

Коэффициент развития водораздельной линии бассейна (m), характеризующий конфигурацию речного бассейна, представляет собой отношение длины водораздельной линии (S, км) к длине окружности круга ( S′, км), площадь которого равна площади бассейна F, т.е.

m =

Таблица 1 – Ведомость измерения площади бассейна реки__________

карта масштаба _________________________________________________

| Наименование площади | Площадь в делениях планиметра |  |  |  |  | Площадь F=k(n2-n1) в км² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отсчёты |  | разность отсчётов |  | Средняя разность (n2-n1) |  |

Планиметр №________ Цена деления

планиметра (k) ______ км²/ед.

Площадь бассейна реки (F)________ км² (Fл = ____ км²; Fп = ____ км²)

Площадь лесов (fл) ________ км²

Площадь озёр (fоз) ________ км²

Площадь болот (fб) ________ км²

Рисунок 2 – Длина бассейна реки (Lб): а – по прямой линии, б – по медиане.

Наименьшее возможное значение коэффициента m равно единице; с его увеличением форма речного бассейна больше отличается от формы круга.

4. Для оценки влияния озер, болот, залесенности речных бассейнов на гидрологический режим рек и величину стока определяют коэффициент озерности (Коз), заболоченности (Kб), лесистости (Кл) :

Коз =  ;  Кб =  ;  Кл = ,

где fоз, fб, fл – соответственно площади, занятые озёрами, болотами, лесами в пределах данного рёчного бассейна с площадью F в квадратных километрах.

5. Длина главной реки (L) и длины притоков (l1,l2…ln) в километрах определяются по карте двукратным измерением (от устья до истока, затем в обратном направлении) при помощи циркуля-измерителя с постоянным раствором 1 или 2 мм. Допустимое расхождение между количеством отложений раствора циркуля при двух измерениях не должно превышать 2%, и для подсчёта берётся их среднее значение. Счёт километров ведут от устья реки, как от более определённой точки, чем исток, до первого притока, затем от первого до второго притока и т.д. Такое деление главной реки на участки требуется для построения гидрографической схемы.

При измерении циркулем определяется не длина дуги, а хорда и длина реки получается заниженной, поэтому измеренная длина реки (участка) или притока умножается на поправочный коэффициент на извилистость (К), который выбирается в соответствии с типом извилистости (рис. 3). Полученная длина реки (участка) или притока называется вычисленной и является окончательной. Данный способ определения истинной длины реки основан на методе Ю.М. Шокальского (Апполов Б.А. «Учение о реках». М., 1963, с.45). Результаты вычислений длины главной реки и длины притоков притоков заносятся в ведомости (табл. 2,3). Длина главной реки получается как нарастающая величина её участков от устья до истока.

Таблица 2 – Ведомость измерения длины реки (по участкам) _________

Карта масштаба _____________________________________________

| Название участка | Число отложений раствора циркуля |  |  | Длина (км) | Поправочный коэффициент (К) | Истин-ная длина (км) | Длина, нарастающая от устья до истока (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перв. измер. | втор. измер. | среднее |  |  |  |  |

Общая длина главной реки (L)_______ км

Длина прямой, соединяющей исток с устьем (l’)_______ км

Коэффициент извилистости реки (Киз =  )

Таблица 3 – Ведомость измерения длины реки (по участкам) _________

| Название участка | Число отложений раствора циркуля |  |  | Длина (км) | Поправочный коэффициент (К) | Истинная длина (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перв. измер. | втор. измер. | среднее |  |  |  |

Карта масштаба _____________________________________________

Общая длина притоков (∑L)_______ км

Общая длина речной сети бассейна (L+∑l)_______ км

Густота речной сети бассейна (D =  )_______ км/км²

6. Коэффициент извилистости реки (Киз) определяется как отношение вычисленной длины реки (L) к длине прямой ( l' ), соединяющей устье и исток:

Киз =

Результаты вычислений заносятся в ведомость (табл. 2).

Густота речной сети бассейна (D) определяется как отношение вычисленной длины всех рек бассейна к площади бассейна

D =  , км/км2 ,

где ∑l – сумма длин притоков в километрах.

Результаты вычислений заносятся в ведомость (табл. 3).

Рисунок 3 – Образцы извилистости рек:

I – (K = 1,00); II – (K = 1,01); III – (K = 1,03); IV – (K = 1,04);

V – (K = 1,04); VI – (K = 1,07); VII – (K = 1,11);

VIII – (K = 1,21); IX – (K = 1,25);

7. Разность отметок (∆ h) водной поверхности истока (Hи) и устья (Hо) или двух каких-либо точек по длине реки называется падением реки, выражаемом в метрах на весь участок или в м/км. Отношение величины падения (∆h) к длине реки (L) или к длине данного участка реки называется уклоном реки, т.е.

I =

При отсутствии данных об отметках уровней средний уклон ориентировочно определяют как отношение разности отметок поверхности земли в тех же точках (Ни – Но) к длине реки.

Уклон реки (I) представляет собой величину безразмерную
и выражается в м/км в виде десятичной дроби или промилле (‰). Например, средний уклон р. Березины равен

І = (300 – 130) м / 226000 м = 0,00075 або 0,75 ‰  (м/км),

т.е. на 1 км протяжения реки падение в среднем составляет 0,75 м.

8. Речную систему можно представить в виде гидрографической схемы реки (рис. 4). Для построения схемы используются данные таблиц 2,3. Главная река изображается в виде прямой лиши; притоки первого порядка – в виде отрезков прямой, расположенных под углом 30 - 45° к главной реке. Масштаб выбирается таким образом, чтобы чертеж помещался на листе формата 203 x 288 мм. На схеме выписываются расстояния в километрах; от устья главной рёки (для масштаба 1:100 000 через 5 км, 1:200 000 через 10 км,.1:500 000 через 25 км, 1:1 000 000 через 50 км и т.д.), от устья главной реки до устьев притоков, длины и названия притоков. Притоки второго, третьего, и так далее порядков изображаются аналогично притокам первого порядка.

Рисунок 4 – Гидрографическая схема р. Ислочь.