## Работа 6

## Морфометрические характеристики озера

Общие сведения

При изучении гидрологического режима озера, при различного рода исследованиях и расчетах, необходимо, в первую очередь, выделить основные морфометрические характеристики озера; площадь зеркала, длину, ширину, объем воды, глубину.

Морфометрические характеристики вычисляются по плану озера в изобатах (изолиниях равных глубин), построенному по данным промеров (рис. 11) и относятся к уровню вода, принятому для построения плана.

Площадь водной поверхности (ƒ ) и объем озера ( V ) изменяются в связи с колебаниями уровня роды ( Н ). Зависимость площадей и объемов озера от его глубины выражается графически в виде батиграфической            ƒ = f (H) и объемной V = f (H) кривых (рис. 12). Эти кривые дают возможность определить значения площади зеркала и объема воды в озере при любом его наполнении .

Содержание работы

1.	Определить по плану озера __________________ масштаб ________________ основные морфометрические характеристики:

а)	площадь зеркала (ƒ0) и площади, ограниченные изобатами (ƒ1, ƒ2, …ƒn);

б)	длину (L),

в)	наибольшую (Вмакс) и среднюю (Вср) ширину;

г)	объем воды всего озера (V0) и объемы слоев между плоскостями изобат (V1, V2, …, Vn); '

д)	наибольшую (Hмакс) и среднюю (Hср) глубину.

2.	Построить батиграфическую и объемную кривые озера.

Выполнение работы

1. а) Площадь зеркала озера (ƒ0, м2 или км2 и площади, ограниченные изобатами (ƒ1, ƒ2, …ƒn), определяются планиметрированием; записи ведутся в табл. 10. Результаты вычислений заносятся в графы 1,2. табл. 11  .

б) Длина озера (L, м или км) – кратчайшее расстояние между двумя наиболее удаленными друг от друга точками береговой линии, измеренное по его поверхности; изображается в плане прямой или ломаной линией.

в) Наибольшая ширина (Вмакс, м или км) – наибольшее расстояние между берегами по перпендикуляру к длине озера.

Средняя ширина (Вср) – частное от делания площади озера на его длину:

Вср =

Рисунок 11 – План оз. Голодзянка в изобатах

Рисунок 12 –  Батиграфическая и объёмная кривые оз. Голодвянка

Таблица 10 – Вычисление площади озера

| Изобата | Площадь деления планиметра |  |  | Площадь, ограниченная изобатами ƒ = R (n2 – n1), м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсчет | Разность отсчетов | Средняя разность |  |  |

Таблица 11 – Морфометрические характеристики озера Голодзянка

Площадь зеркала (ƒ0)	339700 м2

Длина (L)	1000 м

Ширина средняя (Вср)	340 м

Ширина наибольшая (Вмакс)	510 м

Объем (V0)	1362185 м3

Глубина средняя (Нср)	4 м

Глубина наибольшая (Нмакс)	6,5 м

| Глубина (Н,м) | Площадь, ограниченная изобатами (ƒ, м2) | Объем между изобатами (V, м2) | Объем под изобатами (V – v, м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 339700 |  | 1362185 |
| 1 | 306500 | 323100 | 1039085 |
| 2 | 274250 | 290375 | 748719 |
| 3 | 241260 | 257750 | 490960 |
| 4 | 210000 | 225625 | 265335 |
| 5 | 137000 | 173500 | 91835 |
| 6 | 28000 | 82500 | 9335 |
| 6,5 | 0000 | 9335 | 0000 |

г) Котловины озер имею сложную форму, отличающуюся от формы правильных геометрических тел, и подобрать зависимость для вычисления объема всей водной массы озера затруднительно. Поэтому при аналитическом определении объем рассчитывается по слоям, заключенным между плоскостям соседних изобат. Эта слои с достаточной точностью могут быть приравнены к правильным геометрическим телам. Лучше результаты при вычисления объемов слоев большинства озер дает формула усеченного конуса. Общий объем озера (V0) определяемся суммированием объемов слоев:

V0 = h1 (f1 + f2 + √f1 f2) / 3 + h2 (f2 + f3 + √f2 f3) / 3 + ... + hn-1 (fn-1) / 3,

где h1, h2, … hn-1 – сечение изобат, принимаемое, как правило, одинаковым для всего плана: ƒ1, ƒ2, … ƒn-1 – площади, ограниченные изобатами, ƒn = 0.

Для приближенных расчетов объемов слоев может быть использована формула призмы

V0 = h (f1 + f2) / 2,

где V –  объем слоя между плоскостями изобат;

общий объем V0 =  vi.

Вычисленные объемы слоев записываются в графе 3 табл. 11.

Последовательное суммирование объемов слоев от дна до поверхности (графа 4, табл. 11) дает нарастание объема до полного его значения под нулевой изобатой.

д) наибольшая глубина (Нмакс) определяется по данным промеров и записывается на плане озера.

Средняя глубина (Нср) – частное от деления объема озера на его площадь

Hс = V0 / f0.

2. Кривая зависимости площади озера от глубины (а также уровня воды) – батиграфическая кривая, строится на миллиметровой бумаге (формат 203 X 288 мм) по глубинам и соответствующим им площадям, выбираемым из граф 1,2 табл. 11. На графике (рис.12) по вертикальной оси откладываем значения глубин (Н, м), по горизонтальной – площади (ƒ, м2). Для упрощения записи наносимые на шкалу значения площади делятся на 10n; степень указывается в конце шкалы (ƒ /105, м2); в нашем примере величины площадей, снятые с кривой, нужно умножать на 105. На линии при значении глубины Н = 0 откладывается величина площади зеркала озера (ƒ0). Через полученные точки проводим плавную линию – батиграфическую кривую ƒ =  f(Н) .

Площадь, заключенная между батиграфической кривой и осями координат (0ƒ0Нмакс на рис.12), изображает в масштабе чертежа объем всей водной массы озера; площади 0ƒ0ƒ1 , также 1ƒ1ƒ2 – объемы слоев между изобатами.

Определив планиметрированием площади 0ƒ0ƒ1, 1ƒ1ƒ2 и так далее и умножив их на значение единицы площади в масштабе чертежа, получим величины объемов слоев между изобатами.

Таким образом, для графического определения объема озера и объемов слоев может быть использована батиграфическая кривая.

Зависимость объема всего озера и объемов слоев от глубины отражается объемной кривой, которая строится совместно о батиграфической кривой; шкала (V, м3) располагается параллельно (ƒ, м2) (рис. 6). Для построения объемной кривой на горизонтальных линиях, соответствующих отложенным на вертикальной оси точкам глубин (0, 1, 2 и т.д.), откладываются величины объемов воды расположенных под изобатами из графы 4 табл.12. На линии при значении глубины Н = 0 откладывается полный объем озера, на линии Н = I и - величина полного объема без объема первого от поверхности слоя, на линии Н = 2м- величина полного объема без объемов двух верхних слоев и т.д. В точке максимальной глубины V = 0, Через отложенные точки проводим плавную линию - объемную кривую V = ƒ ( Н ).

Батиграфическая к объемная кривые могут быть построены по плану котловины озера в горизонталях. В этом случае на вертикальной оси вместо глубин откладываются отметки горизонталей (высоты уровней воды) в абсолютных или относительных величинах.

По батиграфической и объемной кривым определяются площадь и объем озера при изменениях уровня воды. Для этого от отметки соответствующего уровня (глубины) на вертикальной шкале проводится горизонтальная линия до пересечения с кривыми и по шкалам отсчитываются величины площади и объема.