Современные проблемы использования

материалов дистанционного зондирования

Проблемы геоэкологии приобретают особую актуальность в Республике Беларусь, где в последние годы отмечается все возрастающее воздействие техногенеза на природную среду. Наиболее остро оно проявляется на интенсивно осваиваемых территориях, в строении которых преобладают хорошо проницаемые песчано-глинистые ледниковые образования. В пределах таких регионов создалась напряженная ситуация, а в некоторых экологически кризисная.

Интенсивное загрязнение окружающей среды вызывает влияние крупных промышленных городов, разработка Старобинского месторождения калийных солей, добыча нефти в Припятском прогибе, различные хранилища токсичных отходов, промстоков и др. Особо выделяются катастрофические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Разработка полезных ископаемых карьерным (стройматериалы, карбонатное сырье) и шахтным (калийные соли) способом, широкомасштабная мелиорация земель, создание крупных водохранилищ существенно нарушают природные ландшафты.

В связи с этим возникает необходимость оценки геоэкологических ситуаций, в первую очередь в районах с интенсивной техногенной нагрузкой. При этом используется принцип картографического отображения изучаемого объекта, что дает наглядную картину современного состояния окружающей среды, характера её изменения под взаимосвязанным воздействием природных и техногенных факторов. Информативность карт повышается путем привлечения методов дистанционного зондирования и компьютерной техники. Такие специально составленные геоэкологические карты являются необходимым картографическим обеспечением в решении проблем экологии и рационального использования природных ресурсов в масштабах не только отдельных аграрно-промышленных районов республики, но и территории Беларуси в целом.

Методические аспекты оценки геоэкологических условий

по аэрокосмическим снимкам

Важное место в геоэкологическом картографировании занимают методы дистанционного зондирования земной поверхности. На их основе возможно получение оперативных моделей состояния природной среды, её трансформаций под воздействием техногенеза. По МДС устанавливаются области развития процессов оврагообразования в условиях нерационального использования земельных угодий, заболачивания в зонах водохранилищ, переосушения или переувлажнения почвогрунтов в районах мелиораций, а также другие проявления техногенеза, протекающие в ряде случаев с большой скоростью.

Геоэкологическое картографирование территории Беларуси обеспечено информативным комплектом МДС, полученных с различных аэро- и космических носителей фотографическими и сканирующими системами в видимом и ближнем инфракрасном спектральном интервале, а также радарами бокового обзора в радиоволновом участке электромагнитного спектра.

КС регионального уровня генерализации позволяют изучать крупные части тектонических структур с ярко выраженной современной геодинамикой и наложенной техногенной деятельностью. Они пригодны в основном для целей обзорного и мелкомасштабного картографирования. При создании геоэкологических карт среднего масштаба используются КС и высотные АФС локального уровня, обеспечивающие построение моделей отдельных элементов структурных форм с проявлениями экзогеодинамики, существенной техногенной нагрузкой, а также зон катастроф на значительных площадях. Детальные АФС способствуют проведению крупномасштабного картографирования отдельных районов с развитием активных экзогенных процессов, в том числе вызванных интенсивной техногенной деятельностью, участков городских агломераций, экологически опасных очагов, зон катастроф и крупных аварий.

Главный методический принцип дистанционных исследований техногенных факторов состоит в пространственно-временном подходе к дешифрированию трансформаций природной среды, вызванных хозяйственной деятельностью, на основе всестороннего использования разновременной и многоуровневой аэрокосмической информации. Такой подход предполагает: 1) анализ МДС, полученных при аэрофотосъемке и космическом фотографировании в различных спектральных диапазонах; 2) исследование разновременных, особенно разносезонных снимков одного года съемки; 3) изучение разногодичных изображений с интервалом 5-7 лет, выполненных для одного сезона при одинаковых технических параметрах. По данным дешифрирования составляются карты современного состояния ландшафтов и их антропогенных модификаций, динамики техногенных процессов, служащие базовыми для создания геоэкологических моделей, комплексных схем рекомендуемых мероприятий по охране и рациональному использованию природной среды.

Преобразование природной среды, вызванное техногенезом, требует внедрения систематических последовательных наблюдений за её состоянием. Важнейшим направлением в этой системе является аэрокосмический мониторинг, предусматривающий регламентированные периодические дистанционные исследования пространственно-временных изменений окружающей среды под воздействием природных и техногенных факторов.

Современный этап развития дистанционных геоэкологических исследований характеризуется внедрением автоматизированных методов дешифрирования аэро- и космических снимков. Для количественной оценки состояния природной среды предпочтение отдается обработке исходной цифровой дистанционной информации.

Таким образом, дистанционные методы несомненно перспективны для целей геоэкологического картографирования, поскольку способны дать оперативный материал об экологических ситуациях, определить степень воздействия техногенеза на ход развития природной среды.