ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ В ГИС

1. Сбор информации

Источники пространственных данных для ГИС – основа их информационного обеспечения. Затраты на информационное обеспечение геоинформационных проектов достигают 90% от их общей стоимости. Обязательным компонентом любой системы обработки и хранения данных является входной поток первичной информации, поступающей из внешней среды. Анализ внешней информационной среды предполагает: выявление источников необходимой информации и связей этих источников с информационной системой потребителя, именно:

- оценку надежности источников информации;

- оценку достоверности информации, которой обладает источник:

- определение объемов и формы представления информации у источника;

- выяснение условий и особенностей предоставления информации источником;

Источниками информации могут служить любые объекты окружающего нас мира: предметы живой и неживой природы, события, явления, процессы (социальные, экономические и проч.), а также сами информационные системы и технологии. Источниками информации могут быть субъекты, владеющие сведениями или профессиональными знаниями в определенной предметной области.

Выбор источников информации и технологий ее сбора определяется результатами анализа внешней информационной среды и техническими средствами, имеющимися в распоряжении исследователя. В большинстве случаев приходится использовать несколько информационных источников, дополняющих друг друга. При альтернативных источниках информации критериями их выбора служат следующие характеристики:

- надежность и доступность источника;

- необходимость и достоверность предоставляемой информации;

- стоимость информационных услуг;

- совместимость формы существующего у источника представления информации с требованиями информационной системы потребителя.

Получение информации от источника осуществляться, как правило, на основе каких-либо затрат. Размер затрат определяется типом технологии. Поэтому оптимальный выбор технологий сбора информации при разных информационных источниках снижает затраты.

При сборе информация регистрируется, кодируется, аннотируется, систематизируется и унифицируется.

Среди методов сбора неунифицированной информации можно выделить:

- непрерывный мониторинг процессов и явлений;

- статистический анализ информации об объектах;

- получение информации по системам телекоммуникаций;

- электронный поиск в информационных сетях;

- информационная разведка и др.

При мониторинге наблюдаемые данные должны фиксироваться в удобной для контроля и последующей обработки форме.

Целью статистического анализа, как правило, является получение оценок параметров или характеристик внешней или внутренней среды исследуемой системы.

Прием и регистрация собираемой первичной информации на входе информационной системы могут производиться вручную, автоматизированным способом или автоматически. При ручном способе данные фиксируются на специальных бланках и в журналах в установленной табличной форме, а поступающие документы регистрируются и сохраняются в виде оригиналов или копий. При автоматизированном способе регистрация осуществляется на машинном носителе с помощью автоматизированных или полуавтоматизированных устройств путем диалога.

Автоматизированная регистрация выполняется без участия человека и предполагает прямое подключение информационной системы к источнику. В этом случае входная информация представляет собой кодированный сигнал.

При любом способе регистрации входная информация должна контролироваться с целью недопущения ее дублирования или обнаружения в ней ошибочных данных.

Собранная таким образом информация представляет собой первичные данные. Затем эти данные подлежат дальнейшей формализации и унификации.

При проектировании конкретной информационной системы или технологии проблема выбора способа сбора информации при наличии альтернатив должна решаться в контексте общей проблемы технико- экономического обоснования. Это связано с возможной зависимостью затрат на последующую обработку информации от формы ее представления, диктуемой избранным способом сбора.

2. Источники информации

ГИС, как правило, оперируют различными упорядоченными наборами данных. Среди них традиционно различают картографические, статистические, аэрокосмические материалы, которые преобразуются и вводятся в среду ГИС и/или заимствуются из других геоинформационных систем. Помимо указанных материалов реже используются данные специально проводимых полевых исследований и съемок, а также литературные (текстовые) источники.

Картографические источники. Использование географических карт как источников исходных данных для формирования баз данных удобно и эффективно по ряду причин. Во-первых, атрибутивные характеристики, полученные с картографических источников, имеют территориальную привязку, во-вторых, в них нет пропусков, «белых пятен» в пределах изображаемого пространства (территории, акватории и др.) и, в-третьих, уже имеется множество технологий перевода этих материалов в цифровую форму. Картографические источники отличаются большим разнообразием – кроме общегеографических и топографических карт насчитываются десятки и даже сотни типов различных тематических карт.

Общегеографические карты. Топографические (масштаб 1:200000 и крупнее), обзорно-топографические (от 1:200000 до 1:1 000 000 включительно) и обзорные (мельче 1:1 000 000) карты содержат разнообразные сведения о рельефе, гидрографии, по- чвенно-растительном покрове, населенных пунктах, хозяйственных объектах, путях сообщения, линиях коммуникаций, границах. В геоинформатике эти карты служат для двух целей – получения информации о перечисленных объектах местности и пространственной привязки тематических сведений. К этой же группе источников можно отнести фотокарты и космофотокарты, полученные с использованием фотопланов, составленных по результатам аэро- или космической съемки, с нанесенными на них горизонталями и другой картографической нагрузкой, обычной для общегеографических карт. Среди тематических карт выделяют карты природы, населения, экономики и др.

Карты природы. Это наиболее разнообразная по тематике группа карт, включающая карты геологического строения и ресурсов недр, геофизические, рельефа земной поверхности и дна океанов, метеорологические и климатические, гидрологические и океанографические, почвенные, геоботанические, зоогеографические, медико-географические, ландшафтные и общие физико-географи- ческие, охраны природы.

Карты народонаселения. Среди карт народонаселения выделяют следующие основные сюжеты: размещение населения по территории и расселение; этнографическая и антропологическая характеристика народонаселения; демографическая характеристика; социально-экономическая характеристика.

Карты экономики. Данный класс карт наиболее обширен и разнообразен среди карт социально-экономической тематики. Здесь, прежде всего, выделяют карты промышленности с подразделением на добывающую и обрабатывающую или более детально по каждой отрасли промышленности. Еще более многочисленны карты сельского хозяйства. Широко используется характеристика природных ресурсов, зачастую с их хозяйственной оценкой и прежде всего земельных фондов, трудовых ресурсов, материально-технической базы сельского хозяйства и др. Отраслевые карты сельскохозяйственного производства подразделяют на карты земледелия и животноводства. Карты лесного хозяйства характеризуют распространение и использование лесных ресурсов. Карты транспорта отображают разнообразные проявления деятельности всех видов транспорта, а также дают их общую комплексную характеристику. На картах изображаются средства связи. Среди карт строительства принято выделять карты капитального строительства, строительных и монтажных организаций, материально-технической базы и территориальных комплексов строительства. Реже встречаются специальные карты торговли и финансов. Логическим завершением блока экономики являются общеэкономические карты.

Карты науки, подготовки кадров, обслуживания населения связаны как с картами народонаселения, так и экономики. Поэтому некоторые виды карт иногда характеризуются в двух предыдущих разделах (карты торговли, связи и т.д.), а иногда их выделяют в качестве самостоятельных групп в пределах карт науки, подготовки кадров и обслуживания населения. Однозначной классификации карт в данном случае нет. Аналогичная ситуация и с экологическими картами, объединяющими в себе как природные, так и социально-экономические объекты.

Отдельно выделяются политические, административные и исторические карты.

Следует отметить особую роль серий карт и комплексных атласов, где сведения приводятся в единообразной, систематизированной, взаимно согласованной форме: по проекции, масштабу, степени генерализации, современности, достоверности и другим параметрам. Такие наборы карт особенно удобны для создания тематических баз данных. Причем упорядочение тематических слоев в них может быть самым разнообразным и определяется целевой установкой атласа.

Материалы дистанционного зондирования. Являются одним из основных источников данных для ГИС. Они объединяют все типы данных, получаемых с носителей космического (пилотируемые орбитальные станции, корабли многоразового использования типа «Шаттл», автономные спутниковые съемочные системы и т.п.) и авиационного (самолеты, вертолеты и микроавиационные радиоуправляемые аппараты) базирования. К неконтактным (дистанционным) методам съемки помимо аэрокосмических относятся разнообразные методы морского (наводного) и наземного базирования, включая, например, фототеодолитную съемку, сейсмо-, электро-, магниторазведку и иные методы геофизического зондирования недр, гидроакустические съемки рельефа морского дна с помощью гидролокаторов бокового обзора, иные способы, основанные на регистрации собственного или отраженного сигнала волновой природы.

Результаты дистанционных измерений, осуществляемых с помощью бортовой информационно-измерительной аппаратуры аэрокосмической системы, представляют собой регистрацию в аналоговой или цифровой форме характеристик электромагнитного излучения, отраженного от участков земной (водной) поверхности или собственного излучения этих участков.

Для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) используются ультрафиолетовый, видимый или световой диапазон, ближний или фотографический инфракрасный, тепловой инфракрасный и микроволновый диапазоны волн электромагнитного излучения.

Статистические материалы. Они имеют цифровую форму и удобны для непосредственного использования в ГИС. Особо выделяется государственная статистика. Основное ее предназначение – дать представление об изменениях в хозяйстве, составе населения, уровне его жизни, развитии культуры, наличии материальных резервов и их использовании, соотношении в развитии различных отраслей хозяйства и др. Для получения государственной статистики на территории страны обычно используется единая методика ее сбора. Статистическая отчетность различается по периодичности, она может быть суточной, недельной, полумесячной, квартальной, полугодовой и годовой. Кроме того, отчетность может быть и единовременной. Для упорядочения всей совокупности данных государственной службой определены группы показателей по отраслям статистики. В качестве таких групп в нашей стране использовались отрасли статистики: промышленности; природных ресурсов и окружающей среды; технического прогресса; сельского хозяйства и заготовок; капитального строительства; транспорта и связи; торговли; труда и заработной платы; населения, здравоохранения и социального обеспечения; народного образования, науки и культуры; бюджетов населения; жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения; материально-технического снабжения и переписей; финансов. Каждая из отраслей характеризуется набором показателей. Очень важны также результаты переписей.

Стационарные измерительно-наблюдательные сети. В первую очередь используются гидрологические и метеорологические данные, регулярный сбор и обработка которых имеет определенную историю. Так, метеорологические наблюдения включают синоптические характеристики у поверхности земли, показатели термобарического поля в свободной атмосфере (средние месячные значения давления, геопотенциала и температуры воздуха для уровня моря и основных изобарических поверхностей); данные актинометрических наблюдений (суммарная и отраженная радиация, радиационный баланс и т.д.); характеристики ветра в свободной атмосфере; нормы и аномалии средней месячной температуры воздуха; нормы месячных сумм осадков; месячные суммы осадков в процентах от нормы и еще многие другие показатели, исчисляемые несколькими десятками.

Гидрологические материалы содержат сведения о прошлом, настоящем и для некоторых элементов будущем состоянии рек, озер и водохранилищ. В массив гидрологических наблюдений входят данные: о средних, высших и низших уровнях воды; о средних месячных расходах воды; о максимальных расходах воды и слоях стока за половодье и паводки; о ледовых явлениях на реках с устойчивым и неустойчивым ледоставом; о гранулометрическом составе взвешенных, влекомых и донных наносов; о средних месячных и декадных температурах воды по бассейнам; о дождевом паводковом стоке; о расходах взвешенных наносов и мутности воды, а также ряд других данных. Также используются данные геологических наблюдательных сетей, станций слежения за состоянием растительного и животного мира, государственных кадастров и т. д.

Текстовые материалы (отчеты экспедиций, статьи, книги). Их отличительная особенность состоит в том, что, имея большой фактический материал, они не всегда представлены в специально классифицированном виде и не обеспечивают точную пространственную локализацию данных. Это позволяет разделить их по пригодности для информационного обеспечения географических исследований. Во-первых, это книги и статьи обычного типа, содержащие разнообразные сведения, рассредоточенные как в региональном, так и в тематическом плане. Вторую группу составляют обобщающие тематические монографии по отдельным компонентам природы и хозяйства для крупных регионов (например, «Рельеф Земли», «Почвы мира» и др.) или комплексные географические работы (например, «Физико-географическое районирование СССР») и т.д.

Необходимо отметить, что в ГИС редко используется только один вид данных. Чаще всего это сочетание разнообразных данных на какую-либо территорию.