Подземные воды Беларуси

Беларусь обладает значительными ресурсами подземных вод - пресных питьевых, минеральных, а также рассолов с концентрацией растворенных веществ от 35 до 500 г в 1 л.

1. Пресные подземные воды

Пресные подземные воды связаны с межморенными отложениями четвертичной толщи, а также с палеогеновыми, верхнемеловыми, верхнеюрскими, девонскими и верхнепротерозойскими образованиями.

В естественных условиях на территории Беларуси формируются подземные воды преимущественно гидрокарбонатного кальциевого-магниевого состава с минерализацией от 0,1 до 0,8 г/л. Пресные воды распространены повсеместно до глубины от 100-150 до 400-450 м. Они легко подвержены процессам загрязнения с поверхности земли в связи с отсутствием в разрезе водовмещающих горных пород, глинистых водоупоров. Этим объясняется высокий уровень уже сформировавшегося загрязнения подземных вод питьевого назначения на обширной территории Беларуси.

2. Минеральные воды и лечебные рассолы

Известно 7 бальнеологических групп минеральных вод и рассолов, связанных с породами осадочного чехла и кристаллическим фундаментом Беларуси.

- Без специфических компонентов и свойств. Они распространены почти на всей территории республики. Преобладают сульфатные, хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные и хлоридные разновидности. Использование минеральных вод, относящихся к этой группе, зависит от степени их минерализации. Воды с небольшим содержанием солей - до 15 г/дм3 употребляются в качестве питьевых лечебно-столовых и лечебных питьевых, при большей минерализации их можно использовать  для ванн, ингаляций и других бальнеологических процедур.

- Сульфидные воды и рассолы, содержащие Н2S или SO3- зафиксированы в глубоких горизонтах Припятского прогиба.

- Бромные воды и рассолы. Рассолы невысокой минерализации приурочены к девонским и верхнепротерозойским отложениям северо-восточной части республики - сан. «Летцы». Бромные рассолы высокой минерализации сосредоточены в пределах Припятского прогиба.

- Борные воды открыты в пределах Оршанского гидрогеологического бассейна и приурочены к отложениям верхнего протерозоя и среднего девона.

- Железистые воды известны в зоне сочленения Припятского прогиба и Микашевичско-Житковичского выступа.

- Радоновые воды вскрыты в породах фундамента в наиболее приподнятой части Белорусской антиклизы. На базе одного из месторождений радоновых вод функционирует санаторий «Радон».

- Высокоорганические минеральные воды хлоридно-гидрокарбонатно-натриевого состава установлены в 1997-1998 гг. Вскрыты в средне- и верхнеюрских отложениях на правом берегу р. Припять в 15 км юго-восточнее г.Мозыря, на территории лечебно-профилактического комплекса «Сосны». Характерная особенность минеральной воды - очень высокие концентрации гуминовых веществ.

3. Рассолы

В результате поисково-разведочных работ на нефть в Припятском прогибе на глубинах от 2000 до 5000 м обнаружены высокоминерализованные воды (рассолы) с очень высоким содержанием растворенных солей  - до 400-500 г/л. По содержанию редких и рассеянных химических элементов и соединений рассолы представляют новый для республики вид горнохимического минерального сырья. В составе рассолов содержится много йода (до 50-100 мг/л), что во много раз превышает промышленные кондиции. Концентрации Br достигают 6-7 г/л при средних от 2,5 до 3,6 г/л. Много в рассолах стронция, железа и др. элементов.

Общие геологические запасы рассолов в Припятском прогибе составляют 1 трлн. 830 млрд.м3.

Т.о. подземные воды Беларуси представляют собой важнейший природный продукт. Ресурсы и качество, которого определяют и лимитируют хозяйственно-питьевое водоснабжение (пресные воды), медико-бальнеологическую реабилитацию населения (минеральные воды и лечебные рассолы) и составляют огромные перспективы создания гидрохимической промышленности.