# Практическая работа 5

Характеристика среднегодового стока рек

Общие сведения

В практике гидрологических расчетов основными количественными показателями определения водности рек и сопоставления ее для различных бассейнов служат характеристики стока.

Стоком называется количество воды, протекающее через поперечное сечение реки в данном створе за определенный промежуток времени. Характеристики стока следующие: средний за рассматриваемый период времени расход воды (Qcр, м3/с), объем  стока (W, м3 или км3),  модуль стока (М, л/с.км2), слой стока (h, мм), коэффициент стока (η). Непосредственно на гидростворах измеряется расход воды, остальные характеристики получают расчетным путем.

Основной характеристикой водности реки является норма стока - средний годовой сток за многолетний период. Значение нормы стока можно выразить одной из характеристик стока, т.е. в виде среднего за многолетний период годового стока (W0), расхода воды (Q0), слоя стока (h0), модуля стока (М0).

Для характеристики распределения стока по территории и расчета стока неизученных рек составляются карты среднемноголетнего годового стока /нормы стока/. На карты наносятся изолинии модуля или слоя стока. Исходными данными для составления карт стока служат характеристики стока, рассчитанные по материалам многолетних фактических наблюдений для отдельных изученных речных бассейнов. Полученные данные относят к центрам тяжести бассейнов, нанося на карту и по ним проводят изолинии стока – плавные линии, соединяющие точки с одинаковыми величинами нормы стока, обычно выраженной модулем стока (М0,л/с.км2).

Для определения нормы стока при отсутствии данных гидрометрических наблюдений рекомендуется использовать карту среднего годового стока с изолиниями нормы стока в л/с.км2/ рек в масштабе 1:5000000 или 1:10000000. Могут также использоваться карты стока, составленные для отдельных районов и приводимые в справочниках.

Содержание работы

1.Определить средний многолетний модуль стока (М0) в отмеченном пункте по карте среднего годового стока.

2.Вычислить основные характеристики нормы стока (Q0, W0,h0)

Выполнение работы

На кальку речного бассейна наносятся изолинии модулей стока (в л/с.км2) с карты среднего годового стока.

1.Средний многолетний модуль годового стока (М0) бассейна (водосбора) реки до расчетного замыкающего створа можно определить следующим образом.

а) На водосборе с равнинной территорией или при незначительно меняющемся рельефе, большая часть которого ограничена изолиниями модуля стока, намечается центр водосбора (ставится точка Ц). Если точка находится между изолиниями, то М0 определяется путем прямолинейной интерполяции по перпендикуляру через точку Ц между изолиниями стока.

б) В случае пересечения водосбора несколькими изолиниями, как показано на рис. 10, М0 определяется как средневзвешенное значение из произведений величин модулей стока на величины тяготеющих к ним площадей водосбора, по формуле:

М0 =  ; л/с.км2

М0 = (6,2 · 304,2 + 6,4 · 752,4 + 6,6 · 599,4 + 6,8 · 534,6) /

(304,2 + 752,4 + 599,4 + 5534,6) = 6,52 л/с км².

где М1,М2 … Mn – средние арифметические значения модулей стока между изолиниями в л/с.км2 ; f1,f2 …fn – площади бассейна между изолиниями в км2, определяемые планиметрированием. Данные расчетов заносятся в табл. 9.

Таблица 9 Определение частных площадей бассейна р. Вихры и средних модулей между изолиниями стока по карте (рис.10)

| Измеряе-мая площадь | Площадь деления планиметра |  |  | Площадь f i = R (n2 – n1), км2 | Среднеарифметический модуль Мi л/с. Км2 | f i  Мi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отсчеты | разность | средняя разность |  |  |  |
| f1 | 5290 5205 5121 | 85 84 | 84,5 | 304,2 | 6,2 | 1886,0 |
| f2 | 5539 5330 5121 | 209 209 | 209 | 752,4 | 6,4 | 4815,4 |
| f3 | 5437 5270 5104 | 167 166 | 166,5 | 599,4 | 6,6 | 3956,0 |
| f4 | 5574 5426 5277 | 148 149 | 148,5 | 534,6 | 6,8 | 3635,3 |

Планиметр № 474. 	Цена деления планиметра 3,6 км2/ед.

Площадь бассейна р.Вихры Р= 2190,6 км2.

2.Определив среднемноголетний модуль годового стока, можно вычислить основные характеристики стока:

а) средний многолетний расход:

М0 = ; м3/с

Qо = M0 · F / 10³ = 6,52 · 2190,6 / 1000 = 14,28 м³/с;

б) объем среднемноголетнего годового стока:

W0 = Q0 31,54  106

W0 = Q0 · 31,5 · 106 = 14,28 · 31,54 · 106 = 450,39 ·106 м³/год;

в) слой стока:  h = W0 / F ·10³ = 450,39 · 106 / 2190,6 · 10³ = 206 мм.

Рисунок 10 – Карта изолиний средних многолетних модулей стока (л/с. км2) р. Вихры