Практическая работа № 2

Определение картографических проекций

Цель: Изучить наиболее распространенные картографические проекции и уметь определять их о виду сетки меридианов и параллелей.

Теоретические основы: Картографическая проекция – один из элементов математической основы. Она определяет геометрические законы построения и геометрические свойства картографического изображения.

Картографическая проекция обеспечивает переход от поверхности эллипсоида к плоскости.

Картографическую проекцию классифицируют:

1 По виду вспомогательной геометрической поверхности, с помощью которой сеть меридианов и параллелей с эллипсоида переносят на плоскость, т.е. по виду координатной сетки:

- конические,

- азимутальные,

- цилиндрические,

- азимутальные перспективные,

- псевдоконические,

- псевдоцилиндрические,

- поликонические,

- круговые,

- псевдоазимутальные,

- производные.

2 По характеру искажений:

- равноугольные,

- равновеликие,

- равнопромежуточные,

- условные.

Указания по выполнению задания

Пользуясь определителем проекций картографических сеток дать название проекций применяемых в ряде карт (в количестве трех) и заполнить следующую таблицу

| Название атласа | Название карты (стр.) |
| --- | --- |
| Изображенная на карте территория, масштаб |  |
| Форма, рамки карты |  |
| Какими линиями изображены меридианы и параллели |  |
| Как изменяются промежутки между параллелями по прямому меридиану |  |
| Дополнительные признаки проекций |  |
| Вид проекции |  |
| Название проекции |  |

Таблица 1 – Определитель проекций картографических сеток мировых карт

| Форма рамки карты или вид всей сетки | Какими линиями изображаются меридианы и параллели | Как изменяются промежутки между параллелями по прямому меридиану с удалением от экватора | Название проекции |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетка и рамка – прямоугольник, полюс в рамке карты не изображается | Прямыми | Сильно увеличиваются: между параллелями 60 и 80 приблизительно в три раза больше, чем между экватором и параллелью 20 | Нормальная равноугольная цилиндрическая Меркатора |
|  |  | Увеличиваются: между параллелями 60 и 80 приблизительно в 2,6 раза больше, чем между экватором и параллелью 20 | Нормальная цилиндрическая Урмаева 1945 |
|  |  | Увеличиваются: между параллелями 60 и 80 приблизительно в 1,8 раза больше, чем между экватором и параллелью 20 | Нормальная цилиндрическая Урмаева 1948 |
|  |  | Увеличиваются: между параллелями 60 и 80 почти в 1,5 раза больше, чем между экватором и параллелью 20 | Нормальная цилиндрическая Голла (БСАМ) |
| Рамка – прямоугольник, полюс в рамке карты не изображается | Параллели – прямыми, меридианы – кривыми | Увеличиваются: между параллелями 70 и 80 почти в 1,5 раза больше, чем между экватором и параллелью 10 | Псевдоцилиндрическая ЦНИИГАиК |
|  |  | Увеличиваются: между параллелями 60 и 80 почти в 1,5 раза больше, чем между экватором и параллелью 20 | Псевдоцилиндрическая Урмаева |
|  | Параллели - дугами эксцентрических окружностей, меридианы – кривыми | Сохраняются равными | Поликоническая ЦНИИГАиК |
|  |  | Увеличиваются: между параллелями 60 и 80 почти в 1,2 раза больше, чем между экватором и параллелью 20 | Поликоническая ЦНИИГАиК (для БСЭ) |
|  | Параллели и меридианы – дугами окружностей | Увеличиваются: между параллелями 70 и 80 почти в 2,3 раза больше, чем между экватором и параллелью 10 | Круговая Гринтена |
| Сетка и рамка – эллипс, полюс изображается точкой | Параллели – прямыми, меридианы – кривыми | Уменьшаются: между полюсом и параллелью 80, расстояние в 2,5 раза меньше, чем между экватором и параллелью 10 | Равновеликая псевдоцилиндрическая Мольвейде |
|  | Параллели и меридианы – кривыми | Уменьшаются: приполярный промежуток составляет приблизительно 0,7 приэкваториального | Равновеликая Аитова-Гаммера |
| Сетка с разрывами, полюс изображается несколькими точками | Параллели – прямыми, меридианы – кривыми | Уменьшаются: между полюсом и параллелью 80, расстояние в 2,5 раза меньше, чем между экватором и параллелью 10 | Равновеликая псевдоцилиндрическая Мольвейда-Гуда с разрывами |
| Сетка с разрывами, полюс изображается рядом прямых |  | Уменьшаются: между полюсом и параллелью 80 примерно в 6 раз меньше, чем между экватором и параллелью 10 | Равновеликая псевдоцилиндрическая синусоидальная БСАМ с разрывами |

Таблица 2 – Определитель проекций картографических сеток восточного и западного полушарий

| Как изменяются промежутки по среднему меридиану и экватору от центра полушария к его краям | Какими линиями изображаются параллели | Название проекции |
| --- | --- | --- |
| Уменьшаются от 1 до приблизительно 0,7 | Кривыми, увеличивающими кривизну с удалением от среднего меридиана к краям | Равновеликая поперечная азимутальная Ламберта |
| Уменьшаются от 1 до приблизительно 0,8 |  | Поперечная азимутальная Гинзбурга |
| Равны |  | Поперечная азимутальная равнопромежуточная Постеля |
| Увеличиваются от 1 приблизительно до 2 | Дугами окружностей | Равноугольная поперечная стереографическая азимутальная |
| Сильно уменьшаются | Прямыми | Поперечная ортографическая азимутальная |

Таблица 3 – Определитель проекций картографических сеток карт Азии, Северной Америки и Африки

| Как изменяются промежутки между параллелями по среднему (прямому) меридиану от центра материка к северу и к югу | Какими линиями изображаются параллели | Как изменяются промежутки между соседними параллелями с удалением от среднего меридиана к западу и к востоку | Какой линией изображается экватор | Название проекции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшаются | Кривыми, увеличивающими кривизну с удалением от среднего меридиана к западу и к востоку | Увеличиваются | Кривой | Равновеликая азимутальная Ламберта |
|  |  |  | Прямой | Равновеликая поперечная азимутальная Ламберта |
| Равны | Дугами концентрических окружностей | Остаются постоянными | Кривой | Равновеликая псевдоконическая Бонна |
|  | Прямыми |  | Прямой | Равновеликая псевдоцилиндрическая синусоидальная Сансона |

Таблица 4 – Определитель проекций картографических сеток карт СССР

| Какими линиями изображаются меридианы и параллели | Как изменяются промежутки между параллелями по прямому меридиану | Дополнительные указания о проекции | Название проекции |
| --- | --- | --- | --- |
| Параллели – дугами концентрических окружностей, меридианы – прямыми | Увеличиваются от средней широты СССР к северу и к югу | Точка северного полюса может быть получена в пересечении меридианов | Равноугольная нормальная коническая Ламберта-Гаусса |
|  | Равны | Точка пересечения меридианов отстоит от дуги с широтой в 90 примерно на величину 3 | Нормальная коническая равнопромежуточная Красовского |
|  |  | Точка пересечения меридианов отстоит от дуги с широтой в 90 примерно на величину 6 | Нормальная коническая равнопромежуточная Каврайского |
| Параллели и меридианы – кривыми | Увеличиваются к северу, между полюсом и параллелью 80 в 1,3 раза больше, чем между параллелями 40 и 50 | Прямой меридиан – 100 восточной долготы. Сетка зрительно передает шарообразность Земли | Косая перспективно цилиндрическая Соловьева |
| Параллели и меридианы – кривыми | Равны | Прямой меридиан – 120 восточной долготы. Остальные – кривые. Многие меняют направление выпуклости | Косая цилиндрическая равнопромежуточная ЦНИИГАиК |
|  | Практически равны | Прямой меридиан – 90 восточной долготы | Косая азимутальная ЦНИИГАиК |
|  | Незначительно уменьшаются от средней широты СССР к северу и к югу | Прямой меридиан – 100 восточной долготы. Остальные кривые, многие меняют направление выпуклости. | Косая перспективноцилиндрическая ЦНИИГАиК |
| Параллели – дугами эксцентрических окружностей, меридианы – кривыми | Уменьшаются от юга к северу. Между полюсом и параллелью 80 составляют 0,9 величины расстояния между параллелями 40 и 50 | Прямой меридиан – 90 восточной долготы | Видоизмененная поликоническая Салмановой |