1. Аналитический сигнал. Образец, проба, холостой опыт.

2.Качественный и количественный анализ, их цели.

3.Чувствительность и воспроизводимость в аналитических методах. Градуировочный график.

4. Предел обнаружения и правильность, связь между пределом обнаружения и минимальным налитическим сигналом. Систематическая погрешность.

5.Электромагнитное излучение и его природа.

6.Электромагнитная волна и параметры, используемые для её оценки.

7. Электромагнитная волна и параметры, используемые для её оценки.

8.Строение атома. Квантовые числа.

9.Происхождение атомных спектров.

10.Атомно-спектроскопические методы анализа.

11. Строение молекул и происхождение молекулярных спектров. Возвращение молекулы из возбужденного в основное состояние.

12.Монохроматизация излучения.

13.Светофильтры.

14.Монохроматор.

15. Фотоэлектрические методы.

16.Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Пропускание, оптическая плотность, молярный коэффициент поглощения.

17.Закон Бугера-Ламберта-Бера (вывод).

18.Основные величины, используемые в спектрофотометрии.

19. Отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера. Закон аддитивности.

20.Основные характеристики спектрофотометрических методов.Условия и последовательность фотометрического определения веществ.

21.Визуальные методы в спектрофотометрии: метод стандартных серий, методы уравнивания окраски. Метод Фирордта.

22.Люминесценция, её виды.

23. Происхождение люминесценции.

24.Применение люминесценции.

25.Характеристики и закономерности люминесценции.

26.Атомно-эмиссионная спектроскопия.

27.Эмиссионная фотометрия пламени.

28.Факторы, влияющие на аналитический сигнал (помехи). Эмиссионная фотометрия пламени Атомно-эмиссионная спектроскопия

29.Атомно-абсорбционная спектроскопия и способы атомизации.

30.Источники излучения в методе ААС.

31. Приборы в ААС.

32.Электрохимическая ячейка.

33. Гальванический элемент, электролитическая ячейка.

34. Прямая и косвенная потенциометрия.

35. Индикаторные электроды для потенциометрических измерений.

36.Вольтамперометрические методы.

37.Принципиальная схема полярографической установки.

38.Полярограмма и её характеристики.

39. Классификация методов хроматографии.

40. Виды хроматографии.

41.Радиоактивность, закон радиоактивного распада.

42.Некоторые типы радиоактивных превращений.

1.Аналитические методы в геоэкологии основаны на:

- Проведении качественного анализа

- Проведении количественного анализа

- Получении и измерении аналитического сигнала

- Получении и определении физических и химических свойств соединений

2.Любое  проявление химических или физических свойств вещества, которое можно использовать для установления качественного состава анализируемого объекта или для количественной оценки содержащихся в нем компонентов, называется:

- Качественный анализ вещества

- Количественный анализ соединения

- Экстенсивными свойствами вещества

- Аналитическим сигналом определяемого соединения

3. Обнаружение элементов анализируемого объекта в виде атомов, молекул, ионов или идентификация индивидуального соединения, а также определение содержания компонентов в объекте по величине аналитического сигнала, зависящего от их концентрации, является целью:

- Качественного анализа

- Количественного анализа

- Качественного и количественного анализа

- Проведения аналитических определений для получения аналитического сигнала

4. Интенсивными свойствами являются:

- Температура

- Давление

- Потенциал и частота линии в спектре

- Все перечисленное

5. Экстенсивными свойствами являются:

- Масса, объем

- Энтропия

- Сила тока, интенсивность спектральной линии

- Все перечисленное

6.Холостая проба проводится для:

- Учета посторонних мешающих сигналов

- Получения сигнала, наиболее близкого к истинному

- Обнаружения и идентификации соединений с характерным внешним эффектом

- Определения содержания компонентов в объекте по величине аналитического сигнала, зависящего от их концентрации

7. Основными характеристиками любого метода анализа являются:

- Чувствительность, предел обнаружения

- Воспроизводимость, правильность.

- Предел обнаружения  и воспроизводимость

- Все перечисленные характеристики

8.Чувствительность-это:

- Параметр, характеризующий измерение измеряемого сигнала у при измерении концентрации с для у

- Параметр, характеризующий влияние измеряемого сигнала у   на проявление концентрации с для у

- Параметр, характеризующий изменение измеряемого сигнала у при изменении концентрации с для у

- Нет правильного ответа

9. Воспроизводимость — это:

- Параметр, отражающий случайные ошибки измерения и показывающий степень разброса повторных (параллельных) измерений

- Наименьшая концентрация, которую можно обнаружить с доверительной вероятностью

- Параметр, характеризующий близость полученного и истинного значений измеряемой величины

- Нет правильного ответа

10. Предел обнаружения-

- Параметр, характеризующий близость полученного и истинного значений измеряемой величины

- Наименьшая концентрация, которую можно обнаружить с доверительной вероятностью

- Параметр, отражающий случайные ошибки измерения и показывающий степень разброса повторных (параллельных) измерений

- Параметр, характеризующий изменение измеряемого сигнала  при изменении концентрации

11. Градуировочный график показывает:

- Связь между пределом обнаружения и минимальным аналитическим сигналом

- Отклонение  от среднего результата серии измерений у и размах выборки (т. е. разность между максимальным и минимальным значениями).

- Стандартное отклонение холостого опыта

- Нет правильного ответа

12. Выберите приемы выявления систематической погрешности:

- Использование стандартных образцов

- Варьирование массы навески, метод добавок

- Сравнение результатов анализа независимыми методами

- Все перечисленные приемы

13. Спектроскопические методы основаны:

- На взаимодействии вещества с электромагнитным излучением

- На электрохимических свойствах определяемых веществ:

- На сорбционных процессах

- Установлении качественного состава и ориентировочного количественного анализа;

14.Одним из параметров, используемым для характеристики электромагнитной волны, является амплитуда (а), которая показывает:

- Максимальное значение вектора электрического поля.

- Расстояние между двумя максимумами.

- Число колебаний электрического поля в секунду

- Число волн в 1 см

15. Одним из параметров, используемым для характеристики электромагнитной волны, является длина волны ( λ), которая показывает:

- Максимальное значение вектора электрического поля.

- Расстояние между двумя максимумами.

- Число колебаний электрического поля в секунду

- Число волн в 1 см

16. Одним из параметров, используемым для характеристики электромагнитной волны, является интенсивность (I), которая показывает:

- Скорость распространения излучения в определенной среде

- Максимальное значение вектора электрического поля

- Энергия излучения в 1 секунду, приходящаяся на единицу телесного угла

- Число колебаний электрического поля в секунду

17. Атом — это:

- Дискретная частица вещества размером 10 -12 см, состоящая из отрицательно заряженного ядра радиусом 10 -8 см и движущихся вокруг него положительно заряженных электронов

- Дискретная частица вещества размером 10 -6 см, состоящая из положительно заряженного ядра радиусом 10 -8 см и движущихся вокруг него отрицательно заряженных электронов

- Дискретная частица вещества размером 10 -8 см, состоящая из отрицательно заряженного ядра радиусом 10 -12 см и движущихся вокруг него положительно заряженных электронов

- Дискретная частица вещества размером 10 -8 см, состоящая из положительно заряженного ядра радиусом 10 -12 см и движущихся вокруг него отрицательно заряженных электронов.

18. Каждый электрон и атом, а следовательно, энергетический уровень описывают набором четырех квантовых чисел:

- Главное, импульсное, магнитное, электрическое

- Побочное, спиновое, главное, колебательное

- Главное, магнитное и спиновое, побочное

- Колебательное, вращательное, побочное, главное

19.Если атом, находится в основном состоянии, то:

- Атом обладает наименьшей энергией

- У атома изменилось хотя бы одно  квантовое число

- Атом получил энергию извне

- У атома произошел обмен энергией с другими частицами

20. Совокупность всех эмиссионных линий называют:

- Спектром поглощения вещества

- Спектром электромагнитного излучения вещества

- Спектром абсорбции вещества

- Спектром испускания вещества

21.В любом стационарном состоянии энергия молекулы складывается из:

- Электрической, молекулярной, колебательной энергий

- Вращательной, атомной, молекулярной энергий

- Электронной, колебательной и вращательной энергий

- Нет правильного ответа

22. Эффективная длина волны светофильтра - это:

- Длина волны, при которой пропускание максимально

- Интервал длин волн при пропускании, равном половине максимального

- Минимальное расстояние между соседними спектральными линиями, которые можно различить

- Интервал длин волн, выходящих из выходной щели

23. Молекулярная абсорбционная спектроскопия основана:

- Любом  проявлении химических или физических свойств вещества, которое можно использовать для установления качественного состава анализируемого объекта или для количественной оценки содержащихся в нем компонентов

- Определении содержания компонентов в объекте по величине аналитического сигнала, зависящего от их концентрации

- На поглощении электромагнитного излучения веществом

- Нет правильного ответа

24. Пропускание (Т) – это величина, показывающая:

- Отношение интенсивности входящего потока Io к интенсивности выходящего потока I l

- Отношение интенсивности выходящего потока Io к интенсивности входящего потока I l

- Отношение интенсивности входящего потока Il к интенсивности выходящего потока I o

- Отношение интенсивности выходящего потока Il к интенсивности входящего потока I o

25.Математическое  выражение основного закона светопоглощения, или закона Бугера — Ламберта – Бера:

- А=kcdx

- lg I0\I=acl

- А=εcl

- lg I0\I= εcl.

26.Закон Бугера – Ламберта-Бера звучит:

- Количество электромагнитного излучения, поглощенного раствором, пропорционально скорости  поглощающих частиц и длине слоя раствора.

- Количество электромагнитного излучения, поглощающего веществом, пропорционально коэффициенту поглощения и концентрации поглощающих частиц

- Количество электромагнитного излучения, поглотившегося веществом,  пропорционально интенсивности поглощения и зависит от  толщины слоя раствора

- Количество электромагнитного излучения, поглощенного раствором, пропорционально концентрации поглощающих частиц и толщине слоя раствора

27. Закон аддитивности:

- Оптическая плотность смеси веществ равна сумме оптических плотностей каждого из них: A=ε1 c1 l + ε2 c2 l…..ε m c m l

- Оптическая плотность  химических веществ равна сумме плотностей каждого из них: A= t1c1 l + t2c2 l….. cm l

- Оптическая плотность  веществ равна сумме оптических плотностей каждого из них: A=а1 c1 l + а2 c2 l…..аm cm l

- Оптическая плотность смеси веществ равна произведению оптических плотностей каждого из них A=ε1 c1 l × ε2 c2 l…×..ε m cm l

28. Свечение атомов, молекул и других частиц, возникающее в результате электронного перехода при возвращении из возбужденного в основное состояние-это:

- Фотолюминесценция

- Фосфоресценция

- Люминесценция

- Нет правильного ответа

29.Возвращение молекулы на любой колебательный подуровень основного состояния  с испусканием энергии в виде кванта света без изменения спина электрона – это процесс:

- Флуоресценция

- Фосфоресценция

- Колебательная релаксация

- Люминесценция

30.Фосфоресценция – это:

- Возвращение молекулы на любой колебательный подуровень основного состояния  с испусканием энергии в виде кванта света без изменения спина электрона

- Переход молекулы из возбужденного состояния в метастабильное, а затем в основное, либо в результате внутренней конверсии с выделением теплоты, либо с выделением кванта света

- Свечение атомов, молекул и других частиц, возникающее в результате электронного перехода при возвращении из возбужденного в основное состояние

- Потеря молекулой энергии в виде теплоты в результате столкновений с другими частицами

31.По закону Стокса-Ломмеля:

- Часть молекул вещества может находиться на разных (но не на низшем) колебательных уровнях основного состояния

- Нормированные спектры поглощения и флуоресценции, изображенные в функции частот, зеркально симметричны относительно прямой, проходящей через точку пересечения  перпендикулярно оси частот

- Часть поглощенной  энергии при фотолюминесценции тратится на безызлучательные переходы, т. е. не все поглощенные кванты света преобразуются в люминесценцию. Поэтому энергия испускаемых квантов должна быть меньше энергии поглощаемых квантов

- Спектр флуоресценции в целом и его максимум сдвинуты по сравнению со спектром поглощения и его максимумом в сторону длинных волн

32. Правило зеркальной симметрии В. Л. Левшина: нормированные спектры поглощения и флуоресценции, изображенные в функции частот….:

- Зеркально симметричны разности длин волн в максимумах спектров флуоресценции и поглощения

- Зеркально симметричны по сравнению со спектром поглощения и его максимумом в сторону длинных волн

- Зеркально симметричны относительно прямой, проходящей через точку пересечения  спектров поглощения и испускания

- Зеркально симметричны относительно прямой,  проходящей через точку пересечения  перпендикулярно оси частот

33. Разность длин волн в максимумах спектров флуоресценции и поглощения называют:

- Стоксовым смещением

- Антистоксова область

- Колебательной релаксацией

- Антистоксово  смещение

34.Собственной люминесценцией обладают:

- Ионы 4f –элеметов-лантонидов(Sm,Eu,Gd,Tb,Dy)

- Ионы 5f-элементов(Fe,K,Ca,P, I)

- Ионы 6f -элементов(Mn,Mg,Tl,Hg)

- Нет правильного ответа

35. Метод, основанный на испускании квантов электромагнитного излучения возбужденными атомами, называется:

- Атомной спектрофотометрией

- Атомно-абсорбционной спектроскопией

- Атомно-эмиссионной спектроскопией

- Атомно-люминесцентной спектроскопией

36. Общую схему атомной эмисии можно представить следующим образом:

- А+Е → А* → А+ hv, где А — атом элемента; А *- возбужденный атом; hv — испускаемый квант света; Е— энергия, поглощаемая атомом

- А+ hv → А+Е → А*, где А — атом элемента; А *- возбужденный атом; hv — испускаемый квант света; Е— энергия, поглощаемая атомом

- А+Е → А*+ hv → А, где А — атом элемента; А *- возбужденный атом; hv — испускаемый квант света; Е— энергия, поглощаемая атомом

- А* +Е→ А+ hv,где А — атом элемента; А *- возбужденный атом; hv — испускаемый квант света; Е— энергия, поглощаемая атомом

37. Эмиссионная фотометрия пламени - это метод, основанный:

- На испускании (эмиссии) квантов электромагнитного излучения возбужденными атомами в пламени

- На измерении интенсивности излучения, испускаемого атомами и молекулами, возбуждаемыми в пламени

- На свечении атомов и молекул в пламени

- Нет правильного ответа

38.Недостатками пламени, при анализе являются:

- Сравнительно низкие температуры

- Наличие фона

- Небольшое число  возбуждаемых атомов

- Все перечисленные

39. Процессами, протекающими в пламени, при проведении анализа и исследований являются:

- Испарение растворителя с образованием твердых частиц вещества, возбуждение атомов

- Диссоциация молекул на атомы, испарение твердых частиц с образованием атомного пара

- Возвращение атомов в исходное состояние с выделением квантов света, частичная  ионизация

- Все перечисленные

40. Помехами,   искажающими результаты количественного определения являются:

- Спектральные (инструментальные), химические и физические.

- Химические, биологические, эмиссионные (испускание)

- Спектрофотометрические, абсорбционные, ионизационные

- Нет правильного ответа

41.Метод, основанный на поглощении электромагнитного излучения атомами вещества в свободном состоянии, называется:

- Метод атомно-абсорбционной спектроскопии

- Метод атомно-эмиссионной спектроскопии

- Метод атомно-люминесцентной спектроскопии

- Метод атомной спектрофотометрии

42. Общую схему атомной абсорбции можно представить следующим образом:

- А+hv →А*,

- А+Е → А*+ hv

- А+Е → А* → А+ hv

- А* +Е→ А+ hv

43.Метод, при котором в анализируемый раствор погружают подходящий индикаторный электрод и измеряют его потенциал относительно электрода сравнения, обычно хлоридсеребряного, называют:

- Косвенной потенциометрией

- Потенциометрическим титрованием.

- Прямой потенциометрией

- Полярографией

44. Метод, основанный на измерении потенциала индикаторного электрода в процессе химической реакции между определяемым ионом и подходящим титрантом, называется:

- Косвенной потенциометрией

- Кондуктометрией

- Прямой потенциометрией

- Полярографией

45.При потенциометрическом методе судить о составе анализируемого раствора по измеренному потенциалу электрода можно при соблюдении условий:

- Измерение потенциала необходимо проводить в условиях, максимально приближенных к термодинамическим

- При отсутствии тока во внешней цепи ячейки (I=0) через время, достаточное для достижения равновесия.

- Неверно 1 и 2 условие

- Верно 1 и 2 условие

46. Индикаторными электродами для потенциометрических измерений могут быть:

- Металлические

- Мембранные (ионоселективные) электроды

- Металлические и мембранные (ионоселективные) электроды

- Нет правильного ответа

47. Электроды, подобные серебряному, потенциал которых обратимо зависит от активности собственных ионов в растворе, называют:

- Электродами I рода

- Электродами II рода

- Активными  металлическими электродами

- Инертными металлическими электродами

48. Электроды, потенциалы которых обратимо зависят от активности ионов, образующих малорастворимые соединения, называют:

- Электродами II рода

- Электродами II рода

- Активными  металлическими электродами

- Инертными металлическими электродами

49. Активные металлические электроды изготавливают из:

- Платины

- Золота

- Ag, Си, Cd,  Pb

- Fe, Al, Mg, Sn

50. Инертные металлические электроды изготавливают из:

- Платины, золота

- Ag, Си, Cd,  Pb

- Fe, Al, Mg, Sn

- Нет верного ответа

51. Тонкая пленка, отделяющая часть электрода (внутренний раствор) от анализируемого раствора и обладающая способностью пропускать ионы только одного знака заряда (катионы или анионы) - это:

- Полупроницаемая мембрана ионоселективного электрода

- Полупроницаемая мембрана металлического электрода

- Проницаемая мембрана  активных электродов

- Полупроницаемая мембрана инертных электродов

52. Селективность электрода относительно определяемого иона в присутствии постороннего иона  характеризуется:

- Временем отклика ионоселективного электрода

- Временем достижения постоянного потенциала  электрода.

- Потенциометрическим коэффициентом селективности

- Диффузным потенциалом

53. В зависимости от материала, использованного для изготовления ионоселективного электрода, различают мембраны:

- Твердые

- Стеклянные

- Жидкие

- Твердые, стеклянные и жидкие мембраны

54.  В потенциометрическом титровании применимы:

- Кислотно-основные реакции

- Окислительно - восстановительные реакции

- Реакции комплексообразования и осаждения

- Все перечисленные реакции

55. Методы анализа, основанные на регистрации и изучении зависимости тока, протекающего через электролитическую ячейку, называются:

- Потенциометрическими

- Вольтамперометрическими

- Кондуктометрическими

- Косвенной потенциометрией

56. Величина потенциала полуволны лежит в основе:

- Качественного полярографического анализа

- Метода градуировочного графика

- Потенциометрического метода

- Кондуктометрического анализа

57. Хроматография-это:

- Метод анализа, основанный на регистрации и изучении зависимости тока, протекающего через электролитическую ячейку

- Метод, основанный на измерении потенциала индикаторного электрода в процессе химической реакции между определяемым ионом и подходящим титрантом

- Метод, при котором в анализируемый раствор погружают подходящий индикаторный электрод и измеряют его потенциал относительно электрода сравнения, обычно хлоридсеребряного

- Метод разделения, обнаружения и определения веществ, основанный на различии их поведения в системе из двух несмешивающих фаз – подвижной и неподвижной

58. Метод хроматографии создан:

- В 1903 г. русским ученым-ботаником М.С. Цветом

- В 1906 г. русским ученым-ботаником Н.А.Навашиным

- В 1907 г. чешским электрохимиком лауреатом Нобелевской премии Яр. Гейровским

- В 1909 г. французским химиком  Р.Поггендорфом

59. Подвижной фазой при хроматографии может быть:

- Жидкость (раствор анализируемой смеси веществ)

- Газ  (смесь газов или паров веществ)

- Твердое вещество и жидкость, адсорбированная на твердом веществе

- Жидкость (раствор анализируемой смеси веществ) или газ  (смесь газов или паров веществ)

60.Сорбент-это:

- Подвижная фаза

- Неподвижная фаза

- Жидкость (раствор анализируемой смеси веществ)

- Газ (смесь газов или паров веществ)

61. Фронтальная хроматография заключается в том, что:

- Сначала колонку промывают растворителем, а затем непрерывно пропускают раствор смеси веществ

- В колонку вводят небольшую порцию смеси и промывают колонку растворителем, называемым элюентом

- По мере прохождения элюента через колонку вещества перемещаются вместе с ним с разной скоростью, зависящей от сродства к сорбенту

- На выходе из колонки сначала появляется наименее сорбируемое вещество, затем другие вещества в порядке возрастания сорбируемости

62. Элюентная хроматография заключается в том, что:

- При этом способе в колонку вводят небольшую порцию смеси и промывают колонку растворителем, называемым элюентом

- Сначала колонку промывают растворителем, а затем непрерывно пропускают раствор смеси веществ

- На выходе из колонки собирают раствор, называемый элюатом

- Первым выйдет наименее сорбируемый компонент, затем смесь этого компонента и вещества с несколько большей сорбируемостью

63. Основной характеристикой метода элюентная колоночная хроматография, является коэффициент емкости, который показывает:

- Равновесие, устанавливающееся при распределении вещества А между подвижной и неподвижной фазами

- Абстрактную величину, ее можно представить в виде узкого слоя колонки, в котором достигается равновесие между подвижной и неподвижной фазами

- Насколько сильно вещество А удерживается сорбентом

- Эта величина связана с длиной колонки L и числом теоретических тарелок N

64. Число протонов в ядре равно:

- Атомному номеру Z данного элемента в периодической системе Менделеева

- Массовому числу А данного элемента в периодической системе Менделеева

- Сумме Z данного элемента в периодической системе Менделеева и А данного элемента в периодической системе Менделеева

- Разности Z данного элемента в периодической системе Менделеева и А данного элемента в периодической системе Менделеева

65. Общее число протонов и нейтронов равно:

1.Атомному номеру Z данного элемента в периодической системе Менделеева

2.Массовому числу А данного элемента в периодической системе Менделеева

3.Сумме Z данного элемента в периодической системе Менделеева и А данного элемента в периодической системе Менделеева

4.Разности Z данного элемента в периодической системе Менделеева и А данного элемента в периодической системе Менделеева

66.Изотопы – это:

- Совокупность атомов, ядра которых имеют одинаковые массовые числа, но разные атомные номера

- Совокупность атомов, ядра которых имеют одинаковые атомные номера, но разные массовые числа

- Совокупность атомов, ядра которых имеют одинаковые атомные номера  и одинаковые массовые числа

- Нет правильного ответа

67. Радиоактивными называют изотопы, у которых:

- Ядра претерпевают вынужденные превращения

- Ядра претерпевают самопроизвольные превращения

- Происходят  электромагнитные излучения

- Происходит свечение при испускании

68. Дифференциальную форму закона радиоактивного распада, представляет выражение:

- -dN/dt=λN

- dN/dt=λNk

- -dN=λN/ dt

- Nt=N0e-λt

69.  Беккерель (Бк) соответствует:

- Одному распаду в секунду

- Одному распаду в минуту

- Одному распаду в час

- Одному распаду в сутки

70.Абсолютная активность такого препарата, в котором происходит 3,7 *1010 распадов в секунду  - это:

- Беккерель (Бк)

- Рентген (Р)

- Кюри (Ки)

- Рад

71.Кюри – это:

- Абсолютная активность такого препарата, в котором происходит 3,7 *1010 распадов в секунду

- Абсолютная активность такого препарата, в котором происходит 2,7 *1010 распадов в секунду

- Абсолютная активность такого препарата, в котором происходит 4,7 *1010 распадов в минуту

Абсолютная активность такого препарата,

в котором происходит 3,7 *1010 распадов в минуту

72. Период полураспада (Т1\2) — это:

- Скорость изотопа, при которой происходит распад половины радиоактивных элементов

- Интенсивность, при которой  половина радиоактивных изотопов уменьшается вдвое

- Промежуток времени, в течение которого происходит распад половины имеющихся в наличии радиоактивных ядер элемента

- Масса  половины распадающихся радиоактивных изотопов

73. Абсолютная активность  образца – это:

- Скорость радиоактивного распада

- Интенсивность радиоактивного распада

- Величина радиоактивного распада

- Мощность радиоактивного распада

74. Дифференциальной формой закона радиоактивного распада, является выражение-dN/dt=λN, где:

- N—число  радиоактивных распадов в момент времени t; λ — длина волны

- N—число радиоактивных атомов в момент времени t; λ — константа, называемая постоянной распада или радиоактивной постоянной, с-1

- N—число радиоактивных атомов в момент времени t; λ — константа, называемая  периодом полураспада

- N—число радиоактивных излучений в момент времени t; λ — константа, называемая абсолютной активность образца

75. α-Распад характерен преимущественно для:

- Атомов тяжелых элементов

- Для ядер,  имеющих относительный избыток нейтронов

- Для ядер,  имеющих относительный избыток протонов

- Перехода ядра с возбужденного уровня на основной

76. α -частица представляет  собой:

- Ядро атома гелия 46He,

- Ядро атома иода 12753I

- Ядро атома гелия 42He

- Ядро атома стронция 8738Sr

77. При испускании α - частицы образуется:

- Ядро с зарядом Z на 2 единицы меньше и массой А на 4 единицы меньше, чем у исходного радиоактивного изотопа

- Ядро с зарядом Z на 4 единицы меньше и массой А на 2 единицы меньше, чем у исходного радиоактивного изотопа

- Ядро с зарядом Z на 2 единицы меньше и массой А на 6 единиц меньше, чем у исходного радиоактивного изотопа

- Ядро с зарядом Z на 2 единицы меньше и массой А на 2 единицы меньше, чем у исходного радиоактивного изотопа

78. Проникающая способность α – частиц:

- Велика, поэтому для защиты от них надо использовать стальные или свинцовые конструкции

- Мала, поэтому  они поглощаются листом писчей бумаги или тканью одежды

- Не обладают проникающей способностью

- Нет правильного ответа

79. Средние пробеги на воздухе α – частиц:

- Не превышают 1см

- Не превышают 10 см

- Не превышают 1 м

- Не превышают 10 м

80. β - Распад характерен для ядер:

- Атомов тяжелых элементов

- Для ядер,  имеющих относительный избыток нейтронов

- Для ядер,  имеющих относительный избыток протонов

- Перехода ядра с возбужденного уровня на основной

81. β -Превращение включает следующие виды распада:

- Испускание электронов

- Испускание позитрона

- Электронный захват

- Все перечисленное верно

82. Ядра, одного и того же элемента, находящиеся в возбужденном состоянии называют:

- Изомерными

- Основными

- Возбужденными

- Квантовыми

83. Переход ядра с возбужденного уровня на основной, называется:

- Квантовым переходом

- Изомерным переходом

- Колебательным переходом

- Возбужденным переходом

84. Переход ядра с возбужденного уровня на основной, сопровождается:

- Испусканием β - кванта

- Испусканием α – частиц

- Испусканием γ – кванта

- Электронным захватом

85. γ - кванты вызывают ионизацию в веществе за счет:

- Первичных электронов, образующихся в результате первичных процессов взаимодействия γ - квантов с веществом среды

- Вторичных электронов, образующихся в результате первичных процессов взаимодействия γ - квантов с веществом среды

- Третичных электронов, образующихся в результате третичных процессов взаимодействия γ - квантов с веществом среды

- Нет правильного ответа

86.  γ - квант, взаимодействуя с атомами или молекулой, выбивает из них электрон, что является:

- Комптоновским рассеиванием

- Ионизирующим излучением

- Электронным захватом

- Фотоэффектом

87.При фотоэффекте происходит следующий процесс:

- Квант полностью поглощается, а вся его энергия передается электрону

- γ - квант передает лишь часть своей энергии электрону, а вместо первичного γ - кванта появляется рассеянный, с меньшей энергией

- Переход ядра с возбужденного уровня на основной

- Один из нейтронов распадается, давая протон, электрон и антинейтрино

88.В процессе  комптоновского рассеивания:

- Квант полностью поглощается, а вся его энергия передается электрону

- γ - квант передает лишь часть своей энергии электрону, а вместо первичного γ - кванта появляется рассеянный, с меньшей энергией

- Переход ядра с возбужденного уровня на основной

- Один из нейтронов распадается, давая протон, электрон и антинейтрино

89.Методы анализа, которые базируются на свойствах атомных ядер, - это:

- Радиометрические методы анализа

- Радиохимические методы анализа

- Активационный анализ.

- Радиоизотопные методы

90. Качественный анализ химических элементов при проведении радиометрических и радиохимических методов анализа:

- Осуществляется путем идентификации изотопов по характеристикам излучения или по периодам их полураспадов

- Основан на измерении активности изотопа и расчета соответствующих ей количеств элемента или соединения

- Основан на качественном и количественном определении элементов, которые  проводятся только на основе измерения радиоактивности без химических операций

- Основан на  том, что перед измерением активности проводится выделение, концентрирование, разделение изотопов и (или) другие химические операции

91.Количественный анализ химических элементов при проведении радиометрических и радиохимических методов анализа:

- Осуществляется путем идентификации изотопов по характеристикам излучения или по периодам их полураспадов

- Основан на измерении активности изотопа и расчета соответствующих ей количеств элемента или соединения

- Основан на качественном и количественном определении элементов, которые  проводятся только на основе измерения радиоактивности без химических операций

- Основан на  том, что перед измерением активности проводится выделение, концентрирование, разделение изотопов и (или) другие химические операции

92. Методы анализа с использованием радионуклидов, включают в себя:

- Радиометрические методы анализа

- Радиохимические методы анализа

- Радиометрические методы анализа  и радиохимические методы анализа

- Нет правильного ответа

93.При проведении радиометрических методов анализа:

- Качественное и количественное определение элементов проводится только на основе измерения радиоактивности без химических операций

- Перед измерением активности проводится выделение, концентрирование, разделение изотопов и (или) другие химические операции

- Идентификация изотопов осуществляется по характеристикам излучения или по периодам их полураспадов

- Осуществляется измерение активности изотопа и расчета соответствующих ей количеств элемента или соединения

94.При проведении радиохимических методов анализа:

- Качественное и количественное определение элементов проводится только на основе измерения радиоактивности без химических операций

- Перед измерением активности проводится выделение, концентрирование, разделение изотопов и (или) другие химические операции

- Идентификация изотопов осуществляется по характеристикам излучения или по периодам их полураспадов

- Осуществляется измерение активности изотопа и расчета соответствующих ей количеств элемента или соединения

95. Метод определения качественного и количественного составов вещества, основанный на образовании радионуклидов в результате протекания ядерных реакций – это:

- Комптоновское рассеивание

- Фотоэффект

- Ионизирующее излучение

- Активационный анализ

96. При активационном анализе образцы исследуемого вещества подвергаются облучению:

- Заряженными частицами

- Нейтронами

- γ – квантами

- Всеми перечисленными

97. Выполнение качественного активационного анализа основано на:

- Идентификации полученных нуклидов по их периодам полураспада

- Идентификации по типу и энергии излучения

- Идентификации по возможным ядерным реакциям

- Все перечисленное верно

98. В зависимости от типа облучения различают:

- Нейтронный анализ

- Протонный анализ

- Фотоактивационный анализ

- Нейтронный, протонный и фотоактивационный анализ

99. При количественном активационном анализе:

- Измеряют активности полученных изотопов и, зная удельные активности, находят количество определяемых элементов

- Идентифицируют  полученные нуклиды по их периодам полураспада, по типу и количеству энергии излучения или по возможным ядерным реакциям

- Проводят определение количественного состава вещества, основанного на образовании радионуклидов в результате протекания ядерных реакций

- Проводят определение качественного состава вещества, основанного на образовании радионуклидов в результате протекания ядерных реакций

100. Метод, основанный на учете изменения удельной активности исходного радиоактивного вещества при добавлении к нему неизвестного количества нерадиоактивного вещества, содержащего определяемый химический элемент в той же химической форме, называется:

- Фотоэффект

- Активационный анализ

- Изотопное разбавление

- Нейтронный анализ