ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

ПОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Теоретическая часть

Рассматриваемый подход в проведении геоэкологических исследований и оценки состояния территории, как правило, основывается на замерах элементарных поллютометрических показателей, привязанных к определенным координатам и моменту времени. Репрезентативность результатов исследования во многом определяется правильностью выбора точки и момента времени проведения замеров, так как результаты замеров в одной точке распространяются на определенные площади и временные интервалы. Элементарные поллютометрические показатели (ЭПП) характеризуют состояние одного компонента среды, в одной точке, по одному из параметров, в единичный момент времени. Их примерами могут быть: данные замеров концентрации поллютантов и уровней физических полей (покомпонентно-поингредиентные показатели), мощности илистых образований и величины смыва почв, оценки состояния единичных биологических объектов и др. За исключением экстремальных значений отдельные ЭПП мало что говорят об геоэкологической обстановке в целом, т.е. являются малоинформативными. Для повышения информативности осуществляется интеграция ЭПП. Проводится она в несколько приёмов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема интеграции показателей геоэкологического состояния территории

Временная интеграция представляет собой операцию осреднения показателей, получения характеристик их динамики и изменчивости. Она может проводиться как для отдельных точек и линий, так и для территориальных единиц. ЭПП, относящиеся к депонирующим компонентам среды, характеризуют геоэкологическую обстановку за некоторый интервал времени: весь период антропогенного воздействия (почвы, донные отложения); ряд лет (кора, древесные ткани), т.е. являются первично интегрированными во временном отношении. Поэтому данный вид интеграции не является неизбежным.

Территориальная интеграция, т.е. переход к средним величинам, характеристикам изменчивости и распределения осуществляется с соблюдением общепринятых процедур по обеспечению репрезентативности: обработка статистически значимых выборок, упорядоченного размещения точек. Данный вид интеграции осуществляется в пределах территориальных единиц, избранных для картографирования в определенных масштабах и, следовательно, выполняется после районирования. Территориальная интеграция, как и временная, не является неизбежной – так характеристики, полученные с помощью дистанционных методов исследования, могут относиться непосредственно к контурам и, следовательно, быть первично интегрированными в пространственном отношении.

Результатами временной и территориальной интеграции являются элементарно обобщенные поллютометрические показатели (ЭОПП), характеризующие состояние среды по одному из параметров за определенный период времени, в точке или в пределах избранной территориальной единицы. Принципиальной разницы между элементарно обобщенными показателями и первично интегрированными показателями, непосредственно относящимися к единицам площади и интервалам времени, нет.

Межингредиентная интеграция осуществляется с целью получения более или менее полной локальной характеристики состояния одного из компонентов среды. ЭПП или ЭОПП интегрируются в обобщающие показатели через получение относительных (нормированных на гигиенические или экологические нормативы - ПДК, ПДУ, фоновые характеристики) величин и арифметические действия с ними. Примерами межингредиентно интегрированных поллютометрических показателей (МИИПП) являются:

1. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА):

КИЗА=i=1nqriПДКссіс,

где i – примесь; qr – среднегодовая концентрация примеси; ПДКcci - соответствующая среднесуточная предельно допустимая концентрация; С – константа, принимающая значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 для соответственно I, II, III, IV классов опасности веществ; n - число примесей.

2. Индекс загрязнения воды (ИЗВ):

КИЗВ=1ni=1nCiПДКі,

где n – число веществ, по которым имеют место превышения ПДК; Q – концентрация i-гo вещества за соответствующий период осреднения; ПДКi -предельно допустимая концентрация i-гo вещества в воде водоемов.

3. Суммарный показатель загрязнения почвы (Zс):

Zc=i=1nKi−(n−1),

где Ki = Сi/Сф (Сi и Сф – фактическая в данной точке и фоновая для типа почв концентрация i-гo элемента соответственно); n - число учтенных в данной точке элементов.

4. Интегральные коэффициенты сохранности (ИКС) биоразнообразия:

ИКС=1ni=1nAijAфi,

где Аij и Афi - фактические и контрольные значения i-го показателя; n - число учтенных показателей.

Межкомпонентная интеграция, так же как и межингредиентная, может осуществляться безотносительно к территориальным рамкам. Разнообразие размерностей показателей состояния отдельных компонентов среды приводит к тому, что их интеграция осуществляется на основе квалиметрических оценок с использованием стоимостного, экспертного, вероятностного и смешанного методов. Объектом оценки при этом является относительная значимость отдельных компонентов среды, субъектом оценки – человек, иной биологический вид, экосистема. Такие оценки комплексными названы быть не могут, так как не учитывают взаимосвязей компонентов среды. Весь комплекс воздействий на окружающую среду находит отражение в первично-интегрированных показателях состояния биоиндикаторов. К показателям такого рода относятся характеристики биопродуктивности, распространения индикаторных видов и видового разнообразия.

Межвидовая интеграция пока не вошла в практику. Разные виды антропогенных воздействий обычно рассматриваются отдельно, в рамках разных практических задач и в связи с этим на комплексных геоэкологических картах показываются изолированно. Виды трансформации компонентов среды, не поддающиеся непосредственной гигиенической оценке (нарушение почвенного и растительного покрова; геодинамические процессы и другие факторы риска), в принципе могут быть интегрированы, например, на стоимостной основе.

Суммарный показатель антропогенной нагрузки (СПАН). Суммарный показатель антропогенной нагрузки, определяемой с антропоцентрических позиций, может быть реализован на основе оценки воздействия на здоровье человека состояния отдельных компонентов окружающей среды, которое может быть охарактеризовано через показатели, отнесенные к гигиеническим нормативам, с учетом значимости влияния отдельных факторов, определяемого методом экспертных оценок. По данным разработчиков данного показателя значимость фактора продолжительного загрязнения воздуха составляет – 0,27; шума – 0,18; химического загрязнения питьевой воды – 0,18; кратковременного загрязнения воздуха - 0,14; бактериального загрязнения питьевой воды – 0,14; ветрового режима территории – 0,09. Учет ветрового режима как самостоятельного фактора можно считать излишним, ввиду того, что пребывание на открытом воздухе вблизи места проживания составляет, как правило, незначительную долю в бюджете времени. С исключением учета ветрового фактора значимость остальных увеличивается пропорционально в 1/0,91 раза, так чтобы их сумма оставалась равной единице, и тогда показатель суммарной антропогенной нагрузки можно представить в виде

СПАН = 0,30ИЗАср.г. + 0,20ИЗВхим + 0,20(Пш/Пшпду) + 0,15ИЗАмакс + 0,15ИЗВбак

где ИЗАср.г, ИЗАмакс – комплексные индексы загрязнения атмосферы, среднегодовой и максимальный соответственно; ИЗВхим, ИЗВбак – индексы загрязнения воды, химического и бактериологического соответственно; Пш, Пшпду- средний и предельно допустимый уровни шума соответственно.

При расчете шумовой нагрузки необходимо учитывать процент населения, проживающего в зоне акустического дискомфорта n и превышение предельно допустимых уровней в ночное и дневное время. Тогда шумовую нагрузку можно оценить как

ПшПшПДУ=12LднПВУшдн+LнПВУшнn100,

где Lдн и Lн - средние значения уровней шума в дневное и ночное время; ПДУш дн и ПДУш н - их предельно допустимые уровни.

Для полной характеристики воздействия на человека факторов среды явно недостаточно (отсутствует учет физических полей, а также время воздействия), другие виды воздействия могут быть включены после гигиенической оценки их значимости в форме введения новых коэффициентов взвешивания.

Практическая часть

Задание 1. По данным таблицы 1 определите индекс загрязнения атмосферы городов. Постройте диаграммы, проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы.

Задание 2. По данным табл. 2 определите индекс загрязнения воды рек. Постройте диаграммы, проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы.

Задание 3. Определите суммарный показатель антропогенной нагрузки при следующих исходных данных:

- среднегодовой уровень загрязнения атмосферного воздуха взять из табл. 1;

- город обеспечивается водой централизованно (ИЗВ принять равным 0);

- на территориях шумового дискомфорта проживает:

- в г. N – 36% населения, средние уровни шума в жилых помещениях составляют днем 64 дБА; ночью – 38 дБА;

- в г. M – 48% населения, средние уровни шума в жилых помещениях составляют днем 72 дБА; ночью – 46 дБА;

- в г. K - 28% населения, средние уровни шума в жилых помещениях составляют днем 30 дБА; ночью – 20 дБА.

Постройте диаграммы, проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы.

Указание. Предельно допустимые уровни шума в жилых помещениях в дневное время составляют 40 дБА, в ночное - 30 дБА.

Таблица 1 – Средний уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. N (qг, мг/м3)

| Примеси | qг, мг/м3 |  |  | пдкс.с. | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. N | г. M | г. K |  |  |
| Взвешенные вещества | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 3-4 |
| Диоксид серы | 0,001 | 0,01 | 0,006 | 0,05 | 3 |
| Оксид углерода | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4 |
| Диоксид азота | 0,08 | 0,1 | 0,06 | 0,04 | 3 |
| Оксид азота | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 3 |
| Сероводород | 0,001 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 2 |
| Фенол | 0,007 | 0,06 | 0,02 | 0,003 | 2 |
| Сажа | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| Углеводороды | 7,0 | 9,0 | 5,0 | 1,5 | 4 |
| Аммиак | 0,11 | 0,32 | 0,08 | 0,04 | 4 |
| Формальдегид | 0,003 | 0,06 | 0,009 | 0,003 | 2 |
| Бензол | 0,23 | 0,42 | 0,34 | 0,1 | 2 |
| Водород цианистый | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1 |
| Ксилол | 0,11 | 0,23 | 0,18 | 0,2 | 3 |
| Толуол | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 3 |
| Бенз(а)пирен, 10-6 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 1 |
| Тяжелые металлы, 10-3: |  |  |  |  |  |
| железо | 0,07 | 0,45 | 0,24 | 2,0 | 2 |
| кадмий | 0,04 | 0,82 | 0,45 | 1,0 | 1 |
| кобальт | 0,06 | 0,36 | 0,14 | 0,3 | 2 |
| марганец | 0,03 | 0,34 | 0,09 | 0,63 | 2 |
| медь | 0,03 | 0,27 | 0,16 | 2,0 | 2 |
| никель | 0,02 | 0,68 | 0,35 | 1,0 | 1 |
| ртуть | 0,01 | 0,23 | 0,12 | 0,3 | 1 |
| свинец | 0,01 | 0,26 | 0,14 | 0,3 | 1 |
| хром | 0,04 | 0,85 | 0,48 | 0,78 | 2 |
| цинк | 0,05 | 0,78 | 0,65 | 2,0 | 2 |

Таблица 2 – Характеристика загрязненности поверхностных вод

| Показатели качества | пдк, мг/л | Средняя концентрация, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | р. Ока | р. Москва | р. Яуза |
| Растворенный кислород | 5,0 | 10,1 | 10,1 | 9,09 |
| БПК5 | 2,0 | 3,15 | 4,28 | 5,47 |
| Взвешенные вещества | 0,75 | 59,4 | 46,5 | 77,0 |
| Фенолы | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,22 | 0,27 | 0,52 |
| Азот аммонийный | 0,39 | 0,9 | 0,6 | 1,4 |
| Азот нитритный | 0,02 | 0,02 | 0,037 | 0,077 |
| Азот нитратный | 9,0 | 0,42 | 0,45 | 0,82 |
| Фосфаты | 0,2 | 0,06 | 0,057 | 0,079 |
| Медь | 0,001 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| Формальдегид | 0,05 | 0,02 | 0,085 | 0,1 |
| Железо общее | 0,1 | 0,04 | 0,46 | 0,6 |
| Хлориды | 300,0 | 187,0 | 120,0 | 169,0 |
| Минерализация | 1000,0 | 287,6 | 308,5 | 596,4 |