ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЕЕ СОСТОЯНИЕ

Теоретическая часть

Для сравнительного анализа геоэкологического состояния среды и силы антропогенного воздействия на нее часто пользуются комплексными показателями, характеризующими ее отдельные блоки: население, производственный потенциал, экосистемы, антропогенное воздействие.

Эти показатели могут иметь самостоятельное значение и вместе с тем быть связанными между собой. Мощность техногенных потоков влияет на здоровье населения и состояние экосистем, а объем затрат на геоэкологическую безопасность непосредственно связан с численностью населения и производственным потенциалом территории и т.д. Таким образом, указанные показатели находятся в одном информационном поле и допускают перекрестный контроль состояния территории. Применение этих показателей оценки позволяет определить основные направления экологической политики.

Количественное выражение плотности и состояния здоровья населения на определенной территории осуществляется с помощью нескольких известных показателей и их относительной значимости. Численные значения (коэффициенты) эмпирически подобраны на основании сопоставления демографических характеристик и заболеваемости в нескольких контрастных по этим параметрам территориям. Для количественных расчетов критерий обозначен как индекс демографической напряженности (ИДН). Фактическая величина ИДН для конкретной территории рассчитывается по формуле:

ИДН=Уlgρ(0,1Z−2P+C)⋅Cд2⋅μ,

где У – степень урбанизации территории: доля площади территории (от 0 до 1), занятая застройкой городского типа, промышленными объектами и коммуникациями; ρ – плотность населения, чел. /км2; Z – общая годовая заболеваемость населения (на 1000); Р – рождаемость (на 1000); С – общая смертность (на 1000); Сд – детская смертность (на 1000); μ = 104, масштабный множитель, при котором максимальное значение ИДН = 1.

Если сравниваемые территории характеризуются близкими значениями плотности населения, общей заболеваемости и степени урбанизации можно пользоваться для расчета ИДН упрощенной формулой:

ИДН=16−2P+C5000⋅Cд2,

Производственный потенциал территории можно оценить путем расчета индекса промышленной нагрузки (ИПН), выраженного через годовой объем производства П, среднегодовые основные производственные фонды промышленности Ф и площадь урбанизированной территории Ту:

ИДН=П+ФTy

Устойчивость экосистем сопряжена с климатическими факторами и водным режимом территории. Энергетическое выражение индекса устойчивости экосистем (ИУЭ) рассчитывается по формуле:

ИУЭ=ПБМЭ⋅УБПЭRn

где ПБМэ – энергетическое выражение плотности размещения биомассы; УБПэ - энергетическое выражение удельной биопродуктивности; Rn - энергия поглощенной радиации. Перевод значений сухого вещества фитомассы и ее продукции в энергетические единицы осуществляется путем умножения на коэффициент 15275 МДж/т (1 т сухого вещества фитомассы соответствует в среднем 15275 МДж).

Практическая часть

Задание 1. Рассчитайте индекс демографической напряженности (ИДН) для трех вариантов, представленных в таблице вариантов заданий.

Создайте таблицу исходной информации и расчетных данных, постройте диаграммы, проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы.

Задание 2. Рассчитайте индекс устойчивости экосистем (ИУЭ) для трех вариантов, представленных в таблице вариантов заданий.

Создайте таблицу исходной информации и расчетных данных, постройте диаграммы, проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы.