Санитарно-гигиенический подход к нормированию качества вод

Содержание химических веществ в окружающей среде начали контролировать еще в 1925 г., когда определили первые значения ПДК для воздушной среды рабочей зоны. В 1949 г. впервые были установлены некоторые ПДК для атмосферного воздуха, а в 1950 г. – для воды. Современное санитарно-гигиеническое нормирование охватывает все среды, включая почву, продукты питания и т.д., а также различные пути поступления вредных веществ в организм.

Нормативы, ограничивающие вредное воздействие, устанавливаются и утверждаются специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора и совершенствуются по мере развития науки и техники с учетом международных стандартов [Методы определения.., 1970; Основы общей.., 1976; Новиков с соавт., 1990; Фомин, 1995; Предельно допустимые.., 1998; Федеральный закон.., 2002]. Существует большое количество справочников, содержащих подробную и исчерпывающую информацию о ПДК и токсикологических показателях различных химических веществ [Беспамятнов, Кротов, 1985; Дмитриев с соавт., 1991; Сборник санитарно-гигиенических.., 1991; Беляев, 1993; Майстренко с соавт., 1996; Перечень рыбохозяйственных.., 1999; Гусева с соавт., 2000]. "Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ" Минздрава РФ (адрес в Интернет http://www.regchem.msk.ru ) распространяет АИПС "Опасные вещества" – базу данных по опасным химическим и биологическим веществам, содержащую данные о 2350 зарегистрированных в РПОХВ веществах (химическая номенклатура, физико-химические характеристики, параметры токсикометрии, оценку специфических и отдаленных эффектов, показатели экологической безопасности, гигиенические и экологические нормативы, библиографические данные). В базу данных, наряду с исчерпывающей отечественной информацией, включены сведения из ведущих зарубежных баз данных опасных веществ, в том числе международного регистра потенциально токсичных веществ.

Под санитарно-гигиеническими показателями качества воды понимаются характеристики ее состава и свойств, определяющие пригодность воды для использования человеком или в качестве среды для обитания некоторых видов фауны (в первую очередь, промысловых рыб). В целях контроля за качеством воды российским законодательством, Минздравом и Госкомсанэпиднадзором Российской Федерации были разработаны и приняты основополагающие документы [Водный кодекс.., 1995; СанПиН 2.1.4.1074-01; СанПиН 2.1.5.980-00; Правила охраны.., 1991; Методические указания.., 1976, 1984, 1986, 1998], которые устанавливают порядок обоснования нормативов, санитарные требования и значения ПДК для воды с учетом рекомендаций World Health Organization (Всемирной Организации Здравоохранения – ВОЗ [Guidelines for.., 1983, 1984]). В частности, СанПиН 2.1.4.1074-01 нормирует содержание вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах, а также поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека, определяет органолептические и некоторые физико-химические параметры питьевой воды. Здесь необходимо отметить, что вопреки бытующему мнению об отсталости нашей нормативной базы, по большинству параметров российский СанПиН удовлетворяет рекомендациям ВОЗ и не уступает зарубежным стандартам, а в некоторых позициях их даже превосходит (см. таблицу 3.1). К сожалению, утвержденные еще во времена СССР нормативы всегда были весьма жесткими, но редко соблюдались на практике.

Таблица 3.1

Предельно допустимые концентрации (мг/л) содержания основных веществ в воде водоемов, принятые в России и рекомендованные международными организациями

| Химические вещества и показатели качества воды | ВОЗ | ЕС | Россия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Норматив | ЛПВ | Класс опасности |
| Алюминий (Al) | 0.2 | 0.2 | СанПиН ВНИРО | 0.5 0.04 | сан.-токс. токс. | 2 4 |
| Азот аммонийный (NH4+) | 1.5 | 0.5 | СанПиН ВНИРО | 2.0 0.39 | сан.-токс. токс. | 3 4 |
| Аммиак (NH3) | 1.5 | 0.5 | СанПиН ВНИРО | 2.0 0.05 | сан.-токс. токс. | 3 4 |
| Бензпирен | 0.7 | 0.01 | СанПиН | 0.005 | сан.-токс. | 1 |
| БПКполн |  |  | ВНИРО | 3 | общие требования |  |
| Водородный показатель pH |  | 6.5–8.5 | СанПиН ВНИРО | 6.5 – 9 6.5 – 8.5 | общие требования |  |
| Гексахлорциклоцексан | 0.02 | 0.002 | СанПиН ВНИРО | 0.02 0.00001 | сан.-токс. токс. | 2 1 |
| ДДТ | 0.0002 |  | СанПиН ВНИРО | 0.0002 0.00001 | сан.-токс. токс. | 1 |
| Железо общее | 0.3 | 0.2 | СанПиН ВНИРО | 0.3 0.1 | орган. токс. | 4 |
| Железо-ион (Fe2+) |  |  | ВНИРО | 0.005 | токс. | 4 |
| Жесткость общая |  | 1.2 | СанПиН | 7 |  |  |
| Кадмий (Cd2+) | 0.003 | 0.005 | СанПиН ВНИРО | 0.001 0.005 | сан.-токс. токс. | 2 |
| Медь (Cu2+) | 0.002 | 0.002 | СанПиН ВНИРО | 1 0.001 | орган. токс. | 3 |
| Минерализация общая | 1000 | 1500 | СанПиН ВНИРО | 1000 1000 | общие требования |  |
| Нитрат-анион (NO3-) | 50 | 50 | СанПиН ВНИРО | 45 40 | орган. сан.-токс. | 2 |
| Нитрит-анион (NO2-) | 3 | 0.5 | СанПиН ВНИРО | 3 0.08 | орган. токс. | 2 |
| Нефтепродукты (раст. и эмульс.) |  |  | СанПиН ВНИРО | 0.1 0.05 | орган. рыб-хоз. |  |
| Никель (Ni) | 0.02 | 0.02 | СанПиН ВНИРО | 0.1 0.01 | сан.-токс. токс. | 3 |
| Окисляемость перманганатная |  | 5 | СанПиН | 5 | общие требования |  |
| Растворенный кислород |  |  | ВНИРО | не менее 6 | общие требования |  |
|  -Радиоактивность общая, Бк/л | 0.1 |  | СанПиН | 0.1 |  |  |
|  -Радиоактивность общая, Бк/л | 1 |  | СанПиН | 1 |  |  |
| Ртуть (Hg) | 0.001 | 0.001 | СанПиН ВНИРО | 0.0005 0.00001 | сан.-токс. токс. | 1 |
| Свинец (Pb) | 0.01 | 0.01 | СанПиН ВНИРО | 0.03 0.006 | сан.-токс. токс. | 2 |
| Сульфат-анион (SO42-) | 250 | 250 | СанПиН ВНИРО | 500 100 | орган. сан.-токс. | 4 |
| Фосфаты (РО43-) |  |  | ВНИРО | От 0.05 до 0.2 | санитар. | 4 |
| Фенол |  |  | СанПиН ВНИРО | 0.001 0.001 | орган. рыб-хоз. | 4 3 |
| Фторид-анион (F-) | 1.5 | 1.5 | СанПиН ВНИРО | 1.5 0.05 | сан.-токс. токс. | 2 3 |
| Хлорид-анион (Cl-) | 250 | 250 | СанПиН ВНИРО | 350 300 | орган. сан.-токс. | 4 |
| Хлор свободный | 0.5 |  | СанПиН ВНИРО | 0.3 0.00001 | орган. токс. | 1 |
| Хром (Cr6+) | 0.05 | 0.05 | СанПиН ВНИРО | 0.05 0.02 | сан.-токс. токс. | 3 |
| Цинк (Zn) | 3 | 5 | СанПиН ВНИРО | 5 0.01 | орган. токс. | 3 |

Использованные условные обозначения: ВОЗ – рекомендуются Всемирной Организацией Здравоохранения при ООН; ЕС – директива Совета Европейского Союза от 3 ноября 1998 г.; СанПиН – ПДК содержания веществ в питьевой воде согласно СанПиН 2.1.4.1074-01; ВНИРО – ПДК для воды объектов, имеющих рыбохозяйственное значение [Перечень рыбохозяйственных.., 1999]; ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (см. по тексту).

В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 “питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства”. В ходе обоснования ПДК для каждого вещества предварительно определяется класс опасности, который характеризует следующие свойства ксенобиотиков:

- способность к накоплению в организме и кумуляции эффекта вредного действия;

- вероятность вызывать отдаленные последствия (т.е. степень опасности хронического отравления);

- скорость резорбции вещества тканями живого организма (более опасны гидрофильные и липофильные химические соединения, легко проникающие к чувствительным центрам биореципиентов).

Вещества делятся на следующие классы опасности:

- 1 класс - чрезвычайно опасные вещества, для которых проводится полная схема тестирования (острый, подострый, хронический и пожизненный опыты на разных группах животных);

- 2 класс – высоко опасные вещества, изучаемые по развернутой схеме;

- 3 класс – опасные соединения, для которых не ставится хронический эксперимент;

- 4 класс – умеренно опасные вещества, нормируемые по экспрессной схеме.

Экспериментально обосновываются ПДК для водоемов двух классов:

- Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) — это максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования [СанПиН 2.1.5.980-00];

- Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей (ПДКвр) — это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых [Гусев, 1975; Лукьяненко 1983].

ПДКвр представляет собой норматив качества воды водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей; прежде всего, к этой группе относятся водные объекты по сохранению и воспроизводству ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к недостатку кислорода. Таким образом, введение ПДКвр можно считать определенным шагом на пути экологического нормирования состояния водной среды, учитывающего не только интересы человеческой деятельности, но и, в некоторой степени, предполагающего ограничение воздействия на гидробионтов (условия, приемлемые для промысловых рыб, как правило, благоприятны и для всего биоценоза). Экспериментально ПДКвр “устанавливается по наиболее чувствительному звену трофической цепи водоема” [Перечень рыбохозяйственных.., 1999] и, как правило, существенно меньше, чем ПДК для питьевой воды (см. позиции для хлора и тяжелых металлов в табл. 3.1).

В основе регламентирования концентрации вредных химических соединений в воде лежат следующие основные свойства изучаемых веществ (критерии вредности):

- интенсивность прямого токсического действия ксенобиотика на здоровье человека и водные организмы (токсикологический показатель вредности);

- влияние на общий санитарный режим водоема, выражаемый в изменении таких интегральных показателей, как рН, БПК, содержание кислорода, нарушении самоочищения воды, эвтрофировании и т.д. (санитарный показатель вредности);

- одновременное действие вещества на организмы и санитарные показатели водоема (санитарно-токсикологический показатель вредности);

- способность вещества к образованию пленок и пены на поверхности водоема; изменение цвета воды, появление посторонних привкусов и запахов (органолептический показатель вредности);

- изменение товарных качеств промысловых водных организмов, появление в рыбе неприятных привкусов и запахов (рыбохозяйственный показатель вредности).

При обосновании ПДК одновременно устанавливается и ЛПВ – лимитирующий (или минимальный из всех перечисленных значений) показатель вредности по наиболее чувствительному звену. ЛПВ имеет значение при оценке комбинированного действия смеси веществ. Например, при обнаружении в питьевой воде нескольких химических соединений, относящихся к 1 и 2 классам опасности и нормируемых по одному и тому же признаку вредности, необходимо определить сумму отношений фактических концентраций C каждого из них к величине его ПДК. В результате эта сумма не должна превышать 1 [СанПиН 2.1.5.980-00]:

(3.3)

Само по себе санитарно-гигиеническое нормирование не предполагает выделение классов качества воды и водоемов, вернее, предполагается только два класса качества: с соблюдением гигиенических нормативов ("норма") и с нарушением нормативов ("патология"). Такой подход на законодательном уровне нельзя не считать определенным проявлением здравого смысла (предполагается, что водоемов с многократным превышением ПДК как бы не существует). Любопытно, например, что предыдущая редакция санитарных правил [СанПиН 4630-88] предписывает водопользователям при определении приоритета и объема необходимых водоохранных мероприятий руководствоваться гигиенической классификацией водных объектов, представленной в табл. 3.2 и предполагающей разные градации степени сверхнормативного загрязнения. В действующем варианте СанПиН 2.1.5.980-00 такая гигиеническая классификация уже отсутствует.

Таблица 3.2

Гигиеническая классификация водных объектов по степени загрязнения согласно приложения 3 СанПиН 4630-88 (ПДК орг. и ПДК токс. – предельно допустимые концентрации, установленные по органолептическому и токсикологическому признаку соответственно)

| Степень загрязнения | Оценочные показатели загрязнения для водных объектов I и II категорий |  |  |  |  |  |  | Индекс загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Органолептический |  | Токсико-логический | Санитарный режим |  |  | Бактерио-логический |  |
|  | Запах, привкус в баллах | Степень превышения ПДК орг. | Степень превышения ПДК токс. | БПК20, мгО/л |  | Растворенный кислород мг/л | Число лактополо-жительных кишечных палочек в 1 л воды |  |
|  |  |  |  | I | II |  |  |  |
| Допустимая | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | менее104 | 0 |
| Умеренная | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 104 –105 | 1 |
| Высокая | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 2 | 105 –106 | 2 |
| Чрезвычайно высокая | >4 | >8 | 100 | >8 | >10 | 1 | более 106 | 3 |

Значения ПДК используются в качестве нормативной основы в нескольких десятках методик комплексной оценки качества воды, различающихся предназначением, составом и количеством используемых параметров, способом операций с ними и др. (некоторые из них приводятся нами ниже).